- 建设项目环境影响报告表

（报批版 污染影响类）

项目名称：平顶山联泰实业有限公司年产10万立方米

水泥稳定碎石项目

建设单位（盖章）：     平顶山联泰实业有限公司

编制日期：              2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 平顶山联泰实业有限公司年产10万立方米水泥稳定碎石项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-410422-04-01-137324 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马杰 | 联系方式 | 17737877999 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 平顶山 市 叶 县（区） 马庄 乡 康庄大道东段三益食品厂西 |  |  |
| 地理坐标 | （113度21分4.607秒，33度35分16.330秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2204-410422-04-01-137324 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 39 |
| 环保投资占比（%） | 19.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 3506 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目，项目所用生产设备均未列入限制类和淘汰类名录；且项目已在叶县发展和改革委员会备案，备案文号为2204-410422-04-01-137324。综上，本项目符合国家相关产业政策要求。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中“55石膏、水泥制品及类似制品制造”中的“水泥制品制造”，应当编制环境影响报告表。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西，根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）附件1“平顶山市生态环境管控单元分布示意图”（附图八），本项目所处区域为重点管控单元。本项目距离最近的叶县乡镇集中式饮用水水源保护区为叶县任店镇水厂地下水井，本项目距离任店镇水厂地下水井群保护区约为11.5km，不在其保护区范围内。综上，本项目不在平顶山市生态保护红线范围内，项目建设不触碰生态保护红线。 （2）环境质量底线 ①环境质量空气 根据河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM2.5、PM10浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。目前，平顶山市正在实施《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》、《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》等一系列措施，通过调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展；深入调整能源结构，推动能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战；优化调整用地结构，强化面源污染治理；推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理；强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战；强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化等措施，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 ②水环境质量 距离项目最近的地表水体为灰河，为沙河支流，本次地表水环境质量现状采用《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中由河南豫洁源检测技术服务有限公司对灰河的检测数据，检测时间为2021年1月5日～1月7日，连续三天。由检测结果可知，五日生化需氧量超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求，其余监测因子可满足IV类标准的要求，其中五日生化需氧量最大超标0.3倍。 超标原因：灰河是流经叶县城区的一条主要纳污河流，由于沿途接纳了部分未经污水处理厂处理的生活污水以及雨水（含有农用化肥等的农田雨水），导致水质超标。为持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，根据国家及河南省要求，平顶山市印发了《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》，持续打好城市黑臭水体治理攻坚战、巩固提升饮用水安全保障水平、推进河湖水生态环境治理修复、统筹做好其他水生态环境保护工作四个标志性攻坚战，统筹推进各项水污染防治工作，采取措施后，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 ③声环境质量 项目厂址周围50米范围内无环境敏感点，区域现状噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，区域声环境质量较好。 本项目废气和废水采取评价中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准要求；本项目固废均得到综合利用和合理处理、处置；厂界噪声能够达标排放；综上，本项目对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 水资源：项目营运过程用水水源来自马庄乡供水系统，能够满足需求，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 能源：本项目使用能源为电能，生产设备均为小型设备，用电量不大。 土地资源：项目租赁平顶山盛达牧业有限公司空地进行建设，项目用地为建设用地，不会对区域土地资源利用造成负面影响。 综上，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）以及平顶山市生态环境局关于组织实施《平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》，平顶山市实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控主要内容包括划分环境管控单元、制定生态环境准入清单。 - 划分生态环境管控单元。 按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全市优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 --优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 --重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 --一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。 - 制定生态环境准入清单。 基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。建立“1＋10＋N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“10”为县（市、区）生态环境准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。 项目厂区位于叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西，根据“平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函”要求，项目与平顶山市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-1 项目所在区域环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 - 环境管控单元编码; - 环境管控单元名称; - 行政区划; - 管控单元分类; - 管控要求; - 项目情况. - ZH41042220004; - 叶县城镇重点单元; - 建成区; - 重点管控单元; 空间布局约束; 1.不得新建制药、油漆、塑料、橡胶、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁。 2.禁止新建高耗能、高排放项目。 3.禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。; - 1.本项目为其他水泥类似制品制造，不属于制药、油漆、塑料、橡胶、饲料等行业，且本项目营运过程中不产生恶臭气体 - 2.本项目不属于高耗能、高排放项目 - 3.本项目不使用高污染燃料. 污染物排放管控; 1.优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2.禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; - 1.评价要求本项目使用国三及以上排放标准柴油货车 - 2.本项目不使用煤等高污染燃料. - ZH41042220005; - 叶县大气重点单元; - 建成区、田庄乡; - 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2.持续开展“散乱污”企业动态清零，全面提升“三散”污染治理水平。; - 1.本项目不使用煤等高污染燃料 - 2.本项目不属于“散乱污”企业. 污染物排放管控; 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; - 本项目不使用煤等高污染燃料. 综上所述，项目建设符合《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）以及平顶山市生态环境局关于组织实施《平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》的要求。 3、与相关集中式饮用水源保护区划相符性分析 3.1、与叶县集中式饮用水源保护区相符性分析 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》豫政办〔2013〕107号文，叶县地下水源保护区主要包括叶县盐都水务地下水井群、自由路地下水井群和东升洁地下水井群： （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 相符性分析：本项目位于叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西，距离最近的集中式饮用水源保护区为西北侧的叶县自由路地下水井群（共2眼井），距离约为3.2km，项目不在上述饮用水源保护区范围内，因此本项目的建设不会对饮用水水源保护区造成不利影响。 3.2与叶县乡镇集中式饮用水源保护区划相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 相符性分析：本项目选址位于叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西，距离最近的乡镇集中式饮用水源保护区为廉村镇水厂地下水井（共1眼井），距离约11.2km，项目不在上述饮用水源保护区范围内，因此本项目的建设不会对饮用水水源保护区造成不利影响。 3.3、与南水北调中线工程饮用水水源保护区相符性分析 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅 关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）文件： 南水北调总干渠明渠段在地下水水位低于总干渠渠底的渠段，保护区划分范围为： 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 南水北调总干渠明渠段在地下水水位高于总干渠渠底的渠段，保护区划分范围为： （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000、1500米。 本项目位于叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西，本项目距南水北调总干渠最近距离为19.122km，不在其二级保护区范围内。 综上，项目位于叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西，项目不在饮用水源地、南水北调总干渠保护区范围内，故项目建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107号）、《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）及《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅 关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）中饮用水源保护区要求。 4、与其他现行环保要求相符性分析 4.1、与《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相符性分析 2022年4月3日，河南省生态环境保护委员会办公室发布《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号），与其相符性分析如下： 表1-2 项目与（豫环委办[2022]9号）相符性分析 规范性文件; 实施意见要求; 本工程情况; 相符性. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为其他水泥类似制品制造，不属于钢铁、电解银、水泥熟料、平板玻璃煤化工（甲醇、合成氨）氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金、耐火材料、铅锌冶炼等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，本项目不属于国家39个重点行业和省级12个重点行业，本项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相关要求进行建设; 相符. ·; 11.提升清洁运输水平。大力推进煤炭、矿石、焦炭、建材(含砂石骨料)等大宗货物铁路或水路运输。鼓励年运输量150万吨以上涉煤炭、矿石、焦炭等大宗货物运输的工矿企业、物流园区、港口将货物“散改集”，推进共线共用，利用就近的铁路货场或具备铁路专用线条件的物流园区、物流集散地运输，中长距离运输时主要采用铁路和水路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道、新能源或国六排放标准货车；鼓励具备铁路专用线的大型工矿企业作为物流集散地向周边输送。除参与绩效分级企业应严格按照绩效分级技术指南要求落实清洁运输比例要求外， 其他煤炭、火电行业煤炭清洁运输比例不低于80％；焦化行业进出企业的煤炭、焦炭等清洁运输比例不低于65％，推进有色金属、建材（含水泥、砂石骨料）等行业清洁运输，砂石骨料进场清洁运输比例不低于20％，石灰石由矿山至厂区原则上采用全密闭皮带廊道等方式运输。; 本项目运输距离较短，采用国六排放标准货车运输，运输过程车厢全密闭，符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）车辆运输相关要求; 相符. 12.加快新能源汽车推广应用。加快公共领域新能源车辆更新，党政机关、公共机构等应带头使用新能源汽车，新增及更新车辆中新能源汽车比例不低于50%。除保留部分应急车辆及新能源汽车无法满足使用需求情况外，2022年年底前，各省辖市城市建成区公交车基本实现新能源化,各地更新或新增的巡游出租车、接入平台的网约出租车、市政环卫车辆、城市物流配送车、邮政快递车、环卫作业车、渣土车、水泥罐车全部应为新能源汽车。民用运输机场场内除消防、救护、除冰雪、加油、应急保障等新能源汽车技术不能满足情况外，重点区域机场新增及更新场内用车电动化比例原则上应达到100%；其他地区机场新增及更新场内用车电动化比例原则上应达到50%，其中，通用型车辆电动化比例原则上应不低于80%。加快商用新能源车推广应用，2022年年底前，国有企业自有、租用、外包、场内等运输车辆更新替代为国六或者新能源车辆比例不低于50%，国有商砼企业水泥罐车更新新能源比例不低于50%；郑州市更新新能源渣土车2000辆、水泥罐车2000辆、城市物流配送车30000辆。; 本项目承诺使用的国有商砼企业水泥罐车更新新能源比例不低于50%. 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20％。; 项目建设过程中严格落实开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，运营期项目运输过程车辆密闭运输，厂区道路定时清扫、洒水抑尘，物料全部在密闭堆场储存，设置喷干雾抑尘设施; 相符. 综上，本项目建设符合《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相关要求。 4.2、与河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）相符性分析 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》，本项目涉及的治理方案为《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，对照分析如下。 表1-3 与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 序号; 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》十六、其他行业无组织排放治理标准; 本项目建设情况; 相符性. 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目原料、产品均进库存放，厂界内不存在露天堆放物料，车间安装喷干雾抑尘设施; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆存料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目密闭车间覆盖所有堆存料区（堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 车间、料库均为密闭车间，通道口安装推拉门; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目所有地面拟采取硬化措施; 相符. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 建设单位每个下料口均设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 相符. 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目车间各生产工序分区布置，并设置喷干雾抑尘装置; 相符. 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目厂区出入口设置车辆冲洗装置; 相符. 物料输送环节; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施；; 项目原料采取封闭式输送方式，上料口并配备集气罩+除尘设施; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统；; 本项目皮带输送机设置在密闭廊道内; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料；; 本项目车辆运输严格按照要求执行; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，产品采用罐车密闭运输; 相符. 生产环节治理; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目上料口、搅拌机投料口上方设置集气罩，集气罩三面密闭，收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器处理; 相符. 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS; 相符. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目生产环节均在密闭车间内进行，并配有完备的废气收集和处理系统; 相符. 厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目厂区道路均进行硬化，车间拟采取硬化措施; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫。; 运营期厂区道路定期洒水清扫; 相符. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目厂区出入口设置车辆冲洗装置，洗车废水通过三级沉淀池处理后循环使用; 相符. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 建设单位设计安装视频监控、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施，并根据环境管理要求安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台; 相符. 综上所述，项目建设能满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中的相关要求。 4.3与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求符合性分析 通用行业基本要求是指未纳入国家和省级重点行业涉气企业应满足的基本要求，包括涉PM和涉VOCs（未涉锅炉/炉窑）排放企业，规定了企业各类物料装卸、储存、转移、输送、包装和工艺过程污染控制要求，以及其他控制要求。本项目只涉及PM，分析如下： 表1-4 本项目与“涉PM企业基本要求”符合性分析 序号; 要求; 本项目; 相符性. 1、物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目车辆运输的物料均采取封闭措施；石子卸料在封闭原料区进行，产品装料在成品区内完成，且装卸过程中产尘点设置集气除尘装置; 相符. 2、物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目一般物料为块状，不在厂区储存，直接由运输车辆运至给料机下料，不产生粉尘; 相符. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目设置规范危险废物暂存间，危险废物储存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内仅存放危险废物和应急工具; 相符. 3、物料转移和运输; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目块状物料密闭输送; 相符. 4、成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目卸料口采取局部集气除尘措施，建设单位对卸料口地面及时清扫，确保地面无明显积尘; 相符. 5、工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目上料口、搅拌机投料口上方设置集气罩，集气罩三面密闭，收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器处理。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰，没有可见烟粉尘外逸; 相符. 6、环境管理; （1）环保档案资料齐全：①环评批复文件和竣工验收/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露有规范的排气筒监测平台和污口标识。 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）；⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 （3）人员配置合理配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 项目建设前严格按照环保要求，进行环境影响评价，建成后及时进行竣工验收，正式投产后及时进行排污许可证申请，并按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)要求开展自行监测；严格遵循台账记录相关要求，建立生产设施运行管理信息台账、废气污染治理设施运行管理信息台账、监测记录信息；并配备专职的环保人员; 相符. 7、其他要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 - 污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 - 用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 - 厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 项目设备不属于淘汰、限制类设备；项目按照要求采取粉尘防治措施；按照要求设置用电监控设施；厂区道路硬化，并采取定期清扫等措施，保持厂内道路的清洁; 相符. 综上所述，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）文件相关要求。 4.4、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相符性分析 2022年6月27日，平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号），与其相符性分析如下： 表1-5 项目与（平环委办[2022]19号）相符性分析 规范性文件; 实施意见要求; 本工程情况; 相符性. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。按照全省统一要求，严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为其他水泥类似制品制造，不属于钢铁、电解银、水泥熟料、平板玻璃煤化工（甲醇、合成氨）氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金、耐火材料、铅锌冶炼等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，本项目不属于国家39个重点行业和省级12个重点行业，本项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相关要求进行建设; 相符. 11.提升清洁运输水平。大力推进煤炭、矿石、焦炭、建材(含砂石骨料)等大宗货物铁路或水路运输。鼓励年运输量150万吨以上涉煤炭、矿石、焦炭等大宗货物运输的工矿企业、物流园区、港口将货物“散改集”，推进共线共用，利用就近的铁路货场或具备铁路专用线条件的物流园区、物流集散地运输，中长距离运输时主要采用铁路和水路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道、新能源或国六排放标准货车；鼓励具备铁路专用线的大型工矿企业作为物流集散地向周边输送。除参与绩效分级企业应严格按照绩效分级技术指南要求落实清洁运输比例要求外， 其他煤炭、火电行业煤炭清洁运输比例不低于80％；焦化行业进出企业的煤炭、焦炭等清洁运输比例不低于65％，推进有色金属、建材（含水泥、砂石骨料）等行业清洁运输，砂石骨料进场清洁运输比例不低于20％，石灰石由矿山至厂区原则上采用全密闭皮带廊道等方式运输。; 本项目运输距离较短，采用国六排放标准货车运输，运输过程车厢全密闭，符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）车辆运输相关要求; 相符. 12.加快新能源汽车推广应用。加快公共领域新能源车辆更新，党政机关、公共机构等应带头使用新能源汽车，新增及更新车辆中新能源汽车比例不低于50%。除保留部分应急车辆及新能源汽车无法满足使用需求情况外，2022年年底前，市城市建成区公交车基本实现新能源化。更新或新增的巡游出租车、接入平台的网约出租车、市政环卫车辆、城市物流配送车、邮政快递车、环卫作业车、渣土车、水泥罐车全部应为新能源汽车。加快商用新能源车推广应用，2022年年底前，国有企业自有、租用、外包、场内等运输车辆更新替代为国六或者新能源车辆比例不低于50%，国有商砼企业水泥罐车更新新能源比例不低于50%。; 本项目承诺使用的国有商砼企业水泥罐车更新新能源比例不低于50%. 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 项目建设过程中严格落实开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，运营期项目运输过程车辆密闭运输，厂区道路定时清扫、洒水抑尘，物料全部在密闭堆场储存，设置喷干雾抑尘设施; 相符. 综上，本项目建设符合《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 随着道路的建设，水泥稳定碎石需求越来越多，平顶山联泰实业有限公司计划在叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西建设年产10万立方米水泥稳定碎石项目。 本项目属于其他水泥类似制品制造，选址位于叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西，租赁平顶山盛达牧业有限公司空地进行建设（租赁合同见附件3）。根据《河南省叶县城乡总体规划（2017-2035年）》-（规划区土地使用规划图）（见附图六）、《马庄乡土地利用总体规划图（2019-2035年）》（见附图七），本项目占地属于建设用地。综上，本项目用地性质为建设用地。 受建设单位委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 根据现场勘查，本项目尚未建设。 本项目主要由主体工程、公用工程及环保工程等构成，具体工程组成详见下表。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 工程名称; 工程内容; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产区; 1层，钢结构厂房，占地面积为2250平方米，建筑面积2000平方米，设置原料区、成品区、水泥稳定碎石生产线及环保设备等。; 新建. 辅助工程; 办公区; 两层，砖瓦结构，占地面积200平方米，用于办公; 新建. 工具房; 一层，砖瓦结构，占地面积35平方米，用于存放杂物等; 厂区现有. 地磅房; 一层，砖瓦结构，占地面积20平方米，用于称量货车载货吨数; 新建. 公用工程; 给水; 由马庄乡供水管网提供; /. 排水; 雨污分流，雨水排入雨水管网；搅拌机清洗废水经三级沉淀池（3m3）处理后回用于生产，不外排；出厂车辆冲洗废水经另一套三级沉淀池（5m3）处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池（2m3）处理后清运肥田，不外排; 新建. 供电; 由马庄乡供电管网供给; /. 环保工程; 废气; 1.原料堆存及装卸粉尘：车间密闭，在原料区安装有喷干雾抑尘装置； 2.石子、石粉原料上料粉尘：上料仓上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放； 3.水泥筒仓粉尘：经自带的仓顶除尘器处理后经管道引至一套袋式除尘器（TA002）处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放； 4.搅拌机投料粉尘：搅拌机上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放； 5.皮带输送粉尘：密闭皮带传输，皮带廊道进行全封闭，同时生产车间设置喷淋装置； 6.车辆运输扬尘：对厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，厂区设车辆冲洗装置; 新建. 废水; 雨污分流，雨水排入雨水管网；搅拌机清洗废水经三级沉淀池（3m3）处理后回用于生产，不外排；出厂车辆冲洗废水经另一套三级沉淀池（5m3）处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池（2m3）处理后清运肥田，不外排; 新建. 噪声; 基础减振、隔声等。; 新建. 固废; 袋式除尘器收集粉尘定期清理，回用于生产；车辆沉淀池、搅拌机沉淀池底泥定期清理作为建筑材料定期外售；检修设备产生的废机油交由有资质单位处理；生活垃圾收集后，委托环卫部门清运。; 新建. 绿化; 绿化面积约为900m2; 新建. 2、备案相符性分析 本项目与备案内容相符性分析见下表。 表2-2 本项目与备案相符性分析一览表 内容; 备案内容; 本项目拟建设情况; 相符性. 项目名称; 平顶山联泰实业有限公司年产10万立方米水泥稳定碎石项目; 平顶山联泰实业有限公司年产10万立方米水泥稳定碎石项目; 相符. 建设地点; 平顶山市叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西; 平顶山市叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西; 相符. 建设内容; 本项目占地面积3506m2，建设内容包括生产及原材料车间2000m2、办公用房面积200m2; 项目占地面积3506m2，建设内容包括生产及原材料车间2000m2、办公用房面积200m2，工具房35m2，地磅房20m2; 建设内容细化，相符. 建设规模; 年产10万立方米水泥稳定碎石; 年产10万立方米水泥稳定碎石; 相符. 生产工艺; 外购原材料（水泥、砂石）-加水搅拌-成品; 外购原材料（水泥、砂石）-上料-加水搅拌-成品; 工艺进行细化，相符. 主要设备; 骨料系统、搅拌系统、水泥罐等; 骨料系统、粉料系统、搅拌系统、水泥罐、储料仓等; 备案为主要生产设备，相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 产品方案; 年产10万立方米水泥稳定碎石; 年产10万立方米水泥稳定碎石; 相符. 由上表可知，项目备案为主要生产设备，实际建设生产工艺进行细化，实际建设内容与项目备案基本一致。 3、产品方案 项目总投资200万元，建设水泥稳定碎石项目，项目主要产品产能见表2-3。 表2-3 主要产品一览表 序号; 产品名称; 年产量; 产品规格. 1; 水泥稳定碎石; 10万m3; 水泥稳定碎石5%水含量. 4、项目主要设备 项目主要设备设施情况见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设施; 型号及设施参数; 数量; 备注. 水泥稳定碎石; 上料; 装载机; /; 2台; 新建. 输送; 皮带输送机; /; 2台. 螺旋输送机; /; 1台. 储存; 水泥仓; 25m3; 1个. 骨料仓; 15m3; 4个. 成品储料仓; 20m3; 1个. 水输送; 水罐; 20m3; 1个. 称量箱; /; 1个. 加压泵; /; 1个. 搅拌; 搅拌机; WCZ-500; 1个. 运输; 运输车; /; 5辆. 配套系统; 电脑控制配料计量系统; /; 1套. 辅助设备; 进厂称量; 地磅; 100t; 1台; 新建. 洗车; 洗车机; /; 1套. 5、主要原辅材料 本项目水泥由叶县宝地水泥销售有限公司提供，石子由平顶山众强商贸有限公司提供，根据企业提供的资料，1立方米的成品重量约为2.35t，产品配比为水泥：石子：石粉：水=4.5：60.5：30：5，其中不同直径的石子用量配比为4.75-9.5mm：9.5-19mm：19-31.5mm=2：5：6。本项目原辅材料消耗情况见表2-5。 表2-5 主要产品及原辅材料消耗 序号; 项目名称; 规格; 消耗量（t/a）; 储存方式; 备注. 一; 水泥稳定碎石. 1; 水泥; po32.5/42.5; 10575; 水泥筒仓存放; 厂家罐车运输. 2; 石粉; 直径为0-4.75mm; 70500; 封闭骨料堆场存放; 厂家汽车密闭运输. 3; 石子; 直径为4.75-9.5mm; 21873. 4; 直径为9.5-19mm; 54683. 5; 直径为19-31.5mm; 65619. 6; 机油; /; 0.5; 桶装; 不在厂区储存，现买现用. 二; 能源. 7; 水; /; 13500.3m3/a; /; /. 8; 电; /; 20万kW·h/a; /; /. 6、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生产配料用水、搅拌机清洗用水、车辆清洗用水、绿化用水、抑尘用水和员工生活用水。 ①生产配料用水：本项目产品配料用比为水泥：石子：石粉：水=4.5：60.5：30：5，1立方米的成品重量约为2.35t，则本项目年产235000t水泥稳定碎石，本项目生产用水共为11751.287m3/a，即39.2m3/d，搅拌机清洗废水产生量为0.9m3/d，经沉淀池处理后回用生产，所以生产用水每日补充量为38.3m3/d，生产用水全部进入产品，不外排。 ②搅拌机清洗用水：生产水泥稳定碎石在暂停生产时必须冲洗干净，每次冲洗采用清洁水，清洁水通过水管输送以人工使用高压水枪清洗为主。本次工程按每台搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水1m3，本次工程搅拌机冲洗水产生量为1m3/d，即300m3/a。该清洗废水经三级沉淀池（3m3）处理后回用于生产，不外排。清洗时会产生一定的损耗，损耗量取用水量为10%，损耗量为0.1m3/d，则剩余的0.9m3/d当做产品用水使用。 ③车辆清洗用水：运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。本项目年运输原料及成品约458250吨，单车一次运输量最大为40t，年工作300天，约运输39车次/d。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB 41/T385-2020）中大中型车洗车用水定额，每车次清洗用水量按50L计算，则车辆冲洗用水量约1.95m3/d（585m3/a），冲洗过程产生的废水通过三级沉淀池（5m3）进行处理，处理后循环使用不外排，洗车过程由于蒸发和车辆带走等原因，需每日补充损耗量，清洗用水损耗量按10%计，则新鲜水补充量为0.195m3/d，58.5m3/a，循环水量为1.755m3/d，526.5m3/a。 ④绿化用水：本项目对厂区未利用地进行绿化处理，根据企业提供资料，绿化用地面积约为900m2，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），绿化浇灌用水定额为1.0L/（m2·d）~3.0L/（m2·d），本项目绿化用水定额取2.0L/（m2·d），则项目绿化用水量为1.8m3/d，540m3/a。 ⑤抑尘用水：本项目生产车间配备喷干雾抑尘设施，抑尘用水自然蒸发，无废水产生。根据项目生产车间面积及物料堆存情况，拟设置喷头30个，单个精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取最大值0.24L/分，0.0144m3/h进行计算，每天开启8h，根据计算，用水量约为3.456m3/d（1036.8m3/a）。 ⑥员工生活用水：项目劳动定员5人，每天工作8小时，单班制，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量以50L/班·人计，则项目生活用水量为0.25m3/d，75m3/a。 综上，项目年用水量为45.001m3/d，13500.3m3/a。 （2）排水 本项目生产配料用水进入产品，运行期间产生的废水主要为生活污水、搅拌机清洗废水、车辆清洗废水。 ①生活污水：员工生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.2m3/d，60m3/a，本项目生活污水经化粪池处理后定期清运肥田。 ②搅拌机清洗废水：本次工程搅拌机冲洗水产生量为0.9m3/d，即270m3/a。该清洗废水经三级沉淀池（3m3）处理后回用于生产，不外排。 ③车辆冲洗废水：根据用水分析，运输车辆冲洗废水产生量为1.755m3/d，526.5m3/a。本项目车辆冲洗废水经三级沉淀池（5m3）沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为0.195m3/d，58.5m3/a。 项目水平衡图如下图所示。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目年耗电量20万kwh/a，用电由马庄乡电网提供，电力供应充足。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，员工均不在厂区食宿，年生产天数为300天，单班制，每班工作时间8h。 7、平面布置合理性分析 本项目生产车间呈东西走向，内设骨料堆放区、水泥仓、搅拌区、高空成品储料仓，整个厂区被厂区道路隔开，道路右侧为生产区，左侧为绿化区；办公区位于绿化区北侧，实现生产区与办公区分区布置。项目北侧为空地，南侧紧邻平顶山盛达牧业有限公司，西侧为空地，东侧紧邻闲置厂房（经现场调查，三益食品厂已停产多年，其厂房也已经闲置多年）。本项目厂区平面布置人流、物流通畅，较为严谨合理。 综上分析，整个厂区平面布置分区明确，布置合理。 本项目地理位置图见附图一，本项目周边环境示意图见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污环节 1、施工期工艺流程 项目施工期工艺流程主要为场地整理、车间建设、设备安装与调试以及竣工验收，工艺流程详见下图。 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2、施工期产排污环节 （1）废气：主要为施工过程中土方挖掘、建筑材料运输、装卸、堆存产生的扬尘和施工及运输车辆排放的尾气； （2）废水：主要为建筑施工废水和施工人员生活污水； （3）噪声：施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声； （4）固废：主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 二、运营期工艺流程及产排污环节 1、营运期工艺流程分析 本项目产品为水泥稳定碎石，具体工艺流程及产污环节详见图3。 注：N--噪声；G--粉尘 图3 运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺说明： （1）原材料储存运输：项目生产所需的原料有石子、石粉、水泥，其中石子及石粉由厂家密闭式自卸汽车运输至封闭式原料仓库；水泥粉状原料采用密闭罐装车运输到厂区后，用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，采用压缩空气的方式将罐车中的料输送到原料筒仓中储存。石子、石粉、水泥运输储存时会有粉尘和噪声产生。 （2）石子、石粉配料、送料：石子在封闭式原料仓库由装载机送到上料仓中进行计量，计量由电脑控制系统精确称量，计量好后通过密闭皮带输送机送至搅拌机。石子配料、送料都是由密封皮带机完成，放料时由于高差原因，会产生一定量的粉尘。此过程有粉尘和噪声产生。 （3）水泥储料、给料：本项目粉料为水泥。水泥通过密闭灌装车与进灰管连通后通过气送槽进入筒仓，粉料到达筒仓后，通过筒仓底部的螺旋输送机运输至相应的计量槽，计量由电脑控制系统精确称量，计量好后通过密闭皮带输送机送至搅拌机。水泥在输送至筒仓时，需排出仓内的空气以形成正压利于物料输送，在通过筒仓顶部的呼吸孔排空气的时候会带走部分粉料。此过程有粉尘、噪声产生。 （4）水输送：水通过泵从水罐中泵入称量箱内进行计量，计量后，再通过加压泵泵入搅拌机内。此过程有噪声产生。 （5）搅拌：石子、石粉、水泥、水各自通过计量后，同时投料进入搅拌机内进行搅拌。搅拌机投料时产生粉尘、噪声。 （6）装车外运：搅拌完毕后，水泥稳定碎石成品通过密闭输送带输送至高空成品储料仓中，待接到开门信号后开启料仓门，装入罐车，外运至施工现场。 2、主要产排污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见表2-6。 表2-6 项目主要产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 防治措施. 废气; 原料堆存及装卸; 颗粒物; 车间密闭，在原料区安装有喷干雾抑尘装置. 上料; 颗粒物; 上料仓上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放. 水泥仓; 颗粒物; 经自带的仓顶除尘器处理后经管道引至一套袋式除尘器（TA002）处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放. 搅拌机投料; 颗粒物; 搅拌机上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放. 上料、搅拌机投料无组织粉尘; 颗粒物; 车间密闭+喷干雾抑尘措施. 皮带输送; 颗粒物; 密闭皮带传输，皮带廊道进行全封闭，同时生产车间设置喷淋装置. 运输车辆起尘; 颗粒物; 对厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，厂区设车辆冲洗装置. 废水; 搅拌机清洗废水; SS; 经三级沉淀池（3m3）沉淀后回用生产. 车辆清洗废水; SS; 经三级沉淀池（5m3）沉淀后循环使用. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池（2m3）处理后清运肥田. 固废; 车辆冲洗; 泥砂; 定期清理、外售. 袋式除尘器; 粉尘; 定期清理、回用生产. 职工; 生活垃圾; 由环卫部门定期清理. 设备维修保养; 废机油; 定期委托有资质单位安全处置. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目为新建项目，租赁平顶山盛达牧业有限公司空地进行建设，占地现状为空地，不存在与本项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据环境空气功能区划，项目所在地应为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的二级标准。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本次调查引用河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，监测时间为2020年01月～2020年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表3-1 叶县2020年环境空气全年监测数据一览表 单位：ug/m3（COmg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.4; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.4; 4; 35; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 145; 160; 90.6; 达标. 由上表可知，本项目所在区域环境空气中的SO2、CO、NO2、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM10、PM2.5浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。本项目所在区域属于未达标区。 目前，平顶山市正在实施《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》、《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》，通过调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展；深入调整能源结构，推动能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战；优化调整用地结构，强化面源污染治理；推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理；强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战；强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化等措施，项目所在区域环境空气质量将会进一步完善。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水体为项目西北侧约1451m处的灰河，根据地表水质量功能区划分，灰河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 本次地表水环境质量现状引用《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中由河南豫洁源检测技术服务有限公司对灰河的检测数据，检测时间为2021年1月5日～1月7日，连续三天，引用可行。检测结果如下表。 表3-2 地表水检测结果一栏表 单位：mg/L(pH值/另注除外) 检测断面; 项目; 检测值; 均值; 评价标准; 是否达标. 灰河屈庄断面; pH; 7.55-7.57; /; 6～9; 达标. 溶解氧; 7.88-8.02; 7.95; 3; 达标. 高锰酸盐指数; 6.92-7.56; 7.24; 10; 达标. COD; 15-17; 16; 30; 达标. BOD5; 7.2-7.8; 7.5; 6; 超标. 氨氮; 0.358-0.378; 0.368; 1.5; 达标. 总磷; 0.25～0.28; 0.2; 0.3; 达标. 铜; 未检出; /; 1; 达标. 锌; 未检出; /; 2; 达标. 硒; 未检出; /; 0.02; 达标. 汞; 未检出; /; 0.001; 达标. 砷; 0.0007-0.0009; 0.0008; 0.05; 达标. 镉; 未检出; /; 0.005; 达标. 铅; 未检出; /; 0.05; 达标. 六价铬; 六价铬; 未检出; /; 0.05; 达标. 氰化物; 未检出; /; 0.2; 达标. 氟化物; 0.81-0.86; 0.83; 1.5; 达标. 硫化物; 未检出; /; 0.5; 达标. 阴离子表面活性剂; 未检出; /; 0.3; 达标. 石油类; 未检出; /; 0.5; 达标. 挥发酚; 未检出; /; 0.01; 达标. 粪大肠菌群; 140-160CFU/L; 150CFU/L; 20000CFU/L; 达标. 由上表检测结果可知，五日生化需氧量超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求，其余监测因子可满足IV类标准的要求，其中五日生化需氧量最大超标0.3倍。 超标原因：灰河是流经叶县城区的一条主要纳污河流，由于沿途接纳了部分未经污水处理厂处理的生活污水以及雨水（含有农用化肥等的农田雨水），导致水质超标。为持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，根据国家及河南省要求，平顶山市印发了《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》，持续打好城市黑臭水体治理攻坚战、巩固提升饮用水安全保障水平、推进河湖水生态环境治理修复、统筹做好其他水生态环境保护工作等四个标志性攻坚战，统筹推进各项水污染防治工作，采取措施后，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本次不再进行声环境现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准；区域环境质量现状；6.地下水、土壤环境；“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目属于其他水泥类似制品制造，产品为水泥稳定碎石，用地规划为建设用地，本项目土壤污染途径如下：项目废气排放的主要污染物颗粒物通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局部土壤环境质量逐步受到污染影响；危废暂存间中废机油泄漏垂直下渗等；本项目地下水污染途径如下：危废暂存间中废机油泄漏下渗。 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，对危废暂存间采取重点防渗处理，化粪池采取一般防渗处理，其他区域进行一般硬化后，本项目对区域地下水和土壤污染较小，可不展开地下水和土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂区周边主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 环境保护目标一览表 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离; 环境功能. 经度; 纬度. 环境空气; 习娄村; 113.358392; 33.586131; 居住区; 居民; 二类区; E; 389m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 马庄乡; 113.349423; 33.590369; 居住区; 居民; 二类区; W; 61m. 地表水; 灰河; /; 水体; 水质; NW; 1451m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水环境保护目标; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 生态环境; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表3-4 本项目污染物排放标准一览表 环境 要素; 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1及表2; 颗粒物; 水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物排放浓度：≤10mg/m3. 颗粒物; 颗粒物厂界外浓度≤0.5mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》; 颗粒物; 颗粒物排放浓度：≤10mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级LAeq; 昼间70dB（A），夜间55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效声级LAeq; 2类; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） （采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求）. 危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无SO2和NOX产生和排放，不涉及SO2和NOX总量控制指标。本项目搅拌机清洗废水回用生产，不外排；车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运用于周围农田施肥，不外排，因此不设置废水总量控制指标。 综上，本项目无需设置废气及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期工艺流程主要为场地整理、车间建设、竣工验收以及设备安装与调试，为避免项目建设对区域环境产生影响，项目拟对厂址实施全面硬化，初期雨水收集池、清水池等水池采用地上式，并做好防渗基础。 一、施工期废气污染防治措施 施工期废气主要为施工过程中土方挖掘、建筑材料运输、装卸、堆存产生的扬尘和施工及运输车辆排放的尾气。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量燃油尾气，废气主要污染物为CO、NOx、HC等，间歇排放，排放量小。 根据《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》、《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》、《工地扬尘治理八个百分百》等文件相关要求，力争通过对扬尘污染进行整治，促进城市扬尘污染对大气环境质量的影响得到有效控制。 工地扬尘治理八个百分百制度： ①现场封闭管理100%：施工现场必须连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），厂界设置围挡（墙）高度不低于2.5米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶，出入口位置必须设置包含有企业形象标识和城建工程名称的门头，必须设置环境保护牌、公示工程信息，并明确责任人及监督电话。 ②现场湿法作业100%：土方开挖、回填、拆迁等可能产生扬尘的施工作业时，必须辅以施加洒水或喷淋设施。现场必须配备洒水设备或保洁人员，每天定时洒水降尘。 ③厂区道路硬化100%：各类建筑出入口必须硬化，在建工地场区主道路必须按要求进行硬化。 ④渣土物料覆盖100%：需外运或待回填土方需及时覆盖；现场物料应堆放整齐；砂石等建筑材料堆放必须实施全覆盖；现场必须按要求设置垃圾废料池；严禁现场搅拌；主体外侧必须使用密目网封闭。 ⑤物料密闭运输100%：运输车辆必须使用有资质的单位进行清运；采取密闭运输，防止建筑材料、垃圾和工程渣土洒落和流溢；严禁抛洒和倾倒，保证运输途中不污染道路和环境卫生。 ⑥出入车辆清洗100%：出入口应设置车辆冲洗设施（包含冲洗池、冲洗设备、排水沟、沉淀池等），配备高压水枪；自动清洗设备或专人负责车辆冲洗，出场运输车辆轮胎及车厢出来干净。 ⑦扬尘监控安装100%：施工现场需安装在线视频监控，并与生态环境部门联网。 ⑧工地内非道路移动机械车辆100%达标：施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 “三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度： ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ③施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ④合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到100%。 ⑤施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。遇4级以上大风天气应停止土方作业。 ⑥建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑦施工现场需安装在线视频监控，并与生态环境部门联网。 ⑧施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 采取以上措施后，施工期扬尘和机械尾气污染对周围环境空气影响可得到有效控制，且施工污染影响是局部的、短期的，施工期结束后这种影响就会消失。 二、施工期废水污染防治措施 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工期间的施工用水主要为混凝土养护用水、施工机械冲洗废水及路面、土方、土地喷洒降尘用水等。这些用水所产生的废水量较少，主要含泥砂，悬浮物（SS）浓度较高，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地产生一定影响。施工单位应采取以下保护措施：泥浆废水、土石方工程及雨天引起的水土流失、雨污水等悬浮物浓度高的废水，含砂量大，经25m3临时沉淀池处理后回用于施工或施工场地洒水降尘，不外排。 （2）生活污水 施工人员及工地管理人员共约15人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工日用水定额按每人每班50L计，生活污水产生量为0.75m3/d，生活污水经临时化粪池（3m3）处理后用于周围农田施肥。 三、施工噪声污染防治措施 施工阶段的主要噪声为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、混凝土振捣器、运输车辆等，其中挖土机械、打桩机械，多属于点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多属于瞬时噪声；施工车辆的噪声属于流动噪声。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在80-95dB(A)之间。 经现场勘查，距离本项目最近的敏感点为西南侧61m处的马庄乡，本项目施工期采取以下措施减轻噪声对敏感点的影响： ①首先从噪声源强进行控制：项目基础施工方式为筏板基础商砼一次性浇筑，使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机等高噪声设备。 ②采用围挡措施：在施工场地周围设立2.5m高硬质围挡，临近敏感点的西南侧加高围挡高度，以减轻设备噪声对周围环境及敏感点的影响。 ③对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 ④合理制订施工计划，采取先进的施工工艺，缩短北侧施工作业时间，减小对西南测马庄乡居民的影响程度。避免高噪声设备同时工作。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥在施工时间安排上要合理，避免在晚上22:00~6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须及时到当地人民政府或者有关部门办理有关审批手续，并必须提前公告，以免对附近村民的休息造成严重的影响。 因项目施工期较短，经采取上述措施后，能够有效降低噪声对周围环境及敏感点的影响，施工期噪声对厂址周围声环境影响较小。 四、固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要是厂内建筑施工产生的各类废边角余料，包括碎混凝土块、碎砖块、边角钢材、废装修材料等。施工单位在施工过程中，对建筑垃圾进行分类堆存，分类处理。钢筋、边角钢材，集中收集后送往当地废品收购站；碎混凝土块、碎砖块集中收集，运至建筑垃圾填埋点进行处理。 （2）生活垃圾 施工人员及工地管理人员共约15人，生活垃圾量按0.5kg/d·人计算，施工期按2个月计，则职工生活垃圾产生量为0.45t。经垃圾箱收集后由环卫部门统一清运处置。 综合上述分析，项目施工期产生的固废物均可得到合理处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响 1.1、废气产排情况分析 本项目运营期产生的废气主要为上料粉尘、水泥筒仓粉尘、搅拌机投料粉尘、原料堆存粉尘、原料装卸粉尘、皮带运输粉尘、运输车辆动力起尘。项目废气排放情况见下表。 表4-1 本项目废气产排情况一览表 排放源及编号; 排放 形式; 污染 物; 产生情况; 处理能力; 收集效率; 防治措施; 处理 效率; 是否为可行技术; 排放情况; 执行标准. 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生 量t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. DA001; 上料粉尘; 有组织; 颗粒物; 318; 1.594; 3.825; 5000m3/h; 90%; 封闭车间+集气罩+电磁脉冲袋式除尘器; 99.5%; 是; 1.6; 0.008; 0.019; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1要求：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物排放浓度：≤10mg/m3；《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（颗粒物：排放浓度≤10mg/m3）. DA002; 筒仓粉尘; 88.1; 0.529; 1.269; 6000m3/h; 100%; 仓顶除尘器+袋式除尘器; 99%; 是; 0.88; 0.0053; 0.0127. DA003; 搅拌机投料粉尘; 1145; 11.46; 27.5; 10000m3/h; 90%; 搅拌机密闭，上方设置集气口+电磁脉冲袋式除尘器; 99.5%; 是; 5.73; 0.057; 0.138. 表4-2 项目无组织废气产排情况一览表 污染单元; 污染源; 污染物; 产生量; 产生速率; 处理措施; 排放量; 排放速率. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 生产车间; 原料装卸; 颗粒物; 0.105; /; 车间密闭，喷干雾抑尘，去除效率达80%; 0.021; /. 上料; 颗粒物; 0.425; 0.177; 车间密闭，喷干雾抑尘，去除效率达80%; 0.085; 0.035. 搅拌机投料; 颗粒物; 3.055; 1.273; 车间密闭，喷干雾抑尘，去除效率达80%; 0.611; 0.255. 厂区; 车辆运输; 颗粒物; 0.294; /; 厂区内地面进行硬化，原料和产品运输车辆要封闭遮盖、车辆冲洗；去除效率达80%; 0.059; /. - （1）原料堆存粉尘 砂石堆场起尘源主要是风力起尘及砂石运输车辆卸料时因外力而产生的尘粒再悬浮。根据《开放性露天堆场扬尘规律及抑尘措施研究》，堆场风力起尘强度与地面平均风速、堆场表面积、储料含水量有关。本项目车间为密闭轻钢结构厂房，车间内空气流动性较差，且堆场顶部设置喷淋洒水装置，对储料进行预湿处理，储料含水量较高。采取以上两项措施后，项目砂石堆场在一般情况下不会因风力影响而产生扬尘，因此本项目不对堆场风力扬尘进行分析。 （2）原料装卸粉尘 本项目原料石子、石粉装卸时会产生粉尘，根据交通部水运研究和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量计算公式来计算原料装卸起尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；堆场内无风，静风风速一般为0-0.2m/s，本次评价取0.2m/s； H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式为装卸同时作业时的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的堆场起尘量计算，根据物料落差取3m，石子、石粉含水率取4%，将有关参数代入上述起尘公式计算得，石子、石粉装卸起尘速率为0.11g/s。 本项目石子、石粉用量为212675t/a，装卸原料以每车40t计，则本项目生产线原料卸车次数约为5317次/a。每车每次装卸时间以3分钟计，总装卸时间为265.9h，则生产线原料装卸粉尘产生量为0.105t/a，呈无组织排放。 - 本项目原料区为密闭车间，建设单位在原料区安装有喷干雾抑尘装置，通过车间密闭、喷干雾抑尘，粉尘去除率可达80%，则石子、石粉装卸粉尘排放量为0.021t/a。 （3）石子、石粉原料上料粉尘 根据企业设计资料，石子、石粉在原料库料场由装载机送到上料仓中由电脑控制系统计量，计量好后通过密闭皮带输送机送至搅拌机。石子、石粉原料在上料仓投料过程会产生粉尘。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）并结合国内同类项目的实际生产经验，项目石子、石粉原料在上料仓投料过程中产生的粉尘量为0.02kg/t物料，本次工程石子原料用量为212675t/a，则石子、石粉原料在上料仓投料过程中产生的粉尘量约为4.25t/a。 生产过程中石子、石粉原料工序产排污情况见下表。 表4-3 本项目原料上料工序粉尘产生一览表 设备; 产污工序; 产污系数; 物料量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）. 上料仓; 石子、石粉上料; 0.02kg/t物料; 212675; 4.25. 本项目对上料仓上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放。废气集气效率按90%计，除尘效率按99.5%计，风机风量设计5000m3/h。 经计算，上料工序有组织粉尘产生量约为3.825t/a、产生速率为1.594kg/h、产生浓度为318mg/m3。经电磁脉冲袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.019t/a、排放速率为0.008kg/h、排放浓度为1.6mg/m3，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中水泥制品生产排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求。 未收集的上料粉尘产生量约为0.425t/a、产生速率为0.177kg/h，企业生产车间全密闭并安装喷干雾抑尘设施，可减少粉尘排放量约80%，则无组织给料粉尘排放量为0.085t/a、排放速率为0.035kg/h。 （4）水泥筒仓粉尘 本次工程配套1个水泥筒仓。储存过程中由于筒仓的呼吸作用会产生筒仓粉尘，该部分粉尘经仓顶除尘器处理后引至一套袋式除尘器（TA002）处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放。《生态环境部关于发布＜排放源统计调查产排污核算方法和系数手册＞的公告》（公告2021年第24号）3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，水泥、砂子、石子物料输送储存产污系数为0.12kg/t物料，则本项目入筒仓粉尘产生量为1.269t/a、产生速率为0.529kg/h，产生浓度为88.1mg/m3，经袋式除尘器（TA002）处理后经15m排气筒（DA002）排放，除尘效率综合为99%，风机风量为6000m3/h，则筒仓粉尘排放量为0.0127t/a、排放速率为0.0053kg/h、排放浓度为0.88mg/m3，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中水泥制品生产排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求。 （5）搅拌机投料粉尘 项目配料过程加水，搅拌过程原料中含水率较高，搅拌机搅拌过程密闭，搅拌过程不会产生粉尘，只在投料过程中由于物料和水尚未混合，会产生一定量粉尘。搅拌机投料粉尘产生系数参考《生态环境部关于发布＜排放源统计调查产排污核算方法和系数手册＞的公告》（公告2021年第24号）3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，粉尘产生系数按0.13kg/t产品计，本项目水泥稳定碎石产品产量为23.5万t/a，则粉尘产生量为30.55t/a，项目年工作300天，每天工作时长8h，则搅拌机投料工序粉尘产生速率为12.73kg/h。本项目对搅拌机投料口上方设置集气罩，集气罩三面密闭，集气效率为90%，经收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放。除尘效率按99.5%计，风机风量设计10000m3/h。 经计算，搅拌机投料工序有组织粉尘产生量约为27.50t/a、产生速率为11.46kg/h、产生浓度为1145mg/m3。经电磁脉冲袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.138t/a、排放速率为0.057kg/h、排放浓度为5.73mg/m3，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中水泥制品生产排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求。 未收集的搅拌机投料粉尘产生量约为3.055t/a、产生速率为1.273kg/h，企业生产车间全密闭并安装喷干雾抑尘设施，可减少粉尘排放量约80%，则无组织搅拌机投料粉尘排放量为0.611t/a、排放速率为0.255kg/h。 （6）皮带输送粉尘 本项目原料输送由密闭皮带传输，皮带廊道进行全封闭，对粉尘污染有较大的防治作用；同时生产车间设置喷淋装置，物料输送产生的无组织粉尘较小，可忽略不计。 （7）运输车辆道路扬尘 项目原材料及产品采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带等会产生一定的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规模，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 车流量核算：本项目产品年产量为235000t/a，石子、石粉及水泥年用量共计为223250t/a，石子及水泥装卸料以每车40t计，则每天运输车辆为19车次（空载19次，重载19次）；成品运输量装卸料以每车40t计，则每天运输车辆约为20车次（空载20次，重载20次）。 本项目原料运输车辆在厂区行驶距离按50m计，空车重约10t，重车重约50t。汽车在厂区内的行驶速度一般不超过10km/h，道路表面粉尘的量为0.1kg/m2。经计算，空车扬尘为0.102kg/km·辆，重载车扬尘为0.401kg/km·辆。 经计算，汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.294t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施： a、及时对厂区内地面进行清扫； b、汽车进入厂区后要减速慢行； c、原料和产品运输车辆要封闭遮盖，减小物料的散落； d、运输车辆进出厂区，在厂区出入口使用车辆冲洗设施对出入厂车辆进行清洗，以防止车辆带泥，保持周边道路环境清洁。 经采取以上措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低80%左右，即汽车运输扬尘排放量为0.059t/a，极大降低运输粉尘对外环境的影响。根据本项目的实际情况，厂内较为宽阔，运输车辆产生的粉尘和尾气（主要为CO、NOX等），经过厂区内空气稀释和周围绿化带的吸附作用后，对周围环境影响较小。 1.2、排放口基本信息 项目废气排放口设置情况见下表。 表4-4 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 污染物; 高度; 内径; 温度; 废气量; 类型; 坐标. DA001; 上料粉尘排放口; 颗粒物; 15m; 0.4m; 25℃; 5000m3/h; 一般 排放口; 33.588054N 113.351714E. DA002; 筒仓粉尘排放口; 颗粒物; 15m; 0.4m; 25℃; 6000m3/h; 一般排放口; 33.588089N 113.351521E. DA003; 搅拌机投料粉尘排放口; 颗粒物; 15m; 0.5m; 25℃; 10000m3/h; 一般排放口; 33.587933N 113.351403E. 1.3、环保措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）“废气污染治理设施工艺-除尘设施”包括袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他。本项目针对废气污染物特征选用电磁脉冲袋式除尘器。 电磁脉冲袋式除尘器原理：脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。 本项目运营期石子、石粉上料工序产生的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA001）处理后由15m排气筒（DA001）达标排放；仓顶粉尘经筒仓自带仓顶除尘器处理后引至袋式除尘器（TA002）处理后由15m排气筒（DA002）达标排放；搅拌机投料粉尘电磁脉冲袋式除尘器（TA003）处理后由15m排气筒（DA003）达标排放，以上粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中水泥制品生产排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求。综上，本项目采用电磁脉冲装置有效、可行。 1.4、废气环境影响分析 本项目运营期石子、石粉上料工序产生的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA001）处理后由15m排气筒（DA001）达标排放；仓顶粉尘经筒仓自带仓顶除尘器处理后引至袋式除尘器（TA002）处理后由15m排气筒（DA002）达标排放；搅拌机投料粉尘电磁脉冲袋式除尘器（TA003）处理后由15m排气筒（DA003）达标排放，；粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中水泥制品生产排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求。根据调查，距项目最近的敏感点为西南侧61m处的马庄乡，项目各股废气均采取严格的收集处理措施，废气收集处理后均能满足相应排放标准，不会对其产生明显影响。评价认为，在企业做好日常管理工作、废气处理设施设备正常运行情况下，项目废气对周围环境影响不大。 1.5、废气排放量核算 （1）有组织排放量核算 有组织排放量核算见下表。 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 上料排气筒DA001; 颗粒物; 1.6; 0.008; 0.019. 2; 筒仓排气筒DA002; 颗粒物; 0.88; 0.0053; 0.0127. 3; 搅拌机投料排气筒DA003; 颗粒物; 5.73; 0.057; 0.138. - 一般排放口合计; - 颗粒物; 0.1697. - 有组织排放总计. - 有组织排放总计; - 颗粒物; 0.1697. （2）无组织排放量核算 无组织排放量核算见下表。 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 /（t/a）. 标准名称; 浓度限值 /（mg/m3）. 1; 上料无组织粉尘; 上料; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2; 0.5; 0.085. 2; 搅拌机投料无组织粉尘; 搅拌机投料; 颗粒物; 0.611. 3; 原料装卸粉尘; 原料装卸; 颗粒物; 0.021. 4; 道路扬尘; 物料运输; 颗粒物; 0.029. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.746. （3）大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表。 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.9157. 1.6非正常排放工况 废气非正常排放一般指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。废气非正常有组织排放取电磁脉冲袋式除尘器处理装置发生故障未进行治理直接排放，非正常工况污染物排放情况见下表。 表4-8 非正常排放情况一览表 排放源; 污染物; 非正常情况; 处理效率; 排放情况; 持续时间; 应对措施. 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 上料; 颗粒物; 除尘装置故障; 0%; 1.594; 318; 0.5h; 及时检修除尘设置. 筒仓; 颗粒物; 除尘装置故障; 0%; 0.529; 88.1; 0.5h; 及时检修除尘设置. 搅拌机投料; 颗粒物; 除尘装置故障; 0%; 11.46; 1145; 0.5h; 及时检修除尘设置. 1.7、自行监测计划 ### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)，制定本项目自行监测计划如下。 表4-9 本项目废气监测计划表 排放 形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; PM10; 1次/半年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中水泥制品生产排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3），《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）. 有组织; DA002; PM10; 1次/半年. 有组织; DA003; PM10; 1次/半年. 无组织; 厂界上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; TSP; 1次/半年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2：颗粒物厂界外浓度≤0.5mg/m3. 2、地表水环境影响分析 2.1、废水产生及排放情况 本项目生产配料用水进入产品，运行期间产生的废水主要为生活污水、搅拌机清洗废水、车辆清洗废水。 ①搅拌机清洗废水：本次工程搅拌机冲洗水产生量为0.9m3/d，即270m3/a。该清洗废水经三级沉淀池（3m3）处理后回用于生产，不外排。 ②车辆冲洗废水：根据用水分析，运输车辆冲洗废水产生量为1.755m3/d，526.5m3/a。本项目车辆冲洗废水经三级沉淀池（5m3）沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为0.195m3/d，58.5m3/a。 ③生活污水：员工生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.2m3/d，60m3/a，本项目生活污水经化粪池处理后定期清运肥田。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度及产生量分别为COD：350mg/L、0.021t/a，BOD5：200mg/L、0.012t/a，SS：250mg/L、0.015t/a，氨氮：30mg/L、0.0018/a。 污水产排情况见下表。 表4-10 废水产排情况一览表 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（60m3/a）; 浓度（mg/L）; 350; 200; 250; 30. 产生量(t/a); 0.021; 0.012; 0.015; 0.0018. 化粪池处理效率（%）; /; 30; 25; 40; 0. 经厂区化粪池处理后; 浓度（mg/L）; 245; 150; 150; 30. 排入外环境量; (t/a); 0; 0; 0; 0. 2.2、水污染控制和水环境影响措施有效性评价 本项目拟设置1座3m3的三级沉淀池用于搅拌机清洗，主要去除水中的SS。本项目搅拌机清洗冲洗废水产生量为0.9m3/d，考虑废水沉淀3天，则三级沉淀池容积为3m3规模可行。 本项目拟设置1座5m3的三级沉淀池用于车辆冲洗，主要去除水中的SS。本项目车辆冲洗废水产生量为1.755m3/d，考虑废水沉淀3天，则三级沉淀池容积为5m3规模可行。 本项目拟设置化粪池（2m3）处理生活污水，本项目生活污水产生量为0.2m3/d（60m3/a），考虑化粪池7天清理一次，则本项目设置化粪池（2m3），可满足生活污水处理需求，生活污水经化粪池处理后定期清运肥田。 综上，本项目采取以上措施后，废水对周围环境影响轻微。 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目运营期间噪声主要为搅拌机、装载机、水泵等设备工作期间产生的设备噪声，其噪声源强值在80～90dB(A)。经厂房阻隔、采取基础减振等措施后，噪声可降低约15~20dB(A)。项目噪声设备源强、治理措施及效果见表4-11。 表4-11 项目噪声产排情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 产生源强 dB（A）; 治理措施; 运转方式; 治理后源强dB（A）. 1; 搅拌机; 1; 90; 基础减振、厂房隔声; 连续; 70. 2; 装载机; 2; 90; 连续; 70. 3; 水泵; 1; 85; 连续; 65. 4; 运输机; 3; 80; 连续; 60. （2）声环境质量影响预测分析与评价 ①预测模式 本次评价选择的噪声预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②噪声预测结果 项目工作制度为单班制，每天工作8h，仅昼间生产。本次评价对项目昼间厂界噪声值进行预测，经预测，正常生产情况下项目昼间各厂界噪声贡献值见表4-12。 表4-12 项目昼间各厂界噪声预测一览表 单位：dB（A） 预测点位; 噪声源; 噪声源距厂界距离（m）; 衰减后源强[dB（A）]; 贡献值[dB（A）]; 预测时段; 标准值（昼间）; 达标情况. 东厂界; 搅拌机; 40; 40.0; 46.2; 昼间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间65dB（A））; 达标. 装载机; 35; 42.1. 水泵; 38; 33.4. 运输机; 15; 41.3. 北厂界; 搅拌机; 12; 48.4; 53.0; 达标. 装载机; 20; 47.0. 水泵; 8; 46.9. 运输机; 10; 44.8. 南厂界; 搅拌机; 38; 38.4; 45.2; 达标. 装载机; 30; 43.5. 水泵; 42; 32.5. 运输机; 40; 32.8. 西厂界; 搅拌机; 30; 40.5; 45.1; 达标. 装载机; 35; 42.1. 水泵; 32; 34.9. 运输机; 45; 31.7. 项目主要噪声设备经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，项目东、西、南、北厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目建成后，厂界环境噪声每季度至少开展一次昼间监测，具体见下表。 表4-13 声环境监测计划一览表 监测类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 等效声级; 1次/季，每次2天，昼间监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废 4.1、固体废物产生情况 本项目营运期产生的固废主要为袋式除尘器收集的粉尘、车辆沉淀池底泥、搅拌机沉淀池底泥、员工生活垃圾及设备维修产生的废机油。 1、一般工业固体废物 （1）除尘器收集的粉尘 根据本项目大气污染物源强分析，本项目袋式除尘器收集粉尘产生量共计为32.425t/a，定期清灰，直接回用于生产，不外排。 （2）车辆沉淀池底泥 本项目车辆冲洗的时候会产生泥砂，泥砂产生量约为5t/a，产生的泥砂经沉淀池沉淀后，其主要成分为泥土和沙砾，定期清理后暂存于一般固废暂存间，作为建筑材料外售。 （3）搅拌机沉淀池底泥 本项目搅拌机清洗的时候会产生底泥，底泥砂产生量约为10t/a，产生的底泥经沉淀池沉淀后，其主要成分为水泥及石子，定期清理后暂存于一般固废暂存间，作为建筑材料外售。 2、危险废物 （1）废机油 项目搅拌机、输送机等生产设备运行过程会使用机油，机油半年更换一次，废机油产生量按用量的90%计，项目机油使用量为0.5t/a，则项目废机油产生量为0.45t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物 非特定行业，废物代码900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），该类固废经单独的密闭容器收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危险废物处理单位安全处置。 3、生活垃圾 本项目生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，劳动定员5人，则职工办公生活垃圾产生量为0.75t/a，收集后交由环卫部门统一清运。 表4-14 本项目固体废物产生情况及治理措施一览表 序号; 产污 环节; 固废 名称; 固废属性; 固废代码; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式. 1; 袋式除尘器; 粉尘; 一般固废; 303-009-66; 32.425; 清理后暂存于一般固废间（10m2），定期外售. 2; 车辆冲洗; 泥沙; 一般固废; 303-009-61; 5.0; 清理后暂存于一般固废间（10m2），定期外售. 3; 搅拌机清洗; 石子、水泥; 一般固废; 303-009-61; 10.0; 清理后暂存于一般固废间（10m2），定期外售. 4; 设备运行; 废机油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.45; 暂存危险废物暂存间（10m2），定期委托有资质单位安全处置. 5; 职工; 生活垃圾; 一般固废; /; 0.75; 由环卫部门定期清理. 本项目运营期危险废物产生及处置情况见下表。 表4-15 项目危险废物汇总一览表 序号; 危废 名称; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序及 装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.45; 生产设备维修保养; 液态; 机油; 废矿物油; 6个月; T，I; 收集后暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期安全处置. 4.2固废环境影响分析 4.2.1一般工业固废环境影响分析 除尘器收集的粉尘作为产品外售；车辆冲洗、搅拌机清洗沉淀产生的底泥在一般固废暂存间暂存后定期外售。本项目在生产车间设置1座10m2一般固废暂存间，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本次评价要求一般固废暂存间采取混凝土+地砖防渗措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求。 评价对项目建设单位一般固废暂存台账提出以下要求： a、一般工业固体废物管理台账实施分级管理，记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应填写。结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，当生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写；记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录； b、根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写； c、产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称； d、鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账； e、台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； f、产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 g、鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 4.2.2危险废物环境影响分析 项目设置一座10m2危废暂存间，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关内容，本评价对项目危废管理提出如下要求： a、必须将危险废物装入容器内；应当使用符合标准的容器盛装危险废物； b、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； c、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签； d、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； e、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； （1）危险废物暂存间储存要求： a、按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建造专用的危险废物贮存设施（暂存间）； b、储存间应采取防风、防雨、防晒、防渗等“四防”措施，危废暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s，危废暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； c、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 d、危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志； e、按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 f、危险废物贮存时间最长不得超过2个月，定期交由有资质单位合理处置。 g、危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 （2）危废运输及处置管理： a、企业应在危废产生前与有资质单位签订危废处理或处置协议； b、确保危废的转运符合照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求； c、企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记； d、委托的危废处置企业必须有相应危废处理资质； e、危废处理企业必须有处置本项目危废的余量； f、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （3）危废管理要求： a、建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 b、危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。 c、禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 d、企业设置危废管理人员，责任到人，制定相关的管理条例及制度，规定上墙，危废日常管理应做到“定点、定岗、定责”，杜绝人为事故污染。 e、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设计建设。严格制定并执行国家危险废物管理台帐制度、危险废物申报登记制度、危险废物转移联单制度，便于企业管理及环保部门的监督检查。 （4）危废管理台账要求： a、产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任； b、产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账； c、危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账； d、产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次； e、危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等； f、危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 g、保存时间原则上应存档5年以上。 项目实施后，厂区危废暂存设施情况详见下表。 表4-16 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 生产车间; 10m2; 专用密闭桶或袋存放; 5t; 半年. 综上所述，经采取以上措施，固体废物均能得到合理处置，符合国家对固体废物减量化、资源化、无害化的要求，不会对周围环境造成影响，因此本项目固废处置方案可行。 5、土壤、地下水环境影响分析 5.1主要污染途径 本项目污染物能污染地下水的途径主要包括：危废暂存间、化粪池防渗措施不到位，废机油转运过程中操作不当引起泄漏污染土壤及地下水。 5.2污染防治措施 本项目危废暂存间、化粪池防渗层损坏，便会造成废机油、废水泄露，在此情况下，废机油、废水外排进入环境，可能对自然水体、土壤的环境质量造成不良影响。另外，废机油通过渗透进入地下水环境，可能会污染厂区和周边区域地下水。因此，项目应重点做好事故防范和应急措施，杜绝废机油、污水处理系统事故发生。 根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，本项目采取分区防渗的措施： ①建设项目危废暂存间作为重点防渗区，采用抗渗混凝土浇制地面底板，在此基础上铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，防渗效果应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 ②一般固废暂存间、化粪池作为一般防渗区，表面应用抗渗混凝土浇制，可达到一般地面硬化要求，或采用其他方式，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s要求；或参照GB16889执行。 建设项目生产车间、原料区、成品区、办公室为简单防渗区，进行地面水泥硬化即可。项目分区防渗图见附图五。 因此，采取各类防治措施后，项目对地下水、土壤环境的影响较小。 6、运输路线对周边环境影响分析 本项目水泥由叶县宝地水泥销售有限公司提供，石子由平顶山众强商贸有限公司提供，所有原料均由由建设单位负责运输，叶县宝地水泥销售有限公司、平顶山众强商贸有限公司分别位于叶县叶鲁路与人民路交叉口西南角、平顶山市湛河区黄河路中段北渡立交桥西100米路南，距离本项目场址分别约4.5公里、15.4公里，途中经过311省道，运输道路沿途穿过村庄较多，车辆运输产生地噪声和扬尘会对道路两旁敏感点声环境质量和环境空气质量造成一定影响。 为控制汽车运输产生的道路扬尘和噪声，减轻对周围居民的影响，项目采取以下措施： ①合理安排运输时间，夜间禁止车辆运输，车辆经过行人较多的地段要慢行，限制车辆鸣笛，减少车辆噪声对道路沿线的影响。项目仅白天进行物料运输，主要集中在8:00-12:00及14:00-18:00时段内进行，其他时间禁止运输； ②石子、石粉运输车辆必须采取密闭运输达到无遗撒、无扬尘、无高尖车的要求，减少原料的散落。 ③运输车辆出入厂区必须对车辆车身及轮胎等部位进行冲洗，保障车身不带灰尘； ④运输路线及时清扫、洒水抑尘，可在一定程度上减少道路扬尘。 ⑤避开居民休息时间及人流高峰期，合理控制行驶速度，禁止鸣笛。 采取上述措施后，可有效减少运输对敏感点的空气和噪声污染，运输扬尘和运输噪声对居民影响很小。 7、环境风险分析 7.1风险物质调查 7.1.1风险物质及分布 本项目其他水泥类似制品制造，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目厂区不储存机油，本项目涉及的危险物质主要为废机油。 表4-17 项目涉及危险物质物数量及分布情况一览表 危险物质; 最大储存量（t）; 分布情况. 废机油; 0.225; 危废暂存间. 项目涉及危险物质的性质见下表。 表4-18 项目涉及危险物质物化性质一览表 化学品名称. 化学品中文名称; 机油. 技术说明书编码; 8956; CAS; /. 危险性概述. 危险性类别; 易燃液体; 燃爆危险; 易燃，具有刺激. 侵入途径; 皮肤、消化道、呼吸道等; 有害燃烧产物; CO、CO2. 健康危害; 皮肤接触可能导致肾脏危害，吸入滴雾或者液体可引起吸入性肺炎。. 危险特性; 易燃，遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 理化性质. 熔点（℃）; -18℃; 相对密度（水=1）; 0.87-0.9. 沸点（℃）; 282-338℃; 外观及外形; 稍有粘性的棕色液体. 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 毒理性资料. 毒性; 属低毒类。具有轻微刺激. 7.1.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+……+qn/Qn 若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质实际存在量（吨）； Q1，Q2，……Qn－与各危险物质相对应的临界量（吨）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里的临界量进行Q值计算。 表4-19 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.225; 2500; 0.00009. 项目Q值Σ; 0.00009. 经计算，本项目Q值∑=0.00009＜1，环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 7.2敏感目标 根据调查，项目敏感目标包括项目东侧389m的习娄村、西南侧61m的马庄乡。 7.3环境风险识别 本项目环境风险主要为废机油泄漏以及引起的火灾爆炸事故，对环境造成污染和对人体造成伤害。 7.4环境风险影响简单分析 （1）大气环境风险影响分析 废机油具有火灾发生的危险。燃烧过程中产生的烟气中含有烟尘、CO、CO2及其他未完全燃烧的烃类等物质，具有一定的毒性和窒息性，因此在废机油燃烧期间会对周边的大气环境和人群会产生一定的不利影响，将会对厂内员工及周边距离较近的居民造成人身伤害及财产损失等严重不利影响。 （2）水环境风险分析 一旦引发火灾，灭火过程中产生的消防废水可能进入地表水体，对水环境造成污染影响。 （3）泄露环境风险分析 本项目废机油储存在危险废物暂存间中，一旦废机油发生泄漏，会对土壤及地下水造成污染影响。 建设项目环境风险简单分析内容表如下。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 平顶山联泰实业有限公司年产10万立方米水泥稳定碎石项目. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 叶县; 马庄乡康庄大道东段三益食品厂西. 地理坐标; 经度; 113.351228; 纬度; 33.587864. 主要危险物质及分布; 废机油全部储存在危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油泄露污染土壤及地下水，废机油燃烧产生大量的有害气体CO、烟尘，消防废水泄漏污染区域地表水、地下水，引发一系列的次生环境问题。. 风险防范措施要求; ①危险废物废机油应采用收集桶密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。③危险废物暂存间、原料库配备相应的应急设施，远离火源。 ⑤根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，在生产车间、仓库等处均配置灭火器。. 填表说明; 填表说明：由于本项目具有潜在的火灾及泄露风险，一旦发生事故，后果较为严重。通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施等防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将火灾、泄露等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围；本项目在建设完成后应编制突发环境事件应急预案，并报环保部门进行备案. 7.5环境风险防范措施及应急要求 7.5.1环境风险防范措施 （1）储存场所防范措施 ①危险废物废机油应采用收集桶密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志，并由专人管理，做好出入库核查登记，并定期检查。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。 ③危险废物暂存间、原料库配备相应的应急设施，远离火源。 （2）环保设施风险防范 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理；加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。 7.5.2应急要求 a工程车间内的设备、构筑物之间保持一定的防火间距。具有火灾危险场所的构筑物的结构形式以及选用材料要符合防火要求，另外应根据不同危险类型设报警器。 b按规定合理的设置走道、安全出口以利于发生火灾时人员的紧急疏散。 c设置火灾自动报警系统一套。该系统由火灾报警控制器、点式感烟探测器、手动报警按钮等设备组成。 d根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，在生产车间、仓库等处均配置灭火器。 7.6环境风险管理要求 事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，该项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施： （1）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾的原料区以及危险废物暂存间加强检查。 （2）建立火灾、泄露等事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免火灾事故发生。 （3）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 （4）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 （5）在生产过程中，必须要有人值班，掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。 （6）应急预案：建设单位应根据生态主管部门的要求，制定详细的可操作的应急预案，报有关部门备案。 7.7制定应急预案 本项目由于自身的特殊性及风险性，根据《企业事业单位突发性环境应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求，项目管理部门应编制相应的突发环境事件应急预案，企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向生态环境部门备案。应急内容见下表。 表4-21 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险废物暂存间. 2; 应急组织机构、人员; 车间、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.8结论 综上所述，项目投资方应严格采取上述措施，使其运营期间发生火灾、泄露风险的概率较小，所以本项目的事故环境风险水平是可以接受的。 8、总量控制 本项目无SO2和NOX产生和排放，不涉及SO2和NOX总量控制指标。本项目搅拌机清洗废水回用生产，不外排；车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运用于周围农田施肥，不外排，因此不设置废水总量控制指标。 综上，本项目无需设置废气及废水总量控制指标。 9、选址可行性分析 本项目属于其他水泥类似制品制造，选址位于叶县马庄乡康庄大道东段三益食品厂西，租赁平顶山盛达牧业有限公司空地进行建设（租赁合同见附件3）。根据叶县自然资源局出具的文件（见附件4），本项目用地为建设用地，叶县自然资源局同意本项目的建设；根据《河南省叶县城乡总体规划（2017-2035年）》-（规划区土地使用规划图）（见附图六）、《马庄乡土地利用总体规划图（2019-2035年）》（见附图七），本项目占地属于建设用地。综上，本项目用地性质符合《河南省叶县城乡总体规划（2017-2035年）》的相关要求。综上，本项目用地为建设用地。 # 项目北侧为空地，南侧紧邻平顶山盛达牧业有限公司，西侧为空地，东侧紧邻闲置厂房，距离项目最近的敏感点为项目西南侧61m处的马庄乡。 # 项目在运营过程中产生的废气主要为颗粒物，颗粒物经集气系统+袋式除尘器处理后可达标排放，项目生产废水为搅拌机清洗废水、车辆清洗废水，搅拌机清洗废水经三级沉淀池处理后回用，车辆清洗废水经另一套三级沉淀池处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；本项目运营过程中产生的噪声经基础减震、厂房阻隔等降噪措施后，噪声值能够达到标准要求；项目产生的固废分类合理收集、处置。本项目实施后，工程运营期间产生的各项污染物采取相应措施后，均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 # 综上所述，本项目与周围环境较为相容。 10、环保措施及环保投资 本项目环保投资39万元，占项目总投资200万元的19.5%，项目环保投资情况见下表。 表4-22 本项目环保措施及投资一览表 时段; 污染因素; 排放源; 污染防治措施; 投资额（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工道路硬化，土方集中堆放，加盖篷布覆盖，定期洒水，出入口设置自动冲洗设施，施工场地全封闭围挡; 1.5. 废水; 施工废水; 沉淀池; 2. 生活污水; 临时化粪池（3m3）. 噪声; 施工噪声; 合理安排施工时间，保持设备运行良好; /. 固废; 生活垃圾; 经集中收集后由环卫部门清运处理; 1. 建筑垃圾; 清运至市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地处理. 营运期; 废气; 上料粉尘; 上料仓上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放; 5. 仓顶粉尘; 经自带的仓顶除尘器处理后经管道引至一套袋式除尘器（TA002）处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放; 3. 搅拌机投料粉尘; 搅拌机上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经经电磁脉冲袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放; 5. 上料、搅拌机投料无组织粉尘; 车间密闭+喷干雾抑尘措施; 1.5. 原料堆存及装卸粉尘; 车间密闭，在原料区安装有喷干雾抑尘装置. 皮带输送粉尘; 密闭皮带传输，皮带廊道进行全封闭，同时生产车间设置喷淋装置; 0.5. 运输车辆; 对厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料和产品运输车辆要封闭遮盖、厂区设车辆冲洗装置; 1. 废水; 洗车废水; 5m3三级沉淀池; 1. 生活污水; 2m3化粪池; 0.5. 搅拌机清洗废水; 3m3三级沉淀池; 1. 噪声; 设备噪声; 室内布置、基础减震、厂房隔声; 2. 固废; 袋式除尘器收集的粉尘; 定期收集，回用生产; /. 车辆沉淀池底泥; 暂存于一般固废暂存间（10m2），作为建筑材料定期外售; 1. 搅拌机沉淀池底泥. 废机油; 暂存于危险废物暂存间（10m2），定期委托有资质单位处置; 2. 生活垃圾; 暂存于厂区垃圾桶，交由环卫部门定期清理; 0.5. 地下水及土壤; 分区防渗，重点防渗区设置等效黏土防渗层; 10. 总计; 39. 11、环保验收 本次工程环保验收见下表。 表4-23 “三同时验收”一览表 时段; 污染因素; 污染源; 污染防治措施; 验收标准. 营运期; 废气; 上料粉尘; 上料仓上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1要求：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物排放浓度：≤10mg/m3；《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（颗粒物：排放浓度≤10mg/m3）. 仓顶粉尘; 经自带的仓顶除尘器处理后经管道引至一套袋式除尘器（TA002）处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放. 搅拌机投料粉尘; 搅拌机上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经经电磁脉冲袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放. 上料、搅拌机投料无组织粉尘; 车间密闭+喷干雾抑尘措施; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2颗粒物厂界外20m浓度最高点0.5mg/m3. 原料堆存及装卸粉尘; 车间密闭，在原料区安装有喷干雾抑尘装置. 皮带输送粉尘; 密闭皮带传输，皮带廊道进行全封闭，同时生产车间设置喷淋装置. 运输车辆; 对厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料和产品运输车辆要封闭遮盖、厂区设车辆冲洗装置. 废水; 洗车废水; 5m3三级沉淀池; 不外排. 生活污水; 2m3化粪池; 不外排. 搅拌机清洗废水; 3m3三级沉淀池; 不外排. 噪声; 设备噪声; 室内布置、基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 袋式除尘器收集的粉尘; 回用生产; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 车辆沉淀池底泥; 暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售. 搅拌机沉淀池底泥. 废机油; 暂存于危险废物暂存间（10m2），定期委托有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定. 生活垃圾; 暂存于厂区垃圾桶，交由环卫部门定期清理; /. 地下水及土壤; 分区防渗，重点防渗区设置等效黏土防渗层; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料粉尘 | 颗粒物 | 上料仓上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经电磁脉冲袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1要求：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物排放浓度：≤10mg/m3；《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（颗粒物：排放浓度≤10mg/m3） |
|  | 仓顶粉尘 | 颗粒物 | 经自带的仓顶除尘器处理后经管道引至一套袋式除尘器（TA002）处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 搅拌粉尘 | 颗粒物 | 搅拌机上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经经电磁脉冲袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放 |  |
|  | 上料、搅拌机投料无组织粉尘 | 颗粒物 | 车间密闭+喷干雾抑尘措施 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2颗粒物厂界外20m浓度最高点0.5mg/m3 |
|  | 原料堆存及装卸粉尘 | 颗粒物 | 车间密闭，在原料区安装有喷干雾抑尘装置 |  |
|  | 皮带输送粉尘 | 颗粒物 | 密闭皮带传输，皮带廊道进行全封闭，同时生产车间设置喷淋装置 |  |
|  | 运输车辆 | 颗粒物 | 对厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料和产品运输车辆要封闭遮盖、厂区设车辆冲洗装置 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后定期清运肥田 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 5m3三级沉淀池沉淀后循环使用 |  |
|  | 搅拌机清洗废水 | SS | 3m3三级沉淀池处理后回用生产 |  |
| 声环境 | 设备运行产生噪声 | 噪声 | 基础减震、厂房隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘定期清理，回用于生产；车辆沉淀池、搅拌机沉淀池底泥定期清理作为建筑材料定期外售；检修设备产生的废机油交由有资质单位处理；生活垃圾收集后，委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区进行水泥地面硬化，作为简单防渗； 危废暂存间、化粪池作为一般防渗区，防渗效果应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 危险废物暂存间作为重点防渗区，防渗效果应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危险废物废机油应采用收集桶密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。 ③危废暂存间配备相应的应急设施，远离火源。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（部令第11号）规定，本项目排污许可管理类别为：二十五、非金属矿物制品业-63 水泥制品及类似制品制造“其他水泥制品及类似制品制造”，应进行登记管理。本次评价要求建设单位按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（H942-2018）要求进行排污许可申报。根据环境管理部门及排污许可要求部署在线监测系统、视频监控系统、用电量监控系统，并配备专业环保人员。 |  |  |  |

- 六、结论

平顶山联泰实业有限公司年产10万立方米水泥稳定碎石项目符合国家产业政策，满足区域“三线一单”和区域相关环保法规政策要求，选址合理。建设单位在采取评价提出的各项环境保护及污染防治措施、严格执行“三同时”制度情况下，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.9157 | / | 0.9157 | +0.9157 |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 0 | / | 0 | +0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 32.425 | / | 32.425 | +32.425 |
|  | 车辆沉淀池底泥 | / | / | / | 5.0 | / | 5.0 | +5.0 |
|  | 搅拌机沉淀池底泥 | / | / | / | 10.0 | / | 10.0 | +10.0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.75 | / | 0.75 | +0.75 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.45 | / | 0.45 | +0.45 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①