- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  10万吨/年尼龙6民用丝二期工程

（6万吨/年）

建设单位：    河南神马锦纶科技有限公司

编制日期：          2022年08月

中华人民共和国生态环境部制

河南神马锦纶科技有限公司

10万吨/年尼龙6民用丝二期工程（6万吨/年）

项目环境影响报告表技术评审意见修改对照表

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、完善现状调查，细化项目由来，梳理现有工程及新建工程，进一步完善工程分析，细化项目建设内容及工艺流程，完善依托工程可行性分析，核实专题评价设置情况。 | 已完善现状调查，已细化项目由来，详见P26下划线部分；已梳理现有工程及新建工程，详见P47-49下划线部分；已进一步完善工程分析，细化项目建设内容及工艺流程，详见P26-27下划线部分；已完善依托工程可行性分析，详见P108、P111下划线部分；已核实专题评价设置情况。 |
| 2 | 细化原料成分、理化性质、用量、最大储存量，细化原料堆场存放区分区要求。 | 已已细化原料成分、理化性质、用量、最大储存量，细化原料堆场存放区分区要求，详见P29-34下划线部分。 |
| 3 | 核实产污源强，明确废气收集方式、集气效率，细化项目工艺废气收集、管网布设情况，明确各工段风量、集气方式及收集效率，细化废气处理设施处理效率及污染物处理环保措施的可行性、处理效率可达性、达标排放可靠性分析。 | 已核实产污源强，明确废气收集方式、集气效率，细化项目工艺废气收集、管网布设情况，明确各工段风量、集气方式及收集效率，细化废气处理设施处理效率及污染物处理环保措施的可行性、处理效率可达性、达标排放可靠性分析。详见P75、P77、P79-81、P87、P88-89、P90、下划线部分。 |
| 4 | 完善厂区雨污分流介绍，进一步核实项目废水种类、水质、水量，完善水平衡，细化污水处理站资料，完善污水处理站建成前的衔接关系，进一步强化项目水污染防治设施工艺可靠性和达标排放的可达性分析。 | 已完善厂区雨污分流介绍，进一步核实项目废水种类、水质、水量，完善水平衡，细化污水处理站资料，完善污水处理站建成前的衔接关系，进一步强化项目水污染防治设施工艺可靠性和达标排放的可达性分析。详见P38、P96、P100-103下划线部分。 |
| 5 | 完善本项目环境风险防范体系，按照相关要求，细化防控措施与应急预案。核实固废产生量、性质，明确固废暂存及最终处置措施。 | 已完善本项目环境风险防范体系，按照相关要求，细化防控措施与应急预案。详见环境风险专项。已核实固废产生量、性质，明确固废暂存及最终处置措施。详见P108-109、P111-112下划线部分。 |
| 6 | 细化项目平面图，明确各生产设施及环保设施位置分布；核实本项目各类环保投资费用及运行费用，进一步细化环境监测计划及相关要求，细化项目环保投资验收及环保措施监督检查清单一览表，完善项目相关附件、附图。 | 已细化项目平面图，明确各生产设施及环保设施位置分布；详见附图；已核实本项目各类环保投资费用及运行费用，进一步细化环境监测计划及相关要求，详见P116-118下划线部分；已细化项目环保投资验收及环保措施监督检查清单一览表，详见P119-120下划线部分；已完善项目相关附件、附图。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 10万吨/年尼龙6民用丝二期工程（6万吨/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2201-410422-04-01-871123 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李峰 | 联系方式 | 13639808068 |
| 建设地点 |  | 河南 省 平顶山 市 叶县（区）龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 26 分 15.541 秒， 33 度 41 分 48.378 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2821 锦纶纤维制造 | 建设项目 行业类别 | 二十五、化学纤维制造业-28 合成纤维制造282 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2201-410422-04-01-871123 |
| 总投资（万元） |  | 56629 | 环保投资（万元） | 750 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.32 | 施工工期 | 20个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地面积（m2） | 22896.03 |
| 专项评价设置情况 |  | 环境风险专项分析 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划修编（2021-2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：河南省生态环境厅关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见（“豫环函[2022]19号”） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划修编（2021-2030）规划相符性分析 （1）规划范围 本次平顶山尼龙新材料产业集聚区规划范围为东至G234兴阳线平顶山市区段，西至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划面积25平方公里。 （2）规划时限 本次规划时限为2021~2030年，其中近期为2021~2025年，远期为2026~2030年。 （3）主导产业 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划主导产业为化工、医药、尼龙新材料。 ① 尼龙新材料产业 重点发展以PA6、PA66为主的市场应用广、需求量最大的尼龙产品；辅以发展尼龙11、尼龙12、尼龙612、尼龙1212、尼龙1012、尼龙1313等具备专业化领域特殊性能的特种尼龙产品。积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业和横向催化剂、助剂以及己二腈中间体等配套综合产业的发展。 ② 化工产业 重点发展以煤制合成气平台为基础，合成气下游延伸布局以尼龙化工及新材料为核心的煤基尼龙化学品、煤基尼龙新材料化工产业；同时，依托现有产业基础及发展趋势，布局建设精细化工及化工新材料项目。 ③ 医药产业 立足于本地产业基础条件和省域丰富的石化原料优势，积极推进下游医药中间体等分支产业的布局发展，积极发展医药产业。 （4）发展目标 ① 总体目标 通过规划，探索板块经济发展模式，围绕尼龙新材料战略性新兴产业的发展，全力打造尼龙化工及制品、煤化工、精细化工等主导产业板块，并与周边区域形成差异化、错位式发展。提高集聚区整体质量，使布局结构、配套设施、招商引资、管理水平等各方面均跃上新台阶，建设成为国内领先、世界一流的尼龙新材料产业集聚区。 ② 经济规模目标 规划完成后，可形成总产值1200亿元，利税总额近320亿元，经济总规模在现有基础上翻两番，单位能源创收指标翻两番。 ③ 创新发展目标 首先，实施创新龙头企业培育工程，支持中国平煤神马集团尼龙科技有限公司等企业整合创新资源，协同社会创新力量，培育成为核心技术能力突出、集成创新能力强、引领产业发展的创新龙头企业。其次，建设高水平研发平台，重点支持骨干企业建设院士工作站、博士后科研工作站、重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等市级以上研发机构。最后，开展关键技术攻关，重点开发己二腈、第四代己内酰胺生产工艺和催化剂等核心原料及尼龙材料精深特加工新技术及新产品。 （5）产业空间布局 集聚区总体上规划为“一廊、两轴、四区、多点”的空间结构。 “一廊”即集聚区沿南干渠设置的核心发展走廊。 “两轴”即沿神马大道和盐神大道打造的两条产业发展轴，将整个集聚区串联发展。 “四区”即尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工及医药产业区、预留发展区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。 “多点”即“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施。包括管理服务区、净水厂、污水处理、热电中心、变电站、消防站、危废处理等。 根据集聚区产业发展规划，结合集聚区现状，综合规划区地理位置、自然条件、环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，围绕集聚区主导产业，结合国内外尼龙产业发展的趋势及新材料产业发展诉求，立足于集聚、创新、协调的总思路，重点建设尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区及材料增值产业区。 ① 产业区 产业区包括尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区、材料增值产业区和预留发展区。在化工区外部设置绿化隔离带，有效减少对外部环境的影响。化工区内产业主要结合产业现状，向上下游延伸产业链，按照产业类别组团式提升发展，自西向东、自南向北依次布置为尼龙材料及原料配套产业区、精细化工产业区、尼龙深加工产业区及材料增值产业区和预留发展区。规划使各产业区之间上下游物料连接顺畅，也最大可能减少产业区内企业受外界干扰、保证本质安全的有序发展。 预留发展区位于南干渠以南龚店镇及周边区域，作为化工区的预留发展区。 ② 公用工程 各类公用工程的布局除考虑现有设施其本身建设要求外，也应尽量靠近负荷中心，以缩短其输送距离，节约能耗。各类上下游装置和配套的公用工程、储运设施等都围绕在主产业链的周围。 供水：集聚区供水主要由西北部的工业水厂供应，区内工业水供水管网采用环状布置，埋地敷设。 污水处理：污水处理在区内现有污水处理的基础上进行扩建，位于沙河五路以北、化工三路以西。 变电站：集聚区新增1座220千伏变电站，新增2座110千伏变电站。 热电中心：除现状企业外，集聚区供热由区内规划热电厂供应，满足集聚区集中供热的要求。 消防站：在集聚区规划范围内共规划4处消防站，保证辐射每个产业区，消防站的位置可在下一步根据项目实施情况进行调整。 燃气设施：集聚区的供燃气设施主要依托集聚区西部的天然气门站和天然气调压站。 ③ 管理服务区 管理服务区位于集聚区北部，全面管理基础设施建设、综合配套等，将为整个集聚区服务的经营管理、信息咨询、金融服务、环境监测、应急响应等功能集于一体。同时结合集聚区内外消防站的建设，规划期内建立起“指挥调度一体化、水源保障一体化、报警系统一体化、方案建设一体化”的消防应急联动一体化机制。 （6）园区用地规划 园区规划总用地25平方公里。用地结构主要分为工业用地（M）、公共设施用地（U）、道路与交通设施用地（S）、绿地与广场用地（G）、公共管理与公共服务设施用地（A）。 （7）给水工程规划 ① 给水设施规划 集聚区供水依托九里山水厂，该水厂向集聚区供水规模为10万立方米/日。此外，集聚区内在建工业水厂规模为2万立方米/日。考虑集聚区园区用水需求，且九里山水厂为城市水厂，距离集聚区较远，因此远期新增用水通过集聚区内的工业水厂供应，规划工业水厂总规模为10万立方米/日。 平顶山尼龙新材料产业集聚区目前有配水厂一座，位于集聚区西北角，日供水10万吨，利用平顶山九里山水厂水源，运转正常。在建工业水厂一座，一期供水2万吨，水源为沙河地表水，2021年3月已投入运营；二期规划自燕山水库至集聚区铺设供水管线，日供水8万吨，正在进行前期筹备工作，两期工业水厂建成后可实现集聚区内工业供水10万吨/日。 ② 给水系统规划 给水系统：集聚区所需工业水及生活用水均依托市政给水系统，通过市政管网将净水输送至项目厂区外1米，供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求；工业水水质达到《石油化工给水排水水质标准》（SH3099-2000）的要求。 循环水系统：集聚区化工类项目需要建设循环冷却水系统，循环水系统布置应满足如下要求：循环冷却水浓缩倍数不小于4；循环冷却水按照生产装置布局情况，按照集约、安全、节能的要求相对集中布置。 给水管网规划：给水管网沿道路布设，管网环状布置；给水管网承担低压消防供水任务，火灾消防时的节点压力应不小于0.15MPa（从地面算起）；再生水管网环状与支状结合布置，水压不低于0.2MPa。 ③ 再生水规划 规划新建再生水厂一座，与污水处理厂合建，将污水厂出水作为再生水厂原水，再生水厂进水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 规划建设独立的再生水管网系统，采用环状与支状相结合的方式建设，为集聚区集中供应再生水，以减少对外部水资源的需求量。再生水管网水压不低于0.2MPa。根据化工园区的用水特点，主要用途为循环冷却水系统补充水。再生水回用系统的出水水质《工业循环冷却水处理设计规范》（GB500850-2017）要求。 （8）排水工程规划 ① 污水处理设施规划 目前集聚区污水处理厂已建成投运，配套管网已铺设。该污水处理厂主要用于处理工业及生活污水，一期工程3万立方米/日已建成投运，目前实际处理水量约1.2万立方米/日。二期计划扩建5万立方米/日，扩建完成后污水处理厂总处理能力将达到8万立方米/日。根据集聚区污水量预测，规划期末污水产生总量为6.08万立方米/日，集聚区污水处理厂规划总规模可以满足需求。 根据《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》（2018年1月），集聚区污水处理厂进水按照河南省地方标准《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）执行，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 ② 污水管网规划 工业生产污水管道应采用地面综合管廊形式进行设置，各生产企业的工业废水经预处理达到污水处理厂接管标准后，以单管单送的原则，采用独立的污水管架空敷设，经过污水局部加压泵站提升后进入公共管廊排入污水处理厂。 ③ 雨水管网规划 根据规划区的地形条件，以及河流水系分布等情况，按照高水高排，低水低排的原则布置 雨水管网。雨水排放充分利用附近水体，经管道分散、就近排出。 规划区地势较平，雨水应尽可能靠重力流排放，雨水管渠的布置应遵循以下要求：根据地形、道路坡向、雨水干管及河流的位置来布置雨水管渠，使雨水就近排放；雨水管渠的覆土深度应尽量控制在1米~2米左右，覆土不足1米的管段需作加固处理。 ④ 中水回用规划 规划新建再生水厂一座，与污水处理厂合建，将污水厂出水作为再生水厂原水，再生水厂进水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 规划建设独立的再生水管网系统，采用环状与支状相结合的方式建设，为集聚区集中供应再生水，以减少对外部水资源的需求量。再生水管网水压不低于0.2MPa。 本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，项目产品为尼龙6差异化长丝和尼龙6功能性改性纤维，属于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》中的主导产业，符合集聚区产业发展定位，符合其产业布局。 2、与《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书（报批版）》及审查意见的相符性分析 2022年1月，河南省科悦环境技术研究院有限公司编制完成《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》。2022年3月21日，河南省生态环境厅出具了“关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见”（“豫环函[2022]19号”）。 对照“河南省生态环境厅关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见”（“豫环函[2022]19号”），本项目符合相关要求，具体分析如下： 表1 与集聚区规划环评审查意见的符合性 审查意见要求; 本项目; 符合性. 坚持绿色低碳高质量发展; 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。; 本项目建设符合区域“三线一单”要求，符合集聚区产业结构、发展规模、用地布局等要求，可实现集聚区绿色低碳高质量发展目标; 符合. 加快推进产业转型; 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业的发展；依托现有产业基础，布局建设精细化工及化工新材料项目；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为尼龙制品制造项目，符合园区产业发展定位；项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均能达到同行业国内先进水平; 符合. 优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。对不符合区域发展定位和生态环境保护要求的现有企业应尽快完成整改或布局调整，存续期间不再增加污染物排放量。; 项目为扩建项目，符合集聚区产业布局; 符合. 强化减污降碳协同增效; 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。; 本项目各项污染物均能达标排放，满足相关行业污染物排放标准及特别排放限值；项目新增污染物排放总量实现等量替代; 符合. 严格落实项目入驻要求; 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，禁止钢铁、冶金、焦化、水泥等不属于产业集聚区主导产业的高耗能、高排放项目，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。; 本项目为尼龙制品项目，属于产业集聚区主导产业，项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等; 符合. 对照《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中提出的平顶山尼龙新材料产业集聚区环境准入负面清单要求，本项目符合相关要求，具体分析如下： 表2 与集聚区规划环评负面清单的符合性 类别; 项目准入条件; 本项目情况; 符合性. 产业发展; 禁止入驻《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，为鼓励类项目; 符合. 禁止新建高毒性农药、农药原药制造等项目。; 本项目不属于高毒性农药、农药原药制造项目; 符合. 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 耗煤项目建设单位应当编制煤炭替代方案，作为节能报告编制及审查的重要内容。因建设内容调整造成煤炭消费量增加的，项目建设单位应在项目投产前，按相关要求落实煤炭替代新增量，编制煤炭替代补充方案，报送有权限的节能主管部门审查。耗煤项目投入生产使用前，建设单位应按照煤炭替代方案落实全部煤炭替代量，并经所在地人民政府相关部门审查认定出具意见。; 本项目不使用煤炭; 符合. 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻。; 本项目为尼龙制品制造项目，符合园区产业发展定位; 符合. 生产工艺及装备水平; 新建企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。; 本项目生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均达到同行业国内先进水平; 符合. 空间布局约束; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。; 本项目选址符合“三线一单”和规划环评空间管控要求; 符合. 禁止入驻大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、医疗等用地的项目。; 本项目不设大气防护距离，且无大气毒性终点浓度-1范围，且项目附近无规划的居住、教育、医疗用地; 符合. 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地。; 本项目用地为工业用地，项目地块不属于列入土壤污染风险管控和修复名录的地块; 符合. 污染物排放管控; 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求，否则应予以逐步淘汰。; 本项目各项污染物均能达标排放; 符合. 新建项目VOCs排放需实行区域内等量或倍量削减替代。园区内涉及VOCs废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术; 本项目VOCs排放量实行区域内替代，处理措施未使用单一吸附、催化氧化等处理技术; 符合. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质的锅炉项目。; 本项目为尼龙制品制造项目，不使用锅炉; 符合. 入区企业的废水需通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业。; 本项目废水通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理; 符合. 新增污染物排放总量的项目，需满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求。; 本项目新增污染物排放总量已实行区域替代; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要建设内容为年产4.5万吨尼龙6差异化民用丝和1.5万吨尼龙6改性功能纤维生产线。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”第二十-纺织中第1条“差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯、非结晶聚酯、生物可降解聚酯、采用绿色催化剂生产的聚酯等]；阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术；智能化、超仿真等功能性化学纤维生产；原创性开发高速纺丝加工用绿色高效环保油剂”中的智能化、超仿真等功能性化学纤维生产。且项目已通过平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2201-410422-04-01-871123，建设性质为扩建，由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号），全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 根据以上划分方案，平顶山市生态保护红线区域全部位于优先保护单元内，本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，所在区域属于叶县重点管控单元，单元名称：平顶山尼龙新材料产业集聚区，单元编码：ZH41042220002。不涉及叶县盐都水务地下水井群、自由路地下水井群、东升洁地下水井群以及叶县乡镇集中式饮用水水源保护区，符合叶县的生态红线保护要求。 （2）资源利用上线 本项目主要生产尼龙6差别化长丝和尼龙6功能性改性纤维；整个生产过程中注重节水，符合水资源利用总量要求。本项目生产过程中采用电能，符合能源利用总量要求；选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，用地属于工业用地，符合土地资源开发规模要求；由此可知，本项目符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 根据叶县例行监测点2020年连续一年逐日监测数据，本项目所在区域环境空气质量PM10、PM2.5的2020年均浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，因此本项目所在区域属于城市环境空气不达标区。为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM10、PM2.5浓度，持续改善空气质量，河南省、平顶山市近年来印发了大气污染防治攻坚战实施方案等文件，从持续调整优化产业结构，持续调整优化能源结构、优化交通运输结构、优化用地结构、深入推进“三散”污染治理、实施重点工业企业污染治理、深化挥发性有机物污染治理、强化柴油货车污染治理、提升重污染天气应急应对能力、提升监测监控能力等方面，持续改善区域环境空气质量。通过相关方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 根据2020年平顶山市环境中心监测站对叶县灰河水寨屈庄断面、沙河舞阳马湾断面的监测数据以及《平顶山第三污水处理厂扩建工程（5万吨/日）环境影响报告书》中对关庙沟的检测数据。灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子除高锰酸盐指数、COD、BOD5、总磷、粪大肠菌群超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；沙河舞阳马湾断面各监测因子除COD超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；关庙沟1#检测断面、2#检测断面各检测因子除COD、BOD5超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；为了深入推进水污染防治工作，持续改善地表水环境质量，河南省、平顶山市近年来印发了水污染防治攻坚战实施方案等文件，并且通过采取污水处理厂提标改造，预计沙河水质将有望好转并达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 本项目产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号），本项目所在区域属于叶县重点管控单元，单元名称：平顶山尼龙新材料产业集聚区，单元编码：ZH41042220002；单元内生态环境准入清单分析情况如下表所示： 表3 平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单 管控要求; 本项目. 空间布局约束; 1.在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能。 2.在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1.根据叶县国土资源局出具的不动产权证书可知，本项目土地用途为工业用地。根据平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会出具的入驻证明可知，本项目建设符合产业集聚区总体规划要求。 2.本项目为尼龙6民用丝生产项目，属于尼龙产业链项目，不属于两高项目。. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放。 2.尽快完成规划修编工作，加大基础设施建设投入力度；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水水质低于COD：20mg/l，氨氮：1.0mg/l，总磷：0.5mg/l，其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，减少对灰河及下游水体和地下水的影响。 3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1.本项目为尼龙6民用丝生产项目，属于尼龙产业链项目，为集聚区主导项目类型。本项目采用高效的环保处理设施，VOC污染物排放量较少。 2.本项目生活污水经化粪池预处理后（食堂废水先经隔油处理后进入化粪池）和各类生产废水一起经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。 3.本项目为尼龙6民用丝生产项目，属于尼龙产业链项目，不属于两高项目，不涉及消耗煤炭。. 环境风险管控; 建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划。; 本项目建立了完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施. 综上所述，本项目符合平顶山尼龙新材料产业集聚区生态生态环境准入清单要求。 3、与饮用水源地规划的相符性分析 （1）与平顶山饮用水源环境保护规划的协调性 根据河南省人民政府办公厅关于印发《河南省城市集中式饮用水源保护区划》的通知（豫政办【2007】125号）、平顶山市人民政府关于进一步明确平顶山市地表水饮用水源保护区范围请示（平政文【2009】12号）、《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2019】125号、豫政文【2019】162号），对平顶山地表饮用水源地划分保护范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500m的陆域。 本项目位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，项目选址不在平顶山市划定的饮用水源一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 （2）与南水北调中线工程的关系 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号），总干渠两侧饮用水水源保护区划范围为： 1）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延50米，不设二级保护区。 2）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： ① 地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 ② 地下水水位高于总干渠渠底的渠段 微~弱透水性地层：一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 弱~中等透水性地层：一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 强透水性地层：一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，在南水北调工程右岸，距离南水北调中线一期工程约28.9km，不在南水北调中线工程一级和二级保护区范围内，符合南水北调中线工程规划要求。 （3）与叶县集中式饮用水源保护区划的协调性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》豫政办[2013]107号文，叶县地下水源保护区主要包括叶县盐都水务地下水井群、自由路地下水井群和东升洁地下水井群： 1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，距离北侧叶县县城最近为6km，不在其划定的一级、二级保护区和准保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 （4）与叶县乡镇集中式饮用水源保护区划协调性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： 1）叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 2）叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 3）叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 4）叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，属于龚店镇，不在上述划定水源地的乡镇范围内，距离项目区最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为廉村镇水厂，距离约7.6km，不在本次调查范围内，本次项目建设对该水源地影响基本可以忽略。 4、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性分析见下表： 表4 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性分析 与本项目相关条文内容; 本项目相关情况. 重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。; 本项目位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，属于重点地区。. 重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 本项目属于尼龙6差异化长丝和尼龙6功能性改性纤维制造，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业。. 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，项目产生的VOCs安装高效治理设施。. 因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。; 本项目对于纺丝单体抽吸废气，通过“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）处理后，未被完全净化的废气和纺丝组件真空煅烧产生的煅烧废气通过“气水分离器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放；对于FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序产生的牵伸油剂废气，通过“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”后经25m高排气筒有组织排放。经处理后的废气均可以实现达标排放。. 由表4可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相关要求。 5、河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文[2019]84号）、河南省2019年挥发性有机物治理方案 方案相关内容如下： （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）要求。 本项目有机废气污染物主要是纺丝箱内熔体挥发的有机废气、纺丝组件真空煅烧产生的有机废气、FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序产生的牵伸油剂废气；对于纺丝单体抽吸废气，通过“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）处理后，未被完全净化的废气和纺丝组件真空煅烧产生的煅烧废气通过“气水分离器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放；对于FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序产生的牵伸油剂废气，通过“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”后经25m高排气筒有组织排放；其排放浓度可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）。 6、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 方案相关内容如下： 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目对于纺丝单体抽吸废气，通过“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）处理后，未被完全净化的废气和纺丝组件真空煅烧产生的煅烧废气通过“气水分离器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放，其排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）（非甲烷总烃排放浓度不超过80mg/m3），可以实现达标排放。 对于FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序产生的牵伸油剂废气，通过“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”后经25m高排气筒有组织排放；其排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）（非甲烷总烃排放浓度不超过80mg/m3），可以实现达标排放。 综上分析，本项目符合上述政策。 - 与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办【2022】19号）符合性分析 方案相关内容简述如下： 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查,对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 本项目对于纺丝单体抽吸废气，通过“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）处理后，未被完全净化的废气和纺丝组件真空煅烧产生的煅烧废气通过“气水分离器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放，其排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）（非甲烷总烃排放浓度不超过80mg/m3），可以实现达标排放。 对于FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序产生的牵伸油剂废气，通过“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”后经25m高排气筒有组织排放；其排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）（非甲烷总烃排放浓度不超过80mg/m3），可以实现达标排放。 综上所述，综上分析，拟建项目符合河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案的要求。 8、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（豫环文[2121]94号）相符性分析 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（豫环文[2121]94号）-“通用行业基本要求”相符性分析见下表。 表5 本项目与“技术指南-通用行业基本要求”相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 涉颗粒物企业基本要求; 物料装卸。车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目不涉及粉状物料，原料尼龙6切片储存于密闭原料仓内。; 相符. 物料储存。一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目不涉及粉状物料，原料尼龙6切片储存于密闭原料仓内。项目危险废物储存于危废暂存间，危废暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准，有符合规范要求的专用标志，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。; 符合. 物料转移和输送。粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目尼龙6切片采用密闭输送。; 相符. 成品包装。卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目不涉及粉状、粒装料卸料包装。; 相符. 工艺过程。各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目不涉及破碎、筛分、配料等产尘点。生产车间保持地面干净，无可见烟粉尘外逸。; 相符. 涉VOCs企业基本要求; 物料储存。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目原辅材料均采取密闭储存。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）等通过加盖、封装等方式密闭储存于危废暂存间；生产车间内涉VOCs物料均密闭储存; 相符. 物料转移和输送。采用密闭管道或密闭容器等输送。; 项目涉VOCs物料均采用密闭管道或密闭容器等输送。; 相符. 工艺过程。原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 项目产生VOCs环节废气全部收集至废气处理装置进行处理。; 相符. 其他基本要求; 运输方式及运输监管; 运输方式。①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准；②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准；③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）；④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 原料和成品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准。项目满足A级企业要求。; 相符. 运输监管。厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 建立门禁系统和电子台账。; 相符. 环境管理要求; 台账记录信息完整。①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）；⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; 营运期生产设施运行、废气污染治理、监测、材料消耗、燃料消耗、电消耗均有效记录，并整理归档；手工监测信息保存。满足A级企业要求。; 相符. 人员配置合理。配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 厂区设置有安全环保部门，并配备专职环保人员。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南神马锦纶科技有限公司由神马实业股份有限公司、长乐恒申合纤科技有限公司合资建设，10万吨/年尼龙6民用丝一期工程项目（4万吨/年）已于2020年投产运营，于2020年7月29日取得了排污许可证，证书编号为：91410422MA44TU788E001V，并于2020年10月21日完成了河南神马锦纶科技有限公司10万吨/年尼龙6民用丝一期工程（4万吨/年）（一期：年产3万吨民用长丝）的验收，现在处于满负荷生产。 根据平顶山市人民政府和中国平煤神马集团关于打造“中国尼龙城”的规划精神、神马实业股份有限公司有关战略规划、产业转型升级的安排意见，河南神马锦纶科技有限公司拟在一期工程成功投产的基础上，上马10万吨/年尼龙6民用丝二期工程，年产6万吨尼龙6差别化长丝和功能性改性纤维，完善神马股份的产业生产链、丰富公司的产品新品种，降低吨产品的生产成本。 2、项目概况 本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧。公司在现有厂区预留地建设1栋4层长丝厂房、1栋1层DTY厂房、1栋5层研发调度中心以及1栋3层员工餐厅，占地约22896.03m2，建筑面积约52600m2。根据叶县国土资源局出具的不动产权证书可知，本项目土地用途为工业用地。 经现场踏勘：本项目北侧是现有项目包装车间和综合仓库；南侧是污水处理站预留地；西侧紧邻平顶山倍安得透明尼龙项目；东侧是一期工程长丝厂房。整个厂区距离西北侧贺渡口村324m；南侧紧邻神马溧阳地毯丝项目和神马银珠尼龙66民用丝项目；西侧紧邻杭州三信项目和平顶山倍安得透明尼龙项目；东侧紧邻尼龙深加工园一期。距离本项目最近的地表水体是西北侧1021m处的沙河。 3、工程内容 本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，总投资56629万元。本项目主要建设内容为年产4.5万吨尼龙6差异化民用丝和1.5万吨尼龙6改性功能纤维生产线；辅助工程为研发调度中心、员工餐厅等；公用工程为供制氮系统、配电系统、给排水系统、空调系统、消防系统公用工程。环保工程为废气处理设施、废水处理设施等。 本项目工程组成见下表。 表6 项目工程组成一览表 工程组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 长丝厂房二; 占地面积10943m2，建筑面积32500m2，框架结构，4层，包含FDY长丝车间和前纺POY长丝车间。; 新建. DTY厂房; 占地面积8968m2，建筑面积9100m2，框架结构，1层。; 新建. 辅助工程; 研发调度中心; 占地面积1642.4m2，建筑面积7000m2，框架结构，5层; 新建. 员工餐厅; 占地面积1342.63m2，建筑面积4000m2，框架结构，3层; 新建. 污水处理站; 占地面积992.44m2，建筑面积992.44m2，设计规模为140m3/d（处理现有一期工程废水73.1m3/d，本次二期工程废水45.508m3/d）; 新建. 公用工程及依托工程; 综合仓库; 占地面积5100m2，建筑面积9100m2，框架结构，1层。; 依托一期. 包装车间; 占地面积8968m2，建筑面积9100m2，框架结构，1层。; 依托一期. 供电; 项目采用双回路电源引自节庄110kV变电站，距离本项目约0.6公里，以35kV供电电压向附近用户供电，设置有两63000kVA变压器，截止目前最大负荷57980kVA，仍有68020kVA 富裕余量可供外用，本项目电力负荷为16860.60kVA，完全可以满足项目需要。; 依托一期. 供水; 平顶山尼龙新材料产业集聚区目前已实现集中供水。本项目所在区域已建成供水管网，本项目用水由集聚区集中供水系统供给，直接接入一期主管网即可。; 依托一期. 排水; 平顶山尼龙新材料产业集聚区建设有独立运营的雨、污水处理系统覆盖全区。; /. 制氮系统; 制氮机是根据变压吸附原理，采用碳分子筛作为吸附剂，从空气中制取氮气。主要工艺过程：原料空气经空压机增压至0.8MPa，经净化系统除油、水、尘等杂质，进入吸附器。净化后的纯净空气，进入装填碳分子筛的吸附器进行变压吸附，实现氮氧分离。分离出来的氮气再进入氮气缓冲罐、调压阀、流量计输出，废气在消音器端排出。在生产线上使用的氮气作为保护气体循环使用，定期加氢脱氧提纯。; 依托一期. 纯水制备系统; 新增1套纯水制备系统以满足本项目的使用要求。; 新建. 实验室; 主要进行物理性实验，不进行化学性实验; 依托一期. 环保工程; 废气; 对于纺丝单体抽吸废气，通过“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）处理后，未被完全净化的废气和纺丝组件真空煅烧产生的煅烧废气通过“气水分离器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放。; 新建. FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序产生的牵伸油剂废气：通过2套“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”后分别经2根25m高排气筒有组织排放。; 新建. 食堂油烟：具有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器处理后达标排放。; 新建. 厂区污水处理站恶臭气体：对产生臭气的池体整体土建封盖，然后对上述池体臭气进行密闭收集，同时用玻璃钢防腐变频风机保证收集系统负压，随后进入三级喷淋洗涤除臭后15m高排气筒排放。; 新建. 废水; 本项目生活污水经化粪池预处理后（食堂废水先经隔油处理后进入化粪池）和各类生产废水一起经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。 循环冷却水：循环使用，不外排。; 新建. 固废; 生活垃圾：统一收集后由环卫部门进行统一处理，运往当地垃圾中转站； 废丝：收集后依托于一期一般固废暂存间定期售卖； 废离子交换树脂：定期更换后由厂家直接回收，不在厂区暂存； 水处理站污泥：脱水后运往垃圾填埋场，不在厂内暂存。 纺丝组件煅烧产生的金属砂：循环利用不外排。 废导热油：定期更换后由厂家直接回收，不在厂区暂存； 废活性炭、电捕焦油器收集的废油、废水隔油处理产生的废油：定期收集后依托于一期危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位合理处置。; /. 噪声; 基础减振、隔声等; 新建. 4、产品方案 本项目为扩建项目，扩建前现有工程产品为FDY长丝，生产规模为30000吨/年。扩建项目规模为：FDY长丝30000吨/年、POY长丝15000吨/年、DTY长丝15000吨/年。扩建项目建成后全厂总生产规模为：FDY长丝60000吨/年、POY长丝15000吨/年、DTY长丝15000吨/年。具体产品方案见下表： 表7 项目扩建前后产品方案一览表 序号; 建设内容; 单位; 现有工程产量; 扩建工程产量; 备注. 1; FDY长丝; t/a; 30000; 30000; 外售. 2; POY长丝; t/a; /; 15000; 作为中间产品用于DTY长丝生产，不外售. 3; DTY长丝; t/a; /; 15000; 外售. ① FDY：FULLY DRAWN YARN，全拉伸丝，在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝。 ② POY：预取向丝，全称：PRE-ORIENTED YARN 或者PARTIALLY ORIENTED YARN。指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，常常用做拉伸假捻变形丝（DTY）的专用丝。 ③ DTY：拉伸变形丝，全称：DRAW TEXTURED YARN。是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。往往有一定的弹性及收缩性。 产品理化指标 POY原丝、DTY、FDY弹力丝物理指标见下表： 表8 弹力丝物理指标 序号; 项目; 前纺POY; 后纺DTY; FDY. 1; 纤度（dtex/f）; 11-128/5-68; 8.8-111/5-68; 8.8-444/3-96. 2; 满卷率（%）; ≥95; ≥90; ≥95. 3; 强度（CN/dtex）; ≥3.6; ≥3.6; ≥3.8. 4; CV值（%）; ≤6.0; ≤8.0; ≤8.0. 5; 断裂伸长率; M2±4; M2±4; M2±4. 6; CV值（%）; ≤6.0; ≤10.0; ≤12.0. 7; 条干均匀度（%）; ≤2.0; /; ≤2.0. 8; 染色均匀度（级）; ≥4; ≥4; ≥4. 9; A级品率（%）; ≥98.5; ≥85; AA≥85. 10; 质量评价; 国内领先; 国内领先; 国内领先. 5、原辅材料用量及资源、能源消耗情况 （1）本项目主要原辅材料用量见下表。 表9 主要原辅料及年用量 （2）主要原辅材料理化性能 序号; 原辅料名称; 单位; 现有工程消耗量; 扩建工程消耗量; 全厂 消耗量; 单耗量; 备注. 1; 锦纶6切片; t/a; 30450; 45939.96; 76389.96; /; 外购. 2; POY丝; t/a; /; 16596; 16596; /; 自产. 3; FDY油剂; t/a; 630; 530.97; 1160.97; 17.699kg/t; 外购. 4; DTY油剂; t/a; /; 317.475; 317.475; 21.165kg/t; 外购. 5; POY油剂; t/a; /; 85.485; 85.485; 5.699kg/t; 外购. 6; 导热油; t/a; 1.6; 1.6; 3.2; /; 外购，每5年更换一次，每次更换量8t，即8t/5a. 7; 氮气; m³/a; 159800; 244630; 404430; 5.325m³/t; 自产. 8; 氢氧化钠; t/a; /; 2; 2; /; 外购. 9; 硫酸; t/a; /; 1; 1; /; 外购. 10; 双氧水; t/a; /; 1; 1; /; 外购. ① 锦纶6切片 锦纶6切片：聚酰胺6切片，俗称锦纶6切片、尼龙6切片。因大分子中含有酰胺键（-CO-NH-），故称为聚酰胺。锦纶6切片通常呈白色柱形颗粒状，规格(直径×长)为2.0~2.5mm×2.0~2.5mm。熔点为210~220℃，分解温度为300℃左右。可溶于苯酚和热的浓硫酸中，电绝缘性能优越，耐碱、耐腐蚀性好。锦纶是合成纤维中耐磨性能最好的纤维。本项目原料所用的锦纶6切片质量指标见下表所示。 表10 锦纶6切片主要质量指标 ② FDY油剂 序号; 原辅料名称; 单位; 指标. 1; 干切片粘度; （iV）; 2.4-2.6. 2; 黏度偏差; %; +1.015. 3; 干切片二氧化钛含量; %; 0.28-0.4. 4; 二氧化钛含量偏差; %; ±10. 5; NH3-端; Meg/Kg; 35-50±3. 6; COOH-端; Meg/Kg; 55-65±3. 7; 干切片含水; %; 0.04-0.06. 8; 干切片中单体量; %; 0.3. 为黄色透明液体，其组成成分包括脂肪酸酯70%、非离子表面活性剂15%、阴离子表面活性剂10%、水5%。具有调节化学纤维的摩擦性能，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、集束、抗静电、柔软等性能。本项目使用的FDY油剂质量指标见下表。 表11 FDY油剂质量指标 ③ POY油剂 序号; 指标名称; 指标. 1; 外观; 淡黄色透明液体. 2; pH值（1%水溶液）; 6.0~8.0. 3; 运动粘度（50℃，mm2/s）; 30~45. 4; 有效成份; ≥90%. 5; 乳液稳定性（10%）; 蓝色透明荧光液体，72h不分层. 6; 包装方式; 900kg专用桶，净重900kg. POY油制：为特种非离子表面活性利，主要成分为脂肪醇聚氧乙烯氧丙烯醚60%，脂肪酸聚氧乙烯氧丙烯脂25%，烷基酚聚氧乙烯醚10%，乙醇醚磷酸醋盐5%。产品无毒。本项目使用的POY油剂质量指标见下表。 表12 POY油剂质量指标 ④ DTY油剂 序号; 指标名称; 指标. 1; 外观（25℃）; 微黄色透明液体. 2; pH值（1%水溶液）; 5.5-7.5. 3; 闪点; >120℃. 4; 运动黏度（40℃）; 8.0*10-5-1.2*10-4m2/s. 5; 有效成分（%）; ≥90.0. 6; 乳液稳定性; 10%水溶液48h不分层. 7; 包装; 200kg专用桶，净重200kg. DTY油剂：其主要成份为低黏度矿物油/非/阴离子表面活性剂，特殊添加剂。主要成分为烷基醇聚氧乙烯醚50%，聚乙二醇酯21%，脂肪酸聚氧乙烯17%，其他12%。适用于锦纶高速牵伸假捻生产DTY工艺/常规纺假捻设备生产锦纶变形丝的加工工艺，产品无毒。本项目使用的DTY油剂质量指标见下表。 表13 DTY油剂质量指标 ⑤ 导热油 序号; 指标名称; 指标. 1; 外观（25℃）; 无色粘状透明油状液体. 2; pH值（1%水溶液）; 6.0-8.0. 3; 闪点; >120℃. 4; 密度（20℃，g/cm3）; 0.81-0.85. 5; 含水率（%）; 1.00. 6; 旋转粘度（40℃，mpa.s）; 5.0-7. 7; 包装; 170kg铁桶/塑料桶或850kg塑料桶密封包装. 8; 使用方法; 不需要任何添加剂，直接采用原油以油辊或喷嘴上油，通过工艺设定与调整达到理想的上油量. 本项目纺丝箱体使用导热油保温，导热油主要成分为联苯，使用量为8吨，每五年更换一次，更换时一次性加入。联苯的理化性质如下表所示： 表14 导热油（联苯）理化指标 ⑥ 氢氧化钠 序号; 指标名称; 指标. 1; 分子式; C12H10. 2; 分子量; 154.2. 3; 外观与性状; 无色或淡黄色，片状晶体，略带甜嗅味. 4; 熔点; 69.71℃. 5; 沸点; 254.25℃. 6; 相对密度; 1.04. 7; 相对蒸汽密度（空气=1）; 5.80. 8; 折光率; 1.417. 9; 闪点; 113. 10; 爆炸上限; 5.8（155℃）. 11; 爆炸下限; 0.6（111℃）. 12; 溶解性; 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等. 13; 爆炸危险; 本品易燃. 14; 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险. 15; 健康危害; 中毒主要表现为神经系统和消化系统症状，如头晕、头痛、眩晕、嗜睡、恶心、呕吐等，有时可出现肝功能障碍。高浓度接触，对呼吸道和眼睛有明显刺激作用。长期接触可引起头痛、乏力、失眠以及呼吸道刺激症状。可致过敏性或接触性皮炎。. 氢氧化钠为白色半透明，结晶状固体，其水溶液有涩味和滑腻感，密度：2.130g/cm³，熔点：318.4℃，沸点：1390℃，溶解性：极易溶于水，溶解时放 出大量的热，易溶于水、乙醇以及甘油，但不溶于乙醚、丙酮、液氨。 ⑦ 硫酸 本项目污水处理站产生的恶臭污染物（NH3）需要采用质量分数为10%的硫酸喷淋洗涤，每月的消耗量为100kg。硫酸的理化性质如下表所示： 表15 硫酸理化指标 ⑨ 双氧水 序号; 指标名称; 指标. 1; 分子式; H2SO4. 2; 分子量; 98.08. 3; 外观与性状; 纯品为无色透明油状液体，无臭. 4; 熔点; 105℃. 5; 沸点; 330℃. 6; 蒸气压; 0.13kPa（145.8℃）. 7; 密度; 相对密度（水=1）1.83；相对密度（空气=1）3.4. 8; CAS; 7664-93-9. 9; 危险标记; 20（酸性腐蚀品）. 10; 稳定性; 稳定. 11; 国标编号; 81007. 12; 溶解性; 与水互溶. 13; 主要用途; 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用. 14; 危险特性; 与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧；能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气；遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氧化硫。. 15; 健康危害; 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用；对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡；口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等；慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 16; 贮运; 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅伤及人员。. 本项目污水处理站产生的恶臭污染物（极少量的非甲烷总烃）需要采用质量分数为30%的双氧水喷淋洗涤，每月的消耗量为100kg。双氧水的理化性质如下表所示： 表16 双氧水理化指标 （3）本项目主要能源消耗 序号; 指标名称; 指标. 1; 分子式; H2O2. 2; 分子量; 34.01. 3; 外观与性状; 无色透明液体，有微弱的特殊气味. 4; 熔点; －2℃（无水）. 5; 沸点; 158℃（无水）. 6; 饱和蒸气压; 0.13kPa（15.3℃）. 7; 密度; 相对密度（水＝1）：1.46（无水）. 8; CAS; 7722－84－1. 9; 危险标记; 20（酸性腐蚀品）. 10; 稳定性; 稳定. 11; 聚合危害; 不聚合. 12; 溶解性; 微溶于水、醇、醚，不溶于石油醚、苯. 13; 禁忌物; 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。. 14; 危险特性; 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在PH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多有机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。. 15; 健康危害; 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐，一时性运动和感觉障碍、体温升高、结膜和皮肤出血。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫，长期接触本品可致接触性皮炎。. 16; 贮运; 包装方法：玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、酸类、金属粉末等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。禁止撞击和振荡。. 表17 主要能源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 水; 吨; 111979.2. 2; 电; 万kW·h; 8669.90. 3; 天然气; 万m3; 0.59. （4）纺丝油剂平衡图 ① FDY油剂平衡图 a ② POY油剂平衡图 ③ DTY油剂平衡图 6、原料的存储 本项目原料总用量约为64100吨/年，从环保角度考虑，各类油剂采用桶装。根据厂区的平面布置图可知，项目原料区位于厂区西北部，占地面积约5100m2，建筑面积约10200m2，可以满足1个月的生产用量需求。 7、主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表18 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 生产厂家; 备注. 一; FDY、POY设备; /; /; /; /. 1; 纺前投料及料仓; 套; 33; 国产; 新增. 2; 螺杆挤出机; 套; 33; 进口; 新增. 3; 熔体管道; 套; 33; 国产; 新增. 4; 纺丝设备; 套; 254; 国产; 新增. 5; 环吹装置; 套; 32; 国产; 新增. 6; 纺丝计量泵; 台; 254; 进口; 新增. 7; 油剂泵; 套; 508; 国产; 新增. 8; POY卷绕设备; 套; 96; 进口; 新增. 9; FDY卷绕设备; 套; 158; 进口; 新增. 10; 油剂调配系统; 套; 3; 国产; 新增. 11; 组件清洗系统; 批; 1; 国产; 新增. 12; 组件预热炉; 台; 16; 国产; 新增. 13; 染色机; 台; 1; 国产; 新增（实验设备）. 14; 物检化验设备; 批; 1; 进口; 新增. 15; 智能包装设备; 套; 1; 国产; 新增. 16; 台车; 台; 500; 国产; 新增. 17; 其它辅助设备; 批; 1; 国产; 新增. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 生产厂家; 新增. 二; 加弹(DTY)设备; /; /; /; 新增. 1; DTY设备; 套; 20; 进口; 新增. 2; 油剂配置系统; 套; 1; 国产; 新增. 3; 物检化验设备; 批; 1; 国产; 新增. 4; 自动包装设备; 批; 1; 国产; 新增. 5; 台车; 台; 200; 国产; 新增. 三; 公用工程; /; /; /; 新增. 1; 制氮系统; 套; 1; 国产; 依托一期工程. 2; 纯水制备; 套; 1; 国产; 新增. 8、公用工程 制氮系统：本项目制氮系统依托一期工程，制氮机是根据变压吸附原理，采用碳分子筛作为吸附剂，从空气中制取氮气。 主要工艺过程：原料空气经空压机增压至0.8MPa，经净化系统除油、水、尘等杂质，进入吸附器。净化后的纯净空气，进入装填碳分子筛的吸附器进行变压吸附，实现氮氧分离。分离出来的氮气再进入氮气缓冲罐、调压阀、流量计输出，废气在消音器端排出。在生产线上使用的氮气作为保护气体循环使用，定期加氢脱氧提纯。 供电：项目采用双回路电源引自节庄110kV变电站，距离本项目约0.6公里，以35kV供电电压向附近用户供电，设置有两台63000kVA变压器，截止目前最大负荷57980kVA，仍有68020kVA富裕余量可供外用，本项目电力负荷为16860.60kVA，完全可以满足项目需要。 供水：平顶山尼龙新材料产业集聚区目前已实现集中供水。本项目所在区域已建成供水管网，本项目用水由集聚区集中供水系统供给，直接接入一期主管网即可。 排水：平顶山尼龙新材料产业集聚区建设有独立运营的雨、污水处理系统覆盖全区。 建设单位拟建一座污水处理站，本项目生活污水经化粪池预处理后（食堂废水先经隔油处理后进入化粪池）和各类生产废水一起经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。 本项目水平衡图见下图所示： 图4 本项目水平衡图 单位：t/d 9、劳动定员及工作制度 本项目职工定员300人。本项目营运后采用四班三运转的工作制度，每天24小时，年工作时间为300天。 10、厂区平面布置 根据本项目生产特征和主要建（构）筑物用途及布置要求，结合生产工艺流程，考虑工厂的发展，满足城市规划和消防要求，其中： 行政区：位于厂区北部，主要建筑研发调度中心（新建）和餐厅（新建），配置有良好的绿化景观，营造出良好的环境景观。 生产区：位于厂区中部，分两排布置，北侧由西向东依次为综合仓库（原有）、包装车间（原有）；南侧部分由西向东依次为DTY车间（新建）、长丝车间（二）（新建）、长丝车间（一）（原有）。 动力辅助区：位于厂区南部，该区域主要是为生产区提供动能的配套建设区，配套的污水处理站（原有）、仓库（原有）、公用工程间（原有）、高配站（原有）等一系列辅助建（构）筑物。 厂区平面布置整齐、有序，厂区内物流路径合理，减少折返和运输距离，物流、人流相对独立，物流运输、电力输送、热力输送以及给排水布置合理。有利于过程节能、方便作业、提高生产效率、减少工序和产品单耗。 本项目各车间布置与工艺流程一致，避免了管路迂回造成的能源输送能耗；变电站、制冷站等靠近负荷中心，有利于减少能源输送损。 综上所述，本项目布局合理，总平面布置紧凑、功能分区明确、流程顺捷、联系协作条件好、能源供应设施位置选择合理、道路顺畅，对项目的能源输送、分配、消费等环节有利。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程图 本项目主要建设内容为年产4.5万吨尼龙6差别化长丝（FDY长丝3万吨，POY长丝1.5万吨）和1.5万吨尼龙6改性功能纤维（DTY长丝）生产线。运营期工艺流程及产污环节见下图。 图5 营运期FDY丝生产工艺流程及产污环节示意图 图6 营运期DTY丝生产工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述 （1）FDY 生产工艺概述 ① 投料、熔融挤压 由氮气保护输送的锦纶6切片原料进入切片喂入料仓，依靠自重，干切片下落至切片中间料仓。再经过切片下料管进入螺杆挤压机，切片在螺杆挤压机内被加热至260℃以上，使其熔融成熔体，熔体受到螺杆挤压机的剪切、均化和混合作用。螺杆挤压机采用电加热。 ② 纺丝、喷丝、侧吹风冷却 熔体在螺杆挤压机头压力下进入分配管道，螺杆挤压机至纺丝箱体之间连接有熔体分配管道。本项目纺丝箱体、熔体分配管道和螺杆挤压头均采用热媒蒸汽保温，热媒为电加热的导热油。从分配管道出来的熔体按照等距原则被均匀地送到各个纺丝位，每个纺丝位带有高密度熔体计量泵，熔体经计量泵精确计量后，被均匀送到各个纺丝组件，最后从喷丝板喷出成丝，从喷丝板出来的熔融态丝条被吹风冷却为固态。纺丝离开喷丝板时，纺丝箱内熔体挥发的废气将随同纺丝一起逸出。FDY产品（锦纶长丝）采用侧吹风冷却。 熔体离开喷丝板时会有少量废气逸出，由位于喷丝板下方的单体吸收装置吸收处理。喷丝板长期工作会在上面形成已内酰胺的聚合物，影响喷丝效果，因此需定期清洁。 ③ FDY产品（锦纶长丝）上油、牵引、卷绕、检验 为使纤维具有优异的平滑性和集束性，避免导件擦伤和摩擦，在卷绕时需要加一定量的纺丝油。上油装置设在侧吹风装置的下部，采用油嘴上油方式。在高速纺丝下，丝条和油嘴短暂接触，从而达到上油的目的。多余油剂通过接油盘回流至油剂收集槽。本项目FDY产品含油率控制在1.5%~2%。经上油后的丝束经纺丝甬道进入牵伸-卷绕机，由一对冷导丝辊及热辊和分丝罗拉对丝束进行拉伸、定型，再经冷辊松弛，然后经过网络喷嘴进行网络，以增加丝束的抱合性。最后至全自动卷绕头，并在纸筒管上高速卷曲形成FDY卷装，再经检验合格即为FDY产品。 （2）DTY 生产工艺概述 工艺简介： DTY长丝生产工序分为前纺工序及后纺工序，其中，前纺工序将外购尼龙6切片经一系列加工制成中间品POY丝，后纺工序将POY丝经牵伸加弹、上油等工序加工得到DTY长丝。具体工艺流程简述如下： ① 投料、熔融挤压 由氮气保护输送的锦纶6切片原料进入切片喂入料仓，依靠自重，干切片下落至切片中间料仓。再经过切片下料管进入螺杆挤压机，切片在螺杆挤压机内被加热至260℃以上，使其熔融成熔体，熔体受到螺杆挤压机的剪切、均化和混合作用。螺杆挤压机采用电加热。 ② 纺丝、喷丝、侧吹风冷却 熔体在螺杆挤压机头压力下进入分配管道，螺杆挤压机至纺丝箱体之间连接有熔体分配管道。本项目纺丝箱体、熔体分配管道和螺杆挤压头均采用热媒蒸汽保温，热媒为电加热的导热油。从分配管道出来的熔体按照等距原则被均匀地送到各个纺丝位，每个纺丝位带有高密度熔体计量泵，熔体经计量泵精确计量后，被均匀送到各个纺丝组件，最后从喷丝板喷出成丝，从喷丝板出来的熔融态丝条被吹风冷却为固态。纺丝离开喷丝板时，纺丝箱内熔体挥发的废气将随同纺丝一起逸出。POY产品（锦纶长丝）采用侧吹风冷却。 熔体离开喷丝板时会有少量废气逸出，由位于喷丝板下方的单体吸收装置吸收处理。喷丝板长期工作会在上面形成已内酰胺的聚合物，影响喷丝效果，因此需定期清洁。 ③ POY产品（锦纶长丝）上油、卷绕、平衡 上油设在侧吹风窗内的下部，采用油嘴上油方式。在高速纺丝下，丝条和油嘴接触时间短。该产品要求含油量高，以改善卷绕性能，但含油量也不能太高，如果含油量过高，使纤维太过平滑，容易形成塌边，通常纤维含油率控制在0.5%-0.6%。经过冷却固化以及上油给湿后的丝束，通过纺丝甬道进入卷绕机，POY由一对导丝辊和卷绕头将其高速卷绕在纺丝卷筒上。每对导丝辊自带电机和变频器。每个卷绕位与一个纺丝位对应，卷绕头能自动无废丝更换。丝筒满筒后由落筒机落筒，由人工放入丝简车上，推至平衡间进行中间贮存。（平衡的目的：由于纺丝过程中的急剧形变,卷绕丝内部分子存在着内应力，结构极不稳定。在绕卷简子的表层和内层之间，更存在着明显的差异。如果将这种绕卷立即拉伸加工，不仅使成品丝的不匀率高，还容易毛丝和断头，因此，必须将POY存放在一定的温度、湿度条件下，放置一段时间，约24h左右，使其内应力减小或消失，结构相对稳定，及内外层均匀后，再加工。） ④ 第一罗拉、止捻、热箱、冷却板 POY生产线生产的POY经平衡间贮存后，用丝筒车推至DTY机台边，挂上丝筒架，丝束从丝筒架上经导丝器喂入罗拉（牵伸加弹）、止捻器（第 一罗拉到热箱距离较长，使用止捻器的作用就是阻止丝条捻度从热箱向外传递）、加热箱（电加热，加热器温度保证在220℃左右，热箱温度均匀，可以避免毛丝和色差，设备密闭）、冷却板（金属和空气冷却，使纺丝温度冷却在80℃以下，使纺丝具有足够的刚性，保证后续工段的正常进行）、假捻器（减少纺丝的包缠纤维，防止纺丝起毛）。 ⑤ 第二罗拉、上油绕卷、检验 纺丝第二次喂入罗拉、经上油辊（DTY油剂，作用：提高纺丝集束性、 丝筒成形；增加平滑性，减少纤维与接触部位的磨擦，有效防止纤维在加工过程中产生的毛丝和断头，有利于纤维后加工；提高抗静电性，纤维在退绕和织造过程中不会因静电引起缠辊与断丝现象；同时油剂挥发性小，防腐性能好，有利于成品丝长时间贮存）、摩擦辊卷绕成DTY丝筒，每个丝简重4kg。DTY丝筒落到DTY小车上。经检验合格即为DTY产品。 3、辅助工程 本项目辅助工程主要为纺丝油剂调配、纺丝组件清洁系统、制氮系统和实验室等。 - 纺丝油调配 - 先将定量的去离子水加入油剂调配槽中，再将油剂用油泵打入计量槽，计量后缓缓加入到调配槽中，搅拌混合均匀，化验合格后由输送泵送至纺丝油剂高位槽，供纺丝上油使用。该环节无含油废水产生，在专门的油剂调配间进行。 （2）纺丝组件清洁系统 本项目新建纺丝组件清洁系统，纺丝组件和喷丝板清洁采用真空煅烧炉进行。将纺丝组件和喷丝板放入真空煅烧炉内，利用化纤高分子聚合物在300℃左右可熔融，高于300℃隔绝空气可裂解焦化，高于400℃在一定真空度的条件下可碳化的特性，使工件表面上沾染的高分子聚合物氧化生成CO2、水和灰分。 本项目炉体保持真空状态下加热至500℃以上，纺丝组件上沾染的聚合物被碳化为CO2、水和灰分，碳化尾气经处理后排放。每次碳化时间约为6小时。在辅助清洗阶段，纺丝组件和喷丝板将在超声波清洗装置内清洗以除去残余细小的杂质。清洗后的纺丝组件和喷丝板，须在镜检合格后方可再次使用。其工艺流程及产污环节如下图所示。 图7 纺丝组件清洗系统产污环节示意图 （3）制氮系统 本项目制氮系统依托一期工程，制氮机是根据变压吸附原理，采用碳分子筛作为吸附剂，从空气中制取氮气。主要工艺过程：原料空气经空压机增压至0.8MPa，经净化系统除油、水、尘等杂质，进入吸附器。净化后的纯净空气，进入装填碳分子筛的吸附器进行变压吸附，实现氮氧分离。分离出来的氮气再进入氮气缓冲罐、调压阀、流量计输出，废气在消音器端排出。在生产线上使用的氮气作为保护气体循环使用，定期加氢脱氧提纯。 - （4）实验室 - 本项目实验室只进行物理性实验，无化学性实验，故无污染物产生。 4、污水处理站 本项目拟新建一座污水处理站，根据项目设计，厂区污水处理站占地面积约为992.44m2，设计规模为140m3/d（处理现有一期工程废水73.1m3/d，本次二期工程废水45.508m3/d），采用“水解氨化+A/O-HBR”主体生化工艺，具体污染源为水解氨化池、A/O-HBR、综合调节池等七个部分构筑物中所产生的恶臭气体，产生的臭气中主要致臭物质为氨、硫化氢以及极少量的非甲烷总烃。 5、产污环节汇总 本项目生产过程中产污环节见下表。 表19 本项目生产过程产污环节一览表 项目; 产污环节; 污染物因子. 废气; DTY车间纺丝; 颗粒物、非甲烷总烃. POY车间纺丝; 颗粒物、非甲烷总烃. 纺丝组件煅烧; 颗粒物、非甲烷总烃. FDY牵伸工序; 非甲烷总烃. POY牵伸工序; 非甲烷总烃. DTY牵伸工序; 非甲烷总烃. 职工食堂烹饪; 食堂油烟. 污水处理站; NH3、H2S、非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS等. 各类生产废水; COD、NH3-N、SS等. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 一般固废; 纺丝生产; 废丝. 纯水制备系统; 废离子交换树脂. 污水处理站; 污泥. 纺丝组件煅烧; 金属砂. 危险废物; 有机废气处理设施; 废活性炭、废油剂. 纺丝生产; 废导热油. 污水处理站; 隔油处理废油. 噪声; 各种设备; 设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有项目回顾： 经调查，河南神马锦纶科技有限公司于2018年7月拟投资43000万元，在平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，建设10万吨/年尼龙6民用丝一期工程（4万吨/年），并委托河南极科环保工程有限公司于2018年7月编制完成了《10万吨/年尼龙6民用丝一期工程（4万吨/年）环境影响报告表》，叶县环境保护局以叶环审〔2018〕19号对该环评报告表进行了批复。 但在实际建设中由于市场和资金等原因，现有项目仅建设完成年产3万吨民用长丝生产线，于2020年7月29日取得了排污许可证，证书编号为：91410422MA44TU788E001V，并于2020年10月21日完成了河南神马锦纶科技有限公司10万吨/年尼龙6民用丝一期工程（4万吨/年）（一期：年产3万吨民用长丝）的验收。 1、现有工程污染物产排情况及防治措施 （1）废气 项目有组织废气主要为长丝车间纺丝单体抽吸废气、纺丝组件煅烧废气，采用“袋式除尘器+催化燃烧装置”处理后由25m高排气筒排放；长丝车间油剂废气，采用2套“电捕焦油器+活性炭吸附装置+20m高排气筒”，2根排气筒；临时食堂设置有抽烟烟机，油烟经处理后排放。 （2）废水 现有工程营运期污水主要为职工生活污水、单体抽吸水箱排放废水、牵伸槽排放废水、实验室检测废水、车间地面冲洗废水、油剂槽清洗废水、循环冷却水和纯水制备废水等。 其中：职工生活污水，单体抽吸水箱排放废水、牵伸槽排放废水、实验室检测废水、车间地面冲洗废水、油剂槽清洗废水通过收集管道委托中国平煤神马集团尼龙科技有限公司污水处理站进行处理达标后，排入产业聚集区污水管网，循环冷却水和纯水制备废水直接进入产业聚集区污水管网，通过产业聚集区污水管网进入产业聚集区污水处理厂进行处理达标后，排入灰河。 （3）噪声 现有工程噪声主要为机械设备运行时产生的噪声。项目营运期选用低噪声设备，并采取隔声、减振措施后，厂界昼夜间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）的相关要求。 （4）固体废物 现有工程运营期固废主要为：废丝、废导热油、废活性炭、废废离子交换树脂、废油、员工生活垃圾等。 一般固废 ① 废丝 纺丝过程中，卷曲、切断等工序会产生废丝，废丝年产生量约600吨，出售给使用厂家综合利用。 现有建设1座100m2一般固废暂存间，一般固废集中收集后，存放在一般固废暂存间内。 ② 生活垃圾 现有工程生活垃圾产生量为13.5t/a，属于一般固废。收集后由环卫部门定期清运。 危险固废 ① 废导热油 导热油每5年更换一次，每次产生量8t，定期更换后由厂家直接回收，不在厂区暂存。 ② 废油 纺丝油烟治理采用电捕焦油器，捕集的废油量10.1t/a，在厂区内妥善暂存，定期由有资质单位回收处理。 ③ 废离子交换树脂 现有工程软水制备工艺采用离子交换树脂工艺，离子交换树脂约3个月更换一次，每次更换量约360kg，一年更换量约0.54t/a。定期更换后由厂家直接回收，不在厂区暂存。 ④ 废活性炭 本项目废活性炭产生量约为1.9t/a。更换的废活性炭采用专门容器收集，暂存于危险固废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处理。 ⑤ 废催化剂 催化燃烧装置使用的催化剂主要成分为钛系催化剂，催化剂使用一段时间后，催化能力下降，需定期更换，更换频次为3年更换一次，每次更换量约为0.8t，更换的废催化剂采用专门容器收集，暂存于危险固废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处理。 现有工程建设1座50m2的危废暂存间，收集后的危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理，危险废物贮存设施应满足“四防”要求；贮存设施地面须作硬化处理，并设置围堰防治泄露。 2、现有工程污染物排放监测情况 现有工程于2020年10月完成了竣工环境保护验收，委托河南鼎泰检测技术有限公司于2020年10月20日~21日对现有工程进行了竣工环境保护验收监测。验收监测期间生产负荷为81％～83％，达到了设计生产能力的75％以上，符合国家对建设项目竣工环境保护验收监测时对验收生产工况的有关要求，监测结果如下： （1）废气 ① 有组织废气 现有工程有组织废气污染物排放情况，引用企业环境保护自主验收监测数据，（检测报告编号：DTTHJ202010068），检测时间：2020年10月20日-2020年10月21日，具体见下表所示。 表20 废气有组织检测结果 采样 点位; 采样 日期; 监测 频次; 废气量 （m3/h）; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1#催化燃烧排气筒进口; 2020.10.20; 1; 8859; 75.5; 0.669. 2; 8975; 76.4; 0.686. 3; 8745; 81.9; 0.716. 2020.10.21; 1; 8652; 76.6; 0.663. 2; 8596; 73.1; 0.628. 3; 8945; 78.7; 0.704. 1#催化燃烧排气筒出口; 2020.10.20; 1; 13458; 3.02; 7.46×10-2. 2; 13526; 3.06; 7.34×10-2. 3; 14251; 3.28; 8.42×10-2. 2020.10.21; 1; 13478; 3.06; 7.67×10-2. 2; 13526; 2.92; 6.91×10-2. 3; 13985; 3.15; 9.38×10-2. 2#电捕焦油器+水喷淋进口; 2020.10.20; 1; 30784; 86.8; 2.67. 2; 31526; 82.4; 2.60. 3; 30594; 84.2; 2.58. 2020.10.21; 1; 29865; 87.1; 2.60. 2; 32101; 89.4; 2.87. 3; 31475; 86.5; 2.72. 2#电捕焦油器+水喷淋出口; 2020.10.20; 1; 37041; 7.42; 0.275. 2; 38545; 7.13; 0.275. 3; 37546; 6.84; 0.257. 2020.10.21; 1; 38214; 6.47; 0.247. 2; 37564; 6.88; 0.258. 3; 36582; 7.29; 0.267. 3#电捕焦油器+水喷淋进口; 2020.10.20; 1; 58424; 76.5; 4.47. 2; 58768; 74.5; 4.38. 3; 57468; 75.3; 4.33. 2020.10.21; 1; 56859; 78.4; 4.46. 2; 58745; 76.2; 4.48. 3; 59845; 74.4; 4.45. 3#电捕焦油器+水喷淋出口; 2020.10.20; 1; 62584; 5.23; 0.327. 2; 62358; 5.42; 0.338. 3; 62345; 5.12; 0.319. 2020.10.21; 1; 63251; 5.77; 0.365. 2; 61254; 5.13; 0.314. 3; 62598; 5.65; 0.354. 采样 点位; 采样 日期; 监测 频次; 废气量 （m3/h）; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1#催化燃烧排气筒进口; 2020.10.20; 1; 8859; 132; 1.17. 2; 8975; 131; 1.18. 3; 8745; 136; 1.19. 2020.10.21; 1; 8652; 129; 1.12. 2; 8596; 135; 1.16. 3; 8945; 126; 1.13. 1#催化燃烧排气筒出口; 2020.10.20; 1; 13458; 8.6; 0.116. 2; 13526; 8.9; 0.120. 3; 14251; 9.1; 0.130. 2020.10.21; 1; 13478; 8.7; 0.117. 2; 13526; 8.9; 0.120. 3; 13985; 8.8; 0.123. 由上表检测结果可知，验收检测期间：排气筒出口颗粒物排放浓度最大值为9.1mg/m3，非甲烷总烃排放浓度最大值为7.42mg/m³，1#排气筒非甲烷总烃的去除效率为96%，颗粒物的去除效率为95%，2#排气筒非甲烷总烃的去除效率为95.94%；3#排气筒非甲烷总烃的去除效率为96%，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和表9（非甲烷总烃100mg/m³、企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m³）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业（非甲烷总烃建议排放浓度≤80 mg/m³，建议去除效率70%，边界排放建议值2.0mg/m³）的相关要求。 ② 无组织排放 现有工程无组织废气污染物排放情况，引用企业环境保护自主验收监测数据，（检测报告编号：DTTHJ202010068），检测时间：2020年10月20日-2020年10月21日，具体见下表所示。 表21 废气无组织检测结果 采样日期; 采样时间; 颗粒物(mg/m3). 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2020.10.20; 第一次; 0.192; 0.275; 0.282; 0.289. 第二次; 0.221; 0.278; 0.286; 0.273. 第三次; 0.197; 0.286; 0.274; 0.284. 第四次; 0.214; 0.256; 0.248; 0.268. 2020.10.21; 第一次; 0.196; 0.284; 0.282; 0.286. 第二次; 0.215; 0.283; 0.285; 0.294. 第三次; 0.211; 0.281; 0.277; 0.287. 第四次; 0.215; 0.268; 0.254; 0.233. 采样日期; 采样时间; 非甲烷总烃(mg/m3). 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2020.10.20; 第一次; 0.32; 0.74; 0.77; 0.74. 第二次; 0.27; 0.83; 0.76; 0.84. 第三次; 0.31; 0.79; 0.74; 0.78. 第四次; 0.42; 0.68; 0.72; 0.88. 2020.10.21; 第一次; 0.28; 0.76; 0.82; 0.76. 第二次; 0.32; 0.85; 0.87; 0.74. 第三次; 0.27; 0.88; 0.74; 0.79. 第四次; 0.33; 0.86; 0.92; 0.91. 无组织废气监测气象参数. 监测日期; 风速（m/s）; 风向; 气温（℃）; 气压（kPa）; 天气情况. 2020.10.20; 1.7; 南; 23.8; 101.46; 多云. 2020.10.21; 2.6; 南; 19.6; 101.77; 阴. 由上表检测结果可知，验收检测期间：无组织废气中颗粒物排放浓度最大值为0.294mg/m3，非甲烷总烃排放浓度最大值为0.88mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9（非甲烷总烃企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m³）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业（边界排放建议值2.0mg/m³）的相关要求。 （2）噪声 现有工程噪声情况，引用企业环境保护自主验收监测数据，（检测报告编号：DTTHJ202010068），检测时间：2020年10月20日-2020年10月21日，具体见下表所示。 表22 厂界噪声检测结果一览表 单位：dB(A) 采样点位; 监测频次; 检测项目. 河南神马锦纶科技有限公司厂界四周; 连续监测两天，每天昼间、夜间各一次; 等效连续A声级. 检测点位; 检测时间; 检测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 东厂界; 2020.10.20; 54.6; 44.6. 2020.10.21; 55.2; 46.8. 南厂界; 2020.10.20; 53.8; 47.2. 2020.10.21; 55.6; 44.5. 西厂界; 2020.10.20; 56.4; 43.9. 2020.10.21; 57.3; 43.5. 北厂界; 2020.10.20; 55.2; 45.6. 2020.10.21; 55.9; 44.2. 由上表检测结果可知，验收检测期间：各厂界噪声检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）的要求。 3、现有工程污染物实际排放总量 现有工程污染物排放情况，引用企业环境保护自主验收监测数据，（检测报告编号：DTTHJ202010068），检测时间：2020年10月20日-2020年10月21日，具体见下表所示。 表23 现有工程污染物实际排放总量 环境要素; 项目; 实际排放总量（t/a）; 总量控制指标（t/a）; 来源. 废气; 非甲烷总烃; 0.573; 1.584; 自主验收. 颗粒物; 0.868; /. 废水; COD; 1.096; 1.429; 自主验收. 氨氮; 0.1097; 0.1429. 固废; /; 0; /; /. 备注：运营时间为7200h/a，由企业提供。. 4、现有工程存在的环保问题及拟采取的整改措施 经勘查，现有工程不存在环保问题，无需整改。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，项目所在区域为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。本次区域环境质量评价收集了叶县例行监测点2020年连续一年逐日监测数据，以此来说明区域大气环境质量现状情况。区域环境空气质量现状评价结果见下表。 表24 叶县环境空气质量达标情况一览表 监测 点位; 污染物; 评价指标; 浓度现状（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否 达标. 叶县 （E113.373201 N33.624001）; 二氧化硫; 年平均; 10; 60; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 21; 150; 达标. 二氧化氮; 年平均; 27; 40; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 58; 80; 达标. PM10; 年平均; 89; 70; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 174; 150; 超标. PM2.5; 年平均; 45; 35; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 120; 75; 超标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 156; 160; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 1.3; 4; 达标. 由上表可知，项目区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，本项目大气环境质量属于不达标区域。 为确保平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，平顶山市近年来印发了大气污染防治攻坚战实施方案等文件，为持续改善区域环境空气质量，打造美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。通过大气污染防治攻坚战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，根据本项目厂址所处地理位置及周围敏感点的分布情况，同时结合当季主导风向等因素，本次补充检测引用《河南尤尼特化工新材料有限公司10000吨/年间苯二甲腈项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司于2021年6月9日～6月15日对区域非甲烷总烃特征因子的检测数据，监测点位位于龚店镇，处于本项目东南方向2691m，检测时间：2021年6月9日-2021年6月15日。检测结果见下表。 表25 环境空气补充检测结果 采样地点; 检测因子; 浓度范围（ug/m3）; 标准限值（ug/m3）. 龚店镇; 非甲烷总烃（小时均值）; 350-490; 2000. 非甲烷总烃浓度参考《大气污染物综合排放标准详解》中限值。由上表检测结果可知，检测期间测点龚店镇非甲烷总烃小时均值满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3标准限值。 2、地表水环境质量现状 本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，本项目运营后生活污水经化粪池预处理后（食堂废水先经隔油处理后进入化粪池）和各类生产废水一起经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。达标后排入关庙沟，关庙沟为灰河支流，灰河为沙河支流。按当地地表水功能区域要求，关庙沟、灰河、沙河均为III类水体。 为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价采用2020年平顶山市环境监测中心站对叶县灰河水寨屈庄断面、沙河舞阳马湾断面的监测数据；同时引用《平顶山第三污水处理厂扩建工程（5万吨/日）环境影响报告书》中对关庙沟的检测数据，检测单位为中析源科技有限公司，检测时间为2020年4月10日～4月12日，连续三天，检测点位1#断面为集聚区处理厂排污口入关庙沟上游500m断面，2#断面为集聚区处理厂排污口入关庙沟下游500m断面。监测断面基本信息见下表： 表26 地表水监测断面基本信息 序号; 地表水体; 监测断面名称; 相对位置; 水功能区划类别; 数据来源. 1; 关庙沟; 1#断面（第三污水处理厂排水口入关庙沟下游500m）; 下游; III类; 引用《河南神马尼龙化工有限责任公司尼龙化工产业配套氢氨项目环境影响报告书》中数据. 2#断面（关庙沟入灰河交汇处关庙沟上游500m）; 下游; III类. 2; 灰河; 叶县水寨屈庄断面; 下游; III类; 采用2020年平顶山市生态环境局发布的监测数据. 3; 沙河; 舞阳马湾断面; 下游; III类. 本项目引用《河南神马尼龙化工有限责任公司尼龙化工产业配套氢氨项目环境影响报告书》中对关庙沟的检测数据见下表： 表27 关庙沟断面现状监测与评价结果 单位：mg/L（除pH外） 河流; 监测 断面; 项目; 监测值; 评价 标准; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否 达标. 关庙沟; 1#断面（第三污水处理厂排水口入关庙沟下游500m）; pH; 7.36～7.42; 6～9; 0.18～0.21; 0; 0; 达标. COD; 33～36; 20; 1.65～1.80; 100; 0.80; 超标. BOD5; 7.2～9; 4; 1.80～2.25; 100; 1.25; 超标. 氨氮; 0.945～0.962; 1; 0.945～0.962; 0; 0; 达标. 总磷; 0.16～0.17; 0.2; 0.80～0.85; 0; 0; 达标. 挥发酚类; 1.5×10-4; 0.005; 0.03; 0; 0; 达标. 硫化物; 2.5×10-3; 0.2; 0.0125; 0; 0; 达标. 总氰化物; 2.00×10-3; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.1; 0; 0; 达标. 2#断面（关庙沟入灰河交汇处关庙沟上游500m）; pH; 7.48～7.56; 6～9; 0.24～0.28; 0; 0; 达标. COD; 31～32; 20; 1.55～1.60; 100; 0.60; 超标. BOD5; 7～8.2; 4; 1.75～2.05; 100; 1.05; 超标. 氨氮; 0.43～0.444; 1; 0.43～0.444; 0; 0; 达标. 总磷; 0.15～0.17; 0.2; 0.75～0.82; 0; 0; 达标. 挥发酚类; 1.5×10-4; 0.005; 0.03; 0; 0; 达标. 硫化物; 2.5×10-3; 0.2; 0.0125; 0; 0; 达标. 总氰化物; 2.00×10-3; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.1; 0; 0; 达标. 由上表检测结果可知，关庙沟1#检测断面、2#检测断面各检测因子除COD、BOD5超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其中1#检测断面COD超标率为100%，最大超标倍数为0.80；BOD5超标率为100%，最大超标倍数为1.25；2#检测断面COD超标率为100%，最大超标倍数为0.60；BOD5超标率为100%，最大超标倍数为1.05。 2020年度平顶山市环境监测中心站对叶县水寨屈庄断面的监测数据，其监测结果见下表所示。 表28 灰河叶县水寨屈庄断面现状监测与评价结果 单位：mg/L（除pH外） 河流; 监测 断面; 项目; 监测值; 评价 标准; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否 达标. 灰 河; 叶县水寨屈庄断面; pH; 7.09～8.21; 6～9; 0.05～0.61; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 3.0～6.4; 6; 0.50～1.07; 8.3; 0.07; 超标. COD; 14～42; 20; 0.70～2.10; 33.3; 1.11; 超标. BOD5; 0.8～7.2; 4; 0.20～1.80; 25; 0.80; 超标. 氨氮; 0.272～0.860; 1.0; 0.272～0.860; 0; 0; 达标. 总磷; 0.04～0.44; 0.2; 0.20～2.20; 8.3; 1.20; 超标. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0; 达标. 锌; 0.002～0.034; 1.0; 0.002～0.034; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.50～058; 1.0; 0.50～0.58; 0; 0; 达标. 硒; 0.0002; 0.01; 0.01; 0; 0; 达标. 砷; 0.0002～0.0019; 0.05; 0.004～0.038; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.2; 0; 0; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0.01; 0; 0; 达标. 铅; 0.0005; 0.05; 0.01; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.005; 0.04; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.1; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02～0.07; 0.2; 0.10～0.35; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.002; 0.2; 0.001; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 10～11000; 10000; 0.001～1.1; 8.3; 0.1; 超标. 由上表检测结果可知，灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子除高锰酸盐指数、COD、BOD5、总磷、粪大肠菌群超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其中高锰酸盐指数超标率为8.3%，最大超标倍数为0.07；COD超标率为33.3%，最大超标倍数为1.11；BOD5超标率为25%，最大超标倍数为0.80；总磷超标率为8.3%，最大超标倍数1.20；粪大肠菌群超标率为8.3%，最大超标倍数为0.1。 2020年度平顶山市环境监测中心站对沙河舞阳马湾断面的监测数据，其监测结果见下表所示。 表29 沙河舞阳马湾现状监测与评价结果 单位：mg/L（除pH外） 河流; 监测 断面; 项目; 年均值; 评价 标准; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否 达标. 沙河; 舞阳马湾; pH; 7.32-8.81; 6～9; 0.16-0.91; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 3.1-5.0; 6; 0.52-0.83; 0; 0; 达标. COD; 12-25; 20; 0.60-1.25; 41.6; 0.25; 超标. BOD5; 0.9-2.4; 4; 0.23-0.60; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.04-0.42; 1.0; 0.04-0.42; 0; 0; 达标. 总磷; 0.03-0.17; 0.2; 0.15-0.85; 0; 0; 达标. 铜; 0.00133-0.003; 1.0; 0.00133-0.003; 0; 0; 达标. 锌; 0.00035-0.002; 1.0; 0.00035-0.002; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.49-0.70; 1.0; 0.49-0.70; 0; 0; 达标. 硒; 0.0002-0.0006; 0.01; 0.02-0.06; 0; 0; 达标. 砷; 0.00015-0.00378; 0.05; 0.003-0.076; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002-0.000043; 0.0001; 0.2-0.43; 0; 0; 达标. 镉; 0.00002-0.000025; 0.005; 0.004-0.005; 0; 0; 达标. 铅; 0.00004-0.00038; 0.05; 0.0008-0.0076; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.002-0.009; 0.05; 0.04-0.18; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.00015-0.0042; 0.005; 0.03-0.84; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005-0.02; 0.05; 0.1-0.40; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.025-0.04; 0.2; 0.125-0.20; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.002-0.0025; 0.2; 0.01-0.013; 0; 0; 达标. 由上表检测结果可知，沙河舞阳马湾断面各监测因子除COD超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其中COD超标率为41.6%，最大超标倍数为0.25。 根据《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到68%以上，县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%（自然本底值高除外）。 平顶山第三污水处理厂将开展提标改造及扩建工程建设，平顶山第三污水处理厂正在筹建扩建工程，设计水处理规模为5万m3/d，建设地点位于平顶山第三污水处理厂现有厂区北侧，新厂区总占地面积110亩。平顶山第三污水处理厂二期工程设计出水水质执行COD≤20mg/L、NH3-N≤1mg/L。 评价认为通过采取污水处理厂提标改造，预计沙河水质将有望好转并达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。随着区域水体环境的改变，集聚区的供水资源、水环境容量会更加富余。 3、地下水、土壤环境质量现状 本项目生产、生活废水采取有效措施后达标排放，为防止项目的建设对地下水、土壤产生影响，厂区采用分区防渗措施，办公区采用简单防渗；生产车间（除导热油区）和一般固废暂存间采用一般防渗；原材料间各类油剂桶区、导热油区、危废间、污水处理站采用重点防渗。通过采取以上措施后，项目的建设可有效避免对地下水、土壤产生影响，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境质量现状 本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧，周围50米范围内无噪声敏感点，因此本次评价无需进行噪声现状监测。 5、生态环境现状 本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧。公司在现有厂区预留地建设1栋4层长丝厂房（包含FDY车间和POY车间）、1栋1层DTY厂房、1栋5层研发调度中心以及1栋3层员工餐厅，不涉及新增用地，项目周边无生态特殊及重要敏感区，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园等环境敏感区，因此本次评价不进行生态调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧。经调查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 距离本项目最近的地表水体是西北侧1021m处的沙河。 根据现场踏勘，本项目所在区域500m范围内的无大气环境保护目标。无声环境保护目标。厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目周围环境保护目标情况见下表。 表30 主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 方位; 距离; 人口; 功能与保护级别. 环境空气; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 沙河; NW; 1021m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 声环境; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水环境; /; /; /; /; 《地下水质量标准》（GBT14848-2017）III类标准. 风险; 详见环境风险专项分析. 生态环境; 本项目周边无生态特殊及重要敏感区，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园等环境敏感区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目纺丝单体抽吸过程中产生的颗粒物（成分为己内酰胺单体）和有机废气、真空煅烧炉产生的煅烧废气、FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序产生的牵伸油剂废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和表9中污染物排放限值以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业要求；污水站产生的氨和H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2中排放标准值。 其具体排放限值见下表31-36所示： 表31 大气污染物排放限值（合成树脂工业污染物排放标准） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 100; 所有合成树脂类型; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 30. 表32 企业边界大气污染物浓度限值（合成树脂工业污染物排放标准） 污染物项目; 限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 4.0. 颗粒物; 1.0. 表33 工业企业挥发性有机物排放建议值（豫环攻坚办[2017]162号） 行业; 工艺设施; 污染物项目; 建议排放浓度（mg/m3）; 建议去除效率. 其他行业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 80; 70%. 表34 生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值（豫环攻坚办[2017]162号） 污染物项目; 排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 4.0. 表35 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（豫环攻坚办[2017]162号） 污染物项目; 排放建议值（mg/m3）（其他企业）. 非甲烷总烃; 2.0. 表36 恶臭污染物综合排放标准（GB14554-93） 污染物; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度. 氨; 15m; 4.9kg/h; 周界外最高浓度点; 1.5mg/m3. H2S; 15m; 0.33kg/h; 周界外最高浓度点; 0.06mg/m3. 本项目运营后劳动定员300人，轮班就餐。根据企业提供的资料，实际每班就餐人数为70人，折合基准灶头2个，为小型食堂。 食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1排放限值要求，具体限值见下表所示： 表37 食堂油烟排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 规模; 限值; 污染物排放位置. 油烟; 小型; 1.5; 排放管或排气筒. 油烟去除效率（%）; ≥90. 2、废水污染物排放标准 本项目运营后，拟在厂区自建一座污水处理站。 本项目生活污水经化粪池预处理后（食堂废水先经隔油处理后进入化粪池）和各类生产废水通过经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。 废水执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1中间接排放限值，其具体排放限值见下表。 表38 水污染物排放限值 mg/L（pH除外）（合成树脂工业污染物排放标准） 污染物; 排放限值（间接排放）; 污染物排放监控位置. pH（无量纲）; -; 企业废水总排放口. 悬浮物（SS）; -. 化学需氧量（COD）; -. 五日生化需氧量; -. 氨氮; -. 总磷; -. 总氮; -. 单位产品基准排水量4.0m3/t 产品。. 同时，项目废水排放应满足平顶山市第三污水厂处理进水标准，其具体排放限值见下表。 表39 平顶山市第三污水处理厂进水标准限值 mg/L（pH除外） 污染物; 排放限值（间接排放）. pH（无量纲）; 6-9. 悬浮物（SS）; 300. 化学需氧量（COD）; 400. 五日生化需氧量; 150. 氨氮; 35. 石油类; 20. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），具体见下表所示： 表40 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，其具体排放限值见下表。 表41 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废执行标准 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的规定。 危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家当前的总量控制指标，本次评价建议项目的总量控制指标为： COD：0.273t/a、NH3-N：0.0137t/a、非甲烷总烃：3.407t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧。公司在现有厂区预留地建设1栋4层长丝厂房（包含FDY车间和POY车间）、1栋1层DTY厂房、1栋5层研发调度中心以及1栋3层员工餐厅。本项目施工期8个月，根据现场踏勘，厂区预留地表主要覆盖有季节性草灌。本项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、大气污染防治措施 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。为降低项目施工对周围环境敏感点的影响，建设单位应按照《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办【2022】19号）等文件中的相关规定，采取如下扬尘防治措施，以防治施工扬尘，减小对周围环境空气的影响。 （1）建筑施工现场施工扬尘防治工作坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则。建设单位应当将施工扬尘防治费用列入工程造价，在工程施工招标文件中明确施工现场扬尘防治的具体要求，在与中标单位签订的施工合同中明确施工现场扬尘防治的内容。 （2）施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 （3）施工现场安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。 （4）施工期在建筑工地必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 （5）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 （6）封闭式施工及洒水抑尘 工程施工时，施工工地周边设置1.8m的硬质围墙，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 施工期间对围挡落尘当定期进行了清洗，保证施工工地周围环境整洁。保证项在施工场地“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。如果在施工期间对场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 （7）限制车速、保持路面清洁 施工场地的扬尘大部分来自施工车辆，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，通过限速行驶，及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 （8）避免大风天气作业 在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 （9）采用商品混凝土浆 项目施工期采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。 （10）及时绿化及覆盖 对工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。从事散装货物运输的车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。 （11）及时清运垃圾、渣土 建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 渣土、建筑垃圾、拆除垃圾等运输过程中应当选择车况良好的密闭式车辆，以避免因车辆本身振动而造成土方或物料散落地面，从而产生扬尘污染。运输过程中限制车速，施工场地道路及时清扫，经常洒水，最大限度减轻道路运输扬尘的产生。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 根据现场踏勘，本项目周围500m范围内无敏感点，为降低施工扬尘对区域环境空气质量的影响，评价要求建设单位严格落实以上措施，施工过程中做到“施工文明化、运输密闭化、进出冲洗化、物料覆盖化、场地全硬化、工地围档化”的要求；在建工程外脚手架采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；四级以上大风天气禁止土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业；施工场地及时打扫、洒水抑尘；建筑施工过程全面达到防扬尘标准，并加强管理，将施工扬尘对周围环境的影响降至最低。 综上所述，本评价认为上述施工期大气污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工扬尘的污染影响。 2、水污染防治措施 施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水，施工单位应采取合理的减缓措施，使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。 （1）生活污水 施工人员生活污水产生量较小，因水质污染因子较简单，清洗废水由沉淀池沉淀后可用于场地内洒水抑尘，不外排。施工场地不需要设置化粪池，可以依托一期工程设置的公共卫生间。由于项目施工期生活污水产生量较少，对周围地表水环境影响不大。 （2）施工废水 施工期生产废水主要是施工过程中混凝土养护、冲洗骨料等过程产生的冲洗水，施工单位应做好以下防治措施： ① 严禁施工废水乱排、乱流，不得随意排放，对周围地表水体造成影响。 ② 施工场地应及时清理，施工废水由于SS含量较高，不能直接排放，可经临时沉砂池处理后回用于施工现场。 ③ 加强管理，节约用水，提高施工人员的环保意识，不得随意排放废水，对周围环境造成影响。 ④ 加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 ⑤ 施工场地内设沉淀池，施工废水经沉淀后可用于场地内洒水抑尘，不外排。清洗废水无特殊污染因子经沉淀池处理后回用于施工场地。 综上所述，本评价认为上述施工期废水污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废水对周围地表水体的影响。 3、噪声污染防治措施 在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；同时应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，避免和减少施工扰民事件的发生。 本项目仅在昼间施工，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，环评要求施工单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）加强施工机械维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 （3）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （4）合理安排施工过程，夜间严禁施工。 （5）产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响；安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度。 （6）施工单位应将施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设置专人负责管理，以确保噪声措施的实施。做好环保法制宣传工作，施工单位应严格遵守环评提出的环保要求，加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重。 本评价认为上述措施能有效减小施工噪声，噪声污染能降低到可接受水平。 4、固废污染防治措施 （1）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、浇注件等，首先应对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，及时送往当地指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，以降低对周围环境的影响。 为进一步降低建筑垃圾对周围环境的影响，要求施工单位应同时做好以下防治措施： ① 建设单位应加强施工现场的施工管理工作，施工前材料选购应精确计量，避免材料浪费；应尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。 ② 施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 ③ 作好土石方平衡，对于不可回填的土石方、不可回用的建筑垃圾，施工单位在处理时应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》中的相关要求合理处置，运送至当地指定的垃圾堆放场地，不得随意外排。 ④ 对施工垃圾应签订合同，分类进行综合利用和妥善处置，不得随意抛弃、转移和扩散，避免造成二次污染。 ⑤ 建筑垃圾运输过程中严格执行《平顶山市建筑垃圾和工程渣土管理办法》的规定，运土车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，应尽量减少装土过满、车辆颠簸等造成的渣土倾撒。 ⑥ 建筑施工垃圾在运输时应选择合适的车辆运输路线，避开沿线居民区、学校，运输车辆四周封闭，车顶应加盖逢布，保证有一定的含水率，避免风力起尘，避免对运输道路两侧敏感点造成大的影响。场地内运输道路应每天定时洒水，保证地面整洁。 （2）弃土 本项目施工场地地势平坦，施工期土方开挖土方量较小，施工过程中产生的挖方全部回填，整个施工期可以做到土石方平衡，无弃土外运，为减小水土流失，开挖的土方应及时回填，压实。 （3）生活垃圾 施工期生活垃圾集中收集后及送集聚区垃圾中转站，由环卫部门集中清运并合理处置。 采取以上措施后，可以将施工期固体废物对周围环境的影响降到最低限度，对周围环境影响不大。 5、施工期生态保护措施 根据现场踏勘，本项目用地现状为厂区预留空地，施工区域内地表植被比较单一，为当地常见季节性草灌，植被破坏量不大。施工期应做好水土保持工作，禁止对项目区域外的植被进行砍伐和破坏，严禁施工期废水、废渣等污染物随意外排；同时尽量做到边施工边恢复，加快生态恢复速度。 施工单位可采取以下措施降低生态环境影响： （1）及时作好现场场地平整，即使在雨季，也能控制现场不积水，有积水的地方及时沙土回填。 （2）现场作好排水措施，保证现场的雨水顺利排放。雨季雨水可疏导致施工场地沉淀池内储存，可用于施工场地。 （3）作好路面硬化措施，防止车辆碾压造成土质疏松。天气干燥时，派专人洒水，防止扬尘。 （4）认真核算土石方量，尽量避免弃土，及时回填压实，避免雨季形成水土流失现象。 （5）基础开挖施工时，挖出的土方及时运往土方堆积场，不在现场堆放，施工现场车辆行驶的过程中也应当进行洒水压尘。每天收车后，派专人清扫马路，并适量洒水压尘，达到环卫要求。 （6）施工现场主要施工道路每天设专人用洒水车随时进行洒水压尘。 （7）施工现场进行分区管理，责任到人。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据《污染源源强核算技术指南 准则（HJ 884-2018）》推荐的源强核算方法对本项目废气污染物排放情况进行核算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2821 锦纶纤维制造行业系数手册）中2.4 其他需要说明的问题“考虑锦纶FDY和DTY产品挥发性有机物产生情况，在实际应用过程中要进行相应调整，挥发性有机物产污系数分别按锦纶民用丝挥发性有机物产污系数的3倍和5倍计算”。其中锦纶民用丝所有工序的挥发性有机物产污系数为0.233kg/t 产品。 FDY和POY的产污环节为纺丝熔融工序和牵伸工序；DTY的产污环节为牵伸工序。依据产污计算从严原则，FDY牵伸工序的牵伸油剂废气非甲烷总烃产污系数取0.699kg/t 产品；POY牵伸工序的牵伸油剂废气非甲烷总烃产污系数取0.699kg/t 产品；DTY牵伸工序的牵伸油剂废气非甲烷总烃产污系数取1.165kg/t 产品；FDY和POY纺丝熔融工序单体抽吸废气污染物核算类比《河南神马锦纶科技有限公司10万吨/年尼龙6民用丝一期工程（4万吨/年）》（一期：年产3万吨民用长丝）验收监测报告。 营运期废气污染物排放源见下表。 表42 本项目废气污染源排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物; 排放 形式; 治理措施; 污染物. 产生量 t/a; 产生 浓度mg/m3; 名称; 是否为可行技术; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率kg/h; 排放量t/a. FDY及 POY纺丝单体抽吸; 颗粒物; 15.89; 91.83; 有组织; “文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+气水分离器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放，去除效率为90%，风机风量为24000m3/h; 是; 9.18; 0.22; 1.59. 非甲烷总烃; 9.55; 55.25; 5.53; 0.13; 0.96. FDY丝牵伸工序; 非甲烷总烃; 10.485; 145.6; 有组织; 牵伸油剂废气通过密闭生产装置上连接的排气管道集中收集，经配套建设的风机引入“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”，去除效率为95%，风机风量为10000m3/h，年工作时间7200h; 是; 7.28; 0.146; 1.049. POY丝牵伸工序; 非甲烷总烃; 10.485; 145.6; 有组织; 收集后通过管道引至FDY牵伸油剂废气处理系统1,风机风量为10000m3/h,年工作时间7200h. FDY丝牵伸工序; 非甲烷总烃; 10.485; 1456.6; 有组织; 牵伸油剂废气通过密闭生产装置上连接的排气管道集中收集，经配套建设的风机引入“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”，去除效率为95%，风机风量为10000m3/h，年工作时间7200h; 是; 12.93; 0.194; 1.398. DTY丝牵伸工序; 非甲烷总烃; 17.475; 161.8; 有组织; 收集后通过管道引至FDY牵伸油剂废气处理系统2,风机风量为15000m3/h,年工作时间7200h. 污水处理; NH3; 0.028; 1.3; 有组织; 负压收集+三级喷淋洗涤除臭，处理效率80%，风机风量为3000m3/h,年工作时间7200h; 是; 0.34; 0.00078; 0.0056. H2S; 0.00014; 0.047; 0.01; 0.00003; 0.0002. FDY及 POY纺丝单体抽吸; 颗粒物; 0.836; /; 无组织; /; /; /; 0.116; 0.836. 非甲烷总烃; 0.503; /; /; 0.07; 0.503. 1.1废气源强分析 - （1）纺丝单体抽吸废气 纺丝离开喷丝板时，纺丝箱内熔体挥发的废气将随同纺丝一起逸出，该废气中主要污染物为颗粒物（成分为已内酰胺）和挥发性有机物（以非甲烷总烃计），由位于喷丝板下方的单体吸收罩收集后采用“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+气水分离器+活性炭吸附装置（活性炭填充量1m3）”处理后由25m高排气筒排放。（经调查，本项目周围半径200m范围内最高建筑物高度为21.65m，排气筒高度应高出最高建筑物3m以上，故设置25m高排气筒） FDY车间生产线拟配套建设单体抽吸装置包括“200个吸收罩+100台文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+一个40m3循环水箱”，未被完全净化的废气配套建设1套“气水分离器+活性炭吸附装置+1根25m高排气筒”。POY车间生产线拟配套建设单体抽吸装置包括“100个吸收罩+50台文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+一个20m3循环水箱”，由于FDY车间和POY车间在同一栋长丝厂房，因此未被完全净化的废气可以共用1套“气水分离器+活性炭吸附装置+1根25m高排气筒”。 设计单台吸收罩气量80m3/h，故本项目FDY车间单体抽吸总气量16000m3/h；POY车间单体抽吸总气量8000m3/h。设计单体抽吸装置捕集效率95%。 经类比《河南神马锦纶科技有限公司10万吨/年尼龙6民用丝一期工程（4万吨/年）》（一期：年产3万吨民用长丝）验收监测报告，该项目3万吨/年产品为FDY（与本项目相同）、主要工艺为尼龙6切片-螺杆挤压-纺丝箱体-计量纺丝-喷丝板-侧吹风冷却等（与本项目FDY和POY纺丝工艺一致），使用原辅材料均相同，因此具有可类比性。 表43 项目与《河南神马锦纶科技有限公司10万吨/年尼龙6民用丝一期工程（4万吨/年）》（一期：年产3万吨民用长丝）验收监测报告可类比性分析一览表 项目; 本项目; 河南神马锦纶科技有限公司10万吨/年尼龙6民用丝一期工程（4万吨/年）项目（一期：年产3万吨民用长丝）; 可类比性. 生产规模; 年产 30000 吨 尼龙6-FDY长丝、年产1500吨尼龙6-POY长丝; 年产 30000 吨尼龙6-FDY长丝; FDY产品 相同. 主要原辅材料; 尼龙6切片; 尼龙6切片; 相同. 生产工艺; 尼龙6切片-螺杆挤压-纺丝箱体-计量纺丝-喷丝板-侧吹风冷却; 尼龙6切片-螺杆挤压-纺丝箱体-计量纺丝-喷丝板-侧吹风冷却; 相同. 生产设施; 螺杆机压机、熔体管道、纺丝设备、换吹设备、纺丝计量泵; 螺杆机压机、熔体管道、纺丝设备、换吹设备、纺丝计量泵; 相同. 纺丝废气产生环节; 喷丝; 喷丝; 相同. 根据《河南神马锦纶科技有限公司10万吨/年尼龙6民用丝一期工程（4万吨/年）（一期：年产3万吨民用长丝）》自主验收监测数据，（检测报告编号：DTTHJ202010068），检测时间：2020年10月20日-2020年10月21日，FDY车间纺丝单体抽吸废气有组织产生量为：颗粒物1.19kg/h、非甲烷总烃0.716kg/h，验收监测期间实际生产负荷为81%-83%。根据类比，FDY及POY纺丝单体抽吸废气中颗粒物有组织的最大产生量为2.204kg/h（15.89t/a），产生浓度为91.83mg/m3；非甲烷总烃有组织的最大产生量为1.326kg/h（9.55t/a），产生浓度为55.25mg/m3。 本项目FDY车间和POY车间纺丝产生的单体抽吸废气先经各自配套设置的“吸收罩+文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+循环水箱”处理后，未被完全净化的废气共用1套“活性炭吸附装置+1根25m高排气筒”有组织排放，文丘里喷射泵（碱洗喷淋）去除效率以70%计（单体抽吸废气主要成分是己内酰胺单体，该物质在水中具有良好的溶解性，根据己内酰胺性质，20℃下100g水可以溶解82g己内酰胺，易溶于水，采用文丘里喷射泵（碱洗喷淋）处理能够达到较好的处理效果，处理效率可达80%以上），活性炭的去除效率以70%计，故废气总的去除效率按90%计，则本项目纺丝单体抽吸废气污染物产排情况见下表所示： 表44 本项目纺丝单体抽吸废气污染物产排情况 污染源; 项目; 产生量（t/a）; 产生浓度(mg/m3); 参数; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）. FDY及POY纺丝单体抽吸; 颗粒物; 15.89; 91.83; 文丘里喷射泵（碱洗喷淋）去除效率以70%计，活性炭装置的去除效率以70%计，故废气总的去除效率按90%计，总风机风量为24000m3/h; 1.59; 9.18; 0.22. 非甲烷总烃; 9.55; 55.25; 0.96; 5.53; 0.13. 本项目FDY及POY纺丝单体抽吸废气中颗粒物无组织的最大产生量为0.116kg/h（0.836t/a）；非甲烷总烃无组织的最大产生量为0.07kg/h（0.503t/a）。 通过车间的空调新风系统直接排出车间外。 （2）牵伸油剂废气 本项目FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序均会产生一定的牵伸油剂废气，以非甲烷总烃计。项目共设置2套“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”（牵伸油剂废气处理系统1和牵伸油剂废气处理系统2），对产生的牵伸油剂废气进行处理。其中，FDY丝牵伸油剂废气拟经密闭收集后由2台风量为10000m3/h的风机分别引至牵伸油剂废气系统1和2进行处理，POY丝牵伸油剂废气经密闭收集后由1台10000m3/h风机引至牵伸油剂废气处理系统1进行处理，DTY丝牵伸油剂油剂废气经密闭收集后由1台15000m3/h风机引至牵伸油剂废气处理系统2进行处理。 ① FDY丝牵伸油剂废气 本项目FDY长丝生产过程中牵伸工序会有一定的油剂废气产生，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2821 锦纶纤维制造行业系数手册），FDY丝牵伸工序的牵伸油剂废气产污系数为0.699kg/t 产品，则FDY丝牵伸油剂废气的产生量为20.97t/a（2.913kg/h），年工作时间7200h。 FDY丝牵伸油剂废气的生产设施为密闭生产装置，牵伸油剂废气通过密闭生产装置上连接的排气管道集中收集。经配套建设的2台风机（每台风机的风量为20000m3/h）分别引入2套“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”（牵伸油剂废气处理系统1和牵伸油剂废气处理系统2）处理后通过2根25m高排气筒排放。（经调查，本项目周围半径200m范围内最高建筑物高度为21.65m，排气筒高度应高出最高建筑物3m以上，故设置25m高排气筒） ② POY丝牵伸油剂废气 本项目前纺车间POY丝生产过程中牵伸工序会有一定的油剂废气产生，以非甲烷总烃计。由于POY丝的生产工艺、原辅材料以及产污环节都和FDY类似，因此POY丝牵伸工序的牵伸油剂废气产污系数取0.699kg/t 产品，则POY丝牵伸油剂废气的产生量为10.485t/a（1.456kg/h），年工作时间7200h。 POY丝牵伸油剂废气的生产设施为密闭生产装置，牵伸油剂废气收集后通过管道引至牵伸油剂废气处理系统1（风机风量为10000m3/h）。 ③ DTY丝牵伸油剂废气 本项目后纺车间DTY丝生产过程中牵伸工序会有一定的油剂废气产生，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2821 锦纶纤维制造行业系数手册），DTY丝牵伸工序的牵伸油剂废气产污系数为1.165kg/t 产品，则FDY丝牵伸油剂废气的产生量为17.475t/a（2.427kg/h），年工作时间7200h。 DTY丝牵伸油剂废气的生产设施为密闭生产装置，牵伸油剂废气收集后通过管道引至牵伸油剂废气处理系统2（风机风量为15000m3/h）。 本项目牵伸油剂废气共建设2套“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置（活性炭填充量1m3）”进行处理，去除效率以95%计，则每套“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置（活性炭填充量1m3）”非甲烷总烃的产排情况见下表。 表45 本项目油剂废气产排情况 污染源; 项目; 产生量（t/a）; 产生浓度(mg/m3); 参数; 排放量（t/a）; 排放 浓度(mg/m3); 排放 速率（kg/h）. FDY牵伸油剂废气1; 非甲烷总烃; 10.485; 145.6; 牵伸油剂废气通过密闭生产装置上连接的排气管道集中收集，经配套建设的风机引入“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”，去除效率为95%，风机风量为10000m3/h，年工作时间7200h; 1.049; 7.28; 0.146. POY牵伸油剂废气; 非甲烷总烃; 10.485; 145.6; 收集后通过管道引至FDY丝牵伸油剂废气处理系统1,风机风量为10000m3/h,年工作时间7200h. FDY牵伸油剂废气2; 非甲烷总烃; 10.485; 145.6; 牵伸油剂废气通过密闭生产装置上连接的排气管道集中收集，经配套建设的风机引入“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”，去除效率为95%，风机风量为10000m3/h，年工作时间7200h; 1.398; 12.93; 0.194. DTY牵伸油剂废气; 非甲烷总烃; 17.475; 161.8; 收集后通过管道引至FDY丝牵伸油剂废气处理系统2,风机风量为15000m3/h,年工作时间7200h. （3）纺丝组件煅烧废气 纺丝组件一般情况每隔1个月进行煅烧清洁一次，每次煅烧6小时，在真空煅烧炉内煅烧。本项目拟在FDY车间和POY车间分别配套建设1台真空煅烧炉和1台真空泵（每台真空泵抽气量150m3/h），煅烧废气由管道分别引至FDY及POY车间纺丝单体抽吸废气处理设施（气水分离器+活性炭吸附装置）处理后由25m高排气筒排放。 煅烧废气中主要污染物为颗粒物和有机废气污染物，以非甲烷总烃计，因产生量很小，本次不再进行定量计算。 （4）污水处理站废气 本项目拟新建一座污水处理站，根据项目设计，厂区污水处理站占地面积约为992.44m2，设计规模为140m3/d（处理现有一期工程废水73.1m3/d，本次二期工程废水45.508m3/d），采用“水解氨化+A/O-HBR”主体生化工艺，具体污染源为水解氨化池、A/O-HBR、综合调节池等七个部分构筑物中所产生的恶臭气体，产生的臭气中主要致臭物质为氨、硫化氢以及极少量的非甲烷总烃。 根据原环境保护部环境评估中心编著的《环境影响评价案例分析》中相关分析可知，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站日处理污水量为118.32m3/d（含一期工程73.1m3/d），年处理量为35496m3（含一期工程21930m3）。本项目污水处理站全厂BOD5消减0.03t/a（9.05t/a）。经计算，污水处理站NH3产生速率为0.0039kg/h（0.028t/a），H2S产生速率为0.00014kg/h（0.001t/a）。因非甲烷总烃产生量极少，本项目不再进行定量计算。 污水处理单元废气逸散严重，厌氧氨化池、调节池、生化系统等需要加盖密封，对此，本项目对产生臭气的池体整体土建封盖，然后对上述池体臭气进行密闭收集，同时用玻璃钢防腐变频风机保证收集系统负压，随后进入三级喷淋洗涤除臭后15m高排气筒排放。风机风量为3000m3/h，年工作7200h，恶臭污染物去除效率以80%计，则经处理后，污水处理站恶臭废气产排放情况见下表所示。 表46 污水处理站恶臭废气产排量汇总表 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施及 去除效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 产生浓度mg/m3. 污水站废气; NH3; 0.028; 0.0039; 1.3; 负压收集+三级喷淋洗涤除臭，处理效率80%，理效率80%，风机风量为3000m3/h,年工作时间7200h; 0.0056; 0.00078; 0.34. H2S; 0.001; 0.00014; 0.047; 0.0002; 0.00003; 0.01. （5）食堂油烟 食堂作业时会产生油烟废气，主要是动、植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气。根据建设单位提供的方案，本工程设一个职工食堂，建成后食堂一次可供本项目职工（轮班就餐，实际每班就餐人数约70人）就餐，折合基准灶头2个，根据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）划分，属于小型食堂。 根据《<河南省餐饮业油烟污染物排放标准>编制说明（征求意见稿）》，油烟产生浓度按12.17mg/m3计算。本项目职工食堂安装单机风量为4000m3/h，则油烟产生量为0.0487kg/h。 本项目职工食堂安装油烟去除率为90%的带有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器，年运营300天，日工作6小时，食堂油烟产生情况见下表所示： 表47 食堂油烟气排放源强 厨房; 处理前油烟产生量（kg/a）; 处理前油烟产生浓度（mg/m³）; 风量 （m³/h）; 处理后油烟排放量（kg/a）; 处理后油烟排放浓度(mg/m³). 食堂油烟; 87.62; 12.17; 总风量为4000m3/h、每天工作6小时，油烟去除率为90%; 8.76; 1.22. 1.2 废气治理措施可行性 （1） 纺丝单体抽吸废气和纺丝组件煅烧废气 ① 废气治理措施 纺丝离开喷丝板时，纺丝箱内熔体挥发的废气将随同纺丝一起逸出，该废气中主要污染物为颗粒物（成分为己内酰胺单体）和非甲烷总烃，由位于喷丝板下方的单体吸收罩收集后采用“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+气水分离器+活性炭吸附装置”处理后由25m高排气筒排放。 纺丝组件在真空煅烧炉内进行煅烧时，会产生煅烧废气，煅烧废气中主要污染物为颗粒物和有机废气污染物（以非甲烷总烃计），煅烧废气由管道分别引至FDY及POY纺丝单体抽吸废气处理设施（气水分离器+活性炭吸附装置）处理后由25m高排气筒排放。 ② 废气治理设施原理介绍 a、文丘里喷射泵（碱洗喷淋）技术 “文丘里”的原理：当气体或液体在文丘里管里面流动，在管道的最窄处，动态压力达到最大值，静态压力达到最小值，气体（液体）的速度因为通流横截面面积减小而上升。整个涌流都要在同一时间内经历管道缩小过程，因而压力也在同一时间减小。进而产生压力差，这个压力差用于测量或者给流体提供一个外在吸力。 文丘里原理可以解释为：当风吹过阻挡物时，在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低，从而产生吸附作用并导致空气的流动。文氏管的原理其实很简单，它就是把气流由粗变细，以加快气体流速，使气体在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。当这个真空区靠近工件时会对工件产生一定的吸附作用。基于文丘里效应制造的设备设施，叫做文丘里XXXX，如文丘里水膜除尘器、文丘里扩散管、文丘里收缩管、文丘里喷射泵、文丘里流量计等，本项目采用文丘里喷射泵，标准文丘里管如下图所示： 图8 标准文丘里管示意图 纺丝箱体在喷丝板产生丝束的过程中，会产生工艺废气。主要成份为己内酰胺单体废气，单体生产工序废气主要成分为己内酰胺单体及己内酰胺低聚体等反应附属有机废气，排放浓度低，有异味；己内酰胺沸点高、易溶于水。结合这些特点，考虑系统的建设成本、运营成本、去除效率和大气环境质量影响，该环节产生的废气采用碱洗的工艺进行处理。其中碱洗技术可有效洗涤废气中的己内酰胺单体颗粒物和有机废气。为减少地表水环境污染，采用碱水喷淋吸收洗涤的方法将气相己内酰胺单体吸入水中，达到一定浓度后排入厂区污水处理站，通过喷淋碱洗后的废气进入气水分离器之后由活性炭吸附装置进行进一步的处理。 b、活性炭吸附技术 活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。本项目利用活性炭内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的特点，进行废气中有 机成分的吸附，同时还有明显的去除气味的效果。废气处理工艺如下图所示： 9“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+气水分离器+活性炭吸附装置”可保证颗粒物（成分为己内酰胺单体）和有机废气实现达标排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）中表A.1推荐的可行技术，未对纺丝箱内熔体挥发的废气提出要求，本项目废气污染防治可行技术见下表。 表48 化学纤维制造业废气污染防治可行技术 污染物 产生设施; 污染物种类; 排放 形式; 可行技术; 本项目治理措施; 是否 可行. 纺丝箱体; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织; /; 对于纺丝箱内熔体挥发的废气由位于喷丝板下方的单体吸收罩收集后，通过“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）处理后，未被完全净化的废气和纺丝组件真空煅烧产生的煅烧废气通过“气水分离器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放，处理后的废气能实现稳定达标排放; 可行. 真空煅烧炉; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织; 吸收. “文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+气水分离器+活性炭吸附装置”的处理措施在行业内有广泛应用，因此，项目纺丝单体抽吸废气和纺丝组件煅烧废气采用的污染防治措施可行。 （2）牵伸油剂废气 ① 废气治理措施 本项目FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序均会产生一定的油剂废气，以非甲烷总烃计，以上产生牵伸油剂废气的生产设施均为密闭生产装置，牵伸油剂废气通过密闭生产装置上连接的排气管道集中收集。经配套建设的风机分别引入“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”（牵伸油剂废气处理系统1和牵伸油剂废气处理系统2）处理后通过25m高排气筒排放。 本项目前纺车间POY丝生产过程中牵伸工序会有一定的油剂废气产生，以非甲烷总烃计。POY丝牵伸油剂废气收集后通过管道引至牵伸油剂废气处理系统1。 本项目后纺车间DTY丝生产过程中牵伸工序会有一定的油剂废气产生，以非甲烷总烃计。DTY丝牵伸油剂废气收集后通过管道引至牵伸油剂废气处理系统2。 ② 废气治理设施原理介绍 电捕焦油器内有若干根的六角形蜂窝管，每根管子中心悬挂一根金属导线与高压直流电的负极相连称为电晕极，管子接正极称为沉淀极。 将高压直流通入电捕焦油器的两个电极上之后，在电晕极和沉定极之间形成了一个不均匀的电场，越接近电晕极，电场强度就越大。当电压升高使电场强度达到一定值时，电晕极周围的小范围内（即电晕区内）会出现电晕微光，并发出轻微的咝咝声，电晕极附近的气体发生了电离现象。在电晕区内发生了大量的正负离子和电子，在电晕区以外，即电场的大部分空间内充满着负离子和电子。 当夹带着焦油雾滴的油剂废气流经电场，大部分焦油雾滴与负离子和电子相遇而结合成带负电荷的物滴，极少量的焦油雾滴在电晕区与正离子相遇而结合成带正电荷的物滴。在电场力的作用下，带负、正电荷的雾滴分别向沉淀极和电晕极移动，达到沉淀极和电晕极焦油雾滴籍重力作用而往下流动，汇集后排出器外。 预处理后的牵伸油剂废气经过合理的布风，使其均匀地通过固定吸附床内的活性炭层的过流断面，在一定的停留时间，由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生物理吸附（又称范德华吸附）。其特点是：有机废气和活性炭相互不发生反应，活性炭本身性质在吸附过程中基本不变化，吸附过程可逆。从而将废气中的有机成分吸附在活性炭的表面，使油剂废气得到净化，净化后的洁净气体在风机的作用下通过排气筒实现达标排放。 “水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”可保证颗粒物和有机废气实现达标排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）中表A.1推荐的可行技术，化学纤维制造业废气污染防治可行技术见下表。 表49 化学纤维制造业废气污染防治可行技术 污染物 产生设施; 污染物种类; 排放 形式; 可行技术; 本项目治理措施; 是否 可行. FDY丝牵伸; 非甲烷总烃; 有组织; 湿式除尘+静电除尘（油雾）; 牵伸油剂废气通过密闭生产装置上连接的排气管道集中收集。经配套建设的风机分别引入“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后通过25m高排气筒排放（根据一期工程运行实例，处理后的废气能实现稳定达标排放）; 可行. POY丝牵伸; 非甲烷总烃; 有组织; /. DTY丝牵伸; 非甲烷总烃; 有组织; /. “水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”的处理措施在行业内有广泛应用，因此，本项目FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序产生的牵伸油剂废气采用的污染防治措施可行。 （3）污水处理站废气 ① 废气治理措施 本项目拟自建一座污水处理站，采用“水解氨化+A/O-HBR”主体生化工艺，具体污染源为水解氨化池、A/O-HBR、综合调节池等七个部分构筑物中所产生的恶臭气体，产生的臭气中主要致臭物质为氨、硫化氢以及极少量的非甲烷总烃。 污水处理站厌氧氨化池、调节池、生化系统等需要加盖密封，对此，本项目对产生臭气的池体整体土建封盖，然后对上述池体臭气进行密闭收集，同时用玻璃钢防腐变频风机保证收集系统负压，随后进入三级喷淋洗涤除臭后15m高排气筒排放。 ② 废气治理设施原理介绍 三级喷淋洗涤塔分别为酸洗塔、碱洗塔、氧化塔。其中酸洗塔（药剂为质量分数是10%的H2SO4）的作用是去除NH3；碱洗塔（药剂为质量分数是30%的NaOH）的作用是去除H2S；氧化塔（药剂为质量分数是30%的H2O2）的作用是去除极少量的非甲烷总烃。 洗涤塔通常由一个装有填料的洗涤器构成，废气在风机的动力下进入喷淋吸收塔，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，废气被有效截留，随吸收液流入下部循环水箱。未完全截留气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴，与混合气体充分混合接触，继续发生有效截留，然后气体上升到二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的截留过程。 第二级与第一级喷嘴密度不同，喷液压力不同，截留气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞留时间保证这一过程的充分与稳定。塔体的最上部是除雾段，气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来。 “负压收集+三级喷淋洗涤除臭”的处理措施可保证污水处理站恶臭污染物实现达标排放，参考《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）中表A.1推荐的可行技术，化学纤维制造业废气污染防治可行技术见下表。 表50 化学纤维制造业废气污染防治可行技术 污染物 产生设施; 污染物种类; 排放 形式; 可行技术; 本项目治理措施; 是否 可行. 厂区污水处理站; 恶臭气体; 有组织; 吸收; 对产生臭气的池体整体土建封盖，然后对上述池体臭气进行密闭收集，同时用玻璃钢防腐变频风机保证收集系统负压，随后进入三级喷淋洗涤除臭后15m高排气筒排放; 可行. “负压收集+三级喷淋洗涤除臭”的处理措施在行业内有广泛应用，因此，本项目建设的污水处理站产生的恶臭污染物采用的污染防治措施可行。 1.3废气污染物达标分析 本项目废气污染物排放达标情况及排放标准见下表。 表51 废气污染物排放情况及排放标准 序号; 产生 工序; 污染物; 排放情况; 达标情况. 排放浓度 （mg/m3）/(kg/h); 排放量 （t/a）; 标准限值 （mg/m3）/(kg/h); 是否 达标; 执行标准. 一; 有组织排放. 1; FDY及POY纺丝单体抽吸; 颗粒物; 9.18; 1.59; 30; 达标; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值. 非甲烷总烃; 5.53; 0.96; 80; 达标; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值和关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业要求排放建议值. 2; FDY丝牵伸工序; 非甲烷总烃; 7.28; 1.049; 80; 达标. POY丝牵伸工序; 非甲烷总烃. 3; FDY丝牵伸工序; 非甲烷总烃; 12.93; 1.398; 80; 达标. 4; DTY丝牵伸工序; 非甲烷总烃. 5; 污水处理站; NH3; 0.00078; 0.0056; 4.9; 达标; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值. H2S; 0.00003; 0.0002; 0.33; 达标. 二; 无组织排放. 1; FDY车间纺丝单体抽吸; 颗粒物; /; 0.836; 1.0; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中污染物排放限值. 非甲烷总烃; /; 0.503; 2.0; /; 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业要求排放建议值. 2; 食堂烹饪; 食堂油烟; 1.22; 8.76; 1.5; 达标; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型食堂的排放限值. 三; 合计（有组织）. 1; 颗粒物; /; 1.59; /; /; /. 2; 非甲烷总烃; /; 3.407; /; /; /. 3; NH3; /; 0.0056; /; /; /. 4; H2S; /; 0.0002; /; /; /. 1.4非正常工况 本项目废气处理装置非正常工况主要为“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+气水分离器+活性炭吸附装置”、“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”以及“负压收集+三级喷淋洗涤除臭”出现故障，导致颗粒物、非甲烷总烃、NH3和H2S等污染物未经处理直接排放。本项目非正常工况废气排放情况一览表见下表。 表52 项目非正常工况废气排放情况 产污节点; 故障 原因; 排放 因子; 排放 频次; 持续 时间; 排放 浓度; 排放 速率; 排放量; 处理措施. FDY及POY纺丝单体抽吸; 文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+气水分离器+活性炭吸附装置出现故障; 颗粒物; 1次/a; 0.5h; 91.83mg/m3; 2.204kg/h; 1.102kg/次; 立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产. 非甲烷总烃; 1次/a; 0.5h; 55.25mg/m3; 1.3267kg/h; 0.98kg/次. FDY丝牵伸工序、POY丝牵伸工序; 水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置（FDY牵伸油剂废气处理系统1）出现故障; 非甲烷总烃; 1次/a; 0.5h; 145.6mg/m3; 2.913kg/h; 1.456kg/次. FDY丝牵伸工序、DTY丝牵伸工序; 水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置（FDY牵伸油剂废气处理系统2）出现故障; 非甲烷总烃; 1次/a; 0.5h; 155.3mg/m3; 3.883kg/h; 1.942kg/次. 污水处理站; 负压收集+三级喷淋洗涤除臭; NH3; 1次/a; 0.5h; 1.3mg/m3; 0.0039kg/h; 0.00195kg/次. H2S; 1次/a; 0.5h; 0.047mg/m3; 0.00014kg/h; 0.00007kg/次. 为防止生产过程中出现废气非正常排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ① 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ② 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③ 应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④ 待废气治理设施正常运行后生产线再进行启动；生产线关停一段时间后再关闭废气治理设施，可有效的防治废气非正常排放的发生。 1.5 废气排放口基本情况及监测计划 （1）本项目废气排放口情况 本项目营运后厂区设置4个废气排放口，分别为1个“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+气水分离器+活性炭吸附”装置排放口、2个“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”以及1个“负压收集+三级喷淋洗涤除臭”排放口，其基本情况见下表。 表53 废气排放口基本情况 （2）监测要求 编号; 名称; 地理坐标（度）; 排放口类型; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度. DA-001; 文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+气水分离器+活性炭吸附排气筒; E：113.437773704 N：33.696664673; 一般排放口; 25m; 0.5m; 20℃. DA-002; 水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置排气筒1; E：113.437891721 N：33.697115284; 一般排放口; 25m; 0.5m; 20℃. DA-003; 水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置排气筒2; E：113.437848805 N：33.696332079; 一般排放口; 25m; 0.5m; 20℃. DA-004; 负压收集+三级喷淋洗涤除臭; E：113.437391184 N：33.695818047; 一般排放口; 15m; 0.5m; 20℃. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）中自行监测管理要求，本项目废气污染源监测内容见下表。 表54 废气污染源监测内容一览表 监测 点位; 监测 因子; 监测 频次; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 限值. DA001; 颗粒物; 1次/季度; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值; 30mg/m3. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 80mg/m3. DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年. DA003; 非甲烷总烃; 1次/半年. DA004; NH3; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值; 4.9kg/h. H2S; 1次/半年; 0.33kg/h. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 80mg/m3. 长丝厂房（包含FDY和POY）外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 4.0mg/m3. DTY厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/季度. 厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 颗粒物; 1次/季度; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中污染物排放限值; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 1次/季度; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 2.0mg/m3. NH3; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放标准值; 1.5mg/m3. H2S; 1次/半年; 0.06mg/m3. 1.6废气环境影响分析 根据叶县例行监测点2020年连续一年逐日空气质量监测数据，项目所在区域属于不达标区。项目区域特征因子非甲烷总烃小时均值满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3标准限值。项目周边最近大气环境保护目标为西北侧514m处的贺渡口村，位于项目主导风向上风向，受项目废气影响较小。 对于纺丝单体抽吸废气，通过“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）处理后，未被完全净化的废气和纺丝组件真空煅烧产生的煅烧废气通过“气水分离器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放；对于FDY丝、POY丝以及DTY丝生产过程中牵伸工序产生的牵伸油剂废气，通过“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”后经25m高排气筒实现达标排放；对于污水处理站产生的恶臭污染物，对产生臭气的池体整体土建封盖，然后对上述池体臭气进行密闭收集，同时用玻璃钢防腐变频风机保证收集系统负压，随后进入三级喷淋洗涤除臭后15m高排气筒排放。 综上，本项目建设对周边大气环境影响较小。 2、废水 本项目废水排放基本情况见下表： 表55 本项目废水排放基本情况一览表 产污环节; 污水 类别; 污染物 种类; 治理 设施; 排放 方式; 排放 去向; 排放 方式; 执行标准. 职工生活; 生活 污水; COD、BOD5、SS、氨氮等; 化粪池预处理后进入自建污水处理站; 间接 排放; 平顶山市第三污水处理厂; 间歇排放; 平顶山市第三污水处理厂进水标准. 纺丝单体抽吸废气处理; 单体抽吸水箱定期排放碱洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮等; 进入厂区污水处理站处理; 间接 排放; 平顶山市第三污水处理厂; 间歇排放; 平顶山市第三污水处理厂进水标准. 纺丝组件清洗; 超声波清洗废废水; COD、BOD5、SS、氨氮等; 间歇排放. 油剂槽清洗; 油剂槽冲洗废水; COD、BOD5、氨氮、石油类等; 间歇排放. 油剂废气处理; 喷淋废水; COD、BOD5、氨氮、石油类等; 间歇排放. 恶臭污染物喷淋洗涤处理; 喷淋洗涤废水; 铵盐、NaS等; 进入厂区污水处理站处理; 间接 排放; 平顶山市第三污水处理厂; 间歇排放; 平顶山市第三污水处理厂进水标准. 2.1产污源强分析 2.1.1产污源强分析 ① 生活污水 本项目职工定员300人，营运期实行四班三运转的工作制，其中每餐约有70人在食堂就餐，本项目职工均不在厂区住宿，年工作时间为300天。 根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的相关标准，不在厂区就餐职工（90人）生活用水定额取40L/d·人，用水量为3.6t/d、1080t/a，污水产生系数以0.8计，则此部分生活污水产生量2.88t/d、864t/a；在厂区就餐职工（210人）生活用水定额取80L/d·人，用水量为16.8t/d、5040t/a，污水产生系数以0.8计，则此部分生活污水产生量13.44t/d、4032t/a； 因此，生活污水总产生量为16.32t/d、4896t/a。 类比一般城镇生活污水，各污染物浓度COD：300mg/L，BOD：150mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L。通过查阅资料，化粪池对各污染物的去除效率COD：15%、BOD5：10%、SS：50%、NH3-N：3%。 本项目生活污水各污染物产排情况见下表。 表56 生活污水污染物产生及排放排情况一览表 序号; 废水种类及产生量; 污染物 名称; 产生情况; 去除率（%）; 出水情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 生活污水（16.32t/d，4896t/a）; COD; 300; 1.4688; 15; 240; 1.175. BOD5; 150; 0.7344; 10; 135; 0.66. SS; 150; 0.7344; 50; 75; 0.3672. NH3-N; 25; 0.1224; 3; 24; 0.119. ② 纯水制备系统清下水 本项目纺丝油剂需要用去离子水进行混合搅拌，去离子水通过纯水制备系统进行制备，去离子水机的产水率为75%，根据企业提供的资料，油剂总的用量为684t/a（2.28t/d），生产过程中使用的油剂浓度为10%左右，故本项目所需的纯水量为6156t/a（20.52t/d），制备去离子水时用到的原水量为8208t/a（27.36t/d）），则项目浓水的产生量为2052t/a（6.84t/d），产生的浓水属于清洁下水，用于日常冲厕。 本项目纺丝组件喷丝板经真空煅烧处理后，需采用超声波进一步清洗。超声波清洗用水通过纯水制备系统制备，产水率约为75%。根据企业提供的资料，喷丝板每月煅烧清洁一次，因此喷丝板每月需清洗一次，每次纯水用量为0.8t，每次原水用量为1.07t，每次浓水的产生量为0.27t，产生的浓水属于清洁下水，用于日常冲厕。 因此，清洁下水总产生量为6.849t/d、2054.7t/a。 ③ 单体抽吸水箱定期排放的碱洗废水 本项目FDY车间单体抽吸装置配套建设一个40m³循环水箱、POY车间单体抽吸装置配套建设一个20m³循环水箱。根据企业提供的资料，抽吸过程造成的消耗量为0.15m3/d（45m3/a）。循环水箱内的水约每月更换一次，一次更换产生的废水量55.5m3、折合每天排放量1.85m3/d，废水中主要污染物产生浓度分别为COD：5000mg/L、BOD5：1200mg/L、NH3-N：200mg/L、SS：200mg/L，此部分废水经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。 ④ 超声波清洗废水 纺丝组件喷丝板经真空煅烧处理后，需采用超声波进一步清洗。超声波清洗用水为纯水。根据企业提供的资料，喷丝板每月煅烧清洁一次，因此喷丝板每月需清洗一次，每次用水量0.8m3，每次用后随即排掉，废水产生系数按0.9计，则每次废水产生量0.72m3、折合每天排放量0.024m3/d，废水中主要污染物COD：500mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：50mg/L，此部分废水经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。 ⑤ 油剂槽冲洗废水 根据企业提供的资料，本项目纺丝油剂槽每半年清洗一次，每次用水量4m3，废水产生系数按0.9计，则每次废水产生量约为3.6m3、折合每天排放量0.024m3/d，其废水中主要污染物COD：3500mg/L、BOD5：800mg/L、石油类：600mg/L、SS：200mg/L。经隔油池隔油处理后，再经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。 ⑥ 油剂废气喷淋废水 本项目纺丝过程中产生的油剂废气先经水喷淋进行处理，根据企业提供的资料，水喷淋每天水的用量为30m3，废水产生系数按0.9计，每天水喷淋废水产生量为27m3，其废水中主要污染物COD：1500mg/L、BOD5：350mg/L、石油类：300mg/L、NH3-N：25mg/L等。此部分废水经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。 ⑦ 污水处理站恶臭喷淋洗涤废水 根据企业提供的资料，喷淋洗涤废水循环使用，约一周排放一次，每次的排放量为2m3，折合每天排放量0.29m3/d（87m3/a），其废水中主要污染物铵盐和NaS等。喷淋洗涤废水直接进入污水处理站调节池，经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。 本项目各类废水各污染物产排情况见下表。 表57 各类废水污染物产生及排放情况一览表 序号; 废水种类及产生量; 污染物 名称; 产生情况; 去除率（%）; 出水情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 生活污水（16.32t/d，4896t/a）; COD; 300; 1.4688; 15; 240; 1.175. BOD5; 150; 0.7344; 10; 135; 0.66. SS; 150; 0.7344; 50; 75; 0.3672. NH3-N; 25; 0.1224; 3; 24; 0.119. 2; 单体抽吸水箱定期排放碱洗废水 （1.85t/d，555t/a）; COD; 5000; 2.775; /; /; /. BOD5; 1200; 0.666; /; /; /. SS; 200; 0.111; /; /; /. NH3-N; 200; 0.111; /; /; /. 3; 超声波清洗废水 （0.024t/d，7.2t/a）; COD; 500; 0.0036; /; /; /. BOD5; /; /; /; /; /. SS; 300; 0.00216; /; /; /. NH3-N; 50; 0.00036; /; /; /. 4; 油剂槽冲洗废水（0.024t/d，7.2t/a）; COD; 3500; 0.0252; /; /; /. BOD5; 800; 0.00576; /; /; /. 石油类; 600; 0.00432; /; /; /. NH3-N; 200; 0.00144; /; /; /. 5; 油剂废气 喷淋废水（27t/d，8100t/a）; COD; 1500; 12.15; /; /; /. BOD5; 350; 2.835; /; /; /. 石油类; 300; 2.43; /; /; /. NH3-N; 25; 0.2025; /; /; /. 6; 喷淋洗涤废水（0.29t/d，87t/a）; 铵盐; /; /; /; /; /. NaS; /; /; /; /; /. 7; 污水站综合废水（45.508t/d，13652.4t/a）; COD; 1214; 16.57; 67; 400; 6.13. BOD5; 314; 4.29; 52; 150; 2.06. SS; 62; 0.85; /; /; /. NH3-N; 32; 0.44; 22; 25; 0.34. 石油类; 178; 2.43432; 88.7; 20; 0.273. 2.2废水治理措施可行性 本项目废水主要为生活污水、纯水制备系统清下水以及各类生产废水。 本项目生活污水经化粪池预处理后（食堂废水先经隔油处理后进入化粪池）和各类生产废水一起经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。其水质排放浓度满足第三污水处理厂进水水质要求。 厂区污水处理站占地面积约为992.44m2，设计规模为140m3/d（处理现有一期工程废水73.1m3/d，本次二期工程废水45.508m3/d），现有一期工程和二期工程总废水量约为119m3/d，本项目设计规模为总废水量的1.1-1.2倍，故污水处理站处理规模可行。 污水处理站采用“水解氨化+A/O-HBR”主体生化工艺。其污水处理工艺流程图如下图所示： 图10 污水处理工艺流程图 工艺流程说明： 生产废水及生活污水入集水格栅井，将废水的大的悬浮物拦截后进入隔油池，经隔油处理后进入综合调节池，通过泵提升至水解氨化池，将废水中的不溶性有机物水解为可溶性有机物，将难生物降解的大分子转化为易生物降解的小分子有机物质，一方面可以将废水的有机物大部分去除，另一方面废水中的有机氮进行氨化作用，形成氨氮，在后续的A/O-HBR工艺中得以去除。 A/O-HBR生化系统，利用反硝化菌、硝化菌进一步去除废水中的有机物。为了减少反应器体积、提高系统的稳定性及耐冲击负荷，在池内设有高效生化填料（比表面积大、污泥挂膜效果好、污泥产量较低、充氧条件良好），使得水流属于完全混合型弱化混合液回流，因此对水质、水量的骤变有较强的适应能力。 A/O-HBR生化系统出水自流进入二沉池，进行泥水分离，一部分污泥回流至前道反硝化池，确保系统内污泥浓度，一部分作为剩余污泥排向污泥浓缩池；二沉池出水入气浮池，进一步去除废水中的有机物，保证出水稳定达标。 二沉池内污泥以及气浮池浮渣收集到污泥浓缩池，之后由提升泵将污泥打入叠螺污泥脱水机污泥调理槽，通过投加PAM阳离子，对污泥进行物化调理，以改善污泥的脱水性能，经过调理后的污泥入污泥脱水机的压滤系统进行脱水处理，脱水后的污泥进行外运处置，压滤产生的滤液回流至综合调节池。 厂区污水处理站处理后出水水质为：pH:6-9、COD≤400mg/L、BOD5≤150mg/L、NH3-N≤25mg/L、SS≤100mg/L、石油类≤20mg/L，可以达到集聚区污水处理厂进水要求指标：pH:6-9、COD≤400mg/L、BOD5≤150mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤300mg/L、石油类≤20mg/L。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）推荐的可行技术，本项目废水治理措施可行性分析见下表： 表58 项目废水处理措施可行性分析 污水类别; 设施名称; 处理 能力; 治理 工艺; 推荐的 可行技术; 本项目 治理措施; 是否为可行技术. 生活废水; 化粪池+厂区污水处理站; /; 化粪池预处理后进入厂区污水处理站（采用“水解氨化+A/O-HBR”主体生化工艺）; - 预处理+生化处理+深度处理; 本项目不就餐员工的生活污水直接排入标准化厂房设置的化粪池，就餐员工的生活污水先经食堂设置的隔油池预处理后排入标准化厂房设置的化粪池，经预处理后进入厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理; 可行. 各类生产废水; 厂区污水处理站; 140m3/d; 采用“水解氨化+A/O-HBR”主体生化工艺; - 预处理+生化处理+深度处理; 各类生产废水进入厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理; 可行. 综上，本项目生活废水和各类生产废水治理措施为排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）推荐可行技术，项目生活废水和各类生产废水处理措施可行。 2.3废水间接排放依托可行性 平顶山第三污水处理厂位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，位于沙河六路以南，竹园四路以东，竹园五路以西。截至2017年，平顶山第三污水处理厂规模为3.0万m3/d，采用的处理工艺为预处理+改良型Carrousel氧化沟+深度处理。该污水处理厂一期设计处理规模3.0万m3/d，现状接纳废水量为1.2 万m3/天，服务范围为竹园五路以西的平顶山尼龙新材料产业集聚区范围，面积为8.01km2。采用“水解酸化+选择厌氧+改良型卡鲁赛尔氧化沟+深度处理+二氧化氯消毒”工艺，其中深度处理工艺采用“絮凝沉淀+臭氧/二氧化氯”的工艺处理。2016年11月经平顶山市环境监测中心站对该项目进行环保竣工验收监测，尾水排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排入关庙沟，经灰河排入沙河。根据调查，目前该污水处理厂稳定正常运行，污水管网已经铺设至项目厂址处。 平顶山第三污水处理厂扩建提标工程于2020年底开工建设，设计水处理规模为5万/m3/d，建设期为24个月，预计2022年底建成投产。根据当地环境管理要求，平顶山第三污水厂提标改造后出水可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目建设期为20个月，预计2023 年12月建成投产，投产时平顶山第三污水处理厂二期已投入运行。 平顶山市第三污水处理厂主要污染物进出水浓度见下表： 表59 平顶山市第三污水处理厂进出水水质情况一览表 项目; 进水水质mg/L; 出水水质mg/L. BOD; 150; ≤10. COD; 400; ≤20. SS; 300; ≤10. NH3-N; 35; ≤1. 石油类; 20; /. 由上表可知，本项目生活污水经化粪池预处理后（食堂废水先经隔油处理后进入化粪池）和各类生产废水一起经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。且本项目在平顶山市第三污水处理厂收水范围内，本项目废水产生量较小，不会增加污水处理厂的处理负荷，对其冲击较小。 由此可知，本项目废水处理达标后进入平顶山市第三污水处理厂可行。 2.4 废水排放口基本情况 本项目营运后废水排放口基本情况见下表。 表60 废水排放口基本情况 排放口名称; 排放口编号; 排放口类型; 排放口坐标 （度）; 备注. 污水站综合废水 总排放口; DW001; 一般排放口; E:113.437225050,N:33.695834322; 厂区污水处理站处理. 2.5监测要求 本项目营运后废水监测指标和监测频次见下表。 表61 废水污染源监测内容一览表 监测点位; 监测 因子; 监测 频次; 执行标准. 名称; 浓度限值. 污水站综合废水 总排放口; 流量、化学需氧量、氨氮; 自动监测; 平顶山市第三污水处理厂进水标准; pH:6-9 COD：400 BOD5:150 SS：300 NH3-N：35 石油类：20. pH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、石油类; 1次/半年. 3、噪声 3.1噪声源强及达标情况分析 本项目噪声源主要为制氮机、风机、冷冻机、各种泵类、空气压缩机等的运转过程，源强为85～100dB（A）。设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备。项目全部生产设备均放置于车间内，通过车间隔声、距离衰减、基础减振等措施后，噪声可降噪15～20dB（A）。 本项目主要设备噪声源强及降噪后源强见下表。 表62 项目主要设备噪声源强及治理措施一览表 序号; 噪声源; 噪声值 dB（A）; 台数（台）; 降噪措施; 治理后声级dB（A）; 持续时间. 1; 制氮机; 85; 3; 基础减振、隔声; 70; 连续. 2; 风机; 85; 6; 基础减振、隔声; 70; 连续. 3; 冷冻机; 90; 5; 基础减振、隔声; 75; 连续. 4; 泵; 100; 4; 基础减振、隔声; 85; 连续. 5; 空气压缩机; 95; 3; 基础减振、隔声; 80; 连续. 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本项目噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失。本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0=1m。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leq g = 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leq b—预测点的背景值，dB（A）； 根据车间噪声设备的分布，将车间整体作为一个噪声源计算对外界影响。项目噪声源强参数见下表所示： 表63 项目主要设备噪声源强 序号; 噪声源; 治理后声级dB（A）; 台数（台）; 贡献噪声; 车间噪声. 1; 制氮机; 70; 3; 74.8; 92.58. 2; 风机; 70; 6; 77.8. 3; 冷冻机; 75; 5; 82. 4; 泵; 85; 4; 91. 5; 空气压缩机; 80; 3; 84.8. 噪声源经过距离衰减后，对项目厂界噪声预测结果见下表。 表64 本项目距公司厂界噪声影响预测结果 点位; 主要噪声源 及分布; 处理后叠加源强 dB（A）; 与厂界距离（m）; 贡献值 dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准 dB（A）; 影响 情况. 东厂界; 车间整体噪声; 92.58; 184; 47.3; 55.2/46.8; 55.9/50.1; 65/55; 达标. 西厂界; 车间整体噪声; 92.58; 81; 54.4; 57.3/43.9; 59.1/54.8; 65/55; 达标. 南厂界; 车间整体噪声; 92.58; 117; 51.2; 55.6/47.2; 56.9/52.3; 65/55; 达标. 北厂界; 车间整体噪声; 92.58; 233; 45.2; 55.9/45.6; 56.3/48.4; 65/55; 达标. 由上表预测结果可知，本项目营运后东、南、西、北厂界昼夜间噪声影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB，夜间55dB），厂界噪声可以实现达标排放，对周围声环境影响不大。 3.2噪声污染防治措施 ① 从声源上降噪：根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，在满足工艺设计的前提下，优先选用低噪声、低振动型号的设备，如低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。 ② 从传播途径上降噪：除选择低噪设备外，在安装上注意设备、风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，排风管道进出口加柔性软接头。 ③ 合理布局：采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感目标或厂界。 ④ 加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 3.3监测要求 本项目运营期噪声监测计划见下表。 表65 噪声监测内容及监测频次 检测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 4.1 固体废物产生贮存处置情况 （1）一般工业固体废物 ① 废丝 本项目在纺丝过程中，卷绕、拉伸变形等工序会产生废丝。根据企业提供的资料，废丝年产生量约180t/a，出售给使用厂家综合利用。收集后暂存于一般固废暂存间，定期售卖。 ② 废离子交换树脂 本项目纯水制备工艺采用离子交换树脂工艺，根据企业提供的资料，离子交换树脂约3个月更换一次，每年的更换量约0.54t/a，由厂家定期回收，不在厂区储存。 ③ 污水处理站污泥 本项目厂区建设的污水处理站采用“水解氨化+A/O-HBR”主体生化工艺，主要处理生产过程中产生的各类生产废水及生活污水。本项目污水处理站处理水量约为13652.4t/a，根据企业其他现有厂区生产运行经验，污泥产生量按照处理水量的2%计，则本项目污泥产生量为273.05t/a，属于一般工业固体废物，脱水后运往垃圾填埋场，不在厂内暂存。 ④ 纺丝组件煅烧产生的金属砂 纺丝组件喷丝板经真空煅烧处理后，会产生一定量的金属砂。根据企业提供的资料，喷丝板每月煅烧一次，每次的产生量为0.05t，则本项目金属砂产生量为0.6t/a，这部分金属砂可以循环利用，不外排。 建设单位需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的规定进行贮存和处置。本项目一般固废依托一期工程一般固废暂存间，其位于厂区西南区域，共计1座，面积为100m2。 一期工程一般固废暂存间地面已硬化处理，存放的一般固废与本项目基本相同，且不存在相容的物质，目前剩余的空间可以满足本项目的使用，故本项目一般固废暂存依托一期工程一般固废暂存间可行。 本项目一般工业固废产排情况见下表。 表66 本项目一般工业固废产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 代码; 产生量; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用处置量; 环境管理要求. 1; 卷绕、拉伸变形等; 废丝; 900-999-99; 180t/a; 固废间; 定期售卖; 180t/a; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 2; 纯水制备; 废离子交换树脂; 900-999-66; 0.54t/a; /; 厂家回收，不在厂区暂存; 0.54t/a. 3; 污水处理; 污泥; 462-001-62; 273.05t/a; /; 脱水后运往垃圾填埋场，不在厂内暂存; 273.05t/a. 4; 纺丝组件煅烧; 金属砂; 213-001-09; 0.6t/a; /; 循环利用，不外排; 0.6t/a. （2）危险废物 ① 废活性炭 根据《国家危险废物名录（2021年）》，废活性炭属于HW49（其他废物），危废代码为900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。 根据《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气，本次环评取每公斤活性炭吸附量为0.25kg，活性炭一般在达到吸附量的80%就需要更换，则废活性炭产生量为0.2kg/kg活性炭。 本项目FDY车间和POY车间纺丝产生的单体抽吸废气先经各自配套设置的“吸收罩+文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+循环水箱”处理后，未被完全净化的废气共用1套“活性炭吸附装置+1根25m高排气筒”有组织排放。根据工程分析，本项目进入“气水分离器+活性炭的”废气为2.865t/a，最终有组织排出废气量为0.96t/a，活性炭吸附废气量为1.905t/a，则本环节废活性炭产生量为9.525t/a。 本项目牵伸油剂废气处理设施“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”总的去除效率为95%（水喷淋+电捕焦油器装置去除有机废气效率为83%，活性炭去除有机废气效率为70%）。本项目进入“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”的油剂废气为48.93t/a，经水喷淋和电捕焦油器装置处理后，去除油剂废气量为40.62t/a，进入活性炭吸附装置量8.31t/a，最终有组织排出油剂废气量为2.447t/a，活性炭吸附油剂废气量为5.863t/a，则本环节废活性炭产生量为29.315t/a。 本项目废活性炭总的产生量38.84t/a。定期更换后袋装暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质的单位合理处置。废活性炭应储存于阴凉干燥处，防止内外包装袋破裂，防止受潮和吸附空气中其它物质。严禁与有毒有害气体或易挥发物质混放，存放要远离污染源。 ② 电捕焦油器收集的废油 根据《国家危险废物名录（2021年）》，废油属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 根据上述工程分析可知：本项目水喷淋+电捕焦油器装置去除有机废气效率为83%（其中水喷淋去除有机废气的效率5%，电捕焦油器去除有机废气效率为82%），故收集到的废油为38.16t/a，定期收集后桶装暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质的单位合理处置。废油应避光、室温储存。将废油桶集中储存于危废暂存间指定的地方，危废暂存间应干燥通风，废油桶应远离蒸汽管道或者加热区域。 ③ 废水隔油处理产生的废油 根据《国家危险废物名录（2021年）》，废水隔油处理产生的废油属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 根据上述工程分析可知：污水处理站收集到的废油为2.16t/a，定期收集后桶装暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质的单位合理处置。废油应避光、室温储存。将废油桶集中储存于危废暂存间指定的地方，危废暂存间应干燥通风，废油桶应远离蒸汽管道或者加热区域。 ④ 废导热油 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废导热油废油属于HW10（多氯（溴）联苯类废物），危废代码为900-010-10含有PCBs、PCTs和PBBs的电力设备中废弃的介质油、绝缘油、冷却油及导热油。 本项目导热油运行一定时间后需要定期更换。根据企业提供的资料，导热油每5年更换一次，每次的更换量为8t，则废导热油年产生量为1.6t/a，这部分废导热油由厂家直接回收，不在厂区暂存。 建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目产生的危险废物贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的废活性炭、废油剂等。危险废物暂存间依托一期工程危废暂存间，位于厂区西南部，共计1座，面积为50m2，地面进行防渗处理，应确保其防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 一期工程危险固废暂存间地面已硬化和防渗处理，存放的危险固废与本项目相同，且不存在相容的物质，目前剩余的空间可以满足本项目的使用，故本项目危险固废暂存依托一期工程危险固废暂存间可行。 本项目危险固废产排情况见下表。 表67 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW08; 900-041-49; 38.84; 单体抽吸废气处理装置; 固态; 挥发性有机物、活性炭; 挥发性有机物; T; 采用专门容器分类盛装，定期交由有危废处理资质的单位合理处置. 2; 废油剂; HW08; 900-249-08; 38.16; 油剂废气处理装置; 液态; 废油剂; 废油剂; T，I. 3; 隔油处理废油; HW08; 900-249-08; 2.16; 油剂废气处理装置; 液态; 废油剂; 废油剂; T，I. 4; 废导热油; HW10; 900-010-10; 1.6; 生产设备; 液态; 废导热油; 废导热油; T; 厂家直接回收，不在厂区暂存. 危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托有资质单位安全处置（其中废导热油由原供应商厂家回收），企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 （3）生活垃圾 本项目运营后定员300人，年运营300天，职工生活垃圾按0.5kg/人.d计算，则生活垃圾产生量为0.15t/d，45t/a。生活垃圾统一收集后由环卫部门进行统一处理，运往当地垃圾中转站。 4.2环境管理要求 （1）一般工业固废 ① 本项目产生的一般固体废物应按不同类别分类存放于生产车间内独立的一般固废暂存区。 ② 一般固废暂存区所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施。 ③ 厂区应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对各类固废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。 （2）危险固废 ① 危险废物收集污染防治措施 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 ② 危险废物转移 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 ③ 危险废物暂存污染防治措施分析 评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议，危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间。 ④ 危废暂存间建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求进行规范建设。主要包括以下几个方面： 危险固废暂存间应设置符合《环境保护图形标志-固体废物储存（处置）场》（GB15562.2）要求的警告标志，仓库门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签。 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，门口设置围堰；危险废物暂存间内要上锁防盗，有安全照明设施和观察窗口，危废暂存间管理制度要上墙。 按照危废特性分类进行储存，不同危废分开存放并设置隔断隔离。 仓库现场要有危废产生台账和转移联单，在危险废物回取后应继续保留三年。 综上，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理与处置，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水 本项目新建长丝厂房（包含FDY车间和POY车间）和DTY厂房作为生产场所，厂房和周边环境地面已做好水泥面硬化防渗措施，建设单位在做到源头控制的基础上，本评价针对项目特点主要提出以下分区防控措施： （1）项目生产中原材料间各类油剂桶区、导热油区、危废暂存间应做好防渗，避免对地下水产生污染。 （2）设置简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区：办公区属于非污染区，属于简单防渗区；生产车间（除导热油区）和一般固废暂存间，属于一般防渗区；原材料间各类油剂桶区、导热油区、危废间、污水处理站属于重点防渗区。 （3）不同防渗区的具体要求 ① 简单防渗区，采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设防渗层； ② 一般防渗区，在车间混凝土地面的基础上增加防渗层，应确保其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 ③ 重点防渗区，在车间混凝土地面的基础上，进行防渗（可采取地面铺设“玻璃纤维+环氧树脂”防渗材料），应确保其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 6、土壤 本项目新建长丝厂房（包含FDY车间和POY车间）和DTY厂房作为生产场所，周围均为工业企业，且地面已进行硬化，周围无裸露土壤；项目废水为生活污水及各类生产废水，废水污染因子均为常规因子，不含有重金属等有害物质，易于降解，本项目生活污水经化粪池预处理后（食堂废水先经隔油处理后进入化粪池）和各类生产废水通过经自厂区污水处理站处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行处理。 不会造成土壤污染；项目废气均采取了相应的污染防治措施，废气经处理后能够达标排放，废气不含重金属及难降解因子，不会造成土壤污染；项目原材料各类油剂桶间、导热油区、危废间、污水处理站均进行重点防渗处理，危险废物交有资质单位进行处置，不会造成土壤污染。 7、环境风险 环境风险评价详见环境风险专项分析。 8、总量控制 本项目废水污染物排放浓度以平顶山市第三污水处理厂出水指标计，最终核定本项目污染物排放浓度COD为20mg/L，NH3-N为1mg/L，废气总量控制因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），最终确定本项目建议总量控制指标情况见下表。 表68 本项目废水及废气污染物总量核算 序号; 产污点位; 污染物; 核算浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; 生活废水和各类生产废水; COD; 20; 0.273. NH3-N; 1; 0.0137. 2; 纺丝工序; 非甲烷总烃; /; 0.96. 牵伸工序; 非甲烷总烃; /; 2.447. 综上所述，本项目营运后建议总量控制指标为： COD：0.273t/a、NH3-N：0.0137t/a、非甲烷总烃：3.407t/a。 - 9、扩建前后全厂污染物排放三本账 - 结合原有工程资料和本次项目工程分析可知，本扩建项目建成后全厂污染物排放“三笔帐”分析情况见下表： 表69 全厂污染物排放“三笔帐”一览表 类别; 原有工程排放量（t/a）; 扩建工程排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 扩建后全厂总排放量（t/a）; 增减变化量（t/a）. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.868; 0.159; 0; 1.027; +0.159. 非甲烷总烃; 0.573; 3.407; 0; 3.98; +3.407. NH3; 0; 0.0056; 0; 0.0056; +0.0056. H2S; 0; 0.0002; 0; 0.0002; +0.0002. 无组织; 颗粒物; 1.2; 0.836; 0; 2.036; +0.836. 非甲烷总烃; 0.67; 0.503; 0; 1.173; +0.503. 废水; COD; 1.096; 0.273; 0; 1.369; 0.273. NH3-N; 0.1097; 0.0137; 0; 0.1234; 0.0137. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0. 备注： 原有工程排放量+扩建工程排放量-“以新带老”削减量=扩建后全厂总排放量 增减变化量=扩建工程排放量-“以新带老”削减量-区域平衡替代本工程削减量. 10、保投资及竣工验收 本项目总投资56629万元，其中环保投资750万元，占总投资的1.32%，其环保投资见下表。 表70 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; FDY车间纺丝单体抽吸废气; 200个集气罩+100文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+一个40m3循环水箱; 1套; /; 100. POY车间纺丝单体抽吸废气; 100个集气罩+50台水喷射泵文丘里喷射泵（碱洗喷淋）+一个20m3循环水箱; 1套; /; 50. FDY及POY纺丝单体抽吸未被文丘里喷射泵（碱洗喷淋）完全净化废气和纺丝组件真空煅烧废气; “气水分离器+活性炭吸附装置”+25m高排气筒（本项目周围半径200m范围内最高建筑物高度为21.65m，排气筒高度应高出最高建筑物3m以上，故设置25m高排气筒）; 1套; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 40. FDY丝牵伸油剂废气1; “水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”+25m高排气筒（牵伸油剂废气处理系统1）（本项目周围半径200m范围内最高建筑物高度为21.65m，排气筒高度应高出最高建筑物3m以上，故设置25m高排气筒）; 1套; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 60. POY丝牵伸油剂废气. FDY丝牵伸油剂废气2; “水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”+25m高排气筒（牵伸油剂废气处理系统2）（本项目周围半径200m范围内最高建筑物高度为21.65m，排气筒高度应高出最高建筑物3m以上，故设置25m高排气筒）; 1套; 60. DTY丝牵伸油剂废气. 污水处理站恶臭废气; “负压收集+三级喷淋洗涤除臭”+15m高排气筒; 1套; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值; 28. 食堂油烟; 具有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器处理后达标排放; 1套; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1排放限值; 2. 2; 废水; 生活污水、纯水制备废水; 化粪池（食堂设隔油池）+厂区污水处理站; 1套; 平顶山市第三污水处理厂进水标准; 310. 各类生产废水; 厂区污水处理站. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; /; 2. 一般固废; 依托一期工程一般固废暂存间，建筑面积100m2，分类储存各类固废; 1座; 分类收集，合理处理; /. 危险固废; 依托一期工程危废暂存间，建筑面积50m2，分类存储各类危险固废; 1座; 分类收集，交资质单位处置（废导热油由厂家回收，不在厂区暂存）; /. 4; 噪声; 生产设备; 隔声，基础减振等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 18. 5; 环境风险; 设置毒性及可燃气体自动报警装置，定期检测维修等；将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区控制；在项目场地及周边设置地下水监测井，用以长期监控污染物在地下水中运移情况；如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施；设置一座容积为680m3的事故池; /; 降低事故发生概率，以杜绝事故发生; 60. 6; 地下水和土壤; 原材料间各种油剂桶区、导热油区域、危废暂存间、自建污水处理站单元按重点防渗区进行防渗，在车间混凝土地面的基础上，进行防渗（可采取地面铺设“玻璃纤维+环氧树脂”防渗材料），应确保其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行; /; 按防渗要求进行防渗设计施工，减小对地下水和土壤的影响; 20. 合计; /; /; 750. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001-纺丝单体抽吸废气和纺丝组件真空煅烧废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 对于纺丝单体抽吸废气，通过“文丘里喷射泵（碱洗喷淋）处理后，未被完全净化的废气和纺丝组件真空煅烧产生的煅烧废气通过“气水分离器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号） |
|  | DA002-油剂废气1 | 非甲烷总烃 | FDY牵伸油剂废气1和POY牵伸油剂废气共用1套“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放（牵伸油剂废气处理系统1） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号） |
|  | DA003-油剂废气2 | 非甲烷总烃 | FDY牵伸油剂废气2和DTY牵伸油剂废气共用1套“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒有组织排放（牵伸油剂废气处理系统2） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号） |
|  | DA004-污水处理站恶臭废气 | NH3、H2S以及极少量的非甲烷总烃 | “负压收集+三级喷淋洗涤除臭”处理后经15m高排气筒有组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值 |
|  | 职工食堂 | 食堂油烟 | 具有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器处理后达标排放。 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1排放限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 化粪池（食堂设隔油池）+厂区污水处理站 | 平顶山市第三污水处理厂进水标准 |
|  | 生产废水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 厂区污水处理站 | 平顶山市第三污水处理厂进水标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：统一收集后由环卫部门进行统一处理，运往当地垃圾中转站； 废丝：收集后依托一期一般固废暂存间定期售卖； 废离子交换树脂：定期更换后由厂家直接回收，不在厂区暂存； 厂区污水处理站污泥：脱水后运往垃圾填埋场，不在厂内暂存； 纺丝组件煅烧产生的金属砂：循环利用不外排； 废导热油：定期更换后由厂家直接回收，不在厂区暂存； 废活性炭、电捕焦油器收集的废油、废水隔油处理产生的废油：定期收集后依托一期危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位合理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 原材料间各类油剂桶区、导热油区域、危废暂存间、污水处理站单元按重点防渗区进行防渗，在车间混凝土地面的基础上，进行防渗（可采取地面铺设“玻璃纤维+环氧树脂”防渗材料），应确保其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置毒性及可燃气体自动报警装置，定期检测维修等；将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区控制；在项目场地及周边设置地下水监测井，用以长期监控污染物在地下水中运移情况；如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施；设置一座容积为680m3的事故池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目选址位于平顶山市叶县区龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧河南神马锦纶科技有限公司厂区预留地内。本次10万吨/年尼龙6民用丝二期工程（6万吨/年）项目新建长丝厂房和DTY厂房，占地面积约2896.03m2，建筑面积约52600m2。根据叶县国土资源局出具的不动产权证书可知，本项目土地用途为工业用地。根据平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会出具的入驻证明可知，本项目建设符合产业集聚区总体规划要求。且该项目已经通过平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2201-410422-04-01-871123。 本项目用地属于工业工地；符合平顶山尼龙新材料产业集聚区“三线一单”的要求，且已经通过平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会备案，符合国家当前产业政策。项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，从环保角度看，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量 （固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.868t/a |  |  | 1.59t/a |  | 2.458t/a | +1.59t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.573t/a | 1.584t/a |  | 3.407t/a |  | 3.98t/a | +3.407t/a |
|  | NH3 | 0 |  |  | 0.0056t/a |  | 0.0056t/a | +0.0056t/a |
|  | H2S | 0 |  |  | 0.0002t/a |  | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 废水 | COD | 1.096t/a | 1.429t/a |  | 0.273t/a |  | 1.369t/a | +0.273t/a |
|  | NH3-N | 0.1097t/a | 0.1429t/a |  | 0.0137t/a |  | 0.1234t/a | +0.0137t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 13.5t/a |  |  | 45t/a |  | 58.5t/a | +45t/a |
|  | 废丝 | 600t/a |  |  | 180t/a |  | 780t/a | +180t/a |
|  | 袋式除尘器收集到的粉尘 | 22.373t/a |  |  | 0 |  | 22.373t/a | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.54t/a |  |  | 0.54t/a |  | 1.08t/a | +0.54t/a |
|  | 污泥 | 0 |  |  | 273.05t/a |  | 273.05t/a | +273.05t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 1.9t/a |  |  | 38.84t/a |  | 40.74t/a | +38.84t/a |
|  | 废油剂 | 10.1t/a |  |  | 38.16t/a |  | 48.26t/a | +38.16t/a |
|  | 隔油处理废油 | 0 |  |  | 2.16t/a |  | 2.16t/a | +2.16t/a |
|  | 废催化剂 | 0.27t/a |  |  | 0 |  | 0.27t/a | 0 |
|  | 废导热油 | 1.6t/a |  |  | 1.6t/a |  | 3.2t/a | +1.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①