目录

概述	- 1 -

1 项目由来	- 1 -

2 项目特点	- 3 -

3、分析判定相关情况	- 4 -

4 环境影响评价的工作过程	- 15 -

5 关注的主要环境问题及环境影响	- 16 -

6 环境影响报告书主要结论	- 18 -

第1章 总则	- 19 -

1.1 编制依据	- 19 -

1.2 评价对象及基本构成	- 22 -

1.3 评价目的与原则	- 22 -

1.4 评价标准	- 23 -

1.5 环境保护目标	- 39 -

1.6 相关规划及环境功能区划	- 40 -

第2章 工程分析	- 67 -

2.1 项目概况	- 67 -

2.2 营运期生产工艺	- 80 -

2.3 本项目物料平衡及元素平衡	- 87 -

2.4 运营期污染分析	- 92 -

2.5 施工期污染源分析	- 111 -

第3章 环境现状调查与评价	- 117 -

3.1 自然环境概况	- 117 -

3.2 环境保护目标调查	- 119 -

3.3 环境空气质量现状监测与评价	- 120 -

第4章 环境影响预测及评价	154

4.1 施工期环境影响分析	154

4.2 运营期	158

第5章 环保措施及可行性论证	- 254 -

5.1 施工期污染防治措施	- 254 -

5.2 运营期污染防治措施	- 260 -

5.3 环境风险污染防治措施	- 282 -

5.4 环境保护投资及竣工验收	- 295 -

第6章 环境经济损益分析	- 299 -

6.1 经济效益分析	- 299 -

6.2 环境损益分析	- 299 -

6.3 环境经济效益分析	- 301 -

6.4 社会效益分析	- 301 -

6.5 小结	- 302 -

第7章 环境管理与监测计划	- 303 -

7.1 环境管理	- 303 -

7.2 污染物排放环境管理	- 307 -

7.3 环境监测计划	- 316 -

第8章 评价结论及建议	- 320 -

8.1 项目概况	- 320 -

8.2 选址及产业政策符合性	- 320 -

8.3 环境质量现状结论	- 320 -

8.4 主要环境影响结论	- 321 -

8.5 环境保护措施可行性结论	- 325 -

8.6 环境影响经济损益分析结论	- 328 -

8.7 环境管理与监测计划	- 328 -

8.8 公众意见采纳情况	- 329 -

8.9 评价建议	- 330 -

8.10 环评总结论	- 330 -

附表:

附表一：建设项目大气环境影响评价自查表

附表二：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表三：建设项目环境风险评价自查表

附表四：土壤环境影响评价自查表

附图:

附图1：建设项目所在地地理位置图

附图2：项目周围环境示意图

附图3：项目所在地区域水系图

附图4：叶县产业集聚区发展规划图

附图5：叶县县城总体布局规划图

附图6：叶县产业集聚区发展规划土地利用规划图

附图7：本地区水文地质图

附图8：建设项目平面示意图

附图9：建设项目防渗图

附图10：建设项目周围环境实景图

附件:

附件一：项目委托书

附件二：备案确认书

附件三：土地成交合同

附件四：检测报告

建设项目环评审批基础信息表

- 概述

- 1 项目由来

河南新天力循环科技有限公司位于平顶山市叶县产业集聚区，陆路和水运交通便捷，地理位置优越。河南新天力循环科技有限公司是新乡天力锂能股份有限公司于2022年1月12日在平顶山叶县产业集聚区成立的全资子公司，主要从事电池级碳酸锂的开发、生产及销售。

习近平主席在第七十五届联合国大会上指出，中国将采取更加有力的政策和措施，力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的目标。习主席强调，中国坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，为建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体做出更大贡献。基于国家产业政策的指引，锂离子电池作为新能源产业主要发展方向、其资源回收再利用的价值也在彰显，锂离子电池回收利用逐渐成为新能源产业发展的新风向。

近日河南省政府也出台了《河南省人民政府关于加快建立健全低碳循环发展经济体系的实施意见》，其中重点提出推广应用节能环保先进技术和产品，推动废旧材料资源化利用。锂离子电池由于具有比能量高、循环寿命长、无记忆效应等优势而广泛应用于移动电子通讯市场，且也成为目前纯电动汽车的首选动力电池之一。伴随着锂离子电池产业的迅速发展，对相关电池材料的需求量持续增长。

电池级碳酸锂是生产锂离子电池正极材料的关键原料，如钴酸锂电池、磷酸铁锂电池以及三元电池等的正极材料，均是以电池级碳酸锂为基础合成而得。此外，电池级碳酸锂作为锂离子电池的电解质添加剂，不仅能够显著提高电池的安全性能，而且可延长使用寿命。因此，电池级碳酸锂制备工艺的改进对于促进锂离子电池行业的发展具有重要推动作用。近年来，由于锂电行业的迅速发展，锂被用作锂电池的正极材料，其用途更加广泛，电池级碳酸锂的市场缺口也越来越大。

2021年中国市场动力电池装机量约为159.6GWh，其中磷酸铁锂电池装机量为81.7GWh，占比51.2%。磷酸铁锂电池已经成为动力电池主流路线之一；动力电池应用分会数据显示，2021年中国市场磷酸铁锂材料出货量达到48万吨，较2020年增长接近2.5倍。根据电池中国协会梳理了2020年以来的磷酸铁锂材料扩产的情况，规划的项目超过40个，拟扩产总规模达490万吨。若全部落地，加上现有产能，届时将有500万吨以上的巨量产能出现。根据调查国内现有正极片生产工艺水平，磷酸铁锂正极片生产过程中边角料（切割涂覆试样）一般占磷酸铁锂用量的10~12%，即2021年磷酸铁锂粉边角料约为4.8万吨，随着国内磷酸铁锂厂的投产，废边角料可以达到50万吨/年，具有较为稳定的原料来源，本项目处理磷酸铁锂粉约1.8万吨，目前国内产生的废磷酸铁锂粉量远超本项目的处理能力，处理规模合理。

河南新天力循环科技有限公司采用自主研发的生产技术，原料主要为收购电池生产厂生产过程中产生的磷酸铁锂正极片边角料及国内厂家生产工业级磷酸锂生产电池级碳酸锂，采用本公司自主研发的技术进行除杂提纯生产工业级碳酸锂，同时其副产品磷酸铁亦可作为磷酸铁锂的主要原材料。项目的建设具有生产成本低，回收率高、资源综合利用好、污染小、附加值高的优势，产品在市场有很好的市场竞争力。

综上，河南新天力循环科技有限公司计划于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路东段906号投资54270.76万元建设年产一万吨电池级碳酸锂项目，项目占地面积为100亩（66670m2），建筑面积约26960m2，该项目建成后可年产产品碳酸锂10000t/a。

本项目的实施将对地方经济发展做出重要贡献，将填补平顶山锂电池综合回收领域的空白，对完善河南省锂电产业链，解决上下游产业配套具有重要的现实意义。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价。本项目处理的磷酸铁锂为外购的磷酸铁锂粉不涉及废电池或正极片的回收和加工，碳酸锂为外购的工业级碳酸锂不涉及废电池回收和加工，因此本项目属于化工行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2613无机盐制造。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于第二十三项“化学原料和化学制品制造业26”类别中的第44小项“基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267”，全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）应编制环境影响报告书，“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”应编制环境影响报告表。本项目生产碳酸锂及磷酸铁等，涉及化学反应，故应当编制环境影响报告书。

受河南新天力循环科技有限公司委托，河南启新环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即对该项目进行实地踏勘，对建设地点周围环境进行了调查分析，在充分收集和分析相关资料的基础上，根据本项目的特点及其所在地区的环境特征，分析项目建设存在的主要环境问题，筛选确定评价因子和主要评价内容，制定评价工作实施方案，依据环评导则和有关技术规范，编制完成了《河南新天力循环科技有限公司年产一万吨电池级碳酸锂项目环境影响报告书》。

- 2 项目特点

（1）根据河南省发展和改革委员会发布的《关于做好“两高”项目会商联审机制有关事项的通知》中煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合规定能耗（等价值）5万吨标准煤及以上项目为两高项目。根据本项目能评结论，本项目综合能耗为电力6849.81tce、蒸汽为9287.46tce，综合能耗为16137.27tce，不属于高耗能项目。

（2）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2613无机盐制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》。本项目为年产1万吨电池级碳酸锂项目，其中主要生产设备碳化系统为一套碳化线即可以认为是单线，即单线年处理碳酸锂1万吨，不属于“单线产能5千吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂生产装置”限制类项目，项目建设符合国家当前相关产业政策。

（3）本项目原料分为两部分，分别为电池生产厂生产磷酸铁锂正极片过程中产生的边角料主要成份为磷酸铁锂粉和铝及其他厂家生产的含量为99%的工业级碳酸锂生产碳酸锂生产含量为99.5%的电池级碳酸锂；工艺分别为：磷酸铁锂经提纯预处理（酸浸、转换、沉锂）、碳化、热解、烘干磨粉包装生产电池级碳酸锂；工业级碳酸锂只有碳化、热解、烘干磨粉包装。提纯的主要工序为碳酸锂生成易溶于水的中间品碳酸氢锂，从而出去掉杂质。

（4）本项目生产废水工序水质较为简单，冲洗水（含设备和地面冲洗水）成份为原料、中间产品、产品，同时项目生产工艺有多道过滤除渣（树脂和膜复合过滤）和碳化提纯，可以直接进中转罐回用不会影响产品品质，生产废水全部回用不外排。氯化钠结晶液通过活性炭吸附+过滤最终重新进入氯化钠结晶系统，不外排。初期雨水经沉淀后排放；外排生活污水和纯水制备产生的浓水和二次蒸汽冷凝水、间接冷却水排水满足《河南化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016）的间接排放标准，排入叶县污水处理厂。

（5）废气成份较为简单，主要为HCL、颗粒物；产污设备比较明确，各产污点污染物可以分类收集分类处理。HCL主要来自酸浸和盐酸储罐配一套碱洗塔；各产尘点分别配套袋式除尘器；废气工艺比较成熟可靠。

（6）通过采用清洁生产工艺，优化工艺，对副产品磷酸铁、磷酸镁配套压滤罐进行压滤和冲洗的工艺，减少副产品带走96%锂和盐酸。

（7）加强项目噪声源的降噪措施，噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，重点控制工程中高噪声设备；项目产生的一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）综合利用或合理处置的原则进行控制，避免产生二次污染；危险固废按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定执行。

- 3、分析判定相关情况

    - （1）与“三线一单”符合性分析

生态保护红线：根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中生态保护红线划定结果，最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。

本项目选址位于叶县产业集聚区，用地为工业用地，无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在平顶山市划定的生态红线保护区范围内，用地符合当地土地利用总体规划。由此可知，本项目符合平顶山市生态红线保护要求。

资源利用上线：本项目选址不在河南省高污染燃料禁燃区，其营运过程中能源消耗为电能和外购蒸汽，不使用煤炭、石油等能源；项目不在地下水开采重点管控区，且项目营运后采取各种节水措施节约水资源，通过收集一次蒸汽冷凝水作为纯水制备补充水；项目占地类型为工业用地，不占用农田和基本农田；符合资源利用上线要求。

环境质量底线：根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积占比约7.2%；重点管控区463个，面积占比约11.31%；一般管控区542个，面积占比约81.49%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。

本项目属于化学原料和化学制品制造业，营运后应采取措施严格控制污染物的排放，降低对区域水环境和大气环境环境的影响，新增的废气、废水污染物总量控制指标通过倍量替代，不增加区域总量控制指标，符合环境质量底线要求。

生态环境准入清单：本项目选址位于叶县产业集聚区，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政【2021】10号），《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》，叶县国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为9个生态环境管控单元。其中，优先保护单元3个，面积193.52平方公里，占比13.93%；重点管控单元5个，面积601.29平方公里，占比43.28%；一般管控单元1个，面积594.42平方公里，占比42.79%。

根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》【平政（2021）10号】本项目所在环境管控单元为重点管控单元，其生态环境准入清单见下表。

表1  叶县环境管控单元生态环境准入清单

| 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶县产业集聚区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 2.合理控制集聚区化工产业发展；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 1、本项目为新建项目，属于无机盐制造，符合园区主导产业规划和空间规划。 2、本项目不属于两高项目，用地为工业用地，选址位于叶县产业集集聚区，符合聚集区化工产业发展。本项目生产废水直接送中转水罐进入生产系统，重复利用不外排。氯化钠结晶每天采取16t/d进行活性炭吸附过滤后重新打入氯化钠结晶系统。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采用清洁能源、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。 2.实施中水回用工程；采用水循环利用技术措施，减少废水排放量。 3.“一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。 4.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 5.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 6.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放求。 | 1、本项目能源采用电能和蒸汽；废气配套废气净化措施，减少废气排放，涉及的总量指标采用倍量替代。 2、本项目生产废水直接送入中转水罐进入生产系统循环利用不外排，一次蒸汽冷凝水送入纯水站制备纯水。二次蒸汽冷凝水作为压滤工序补充水多余的外排。 3、本项目不涉及该条内容。 4、本项目不属于两高项目。 5、本项目能源为电能和市政蒸汽，不消耗煤炭。 6、本项目不涉及该条内容。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 1.加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2.制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 | 1、本项目严格管理，厂区建立完善的环境风险防控设施和措施，事故废水收集后进入事故池。 2、本项目不涉及该条内容。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 1.工业固废综合利用率60%。 2.除中水使用外，新鲜水使用量控制在4万m3/d以内。 3.尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。 | 1、本项目工业固废全部综合利用。 2、本项目新鲜用水量93.91m3/d，满足需要。 3、本项目位于产业集聚区，不自备水井。 | 符合 |
| 河南省产业发展总体准入要求 |  |  |  |  |  |
| 产业发展 |  |  | 准入要求 | 本项目 |  |
| 通用 |  |  | 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 | 1、不涉及该条内容； 2、本项目符合国家产业政策，已通过叶县产业集聚区管理委员会备案。 3、本项目选址位于叶县产业集聚区，不涉及该条内容。 4、本项目不是“两高”项目。 | 符合 |
| 产业集聚区（园区） |  |  | 5.限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。 6.加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。 7.禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。 | 5、本项目属于无机化工-无机盐制造，综合能耗16137.27tce，不属于高耗能、高污染、低附加值的一般制造业。 6、集聚区配套有市政管网工程。 7、本项目为化工项目，选址位于叶县产业集聚区化工片区，该园区主导产业为装备制造、化工产业，本项目符合园区主导产业定位。 | 符合 |
| 化工 |  |  | 17.化工园区外危险化学品生产企业不得进行改扩建（涉及环保、安全、节能技术改造项目除外）；原则上不再核准（备案）一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（符合国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》的项目，高新技术化工产业项目，涉及环保、安全、节能技术改造项目除外）。 18.新建化工项目必须进入以化工为主导产业的产业集聚区或化工专业园区；严格限制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目实行等量或减量置换。 | 17、本项目选址位于叶县产业集聚区内，总投资54270.76万元，现已经通过叶县产业集聚区管理委员会备案。 18、本项目为新建项目，在叶县产业集聚区内，该园区是以装备制造、化工产业为主导产业的产业集聚区。 | 符合 |
| 河南省大气生态环境总体准入要求 |  |  |  |  |  |
| 空间布局约束 |  |  | 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 | 1、本项目不建设锅炉，能源为电能和市政蒸汽。 2、本项目选址位于叶县产业集聚区，无VOCs产生。 | 符合 |
| 污染物排放管控 |  |  | 3.实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 | 3、本项目按照全流程清洁化、循环化、低碳化进行建设。 4、本项目为无机化工，不在国家、省绩效分级重点行业中，不属于重点行业，无VOCs产生和排放，使用电能和市政蒸汽作为能源。 | 符合 |
| 污染物排放管控 |  |  | 5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 6.积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。 | 5、本项目为无机化工，不在国家、省绩效分级重点行业中。 6、本项目不涉及该条内容。 7、本项目能源为电能和市政蒸汽，属于清洁能源。 | 符合 |
| 河南省水生态环境总体准入要求 |  |  |  |  |  |
| 空间布局约束 |  |  | 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 3.城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。 | 1、本项目生产废水和设备及地面冲洗废水直接进入压滤水罐回用酸浸或上道工序不外排。 2、本项目区域受纳水体为灰河，不在淮河流域干流沿岸，且总图对生产装置和各类储罐已进行了合理布局。 3、项目选址位于叶县产业集聚区，不属于城市建成区。 | 符合 |
| 污染物排放管控 |  |  | 4.新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 5.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 6.新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 7.新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 8.按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。 | 4、本项目不涉及。 5、本项目属于无机化工，本项目生产废水和设备及地面冲洗废水直接进入压滤水罐回用酸浸或上道工序不外排。蒸汽冷凝水送入纯水站制备纯水。生活污水经化粪池处理后进入集聚区污水管网，最终进入叶县产业集聚区污水处理厂进行处理。 6、不涉及。 7、本项目外排废水主要为生活废水和纯水制备产生浓水和二次蒸汽冷凝水，不属于含重金属工业废水。 8、本项目不涉及该条内容。 | 符合 |
| 环境风险防控 |  |  | 9.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 10.建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 11.完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。 | 9、本项目产品未列入《环境保护综合名录（2021年版）》中“高环境风险”产品名录。 10、本项目不涉及该条内容。 11、本项目不涉及该条内容。 | 符合 |
| 河南省土壤生态环境总体准入要求 |  |  |  |  |  |
| 建设用地 |  |  | 5.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。 6.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证；列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 7.对列入污染地块名录的地块，土地使用权人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。 8.对列入污染地块名录的地块及时移除或者清理污染源；采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散；开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测，发现污染扩散的，及时采取有效补救措施；污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染，治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。 9.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。 10.鼓励土壤污染重点监管单位向工业园区集聚发展。重点单位新改扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准；重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染；重点单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 11.优先对集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区的现役尾矿库，通过采取覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理，以及提等改造、工艺升级和强化保障等措施，开展整治工作，对已闭库的，及时开展尾矿库用地复垦或生态恢复；重点监管的尾矿库所属企业要完成环境安全隐患排查和风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资，按规定编制、报备环境应急预案。 12.严格规范生活垃圾处理设施运行管理，坚决查处渗滤液直排和超标排放行为，完善生活垃圾填埋场防扬散等措施。 13.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 14.强化产业园区的整体土壤与地下水污染防控，强化园区规划环评及具体项目环评对土壤污染的影响分析和风险防控措施；涉重或化工产业园区或园区内企业应定期对园区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。 | 5、本项目生产废水和设备及地面冲洗废水直接进入压滤水罐回用酸浸或上道工序不外排。 6、本项目为新建项目，不涉及该条内容。 7、本项目不涉及该条内容。 8、本项目不涉及该条内容。 9、本项目不涉及该条内容。 10、本项目选址位于叶县产业集聚区，用地符合建设用地土壤污染风险管控标准，营运后及时开展隐患排查、监测等活动。 11、本项目不涉及该条内容。 12、本项目生活垃圾日产日清，不产生渗滤液，收集后送集聚区垃圾中转站。 13、本项目营运后对各种化学品采区有效措施，避免污染土壤。 14、本项目营运后应定期对厂区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。 | 符合 |
| 河南省资源利用效率总体准入要求 |  |  |  |  |  |
| 能源 |  |  | 1.控制高硫高灰煤开发和销售，推进煤炭清洁化利用，煤炭入选率提高到80%。 2.新建高耗煤项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平；到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 3.禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 4.禁燃区内，鼓励有条件的工业窑炉开展煤改气、煤改电；鼓励符合条件的区域建设大型风电基地，因地制宜推动分散式风电开发；鼓励新型工业、高技术企业利用天然气，深入推进城镇天然气利用工程，扩大天然气利用规模和提升供气保障能力。 | 1、本项目不涉及该条内容。 2、本项目能耗类型为电和市政蒸汽，不涉及煤炭。 3、本项目位于叶县产业集聚区，不属于禁燃区，不涉及该条内容。 4、本项目不涉及该条内容。 | 符合 |
| 水资源 |  |  | 1.在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新改扩建项目。 2.新改扩建设计规模5万立方米以上的污水处理厂，应当配套建设再生水利用系统。 3.对取用水总量已经达到或超过控制指标的地方，暂停审批建设项目新增取水，对取用水总量接近控制目标的地方，限制审批建设项目新增取水。 4.到2025年，高效节水灌溉面积达到4000万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.63，万元工业增加值用水量较2020年降低10%；到2035年，全省用水总量控制在302亿立方米以内。 5.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发严格实施取水许可和采矿许可。 6.在地下水禁采区内，除应急供水外严禁新凿取水井，停止新增地下水取水许可；对禁采区内已有地下水用户要加强取水许可管理，对取水许可证到期的，无特殊情况不再核发取水许可证，促进地下水用户转换水源。 7.在地下水限采区内，城市供水管网覆盖范围内除应急供水外，严禁新凿取水井；对已批准开采地下水的用户，要根据超采程度逐步核减地下水开采总量和年度取水指标，逐步实现地下水采补平衡；对城市供水管网覆盖范围外，无其他替代水源、确需取用地下水的，要严格论证审批，加强日常监督管理，严控新增取用地下水。 | 本项目不在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区。本项目不涉及2、3、4、5、6、7条所列内容。 | 符合 |
| 土地资源 |  |  | 1.禁止在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动。 2.推动化肥使用量零增长行动，全面推广测土配方施肥技术，有机肥替代，加强免耕机械种肥异位同播技术研究与推广。 3.闭矿后的涉重金属矿区，参照建设用地开展土壤环境调查评估，合理确定复垦后的土地用途；在灵宝、新密、登封、桐柏等地，将土壤污染治理纳入矿山生态环境恢复治理验收内容，未开展土壤污染治理的，验收不予通过。 4.主题公园用地要优先利用存量和低效建设用地，严格控制新增建设用地，禁止占用耕地（亦不得通过先行办理分批次农用地转用等形式变相占用耕地）、天然林地、国家级公益林地和城镇公园绿地。 | 本项目选址位于叶县产业集聚区，用地性质为规划中的工业用地，符合叶县产业集聚区发展规划。本项目不涉及2、3、4条所列内容。 | 符合 |
| 重点区域大气生态环境管控要求 |  |  |  |  |  |
| 苏皖鲁豫交界地区（平顶山、许昌、漯河、周口、商丘、南阳、驻马店、信阳） |  |  | 1.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 2.强化重点行业大气污染物排放限值，强化污染物排放管控要求，关停淘汰落后产能。 3.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重。 | 1、本项目不在禁燃区内。 2、本项目对大气污染物采取合理的措施，强化污染物排放管控要求，可以满足相应的排放标准。 3、本项目能源消耗类型为电能。 | 符合 |
| 重点流域水生态环境管控要求 |  |  |  |  |  |
| 省辖 淮河 流域 |  |  | 1.建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效。 2.严格执行流域洪河、惠济河、贾鲁河、清潩河流域水污染物排放标准，控制排放总量。 3.加强跨界污染风险防范，建立上下游水污染防治联动协作机制；对具有通航功能的重点河流加强船舶污染物防控，防治事故性溢油和操作性排放的油污染。 4.采取闸坝联合调度、生态补水、水资源置换等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，继续维持河湖基本生态用水需求，改善贾鲁河、惠济河、黑河等流量保障情况；开展其他断流河流生态流量保障机制。 5.推进沙河、颍河等淮河重要支流和引江济淮工程（河南段）沿线水环境综合治理。 6.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。 7.积极推广管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术，组织开展灌区现代化改造试点；实现农业种植结构优化调整、农业用水方式由粗放式向集约化转变。 8.完善鼓励和淘汰的用水工艺、技术和装备目录。重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 9.大力推进雨水、再生水、矿井水、苦咸水等非常规水源利用，将非常规水源纳入区域水资源统一配置；鼓励省辖淮河流域钢铁、造纸、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 | 本项目选址位于叶县产业集聚区，属于淮河流域沙河水系，项目生产废水和冲洗废水直接送入中转罐进入生产系统，不外排。蒸汽冷凝水送入纯水站制备纯水，生活污水经化粪池处理后和纯水制备浓水一起排入集聚区污水管网，最终进入叶县产业集聚区污水处理厂进行处理。 | 符合 |

本项目为化学原料和化学制品制造业，符合产业政策，不属于“两高”项目。本项目符合叶县产业集聚区产业定位，用地性质为规划中的工业用地，生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废采取切实可行的污染防治措施，严格控制污染物排放量，且涉及的总量控制指标采用倍量替代，符合叶县生态环境准入清单中管控要求。

综上所述，本项目符合叶县生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合当地生态环境准入清单。本项目建设符合叶县“三线一单”的要求。

- 4 环境影响评价的工作过程

本次环评根据环境影响评价技术导则的要求，环境现状评价主要采用资料收集、现场监测等技术方法；环境影响预测和评价主要采用数据模型和类比调查等技术方法。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关规定的要求，环境影响评价过程具体如下：

（1）2022年3月1日河南启新环保科技有限公司接受委托承担“年产一万吨电池级碳酸锂项目”环境影响报告书的编制工作。

（2）2022年3月2日～3月10日，研究了相关技术文件和其他有关文件，进行初步工程分析、开展初步的环境现状调查；

（3）2022年3月10日～3月20日，进行环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和评价标准，制定工作方案。

（4）2022年3月21日～4月31日，开始进行建设项目工程分析，同时开展环境现状调查、监测与评价，进行各环境要素环境影响预测与评价，各专题环境影响分析与评价。

（5）2022年5月5日～5月10日，提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单，给出建设项目环境影响评价结论。

（6）2022年5月中旬，报告书进入环评单位内审程序、经校核、审核、审定后定稿。本项目评价工作程序见下图：

根据相关规定确定环境影响评价文件类型

1、研究相关技术文件和其他有关文件

2、进行初步工程分析

3、开展初步的环境现状调查

1、环境影响识别和评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1、各环境要素环境影响预测与评价

2、各专题环境影响分析与评价

1、提出环境保护措施，进行技术经济论证

2、给出污染物排放清单

3、给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

第一阶段

第二阶段

第三阶段

图1 环境影响评价工作程序图

- 5 关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目污染特点和周边环境制约因素，本次评价关注的主要环境问题来自废水、废气、噪声、固体废物和环境风险，其中，项目废水为生产废水及生活污水，本项目论证生产废水循环利用的可行性；项目的实施可能对地下水及土壤造成的影响及地下水和土壤防控措施的可行性分析；废气主要关注废气有组织和无组织排放达标情况及环保措施可靠性；噪声源为各生产设备运行时产生的机械噪声，主要关注厂界噪声达标情况；固体废物主要关注一般工业固废和危险废物贮存、管理及处置方式及环境风险的可接受性及风险措施的可行性。

（1）废气：本项目工艺产生的上料粉尘和碳酸锂（烘干、磨粉、筛分、包装）工序产生的颗粒物分别配4套袋式除尘器，酸浸、中转罐和罐区产生的HCL酸性废气配套二级碱洗塔进行净化。

对于无组织废气，采用封闭的管道中转和输送，通过制定泄漏检测与修复计划，定期监测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，通过源头控制无组织排放。本次评价重点分析废气源强、治理措施的可行性、厂界废气达标的可行性及对周边环境空气的影响。

（2）废水：雨污分流、污污分流、清污分流。本项目工艺冲洗水（含地面和设备冲洗水）直接进入酸浸或上道工序，全部回用不外排。蒸汽冷凝水送入纯水站制备纯水；生活废水化粪池处理后和纯水站产生的浓水一起排入市政污水管网。

本次评价重点关注各工艺废水是否与其它工艺废水分质收集、单独进行预处理，厂区废水总排放口是否达到排放标准；重点关注废水成分和废水处理站处理工艺，重点分析废水排放达标可行性和叶县污水处理厂接受可行性。

（3）固废：建设单位应分类收集和处置，对于工艺过程中产生的危险废物送危废暂存间委托资质单位进行安全处置，并按照规范要求建设危废暂存间，加强危废管理，禁止随意排放、流失和渗漏。一般固废包括可以直接回用的包装袋由厂家回收，生活垃圾送集聚区垃圾中转站。

本环评重点分析危险废物的产生情况、暂存设施设置的规范要求以及最终处置是否符合环保管理要求。

（4）噪声：本项目噪声主要来源于生产设备和各类泵机、各类风机、冷却塔、空压机等，本环评重点分析噪声控制措施的可行性、厂界噪声达标的可行性及对周围声环境的影响。

（5）环境风险：本项目生产涉及的毒性及易燃易爆化学品较少主要为盐酸和废机油，盐酸储量较大。因此，本次评价重点关注项目生产及物料储存过程中存在的潜在环境风险是否可防可控。

通过减少厂区物料的存储，减少在线量，同时通过设置自动在线检测设施和人工检测相结合减少风险发生的概率。

（6）地下水和土壤：本次评价重点关注生产装置区、原料产品罐区、化学品仓库、危废暂存间和废水处理站的防渗措施和防渗要求，结合地上管罐或者设备减少和地面的接触。

为降低项目运行对环境造成的影响，建设单位应严格贯彻本评价提出的各项污染防治措施，全面落实各类污染物的治理设施的建设工作，确保各类污染物达标排放，可有效控制各类污染源及污染物对周围环境的影响，把项目对环境的影响降低到最低程度。

- 6 环境影响报告书主要结论

河南新天力循环科技有限公司年产一万吨电池级碳酸锂项目于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目，符合国家当前产业政策，选址位于叶县产业集聚区，符合叶县产业集聚区产业定位和集聚区发展规划，符合“三线一单”的要求。

本项目具有较明显的社会、经济、环境综合效益，其建成营运后，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。

本次评价工作得到了河南新天力循环科技有限公司有关人员的积极配合和支持，也得到了平顶山市生态环境局叶县分局的技术指导和大力支持，在此一并致谢。

- 总则

编制依据

法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），2018年12月29日修订并实施；

（3）《中华人民共和国土地管理法》，（2019年修正），2020年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2021年修订），2022年6月5日实行；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），（2020年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正），2018年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订），2016年7月2日起施行；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年修正），2018年10月26日起施行；

（11）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（12）《中华人民共和国法循环经济促进法》（2018年修正），2009年1月1日起施行。

部门规章

（1）生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），2021年1月1日施行；

（2）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日实施；

（3）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，生态环境部令第9号，2019年11月1日施行；

（4）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展改革委第29号令，2020年1月1日施行；

（5）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014年3月25日）；

（6）《国家危险废物名录》（2021版），2021年1月1日实施；

（7）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月；

（8）河南省环境保护厅公告【2019】6 号关于发布河南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019 年本）的公告；

（9）河南省生态环境厅关于进一步下放部分建设环境影响评价文件审批权限的公告，2019 年8 月29 日起实施；

（10）《平顶山市生态环境局关于向各县（市）下放部分省辖市经济社会管理权限的通知》（平环【2021】169号）；

（11）《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（豫政〔2021〕44号）；

（12）《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号）；

（13）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办【2021】65号）；

（14）《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》；

（15）《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）；

（16）《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文【2021】100号）；

（17）《平顶山市生态环境局关于转发省生态环境厅《关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》的通知（平环【2021】115号）；

（18）《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）；

（19）《平顶山市生态环境准入清单（试行）》（2021.9.30）；

（20）《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函【2021】171号）；

（21）中华人民共和国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年10月1日施行；

（22）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，2021年12月30日起施行；

（23）《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政【2021】37号）；

（24）环境保护部《关于印发（建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法）的通知》（环发【2014】197号）；

（25）河南省发展和改革委员会发布的《关于做好“两高”项目会商联审机制有关事项的通知》；

（26）《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）（河南省生态环境厅2021年7月）。

评价导则与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 环境风险技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（10）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告公告2017年第43 号）；

（12）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）。

相关规划、文件

1）项目委托书（详见附件）；

2）可行性研究报告及备案确认书（详见附件）；

3）叶县产业集聚区入住证明及国有土地成交合同；

4）叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020年）环境影响报告书及审查意见（豫环函【2018】183号）；

5）叶县产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书（编制中）；

6）与项目有关的其他资料和文件。

评价对象及基本构成

本次评价对象为河南新天力循环科技有限公司年产一万吨电池级碳酸锂项目，项目基本构成如下表：

表 1-1  项目基本构成情况

| 项目名称 | 年产一万吨电池级碳酸锂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南新天力循环科技有限公司 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市叶县廉村镇叶廉路东段906号 |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 电池级碳酸锂10000t/a |

评价目的与原则

评价原则

项目遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

评价目的

通过对新建工程厂址周围环境现状的调查和监测，掌握评价区域的环境质量现状以及环境特征；确定项目的污染因子及源强；分析项目建设完成后污染物排放情况，结合建设项目所在地区环境执行的标准要求，预测该项目主要污染物对周围环境的影响程度和影响范围。

同时分析工程拟采取的环保治理措施的技术可行性和经济合理性，提出把不利环境影响降低到最低程度而必须采取的切实可行的污染物防治措施和建议。

从环境保护的角度论证本建设项目的可行性，同时为其工程设计以及投产后的环境管理提供科学的依据。

评价标准

质量标准

（1）环境空气

本评价区域环境空气质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级及修改单标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。主要污染物的浓度限值详见下表：

表1-2  环境空气质量标准

| 污染物 | 标准限值 |  | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| No2 | 年平均 | 40 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| CO | 24小时 | 4 | mg/m³ |  |
|  | 小时均值 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时均值 | 160 | μg/m³ |  |
|  | 小时均值 | 200 |  |  |
| NOX | 年平均 | 50 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 50 | μg/m³ | 参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 24小时平均 | 15 |  |  |

（2）地表水环境

项目距离南侧灰河1640m，灰河为沙河支流。本区域地表水体灰河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体限值见表下表：

表1-3  地表水环境质量标准  单位：mg/L

| 项目 | IV类标准限值 |
| --- | --- |
| pH | 6～9 |
| 高锰酸盐指数 | 10 |
| COD | 30 |
| BOD5 | 6 |
| 氨氮 | 1.5 |
| 总磷 | 0.3 |
| 石油类 | 0.5 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.3 |
| 硫化物 | 0.5 |
| 粪大肠菌群 | 20000个/L |

（3）地下水环境

评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准规定限值，具体限值见下表：

表1-4  地下水质量标准  单位：mg/L

| 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0mg/L |  |
| 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
| 总硬度 | ≤450mg/L |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
| 氯化物 | ≤250mg/L |  |
| 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
| 硝酸盐 | ≤20 mg/L |  |
| 亚硝酸盐 | ≤1.0mg/L |  |
| 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |
| 铅 | ≤0.01mg/L |  |
| 镉 | ≤0.005mg/L |  |
| 汞 | ≤0.001mg/L |  |
| 砷 | ≤0.01mg/L |  |
| 六价铬 | ≤0.05mg/L |  |
| 总大肠菌群 | ≤3.0个/L |  |
| 细菌总数 | ≤100个/mL |  |
| 挥发酚 | ≤0.002mg/L |  |
| 镍 | 0.02mg/L |  |
| 铜 | 1.0mg/L |  |
| 铝 | 0.2mg/L |  |
| 氰化物 | ≤0.05mg/L |  |
| 铁 | ≤0.3mg/L |  |
| 锰 | ≤0.1mg/L |  |

（4）声环境

本项目选址位于叶县产业集聚区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见下表：

表1-5  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险监控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。

表1-6  农用地土壤风险筛选值指标  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

表1-7  建设用地土壤风险筛选值指标  单位：mg/kg

| 污染物名称 | 第二类用地（筛选值） | 第二类用地（管制值） |
| --- | --- | --- |
| 总砷(mg/kg) | 60 | 140 |
| 镉(mg/kg) | 65 | 172 |
| 铬（六价）(mg/kg) | 5.7 | 78 |
| 铜(mg/kg) | 18000 | 36000 |
| 铅(mg/kg) | 800 | 2500 |
| 汞(mg/kg) | 38 | 82 |
| 镍(mg/kg) | 900 | 2000 |
| 四氯化碳(mg/kg) | 2.8 | 36 |
| 氯仿(mg/kg) | 0.9 | 10 |
| 氯甲烷(mg/kg) | 37 | 120 |
| 1,1-二氯乙烷(mg/kg) | 9 | 100 |
| 1,2-二氯乙烷(mg/kg) | 5 | 21 |
| 1,1-二氯乙烯(mg/kg) | 66 | 200 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 596 | 2000 |
| 反式-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 54 | 163 |
| 二氯甲烷(mg/kg) | 616 | 2000 |
| 1,2-二氯丙烷(mg/kg) | 5 | 47 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg) | 10 | 100 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg) | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯(mg/kg) | 53 | 183 |
| 1,1,1-三氯乙烷(mg/kg) | 840 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷(mg/kg) | 2.8 | 15 |
| 三氯乙烯(mg/kg) | 2.8 | 20 |
| 1,2,3-三氯丙烷(mg/kg) | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯(mg/kg) | 0.43 | 4.3 |
| 苯(mg/kg) | 4 | 40 |
| 氯苯(mg/kg) | 270 | 1000 |
| 1,2-二氯苯(mg/kg) | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯(mg/kg) | 20 | 200 |
| 乙苯(mg/kg) | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 甲苯(mg/kg) | 1200 | 1200 |
| 间/对-二甲苯(mg/kg) | 570 | 570 |
| 邻二甲苯(mg/kg) | 640 | 640 |
| 硝基苯(mg/kg) | 76 | 760 |
| 苯胺(mg/kg) | 260 | 663 |
| 2-氯酚(mg/kg) | 2256 | 4500 |
| 苯并[a]蒽(mg/kg) | 15 | 151 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | 1.5 | 15 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 15 | 151 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 151 | 1500 |
| 䓛(mg/kg) | 1293 | 12900 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 1.5 | 15 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | 15 | 151 |
| 萘(mg/kg) | 70 | 700 |

污染物排放标准

（1）废气污染物排放标准

运营期排放废气颗粒物、氯化氢参考执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3及表5标准限值，限值如下表：

表1-8  大气污染物排放限值  单位：mg/m3

| 污染源项目 | 控制污染源 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 所有 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 氯化氢 | 其他（硫化合物及硫酸盐工业、无机氰化物工业除外） | 10 |  |

表 1-9  企业边界大气污染物浓度限值  单位：mg/m3

| 污染物项目 | 控制污染源 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 除硫化合物及硫酸盐工业、无机氰化物工业外 | 0.05 |
| 颗粒物 | / | 1.0 |

（2）食堂油烟废气

本项目食堂油烟、非甲烷总烃执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中标准，具体排放限值见下列表。

表 1-10  油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率

| 污染物项目 | 排放限值 |  |  | 污染物排放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 |  |
| 油烟（mg/m3） | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 排风管或排气筒 |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | — | 10.0 | 10.0 |  |
| 油烟去除率效率（%） | ≥90 |  | ≥95 | — |

表 1-11   餐饮服务单位规模划分（有灶头）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数（个） | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |

（3）废水污染物排放标准

本项目生产废水（含设备、地面冲洗废水）进入中转罐后直接进入生产系统重复利用不外排；蒸汽冷凝水送入纯水制备站制备纯水；生活污水经化粪池处理后和纯水制备浓水排入市政污水管网后进入叶县污水处理厂；外排污水执行《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016）间接排放及集聚区污水处理厂设计进水指标，具体标准限值见下表：

表 1-12  本项目废水排放执行标准限值   单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016） | 叶县污水处理厂设计进水指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 150 | 300 |
| 3 | 化学需氧量（CODcr） | 300 | 400 |
| 4 | 生化需氧量（BOD5） | 150 | 150 |
| 5 | 氨氮（NH3-N） | 30 | 35 |

（4）噪声污染物排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的排放限值，具体限值见下表。

表 1-13     建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；具体限值见下表：

表1-14  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（5）固体废物污染物排放标准

一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定；

危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。

环境影响因素识别筛选

根据对本项目工程分析与周围环境现状分析，本项目的施工和运营将会对周围的自然环境和生态环境产生不同程度的影响，其主要影响有：项目施工期间场地开挖会形成裸露土地，在干燥大风天气易形成扬尘，运输车辆亦会产生扬尘影响环境空气，项目施工机械运行产生的噪声对周围敏感点的影响可能持续整个施工期。项目运营期主要环境影响有运营期废气、废水、固废、噪声等对周围环境的影响。

工程环境影响因素识别内容见下表：

表1-15  环境影响因素识别一览表

| 影响因素 类别 |  | 施工期 |  |  |  |  | 营运期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建 工程 | 安装 工程 | 施工 噪声 | 施工 扬尘 | 施工废水 | 废气 | 噪声 | 固废 | 废水 |
| 自然 环境 | 地表水 |  |  |  |  | 1SP |  |  |  | 1LP |
|  | 地下水 |  |  |  |  | 1SP |  |  | 1LP | 1LP |
|  | 环境空气 |  |  |  | 1SP |  | 2LP |  |  |  |
|  | 声环境 | 1SP | 1SP | 1SP |  |  |  | 1LP |  |  |
| 生态 环境 | 植被 | 1SP |  |  | 1SP |  | 1LP |  |  |  |
|  | 土壤 | 1SP |  |  |  | 1SP | 1LP |  | 1LP | 1LP |
|  | 水土流失 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：影响程度：1—轻微；2—一般；3—显著

影响时段：S—短期；L—长期

影响范围：P—局部；W—大范围

从上表可以看出，本项目对环境的影响因素是多方面的，既存在短期、局部、可恢复的影响，也存在长期的影响。

营运期各种环境影响是长期和持续的，在严格环境管理和做好相应污染控制措施的条件下，可将对环境的影响降低到最小。项目营运期主要环境影响因素包括：废水、废气、噪声、固废。

评价因子筛选

根据对项目工程情况的分析，本项目评价因子识别与筛选见下表：

表1-16  评价因子筛选

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、HCL |
|  | 影响评价 | HCL、PM2.5、PM10 |
|  | 总量控制因子 | 颗粒物 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、COD、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物等 |
|  | 影响评价 | 分析论证生产废水综合利用不外排的可行性；生活废水论证叶县污水处理厂接受的可行性 |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铝、铜 |
|  | 影响评价 | 氯化物、耗氧量、氨氮 |
| 声环境 | 现状评价 | LeqdB |
|  | 影响评价 |  |
| 固体废物 | 影响评价 | 一般固废、危险固废、生活垃圾 |
| 土壤 | 现状 | 建设用地：GB36600中的基本项目（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、石油类； 农用地：GB15618中的基本项目（pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌）、石油类； |
|  | 影响评价 | 石油类、镍、铜 |
| 环境风险 | 影响评价 | 盐酸、废机油、氯酸钠 |

评价等级

大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式-ARESCREEN的要求，大气环境影响评价等级根据主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10％时所对应的最远距离D10％确定。其中Pi定义为：

式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci---采用估值模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

C0i---第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

环境评价工作等级判据见下表：

表1-17  大气环境影响评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

本项目主要污染物计算结果见下表：

表1-18  估算模式计算结果表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 评价标准(μg/m³) | 最大浓度出现距离 （m） | 最大地面浓度（ug/m3） | 最大占标率 Pmax（%） | 占标率10%的最远距离D10%（m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | PM10 | 150 | 98 | 3.24 | 0.72 | / | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 75 |  | 0.97 | 0.43 | / | 三级 |
|  |  | HCL | 50 |  | 0.0397 | 0.079 | / | 三级 |
| 2 | DA002 | PM10 | 150 | 98 | 2.2 | 0.49 | / | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 75 |  | 0.62 | 0.29 | / | 三级 |
| 3 | DA003 | PM10 | 150 | 98 | 5.84 | 1.30 | / | 二级 |
|  |  | PM2.5 | 75 |  | 1.75 | 0.78 | / | 三级 |
| 4 | 无组织 | PM10 | 150 | 107 | 30.89 | 6.86 | / | 二级 |
|  |  | PM2.5 | 75 |  | 8.83 | 3.92 | / | 二级 |
|  |  | HCL | 50 |  | 4.16 | 8.32 | / | 二级 |

根据预测结果，项目污染物最大地面质量浓度占标率为无组织排放的HCL，最大落地浓度为4.16mg/m3，对应最大落地占标率为8.32%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目属于化工类应提高一级，因此本次评价的大气评价等级为一级。

地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，进行地表水评价工作等级的划分。本项目属于水污染影响型建设项目，根据排放方式和废水排放量划分评价等级，其评价等级判定见下表。

表1-19  水污染影响建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量值，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大值作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围设计饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设单位利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，定为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

根据工程分析和现状调查，本项目营运期生产废水（含副产品冲洗水、设备冲洗水、地面冲洗水）作为回用水直接利用不外排，生活污水经化粪池处理后和纯水制备浓水、二次蒸汽冷凝水达到《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016）间接排放标准限值后，排入集聚区市政污水管网，进入叶县污水处理厂集中处理，最终排入灰河。本项目废水属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价等级为三级B。

地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价等级判定依据项目类型、地下水环境敏感程度判定。根据地下水导则，将建设项目分为四类，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行该导则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定评价工作等级，并按相应等级开展评价工作。

（1）项目类型

本项目为年产一万吨电池级碳酸锂项目，本项目属于第L项“石化、化工”中第85小项“基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造”，该类别报告书项目为I类，报告表为III类，本项目为年产一万吨电池级碳酸锂项目，涉及电池级碳酸锂、电池级磷酸铁、磷酸镁、氯化钠等四种产品，属于基本化学原料制造，应编制报告书，由此确定，本项目为I类建设项目。

（2）地下水敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表 1-20              地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 建设项目场地的含水层易污染特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

注：表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

本项目位于叶县产业集聚区，经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办（2007）125号文）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2016）23号文），项目所在区域不在集中式饮用水供水水源地保护区内，亦无特殊地下水资源保护区。

依据导则评价范围的计算公示计算5000d的质点迁移距离为500m。经核实，项目东北侧后王社区供水为市政管网供水，后王社区北侧后王村为水井供水，根据建设单位提供的资料、现场勘查，本项目工程区（装置区、储罐区）及可能对地下水造成影响的区域（污水处理站）距后王村最近的距离为670m，后王村供水井位于后王村庄内，该距离大于本次核算的质点迁移距离（500m），故评价认为在该范围内下游无分散式饮用水源地。

因此项目场地地下水敏感程度为不敏感。

（3）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水评价等级判定表，本项目地下水评价等级判定如下表：

表1-21  地下水评价工作分级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二（本项目） | 三 | 三 |

故本项目地下水评价等级为二级。

噪声影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2022）等级划分基本原则：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增加量3~5dB，且受影响人口数量变化不大时，按二级评价。本项目位于叶县产业集聚区，所处地区声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，故项目噪声影响评价工作等级确定为二级。

生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价等级判定依据：

A）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级;

B）涉及自然公园时，评价等级为二级；

C）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

D）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型目地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

E）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

F）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

G）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级;

····

6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

根据实地调查，本项目区域无国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，及地下水水位或土壤影响范围内没有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目。

且本项目位于叶县产业集聚区内位已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

土壤环境评价等级

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别划分见下表：

表1-22  土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 |  | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ |
| 制造业 | 石油、化工 | 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 | 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 | / |
| 本项目类别 |  | √ |  |  |  |

由上表可知，本项目土壤环境影响评价项目类别属于Ⅰ类。

（2）敏感程度

污染影响型敏感程度分级详见下表：

表1-23  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周围存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周围存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他 |

项目选址位于叶县产业集聚区内，根据河南省叶县产业集聚区总体规划修编（2015~2020），本项目周围200m内均为集聚区规划建设用地（见附图五、附图六），周围均建设用地，土壤敏感程度为不敏感。

（3）占地大小

本项目选址位于叶县产业集聚区，占地面积100亩（66670m2），折合6.667hm2，＞5hm2，占地规模为中型。

（4）评价等级判定

根据识别的土壤环境影响评价项目类别（Ⅰ类）、占地规模（中型）、敏感程度（不敏感）分级结果划分评价工作等级，详见下表：

表1-24  污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级（本项目） | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

依此判断，本项目土壤评价等级为二级。

环境风险评价等级

本项目运营期涉及到的风险物质较为简单，主要涉及盐酸和机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）判定，本项目大气环境风险潜势为III级，地表水环境风险潜势为Ⅰ级，地下水环境风险潜势为Ⅱ级。大气环境风险评价工作等级为二级，地表水环境风险评价工作等级为简单分析，地下水环境风险评价工作等级为三级。

环境风险评价工作等级判定依据见下表。

表 1-25  环境风险评价工作等级表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| Ⅳ+：为极高环境风险。 a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

各环境要素要求评价级别见下表。

表 1-26    各环境要素风险评价工作等级

| 类别 | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险潜势 | III | I | Ⅱ |
| 评价工作等级 | 二级 | 简单分析 | 三级 |

评价范围

根据本项目工程特点、项目所在区域的自然环境状况和评价工作等级要求，确定各环境要素环境影响评价范围见下表：

表1-27  本项目评价范围情况一览表

| 序号 | 环境要素 |  | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 |  | 一级 | 以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域，区域面积约25km2 |
| 2 | 地表水环境 |  | 三级B | 分析生产过程中产生的废水循环使用可行性及可靠性，外排废水叶县污水处理厂的接纳可行性 |
| 3 | 地下水环境 |  | 二级 | 根据调查，区域地下水流向为西南到东、东北，评价范围包括上游400m、下游500m，两侧各300m，矩形范围，共计1.04km2。 |
| 4 | 声环境 |  | 二级 | 厂界四周200m以内的区域 |
| 5 | 土壤 |  | 二级 | 厂界外200m范围 |
| 6 | 生态环境 |  | 三级 | 简单分析 |
| 7 | 环境风险 | 大气 | 二级 | 距建设项目边界不低于5km的范围 |
|  |  | 地表水 | 简单分析 | / |
|  |  | 地下水 | 三级 | 与地下水评价范围一致 |

环境保护目标

根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围2500m内的主要村庄作为环境保护对象，主要保护目标及其保护级别根据环境功能区划确定，详见下表：

表1-28  项目周围主要大气环境保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护 对象（人） | 环境 功能区 | 相对厂址 方位 | 相对项目 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 后王村 | 113.406249332 | 33.620521401 | 1250人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 | NE | 670 |
| 后王新村 | 113.405219363 | 33.616830681 | 2500人 |  | N | 370 |
| 堰口村 | 113.373161601 | 33.600179527 | 1000人 |  | SW | 2300 |
| 岳包李 | 113.405047702 | 33.597862099 | 540人 |  | SE | 1250 |
| 刘宋庄 | 113.408395099 | 33.601209496 | 350人 |  | ESE | 950 |
| 鲁桥村 | 113.405777263 | 33.590909813 | 460人 |  | SE | 2265 |
| 纸陈村 | 113.413373279 | 33.592798088 | 920人 |  | SE | 2025 |
| 王三寨村 | 113.425003337 | 33.606209133 | 1500人 |  | E | 1800 |
| 路庄 | 113.416849422 | 33.626851414 | 680人 |  | NE | 1700 |
| 芝麻村 | 113.424123572 | 33.626851414 | 630人 |  | NE | 2450 |
| 刘店村 | 113.424123572 | 33.626379345 | 1550人 |  | NE | 2300 |
| 山召村 | 113.414553451 | 33.629866217 | 390人 |  | NNE | 2190 |
| 草厂庾村 | 113.392838287 | 33.629512165 | 1500人 |  | N | 1680 |
| 郑庄 | 113.399854946 | 33.629801844 | 1450人 |  | NW | 2450 |
| 瓦赵村 | 113.420175361 | 33.615360831 | 680人 |  | NE | 1380 |
| 叶县县城 | 113.365038837 | 33.615999064 | 20000人 |  | W | 1580 |

表1-29  项目周边环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方向 | 距离（m） | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 灰河 | SE | 1640 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
| 地下水 | 潜水含水层 | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤 | 评价范围内土壤 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；待建设用地按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 环境风险 | 厂界外5km范围内村庄等（详见环境风险评价） |  |  |  | / |

相关规划及环境功能区划

叶县城乡总体规划（2017-2035）

1、规划层次和城市规划区范围

本规划分为叶县县域、城市规划区、中心城区三个层次。

（一）县域层次：叶县行政管辖范围，总面积约为1387平方公里。

（二）城市规划区层次：包括盐都、昆阳、九龙三个街道办事处和马庄回族乡、龚店镇的全部行政辖区范围，以及田庄乡、廉村镇的兰南高速以南行政区域，面积约210平方公里。

（三）中心城区层次：叶县城市规划区内连片的城市建设用地，范围涉及盐都、昆阳、九龙三个街道办事处和马庄回族乡、廉村镇等辖区，规划区范围，西至平叶快速路，北至沙河南岸，东至大东环路，南至新灰河北岸，规划控制区约44.5平方公里，其中城市建设用地约为38平方公里。

2、城市性质

规划确定的城市性质为：平顶山南部组团城市，叶公文化名城，中原经济区重要的盐化工基地。

本项目产品碳酸锂属于无机盐，选址位于叶县产业集聚区内，用地为规划中的工业用地，符合《叶县城乡总体规划》（2017-2035）要求。

与叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）符合性分析

叶县产业集聚区是河南省首批180个产业集聚区之一，位于叶县县城的北部和东部，东环路两侧，洛平漯高速公路南侧，叶廉路工业大道两侧，原规划面积9.79km2，规划以发展制盐和盐业物流、三轮摩托车制造及零部件加工为主导产业。2010年，新一轮土地规划修编以来，叶县凭着丰富的岩盐资源和区位优势，加大招商引资力度，许多企业落户产业集聚区内，原集聚区发展区用地已基本报批完毕，考虑到区域未来发展、产业结构调整，叶县拟进一步优化主导产业和扩大现有集聚区布局，叶县政府对叶县产业集聚区发展规划进行了调整修编，主要包括用地面积的扩大和主导产业定位的调整。

2016年2月，河南省发改委以豫发改工业【2016】157号文批复了叶县产业集聚区发展规划调整方案，《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响报告书》已由河南省环境保护科学研究院编制完成，于2016年12月9日通过了河南省环境保护厅组织的技术审查会，并于2018年8月13日取得了河南省环境保护厅的审查意见（豫环函【2018】183号）。叶县产业集聚区发展规划调整修编相关内容简述如下：

1、规划范围

规划调整后，叶县产业集聚区位于叶县县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道，北至南京洛阳高速，规划面积14.74平方公里。

2、发展定位

规划调整后，叶县产业集聚区发展定位为：以制盐和盐化工下游产品、机械装备及零部件制造和五金机电加工为主导产业，全国重要的摩托车及零部件装备制造基地，国内知名的盐化工下游产品基地。

3、主导产业

装备制造和化工产业。

4、用地总体规划

（一）用地规模

东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道，北至南京洛阳高速，规划面积14.74平方公里。

居住用地124.79公顷，占总用地的8.48%；规划公共管理与公共服务设施用地20.62公顷，占总用地的1.40%；规划商业服务业设施用地58.69公顷，占总用地的3.99%；工业用地785.13公顷，占总用地的53.35%；仓储用地38.88公顷，占总用地的2.64%；道路与交通设施用地240.99公顷，占总用地的16.38%；规划绿地与广场总191.85公顷，占总用地的13.04%；公共设施用地10.63公顷，占总用地的0.72%。

（二）用地结构

按照发展目标，统筹兼顾，综合协调，确定实现不同功能区域划分。规划按照按照“一心两核、四轴六区”的结构进行打造。

（1） 一心

中部综合服务中心：文化路与力帆大道交叉口以西，作为集聚区的综合服务中心。

（2）两核

① 北部生活配套服务核：在集聚区的西北部（靠近昆北新城），重点布局生活服务类设施；

② 东部生产配套服务核：在集聚区的东部，重点布局生产服务类设施。

（3）四轴

① 叶公大道空间发展轴：依托叶公大道实现叶县中心城区的南北向拓展；

② 文化路产城融合联系轴：依托文化路实现功能的产城联系，重点加强配套服务设施体系的建设；

③ 开发一路产业拓展轴：向北联系平顶山化工产业集聚区，向南拓展集聚区的未来发展空间；

④ 北环路生态发展联系轴：重点依托漯平洛高速的防护绿带，与沙河实现生态联系。

（4）六区

①装备制造产业园区：规划范围面积4.85平方公里。以培育和壮大动力机车及零部件加工为目标，大力开展以企业为主体的制造园区。

②制盐及盐化工产业园区：规划范围面积4.08平方公里，以盐资源为基础，结合平顶山市煤炭、电力等相关资源，建成我国中部地区最大的精制盐盐化工下游产业生产基地，以盐资源延伸发展化工新材料和精细化工，实现精制盐、盐化工及下游产业的有机结合，构建以盐化工延伸产品、建材、型材、日化产品链式盐产业，形成完善的产业共生网络。

③电子设备和生物工程园区：规划范围面积1.52平方公里。以高新技术项目、承接产业转移项目、与装备制造相配套的新材料、轻工业项目，组成电子设备和生物工程片区。

④物流、现代服务业园区：规划范围面积0.82平方公里。沿叶公大道一带布局，把物流和现代服务业，大力发展与装备制造、制盐及盐化工相适应的物流、信息咨询、中介服务、金融、生态环境和信用环境建设，培育壮大金融服务业。

⑤生活配套区：规划范围面积2.62平方公里。集聚区生活配套区分为生态居住区、保障性安置区两种类型，以建设昆北新城、特色商业街、中心商贸区为重点，构建集聚区综合生产生活配套设施。

⑥ 盐文化旅游区：规划范围面积0.87平方公里。以中国盐都盐湖度假小镇建设为引导，在集聚区西北部建设盐文化博物馆、商务区、盐产业展示中心等。

5、基础设施规划

（1）给水工程规划

规划集聚区水源近期以县城水厂和集聚区自备地下水水井为主要水源，县城水厂位于平舞铁路东侧、白灌渠北侧。供水总规模为5万吨/天。

远期以南水北调引水为主要水源，地下水为备用水源，引南水北调水厂位于平舞铁路东，叶鲁路南，供水能力8万吨/天。

规划利用叶县污水处理厂中水回用作为部分集聚区市政水源和一部分工业补充水，中水处理装置规模按4.0万立方米/日设计。

本项目营运后用水接集聚区市政供水管网，不取用地下水。给水管道已铺设至本项目西侧。

（2）污水工程规划

排水体制：采用雨污分流制。

污水处理厂：按照调整后的集聚区规划，一是规划对建成的叶县污水处理厂进行扩建，新增污水处理规模2万t/d，工艺采用奥贝尔氧化沟工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，该扩建工程已于2015年8月开工建设，2016年10月建成运行；二是远期在集聚区东南部（化工三路与新叶公大道交叉口西北）新建一座二级污水处理厂，设计处理规模为2万t/d，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

本项目生产废水在车间内不用处理可以直接回用，生活污水经化粪池处理后通过集聚区污水管网排入集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂）集中处理。根据调查污水管网已修建至项目南侧约350m处。

（3）雨水工程规划

产业集聚区的排水体制采用雨、污分流制。

雨水管沿路敷设，就近排入河道或外测的农田和灌溉；尽量靠重力流来排放雨水，为降低的水管穿越道路的次数，对交通干道雨水管按双线布置；对于集聚区，雨水管渠的最小覆土控制在0.5～0.7米左右，以利于布置其他市政管线。

本项目厂区雨水管网与市政雨水管网对接，初期雨水经雨水收集池沉淀后排入市政雨水管网。

（4）中水工程规划

中水水源：集聚区中水水源为叶县污水处理厂深度处理出水。

中水水质标准：中水处理装置规模要考虑对排水全部处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的污水以及全部清洁下水进行处理回用，中水处理装置建在集聚区南部叶县污水处理厂地块内。

中水用水量：中水处理装置规模按4.0万立方米/日设计。

中水管网：集聚区内的中水供水管网为独立系统，沿集聚区内道路敷设，负责向各中水用户单位提供中水。进驻集聚区的企业也要建设本企业内部的中水系统，使其与集聚区内的中水管网相连接。

（5）供电工程规划

规划除保留现有五座变电站外，另在集聚区东部建设110kV变电站一座，占地面积2500平方米。由110kV计山变电站引入，满足全区的供电负荷，并补充集聚区内供电负荷的不足。

（6）燃气工程规划

规划集聚区的燃气气源采用天然气。

（7）供热工程规划

供热规划主要以集中供热方式为主，集聚区蓝光电厂和平煤集团联合盐化有限公司各自燃煤锅炉共计5台组成能源站满足集聚区供热需求。

经调查，能源站共有5台燃煤锅炉，目前蓝光电厂2台锅炉已停运，平煤集团联合盐化有限公司1台燃煤锅炉正在建设过程中，另外两台已完成超低排放改造。规划将平煤盐化3台锅炉作为集聚区热源，逐步替代集聚区内企业自建小锅炉，可满足集聚区内现状用热需求。

目前集聚区供热锅炉主要包括平煤联合盐化公司2台130t/h燃煤供热锅炉和集聚区企业自建锅炉。目前平煤盐化2台130t/h燃煤锅炉已完成超低排放改造，污染物排放量较之前明显减小。

本项目营运后所用蒸汽接集聚区市政蒸汽管网，不自建锅炉。市政蒸汽管道已铺设至本项目西侧。

6、集聚区环境准入条件

（1）主导产业准入要求

依据集聚区所在区域的环境特征和环境制约因素，并结合集聚区现状企业的发展情况，集聚区主导产业的发展方向和准入要求为：

① 化工产业：

A、集聚区化工产业发展方向以盐化工及其下游产品发展为主。

B、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、行业准入条件，达不到要求规模的项目。

C、禁止入驻不符合集聚区产业定位及其相关联的产业。

D、根据集聚区周边情况，禁止入驻污染重、构成重大风险的化工项目；

E、待集聚区供热管网铺设完成后，集聚区内企业生产采用集中供热厂提供的热源，拆除现有企业自备的锅炉，禁止新建项目自建以煤为燃料的锅炉。

F、入驻的化工企业应加强环境风险防范，确保半致死浓度范围内无环境敏感点。

② 装备制造业：

A、集聚装备制造业发展方向以机械制造及零部件加工为主。

B、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策的项目。

C、禁止入驻不符合集聚区产业定位及其相关联的产业的项目。

D、含涂装工序的装备制造业，要大力推广使用水性、紫外光固化等低挥发性涂料，加强废气分类收集与处理，对喷漆、烘干废气要采取焚烧等末端治理措施。

E、禁止入驻废气无法有效收集，无组织废气排放量大的项目。

F、禁止入驻含氰电镀项目。

G、禁止入驻涉及含重金属废水排放（含重金属废水可以做到零排放的除外）的项目。

（2）环境负面清单

叶县产业集聚区项目引进限制类和禁止类的行业清单见表1-30，项目引进限制类和禁止类的工艺清单见表1-31，项目引进限制类和禁止类的产品清单见表1-32，项目引进鼓励类和允许类行业见表1-33。

表 1-30    限制类和禁止类的行业清单

| 项目类别 | 内容 | 主要依据、标准和参考指标 |
| --- | --- | --- |
| 禁止类 | 禁止入驻与产业集聚区产业定位冲突的项目 | 产业定位要求 |
|  | 禁止入驻含氰电镀项目 |  |
|  | 禁止入驻涉及含重金属废水排放（含重金属废水可以做到零排放的除外）的项目 | 集聚区环境制约 |
|  | 除现有消纳氯气项目外，禁止新建氯碱项目 |  |
|  | 禁止入驻污染重、构成重大风险的化工项目 | 集聚区环境制约 |
|  | 2019年10月底前，除承担民生任务暂不具备替代条件的，全省基本完成35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造 | 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办【2019】25号） |
|  | 列入国家产业政策淘汰类、污染严重、技术落后的行业 | 《产业结构调整指导目录》 |
|  | 禁止低水平落后产能项目重复建设 |  |
| 限制类 | 国家产业政策中“限制类”项目 | 《产业结构调整指导目录》 |
|  | 限制电镀类项目入驻 | 集聚区环境制约 |
|  | 限制现有氯碱企业扩大生产规模 |  |

表 1-31    限制类和禁止类的工艺清单

| 项目类别 | 内容 | 参考指标 |
| --- | --- | --- |
| 禁止类 | 使用CFC、HFC、HCFC等制冷剂 | 制冷剂替代的相关情况 |
|  | 国家产业政策中“淘汰类”工艺 | 《产业结构调整指导目录》 |
|  | 集聚区内企业自建20t/h（含20t/h）以下的燃煤锅炉 | 《河南省2016年度蓝天工程实施方案》（豫政办【2016】27号） |
|  | 新建、改扩建烧碱生产装置禁止采用普通金属阳极、石墨阳极和水银法电解槽；电石法聚氯乙烯生产企业必须要有电石渣回收及综合利用措施，禁止电石渣堆存、填埋 | 《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》（2007年第74号） |
| 限制类 | 国家产业政策中“限制类”工艺 | 《产业结构调整指导目录》 |
|  | 有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工工艺 | 区域环境制约 |
|  | 涉及第I类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺 |  |
|  | 不能有效收集废气，无组织废气排放量大的环保治理工艺 |  |
|  | 生产装置和工艺吨产品水耗不能达到国内行业的先进水平，不符合行业准入中单位产品能耗规定的工艺 | 清洁生产 |
|  | 新入驻机械制造业限制采用刷漆工艺 |  |

表 1-32  产业集聚区限制类和禁止类的产品清单

| 项目类别 | 内容 | 参考指标 |
| --- | --- | --- |
| 禁止类 | 国家产业政策中的落后产品 | 《产业结构调整指导目录》 |
| 限制类 | 国家产业政策中限制、淘汰类产品 | 产业政策及环境保护政策 |

表 1-33   产业集聚区鼓励类和允许类的行业清单

| 项目类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 鼓励类 | 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目。 二、装备制造产业： 1、汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条； 2、航空零部件、汽车零部件、通用机械零部件产业； 3、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料； 4、大型施工机械：① 30吨以上液压挖掘机；② 6米及以上全断面掘进机；③ 320马力及以上履带推土机；④ 6吨及以上装载机；⑤ 600吨及以上架桥设备；⑤ 400吨及以上履带起重机；⑥ 100吨及以上全地面起重机；⑦ 钻孔100毫米以上凿岩台车；⑧ 400千瓦及以上砼冷热再生设备；⑨ 1米宽及以上铣刨机。 二、化工产业 1、利用盐化工产业中产生的废气废渣生产产品，包括苦卤提取、碱渣处理和盐泥处理等行业 |
| 允许类 | 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合行业准入条件、符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业； 2、允许入驻对外环境污染较轻、不构成重大风险的项目； 3、对外环境影响较小，与周边企业相容性好的退城入园项目。 |

本项目利用磷酸铁锂正极片粉为主要原料进行生产碳酸锂、副产品（磷酸铁、磷酸镁及氯化钠）等，属于无机盐产业，符合国家当前产业政策，项目生产工艺和产品不在叶县产业聚集区的限制类和禁止类的行业、工艺、产品清单之中，由此可知，本项目建设符合叶县产业聚集区规划。

与叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响报告书审查意见符合性分析

随着原有制盐企业产业链的延伸，叶县产业集聚区原以制盐及盐业物流、三轮摩托车制造及零部件加工为主的产业格局发生变化，向盐化工和装备制造为主要发展方向转变，原主导产业的定位已不利于产业集聚区的发展，因此当地政府拟对叶县产业集聚区主导产业定位进行调整。调整后主要调整内容经省发改委确认，叶县产业集聚区总规模达1473.9公顷，比原规划面积扩大495.12公顷；主导产业由“制盐和盐业物流、三轮摩托车制造及零部件加工”调整为“装备制造和化工”。

叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响报告书于2018年8月13日取得了河南省环境保护厅的审查意见，文号为豫环函【2018】183号，提出的审查意见如下：

叶县产业集聚区发展规划环境影响报告书与2011年经省环保厅审查（豫环审【2011】9号）。在集聚区建设中，对发展规划进行了调整，调整后产业集聚区位于县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道，北至南京洛阳高速。规划总面积14.74平方公里，主导产业调整为装备制造和化工。

总体上分析，叶县产业集聚区发展规划与《叶县城乡总体规划（2017-2035）》《叶县土地利用总体规划修编（2010-2020）》叶县饮用水源保护区划要求和发展方向基本一致。在落实《报告书》提出的优化调整建议及环保对策措施的基础上，叶县产业集聚区发展规划从环保角度可行。

本项目建设与审查意见相符性分析见下表。

表 1-34   与叶县产业集聚区总体发展规划修编审查意见符合性分析

| 序号 | 内容 | 要求 | 项目符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理用地布局 | 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，后王社区南侧加寬绿化隔离带，且500米范围内限制入驻污染重、构成重大环境风险的项目，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 | 本项目属于制盐产业，属于无机化工，符合园区的主导产业定位，用地为规划中的工业用地。本项目位置距离后王新村370m，本项目酸浸工序产生的废气污染物主要为酸雾，经过碱液喷淋对其产生的废气进行处理，生产废水（含设备地面冲洗废水）直接进入生产水系统进入酸浸或上道工序，循环利用不外排。本项目风险潜势均小于IV级不属于构成重大环境风险的项目，本项目也不属于污染重的项目，可以有效的降低风险影响。 | 符合 |
| 2 | 进一步优化产业定位和结构 | 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，严格限制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。 | 本项目属于属于无机化工，不属于污染重、构成重大环境风险的项目。符合园区的主导产业定位。本项目生产废水全部回用不外排。 | 符合 |
| 3 | 尽快完善环保基础设施 | 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套管网建设，实现集中供热。 | 本项目运营期厂区本项目生产废水和设备及地面冲洗废水直接进入压滤水罐回用酸浸或上道工序不外排。生活污水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂，不直接对水体进行排水。目前集聚区中水回用工程、污水管网工程、供热管网工程等正在规划中。 | 符合 |
|  |  | 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 | 本项目一般工业固废全部合理处置，不随意排放；危险固废分类分区暂存在符合要求的危废暂存间内，并交由资质单位安全处置，其转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 | 符合 |
| 4 | 严格控制污染物排放 | 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 | 本项目营运后新建废气处理装置，对各类废气进行收集和处理，实现达标排放。本项目本项目生产废水和设备及地面冲洗废水直接进入压滤水罐回用酸浸或上道工序不外排。生活污水经化粪池处理后排入集聚区处理厂集中处理，不直接对水体进行排水。本项目用水接市政供水管网，不取用地下水，营运后对地下水进行跟踪监测，防止污染物地下水。 | 符合 |
| 5 | 建立健全园区环境风险管理体系 | 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 | 本项目在运营后，将建立环境风险防范体系，制定企业内部环境风险防范应急预案，并不断完善各类突发环境事件应急预案。 | 符合 |
| 6 | 妥善安置搬迁居民 | 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划,对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，并认真组织落实。加强搬迁居民的培训，积极拓宽就业渠道,注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 | 叶县集聚区目前已成立村庄搬迁安置指挥部，昆北新城区已开始启动建设，搬迁安置位置位于中心城区附近规划的居住用地范围内，命名为昆北新城区。本项目不涉及环保搬迁工程。 | 符合 |

由以上分析可知，本项目的建设符合《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响报告书审查意见》（豫环函【2018】183号）中相关要求。

1.8.7与正在修编的《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2021-2030）》符合性分析

2019年8月河南省人民政府办公厅印发了《关于河南省推进产业集聚区高质量发展行动方案的通知》（豫政办【2019】43号），通知要求加快产业集聚区高质量发展，培育更具竞争力的产业集群，更好发挥产业集聚区转型发展攻坚主阵地的作用。

2020年叶县产业集聚区管委会响应省政府关于推进产业集聚区高质量发展行动方案的要求，系统梳理了叶县产业集聚区的成就及发展的不足，并结合产业背景与发展趋势，力图找寻一条既有产业转型升级，构建完善的产业生态；又与国土空间规划衔接，因地制宜、因产制宜，落实集聚区用地空间布局的发展之路，目的就是拉动叶县经济及产业集聚区产业的发展，提升产业定位、优化空间范围和功能布局，完善集群产业链，增强产业竞争力，完善公共设施配套建设，引导叶县人口向产业集聚区集中，实现集聚区的二次创业，推动制造业高质量发展。为此，叶县产业集聚区管委会委托启迪设计集团股份有限公司对叶县产业集聚区发展规划进行了修编，形成了叶县产业集聚区总体发展规划修编（2021-2030）规划文本，其中：

主导产业：化工、装备制造产业和现代服务业。

规划范围：北至宁洛高速，南至叶舞路，东至许平南高速，西边界为之字型，西北至昆阳大道、西边界中部为昆东路、西边界南部为叶公大道。占地19.76平方公里（其中余庄遗址保护区保护范围1.25平方公里）。

调整后主要调整内容经省发改委确认，叶县产业集聚区总规模达19.76平方公里，较上版规划增加5.02平方公里；主导产业由装备制造和以制盐及盐化工为主的化工产业”调整为“化工、装备制造和现代服务业”。

图 1-1             调整后叶县产业集聚区规划范围图

由上图可知，随着集聚区的调整，后王庄调入产业集聚区内。

与《河南省发展和改革委员会关于平顶山市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业【2021】547号）符合性分析

根据《平顶山市产业集聚区规划纲要（2021-2030年）》和《河南省发展和改革委员会关于平顶山市产业集聚区规划纲要的批复》，叶县产业集聚区主导产业和空间布局见下表。

表 1-35   叶县产业集聚区主导产业和空间布局

| 序号 | 名称 | 主导产业 | 空间布局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶县产业集聚区 | 装备制造、化工产业 | 包括一个片区，将现有规划南侧部分区域调入，对东侧、西北侧边界优化调整，建设化工、装备制造、尼龙制品、工程塑料、现代物流等功能区。 |

本项目属于无机化工产业位于叶县产业集聚区现有规划区域，同时根据叶县产业集聚区管理委员会出具的入住证明，项目建设符合产业集聚区本项目建设符合叶县产业集聚区主导产业化工产业定位和空间布局。

与饮用水源地规划的相符性分析

1、叶县县级集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下：

（1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。

准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。

（2）叶县自由路地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。

（3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

由上述分析可知，叶县集中式饮用水水源保护区及其地下水井群均位于叶县城区范围内。本项目选址位于叶县产业集聚区，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。

2、乡镇集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下：

（1）叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。

（2）叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。

（3）叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。

（4）叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

本项目选址位于叶县产业集聚区，距离最近的地下水井位于叶县廉村镇，最近距离6.73km，不在其划定的保护区范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。

4、与南水北调中线工程的关系

根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），总干渠两侧饮用水水源保护区划范围如下：

南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。

（一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。

（二）总干渠明渠段

根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。

2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段

（1）微～弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。

（2）弱～中透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。

（3）强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。

本项目在南水北调中线工程右岸，距离南水北调中线工程叶县段23.9km，不在其划定的一级和二级保护区范围内，符合南水北调中线工程规划要求。

与《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》的相符性

国家发改委于2017年12月25日联合工信部发布促进石化产业绿色发展的知道意见，意见明确：

“新建化工项目须进入合规设立的化工园区，推动环境敏感区、人口密集区危险化学品生产企业搬迁入园，实现三废治理由企业分散治理向园区集中治理转变。规范化工园区发展，建立入园项目评估制度，入园项目需符合产业政策、行业规范和绿色发展等要求。

为满足人民群众对安全环保、绿色生产生活的需要，围绕汽车、轨道交通、航空航天、国防军工、电子信息、新能源、节能环保等关键领域，重点发展高性能树脂、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及其复合材料、功能性膜材料，电子化学品、高性能水处理剂、表面活性剂，以及清洁油品、高性能润滑油、环保溶剂油、特种沥青、特种蜡、高效低毒农药、水溶性肥料和水性涂料等绿色石化产品。突破上游关键配套原料供应瓶颈，加快国内空白品种产业化及推广应用，引导绿色产品生产企业集聚发展，打造一批特色鲜明的产业集聚区。

本项目位于叶县产业集聚区，属于合规的化工园区。本项目电池生产厂生产磷酸铁锂正极片过程中产生的边角料主要成份为磷酸铁锂粉和铝及其他厂家生产的含量为99%的工业级碳酸锂生产碳酸锂生产含量为99.5%的电池级碳酸锂，属于无机化工，符合集聚区主导产业发展方向和准入要求，符合国家当前产业政策。因此，本项目符合《国家发展改革委 工业和信息化部关于促进石化产业绿色发展的指导意见》要求。

河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知（豫政【2021】44号）

······

第三章  推动绿色低碳转型，打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区

全面落实黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略部署，坚持“双碳”（碳达峰、碳中和）引领，加快形成节约资源和环境友好的生态保护格局和绿色发展格局，全力打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区。

第一节  “双碳”引领绿色发展

控制重点领域温室气体排放。积极探索“两高”（高耗能、高排放）项目碳排放影响评价制度。严格控制煤炭消费总量，加快发展可再生能源，提高清洁外电输入比重。推进重点行业绿色化改造，提升工业企业清洁生产水平，控制工业过程温室气体排放。大力发展低碳交通，完善低碳交通运输体系。构建绿色低碳建筑体系，全面推行绿色建筑，提高建筑节能标准水平，大力发展装配式建筑，推广绿色建材。控制非二氧化碳温室气体排放，提高标准化规模种植养殖和秸秆综合利用水平，控制农田、畜禽养殖等农业活动温室气体排放。

……

第四章  深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量

坚持源头严控、过程严管、末端严治，推进精准、科学、依法、系统治污，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强农业农村污染治理，持续改善环境质量。

第一节  深入打好蓝天保卫战

……

深化重点工业点源污染治理。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，推动焦化等重点行业超低排放改造。深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。严格控制铸造、铁合金、焦化、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。制修订重点行业大气污染物排放标准及监测、控制技术规范，有效控制烟气脱硝和氨法脱硫过程中氨逃逸。推进工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英、苯并芘等非常规污染物强效脱除技术研发应用。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，淘汰污染物排放不符合要求的生物质锅炉。

……

第二节  深入打好碧水保卫战

……

推进城市建成区黑臭水体治理。充分发挥河湖长制作用，巩固提升省辖市建成区黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。2022年6月底前，县级城市完成建成区内黑臭水体排查并制定整治方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体。

持续深化水污染治理。加强入河排污口排查整治，明确责任主体，建立信息台帐，实施分类整治。到2025年，完成所有排污口排查。全面推进省级开发区污水处理设施建设和污水管网排查整治。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，加强化工、有色、纺织印染、造纸、皮革、农副食品加工等行业综合治理，促进行业转型升级。以各流域重要干支流氮磷超标河段、重要湖库、重要饮用水水源地等敏感区域为重点，持续推进农业污染防治。加快补齐医疗机构污水处理设施短板，提高污染治理能力。深入开展交通运输业水污染防治，推动船舶污染物港口接收设施与城市公共转运处置设施有效衔接，完善船舶污染物“船—港—城”“收集—接收—转运—处置”全过程衔接和协作。

……

第三节  深入打好净土保卫战

加强土壤污染源头防控。将土壤和地下水环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途，实施污染地块空间信息与国土空间规划的“一张图”管理。把好建设项目环境准入关，严控涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目落地。持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。开展耕地土壤污染成因排查和分析，提出针对性的断源措施并优先实施。

……

严格管控建设用地开发利用风险。开展典型行业企业周边土壤污染状况调查试点。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。以土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格落实风险管控和修复措施。加强暂不开发利用污染地块管理，确需开发利用的，依法依规实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。完成重点地方危险化学品生产企业搬迁改造，推进腾退地块风险管控和修复。推广绿色修复理念，防控修复过程二次污染。探索在产企业边生产边管控的土壤污染风险管控模式，探索污染地块“环境修复+开发建设”模式。

实施地下水污染风险管控。强化地下水环境质量目标管理。开展地下水污染防治分区划定工作。探索建立地下水重点污染源清单。持续开展地下水环境状况调查评估，划定地下水型饮用水水源补给区并强化保护措施，开展地下水污染防治重点区划定工作。以黄河流域、丹江口水库及南水北调中线总干渠沿线等区域为重点，强化地下水污染风险管控。推动化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场等重点行业企业落实防渗措施，实施防渗改造。加快垃圾填埋场渗滤液处理设施建设和日常管理。健全分级分类的地下水环境监测评价体系。建立健全水土环境风险协同防控机制，在地表水、地下水交互密切的典型地方探索开展污染综合防治试点。持续开展封井回填等地下水污染防治试点。

……

第五章  加强生态系统保护，着力提升碳汇能力

坚持保护优先、自然恢复为主，加强生态系统保护修复，强化生物多样性保护和生态保护监管，提升生态系统质量和稳定性，增强生态系统固碳增汇能力。

……

第四节  加强生态保护监管

……

推进生态保护红线监管。推动建立生态保护红线监管制度，加快省级生态保护红线监管平台建设，实现与国家监管平台互联互通。开展生态保护红线基础调查和人类活动遥感监测，及时发现、移交、查处各类生态破坏问题并监督保护修复情况。加强生态保护红线面积、功能、性质和管理实施情况监控，开展生态保护红线监测预警，到2025年，生态保护红线面积不少于现有面积。

……

本项目为碳酸锂电池正极材料生产项目，不属于两高行业。项目的生产及储存在全封闭的车间内进行，各产尘点（颗粒物）均采取高效集气罩收集后引至袋式除尘器，酸性气体经收集后送入碱洗塔净化后达标排放，减少物料存储、运输及生产工艺过程的无组织排放。本项目生产废水和设备及地面冲洗废水直接进入压滤水罐回用酸浸或上道工序工序不外排。生活污水使用化粪池处理后用于进入污水管网，最终进入叶县污水处理厂进行处理。另外，建设单位委托检测公司对现有占地内外的土壤进行了背景检测，确定其中的污染物水平，在建设过程中要对厂区地面进行分区防渗、硬化等措施严格管控项目在运营过程中对其可能造成的土壤、地下水的污染风险。

河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（豫环委办【2022】9号）

河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全省环境空气质量，深入推进2022年全省大气污染防治攻坚工作，制定本方案。

……

三、主要任务

（一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展

……

3、推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两

高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。

……

4、提升重点行业节能降碳水平。实施重点用能单位节能降碳改造工程，以钢铁、化工、建材、有色、石化等高耗能行业为重点，对标能效标杆值，组织重点用能单位实施节能降碳改造。2022年年底前，完成100家重点用能单位节能降碳改造，形成节能能力300万吨标准煤。制定“十四五”节能目标考核工作方案，优化能耗双控考核方式。严格落实新、改、扩建涉煤项目煤炭消费替代政策，优先审批煤炭替代方案完善的项目，支持已足额替代的项目尽快投产；不得将石油焦等高污染燃料作为煤炭削减量。

……

（四）优化调整用地结构，强化面源污染治理

14、提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。

18、综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业(场)应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施;橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。

……

河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案

为贯彻落实党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全省水生态环境质量，制定本方案。

……

（五）统筹做好其他水生态环境保护工作

14、调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产

业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化,制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”

项目及相关产业园区。

……

17、加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治，重点加强黄河流域和南水北调中线工程水源区“一废一品一库”监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信.息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。

……

河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案

为贯彻落实中共中央、国务院和省委省政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续深入打好净土保卫战，切实加强土壤、地下水生态环境保护，推进生态强省建设，制定本方案。

……

三、主要任务

……

（三）防范工矿企业新增土壤污染

7、推动实施绿色化改造。推进工业企业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、皮革、有色金属矿采选及冶炼、电镀等行业绿色化改造。土壤污染隐患排查中发现问题的土壤污染重点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，严格实施清洁生产审核，进一步减少污染物排放。

……

本项目在建设过程中应严格按照文件要求进行建设，减少建设过程中的粉尘项目的生产及储存在全封闭的车间内进行，各产尘点（颗粒物）均采取高效集气罩收集后引至袋式除尘器，酸性气体经碱洗塔净化后达标排放，减少物料存储、运输及生产工艺过程的无组织排放。运营期产生的本项目生产废水和设备及地面冲洗废水直接进入压滤水罐回用酸浸或上道工序工序不外排。生活污水使用化粪池处理后用于进入污水管网，最终进入集聚区污水处理厂进行处理。另外，建设单位委托检测公司对现有占地内外的土壤进行了背景检测，确定其中的污染物水平，在建设过程中要对厂区地面进行分区防渗、硬化等措施严格管控项目在运营过程中对其可能造成的土壤、地下水的污染风险。

与平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（平环委办【2022】19号）

    - 一、平顶山市 2022 年大气污染防治攻坚战实施方案

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于深入打好污染 防治攻坚战的决策部署，持续改善全市环境空气质量，深入推进 2022 年全市大气污染防治攻坚工作，制定本方案。

·····

3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、

“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、 区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略 性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实 “两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。按照全省统一要求，严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。

- 提升重点行业节能降碳水平。实施重点用能单位节能降碳改造工程，以钢铁、化工、建材、有色、石化等高耗能行业为重点，对标能效标杆值，组织重点用能单位实施节能降碳改造。2022年年底前，重点用能单位节能降碳改造数量、形成节能能力标准煤吨数完成省定要求。制定“十四五”节能目标考核工作方案，优化能耗双控考核方式。严格落实新、改、扩建涉煤项目煤炭消 费替代政策，优先审批煤炭替代方案完善的项目，支持已足额替代的项目尽快投产；不得将石油焦等高污染燃料作为煤炭削减 量。

- 二、平顶山市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案

- 11.调整升级产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管 控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环 评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、纺织印染、造纸、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。

- ····

- 14.加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒

- 有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调 蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排 查整治，重点加强南水北调中线工程水源区“一废一品一库”监 管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸 坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要 跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应 急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。

- 平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案

- 推动涉重金属企业绿色化发展。支持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年4月底前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业，纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定 实现颗粒物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联 网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量。

项目能源使用外购蒸汽和电作为能源，能耗折合为16137.27tec。本项目在建设过程中应严格按照文件要求进行建设，减少建设过程中的粉尘项目的生产及储存在全封闭的车间内进行，各产尘点（颗粒物）均采取高效集气罩收集后引至袋式除尘器，酸性气体经碱洗塔净化后达标排放，减少物料存储、运输及生产工艺过程的无组织排放。运营期产生的本项目生产废水和设备及地面冲洗废水直接进入压滤水罐回用酸浸或上道工序工序不外排。生活污水使用化粪池处理后用于进入污水管网，最终进入集聚区污水处理厂进行处理。另外，建设单位委托检测公司对现有占地内外的土壤进行了背景检测，确定其中的污染物水平，在建设过程中要对厂区地面进行分区防渗、硬化等措施严格管控项目在运营过程中对其可能造成的土壤、地下水的污染风险。

- 项目对热解过程中产生CO2进行祛湿回收，可以减少80%的直接碳排放。

工程分析

项目概况

项目基本情况

表2-1  项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产一万吨电池级碳酸锂 |
| 2 | 建设单位 | 河南新天力循环科技有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 河南省平顶山市叶县廉村镇叶廉路东段906号，厂区中心位置：东经113.399739664，北纬33.612099151 |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 工程投资 | 54270.76万元 |
| 6 | 法人代表 | 王瑞庆 |
| 7 | 联系人 | 李贝 |
| 9 | 核准部门 | 叶县产业集聚区管理委员会 |
| 10 | 建设规模 | 年产碳酸锂10000t/a，副产品磷酸铁产品19176t/a，副产品磷酸镁103t/a，副产品氯化钠7923.6t/a |
| 11 | 建设内容 | 本项目通过建设生产厂房、原料库、成品库、危化库、危废库、综合站房、污染设施治理系统等，建设碳酸锂生产线，形成10000t/a电池级碳酸锂的产能。 |

项目用地现状及周围环境

本项目选址位于平顶山市叶县廉村镇叶廉路东段906号，项目占地面积为100亩（66670m2），建筑面积约26960m2，项目现状为空地，西侧、南侧紧邻河南平煤神马聚碳材料有限公司，北侧为空地及部分太阳能光伏板，东侧距离娘娘庙（不属于文物保护单位）约10m。该项目建成后可年产碳酸锂10000t/a，副产品磷酸铁产品19176t/a，副产品磷酸镁103t/a，副产品氯化钠7923.6t/a。

根据现场踏勘，本项目距离北侧后王新村370m，距离南侧灰河1640m。根据实地勘察，项目北侧占地范围内有太阳能电池板需要拆除。

本项目周围环境示意图详见附图。

370m

娘娘庙

S241

平煤神马聚碳材料有限责任公司

本项目

后王新村

图一              本项目周围环境示意图

建设规模和建设方案

主要建设内容为：一栋大型车间分为磷酸铁锂酸浸车间、沉锂车间、碳化车间；公用工程包括给水系统、排水系统、配电系统、供气系统、供汽系统等；储运工程包括产品库、原料罐区、化学品库，装卸站等；环保工程包括废气治理设施、危废暂存间、化粪池等。项目建设内容详见下表。

表2-2  项目建设内容一览表

| 工程内容 |  | 规格、数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 联合车间 | 尺寸180m*66m*20m，面积23760m2 |  | 一栋 联合车间 |
|  |  | 磷酸铁锂酸浸车间长宽高54m*66m*20m，建筑面积7128m2 |  | 新建 |
|  |  | 沉锂车间长宽高63m*66m*20m，建筑面积8136m2 |  | 新建 |
|  |  | 碳化车间长宽高63m*66m*20m，建筑面积8136 m2 |  | 新建 |
| 储运工程 | 原料仓库 | 长宽高90m*54m*10m，1层，建筑面积4860 m2 |  | 新建 |
|  | 成品仓库 | 长宽高46m*48m*10m，1层，建筑面积2200m2 |  | 新建 |
|  | 酸碱罐区 | 建筑面积300m2 |  | 新建 |
| 辅助工程 | 综合站房 | 建筑面积1050m2 |  | 新建 |
|  | 机修车间 | 建筑面积630 m2 |  | 新建 |
|  | 纯水制备 | 建筑面积500 m2 |  | 新建 |
|  | 二氧化碳汽化系统 | 建筑面积200m2 |  | 新建 |
|  | 冷却塔及泵房 | 建筑面积300m2 |  | 新建 |
|  | 门卫 | 建筑面积100 m2 |  | 新建 |
| 公用工程 | 供水系统 | 接叶县产业集聚区供水系统 |  | 满足使用需求 |
|  | 供电系统 | 接叶县产业集聚区供电系统 |  | 满足使用需求 |
|  | 蒸汽系统 | 接叶县产业集聚区蒸汽管网 |  | 满足使用需求 |
|  | 排水系统 | 雨污分流 |  | / |
| 环保工程 | 废气处理 | 氯酸钠、磷酸铁锂粉上料配套一套袋式除尘器 | 25m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 酸浸、盐酸储罐：酸雾配套一套碱洗塔 |  |  |
|  |  | 碳酸钠、氯化镁、氢氧化镁上料：配套一套袋式除尘器 | 25m排气筒 |  |
|  |  | 碳酸锂磨粉配套一套袋式除尘器 | 25m排气筒 |  |
|  |  | 碳酸锂烘干、筛分、包装配套一套袋式除尘器 |  |  |
|  | 废水处理 | 压滤废水、设备冲洗水、地面冲洗水送中转水罐最终进入酸浸工序 |  | 重复使用不外排 |
|  |  | 氯化钠结晶液通过细活性炭吸附+过滤最终重新进入氯化钠结晶系统 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 一次蒸汽冷凝水送入纯水制备 |  | 综合利用 |
|  |  | 生活废水经化粪池处理后和纯水站浓水、间接冷却水站排水及二次冷凝水一起排入市政污水管网 |  | 达标排放 |
|  | 噪声处理 | 隔声、减振、低噪声设备 |  | 达标排放 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾送垃圾中转站 |  | 合理处置 |
|  |  | 一般固废：设置一般固废存储区 |  | 合理处置 |
|  |  | 设置一座300m2的危废暂存间，危险废物送有资质的单位进行安全处置 |  | 安全处置 |
|  | 风险 | 设置一座250m3的事故池，200m3的初期雨水池，储罐区设置围堰 |  | 防治事故水流出厂区 |

本项目产品方案

1、产品方案

本项目具体产品方案详见下表。

表 2-3  本项目产品方案  单位：t/a

| 序号 | 名称 | 生产规模（t/a） | 产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳酸锂 | 10000 | 产品 | 可作为生产三元正极材料/磷酸铁锂正极材料的原料使用 |
| 2 | 磷酸铁 | 19176 | 副产品 |  |
| 3 | 磷酸镁 | 103 | 副产品 | 外售 |
| 4 | 氯化钠 | 7923.6 | 副产品 | 外售 |

2、产品质量要求

本项目产品和副产品执行的具体标准见下表。

| 序号 | 名称 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碳酸锂 | 《电池级碳酸锂》（YS/T582-2013）行业标准 |
| 2 | 磷酸铁 | 《电池用磷酸铁》（HG/T 4701-2014） |
| 3 | 磷酸镁 | 《磷酸镁修补砂浆》（JCT 2537-2019） |
| 4 | 氯化钠 | 《工业盐标准》（GB/T5462-2015） |

表 2-4  产品和副产品执行标准

表 2-5  电池级碳酸锂质量指标

| Li2CO3（%）≥99.50 | 杂质含量（%）≤ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na | Mg | Ca | K | Fe | Zn | Cu |
|  | 0.025 | 0.008 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0003 |
|  | Pb | Si | Al | Mn | Ni | SO42- | Cl |
|  | 0.0003 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 | 0.08 | 0.003 |
| 产品外观 | 产品呈白色粉末状，目视无可见夹杂物 |  |  |  |  |  |  |
| 磁性物质 | 产品中磁性物质的含量≤0.0003% |  |  |  |  |  |  |
| 水分 | 产品中的水分含量≤0.25% |  |  |  |  |  |  |
| 粒度 | d10≥1um，3um≤d50≤8um，9um≤d90≤15um |  |  |  |  |  |  |

表 2-6  电池用磷酸铁质量指标

表2-7    《工业盐标准》（GB/T5462-2015）

| 项目 | 工业湿盐指标 |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 |  |
| 氯化钠% | ＞95 | ＞93.3 | 94 |
| 水份 | ≤3.5 | ≤4.0 | 4.0 |

主要原辅料及能源消耗情况

（1）原辅材料

项目主要原辅材料及能耗情况见下表：

表2-7  项目主要原辅料消耗情况

| 类别 | 名称 | 规格 | 年用量（t/a） | 最大 储量（t） | 性状 | 包装方式 | 储存位置 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 磷酸铁锂粉 | 93% | 18279 | 500 | 粉状 固体 | 袋装 | 原料堆存区 | 外购，满足10d使用需求 |
|  | 工业级碳酸锂 | 99% | 5025 | 100 | 粉状 固体 | 袋装 | 原料堆存区 | 外购，满足3d使用需求 |
|  | 盐酸 | 31% | 13867 | 150 | 液体 | 储罐 | 储罐区 | 外购，满足3d管道运输 |
|  | 氢氧化钠 | 32% | 300 | 100 | 液体 | 储罐 | 储罐区 | 外购，满足30d使用需求 |
|  | 碳酸钠 | 98% | 6400 | 320 | 固体 | 袋装 | 原料堆存区 | 外购，满足5d使用需求 |
|  | 氯酸钠 | 98% | 2088 | 60 | 固体 | 袋装 | 原料堆存区 | 外购，满足一周使用需求 |
|  | 液体CO2 | / | 1140 | 90 | 液体 | 储罐 | 车间 | 外购，满足30d使用需求 |
|  | 氢氧化镁 | 98% | 1.5 | 0.4 | 固体 | 袋装 | 原料堆存区 | 外购，满足10d使用需求 |
|  | 氯化镁 | 99% | 120 | 4 | 固体 | 袋装 | 原料堆存区 | 外购，满足10d使用需求 |
|  | 聚合氯化铝 | 80% | 10 | 0.3 | 固体 | 袋装 | 原料堆存区 | 外购，满足10d使用需求 |
|  | 树脂 | / | 3 | 0.3 | 固体 | 袋装 | 原料堆存区 | 外购，满足30d使用需求 |
|  | 过滤膜 | / | 6 | 0.6 | 固体 | 袋装 | 原料堆存区 | 外购，满足30d使用需求 |

表 2-8  项目主要能源消耗情况

| 序号 | 能源及含能工质名称 | 单位 | 年耗量 | 折标煤（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 万KW•h | 2283.27 | 6849.81 |
| 2 | 饱和蒸汽（0.8MPa） | 万t | 75000 | 9287.46 |
| 3 | 自来水 | 万t | 0.7 | 0.60 |
| 4 | 合计 |  |  | 16137.81 |

本项目磷酸铁锂粉为电池厂家生产的磷酸铁锂正极片边角料，正极片主要成份为磷酸铁锂、铝、炭黑、粘结剂PVDF组成，正极片回收工艺为破碎→气流分选（磷酸铁锂粉）→二层摇摆筛（下层碳粉、上层铝粉）→中间层研磨→筛分磁选→下层磷酸铁锂上层铝粉。根据进场设计要求，处理后的磷酸铁锂含量不低于93%，铝含量低于1%。工业碳酸锂主要来源为其他生产碳酸锂厂家产品达不到电池级要求（本项目不涉及电池破碎回收碳酸锂）。

根据建设单位提供资料，本项目所用磷酸铁锂废料成分如下：

表 2-9      磷酸铁锂成分              单位：%

| 项目 | Li | Fe | Al | P | Mn（PPm） | cu（PPm） | Ni（PPm） | Ca（PPm） | Mg（PPm） | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷酸铁锂 | 3.9 | 35.22 | 0.88 | 20.01 | 100 | 10 | 12 | 80 | 131 | 未检出 |

表 2-10         工业碳酸锂成分              单位：%

| 项目 | Li2CO3 | Fe（PPm） | cu（PPm） | Pb（PPm） | Ca（PPm） | Mg（PPm） | Na（PPm） | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥99 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 99.25 | 8 | 1 | 15 | 60 | 60 | 361 | 3500 |

（2）项目主要原辅材料理化性质简介

原辅材料理化性质详见下表：

表 2-11      项目主要原辅材料及理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 物理性质 | 化学性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂 | 分子式：LiFePO4，分子量157，密度1.523g/m3，含有4%的碳粉 | 无毒 | 袋装 储存 |
|  |  | 杂质碳粉分子量12，其性质会因石墨烯片的卷曲方式不同而发生变化，体现金属性或半导体性质。含量一般在4%左右 | 具有良好的导热性，轴向热导率为2000-3000W/mK，有超大的比表面积，吸附性能强;同时具有良好的电磁波吸收等性能。 |  |
|  |  | 杂质聚偏氟乙PVDF白色粉末状结晶性聚合物，密度1.75-1.78g/cm3，玻璃化温度-39℃，脆化温度-62℃，熔点170℃，热分解温度350℃左右，长期使用温度－40～150℃，不溶于水，含量一般在3%左右 | 机械强度高，耐辐照性好。具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱、酮、醚绵少数化学药品能使其溶胀或部分溶，无毒 |  |
| 2 | 碳酸锂 | 分子式：Li2CO3，相对密度2.11g/cm3；熔点(℃)：618； | 误服中毒后，以胃肠道、心脏、肾脏和神经系统的表现为主，有全身无力、食欲不振、恶心、口干、呕吐、腹泻，头痛、头晕、嗜睡、视力障碍、口唇和四肢震颤等。 | 袋装 储存 |
| 3 | 氢氧化钠 | 分子式：NaOH，分子量40，相对密度2.21g/cm3；熔点(℃)：314； | 易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙醇；有强烈刺激和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤、黏膜糜烂、出血和休克。 | 储罐 |
| 4 | 氯酸钠 | 分子式：NaClO3，分子量106，无色无味结晶，味咸而凉，有潮解性。密度2.49g/cm3；熔点（℃) :248℃；溶解性：易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨、甘油。 | LD50：1200mg/kg（大鼠经口）。加热到300℃以上易分解放出氧气。在中性或弱碱性溶液中氧化能力较低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂存在时，则是强氧化剂 | 桶装 |
| 5 | 氢氧化镁 | 分子式：Mg（OH）2，分子量58；无色结晶，属六方晶系。系六角形或无定形片状结晶，无气味；密度2.36g/cm3；熔点（℃) :350℃；溶解性：溶于稀酸和铵盐溶液，几乎不溶于水和醇。 | 大鼠口经LD50：8500mg/kg；避免氧化物、酸、二氧化碳 | 袋装 |
| 6 | 31%盐酸 | 分子式HCL，分子量36.5，液体有刺激性气味；具有挥发性 | LC50：4600mg/kg（大鼠经口） | 储罐 |
| 7 | 碳酸钠 | 分子式NaCO3，分子量106，白色粉末,为强电解质。密度为2.532g/cm3,熔点为851°C,易溶于水,具有盐的通性 | 无毒 | 袋装 |
| 8 | 氯化镁 | 化学式MgCl₂，分子量为95.211，呈无色片状晶体，微溶于丙酮，溶于水、乙醇、甲醇、吡啶 | LD50：2800 mg/kg(大鼠经口)。 | 袋装 |
| 9 | CO2 | 分子式：CO2，分子量44；无色无气味；密度（-79℃）,密度1.56g/cm3；熔点（℃) :-56.6℃；溶解性：溶于水，溶于烃类等多数有机溶剂 | 温室气体 | 液化气体 |
| 副产品 |  |  |  |  |
| 1 | 磷酸铁 | 又名磷酸高铁、正磷酸铁，分子式为FePO4，是一种白色、灰白色单斜晶体粉末 | 无毒 | 袋装 |
| 2 | 磷酸镁 | 分子式为Mg3(PO4)2，又称为磷酸三镁，分子量为262.86。白色单斜片晶，有多种水合物结晶水形态 | 可用于建筑水泥。 | 袋装 |
| 3 | 氯化钠 | 化学式NaCl，分子量58.4无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状 | 易溶于水，溶于甘油，几乎不溶于乙醚 | 袋装 |
| 中间产品 |  |  |  |  |
| 1 | 氯化锂 | 分子式为LiCl，分子量为42.39。是为白色的晶体，具有潮解性，易溶于水 | 属于低毒类，但对眼睛和粘膜具有强烈的刺激和腐蚀作用 | 罐 |
| 2 | 碳酸氢锂 | 化学式LiHCO3。分子量67.96。无色斜方系晶体。有吸湿性。相对密度1.46。易溶于水 | 未见急性中毒 | 罐 |

生产设备

本项目生产设备详见下表。

表2-12  本项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 主要介质 | 操作条件 |  | 材质 | 数量套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 温度(℃) | 压力 (MPa) |  |  |  |
| 一 | 酸浸车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盐酸中转罐 | V=30m³ | 盐酸 | 25 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 2 | 酸浸釜 | V=30m³ | 盐酸/磷酸铁锂粉/氯化锂/氯化钠 | 30 | 常压 | PPH | 8 |  |
| 3 | 酸浸中转罐 | V=50m³ | 磷酸铁/氯化锂/氯化钠 | 30 | 常压 | PPH | 4 |  |
| 4 | 酸浸液压滤机 | XAJZGF200/1250-UK,S=200㎡ | 氯化锂/氯化钠/磷酸铁 | 常温 | 常压 | 组合件 | 5 |  |
| 5 | 酸浸搅洗罐 | V=30m³ | 磷酸铁锂/水 | 30 | 常压 | PPH | 5 |  |
| 6 | 酸浸压滤液罐 | V=50m³ | 氯化锂/氯化钠 | 30 | 常压 | PPH | 2 |  |
| 7 | 磷酸铁渣压滤机（罐） | XAJZGF200/1250-UK,S=200㎡ | 磷酸铁 | / | / | 组合件 | 5 |  |
| 8 | 转型罐 | V=30m³ | 氯化锂/氯化钠/磷酸镁 | 常温 | 常压 | PPH | 4 |  |
| 9 | 转型中转机 | V=50m³ | 氯化锂/氯化钠/磷酸镁 | 30 | 常压 | PPH | 2 |  |
| 10 | 氯化镁配制罐 | V=5m³ | 氯化镁 | 常温 | 常压 | PPH | 2 |  |
| 11 | 氢氧化镁浆料釜 | V=10m³ | 氢氧化镁 | 常温 | 常压 | PPH | 2 |  |
| 12 | 转型液压滤机（罐） | XAJZGF200/1250-UK,S=200㎡ | 氯化锂/氯化钠/磷酸镁 | / | / | 组合件 | 2 |  |
| 13 | 转型压滤搅洗釜 | V=5m³ | 磷酸镁/水 | 常温 | 常压 | PPH | 2 |  |
| 14 | 磷酸镁压滤机（罐） | XAJZGF200/1250-UK,S=200㎡ | 磷酸镁/水 | / | / | 组合件 | 1 |  |
| 15 | 转型压滤后罐 | V=50m³ | 氯化锂/氯化钠 | 常温 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 16 | 碱性除杂罐 | V=30 | 氯化锂/氯化钠/氢氧化镁 | 常温 | 常压 | PPH | 4 |  |
| 17 | 碱除杂中转槽 | V=50m³ | 氯化锂/氯化钠/氢氧化镁 | 常温 | 常压 | PPH | 2 |  |
| 18 | 碱液高位槽 | V=5m³ | 液碱 | 常温 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 19 | 碱除杂压滤机 | XAJZGF200/1250-UK,S=200㎡ | 氯化锂/氯化钠/氢氧化镁 | / | / | 组合件 | 2 |  |
| 20 | 碱性压滤后槽 | V=50m³ | 氯化锂/氯化钠 | 常温 | 常压 | PPH | 2 |  |
| 21 | 除杂槽 | V=20m³ | 氯化锂/氯化钠 | 常温 | 常压 | PPH | 5 |  |
| 22 | 除杂压滤机 | XAJZGF50/1000-UK，S=50㎡ | 氯化锂/氯化钠 | / | / | 组合件 | 2 |  |
| 23 | 除杂压滤液罐 | V=20m³ | 氯化锂/氯化钠 | 常温 | 常压 | PPH | 2 |  |
| 24 | 精密过滤器 | Q=20m³/h | 氯化锂/氯化钠 | 常温 | 0.3 | TA2 | 2 |  |
| 25 | 空压机 |  | / | / | / | / | 2 |  |
| 二 | 沉锂车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 树脂除杂 | Q=20m³/h | 氯化锂/氯化钠 | 常温 | 0.3 | 刚衬塑 | 1 |  |
| 2 | 三效蒸发 | 蒸发量11t/h | 氯化锂/氯化钠 | 150 | 0.3 | TA2 | 1 |  |
| 3 | 沉锂反应釜 | V=10m³ | 氯化锂/氯化钠/碳酸锂 | 80 | 常压 | TA2 | 6 |  |
| 4 | 沉锂料浆缓冲槽 | V=50m³ | 氯化钠/碳酸锂 | 70-80 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 5 | 提浓机 |  | 氯化钠/碳酸锂 | 70-80 | 常压 | 刚衬塑 | 1 |  |
| 6 | 沉锂离心机 | LGZ1250 P=35.5kW | 氯化钠/碳酸锂 | 60-80 | 常压 | TA2 | 4 |  |
| 7 | 沉锂搅洗槽 | V=10m³ | 碳酸锂/水 | 60 | 常压 | PPH | 4 |  |
| 8 | 沉锂搅洗中转槽 | V=50m³ | 碳酸锂/水 | 60 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 9 | 搅洗离心机 | LGZ1250 P=35.5kW | 碳酸锂/水 | 60 | 常压 | 2205L | 4 |  |
| 10 | 沉锂母液槽 | V=100m³ | 氯化钠 | 60 | 常压 | PPH | 3 |  |
| 11 | 沉锂母液酸化槽 | V=30m³ | 氯化钠 | 90 | 常压 | PPH | 3 |  |
| 12 | 盐酸计量罐 | V=5m³ | 盐酸 | 常温 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 13 | 液碱计量槽 | V=5m³ | 液碱 | 常温 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 14 | 酸化母液中转槽 | V=30m³ | 氯化钠 | 90 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 15 | 四效除盐 | 蒸发量25t/h | 氯化钠 | 150 | 0.5 | TA2 | 1 |  |
| 三 | 碳化车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉锂调浆槽 | V=30m³ | 碳酸锂/水 | 30 | 常压 | PPH | 4 |  |
| 2 | 调浆母液槽 | V=50m³ | 碳酸锂/水 | 30 | 常压 | PPH | 2 |  |
| 3 | 碳化系统 | Q=60m³/h | 碳酸锂/碳酸氢锂/二氧化碳 | 40 | 0.4 | 316L | 1 |  |
| 4 | 碳化后液缓冲槽 | φ2200 | 碳酸氢锂 | 30 | 常压 | 316L | 1 |  |
| 5 | 碳化压滤机 | S=100㎡ | 碳酸氢锂 | / | / | 组合件 | 2 |  |
| 6 | 碳化压滤后液槽 | V=50m³ | 碳酸氢锂 | 常温 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 7 | 碳化精密过滤器 | Q=50m³/h | 碳酸氢锂 | 常温 | 0.3 | 316L | 2 |  |
| 8 | 树脂进液槽 | V=50m³ | 碳酸氢锂 | 常温 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 9 | 树脂除杂系统 | Q=50m³/h | 碳酸氢锂 | 常温 | 0.3 | 316L | 1 |  |
| 10 | 树脂后液槽 | V=50m³ | 碳酸氢锂 | 常温 | 常压 | PPH | 1 |  |
| 11 | 热解系统 | Q=20m³/h | 碳酸氢锂/碳酸锂/二氧化碳 | 90 | 0.01 | 316L | 3 |  |
| 12 | 碳化提浓机 | Q=60m³/h | 碳酸锂/水 | 60 | 常压 | 316L | 1 |  |
| 13 | 碳化提浓中转槽 | φ2000 | 碳酸锂/水 | 60 | 常压 | 316L | 2 |  |
| 14 | 碳化离心机 | LGZ1250 P=35.5kW | 碳酸锂/水 | 60 | 常压 | 316L | 8 |  |
| 15 | 电加热 盘干机 |  | 碳酸锂 | 120 | / | 316L | 2 |  |
| 16 | 真空上料机 | / | 碳酸锂 | 常温 | -40 | 316L | 2 |  |
| 17 | 机械磨 | CSM1100-V | 碳酸锂 | 常温 | -40 | 组合件 | 2 |  |
| 18 | 超声波振动筛 | 筛网100目 | 碳酸锂 | 常温 | 常压 | 316L | 4 |  |
| 19 | 电磁除铁器 | / | 碳酸锂 | 常温 | 常压 |  | 2 |  |
| 20 | 螺带混合机 |  | 碳酸锂 | 常温 | 常压 | 316L | 2 |  |
| 21 | 吨包包装机 | / | 碳酸锂 | 常温 | 常压 | 316L | 2 |  |
|  | 储罐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盐酸储罐 | 200m3 | 盐酸 | 常温 | 常压 |  | 1 |  |
| 2 | 氢氧化钠储罐 | 150m3 | NaOH | 常温 | 常压 |  | 1 |  |
| 3 | CO2 | 100m3 | CO2 | 低温 | 高压 |  | 1 |  |
|  | 实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原子吸收色谱仪 | / | / | / | / | / | 1 |  |
| 2 | 离子体发射光谱仪 | / | / | / | / | / | 1 |  |

    - 本项目关键工序分别为酸浸、沉锂、碳化、热解，即这四步工序制约项目的产能。

①酸浸产能核算：单个酸浸釜一批次处理磷酸铁锂6.5t/次，每批次约8h，理论一天可以处理2~3批次，按最不利状态即每天可以处理两批次13t/釜*天，项目共有8个釜，每天可以处理104t/d，满足本项目日处理65t/d规模要求。

②沉锂工序处理规模：根据工艺要求，沉锂过程反应1.5h，静置2h，一批次需要时间约3.5h，每天可以处理6批次约48m3，本项目共配置6座沉锂釜，每天可以处理288m3的溶液，可以满足本项目沉锂溶液208m3的溶液。

③碳化处理规模：根据设备产生碳化每小时处理规模为60m3/h，一天可以处理1440m3/d，可以满足本项目约1032t/d的处理量。

④热解工序处理规模：根据设备产生热解设备每小时处理规模为20m3/h，共三台，即每小时可以处理60m3/h，一天可以处理1440m3/d，可以满足本项目约1032t/d的处理量。

综上所述，项目设备处理规模和备案设计规模相匹配。

公用工程

给排水

（1）给水水源

项目生产用水来自于叶县产业集聚区供水管线，可以满足厂区生产、生活使用。

纯水制备

图 2-1                纯水制备工艺图

纯水机采用超滤膜纯水机，出水规模为4m3/h，其具体工艺为新鲜自来水经砂滤初步预处理后，再经超滤膜+反渗透膜除去水中的细菌、胶体、悬浮物和大分子有机物等有害物质，平均出水率约为70%。在超滤和反渗透过程中，水深液在压力推动下，流经膜表面，小于膜孔的深剂及小分子溶质透水膜，成为纯水，比膜孔大的溶质及溶质被截留，随水流排出，成为浓水，浓水为清净下水。

纯水机原水来源主要为一次蒸汽冷凝水和新鲜自来水，更换的超滤膜和反渗透膜为一般固废。

（2）排水系统

项目采用雨、污分流制。

项目废水采用“污污分流、清污分流”的原则。生产废水包括副产品冲洗水、设备冲洗水、地面冲洗水全部回用于酸浸工序；一次蒸汽冷凝水用于制备纯水，二次蒸汽冷凝水作为压滤补充水，多余的排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后和纯水制备浓水一起进入叶县产业集聚区污水管网，最终进入集聚区污水处理厂进行处理。

供电工程

叶县产业集聚区供电线路，电力供应安全，可靠性高，可以满足生产、生活使用。

供蒸汽工程

本项目车间内需使用蒸汽，最大用量约24.5t/h，平均用量约13t/h，压力为0.8MPa（饱和），由叶县产业集聚区内配套设蒸汽管道直接供应，可满足项目生产、生活需要。

劳动定员及工作制度

本项目职工定员为200人，年工作300天，每天工作24小时。厂区内设置职工宿舍和食堂。

营运期生产工艺

生产工艺流程及产污环节

本项目产品主要为年产1万吨电池碳酸锂。本项目生产碳酸锂原辅材料有两种不同的来源，分别为外购的回收的磷酸铁锂粉和工业级碳酸锂。其生产工艺分别为：

磷酸铁锂粉：预处理脱磷提纯（酸浸、转化）→沉锂（生成碳酸锂）→碳化（转化为碳酸氢锂）→热解→离心→干燥→粉碎→包装。

工业级碳酸锂：碳化（转化为碳酸氢锂）→热解→离心→干燥→粉碎→包装。

由此可知，相较于工业级碳酸锂，磷酸铁锂粉需要通过提纯转化工序（酸浸、转化）生成碳酸锂。从碳化以后工序完全相同，因此本次环评不再单独介绍工业级碳酸锂制备工艺。

项目营运期工艺流程详见下图：

磷酸铁锂粉

酸浸

盐酸、氯酸钠

酸性气体

压滤

压滤

转型

氯化镁

氢氧化镁

过滤

磷酸镁

碱除杂

氢氧化钠

氢氧化镁

混凝除杂

磷酸铁

磷酸铁

压滤液回用

冲洗

溶液

冲洗

磷酸镁

压滤

压滤液

回用

PAC

冷凝水

树脂膜过滤

三效蒸发浓缩

蒸发冷凝

固废

氯化锂浓缩液

碳酸钠、纯水

过滤

溶解

沉锂碳酸锂

酸性气体

图 2-2             除杂预处理产物环节示意图

图2-3     碳化提纯产物环节示意图

沉淀碳酸锂溶液

一次离心

母液

中和

盐酸

二次离心

母液

四效蒸发结晶

蒸汽冷凝

调浆

外购碳酸锂

离心分离

母液

氯化钠包装

碳化

树脂膜过滤

热分解

提浓分离

母液

分离二氧化碳

冷却除湿

二氧化碳

碳酸锂干燥磨粉

废气、噪声

筛分除铁

包装

废气、噪声

碳酸锂

碳酸锂

氢氧化钠调节pH

二氧化碳

碳酸氢锂

固废

蒸汽

外购CO2

纯水

蒸汽

冷凝水

废气

二氧化碳存储

生产工艺流程说明

本项目碳酸锂制备分为磷酸铁锂粉制备碳酸锂和工业级碳酸锂制备电池级碳酸锂两种工艺流程。

一、磷酸铁锂粉制备碳酸锂工艺流程

（1）除杂脱磷提纯

本工序的主要目的是通过溶解度不同去除掉磷酸铁锂粉中P、Fe等两种元素，原理是利用酸化反应生产不溶于水的磷酸铁、磷酸镁和溶于水的中间产物氯化锂，分别通过离心分离分出三种产品，通过水洗得到副产品磷酸铁、磷酸镁。

- 酸浸：

副反应：

- 在反应釜中添加适量的水15m3（主要来自蒸汽冷凝水和磷酸铁冲洗水），然后缓慢加入磷酸铁锂粉6500kg，之后从液面之下缓慢加入31%盐酸4500kg，然后加入氯酸钠816kg（一般为理论值的1.02倍），P、Fe以磷酸铁形式沉淀产出，反应生成氯化锂和氯化钠溶液、磷酸铁沉淀等物质，然后通过压滤分离不容物磷酸铁。分离后滤液主要成分为氯化锂和氯化钠，含有少量 Fe、Mn、AL等杂质。整个过程持续8个小时，终点控制pH2尽量减少磷酸铝形成沉淀物析出，磷酸铁的沉淀效率在95%左右。

压滤后滤渣磷酸铁含水率约25%，浸出渣附着液中含氯化锂，为减少锂损失，用二次蒸汽冷凝水进行搅拌压滤洗涤两次，洗液返回酸浸工序，清洗后的磷酸铁作为副产品外售（二期作为原料）。

2）转型：由于磷酸铁锂结构原因，原料中有一定的磷酸锂存在，造成分离后滤液主要成分是氯化锂和氯化钠，但是含有少量Fe、Mn、磷酸根、AL等杂质离子。

通过添加氢氧化镁调节pH值至5~6，使铝离子以磷酸铝盐的形式沉淀，然后向转型罐中通入氯化镁溶液，生成几乎不溶于水的磷酸镁，进一步去除溶液中的P。

转型过程中得到的磷酸镁、磷酸铝废渣，为减少锂损失，浸出渣经压滤洗涤，洗液再返回转型，废渣委外处理。

- 3）除杂：在浸出过程中虽能将磷、铁、铝以磷酸盐形式沉淀去除，但是溶液仍为酸性环境，及仍有部分游离态的 Fe、Mn等杂质留在浸出液中，需继续净化除去，才能保证产品质量。浸出液净化采用碱化除杂法，通过添加氢氧化钠使pH调到10左右，搅拌30min，去除未净化的微量锰、铁等离子，Mn、Fe形成氢氧化物沉淀。

由于Fe、镁、铝等微量金属在水中有一定的溶解性及细小的颗粒漂浮在溶液中，会后续碳酸锂的纯度为了进一步降低杂质的含量，在碱除杂后增加一道絮凝沉淀，去除水中的颗粒物。

- 絮凝沉淀后溶液通过树脂除杂得到纯净氯化锂和氯化钠溶液，进入沉锂工序；

（2）沉锂工序

通过前面除杂脱磷提纯工序后，溶液中的成份主要为氯化锂、氯化钠的溶液。

碳酸钠采用纯水配置成碳酸钠溶液，经精滤器过滤后的滤液泵入沉锂反应釜，沉锂槽外夹套通入蒸汽，加热至 90℃以上，然后分批分次加入含 Li30g/L的氯化锂，反应时间约为1.5h，静置约3h，生成碳酸锂沉淀，其化学反应如下：

其中碳酸钠按反应理论用量 1.02倍投料。

通过反应得到碳酸锂沉淀和氯化钠溶液，浆料通过压滤得到碳酸锂滤渣和氯化钠滤液，滤渣含有一定的钠离子、氯离子、碳酸根离子，通过一道纯水洗离心得到粗品碳酸锂用于碳化工序提纯，分离水送入沉锂工序；

沉锂母液进入pH调节池，添加盐酸使沉锂母液和搅洗水中和至pH为7左右。中和液进入四效蒸发浓缩系统，经蒸发器蒸发至氯化钠达到饱和开始大量析出，然后送入结晶池结晶。氯化钠养晶后，经离心机进行固液分离，得到氯化钠湿产品和析钠母液。经电热风干燥形成无水氯化钠，再作为副产品外售。

（3）碳化工序

碳化工序的目的是通过把微溶于水碳酸锂转换成易溶于水的碳酸氢锂，同时其他杂质一般不和CO2反应从而可以被过滤掉，对物料进一步提纯。碳化分解法是将原料工业级碳酸锂与一定量去离子水混合形成浆料，然后在搅拌过程中从底部通入高纯CO2气体，使得Li2CO3转变成溶解度较大的LiHCO3。

项目化学反应方程式：

Li2CO3+H2O+CO2→2LiHCO3

在碳酸锂投料槽中加入纯水、碳酸锂（或工业碳酸锂），搅拌配成料浆，用泵打入碳化热解反应釜，再加入纯水最终比例为1:30，开启搅拌，然后再向釜内通入0.4MPa的二氧化碳气体，进行碳化反应，碳酸锂完全溶解，生成碳酸氢锂溶液（以下简称碳化液）。将碳化液放料至碳化液缓冲槽中，再通过碳化液泵打入碳化压滤机过滤除杂，制备纯净的碳酸氢锂溶液。碳化净液收集至碳化净液槽中待用。

（4）热解

经过碳化进一步去除掉碳酸锂中的杂质，得到纯净的溶液碳酸氢锂溶液，然后在热解罐中通过蒸汽间接加热使碳酸氢锂分解生成碳酸锂和CO2。

2LiHCO3→Li2CO3↓+H2O+CO2↑

通过碳化净液泵将上述碳化净液打入到碳化热解反应釜中，开启釜夹套蒸汽，升温至90~95℃进行热解反应，生成二氧化碳气体经冷却除湿暂存在缓冲罐内回用碳化工序，CO2回收效率不低于80%。碳酸锂沉淀，将生成的碳酸锂用砂浆泵打入到碳酸锂离心机中，用离心机分离，分离出的热解母液经循环返回碳化工序。制得含水率10%碳酸锂湿品转运至碳酸锂盘式烘干机进行烘干，机械磨粉，筛分除磁，包装得电池级碳酸锂，过程中会有粉产生。

2）氯化钠浓缩结晶、过滤、干燥工序

项目氯化锂浓缩过程中采用三效蒸发，氯化钠浓缩结晶过程中采用四效蒸发器。其原理相同均为利用一效产生的二次蒸汽为二效提供热源，前一效产生的热作为下一效的加热源并依次类推，这就是多效蒸发器的工作原理，以达到节能的目的。

四效蒸发器是在负压的状态下，利用一定抽气量的泵对系统进行抽真空，抽取系统中的不凝体，使系统处于负压状态，实现低温蒸发。同时能够利用一效的二次蒸汽，并对二效进行加热。二效产生的二次蒸汽被三效利用，三效产生的二次蒸汽给四效进行加热，四效产生的二次蒸汽被冷凝处理。物料在四效浓缩过程中水份降至20%左右，已结晶除盐，进入离心机进行离心盐包装外售，母液重新进入蒸发器。

使用四效蒸发工艺能够大大降低相关蒸汽的消耗，并降低生产产品冷凝时所承受的负担，既可以提供工作的效率，也可以减少冷却水的消耗。

根据理论计算：四效蒸发一吨水消耗的蒸汽量是0.4t，三效蒸发系统蒸发一吨水消耗的蒸汽量是0.5t，如果是二效则消耗约0.65t，单效的消耗约为1.25t。由此可见效数越高能耗成本将越低，热解系统每吨溶液升温60~70℃需要消耗蒸汽0.12t，。本项目三效蒸发液为121t/d，四效水蒸发液为160t/d，热解系统溶液为1031t/d，则蒸汽需要外购蒸汽量为250t/d。

在蒸发过程中会产生一定的一次冷凝液（即外购蒸汽冷凝液）和二次蒸发冷凝液（溶液冷凝液）。其中一次冷凝液送入纯水站制备纯水，二次冷凝液部分作为压滤冲渣补充水，多余的排入市政污水管网。

主要污染因素分析

项目主要污染因素见下表。

表2-13  项目主要污染因素一览表

| 类别 |  | 排放源 | 污染物 | 处理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 磷酸铁锂、氯酸钠上料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 | 25m排气筒 |
|  |  | 酸浸工序、盐酸储罐 | HCl酸性气体 | 碱洗塔 |  |
|  |  | 碳酸钠、氯化镁、氧化镁上料 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 | 25m排气筒 |
|  |  | 磨粉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 25m排气筒 |
|  |  | 碳酸锂烘干、筛分、分装 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 食堂油烟、非甲烷总烃 | 复合式油烟净化器 |  |
| 废水 |  | 一次蒸发冷凝水 | SS | 送纯水制备站，综合利用不外排 |  |
|  |  | 二次蒸汽冷凝水 | SS | 部分回用，多余的排入市政污水管网 |  |
|  |  | 间接冷却水排水 | SS | 排入市政污水管网 |  |
|  |  | 压滤水、设备、车间清洗废水 | 原料或者产品 | 送入酸浸工序 |  |
|  |  | 氯化钠结晶水 | 有机物 | 经活性炭吸附+过滤重新打入氯化钠结晶系统 |  |
|  |  | 纯水制备 | 盐类 | 排入市政污水管网 |  |
|  |  | 生活废水 | 化粪池 |  |  |
| 噪声 |  | 生产车间、厂区 | 生产设备 | 设备噪声 |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 袋式除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产，综合利用不外排 |  |
|  |  | 废包装袋 | 纯水制备过滤膜 | 交由原生产厂家进行回收 |  |
|  |  | 碱洗塔 | 氯化钠 | 掺入副产品氯化钠外售 |  |
|  | 危险固废 | 机械设备、实验室 | 废机油、废树脂、除杂过滤膜、废活性炭 | 危废间暂存后定期交资质单位安全处置 |  |
|  |  | 过滤渣（待鉴定确定是否属于危废） | 锰、铁、镁渣 |  |  |

本项目物料平衡及元素平衡

物料平衡

2-4       预处理物料平衡图

磷酸铁锂粉63.93

铝0.49碳3.7

水：22.88磷酸锂2.38

聚偏氟乙烯2.12

酸浸

盐酸16.14716

水：35.93

氯酸钠6.96

盐酸0.074水：200.39

氯化锂20.29氯化钠：3.77

磷酸铁57.93磷酸锂0.3

磷酸铝2.21  碳3.7

氯酸钠0.14 聚偏氟乙烯2.12

磷酸铁55.04

氯化锂：1.8

盐酸0.008

水：23.17

磷酸铝0.6

聚偏氟乙烯0.4

压滤

冲洗

氯化锂：1.6

盐酸0.0072

水：141.58

二水磷酸铁68.17

氯化锂0.2

水11.59

盐酸0.0008

磷酸铁锂3.3

磷酸铝0.6

聚偏氟乙烯0.4

冷凝水：130

盐酸0.00036

氢气0.05

转型

氯化镁0.315

氢氧化镁0.051

盐酸0.066水：177.22

氯化锂18.49氯化钠：3.77

磷酸铝1.61碳3.7

磷酸锂0.3氯酸钠0.14

磷酸铁2.89聚偏氟乙烯1.72

磷酸镁0.34

水0.22

氯化锂0.04

磷酸铝1.61

磷酸铁2.89

除杂

冲洗

水：1.19

盐酸0.001水：177.531

氯化锂18.81氯化钠：3.77

氯化镁0.03碳3.7

氯酸钠0.14聚偏氟乙烯1.72

磷酸镁0.34

水0.22

磷酸铝1.61

氯化锂0.01

二水磷酸铁3.58

水0.5

氯化锂0.03

NaOH0.092

PAC0.1

氢氧化镁0.01

水0.003

PAC0.1

碳3.7

聚偏氟乙烯1.72

水：177.561

氯化锂18.81

氯酸钠0.14

氯化钠：3.915

三效蒸发蒸发

蒸汽121.561

水：56

氯化锂18.81

氯酸钠0.14

氯化钠：3.915

沉锂

Na2CO323.97

纯水105

水：159.4

氯化钠：29.495

Na2CO30.47

氯酸钠0.14

碳酸锂16.43

氯化钠：0.3

水1.6

二级离心分离

中和

HCL0.32

水0.71

水：160.19

氯化钠：30.015

氯酸钠0.14

CO20.19

蒸发

蒸汽160.19

氯化钠：30.015

氯酸钠0.14

单位t/d

图2-5          碳酸锂提纯物料平衡图

位图单位：t/d

：t/d

调浆

碳化

过滤除杂

热分解

提浓分离

分离二氧化碳

冷却除湿

压缩存储

碳酸锂干燥

机械磨

筛分除铁

包装

碳酸锂

33.084

碳酸锂33.3

氯化钠0.33

二氧化碳19.8

氯化钠0.3

蒸汽

纯水7.3

蒸汽

碳酸锂33.3

氯化钠0.33

水999

碳酸氢锂61.2

氯化钠0.33

水692.9

碳酸氢锂61.2

氯化钠0.03

水992.9

二氧化碳19.8水4.0

碳酸锂33.3

氯化钠0.03

水662

二氧化碳16

二氧化碳16

二氧化碳3.8

水4.0

外购二氧化碳3.8

碳酸锂33.3

水3.3

氯化钠0.03

水991.7

碳酸锂

33.29

碳酸锂0.2106

水3.3

碳酸锂0.0006

碳酸锂

33.19

碳酸锂0.01

碳酸锂

33.09

除尘器

碳酸锂0.1

碳酸锂0.0002

水3.3

碳酸锂0.2104

碳酸锂0.1

锂3.23

酸浸

氯化锂折合锂3.3

磷酸锂折合锂0.05

磷酸铁锂折合锂0.14

共3.35

0.43

压滤

冲洗

氯化锂：0.26

0.17

转型

氯化锂折合锂3.01

磷酸锂折合锂0.05

共3.06

氯化锂0.006

除杂

冲洗

氯化锂折合3.059

氯化锂折合0.001

氯化锂0.005

三效蒸发蒸发

沉锂

碳酸锂

氯化锂折合3.059

氯化锂折合3.059

氯化锂折合3.059

碳酸锂折合3.059

碳化

碳酸锂折合3.059

热解

产品碳酸锂折合3.059

图2-6    锂元素平衡图      单位：t/d

磷：12.55

酸浸

磷酸铁折合11.909

磷酸铝折合0.561

磷酸锂折合0.08

共含磷12.55

压滤

副产品：

磷酸铁折合11.909

磷酸铝折合0.152

共折合磷：12.061

转型

磷酸铝折合0.409

磷酸锂折合0.08

共含磷折合0.489

磷酸镁折合0.08

磷酸铝折合0.409

冲洗

磷酸镁折合0.08

磷酸铝折合0.409

副产品

单位t/d

酸浸

铁：21.512

压滤

磷酸铁折合：20.439

副产品

磷酸铁折合：20.439

图2-6       磷元素平衡图   单位：t/d

图2-7       铁元素平衡图

转型

磷酸铁折合：1.073

压滤

磷酸铁折合：1.073

磷酸铁折合1.073

运营期污染分析

废气

本项目废气主要来源于投料工序、酸浸酸性气体、机械磨粉碎粉尘和筛分分装粉尘。项目各类溶液反应罐之间物料转运采用管道链接，碳酸锂烘干采用管道螺旋输送。

（1）投料工序产尘

项目磷酸铁锂粉料、碳酸钠、氯化镁、氯酸钠均采用人工投料，投料过程中会产生一定量的粉尘。项目各种原料粉料均为袋装。使用时，放置在粉料加料口，袋底部打开，通过进料口将粉料加入制浆系统加料罐。

产尘系数参考《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞等编，北京机械工业出版社，2008.4，P24）中排放源强的估算方法，按原料年用量或产品年产量的0.1‰~0.4‰估算，本项目主要原料密度较大，本次环评取中间值0.25‰，则酸浸上料粉尘（磷酸铁锂粉料、氯酸钠共23834t/a）粉尘产生量为5.96t/a，其他物料（碳酸钠、氯化镁、工业碳酸锂共12326t/a）3.08t/a。

上料过程分别配套一套风量为8000m3/h和5000m3/h、集气效率不低于95%，处理效率为99%的袋式除尘器。上料工序颗粒物产排情况详见下表：

表 2-14            上料工序污染物产排情况一览表

| 项目 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 处理设 施参数 | 排放量（t/a） | 排放 浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷酸铁锂粉、氯酸钠 | 5.66 | 710 | 5.06 | 99%的袋式除尘器，风量为8000m3/h，运行时间为1000h/a | 0.057 | 7.3 | 0.057 |
| 碳酸钠、氯化镁 | 2.92 | 730 | 3.65 | 99%的袋式除尘器，风量为5000m3/h，运行时间为800h/a | 0.029 | 7.3 | 0.036 |

（2）酸浸废气

酸浸工序使用的浸出罐全部加盖封闭，仅保留一个出气口，出气口与碱液喷淋塔连接，使浸出槽内保持微负压，这样可保证挥发的盐酸废气大部分被收集处置。

根据《环境统计手册》，盐酸的蒸发量参照下式进行计算：

式中：GZ——液体的蒸发量（kg/h）；

M——液体的分子量；取37

V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），取0.35；

P——相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mm汞柱）。取14.6mmhg；

F——液体蒸发面的表面积（m2）。120m2（酸浸罐和中转罐的总面积）

则盐酸雾挥发量为40kg/h，酸浸罐中pH=2，HCL的浓度折合为0.037%，则HCL的产生量为0.015kg/h。

本项目浸出罐加盖封闭，仅保留一个出气口，出气口处与碱雾喷淋吸收塔直接相连，使浸出槽内保持微负压，酸浸运行时间年运行7200h，由于反应釜采用微负压无动力抽风，共配套一套风量为1000m3/h、效率为97%的碱洗塔。酸浸产排情况详见下表：

表 2-15        酸浸工序污染物产排情况一览表

| 项目 | 污染因子 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 处理设 施参数 | 排放量（t/a） | 排放 浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸浸中转罐 | HCL | 0.108 | 15 | 0.015 | 97%的碱洗塔，风量为1000m3/h，运行时间为7200h/a | 0.003 | 0.45 | 0.00042 |

（3）碳酸锂后处理粉尘

碳酸锂热解后分离出碳酸锂粉末，经干燥、磨粉、筛分、包装等一系列后处理工艺处理后外售。在后续处理过程中会产生一定的粉尘，后处理过程中采用管道螺旋输送，设备为全封闭的设备，集气效率不低于98%，由于该工序比较集中，废气分别处理后经同一根排气筒排放。

①碳酸锂在机械磨粉的过程中会产生一定的粉尘设备自带收尘器，参考同类《逸散性工业粉尘控制技术》的产尘系数为3.0kg/t*物料，项目年产碳酸锂10000t/a，则磨粉颗粒物产生量为30t/a，经风量为5000m3/h，效率为99%袋式除尘器收尘。

②烘干、筛分、分装粉尘

成品碳酸锂在烘干、筛分和包装过程中会产生一定的粉尘，由于筛分采用全封闭的超声波振动筛粉尘产生量较小；且碳酸锂密度较大，在分装过程中配套负压粉尘收集系统。

参考《逸散性工业粉尘控制技术》的烘干、筛分、分装产尘系数为0.5kg/t*物料、3.0kg/t*物料、0.02kg/t*物料。项目年产碳酸锂10000t/a，则颗粒物产生量为35.2t/a，

为了减少产品的损失，项目在烘干、筛分和分包过程中配套一套风量为10000m3/h，效率为99%袋式除尘器收尘；机械磨配套一套风量为10000m3/h，效率为99%袋式除尘器收尘，废气经一跟25m排气筒排放。

表 2-16        后处理工序污染物产排情况一览表

| 项目 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 处理设 施参数 | 排放量（t/a） | 排放 浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨粉 | 颗粒物 | 29.4 | 408 | 4.08 | 99%的袋式除尘器，风量为10000m3/h，运行时间为7200h/a | 0.639 | 4.5 | 0.088 |
| 烘干筛分包装 | 颗粒物 | 34.5 | 479 | 4.79 | 99%的袋式除尘器，风量为10000m3/h，运行时间为7200h/a |  |  |  |

（4）盐酸储罐呼吸废气

项目设置一座150m3的盐酸储罐，盐酸属于易挥发体，在存储过程中会产生一定的大小呼吸。

“大呼吸”损耗的估算公式：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

拱顶罐的静储蒸发损耗量（小呼吸）估算公式：

式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3装入量）；

LB——固定顶罐的小呼吸排放量，kg/a；

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定：K≤36，KN=1；

36＜K≤220，KN=11.467K-0.7026；K＞220，KN=0.26。取0.26

KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其他液体取1.0）；取1.0

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；13330pa

FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，取1.46；

M——气体的分子量，g/mol；

D——罐的直径，m，取4.0；

H——平均蒸气空间高度，m，取0.3；

ΔT——日温差的多年均值，取10℃；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）：直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2。

η1—内浮顶储罐取0.05，拱顶罐取1。

η2—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。本项目取0.7

通过计算，大呼吸为34.7kg/a，小呼吸为53.7kg/a。储罐呼吸废气净化依托碱洗塔，去除效率为97%，则废气排放量为2.65kg/a。

3、无组织废气

（1）颗粒物

由于项目烘干、机械磨和筛分设备均为封闭的设备，且设备连接采用管道连接，此工序为全封闭不考虑无组织产生。物料在上料、分装等过程中，均配套袋式除尘器收尘器进行物料的收集，根据物料衡算，本项目无组织颗粒物产生量为1.764t/a。

（2）盐酸

盐酸采用管道输送及反应釜为全封闭的只留排气孔，一般在投料和反应过程中无无组织产生；根据工程分析，副产品磷酸铁在分离出来后会粘有一定的盐酸，通过水系压滤大部分盐酸进入水中回用，少部分进入产品中进而挥发进入大气。通过物料平衡可知，进入磷酸铁的氯化氢量为0.0008t/d，0.24t/a，0.033kg/h。

（3）运输车辆道路扬尘和汽车燃油废气

本项目生产过程中原料采用密闭车辆运输，原料年运输量为48000t，产品运输量约30000吨，1辆空车重约10t，满载车重约35t，每次装载量约25t，经核算，本项目营运后需要运输原料车1920辆/年、产品车1200辆/年。运输车辆在行驶时会产生运输扬尘、在道路完全干燥的情况下，可按下列公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目营运后进厂空车流量为1辆，自重10t；满载车流量为1辆，自重35t；每台车辆在厂区行驶里程按0.5km计，平均车速按15km/h计。根据本项目实际情况，厂区地面均采用硬化路面，并安排专人及时清扫，基于这种情况，道路表面粉尘量按0.1kg/m2计，经核算，载重扬尘量为1.5kg/km辆，空车0.49kg/km空车行驶道路扬尘产生量为0.76t/a，满载车行驶道路扬尘产生量为2.34t/a；厂区因车辆运输道路扬尘排放量为3.1t/a，以无组织形式排放。通过采取车辆清洗、道路洒水可以减少扬尘辆的90%，则运输粉尘产生量为0.3t/a。

4、职工食堂

（1）燃料废气

本项目营运后职工食堂燃料采用天然气为燃料，用量较少，其燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物等污染物量很少，本评价不再进行定量计算。

（2）食堂油烟

本项目职工定员200人，厂区设置食堂1座，内设置6个基准灶头，每天运行6h。根据《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（编制说明），餐饮服务单位油烟基准浓度范围为3.51～34.83mg/m3，浓度均值为12mg/m3；非甲烷总烃基准浓度范围为5.22～42.0mg/m3，浓度均值为20.23mg/m3；本环评按均值计算。本项目单个基准灶头的排放量为2000m³/h，评价要求职工食堂安装风量为12000m³/h，去除率分别为油烟95%、非甲烷总烃80%的复合式静电油烟净化器，食堂油烟污染物产排情况见表2-16。

表2-17               食堂油烟废气污染物产排情况

| 产生单元 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （kg/a） |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/a） |
| 油烟 | 12 | 287.71 | 复合式油烟净化装置1套，风量为12000m3/h，油烟处理效率为95%，非甲烷总烃去除率80% | 0.6 | 14.39 |
| 非甲烷 总烃 | 20.23 | 485.03 |  | 4.05 | 97.01 |

本项目废气产排情况汇总如下表：

表2-18  本项目废气排放汇总一览表

| 排气筒编号 | 污染 工序 | 污染源 名称 | 排气量 m3/h | 产生情况 |  |  |  | 治理措施 | 去除率 | 排放情况 |  |  | 排放 时间 h/a | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| DA001 | 上料（磷酸铁锂粉氯化镁） | 颗粒物 | 8000 | 经验系数 | 710 | 5.66 | 5.66 | 袋式除尘器 | 99 | 6.3 | 0.057 | 0.057 | 1000 | 间断 |
|  | 酸浸 | HCL | 1000 | 物料衡算 | 15 | 0.015 | 0.108 | 碱洗塔 | 97 | 0.08 | 0.0008 | 0.0058 | 7200 | 连续 |
|  | 储罐 | HCL | / | 物料衡算 |  |  | 0.0884 |  |  |  |  |  |  |  |
| DA002 | 上料碳酸钠、氯化镁、氧化镁 | 颗粒物 | 4000 | 经验系数 | 730 | 3.65 | 2.92 | 袋式除尘器 | 99% | 7.3 | 0.036 | 0.029 | 800 | 间断 |
| DA003 | 筛分、分装 | 颗粒物 | 10000 | 经验系数 | 408 | 4.08 | 29.4 | 袋式除尘器 | 99% | 4.5 | 0.088 | 0.639 | 7200 | 连续 |
|  | 磨粉 | 颗粒物 | 1000 | 类比 | 479 | 4.79 | 34.5 | 袋式除尘器 | 99% |  |  |  |  |  |
| / | 食堂油烟 | 油烟 | 12000 | 类比 | 12 | / | / | 复合式油烟净化器 | 95 | 0.6 | / | / | 1800 | 间断 |
|  |  | 非甲烷 总烃 |  | 类比 | 20.23 | / | / |  | 80 | 4.05 | / | / |  |  |
| 车间无组织 |  | 颗粒物 | / | 物料衡算 | / | / | 1.764 | 密闭车间、封闭的操作间，负压收集 | / | / | / | 1.764 | 7200 | 连续 |
|  |  | HCL | / |  | / | / | 0.24 |  | / | / | / | 0.24 |  | 连续 |

废水

项目用水工序主要为酸浸、沉锂、碳化工序，其中沉锂和碳化使用纯水。项目废水来源主要为四大类压滤水、蒸汽冷凝水、设备地面清洗水、纯水制备产生浓水及生活废水。

1、压滤水

压滤水主要包括磷酸铁、磷酸镁等副产品进行冲洗，是为了进一步回收渣中锂离子，同时也可以减少副产品中Li、Na盐的杂质。

由物料平衡可知磷酸铁的冲洗水为117.27t/d、磷酸镁冲洗水为0.5t/d，通过在压滤罐内冲洗，此部分废水经压滤中转罐重复利用三次后，全部可以回到酸浸/转化工序。

此部分水可以不经处理直接回用于生产。

- 2、冷凝水

- 项目在氯化锂蒸发浓缩和氯化钠蒸发浓缩过程中会产生大量的蒸汽，由于本项目是无机化工项目，溶液中物质主要为盐类，蒸汽中含有的杂质较小，为了节约用水企业对蒸汽冷凝进行收集回用，冷凝水进入作为冲渣补充水，多余的外排。

由工程分析可知，二次冷凝水主要用于，氯化锂浓缩和氯化钠蒸发产生的蒸汽共有281.751t/d，蒸汽冷凝效率一般为40~70%。根据工艺分析，冷凝水为约为177t/d，其中130吨用于压滤水补充水，多余的47t/d作为清净下水排入市政污水管网。

- 氯化钠结晶水

- 根据工程分析可知，正极片中含有一定粘结剂（聚偏氟乙烯），聚偏氟乙烯是高分子有机物，白色粉末状结晶性聚合物，熔点170℃，热分解温度350℃左右，长期使用温度－40～150℃，不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱少数化学药品能使其溶胀或部分溶解其中，无法采用化学法进行清除。

由于项目蒸发温度低于120℃小于聚偏氟乙烯粘结剂正常工作温度-40～150℃不会挥发，粘结剂不溶于水、酸、碱中，所以粘结剂以颗粒的形式存在水质，大部分粘结剂颗粒会随磷酸铁或者过滤掉，仍然有极少部分会随溶液进入氯化钠溶液进行富集。根据企业提供的设计工艺参数，结晶水溶液有机物浓度不能超300ppm，为了确保工艺的弹性降低氯化钠结晶过程中有机物的含量保持50ppm（折合浓度为50mg/L）设计每天采集10%的氯化钠结晶水送入污水站进行活性炭吸附过滤去除有机物。

氯化钠结晶溶液每天为160.19t/d，即每天采集约16t/d的结晶水送入污水站吸附净化去除有机物后回用。根据设计项目配套一座有细活性炭吸附装置+过滤系统组成的污水站进行吸附过滤净化，净化后结晶水重新打入结晶系统不外排。

由于粘结剂聚偏氟乙烯纯度较高且稳定性较好，由于项目蒸发温度低于120℃小于粘结剂正常工作温度-40～150℃不会挥发，因此冷凝水中有机物的含量远低于结晶液中的含量，一般不超5ppm（折合浓度为5mg/L），同时项目为无机化工，盐类一般不会进入蒸汽中，因此此部分外排冷凝水属于清净下水。

- 3、设备冲洗水

车间在停车时或检修前需进行设备清洗，清洗方式为：容器和反应釜类设备直接加水、通入蒸汽进行加热蒸煮，并产生二次蒸气，二次蒸汽进行冷凝，整个过程中对管道和换热器等附属设备一并进行清洗。清洗完成后抽真空或者用蒸汽夹套加热烘干。

根据设计单位提供的同行业的设备的冲洗频率，一般一次/月，每次冲洗用水量为10m3/次，废水产生量按90%计算，则废水产生量为9m3/次，折合0.3t/d。

设备粘有无机盐物料，主要成分为原料、产品或者中间产品，设备冲洗水可以回用于酸浸补充水，设备检修期间暂存在15m3存储罐。

4、地面清洗水

在产生过程中（物料的投加、中间产品的转运、产品的包装等）会有少量的物料、中间产品、产品撒落在车间地面上，因此需要冲洗；通过水冲洗地面收集后送入酸浸工序回收其中有用的物料，此部分废水全部回用不外排。

根据设计单位提供的同行业的地面的冲洗频率，一般一次/周，用水量按2L/m2计，项目生产车间面积为20196m2，每次冲洗用水量为40.4m3/次，废水产生量按90%计算，则废水产生量为36.4m3/次，折合5.19t/d。收集后送入冲渣水存储罐，最终用于酸浸补充水。

项目在酸浸车间区域内设置一座2m3的收集池，收集后送入100m3冲渣水存储罐，最终用于酸浸补充水。

5、设备冷却水

冷却用水主要来自蒸气冷却和CO2冷却用水均为间接冷却水。

间接冷却水量为2.5t/h，60t/d，17923.6t/a，根据经验数据，循环水站一般补水量为循环水量的5～6%（含循环冷却系统排污水量1%），本次评价补水量按6%计，由于水蒸气挥发损失和每天排放用水量的1%，需要补充新鲜水量：3.6t/d（5%），1080t/a，本项目配套1座100m3的循环冷却水池。

循环冷却水在使用过程中，盐分会越来越高，需要定期排放。根据企业提供经验数据，循环冷却水系统排污水量为循环水量的1%，经核算，循环冷却水系统排污水量为0.6t/d，180t/a，主要污染物浓度为COD：50mg/L，SS：50mg/L，为清净下水，通过厂区总排放口排入集聚区处理厂集中处理。

6、纯水制备废水

项目纯水制备补充水来源主要为蒸汽冷凝水、一次蒸汽冷凝水和自来水。

由工程分析可知，项目共需要纯水为两部分，沉锂使用纯水105t/d进入氯化钠溶液全部蒸发；一部分碳化使用纯水80t/d，循环使用，只需要补充损耗产品带走3.3t/d，二氧化碳除湿带走4t/d。则本项目纯水消耗量为112.3t/d。

项目纯水采用膜过滤制备，制备过程中纯水：浓水=3:1，则需要蒸汽冷凝水为150t/d，同时产生浓水37.7t/d。

此部分水质较为简单，主要为SS属于清洁下水，直接排入市政污水管网。

7、车辆冲洗用水

根据企业提供的资料，厂区运输量约为5万吨/年，需要汽车约2500辆，折合84辆/天。

为降低运输过程中的扬尘产生，主要出入口设置车辆轮胎清洗装置，车辆冲洗用水按15L/车次计算，车辆冲洗总用水量为1.26m3/d，废水产生系数按85%计算，冲洗后的废水1.07m3/d流入车辆自动冲洗装置配套的循环水池沉淀，经沉淀后回用于洗车，补充水量约为用水量的20%，补充水量约为0.21m3/d。

车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，无外排。

8、生活废水

本项目职工定员200人，厂区设置职工食堂和宿舍，根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，吃住人员用水量按120L/人·d计，排污系数取0.8，则项目营运后厂区职工生活用水量为24t/d，7200t/a，污水量为19.2t/d，5760t/a。该部分废水经化粪池预处理与纯水制备浓水、二次蒸汽冷凝水一起进入市政管网，经处理达标后排入叶县污水处理厂集中处理。

表2-19  本项目废水产、排情况一览表

| 序号 | 来源 | 用水量 | 废水量 | 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆冲洗废水 | 0.21t/d，63t/a | 0 | 沉淀池处理后循环使用 |  |
| 2 | 设备冷却水 | 3.6t/d，900t/a | 0.6t/d，180t/a | 市政污水管网 | 清净下水 |
| 3 | 设备清洗 | 0.33t/d，120t/a | 0.3t/d，90t/a | 酸浸工序 | 直接进入生产用水系统 |
| 4 | 地面冲洗 | 5.77t/d,1731t/a | 5.19t/d，1557t/a | 酸浸工序 |  |
| 5 | 压滤冲洗水 | 147.77t/d | 147.77t/d | 酸浸/转化工序 |  |
| 6 | 二次冷凝水 | 282.487t/d | 37t/d | 市政污水管网 | 清净下水 |
| 7 | 纯水制备 | 150t/d | 37.7t/d | 市政污水管网 | 清净下水 |
| 8 | 生活废水 | 24t/d，7200t/a | 19.2t/d，5760t/a | 市政污水管网 | 化粪池处理 |
| 9 | 氯化钠结晶水 | 16t/d | 0 | 回用氯化钠结晶 |  |
| 其中 | 清净下水 |  | 75.3 | 市政污水管网 |  |
|  | 外排废水（含清净下水） |  | 94.5 | 市政污水管网 |  |

9、外排废水水质情况

表 2-20            项目产生废水水质一览表   单位mg/L

| 废水 来源 | COD | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化钠结晶水 | 50 | / | / |
| 二次蒸汽冷凝水 | 5 | / | / |
| 纯水站浓水 | 30 |  | 50 |
| 设备间接冷却水 | 50 |  | 50 |
| 生活废水 | 300 | 30 | 200 |

10、废水处理原则

根据设计，项目废水采用分质分类进行处理，其中如设备、地面冲洗水、车辆冲洗水可以直接回用的不在详细介绍；二次蒸汽冷凝水和纯水制备浓水、间接冷却水排水水质较为简单不用处理可以直接排入市政污水管网；氯化钠结晶液水中含有一定的有机物，为了满足工艺浓缩后溶液有机物不超300ppm，溶液每天部分10%的溶液排入活性炭吸附+过滤装置进行净化过滤后回用于原有结晶系统不外排；生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网。

综上所述，项目外排废水主要二次蒸汽冷凝水、纯水制备浓水、冷却水排水和生活污水。生产系统中无废水外排。

- 废水达标

- （1）氯化钠结晶水

- 由工程分析可知，氯化钠结晶溶液中杂质主要为聚偏氟乙烯，根据工程分析可知，正极片中含有一定粘结剂（聚偏氟乙烯），聚偏氟乙烯是高分子有机物，白色粉末状结晶性聚合物，，热分解温度350℃左右，长期使用温度-40～150℃，不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱少数化学药品能使其溶胀或部分溶解其中，一般无法采用化学法进行清除。设计采用活性炭+过滤工艺吸附杂质。

- 根据企业提供的设计工艺参数，结晶水溶液有机物浓度不能超300ppm，为了确保工艺的弹性降低氯化钠结晶过程中有机物的含量保持50ppm（折合浓度为50mg/L）设计每天采集10%的氯化钠结晶水送入污水站进行活性炭吸附过滤去除有机物。参考《水中微量有机物的活性炭深度净化技术研究》（中国公共卫生2005年3月第21卷），活性炭对水中微量的有机物除去效率可以达到60%。

表 2-21            氯化钠结晶水水质处理效果    单位mg/L

| 废水来源 | 进口 | 设施 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 50 | 活性炭+过滤工艺净化效率60% | 20 |

- 通过每天采纳10%氯化钠浓缩水进行净化，净化后溶液返回氯化钠结晶系统，进行结晶。

- 外排废水处理情况

表 2-22            氯化钠结晶水水质处理效果    单位mg/L

| 设施 | 位置 | 项目 | 废水量 | COD | BOD | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | 进口 | 生活 | 19.2t/d | 300 | 150 | 30 | 150 |
|  | 去除率% |  |  | 15 | 10 | 3 | 50 |
|  | 出口 |  | 19.2t/d | 255 | 135 | 29.1 | 75 |
| 厂区出口 |  | 生活 废水 | 19.2t/d | 255 | 135 | 29.1 | 75 |
|  |  | 二次冷凝水 | 37t/d | 5 |  |  |  |
|  |  | 纯水 制备 | 37.7t/d | 30 |  |  | 50 |
|  |  | 冷却水池 | 0.6t/d | 50 |  |  | 50 |
| 总出口 |  |  | 94.5t/d | 65.7 | 27.4 | 5.9 | 35.5 |
| 标准 |  |  |  | 300 | 150 | 30 | 150 |
| 是否达标 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

酸浸

压滤

压滤

转型

压滤

氢氧化镁0.003

除杂

生成水0.033

中和蒸发

三效蒸发

纯水105

沉锂

蒸汽121.561

压滤

130

盐酸35.93

130

141.58

生成水3.45

200.39

177.22

产品11.59

23.17

0.22

0.5

0.5

177.751

0.22

177.531

177.561

56

159.4

0.78

蒸汽160.19

调浆

纯水7.3

冷凝器

碳化

热解

热解

纯水80

71.9

反应消耗8.1

80

反应消耗8.1

蒸发4

产品3.3

回用72.7

设备冲洗

地面冲洗

0.33

0.3

0.03

5.19

0.58

5.77

碳酸锂1.6

150

纯水制备

浓水37.7

蒸汽冷凝

104.751

冷却水

3

60

57

3.6

生活废水

24

19.2

4.8

化粪池

市政污水管网

市政污

水管网

新鲜水

图2.3-1          项目水平衡图          单位：t/d

19.2

污水管网47

13.94

生成水0.031

污水管网0.6

噪声

本项目建设完成后噪声源主要来自车间的机械磨、筛分机、蒸发器、压滤机、风机、空压机等，各车间主要设备噪声源强如下表：

表2-23  本项目主要设备噪声一览表

| - 序号 | - 名称 | - 噪声级 | - 数量 | - 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 机械磨 | - 90 | - 2台 | - 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振，风机安装消声装置等措施降噪，降噪效果25dB（A）以上 |
| - 2 | - 超声波筛分机 | - 80 | - 1台 |  |
| - 3 | - 蒸发器 | - 85 | - 2套 |  |
| - 4 | - 压滤机 | - 70 | - 13台 |  |
| - 5 | - 除尘器风机 | - 80 | - 5台 |  |
| - 6 | - 空压机 | - 95 | - 2台 |  |
| - 7 | - 离心机 | - 80 | - 12台 |  |

固体废物

本项目建成后固体废物主要为袋式除尘器收集的灰尘、废包装袋、滤渣、废树脂、废过滤网、废机油、废活性炭等，其中废树脂、废过滤网、废机油、废活性炭为危险废物，其他为一般固废。除杂过滤物不能确定，待正式生产后进行危废鉴定，是否属于危险废物。

1、危险废物

（1）废机油

本项目营运后设备维护和检修过程中会产生少量的废机油、废液压油，根据企业提供设计资料，废机油产生量约0.1t/a、废液压油产生量约0.1t/a，总计废油产生量为0.2 t/a。

根据《国家危险废物名录（2021年版）》可知，废机油、废液压油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。

（2）废树脂

项目在除杂过程中使用树脂去除溶液中的离子，此部分树脂需要定期更换，更换后的树脂属于危险废物。根据设计项目每年使用除杂树脂量为1.5t/a，一般每半年更换一次，则废树脂产生量为3t/a。

根据《国家危险废物名录（2021年版）》可知，废树脂属于危险废物，废物类别为HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13（湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂）。

（3）除杂过滤膜（网）

项目使用压滤机进行除杂过程和工序除杂过程中会使用到过滤膜（网），过滤膜需要定期更换，更换周期为四个月，根据企业提供的资料每次更换膜量2t/次，约6t/a。

根据《国家危险废物名录（2021年版）》可知，生产工艺除杂过滤膜（网）属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。

（4）实验室废物

项目原料进场前需要对原料磷酸铁锂的成份进行分析，分析采用光谱法，即把原料溶解在盐酸浸泡4h，然后采用光谱仪和离子发射仪进行分析。

项目在每批次的检验过程中会产生一定的废液（含药剂和物料），由于受到污染均属于危险废物，根据企业提供经验数据，该部分固废产生量约为0.06t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021），废原料包装物为危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49，属于生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等。该部分固废收集后存储在危废暂存间，定期交由资质单位进行安全处置，不得随意排放。

（5）废活性炭

氯化钠结晶溶液净化过程中会产生一定的活性炭，根据工料平衡共净化水中有机物0.096t/a，设计使用活性炭1t/a，则一般活性炭含水率为50%，则废活性炭产生量为2.1t/a.

根据《国家危险废物名录（2021年版）》可知，生产工艺除杂废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物））。

（6）除杂过滤物

项目在生产过程中会进行多次提纯，根据原料成分分析，主要为铁、镁、铜、锰等金属，按工程分析可知过滤物产生量为2062t/a。由于无法确定其性质，环评要求暂时按危险废物管理。待运行过程中产生后进行鉴定，属于危废交有危废资质的单位进行安全处置，不属于危废交水泥厂进行处置。

建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》及修改单中规定进行贮存。危险固废在厂区集中收集、储存于企业拟设置的危废暂存间，定期交由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。

本项目危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。

表2-24  项目危险废物汇总一览表

| 名称 | 危险废物类别 | 危废代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油、废液压油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 0.2 | 设备维护和检修 | 液态 | 废矿物油 | 三个月 | T，I | 危废暂存间，车间防渗，暂存后交资质单位处置 |
| 废 树 脂 | HW13有机树脂类废物 | 900-015-13 | 3 | 过滤 | 固态 | 金属离子 | 六个月 | T，I | 危废暂存间，车间防渗，暂存后交资质单位处置 |
| 除杂过滤膜网 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 6 | 过滤 | 固态 | 金属离子 | 六个月 | T，I | 危废暂存间，车间防渗，暂存后交资质单位处置 |
| 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 0.06 | 实验室 | 液态 | 有机物 | 每天 | T/C/I/R | 危废暂存间，车间防渗，暂存后交资质单位处置 |
| 过滤渣 | / | / | 2062 | 过滤 | 固态 | 金属离子 | 六个月 | T，I | 危废暂存间，车间防渗，暂存后交资质单位处置 |
| 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 2.1 | 氯化钠溶液净化 | 固体 | 有机物 | 半年 | T | 危废暂存间，车间防渗，暂存后交资质单位处置 |

2、一般固废

（1）袋式除尘器收集的除尘灰

由工程分析可知，袋式除尘器收集的除尘灰为73.05t/a，该部分除尘灰收集后，返回生产工序，作为原料进行使用，除尘灰回用于生产不会影响产品质量。

（2）废包装袋

项目固体物料采用袋装会产生一定量的废包装袋。废包装袋产生量约为1.5t/a，废包装袋分别经集中收集后暂存于一般固废暂存区，随后交由原生产厂家进行回收。

- 氢氧化镁渣、酸洗塔氯化钠：在碱除杂的过程中会产生一定的氢氧化镁含有微量的铁、锰，属于一般固废，送水泥厂进行焚烧。

- 纯水制备过滤膜

项目在纯水制备过程中使用膜过滤制备纯水，膜需要定期更换，一般两年换一次，每次更换膜约为4t/次，折合2t/a。属于一般固废，由厂家回收。

（5）生活垃圾

本项目营运后厂区职工定员200人，年工作300天，职工生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾量为100kg/d，30t/a。生活垃圾厂区收集后及时送集聚区垃圾中转站。

综上所述，本项目营运后全厂固体废物产生情况见下表：

表2-25  本项目生产过程固废产排情况一览表

| 序号 | 固废来源 | 固废类别 | 固废性质 | 产生量t/a | 处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护和检修 | 废机油、废液压油 | 危险固废 | 0.2 | 厂区内暂存，交资质单位进行处置 | 处置率100%， 零排放 |
| 2 | 过滤 | 废树脂 | 危险固废 | 3 |  |  |
| 3 | 过滤 | 除杂过滤膜网 | 危险固废 | 6 |  |  |
| 4 | 实验室 | 废液 | 危险固废 | 0.6 |  |  |
| 5 | 氯化钠结晶液过滤净化 | 废活性炭 | 危险固废 | 2.1 |  |  |
| 6 | 过滤 | 过滤渣 | 危险固废 | 2062 |  |  |
| 7 | 袋式除尘器收集的除尘灰 | 除尘灰 | 一般固废 | 73.05 | 回用于生产 |  |
| 8 | 使用原料 | 废包装袋 | 一般固废 | 1.5 | 交由原生产厂家进行回收 |  |
| 9 | 转化过滤 | 氢氧化镁、氯化钠 | 一般固废 | 5 | 送水泥厂 |  |
| 10 | 纯水制备 | 过滤膜 | 一般固废 | 2 | 厂家回收 |  |
| 11 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 30 | 垃圾中转站 |  |

非正常工况污染源分析

工程在运行过程中，非正常工况是指正常开、停车或部分设备检修时排放的污染物或工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的排污。企业存在的非正常工况主要为环保设施运行故障，达不到相应的设计处理效率，而出现短期超标排放的情况。

本次非正常状况废气考虑每个排气筒收集各个环节污染物同时产生的最大排污环节作为非正常状况考虑，根据本项目废气排放特点，本次非正常工况仅考虑污染物产生速率大的工艺废气，投料工序粉尘和公用工程废气不再考虑。酸性气体净化设施为两组串联脱酸塔，考虑一组发生故障达不到设计要求，去除效率按90%计算。

表2-26  非正常工况下废气排放情况一览表

| 编号 | 污染物 | 产生环节 | 产生速率 （kg/h） | 频次 | 持续时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCL | 酸浸、盐酸储罐 | 0.15 | 一年一次 | 1 |

施工期污染源分析

施工期主要污染工序为施工扬尘、道路运输扬尘、设备安装过程中产生的噪声，设备拆装过程中的产的废包装材料，施工人员产生的生活污水和生活垃圾等。

大气污染

施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘。动力起尘主要是在建筑材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

1、施工扬尘

（1）风力起尘

由于施工需要，一些建材需露天堆放，旧房拆除、一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放、在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下方向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减小施工扬尘对周围环境的影响。

（2）动力起尘

由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆30吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表 2-27  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘     单位：kg/辆·km

| 粉尘量 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/hr） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/hr） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/hr） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

依据本项目工程规模及进度，施工期车辆行驶状况为：平均每日进出工地次数为10次/日，施工期（12个月）共计3300趟次；每趟行驶里程按0.5km计，共行驶1650km；平均车速按10km/h计，汽车平均载重量按50t计；道路表面粉尘量按0.20kg/m2计，则施工期汽车行驶的扬尘量为0.689kg/km辆，整个施工期汽车道路运输扬尘产生量为1.14t。该扬尘为道路在完全干燥情况下扬尘产生量，可通过采取洒水抑尘等措施来减少道路起尘及其它施工环节产生的扬尘，根据经验常数，洒水抑尘率可达80%左右，则道路扬尘产生量为0.23t。

通常扬尘集中发生在施工期土地平整和地基开挖的早期阶段，其PM10排放浓度相对较高，需要采取措施进行防治，以减少对周围环境造成影响。

2、运输车辆及施工机械燃油废气

本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、平地机等机械，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、HC等。

废水污染

施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水和施工作业废水。

1、施工人员生活污水

本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工平均人数为50人，施工人员平均用水量按40L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员产生的污水量为1.6t/d，528t/施工期。根据类比资料，该污水的主要污染因子为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L。项目施工期产生生活污水经化粪池进行处理后排入市政污水管网。

2、施工废水

施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。施工期可在厂区设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，综合利用，不外排。

3、雨水

项目在施工过程中可能会因为排水不力造成雨水溢流进入施工场地，将对施工质量及进度产生不利影响。因此施工单位应采取雨水径流疏导措施及时外排雨水。

噪声污染

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有如挖土机、振捣棒、起重机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

经类比调查，并参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级值见下表。

表 2-28  施工期主要机械设备噪声源及其声级值

| 序号 | 主要噪声源 | 声功率级/dB | 声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 距离/m | dB（A） |
| 1 | 推土机 | 90～105 | 3 | 88 |
| 2 | 挖掘机 | 85～95 | 5 | 84 |
| 3 | 装载机 | 85～100 | 5 | 86 |
| 4 | 打桩机 | 85～100 | 5 | 80 |
| 5 | 工程钻机 | 90～100 | 3 | 84 |
| 6 | 平地机 | 90～105 | 3 | 88 |
| 7 | 起重机 | 80～95 | 8 | 76 |
| 8 | 振捣棒 | 90～110 | 15 | 74 |
| 9 | 切割机 | 85～95 | 1 | 88 |
| 10 | 混凝土罐车 | 90～100 | 3 | 78 |
| 11 | 运输车辆 | 90～95 | / | / |

由上表可知，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其它施工声响，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的影响。

固体废物

本项目施工活动较为简单，施工期主要进行原料库的建设、环保设备的安装，施工期固废主要为施工工程产生的挖方、少量建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

1、弃土

参照《洛阳市建筑垃圾计算标准》，弃土产生量计算方法为：

基础弃土量=（基础开挖量-回填量）×单位体积弃土量

单位体积弃土量按粘土类别计算，每立方米1.6t。

根据设计方案，本项目在土建过程中挖方量约为300 m3（折合480t），回填量为150m3（折合240t），则弃方产生量为150m3（折合240t），则弃土产生量为240t/施工期。弃土应经叶县渣土办许可运至指定地点放置，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。

2、建筑垃圾

根据《洛阳市建筑垃圾计算标准》，拆除房屋垃圾产生量计算标准为：

房屋拆除工程建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量

单位面积垃圾量：民用房屋建筑按照每平方米1.3吨计算；有旧物利用的，在考虑综合因素后按结构类型确定为：砖木结构每平方米0.8吨，砖混结构每平方米0.9吨，钢筋混凝土结构每平方米1吨，钢结构每平方米0.2吨。

本项目需要拆除的建筑，多层砖混结构面积约为5000m2，则建筑垃圾产生量约4500t。

3、生活垃圾

本项目施工期平均施工人员50人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为9t，厂区收集后应及时送当地垃圾中转站，最终进入叶县生活垃圾填埋场进行卫生填埋。

生态环境

（1）生态影响

施工期对生态环境影响的作用因素主要为土方开挖、施工场地平整、土方临时堆放等施工活动，这些活动将导致地形地貌改变、植被损毁和水土流失加重。此外，工程施工活动将对附近野生动物产生干扰，施工废水、废气、噪声及固体废物排放使周围环境质量变化而影响动植物生境质量。

本项目占地类型为工业用地，评价区内的生态系统类型受人类影响明显，在评价区内活动的动物多是对人类活动耐受性较高的物种。根据现场调查，并结合历史资料，在规划区范围内未发现国家级保护野生动物。工程施工将使部分野生动物向附近干扰少的地方迁移。

（2）水土流失

本项目施工期间开挖地基、平整场地等施工活动，需要进行土方开挖，在开挖土方和临时堆存处会产生水土流失的现象。在项目施工活动中造成水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。就本项目而言，产生水土流失的主要因素是降雨和工程施工。在降雨条件下，工程施工开挖的土方将会导致一定量的水土流失。

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

叶县位于河南省中部偏西南，地处黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，总面积1387平方公里。叶县东邻舞阳县和叶县，西接鲁山县，南与方城县接壤，北靠平顶山市区和襄城县，距平顶山市中心22公里，距郑州市145公里，距洛阳市150公里，距南阳市110公里，距漯河市65公里。

本项目位于叶县产业集聚区叶廉路东段906号，西侧、南侧紧邻河南平煤神马聚碳材料有限公司，北侧为空地及部分太阳能光伏板，东侧距离娘娘庙约10m。

地形地貌

叶县地势为西南高、东北低，两端相对高差580m，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原。境内大小山200余架，最高的老青山主峰海拔650.2m，是叶县与方城、鲁山两县的界山；最低的惊羊山海拔96.5m。伏牛山余脉逶迤西南，桐柏山沿东南边境向西延伸，在保安古镇凹陷成口，构成历史上著名的“南襄夹道”。县境地势由西南向东北逐渐倾斜。南及西南部为浅山丘陵区，约占总面积的四分之一，多数山峰海拔在200～300m之间；北、中部为平原，约占总面积的四分之三，海拔一般在80m左右，最低海拔69.8m。全县海拔85m。

根据实地调查，历史上没有滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害发生的记载。

水资源

（1）地表水

叶县境内河流均属于淮河流域，颍河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。境内总流长191km，流域面积1203km2，全县径流量4.92亿m3。

沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km2，境内长约55.6km。

灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东流长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。

（2）地下水

叶县地下水属第三、第四孔隙潜水和承压水，在340m范围内，分为浅（埋深40m）、中（埋深40～130m）、深（埋深130～340m）3个含水层；地下水流向与地表水基本一致，由于地下水坡降小，横向流动微弱。浅层地下水资源比较丰富，水质淡、埋藏浅、开采容易、补给迅速，是最主要的水资源。

气候气象

叶县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨量年际变率大，形成了以干旱为主的气候特点。夏季常处于太平洋副热带高压后部，多吹偏东北风，暖湿气流势力较强，容易产生阵性降水，为全年的主要降水季节；冬季常受西伯利亚冷空气团南下影响，多吹偏西风，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。根据叶县气象站提供的近20年气象资料统计，叶县主要气象气候参数列于表3-1。

表 3-1      区域气象气候参数一览表

| 类别 | 参数 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | ℃ | 14.8 |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 42.3 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -14.8 |
| 气压 | 年平均气压 | hPa | 1008.7 |
| 降水量 | 年平均降水量 | mm | 800.1 |
|  | 年最大降水量 | mm | 1323.6 |
|  | 年最小降水量 | mm | 373.9 |
| 蒸发量 | 年平均蒸发量 | mm | 2825 |
| 湿度 | 年相对湿度 | % | 67 |
| 日照 | 年平均年日照时数 | h | 2145.9 |
| 风速 | 多年平均风速 | m/s | 2.1 |
|  | 年最大风速 | m/s | 24.0 |
| 风向 | 年主导风向 |  | NE |
| 无霜期 | 年平均无霜期 | d | 217 |
| 冰冻期 | 年平均冰冻期 | d | 70 |

土壤

叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带，土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。

动植物

叶县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%；园地占2.6%、林地占14%；水域占7%；居民点及工矿用地占11%；交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。

叶县植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种，全部为人工林。

叶县现有林业用地20997hm2，其中纯林15149hm2，混交林20hm2，苗圃地195.5hm2，未成林造林地1208.6hm2，荒山荒地2719.5hm2，其它宜林地1153.8hm2，灌木林地75.1hm2，采伐迹地16.2hm2。活立木蓄积为66.8万m3，森林覆盖率10.93%。

评价区域内生物资源比较单一，本项目厂址及厂界外500m范围内生物资源丰度较小，植物种类主要是农田作物、季节性草灌以及当地常见本土树木和绿化树木；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

矿产资源

叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400平方公里，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。

环境保护目标调查

评价项目位于叶县产业集聚区内，经调查，评价范围内主要为各工业企业、农田、居民区等，无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重要生态功能区等其他需要特殊保护的区域。

环境空气质量现状监测与评价

环境空气质量现状监测与评价

本项目所在区域为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中心对叶县2020年基准年监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3等共6项因子，详见下表：

表3-2  叶县环境空气质量达标情况一览表

| 监测 点位 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 评价指标 | 现状 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 占标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶县 | E113.373201 | N33.624001 | PM2.5 | 年均值 | 45 | 35 | μg/m3 | 1.29 | 超标 |
|  |  |  |  | 24小时平均第95%百分位数 | 120 | 75 | μg/m3 | 1.60 | 超标 |
|  |  |  | PM10 | 年均值 | 89 | 70 | μg/m3 | 1.27 | 超标 |
|  |  |  |  | 24小时平均第95%百分位数 | 174 | 150 | μg/m3 | 1.16 | 超标 |
|  |  |  | SO2 | 年均值 | 10 | 60 | μg/m3 | 0.17 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均第98%百分位数 | 21 | 150 | μg/m3 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年均值 | 27 | 40 | μg/m3 | 0.68 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均第98%百分位数 | 58 | 80 | μg/m3 | 0.73 | 达标 |
|  |  |  | CO | 24小时平均第95%百分位数 | 1.3 | 4 | mg/m3 | 0.33 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 8小时平均第90%百分位数 | 156 | 160 | μg/m3 | 0.98 | 达标 |

由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据HJ2.2-2018，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由于叶县区域环境PM10、PM2.5超标，由此可知，本项目所在地属于不达标区域。

为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全市环境空气质量，深入推进全市大气污染防治攻坚工作，通过大气污染防治攻坚战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。

特征因子质量检测

1、检测点的布设

本项目废气特征因子为HCL，本次特征因子监测数据引用《河南维中新材料科技有限公司年产4.7万吨新材料助剂及医药中间体项目》对堰口村的检测数据。

监测点的名称、方位、监测内容见下表。监测布点图见附图。

表 3-3     环境空气质量监测点位布设情况一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对方位 | 距厂界距离 | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堰口村 | 西南 | 2300m | 村庄 |

2、检测因子

由于本项目特征排放因子为HCL，故本次环境空气现状评价因子为HCL。

3、检测时间与频率

监测单位：河南松筠检测技术有限公司进行检测，检测时间为2022年4月23日至4月29日，连续7天。检测因子检测频率见下表。

表 3-4  环境空气检测因子及检测频率一览表

| 检测项目 | 取值时间 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| HCL | 1小时平均 | 连续检测7d，每小时至少有45分钟的采样时间，至少包括02、08、14、20时4个小时的浓度值 |
|  | 24小时平均 | 连续检测7d |

备注：小时均值浓度监测值应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）对数据的有效性规定。

4、检测分析方法

根据《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》要求进行监测，环境空气监测因子及监测分析方法见下表。

表 3-5   环境空气监测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | HCL | HJ 549-2016 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | 离子色谱仪 CIC-D100型 | 0.02mg/m3 |

5、评价标准

本次评价因子具体标准限值见下表。

表 3-6   评价标准限值

| 污染物 | 标准限值 |  | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| No2 | 年平均 | 40 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| CO | 24小时 | 4 | mg/m³ |  |
|  | 小时均值 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时均值 | 160 | μg/m³ |  |
|  | 小时均值 | 200 |  |  |
| NOX | 年平均 | 50 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 50 | μg/m³ | 参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 24小时平均 | 15 |  |  |

6、评价方法

本次环境空气质量现状评价采用单项质量指数法，公式如下。

Ii = Ci /C0i

式中：Ii ——i物质的污染指数；

Ci ——i物质的监测浓度，mg/m3；

C0i ——i物质的评价标准，mg/m3。

7、检测结果统计

环境空气质量现状检测结果统计分析情况见下表。

表 3-7  环境质量现状平均浓度检测结果

| 检测因子 |  | 浓度范围 （ng/m3） | 标准（ug/m3） | 评价指数范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCL | 1小时 | 未检出 | 50 | / | 0 | 0 | 达标 |
|  | 24小时 | 未检出 | 15 | / | 0 | 0 | 达标 |

8、评价结果分析

由以上统计分析结果可知，堰口村HCL为未检出，检测期间HCL小时浓度和24小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。

地表水质量现状监测与评价

1、评价河流

本项目运营后外排废水主要为生活废水和纯水制备浓水处理达标后排入集聚区市政污水管网，经叶县污水处理厂集中处理达标后排入灰河，灰河为沙河支流。按当地地表水功能区域要求，灰河均为IV类水体。

2、监测断面

为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价采用对叶县灰河水寨屈庄断面2021年的例行监测数据；监测断面基本信息见表。

表 3-8   地表水现状监测断面基本信息

| 序号 | 地表水体 | 监测断面名称 | 水功能区划类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰河 | 水寨屈庄断面 | IV类 |

3、监测因子及监测分析方法

地表水环境质量现状监测因子为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、COD、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。

根据国家标准方法，地表水各监测因子分析方法见下表：

表 3-9     地表水监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | / |
| 2 | 溶解氧 | 电化学探头法 | HJ506-2009 | / |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾法 | GB11828-89 | 0.5 |
| 4 | COD | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 4 |
| 5 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 0.5 |
| 6 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 | 0.025 |
| 7 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | 0.01 |
| 8 | 铜 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | HJ776-2015 | 0.006 |
| 9 | 锌 |  | GB7484-1987 | 0.004 |
| 10 | 氟化物 | 离子选择电极法 | HJ694-2014 | 0.05 |
| 11 | 硒 | 原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.0004 |
| 12 | 砷 |  | GB7467-1987 | 0.0003 |
| 13 | 汞 |  | HJ484-2009 | 0.00004 |
| 14 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ503-2009 | 0.0001 |
| 15 | 铅 | 石墨炉原子吸收法 | HJ637-2012 | 0.001 |
| 16 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7494-1987 | 0.004 |
| 17 | 氰化物 | 异烟酸吡唑啉酮比色法 | GB/T16489-1996 | 0.004 |
| 18 | 挥发酚 | 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 | HJ347-2007 | 0.0003 |
| 19 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ636-2012 | 0.01 |
| 20 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB6920-86 | 0.05 |
| 21 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB11828-89 | 0.005 |

4、评价方法

根据监测结果，评价采用标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算公式如下：

（1）一般项目单项标准指数计算公式：

式中：——标准指数；

——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

（2）pH的标准指数为：

当pHj≤7.0

当pHj＞7.0

式中：——pH的标准指数；

——j点的pH值；

——地表水水质标准规定的pH的下限值；

——地表水水质标准规定的pH的上限值。

5、评价标准

根据当地水质功能，灰河断面处水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体限值见下表。

表 3-10  地表水环境质量标准   单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类标准 |
| 2 | 溶解氧 | 3 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 10 |  |
| 4 | BOD5 | 6 |  |
| 5 | 氨氮 | 1.5 |  |
| 6 | 石油类 | 0.5 |  |
| 7 | 挥发酚 | 0.01 |  |
| 8 | 汞 | 0.001 |  |
| 9 | 铅 | 0.05 |  |
| 10 | COD | 30 |  |
| 11 | 总磷 | 0.3 |  |
| 12 | 铜 | 1.0 |  |
| 13 | 锌 | 2.0 |  |
| 14 | 氟化物 | 1.5 |  |
| 15 | 硒 | 0.02 |  |
| 16 | 砷 | 0.1 |  |
| 17 | 镉 | 0.005 |  |
| 18 | 六价铬 | 0.05 |  |
| 19 | 氰化物 | 0.2 |  |
| 20 | 阴离子表面活性剂 | 0.3 |  |
| 21 | 硫化物 | 0.5 |  |

6、监测及评价统计结果

现状监测及评价统计结果见下表：

表 3-11    2021年灰河断面结果统计    单位：mg/L（除pH外）

| 采样时间 | pH值 | COD | BOD5 | 氟化物 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 铜 | 石油类 | 总磷 | 锌 | 硒 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 硫化物 | 六价铬 | 镉 | 铅 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 8.41 | 18 | 1.9 | 0.57 | 0.02 | 2.7 | 0.596 | 0.003 | 0.005 | 0.06 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 90 |
| 2月 | / | 16 | / | 0.54 | 0.02 | / | 0.691 | 0.003 | 0.005 | 0.06 | 0.010 | 0.0006 | 0.0002 | 0.002 | 0.0004 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | / | / |
| 3月 | 8.24 | 19 | 2.1 | 0.58 | 0.02 | 4.6 | 0.619 | 0.003 | 0.005 | 0.10 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 110 |
| 4月 | 8.25 | 19 | 2.5 | 0.58 | 0.02 | 5.3 | 0.233 | 0.003 | 0.005 | 0.17 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0013 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 790 |
| 5月 | 8.31 | 22 | 3.2 | 0.61 | 0.02 | 3.8 | 0.445 | 0.003 | 0.005 | 0.41 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0024 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 940 |
| 6月 | 8.16 | 40 | 5.3 | 0.63 | 0.02 | 6.4 | 0.480 | 0.003 | 0.005 | 0.19 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0007 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 580 |
| 7月 | 7.61 | 22 | 2.2 | 0.66 | 0.02 | 4.6 | 0.247 | 0.003 | 0.005 | 0.06 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 95 |
| 8月 | 7.63 | 17 | 3.5 | 0.66 | 0.02 | 5.6 | 0.544 | 0.003 | 0.005 | 0.25 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0013 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 1300 |
| 9月 | 7.86 | 24 | 2.3 | 0.67 | 0.02 | 4.0 | 0.341 | 0.003 | 0.005 | 0.27 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0017 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 1100 |
| 10月 | 7.86 | 26 | 1.0 | 0.68 | 0.02 | 4.0 | 0.429 | 0.003 | 0.005 | 0.26 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0007 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 230 |
| 11月 | 8.23 | 18 | 1.0 | 0.69 | 0.02 | 3.5 | 0.303 | 0.003 | 0.005 | 0.13 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0006 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 330 |
| 12月 | 8.08 | 14 | 2.8 | 0.66 | 0.02 | 3.7 | 0.877 | 0.003 | 0.005 | 0.12 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 170 |
| 最小值 | 7.61 | 14 | 1.0 | 0.54 | 0.02 | 2.7 | 0.233 | 0.003 | 0.005 | 0.06 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 90 |
| 最大值 | 8.41 | 40 | 5.3 | 0.69 | 0.02 | 6.4 | 0.877 | 0.003 | 0.005 | 0.41 | 0.010 | 0.0006 | 0.0002 | 0.002 | 0.0024 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 1300 |
| 平均值 | 7.97 | 21 | 2.5 | 0.63 | 0.02 | 4.4 | 0.484 | 0.003 | 0.005 | 0.17 | 0.003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0009 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 520 |
| 标准限值 | 6～9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 10 | 1.5 | 1.0 | 0.55 | 0.3 | 2.0 | 0.02 | 0.001 | 0.2 | 0.1 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 20000 |
| 超标率（%） | 0 | 8.3 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标 倍数 | 0 | 0.33 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 是否达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表检测结果可知，2021年度灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子除COD、总磷不能稳定达标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其中COD超标率为8.3%，最大超标倍数为0.33；总磷超标率为8.3%，最大超标倍数0.37。

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，深入打好水污染防治攻坚战，持续改善全市水生态环境质量，通过水污染防治攻坚战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。

声环境质量现状监测及评价

为了解拟建项目场址周围声环境现状，在厂区四周共布设4个噪声监测点，监测依据《环境监测技术规范》进行，分昼、夜两个时段监测，各监测点的具体位置详见监测报告。

    - 1、监测点位

根据工程厂址周围环境状况，本项目声环境质量现状监测在东、南、西、北四个厂界各布设1个监测点共计4个监测点位。

    - 2、监测项目

各监测点分昼间和夜间LAeq。

    - 3、监测时间和频率

河南永蓝检测技术有限公司于2022年4月14日~15日进行了连续两天监测。噪声监测严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定执行。每个监测点连续监测2天，每天昼间(06：00～22：00)和夜间(22：00～06：00)各1次，每次监测时间不少于20min。

    - 4、评价标准

本次评价声环境质量评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

    - 5、评价方法

根据声环境质量现状监测结果统计出LAeq，采用等效声级法将监测结果与评价标准对照分析，得出四周厂界及敏感点声环境质量现状评价结论。

    - 6、声环境质量监测结果与评价

声环境质量现状监测统计结果见下表。

表3-12   声环境质量现状监测统计结果一览表   单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测点位 | 检测结果 单位：dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2022.4.14 | 东厂界 | 53 | 42 |
|  | 南厂界 | 52 | 44 |
|  | 西厂界 | 54 | 43 |
|  | 北厂界 | 53 | 44 |
| 2022.4.15 | 东厂界 | 52 | 43 |
|  | 南厂界 | 54 | 42 |
|  | 西厂界 | 53 | 41 |
|  | 北厂界 | 54 | 43 |

由上表可以看出，项目拟建厂址四周厂界昼间、夜间声环境现状监测值现状监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量现状良好。

地下水环境质量现状检测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），该项目应进行地下水二级评价。

    - 1、检测点位的布设

本项目地下水评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次评价地下水监测数据引用《河南维中新材料科技有限公司年产4.7万吨新材料助剂及医药中间体项目》中检测数据，共设置5个地下水水质监测点位，10个地下水水井调查。检测单位河南松筠检测技术有限公司于2022年4月23日对本地区地下水检测水质、水位进行了检测。

本项目检测的地下水质量现状检测分布点见下表。

表3-13  地下水检测点位布设情况一览表

| 序号 | 检测点名称 | 方位 | 距离（m） | 与地下水流向关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堰口村 | WS | 2300 | 上游 | 检测水质、水位 |
| 2 | 娘娘庙村 | E | 10 | 下游 |  |
| 3 | 后王村 | NE | 670 | 下游 |  |
| 4 | 徐庄村 | WS | 1470 | 侧游 |  |
| 5 | 刘宋庄村 | NE | 950 | 侧游 |  |
| 6 | 草厂庾村 | WN | 1680 | 侧游 | 检测水位 |
| 7 | 曹庄村 | W | 2760 | 上游 |  |
| 8 | 沟李村（遗留水井） | W | 1550 | 上游 |  |
| 9 | 孙庄（遗留水井） | S | 1300 | 侧游 |  |
| 10 | 瓦赵村 | NE | 1380 | 下游 |  |

    - 2、检测因子及分析方法

本次评价地下水环境质量现状检测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项。检测因子选取pH值、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数作为地下水检测因子。本次评价地下水质量现状检测因子及分析方法见下表。

表3-14  地下水现状检测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | HJ 1147-2020 | 水质 pH值的测定 电极法 | 便携式pH计 pHB-4 | / |
| 2 | 钾 | GB 11904-1989 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| 3 | 钠 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 4 | 钙 | GB 11905-1989 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.02mg/L |
| 5 | 镁 |  |  |  | 0.002mg/L |
| 6 | 碳酸盐 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版 增补版） | 碱度 酸碱指示剂滴定法 | / | / |
| 7 | 重碳酸盐 |  |  |  | / |
| 8 | Cl- | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 离子色谱仪 IC6000 | 0.007mg/L |
| 9 | SO42- |  |  |  | 0.018mg/L |
| 10 | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.025mg/L |
| 11 | 亚硝酸盐氮 | GB 7493-1987 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.003mg/L |
| 12 | 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （5.2 硝酸盐氮紫外分光光度法） | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.2mg/L |
| 13 | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.0003mg/L |
| 14 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.002mg/L |
| 15 | 砷 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 | 原子荧光光度计 AFS-8520 | 0.3µg/L |
| 16 | 汞 |  |  |  | 0.04µg/L |
| 17 | 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法） | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.004mg/L |
| 18 | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） | / | 1.0mg/L |
| 19 | 铅 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（铅 无火焰原子吸收分光光度法） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 2.5µg/L |
| 20 | 氟化物 | GB 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | PXSJ-216F型离子计 | 0.05mg/L |
| 21 | 镉 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.5µg/L |
| 22 | 铁 | GB/T 11911-1989 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.03mg/L |
| 23 | 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 24 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称重法） | 分析天平 FA2004 | / |
| 25 | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） | 电热恒温水浴锅 HH-S4A | 0.05mg/L |
| 26 | 硫酸盐 | HJ/T 342-2007 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 8mg/L |
| 27 | 氯化物 | GB/T 11896-1989 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | / | 10mg/L |
| 28 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 总大肠菌群 多管发酵法） | 电热恒温培养箱DH-500AB | 2MPN/100ml |
| 29 | 细菌总数 | HJ 1000-2018 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | 电热恒温培养箱DH-500AB | / |
| 30 | 铜 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 5μg/L |
| 31 | 铝 | GB/T5750.6-2006 | 金属指标无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 10μg/L |

    - 2、检测时间及检测频率

本次评价地下水环境质量现状检测由河南松韵检测技术有限公司于2022年4月23日进行检测。

    - 3、地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

评价标准按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准执行，标准值见下表。

表3-15  地下水质量标准  单位：mg/L

| 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5～8.5（无量纲） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 氨氮 | 0.50 |  |
| 亚硝酸盐氮 | 1.00 |  |
| 硝酸盐 | 20.0 |  |
| 挥发酚 | 0.002 |  |
| 氰化物 | 0.05 |  |
| 砷 | 0.01 |  |
| 汞 | 0.001 |  |
| 六价铬 | 0.05 |  |
| 总硬度 | 450 |  |
| 铅 | 0.01 |  |
| 氟化物 | 1.0 |  |
| 镉 | 0.005 |  |
| 铁 | 0.3 |  |
| 锰 | 0.10 |  |
| 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0 |  |
| 硫酸盐 | 250 |  |
| 氯化物 | 250 |  |
| 总大肠菌群（CFU/100mL） | 3.0 |  |
| 镍 | 0.02 |  |
| 铜 | 1.0 |  |
| 铝 | 0.2 |  |
| 细菌总数（CFU/mL） | 100 |  |

    - 4、评价方法

根据检测结果，采用单项标准指数法对评价范围内的地下水质量进行评价。计算公式如下：

（1）一般项目单项标准指数计算公式：

式中：——标准指数；

——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

（2）pH的标准指数为：

当PH≤7.0

当PHj＞7.0

式中：——pH的标准指数；

——j点的pH值；

——地表水水质标准规定的pH的下限值；

——地表水水质标准规定的pH的上限值。

    - 5、检测结果统计与评价

地下水水位检测结果见下表。

表3-16  地下水水文参数

| 点位 | 井深(m) | 水位埋深(m) | 水温(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 堰口村 | 48 | 38 | 7.7 |
| 娘娘庙村 | 51 | 24 | 7.9 |
| 后王村 | 52 | 23 | 8.0 |
| 徐庄村 | 51 | 22 | 8.2 |
| 刘宋庄村 | 51 | 21 | 8.4 |
| 草厂庾村 | 50 | 26 | 7.8 |
| 曹庄村 | 51 | 20 | 8.1 |
| 沟李村（遗留水井） | 49 | 27 | 7.6 |
| 孙庄（遗留水井） | 52 | 25 | 8.2 |
| 瓦赵村 | 51 | 23 | 8.1 |
| 草厂庾村 | 50 | 26 | 7.8 |

地下水各测点八大因子检测结果见下表。

表3-17  地下水各测点八大因子检测结果  单位：mg/L

| 序号 | 评价因子 | 堰口村 | 娘娘庙村 （遗留水井） | 后王村 | 徐庄村 | 刘宋庄村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 3.42 | 3.31 | 3.22 | 4.12 | 4.24 |
| 2 | Na+ | 33.0 | 35.5 | 31.6 | 39.3 | 37.5 |
| 3 | Ca2+ | 74.2 | 73.2 | 72.6 | 75.7 | 73.5 |
| 4 | Mg2+ | 37.3 | 36.2 | 38.5 | 33.1 | 35.3 |
| 5 | CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | HCO3- | 4.43 | 4.37 | 4.41 | 4.38 | 4.39 |
| 7 | SO42- | 75.4 | 76.3 | 74.2 | 75.5 | 74.9 |
| 8 | Cl- | 73.8 | 74.6 | 73.9 | 76.2 | 76.8 |

本次评价地下水环境质量现状检测统计结果见下表。

表3-18  地下水现状检测结果统计

| 检测点位 | 检测项目 | 检测值 | 标准指数 | 超标率% | 超标倍数 | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堰口村 | pH（无量纲） | 7.2 | 0.133 | 0 | 0 | 6.5～8.5 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.02 | 0.066 | 0 | 0 | ≤0.5mg/L | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0mg/L | 达标 |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | 4.5 | 0.225 | / | 0 | ≤20 mg/L | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.002mg/L | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05mg/L | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01mg/L | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.24 | 0 | 0 | ≤0.001mg/L | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05mg/L | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 341 | 0.76 | 0 | 0 | ≤450mg/L | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01mg/L | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | ≤1.0mg/L | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.005mg/L | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.3mg/L | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.1mg/L | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 617 | 0.617 | 0 | 0 | ≤1000mg/L | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.92 | 0.3 | 0 | 0 | ≤3.0mg/L | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 78.3 | 0.313 | 0 | 0 | ≤250mg/L | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 76.9 | 0.307 | 0 | 0 | ≤250mg/L | 达标 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | / | / | / | ≤3.0个/L | 达标 |
|  | 细菌总数（CFU/mL） | 23 | 0.23 | 0 | 0 | ≤100个/mL | 达标 |
|  | 铜 | 未检出 | / | / | / | 1.0mg/L | 达标 |
|  | 镍 | 未检出 | / | / | / | 0.05mg/L | 达标 |
|  | 铝 | 未检出 | / | / | / | 0.2mg/L | 达标 |
| 娘娘庙村 | pH（无量纲） | 7.1 | 0.066 | 0 | 0 | 6.5～8.5 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 未检出 | / | 0 | 0 | ≤0.5mg/L | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0mg/L | 达标 |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | 4.3 | 0.215 | 0 | 0 | ≤20 mg/L | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.002mg/L | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05mg/L | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01mg/L | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.001mg/L | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05mg/L | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 334 | 0.74 | 0 | 0 | ≤450mg/L | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01mg/L | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | ≤1.0mg/L | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.005mg/L | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.3mg/L | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.1mg/L | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 625 | 0.625 | 0 | 0 | ≤1000mg/L | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.87 | 0.29 | 0 | 0 | ≤3.0mg/L | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 79.3 | 0.317 | 0 | 0 | ≤250mg/L | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 77.5 | 0.31 | 0 | 0 | ≤250mg/L | 达标 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | / | / | / | ≤3.0个/L | 达标 |
|  | 细菌总数（CFU/mL） | 26 | 0.26 | 0 | 0 | ≤100个/mL | 达标 |
|  | 铜 | 未检出 | / | / | / | 1.0mg/L | 达标 |
|  | 镍 | 未检出 | / | / | / | 0.05mg/L | 达标 |
|  | 铝 | 未检出 | / | / | / | 0.2mg/L | 达标 |
| 后王村 | pH（无量纲） | 7.3 | 0.2 | 0 | 0 | 6.5～8.5 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.5mg/L | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0mg/L | 达标 |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | 4.4 | 0.22 | 0 | 0 | ≤20 mg/L | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.002mg/L | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05mg/L | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01mg/L | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.001mg/L | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05mg/L | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 342 | 0.76 | 0 | 0 | ≤450mg/L | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01mg/L | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | ≤1.0mg/L | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.005mg/L | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.3mg/L | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.1mg/L | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 608 | 0.608 | 0 | 0 | ≤1000mg/L | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.91 | 0.3 | 0 | 0 | ≤3.0mg/L | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 77.2 | 0.309 | 0 | 0 | ≤250mg/L | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 76.8 | 0.307 | 0 | 0 | ≤250mg/L | 达标 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | / | / | / | ≤3.0个/L | 达标 |
|  | 细菌总数（CFU/mL） | 25 | 0.25 | 0 | 0 | ≤100个/mL | 达标 |
|  | 铜 | 未检出 | / | / | / | 1.0mg/L | 达标 |
|  | 镍 | 未检出 | / | / | / | 0.05mg/L | 达标 |
|  | 铝 | 未检出 | / | / | / | 0.2mg/L | 达标 |
| 徐庄村 | pH（无量纲） | 7.2 | 0.133 | 0 | 0 | 6.5～8.5 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.5mg/L | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0mg/L | 达标 |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | 4.6 | 0.23 | 0 | 0 | ≤20 mg/L | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.002mg/L | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05mg/L | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01mg/L | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.001mg/L | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05mg/L | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 327 | 0.726 | 0 | 0 | ≤450mg/L | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01mg/L | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ≤1.0mg/L | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.005mg/L | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.3mg/L | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.1mg/L | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 624 | 0.624 | 0 | 0 | ≤1000mg/L | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.88 | 0.29 | 0 | 0 | ≤3.0mg/L | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 78.2 | 0.313 | 0 | 0 | ≤250mg/L | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 79.3 | 0.317 | 0 | 0 | ≤250mg/L | 达标 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | / | / | / | ≤3.0个/L | 达标 |
|  | 细菌总数（CFU/mL） | 22 | 0.22 | 0 | 0 | ≤100个/mL | 达标 |
|  | 铜 | 未检出 | / | / | / | 1.0mg/L | 达标 |
|  | 镍 | 未检出 | / | / | / | 0.05mg/L | 达标 |
|  | 铝 | 未检出 | / | / | / | 0.2mg/L | 达标 |
| 刘宋庄村 | pH（无量纲） | 7.3 | 0.2 | 0 | 0 | 6.5～8.5 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.5mg/L | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0mg/L | 达标 |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | 4.5 | 0.225 | 0 | 0 | ≤20 mg/L | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.002mg/L | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05mg/L | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01mg/L | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.001mg/L | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.05mg/L | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 331 | 0.735 | 0 | 0 | ≤450mg/L | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.01mg/L | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | ≤1.0mg/L | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.005mg/L | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.3mg/L | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 未检出 | / | / | / | ≤0.1mg/L | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 627 | 0.627 | 0 | 0 | ≤1000mg/L | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.89 | 0.297 | 0 | 0 | ≤3.0mg/L | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 77.9 | 0.312 | 0 | 0 | ≤250mg/L | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 79.8 | 0.319 | 0 | 0 | ≤250mg/L | 达标 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | / | / | / | ≤3.0个/L | 达标 |
|  | 细菌总数（CFU/mL） | 21 | 0.21 | 0 | 0 | ≤100个/mL | 达标 |
|  | 铜 | 未检出 | / | / | / | 1.0mg/L | 达标 |
|  | 镍 | 未检出 | / | / | / | 0.05mg/L | 达标 |
|  | 铝 | 未检出 | / | / | / | 0.2mg/L | 达标 |

由上表检测结果可知，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，各检测点位检测因子均能满足标准要求，区域地下水环境质量现状较好。

土壤环境现状调查与评价

    - 1、检测点布置

根据土壤环境导则、项目特点及周围土地利用情况，本次现状调查共布设6个检测点位，占地范围内4个检测点，占地范围外2个检测点。具体检测因子和检测点见下表，监测点分布见附图。

本次土壤环境质量现状检测由河南永蓝检测技术有限公司于2022年4月14日进行检测。

表3-19  土壤环境监测布点

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 土地利用类型 | 调查范围 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 厂区化粪池场地(0~0.5m)（0.5~1.5m）（1.5~3m） | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1 ,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘） | 建设用地 | 占地范围内 | 1次/天，共1天 |
|  | 酸浸车间(0~0.5m) | pH值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃（C10~C40） |  |  |  |
|  | 库区(0~0.5m) | pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10~C40） |  |  |  |
|  | 机修车间（0~0.2m) |  |  |  |  |
|  | 东侧耕地(0~0.2m) | pH值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃（C10~C40） | 农田 | 占地范围外 | 1次/天，共1天 |
|  | 南侧耕地（0~0.2m) |  | 农田 | 占地范围外 |  |

    - 2、检测因子及分析方法

表3-20  检测项目分析方法一览表

| 序号 | 检测 项目 |  |  | 检测标准 | 检测方法 | 检测仪器 |  | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 |  |  | GB/T 22105.2-2008 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | 原子荧光光度计 AFS-8520 |  | 0.01mg/kg |
| 2 | 汞 |  |  | GB/T 22105.1-2008 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定 | 原子荧光光度计 AFS-8520 |  | 0.002mg/kg |
| 3 | 镉 |  |  | GB/T 17141-1997 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG |  | 0.01mg/kg |
| 4 | 六价铬 |  |  | HJ 1082-2019 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG |  | 0.5mg/kg |
| 5 | 铜 |  |  | HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG |  | 1mg/kg |
| 6 | 铅 |  |  |  |  |  |  | 10mg/kg |
| 7 | 锌 |  |  |  |  |  |  | 1mg/kg |
| 8 | 镍 |  |  |  |  |  |  | 3mg/kg |
| 9 | 挥发性有机物 | 四氯化碳 |  | HJ605-2011 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 吹扫捕集-气相色谱-质谱联用仪 AtomxXYZ- 8860(G2790A) -G7081B |  | 1.3μg/kg |
| 10 |  | 氯仿 |  |  |  |  |  | 1.1μg/kg |
| 11 |  | 氯甲烷 |  |  |  |  |  | 1.0μg/kg |
| 12 |  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 13 |  | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 14 |  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.0μg/kg |
| 15 |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 16 |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.4μg/kg |
| 17 |  | 二氯甲烷 |  |  |  |  |  | 1.5μg/kg |
| 18 |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |  |  |  | 1.1μg/kg |
| 19 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 20 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 21 |  | 四氯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.4μg/kg |
| 22 |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 23 |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 24 |  | 三氯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 25 |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 26 |  | 氯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.0μg/kg |
| 27 |  | 苯 |  |  |  |  |  | 1.9μg/kg |
| 28 |  | 氯苯 |  |  |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 29 |  | 1,2-二氯苯 |  |  |  |  |  | 1.5μg/kg |
| 30 |  | 1,4-二氯苯 |  |  |  |  |  | 1.5μg/kg |
| 31 |  | 乙苯 |  |  |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 32 |  | 苯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.1μg/kg |
| 33 |  | 甲苯 |  |  |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 34 |  | 邻二甲苯 |  |  |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 35 |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 36 | 半挥发性有机物 | 硝基苯 |  | HJ834-2017 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 8860(G2790A) -G7081B |  | 0.09mg/kg |
| 37 |  | 苯胺 | 4-氯苯胺 |  |  |  |  | 0.09mg/kg |
|  |  |  | 2-硝基苯胺 |  |  |  |  | 0.08mg/kg |
|  |  |  | 3-硝基苯胺 |  |  |  |  | 0.1mg/kg |
|  |  |  | 4-硝基苯胺 |  |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 38 |  | 2-氯酚 |  |  |  |  |  | 0.06mg/kg |
| 39 |  | 苯并[a]蒽 |  |  |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 40 |  | 苯并[a]芘 |  |  |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 41 |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  |  |  |  | 0.2mg/kg |
| 42 |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 43 |  | 䓛 |  |  |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 44 |  | 二苯并[a,h]蒽 |  |  |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 45 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 46 |  | 萘 |  |  |  |  |  | 0.09mg/kg |
| 47 | pH值 |  |  | HJ962-2018 | 土壤 pH 值的测定 电位法 | 数显酸度计 pHS-3C |  | / |
| 48 | 石油烃（C10~C40） |  |  | HJ 1021-2019 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | 气相色谱仪GC7980 |  | 6mg/kg |

    - 3、评价标准

厂区内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险监控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值；厂区外农田土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。具体见下表。

表3-21  建设用地土壤污染风险筛选值

| 污染物名称 | 第二类用地（筛选值） |
| --- | --- |
| 总砷(mg/kg) | 60 |
| 镉(mg/kg) | 65 |
| 铬（六价）(mg/kg) | 5.7 |
| 铜(mg/kg) | 18000 |
| 铅(mg/kg) | 800 |
| 汞(mg/kg) | 38 |
| 镍(mg/kg) | 900 |
| 四氯化碳(mg/kg) | 2.8 |
| 氯仿(mg/kg) | 0.9 |
| 氯甲烷(mg/kg) | 37 |
| 1,1-二氯乙烷(mg/kg) | 9 |
| 1,2-二氯乙烷(mg/kg) | 5 |
| 1,1-二氯乙烯(mg/kg) | 66 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 596 |
| 反式-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 54 |
| 二氯甲烷(mg/kg) | 616 |
| 1,2-二氯丙烷(mg/kg) | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg) | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg) | 6.8 |
| 四氯乙烯(mg/kg) | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷(mg/kg) | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷(mg/kg) | 2.8 |
| 三氯乙烯(mg/kg) | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷(mg/kg) | 0.5 |
| 氯乙烯(mg/kg) | 0.43 |
| 苯(mg/kg) | 4 |
| 氯苯(mg/kg) | 270 |
| 1,2-二氯苯(mg/kg) | 560 |
| 1,4-二氯苯(mg/kg) | 20 |
| 乙苯(mg/kg) | 28 |
| 苯乙烯(mg/kg) | 1290 |
| 甲苯(mg/kg) | 1200 |
| 间/对-二甲苯(mg/kg) | 570 |
| 邻二甲苯(mg/kg) | 640 |
| 硝基苯(mg/kg) | 76 |
| 苯胺(mg/kg) | 260 |
| 2-氯酚(mg/kg) | 2256 |
| 苯并[a]蒽(mg/kg) | 15 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | 1.5 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 15 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 151 |
| 䓛(mg/kg) | 1293 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 1.5 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | 15 |
| 萘(mg/kg) | 70 |
| 钴(mg/kg) | 70 |
| 钒(mg/kg) | 752 |
| 石油烃（C10-C40） | 4500 |

表 3-22  建设用地土壤污染风险筛选值

| 污染物名称 | 第一类用地（筛选值） |
| --- | --- |
| 石油烃（C10-C40） | 826 |

表3-23    农用地土壤污染风险筛选值     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

    - 4、监测项目与频率

本次土壤现状检测单位为河南松筠检测技术有限公司，检测时间为2022年4月14日。

    - 5、监测结果与评价

（1）土壤理化性质指标

项目区域土壤理化性质指标见下表。

表3-24  土壤理化性质检测结果

| 点号 |  | 污水站 | 时间 | 2022.04.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 113.39956231 | 纬度 | 33.61214179 |
| 层次（m） |  | 0~0.5 | 0.5~1.5 | 1.5~3 |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 褐色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少 | 少 | 少 |
|  | 其他异物 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.42 | 7.54 | 7.59 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 7.5 | 7.4 | 7.6 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 425 | 383 | 356 |
|  | 饱和导水率(mm/min) | 1.04 | 0.985 | 0.930 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.29 | 1.24 | 1.20 |
|  | 孔隙度（%） | 48.7 | 46.8 | 45.3 |

（2））土壤监测结果

表3-25  区域土壤环境现状监测结果   单位：mg/kg

| 采样日期 | 2022.04.14 |  |  | 标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | E113.39956231, N33.61214179 |  |  |  |  |
| 检测点位 | 污水站 |  |  | / |  |
| 采样深度 检测项目及结果 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | / | / |
| 氰化物(mg/kg) | ND | ND | ND | 135 | 达标 |
| 镍(mg/kg) | 47 | 43 | 41 | 900 | 达标 |
| 铜(mg/kg) | 19 | 17 | 15 | 18000 | 达标 |
| 镉(mg/kg) | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 65 | 达标 |
| 铅(mg/kg) | 18 | 16 | 14 | 800 | 达标 |
| 汞(mg/kg) | 0.0505 | 0.0425 | 0.0338 | 38 | 达标 |
| 总砷(mg/kg) | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 60 | 达标 |
| 铬（六价）(mg/kg) | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 2-氯酚(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 硝基苯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 萘(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 苯并[a]蒽(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 䓛(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 苯胺(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 氯甲烷(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 氯乙烯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1,1,-二氯乙烯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 二氯甲烷(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1，1-二氯乙烷(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 氯仿(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1，1，1-三氯乙烷(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 四氯化碳(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 苯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1，2-二氯乙烷(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 三氯乙烯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1，2-二氯丙烷(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 甲苯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1，1，2-三氯乙烷(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 四氯乙烯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 氯苯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 乙苯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 邻二甲苯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 苯乙烯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1，2，3-三氯丙烷(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1，4-二氯苯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 1，2-二氯苯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 间二甲苯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |
| 对二甲苯(mg/kg) | ND | / | / |  | 达标 |

表 3-26  特征因子土壤环境现状监测结果   单位：mg/kg

| 采样日期 | 2022-04-14 |  |  | 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | E113.40077938N33.61152789 | E113.40079532N33.61202271 | E113.40092530 N33.61230860 |  |  |
| 检测点位 | 酸浸车间 | 库区 | 机修间 | / |  |
| 采样深度 检测项目及结果 | 0~0.5(m) | 0~0.5(m) | 0-20(cm) | / |  |
| 石油烃(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 | 是 |
| 镍(mg/kg) | 49 | 47 | 39 | 900 | 是 |
| 铜(mg/kg) | 17 | 19 | 18 | 18000 | 是 |
| 镉(mg/kg) | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 65 | 是 |
| 铅(mg/kg) | 15 | 14 | 17 | 800 | 是 |
| 汞(mg/kg) | 0.0615 | 0.0531 | 0.0422 | 38 | 是 |
| 总砷(mg/kg) | 3.63 | 4.23 | 3.14 | 60 | 是 |
| 铬（六价）(mg/kg) | / | / | / | 5.7 | 是 |

由上表统计结果可见，各监测点检测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险监控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第一类用地筛选值。

（2）场外土壤监测结果

表3-27  厂区外土壤检测结果  单位：mg/kg（pH值除外）

| 采样日期 | 2022-04-14 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | E113.40171839 N33.61194769 | E113.40123142 N33.61126796 |  |
| 检测点位 | 东侧耕地50m | 南侧耕地20m | / |
| 采样深度 检测项目及结果 | 0-20(cm) | 0~0.2m | / |
| pH | 7.64 | 7.59 |  |
| 石油类 | 未检出 | 未检出 | 4500 |
| 镍(mg/kg) | 43 | 46 | 190 |
| 铜(mg/kg) | 17 | 18 | 100 |
| 镉(mg/kg) | 0.26 | 0.28 | 0.6 |
| 铅(mg/kg) | 16 | 14 | 170 |
| 汞(mg/kg) | 0.0414 | 0.0502 | 3.4 |
| 总砷(mg/kg) | 4.41 | 3.43 | 25 |
| 铬(mg/kg) | 31 | 33 | 250 |
| 锌(mg/kg) | 59 | 62 | 300 |

由上表统计结果可知，耕地监测点检测值检测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。

厂区及所在区域土壤环境质量现状良好。

环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状评价小结

叶县县区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标，本项目位于非达标区域。

堰口村HCL为未检出，检测期间HCL小时浓度和24小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。说明该区域各特征因子环境空气质量现状较好。

（2）地表水环境质量现状评价小结

结合现状监测统计结果可以看出：2021年度灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子除COD、总磷不能稳定达标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其中COD超标率为8.3%，最大超标倍数为0.33；总磷超标率为8.3%，最大超标倍数0.37，说明本地区地表水水质一般。

- 地下水质量现状评价小结

本地区地下水各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明本地区地下水水质较好。

（4）声环境质量现状评价小结

项目厂址四周声环境现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定限值，说明评价区域声环境质量现状较好。

（5）土壤

由检测结果表明，评价区域土壤厂区各检测点位检测值均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，耕地各点位检测值检测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018），厂区及所在区域土壤环境质量现状良好。

环境影响预测及评价

施工期环境影响分析

施工机械作业带来施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水、水土流失及施工人员生活污水、生活垃圾等环境污染影响问题。建设单位在施工期应采取相应的废气防治措施，废水处理措施，噪声防治措施，固废治理措施等，以降低对施工活动对周围环境的影响。

大气环境影响分析

一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的浓度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，而且主要对施工人员影响较大。

项目施工期的扬尘环节主要来源于施工期的大气污染源主要来自于拆除粉尘，土地平整、开挖、回填、建材运输、物料露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。

（1）风力扬尘

扬尘产生几率与土石方含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度计土方回填时间等密切相关。据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。项目所在区域地下水位较高，施工土方含水率均大于0.5%；该地区年平均风速2.1m/s，故施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。根据有关资料介绍，能产生扬尘的颗粒物粒径分布为：<5μm的占8%，5～20μm的占24%，＞20μm的占68%。据相似条件施工现场监测结果，施工产生扬尘的浓度与距离变化关系见下表。

表 4-1    施工现场扬尘TSP随距离变化的浓度分布     单位：mg/m3

| 防尘措施 | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  | 工地上风向（对照点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |
| 无 | 1.303 | 0.722 | 0.402 | 0.311 | 0.270 | 0.210 | 0.204 |
| 有围挡 | 0.824 | 0.426 | 0.235 | 0.221 | 0.215 | 0.206 |  |

由上表可知，扬尘点TSP浓度随距离的增加而衰减，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，项目施工过程中施工场地产生的扬尘对主导风向下风向100米范围内的区域影响较大。评价要求施工场地及时进行硬化，加强管理，覆盖裸露土地，使用商品混凝土，限制施工场地内车辆车速，并对场地道路进行洒水抑尘，安装运输车辆冲洗装置、用帆布覆盖易起尘的物料等措施，可大大减少工地扬尘对周围环境空气的影响。

（2）动力起尘

动力汽车主要是由于施工车辆运输造成，根据资料，一辆载重5吨卡车在不同车速和地面清洁轻度的汽车扬尘量见下表。

表 4-2       在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘      单位：kg/辆·km

| 粉尘量 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1.0 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 25（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由上表可知，一辆载重5吨卡车，通过一段长度为1000m的路面时，不同路面清洁程度（道路表面粉尘量），不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，通过限速行驶，及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

地表水环境影响分析

1、生活污水

本项目施工期生活污水产生量较少，其中施工人员的生活污水经配套化粪池处理后排入市政污水管网。由于项目施工人员较少，污水产生量不大，施工期生活污水对周围水环境影响较小。

2、施工废水

本项目施工期主要建设一座标准化厂房，施工废水主要来源于施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水等环节。该部分废水中SS浓度较高，建设单位严禁施工废水未经处理外排，以免影响周围地表水环境。由于本项目施工期相对较短，施工单位应同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。

在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

噪声环境影响分析

本项目施工期使用大量的挖土机、打桩机、装载机、打桩机、工程钻机、平地机、起重机、振捣棒、切割机等各种机械设备，不可避免地产生建筑施工噪声，该声源具有噪声高、无规则等特点，多为瞬时噪声。其各种机械设备的噪声值见表4-3。

（1）评价模式

施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，本评价采用距离衰减公式，预测施工场不同距离处的等效声级，即：

式中：—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）；

—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）；

r —关心点距离噪声源距离，m；

r0 —声级为L0点距声源距离，r0＝1m

（2）评价标准

采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。

表 4-3         建筑施工场界环境噪声排放标准          单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（3）预测结果及评价

各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表。

表 4-4       施工期各阶段噪声在不同距离处的声级      单位：dB（A）

| 施工机械 设备 | 声压级 |  | 距离m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 距离 m | dB（A） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 |
| 推土机 | 3 | 88 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 52 |
| 挖掘机 | 5 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 52 |
| 装载机 | 5 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58 | 55 | 54 |
| 打桩机 | 5 | 80 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 54 | 52 | 49 | 48 |
| 工程钻机 | 3 | 84 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 54 | 52 | 49 | 48 |
| 平地机 | 3 | 88 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 52 |
| 起重机 | 8 | 76 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 54 | 52 | 49 | 48 |
| 振捣棒 | 15 | 74 | / | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 52 |
| 切割机 | 1 | 83 | 63 | 57 | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 37 |
| 混凝土罐车 | 3 | 78 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 42 |

由上表预测结果可知，各阶段施工机械在未采取隔声、降噪措施情况下，其噪声值影响较大，在施工现场30m左右，各阶段噪声基本可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值的规定；在施工现场180m左右，各施工阶段噪声基本可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间和夜间噪声限值。

环评要求施工单位合理安排作业时间。根据施工单位作业计划，将夜间因施工噪声产生的影响降到最低，同时要求施工单位文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，要求施工单位在居民午休时要避免高噪声设备的操作，并在施工外居民点建立施工期环境保护管理制度标识，责任落实到个人，将施工噪声影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

固废环境影响分析

本区域地势平坦，项目无高层建筑，无剩余土石方产生。施工期固体废物主要为建筑产生垃圾及施工人员产生的生活垃圾。光伏板拆除后异地重建。

（1）生活垃圾

施工期生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，建议在施工工地设立垃圾箱，经收集后由当地环卫部门处理，对环境影响较小。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，主要包括清理场地阶段、土石方阶段、基础工程阶段、结构工程阶段等。

建筑垃圾主要是无机类物质，有机成分含量较低。由于垃圾中的主要成分为无机垃圾，因此燃烧热值小，适于填埋处理。由于项目建设标准化厂房均为钢结构，较传统的建筑工程，建筑垃圾产生量很小，主要为基础施工阶段产生的少量弃土。建设方应重视建筑垃圾的处理，将不可回用的建筑垃圾运送至叶县渣土办指定的堆放点，同时严格按照《城市建筑垃圾管理规定》中的相关要求，制定合理的运输路线，避开敏感点运输，不得随意外排。

生态环境影响分析

本项目占地类型为工业用地，项目所在地周边主要为当地常见树木及季节性草灌，项目建设对区域现有植被类型变化影响较小。

施工期对生态的影响只是暂时性的，施工完成后，建设单位将进行大面积绿化美化。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期的结束和绿化措施的完善，这种影响也将随之消失。

运营期

大气环境影响预测及评价

    - 1、气象资料统计

叶县处于暖温带和亚热带气候交错的边缘地区，具有明显的过渡性特征，其气候类型属暖温带大陆性季风气候。受季风影响，冬季常受西伯利亚极地冷空气团南下侵袭，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。夏季为低气压系统控制，气候炎热，空气湿润，易产生强阵性降水。春秋季节属冬夏的过渡时期，时间短促，气候较为温和。

2、地面气候特征

本项目位于平顶山叶县产业聚集区，本次大气环境影响预测地面气象资料源于叶县气象局地面气象观测站（57184）。叶县气象站（57184）位于河南省平顶山市，地理坐标为东经113.30度，北纬33.63度，海拔高度97.00米。气象站始建于1959年，1959年正式进行气象观测。拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2001~2020年气象数据统计分析。

叶县的气象基本参数见下表。

表 4-5   叶县多年气象资料情况

| 类别 | 参数 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | ℃ | 14.9 |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 42.6 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -18.8 |
| 气压 | 年平均气压 | hPa | 1005.8 |
| 降水量 | 年平均降水量 | mm | 800 |
|  | 年最大降水量 | mm | 1323.3 |
|  | 年最小降水量 | mm | 373.9 |
| 蒸发量 | 年平均蒸发量 | mm | 2825.0 |
| 湿度 | 年相对湿度 | % | 67 |
| 日照 | 年平均年日照时数 | h | 2145.9 |
| 风速 | 多年平均风速 | m/s | 2.1 |
|  | 年最大风速 | m/s | 24.0 |
| 风向 | 年主导风向 | / | NE |
| 无霜期 | 年平均无霜期 | d | 217 |
| 冰冻期 | 年平均冰冻期 | d | 70 |
| 备注：无大气稳定度观测资料。 |  |  |  |

（2）各月平均气温统计结果。

表 4-6                 平均气温的月变化               单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 2.03 | 4.23 | 8.84 | 13.73 | 20.79 | 26.01 | 27.89 | 26.26 | 21.71 | 16.15 | 11.33 | 5.75 | 15.45 |

图 4-1            平均气温月变化曲线

由图表可见：该地平均气温15.45℃，最低气温出现在1月，1月平均气温在2.03℃；最高气温出现在7月，7月平均气温在27.89℃。

（3）平均风速和风向风频

①平均风速

根据统计结果各月和全年平均风速见下表。

表 4-7              全年及各月平风速                单位m/s

| 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1. 5 | 1.4 | 1.6 | 1. 6 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |

图 4-2            年平均月风速统计图

由上表可知，秋季风速最小，不利于污染物的扩散，对大气影响最大。春季风速最大，对周围环境影响相对较小。

②风频和风向玫瑰图

风向决定了污染物的传输方向，风频的大小表示下风向区域受污染事件的长短。全年及各季风向、风频的统计结果见表4-8，全年及春、夏、秋、冬季风频玫瑰图，见图4-3。

表 4-8                  全年及各季平风频                  （%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.5 | 7.4 | 13.8 | 7.4 | 4.0 | 2.9 | 5.9 | 7.0 | 9.2 | 12.6 | 5.2 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 4.2 |
| 夏季 | 5.1 | 6.2 | 13.2 | 9.2 | 6.7 | 3.5 | 5.9 | 5.8 | 9.7 | 7.6 | 4.6 | 1.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 8.6 |
| 秋季 | 2.9 | 8.6 | 15.2 | 10.0 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 4.4 | 5.7 | 8.1 | 4.3 | 2.4 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 6.1 | 10.6 |
| 冬季 | 2.4 | 7.4 | 17.2 | 9.3 | 4.1 | 2.8 | 4.0 | 4.8 | 5.1 | 7.2 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 6.0 | 5.2 | 7.5 | 4.9 |
| 全年 | 3.5 | 7.4 | 14.8 | 9.0 | 4.5 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | 8.9 | 4.7 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 7.1 |

C=4.2                                   C=8.6

C=10.6                                 C=4.9

C=7.1

图 4-3   全年及各季风频玫瑰图

综上所述，该地区全年最多风向为NE，频率约为14.8%，其次为ENE9.0%，NNE约为7.2%，说明本地区全年主导风向为NE。全年静风平率为7.1%，其中春季静风频率最高，秋季的静风频率最小。由风向频率的分布特点可以看出，对于本工程来说，主要影响区域为SW方向的区域。

3、基准年地面气象要素

本次地面气象资料采用叶县气象站2020年1月1日至2020年12月31日的逐时常规气象观测资料，包括风向、风速、总云量、低云量、干球温度5项，观测时间为24小时。具体气象资料统计如下：

（1）温度

2020年叶县平均气温15.49℃，其中1月至4月、10月至12月的平均气温在平均值以下，以1月份最低，为2.25℃，5月至9月份的平均气温在年均值以上，以8月份最高，为26.56℃。

2020年全年及各月平均气温统计结果见下表。

表 4-9                 年平均温度的月变化                  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 2.25 | 5.89 | 11.06 | 14.96 | 23.16 | 25.83 | 25.31 | 26.56 | 22.15 | 15.03 | 10.61 | 2.81 | 15.49 |

2020年平均温度月变化曲线见图4-4。

图 4-4                   年平均温度月变化曲线图

（2）风速

① 年平均风速月变化

根据叶县气象观测值2020年全年逐日地面气象观测资料进行统计，年平均风速月变化见下表。

表 4-10               年平均风速的月变化              单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.92 | 3.04 | 2.68 | 2.53 | 2.73 | 2.48 | 1.75 | 1.72 | 1.61 | 1.59 | 2.11 | 2.33 | 2.21 |

2020年平均风速月变化曲线见图4-5。

图 4-5                 年平均风速的月变化曲线图

② 季小时平均风速日变化

根据叶县气象观测值2020年全年逐日地面气象观测资料进行统计，季小时平均风速日变化见下表。

表 4-11               季小时平均风速的日变化           单位：m/s

| 小时 风速 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.94 | 1.91 | 1.62 | 1.61 | 1.6 | 1.69 | 1.78 | 2.01 | 2.27 | 2.79 | 3.32 | 3.88 |
| 夏季 | 1.48 | 1.38 | 1.42 | 1.28 | 1.48 | 1.36 | 1.41 | 1.61 | 1.95 | 2.21 | 2.41 | 2.48 |
| 秋季 | 1.37 | 1.46 | 1.32 | 1.49 | 1.42 | 1.41 | 1.33 | 1.47 | 1.59 | 1.86 | 2.19 | 2.52 |
| 冬季 | 1.84 | 1.92 | 1.97 | 1.86 | 1.95 | 2.01 | 1.96 | 1.97 | 2.14 | 2.33 | 2.55 | 2.98 |
| 小时 风速 | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| 春季 | 3.89 | 3.83 | 3.86 | 3.88 | 3.88 | 3.59 | 3.15 | 2.58 | 2.34 | 2.04 | 2.06 | 2.02 |
| 夏季 | 2.66 | 2.72 | 2.77 | 2.66 | 2.51 | 2.56 | 2.3 | 2.04 | 1.77 | 1.75 | 1.64 | 1.63 |
| 秋季 | 2.61 | 2.61 | 2.67 | 2.69 | 2.45 | 1.96 | 1.64 | 1.35 | 1.36 | 1.21 | 1.23 | 1.24 |
| 冬季 | 3.25 | 3.37 | 3.38 | 3.53 | 3.31 | 2.9 | 2.55 | 2.23 | 2.28 | 2.05 | 1.91 | 1.82 |

2020年季小时平均风速的日变化曲线见图4-6。

图 4-6                 季小时平均风速的日变化图

由上表和上图可知，本项目区域内2020年各季节小时平均风速日变化曲线趋势基本一致。

③ 风速玫瑰图

根据对叶县气象观测站2020年全年逐日地面气象观测资料进行统计，区域风速玫瑰图见图4-7。

图 4-7                        风速玫瑰图

（3）风向、风频

根据叶县气象观测值2020年全年逐日地面气象观测资料进行统计，2020年各月各风向出现频率结果见表4-12，各季各风向频率统计结果见表4-13，各月、各季节的风频玫瑰图见图4-8，年风频玫瑰图见图4-9。

表 4-12                                       各月各风向出现频率（%）

| 风向时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 8.06 | 8.47 | 6.32 | 5.91 | 8.06 | 4.84 | 4.84 | 2.96 | 5.65 | 2.96 | 4.17 | 3.9 | 9.27 | 4.7 | 7.12 | 6.99 | 5.78 |
| 2月 | 4.6 | 6.47 | 10.63 | 6.03 | 2.87 | 3.74 | 3.3 | 6.47 | 10.92 | 7.47 | 4.31 | 3.74 | 5.32 | 3.16 | 7.9 | 9.91 | 3.16 |
| 3月 | 3.63 | 8.2 | 5.78 | 8.47 | 9.81 | 6.32 | 11.69 | 6.85 | 9.41 | 5.65 | 3.9 | 2.42 | 4.3 | 2.69 | 3.36 | 4.7 | 2.82 |
| 4月 | 5.83 | 4.17 | 8.47 | 7.22 | 6.94 | 4.03 | 5 | 7.08 | 12.36 | 5.69 | 5.14 | 3.61 | 6.94 | 4.44 | 4.58 | 5.28 | 3.19 |
| 5月 | 4.44 | 5.38 | 6.05 | 6.32 | 3.76 | 3.49 | 2.82 | 2.96 | 11.69 | 11.69 | 7.66 | 6.18 | 7.12 | 4.97 | 7.66 | 4.17 | 3.63 |
| 6月 | 6.53 | 7.92 | 9.58 | 6.67 | 9.03 | 5.56 | 5.28 | 5.56 | 9.03 | 5.56 | 3.19 | 2.78 | 5.28 | 3.47 | 5.56 | 6.53 | 2.5 |
| 7月 | 4.17 | 3.63 | 5.24 | 6.18 | 13.58 | 6.99 | 9.95 | 8.74 | 9.95 | 3.63 | 2.55 | 2.15 | 2.15 | 3.76 | 3.9 | 3.63 | 9.81 |
| 8月 | 6.32 | 5.24 | 4.84 | 6.72 | 7.66 | 2.82 | 5.11 | 4.17 | 9.95 | 5.11 | 3.09 | 2.42 | 4.57 | 4.97 | 7.66 | 6.72 | 12.63 |
| 9月 | 2.92 | 4.31 | 5.97 | 4.17 | 3.89 | 2.64 | 3.61 | 6.39 | 10 | 3.75 | 4.03 | 5.42 | 12.64 | 9.03 | 6.25 | 6.53 | 8.47 |
| 10月 | 8.6 | 6.05 | 3.23 | 2.42 | 3.09 | 3.49 | 3.36 | 3.36 | 4.84 | 4.03 | 3.63 | 4.97 | 8.33 | 6.72 | 8.47 | 8.87 | 16.53 |
| 11月 | 9.17 | 6.25 | 9.31 | 9.72 | 7.92 | 4.86 | 5.56 | 3.33 | 1.94 | 1.25 | 1.39 | 3.19 | 5.83 | 4.58 | 8.19 | 5.14 | 12.36 |
| 12月 | 3.23 | 6.32 | 7.12 | 7.39 | 4.7 | 3.63 | 4.84 | 6.32 | 7.39 | 2.82 | 4.97 | 6.05 | 8.74 | 3.63 | 8.47 | 6.45 | 7.93 |

表 4-13                                     全年及各季风向频率（%）

| 风向时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4.62 | 5.93 | 6.75 | 7.34 | 6.84 | 4.62 | 6.52 | 5.62 | 11.14 | 7.7 | 5.57 | 4.08 | 6.11 | 4.03 | 4.62 | 5.93 | 6.75 |
| 夏季 | 5.66 | 5.57 | 6.52 | 6.52 | 10.1 | 5.12 | 6.79 | 6.16 | 9.65 | 4.76 | 2.94 | 2.45 | 3.99 | 4.08 | 5.66 | 5.57 | 6.52 |
| 秋季 | 6.91 | 5.54 | 6.14 | 5.4 | 4.95 | 3.66 | 4.17 | 4.35 | 5.59 | 3.02 | 3.02 | 4.53 | 8.93 | 6.78 | 6.91 | 5.54 | 6.14 |
| 冬季 | 5.31 | 7.1 | 7.97 | 6.46 | 5.27 | 4.08 | 4.35 | 5.22 | 7.92 | 4.35 | 4.49 | 4.58 | 7.83 | 3.85 | 5.31 | 7.1 | 7.97 |
| 全年 | 5.62 | 6.03 | 6.84 | 6.43 | 6.8 | 4.37 | 5.46 | 5.34 | 8.58 | 4.96 | 4.01 | 3.9 | 6.71 | 4.68 | 5.62 | 6.03 | 6.84 |

图 4-8                   各月、各季节的风频玫瑰图

根据统计结果可知，该地近年全年最多风向为S风，频率为8.59%；次多风向为NE风，频率为6.84%。就各季节而言，春季最多风向为S风，频率为11.14%，次多风向为SSE风，频率为7.70%；夏季最多风向为E风，频率为10.1%，次多风向为S风，频率为9.65%；秋季最多风向为W风，频率为8.93%，次多风向为NW风，频率为7.65%；冬季最多风向均为NE风，频率为7.97%，次多风向为S风，频率为7.92%。该地区全年静风频率为7.43%，以夏季、秋季较多，春季最少。综上所述，全年主导风向不明显。

4、高空气象数据

本次环境空气预测常规高空气象资料采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地水体标志、植被组成等数据。高空探测资料调查时段为2020年1月至2020年12月。数据文件有效要素包括点位编号，点位经度，点位纬度，点位平均海拔高度，小时时序，气象数据层数，大气压，距地面高度，温度、风向、风速等。

本次采用数据的网格中心位置在东经113.32°，北纬33.73°，平均海拔92m，数据年限为2020年全年，模拟网络点编号为133073。

5、地面气象数据

本数据中风向、风速、温度等原始地面气象观测数据来源于国家气象局，云量数据来源于国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室卫星观测总云量（Cloud Total Amount retrieved by Satellite，CTAS）。

为保证模型所需输入数据的连续性，对于观测数据中存在个别小时风向、风速、温度等观测数据缺失的时段，采用线性插值方式予以补充。

对于低云量的缺失（低云量主要影响气象统计分析，不参与模型计算），采用总云量代替的方式予以补充。

6、地形数据处理

本项目所在区域为平原地埋。本次大气预测过程中使用的地形数据为基于互联网的环境影响评价GIS服务平台的SRTM390m精度DEM数据，范围为50km*50km。评价区域地形数据见图4.2-8。

图 4-9           本项目周围地形图

6、预测模型及预测点

（1）预测模型及相关参数

本次评价大气预测模型采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐的AERMOD模型。AERMOD模型大气环境影响预测中的相关参数选取情况见下表：

表 4-14                    AERMOD模型参数

| 参数单位 |  | 单位 | 数值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面气象资料 | 站点编号 | — | 5718 |  |  |  |  |
|  | 经纬度 | — | E113.30000/N33.63330 |  |  |  |  |
|  | 测风高度 | m | 10 |  |  |  |  |
| 地形分辨率 |  | m | 90*90 |  |  |  |  |
| 地形参数 |  | — | 扇形区域 | 时段 | 正午反照率 | 波文比 | 粗糙度 |
|  |  |  | 0～360° | 冬季 | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
|  |  |  |  | 春季 | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
|  |  |  |  | 夏季 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
|  |  |  |  | 秋季 | 0.18 | 0.7 | 0.05 |
| 半衰期 |  | — | — |  |  |  |  |
| 化学转化 |  | — | — |  |  |  |  |
| 重力沉降 |  | — | — |  |  |  |  |

（2）预测范围

以场址中心为坐标原点，距离中心点2.5km范围内的网格点间距为100m。

（3）预测点

根据本项目环境保护目标和环境空气质量现状监测点布设情况，以项目场址中心为原点，根据环境保护对象和环境空气质量现状监测点布设情况，选定评价范围内所有敏感点和区域内网格点作为大气环境影响预测评价点，预测范围内网格设置及预测点位置见表4-15，预测点分布见图4-7。

表 4-15                    预测点分布坐标一览表

| 序号 | 名称 | 相对坐标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |
| 1 | 后王新村 | 490.46 | 524.11 | 82.95 |
| 2 | 后王 | 561.63 | 936.9 | 84.73 |
| 3 | 瓦赵村 | 1892.54 | 374.65 | 83.63 |
| 4 | 刘店村 | 2212.81 | 1591.68 | 84.87 |
| 5 | 山召村 | 1330.29 | 1983.13 | 83.98 |
| 6 | 路庄村 | 1472.63 | 1598.8 | 84.7 |
| 7 | 草厂庾 | -377.83 | 1976.01 | 85.63 |
| 8 | 堰口村 | -2384.87 | -1297.88 | 86.8 |
| 9 | 刘宋庄 | 789.38 | -1134.19 | 85.23 |
| 10 | 岳包李村 | 518.93 | -1596.8 | 83.72 |
| 11 | 鲁桥村 | 590.1 | -2379.69 | 84.26 |
| 12 | 王三寨村 | 2383.63 | -671.57 | 83.07 |
| 13 | 闫庄村 | 2397.86 | -1867.26 | 82.48 |
| 14 | 纸陈村 | 1337.4 | -2123.47 | 83.91 |
| 15 | 西张村 | 1800.02 | -1675.09 | 83.82 |
| 16 | 郑庄 | -2236.86 | 1735.03 | 86.97 |
| 17 | 爱心学校 | -682.63 | 1138.38 | 80.05 |

图 4-10                  评价范围内敏感点分布图

6、预测因子

本项目的大气污染物主要来自于酸浸和储罐HCL酸性气体、上料和末端处理颗粒物。

因此确定本项目预测因子为HCL、PM10、PM2.5。

7、评价标准

评价因子执行的环境质量标准见表4-16。

表 4-16                  评价因子和评价标准表

| 污染物 | 标准限值 |  | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| No2 | 年平均 | 40 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| CO | 24小时 | 4 | mg/m³ |  |
|  | 小时均值 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时均值 | 160 | μg/m³ |  |
|  | 小时均值 | 200 |  |  |
| NOX | 年平均 | 50 | μg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 50 | μg/m³ | 参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 24小时平均 | 15 |  |  |

8、预测内容

本次项目大气影响评价预测基准年为2020年。由环境空气质量现状分析章节可知，项目所在区域为不达标区，不达标污染物因子为PM2.5、PM10。

根据本项目的污染物排放特点及大气导则的要求，结合该区域的污染物特征，本项目涉及预测内容详见下表：

表 4-17                        预测方案

| 评价对象 | 污染源 | 正常排放 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标 区域 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大占标率 |
|  | 新增污染源-“以新带老”污染源（如有）-“区域消减污染源”（如有）+其它在建、拟建的污染源（如有） | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常工况 | 1小时平均浓度 | 最大占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源- “以新带老”污染源+ 项目全厂现有污染污染 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

      - 9、污染物源强

1）正常工况

根据工程分析，本项目主要大气污染物排放源强见下表：

表 4-18                                   建成后全厂有组织污染物排放情况一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（°） |  |  | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | 海拔 | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | PM10 | PM2.5 | HCL |
| 酸浸排气筒DA001 | 113.3998198 | 33.61144092 | 85 | 25 | 0.55 | 20 | 16 | 0.057 | 0.017 | 0.0008 |
| 上料排气筒DA002 | 113.3996321 | 33.61210611 | 85 | 25 | 0.3 | 20 | 16 | 0.034 | 0.01 | / |
| 后处理排风筒DA003 | 113.4014131 | 33.6115911 | 85 | 25 | 0.7 | 20 | 16 | 0.088 | 0.027 | / |

表 4-19                                    建成全场无组织污染物排放情况

| 编号 | 名称 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/ m | 面源高度/m | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | HCL | PM10 | PM2.5 |
| 1 | 生产车间 | 85 | 180 | 66 | 20 | 0.033 | 0.18 | 0.054 |

（2）非正常工况

本次评价以酸浸装置出现故障、处理效率达不到设计效率，定为非正常工况。非正常排放各污染物的排放参数见表4-20。

表 4-20            非正常工况有组织污染源排放参数表

| 序号 | 产生环节 | 污染物 | 排放源强 （kg/h） | 排气筒高度 （m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气出口温度 （℃） | 高程 （m） | 烟气流速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸浸 | HCL | 0.15 | 25 | 0.55 | 20 | 85 | 16 |

（二）区域污染源调查

本评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中内容预测评价项目建成后现状浓度达标污染物对预测范围的环境影响，现状浓度达标污染物包括氯化氢。

根据项目排放污染物情况及评价范围内污染源调查分析，评价范围内与本项目排放污染物有关的其他在建项目、拟建项目清单见表4-21，排放源强见表4-22、表4-23。

表 4-21             评价范围内在建、拟建项目调查表

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 年产24万吨双酚A项目 | 在建项目 |
| 2 | 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 乙醇盐酸、聚合氯化铝扩建项目 | 在建项目 |
| 3 | 平顶山市华盾新材料科技有限公司 | 500t/a芳纶III项目 | 拟建项目 |

表 4-22评价范围内与本项目排放污染物有关在建、拟建项目点源排放参数

| 序号 | 在建、拟建项目 | 工序 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气 流速（m/s） | 烟气 温度（℃） | 排放 工况 | HCL排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/h |
| 1 | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司年产24万吨双酚A项目 | 废油炉烟气 | 45 | 0.8 | 6.23 | 100 | 正常 | / |
|  |  | 燃气锅炉烟气 | 25 | 1.8 | 8.14 | 70 | 正常 | / |
|  |  | 污水站废气 | 15 | 0.2 | 17.69 | 25 | 正常 | / |
| 2 | 河南神马氯碱化工股份有限公司乙醇盐酸、聚合氯化铝扩建项目 | 反应及跑道池及烘干废气（新） | 20 | 1.5 | 20.59 | 25 | 正常 | 0.087 |
|  |  | 反应池（老）和压 滤（老） | 15 | 1.0 | 23.16 | 25 | 正常 | 0.015 |
|  |  | 跑道池和干燥废气（老） | 15 | 1.2 | 5.36 | 25 | 正常 | 0.027 |
| 3 | 平顶山市华盾新材料科技有限公司500t/a芳纶III项目 | 聚合与纺 丝车间一 | 20 | 0.4 | 11.06 | 25 | 正常 | 0.08 |
|  |  | 溶剂回收 单元一 | 20 | 0.5 | 16.99 | 25 | 正常 | / |
|  |  | 聚合与纺 丝车间二 | 20 | 0.4 | 11.06 | 25 | 正常 | 0.11 |
|  |  | 污水站废气 | 15 | 0.2 | 17.69 | 25 | 正常 | / |

表 4-23  评价范围内与本项目排放污染物有关的在建、拟建项目面源清单

| 序号 | 在建、拟建项目 | 工序 | 面源 长度 （m） | 面源 宽度 （m） | 与正 北夹角 （℃） | 面源有效排放高度 （m） | 年排放小时数 （h） | 排放 工况 | 评价因子源强/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 |
| 1 | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司年产24万吨双酚A项目 | 24万吨BPA装置区 | 177 | 89 | 3 | 42 | 8000 | 正常 | / |
|  |  | 综合罐区 | 114 | 106 | 3 | 20 | 8000 | 正常 | / |
| 2 | 河南神马氯碱化工股份有限公司乙醇盐酸、聚合氯化铝扩建项目 | 跑道池（新） | 32 | 25 | 0 | 6 | 7992 | 正常 | 0.0000812 |
|  |  | 包装车间（新）干燥车间（新 | 89 | 25 | 0 | 6 | 7992 | 正常 | 0.000165 |
|  |  | 跑道池（老） | 40 | 18 | 0 | 6 | 7992 | 正常 | 0.00000852 |
|  |  | 板框压滤（老） | 9 | 6 | 0 | 2 | 7992 | 正常 | 0.00000852 |
|  |  | 干燥车间（老）（含包装工序） | 40 | 28 | 0 | 6 | 7992 | 正常 | 0.0000619 |
|  |  | 乙醇储罐车间 | 9 | 6 | 0 | 6 | 7992 | 正常 | / |
| 3 | 平顶山市华盾新材料科技有限公司500t/a芳纶III项目 | 聚合与纺 丝车间一 | 91.4 | 40.5 | 90 | 12.3 | 7200 | 正常 | 0.0097 |
|  |  | 聚合与纺 丝车间二 | 91.4 | 84 | 90 | 12.3 | 7200 | 正常 | 0.033 |
|  |  | 污水处理站 | 80 | 40 | 90 | 3.6 | 7200 | 正常 | / |

10、大气预测结果

本评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，预测评价项目建成后各污染物对预测范围的环境影响及叠加环境影响，现状浓度达标污染物为HCl。

预测内容包括：项目建成后各环境空气保护目标及网格最大浓度点主要污染物贡献浓度；叠加现状背景浓度后保证率日平均浓度和年平均质量浓度、占标率、是否达标等评价结果。

（一）正常工况下贡献质量浓度预测结果分析

本项目各新增污染物环境空气保护目标及网格点贡献质量浓度预测结果如下表：

表 4-24            贡献值关心点PM10-24h浓度预测结果     单位：μg/m3

| 序号 | 名称 | X坐标 （m） | Y坐标 （m） | 出现 时刻 | 贡献值 | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后王新村 | 490.46 | 524.11 | 2020-10-01 | 0.27 | 0.18 |
| 2 | 后王 | 561.63 | 936.9 | 2020-12-27 | 0.20 | 0.13 |
| 3 | 瓦赵村 | 1892.54 | 374.65 | 2020-12-26 | 0.12 | 0.08 |
| 4 | 刘店村 | 2212.81 | 1591.68 | 2020-07-20 | 0.09 | 0.06 |
| 5 | 山召村 | 1330.29 | 1983.13 | 2020-07-05 | 0.12 | 0.08 |
| 6 | 路庄村 | 1472.63 | 1598.8 | 2020-10-01 | 0.13 | 0.09 |
| 7 | 草厂庾 | -377.83 | 1976.01 | 2020-07-16 | 0.33 | 0.22 |
| 8 | 堰口村 | -2384.87 | -1297.88 | 2020-08-11 | 0.15 | 0.10 |
| 9 | 刘宋庄 | 789.38 | -1134.19 | 2020-10-13 | 0.27 | 0.18 |
| 10 | 岳包李村 | 518.93 | -1596.8 | 2020-12-16 | 0.18 | 0.12 |
| 11 | 鲁桥村 | 590.1 | -2379.69 | 2020-12-16 | 0.14 | 0.09 |
| 12 | 王三寨村 | 2383.63 | -671.57 | 2020-05-17 | 0.20 | 0.13 |
| 13 | 闫庄村 | 2397.86 | -1867.26 | 2020-12-26 | 0.16 | 0.10 |
| 14 | 纸陈村 | 1337.4 | -2123.47 | 2020-02-02 | 0.15 | 0.10 |
| 15 | 西张村 | 1800.02 | -1675.09 | 2020-12-26 | 0.19 | 0.12 |
| 16 | 郑庄 | -2236.86 | 1735.03 | 2020-08-10 | 0.24 | 0.16 |
| 17 | 爱心学校 | -682.63 | 1138.38 | 2020-06-20 | 0.30 | 0.20 |
| 18 | 区域最大值 | 0 | -100 | 2020-08-07 | 1.97 | 1.31 |

表 4-25        贡献值关心点PM10-年均浓度贡献结果     单位：μg/m3

| 序号 | 名称 | X坐标 （m） | Y坐标 （m） | 贡献值 | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后王新村 | 490.46 | 524.11 | 0.03 | 0.04 |
| 2 | 后王 | 561.63 | 936.9 | 0.02 | 0.03 |
| 3 | 瓦赵村 | 1892.54 | 374.65 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 刘店村 | 2212.81 | 1591.68 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | 山召村 | 1330.29 | 1983.13 | 0.01 | 0.01 |
| 6 | 路庄村 | 1472.63 | 1598.8 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | 草厂庾 | -377.83 | 1976.01 | 0.03 | 0.05 |
| 8 | 堰口村 | -2384.87 | -1297.88 | 0.02 | 0.02 |
| 9 | 刘宋庄 | 789.38 | -1134.19 | 0.03 | 0.04 |
| 10 | 岳包李村 | 518.93 | -1596.8 | 0.02 | 0.02 |
| 11 | 鲁桥村 | 590.1 | -2379.69 | 0.01 | 0.02 |
| 12 | 王三寨村 | 2383.63 | -671.57 | 0.01 | 0.02 |
| 13 | 闫庄村 | 2397.86 | -1867.26 | 0.01 | 0.02 |
| 14 | 纸陈村 | 1337.4 | -2123.47 | 0.01 | 0.02 |
| 15 | 西张村 | 1800.02 | -1675.09 | 0.01 | 0.02 |
| 16 | 郑庄 | -2236.86 | 1735.03 | 0.02 | 0.03 |
| 17 | 爱心学校 | -682.63 | 1138.38 | 0.05 | 0.04 |
| 18 | 区域最大值 | 0 | -100 | 0.34 | 0.49 |

图 4-11       项目PM1024小时贡献值分布图

图 4-12       本项目PM10期间平均浓度分布图

预测值结果可知，本项目PM1024h预测值最大值为1.97μg/m3，1.3%；年贡献值最大值为0.34μg/m3，0.49%，贡献值小于30%；均不存在超标点位。

（2）PM2.5

表 4-26            贡献值关心点PM2.5-24h浓度预测结果     单位：μg/m3

| 序号 | 名称 | X坐标 （m） | Y坐标 （m） | 出现 时刻 | 贡献值 | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后王新村 | 490.46 | 524.11 | 2020-10-01 | 0.08 | 0.11 |
| 2 | 后王 | 561.63 | 936.9 | 2020-12-27 | 0.06 | 0.08 |
| 3 | 瓦赵村 | 1892.54 | 374.65 | 2020-12-26 | 0.03 | 0.05 |
| 4 | 刘店村 | 2212.81 | 1591.68 | 2020-07-20 | 0.03 | 0.04 |
| 5 | 山召村 | 1330.29 | 1983.13 | 2020-07-05 | 0.04 | 0.05 |
| 6 | 路庄村 | 1472.63 | 1598.8 | 2020-10-01 | 0.04 | 0.05 |
| 7 | 草厂庾 | -377.83 | 1976.01 | 2020-07-16 | 0.10 | 0.13 |
| 8 | 堰口村 | -2384.87 | -1297.88 | 2020-08-11 | 0.05 | 0.06 |
| 9 | 刘宋庄 | 789.38 | -1134.19 | 2020-10-13 | 0.08 | 0.11 |
| 10 | 岳包李村 | 518.93 | -1596.8 | 2020-12-16 | 0.05 | 0.07 |
| 11 | 鲁桥村 | 590.1 | -2379.69 | 2020-12-16 | 0.04 | 0.06 |
| 12 | 王三寨村 | 2383.63 | -671.57 | 2020-05-17 | 0.06 | 0.08 |
| 13 | 闫庄村 | 2397.86 | -1867.26 | 2020-12-26 | 0.05 | 0.06 |
| 14 | 纸陈村 | 1337.4 | -2123.47 | 2020-02-02 | 0.05 | 0.06 |
| 15 | 西张村 | 1800.02 | -1675.09 | 2020-12-26 | 0.06 | 0.08 |
| 16 | 郑庄 | -2236.86 | 1735.03 | 2020-08-10 | 0.07 | 0.10 |
| 17 | 爱心学校 | -682.63 | 1138.38 | 2020-06-20 | 0.09 | 0.12 |
| 18 | 区域最大值 | 0 | -100 | 2020-08-07 | 0.59 | 0.79 |

表 4-27        贡献值关心点PM2.5-年均浓度贡献结果     单位：μg/m3

| 序号 | 名称 | X坐标 （m） | Y坐标 （m） | 贡献值 | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后王新村 | 490.46 | 524.11 | 0.01 | 0.02 |
| 2 | 后王 | 561.63 | 936.9 | 0.01 | 0.02 |
| 3 | 瓦赵村 | 1892.54 | 374.65 | 0.00 | 0.01 |
| 4 | 刘店村 | 2212.81 | 1591.68 | 0.00 | 0.01 |
| 5 | 山召村 | 1330.29 | 1983.13 | 0.00 | 0.01 |
| 6 | 路庄村 | 1472.63 | 1598.8 | 0.00 | 0.01 |
| 7 | 草厂庾 | -377.83 | 1976.01 | 0.01 | 0.03 |
| 8 | 堰口村 | -2384.87 | -1297.88 | 0.00 | 0.01 |
| 9 | 刘宋庄 | 789.38 | -1134.19 | 0.01 | 0.02 |
| 10 | 岳包李村 | 518.93 | -1596.8 | 0.01 | 0.01 |
| 11 | 鲁桥村 | 590.1 | -2379.69 | 0.00 | 0.01 |
| 12 | 王三寨村 | 2383.63 | -671.57 | 0.00 | 0.01 |
| 13 | 闫庄村 | 2397.86 | -1867.26 | 0.00 | 0.01 |
| 14 | 纸陈村 | 1337.4 | -2123.47 | 0.00 | 0.01 |
| 15 | 西张村 | 1800.02 | -1675.09 | 0.00 | 0.01 |
| 16 | 郑庄 | -2236.86 | 1735.03 | 0.01 | 0.02 |
| 17 | 爱心学校 | -682.63 | 1138.38 | 0.01 | 0.04 |
| 9 | 区域最大值 | 0 | -100 | 0.1 | 0.3 |

预测值结果可知，本项目PM2.524h预测值最大值为0.59μg/m3，0.79%；年贡献值最大值为0.1μg/m3，0.3%，贡献值小于30%；均不存在超标点位。

图 4-13        项目PM2.524小时贡献值分布图

图 4-14        项目PM2.5年平均贡献值分布图

（2）HCL预测结果

表 4-28            贡献值关心点HCL小时浓度预测结果     单位：μg/m3

| 序号 | 名称 | X坐标（m） | Y坐标（m） | 出现时刻 | 贡献值 | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后王新村 | 490.46 | 524.11 | 2020/7/20 6:00:00 | 1.56 | 1.56 |
| 2 | 后王 | 561.63 | 936.9 | 2020/7/25 6:00:00 | 1.04 | 1.04 |
| 3 | 瓦赵村 | 1892.54 | 374.65 | 2020/12/26 12:00:00 | 0.69 | 0.69 |
| 4 | 刘店村 | 2212.81 | 1591.68 | 2020/7/20 6:00:00 | 0.78 | 0.78 |
| 5 | 山召村 | 1330.29 | 1983.13 | 2020/1/4 11:00:00 | 0.66 | 0.66 |
| 6 | 路庄村 | 1472.63 | 1598.8 | 2020/10/1 17:00:00 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 草厂庾 | -377.83 | 1976.01 | 2020/7/16 3:00:00 | 0.95 | 0.95 |
| 8 | 堰口村 | -2384.87 | -1297.88 | 2020/7/8 2:00:00 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 刘宋庄 | 789.38 | -1134.19 | 2020/9/27 7:00:00 | 1.65 | 1.65 |
| 10 | 岳包李村 | 518.93 | -1596.8 | 2020/11/5 8:00:00 | 1.05 | 1.05 |
| 11 | 鲁桥村 | 590.1 | -2379.69 | 2020/9/28 7:00:00 | 0.87 | 0.87 |
| 12 | 王三寨村 | 2383.63 | -671.57 | 2020/5/17 6:00:00 | 1.44 | 1.44 |
| 13 | 闫庄村 | 2397.86 | -1867.26 | 2020/5/28 6:00:00 | 0.90 | 0.90 |
| 14 | 纸陈村 | 1337.4 | -2123.47 | 2020/9/27 7:00:00 | 0.86 | 0.86 |
| 15 | 西张村 | 1800.02 | -1675.09 | 2020/5/31 6:00:00 | 0.98 | 0.98 |
| 16 | 郑庄 | -2236.86 | 1735.03 | 2020/8/11 1:00:00 | 0.81 | 0.81 |
| 17 | 爱心学校 | -682.63 | 1138.38 | 2020/6/20 0:00:00 | 1.03 | 1.03 |
| 18 | 区域最大值 | 0 | -100 | 2020-08-07 | 7.37 | 14.74 |

表 4-29    关心点HCL24小时平均浓度贡献预测结果   单位：μg/m3

| 序号 | 名称 | X坐标（m） | Y坐标（m） | 出现时刻 | 贡献值 | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后王新村 | 490.46 | 524.11 | 2020-10-01 | 0.08 | 0.56 |
| 2 | 后王 | 561.63 | 936.9 | 2020-12-27 | 0.07 | 0.44 |
| 3 | 瓦赵村 | 1892.54 | 374.65 | 2020-12-26 | 0.04 | 0.25 |
| 4 | 刘店村 | 2212.81 | 1591.68 | 2020-07-20 | 0.03 | 0.22 |
| 5 | 山召村 | 1330.29 | 1983.13 | 2020-07-05 | 0.04 | 0.27 |
| 6 | 路庄村 | 1472.63 | 1598.8 | 2020-10-01 | 0.04 | 0.27 |
| 7 | 草厂庾 | -377.83 | 1976.01 | 2020-07-16 | 0.11 | 0.73 |
| 8 | 堰口村 | -2384.87 | -1297.88 | 2020-08-11 | 0.05 | 0.31 |
| 9 | 刘宋庄 | 789.38 | -1134.19 | 2020-10-13 | 0.08 | 0.56 |
| 10 | 岳包李村 | 518.93 | -1596.8 | 2020-12-16 | 0.06 | 0.42 |
| 11 | 鲁桥村 | 590.1 | -2379.69 | 2020-12-16 | 0.05 | 0.33 |
| 12 | 王三寨村 | 2383.63 | -671.57 | 2020-05-17 | 0.06 | 0.42 |
| 13 | 闫庄村 | 2397.86 | -1867.26 | 2020-12-26 | 0.06 | 0.38 |
| 14 | 纸陈村 | 1337.4 | -2123.47 | 2020-02-02 | 0.05 | 0.32 |
| 15 | 西张村 | 1800.02 | -1675.09 | 2020-12-26 | 0.07 | 0.44 |
| 16 | 郑庄 | -2236.86 | 1735.03 | 2020-08-10 | 0.08 | 0.52 |
| 17 | 爱心学校 | -682.63 | 1138.38 | 2020-07-15 | 0.10 | 0.65 |
| 18 | 区域最大值 | 0 | -100 | 2020-08-07 | 0.67 | 4.49 |

表 4-30        关心点HCL小时叠加浓度贡献结果     单位：μg/m3

| 序号 | 名称 | X坐标 （m） | Y坐标 （m） | 贡献值 | 背景值 | 影响值 | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后王新村 | 490.46 | 524.11 | 3.71 | / | 3.71 | 7.42 |
| 2 | 后王 | 561.63 | 936.9 | 3.16 | / | 3.16 | 6.32 |
| 3 | 瓦赵村 | 1892.54 | 374.65 | 3.10 | / | 3.10 | 6.21 |
| 4 | 刘店村 | 2212.81 | 1591.68 | 3.03 | / | 3.03 | 6.06 |
| 5 | 山召村 | 1330.29 | 1983.13 | 2.87 | / | 2.87 | 5.74 |
| 6 | 路庄村 | 1472.63 | 1598.8 | 2.78 | / | 2.78 | 5.55 |
| 7 | 草厂庾 | -377.83 | 1976.01 | 2.81 | / | 2.81 | 5.63 |
| 8 | 堰口村 | -2384.87 | -1297.88 | 3.62 | / | 3.62 | 7.24 |
| 9 | 刘宋庄 | 789.38 | -1134.19 | 4.91 | / | 4.91 | 9.82 |
| 10 | 岳包李村 | 518.93 | -1596.8 | 3.75 | / | 3.75 | 7.50 |
| 11 | 鲁桥村 | 590.1 | -2379.69 | 3.53 | / | 3.53 | 7.06 |
| 12 | 王三寨村 | 2383.63 | -671.57 | 5.82 | / | 5.82 | 11.65 |
| 13 | 闫庄村 | 2397.86 | -1867.26 | 3.27 | / | 3.27 | 6.53 |
| 14 | 纸陈村 | 1337.4 | -2123.47 | 3.46 | / | 3.46 | 6.93 |
| 15 | 西张村 | 1800.02 | -1675.09 | 3.72 | / | 3.72 | 7.45 |
| 16 | 郑庄 | -2236.86 | 1735.03 | 6.18 | / | 6.18 | 12.36 |
| 17 | 爱心学校 | -682.63 | 1138.38 | 3.89 | / | 3.89 | 7.77 |
| 18 | 区域最大值 | -1000 | 0 | 31.66 |  | 31.66 | 63.31 |

表 4-31        关心点HCL24小时叠加浓度贡献结果     单位：μg/m3

| 序号 | 名称 | X坐标 （m） | Y坐标 （m） | 贡献值 | 背景值 | 影响值 | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后王新村 | 490.46 | 524.11 | 0.32 | / | 0.32 | 2.15 |
| 2 | 后王 | 561.63 | 936.9 | 0.29 | / | 0.29 | 1.95 |
| 3 | 瓦赵村 | 1892.54 | 374.65 | 0.40 | / | 0.40 | 2.66 |
| 4 | 刘店村 | 2212.81 | 1591.68 | 0.27 | / | 0.27 | 1.79 |
| 5 | 山召村 | 1330.29 | 1983.13 | 0.19 | / | 0.19 | 1.24 |
| 6 | 路庄村 | 1472.63 | 1598.8 | 0.22 | / | 0.22 | 1.46 |
| 7 | 草厂庾 | -377.83 | 1976.01 | 0.36 | / | 0.36 | 2.41 |
| 8 | 堰口村 | -2384.87 | -1297.88 | 0.25 | / | 0.25 | 1.67 |
| 9 | 刘宋庄 | 789.38 | -1134.19 | 0.26 | / | 0.26 | 1.71 |
| 10 | 岳包李村 | 518.93 | -1596.8 | 0.39 | / | 0.39 | 2.57 |
| 11 | 鲁桥村 | 590.1 | -2379.69 | 0.39 | / | 0.39 | 2.60 |
| 12 | 王三寨村 | 2383.63 | -671.57 | 0.26 | / | 0.26 | 1.73 |
| 13 | 闫庄村 | 2397.86 | -1867.26 | 0.21 | / | 0.21 | 1.41 |
| 14 | 纸陈村 | 1337.4 | -2123.47 | 0.25 | / | 0.25 | 1.65 |
| 15 | 西张村 | 1800.02 | -1675.09 | 0.22 | / | 0.22 | 1.49 |
| 16 | 郑庄 | -2236.86 | 1735.03 | 0.57 | / | 0.57 | 3.83 |
| 17 | 爱心学校 | -682.63 | 1138.38 | 0.31 | / | 0.31 | 2.06 |
| 18 | 区域最大值 | -1500 | 300 | 0.67 | / | 2.71 | 18.05 |

图 4-15         本项目新增HCL因子小时贡献浓度分布图

图 4-16         本项目新增HCL因子24小时平均贡献浓度分布图

图 4-17         叠加在建、拟建项目HCL因子小时浓度分布图

图 4-18         叠加在建、拟建项目HCL因子24小时浓度分布图

预测值结果可知，本项目新增污染源HCL小时预测值最大值为7.37μg/m3，14.74%；HCL24小时预测值最大值为0.67μg/m3，4.49%；叠加在建、拟建项目小时平均浓度最大值为31.66μg/m3，63.31%，24小时平均浓度最大值2.71μg/m3，18.06%；均不存在超标点位。

（3）厂界无组织达标分析

表 4-32                  厂界无组织排放浓度            单位μg/m3

| 污染物 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界距离 | 30m | 15m | 190m | 70m |  |
| 颗粒物 | 1.54 | 1.75 | 0.8 | 1.28 | 1000 |
| HCL | 6.28 | 5.75 | 2.15 | 2.87 | 50 |

由此可知，HCL满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中0.05mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）颗粒物1.0mg/m3。

（4）不达标因子预测

由于无法获得不达标区规划达标年的区域污染源清单及预测浓度场，因此，对于现状浓度不达标污染物。评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)8.8.4 小结内容分别计算本项目新增污染源与区域削减污染源对预测范围所有网格点年平均质量浓度贡献值的算术平均值，并根据实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率k分析区域环境质量改善情况，当 k≤-20%时，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。

（1）计算公式

（2）计算结果

本项目为新建项目，根据《平顶山2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在50微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在87微克/立方米以下。依据当地大气攻坚战实施方案颗粒物削减方案和削减量，核算项目实施后预测范围的年均质量浓度变化率。

表 4-33               区域环境质量变化一览表      单位：μg/m3

| 预测因子 | 全部网格点年平均浓度变化 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目贡浓度 | 区域消减源贡献浓度 | 变化值 | 变化率 |
| PM10 | 0.025 | -2 | -1.975 | -98.75% |
| PM2.5 | 0.007 | -3 | -2.993 | -99.76% |

从上表可知，工程实施后PM10所有网格点的年平均质量浓度变化值为-1975ug/m3，变化率为-98.75%；PM2.5所有网格点的年平均质量浓度变化值为-2.993mg/m3，变化率为-99.76%，均＜-20%。

综上可知，PM10、PM2.5年平均质量变化率均＜-20%， 区域PM10、PM2.5环境质量得到整体改善。

- 非正常排放预测结果

表 4-34            HCL非正常排放1h最大浓度贡献值     单位：μg/m3

| 序号 | 名称 | 出现时刻 | 贡献值 | 标准值 | 占标率(%) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后王新村 | 2020/2/9 9:00:00 | 1.13 | 50 | 2.26 | 达标 |
| 2 | 后王 | 2020/7/25 6:00:00 | 1.71 | 50 | 3.42 | 达标 |
| 3 | 瓦赵村 | 2020/9/22 17:00:00 | 0.93 | 50 | 1.88 | 达标 |
| 4 | 刘店村 | 2020/8/1 6:00:00 | 0.71 | 50 | 1.42 | 达标 |
| 5 | 山召村 | 2020/1/4 11:00:00 | 0.92 | 50 | 1.85 | 达标 |
| 6 | 路庄村 | 2020/10/1 17:00:00 | 1.29 | 50 | 2.58 | 达标 |
| 7 | 草厂庾 | 2020/7/16 3:00:00 | 1.43 | 50 | 2.86 | 达标 |
| 8 | 堰口村 | 2020/7/8 2:00:00 | 1.14 | 50 | 2.27 | 达标 |
| 9 | 刘宋庄 | 2020/9/13 7:00:00 | 1.58 | 50 | 3.15 | 达标 |
| 10 | 岳包李村 | 2020/9/28 7:00:00 | 1.53 | 50 | 3.07 | 达标 |
| 11 | 鲁桥村 | 2020/9/28 7:00:00 | 1.33 | 50 | 2.66 | 达标 |
| 12 | 王三寨村 | 2020/5/17 6:00:00 | 2.04 | 50 | 0.41 | 达标 |
| 13 | 闫庄村 | 2020/5/31 6:00:00 | 1.16 | 50 | 2.31 | 达标 |
| 14 | 纸陈村 | 2020/9/13 7:00:00 | 0.88 | 50 | 1.76 | 达标 |
| 15 | 西张村 | 2020/5/31 6:00:00 | 1.66 | 50 | 3.32 | 达标 |
| 16 | 郑庄 | 2020/8/11 1:00:00 | 1.20 | 50 | 2.39 | 达标 |
| 17 | 爱心学校 | 2020/9/15 6:00:00 | 1.63 | 50 | 3.26 | 达标 |
| 18 | 区域最大值 | 2020-08-07 | 7.37 |  | 14.74 |  |

综上所述，在项目两组脱酸塔一组出现故障时，去除效率有97%降低至90%，在此条件下，HCL环境空气质量无超标点。

大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和主要污染源估算模型计算结果，本项目主要污染物最大占标率均小于10%，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度均满足环境质量浓度限值，不需要设置大气环境防护距离。

食堂油烟

由工程分析可知，食堂油烟经处理后排放浓度0.6mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为4.05mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值（排放浓度≤2.0mg/m³），且油烟废气排放浓度及排放量较小，排放时间较短，经排烟管道引至室外排放，对周围环境空气影响较小。

大气环境影响预测小结

根据以上预测内容可知，项目废气正常排放情况下，工程实施后PM10所有网格点的年平均质量浓度变化值为-1975ug/m3，变化率为-98.75%；PM2.5所有网格点的年平均质量浓度变化值为-2.993mg/m3，变化率为-99.76%，均＜-20%。区域PM10、PM2.5环境质量得到整体改善。

本项目新增污染源HCL小时预测值最大值为7.37μg/m3，14.74%；HCL24小时预测值最大值为0.67μg/m3，4.49%；叠加在建、拟建项目小时平均浓度最大值为31.66μg/m3，63.31%，24小时平均浓度最大值2.71μg/m3，18.06%；均不存在超标点位。

运营期地表水环境影响分析

废水来源

本项目用水分为三大类：工艺水全部重复利用不外排，蒸发冷凝水送入纯水系统制备纯水，浓水排入市政管网；设备和地面清洗废水作为酸浸补充水。

生活废水经化粪池处理后和纯水制备浓水一起排入市政污水管网，最终排入叶县污水处理厂。

叶县污水处理厂基本情况

叶县污水处理厂位于叶县县城东南侧，处理规模共计4万t/d，一期工程为2万t/d，采用氧化沟处理工艺流程，主要处理叶县县城南部（中心街以南）生活污水，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入灰河，目前已满负荷运行。二期工程位于一期工程西侧，设计规模为2万t/d，采用改良氧化沟+深度处理工艺，设计规模为日处理污水2万t，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入灰河。二期工程于2016年8月通水试运行并投入使用，主要处理叶县城区北区（中心街以北）和叶县产业集聚区污水处理。

污水处理厂主要设计参数详见下表。

表 4-35          污水处理厂主要设计参数一览表     单位mg/L

| 污染物 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口浓度指标 | 350 | 160 | 180 | 30 |
| 本项目出口浓度 | 65.7 | 27.4 | 35.5 | 5.9 |

由工程分析可知，正常情况下，本项目出水满足《河南化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016）的间接排放标准及满足叶县污水处理厂进口指标。

项目入叶县污水处理厂可行性分析

二期工程位于一期工程西侧，设计规模为2万t/d，采用改良氧化沟+深度处理工艺，设计规模为日处理污水2万t，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入灰河。二期工程于2016年8月通水试运行并投入使用，主要处理叶县城区北区（中心街以北）和叶县产业集聚区污水处理。

根据调查，叶县污水处理厂处理规模为4万m3/d，根据建设目前剩余容量约4000~5000m3/d，剩余容量大于本项目废水排放量94.5t/d，本项目废水可全部排入叶县污水处理厂内。

运营期地下水环境影响分析

评价等级与评价范围

（1）项目分类

根据《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ 610-2016）附录A：本项目为石化、化工类环境影响报告书，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表 4-36           地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 建设项目场地的含水层易污染特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

注：表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

本项目位于叶县产业集聚区，经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办（2007）125号文）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2016）23号文），项目所在区域不在集中式饮用水供水水源地保护区内，也没有特殊地下水资源保护区。

1）根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》HJ610-2016，本项目地下水环境影响评价范围采用下列公式计算。

L=α×K×I×T/ne

L：下游迁移距离，m；

α：变化系数，α≥1，一般取2；

K：渗透系数，m/d；

I：水力坡度，无量纲；

T：质点迁移天数，d，取值不小于5000d；

ne：有效孔隙度，无量纲。

2）参数确定

α：变化系数，根据导则，一般取2；

K：根据《河南平煤神马聚碳材料有限公司40万吨/年一期10万吨聚碳酸酯项目可行性研究阶段岩土工程勘察报告》（紧邻本厂区），第一层含水层为粉质粘土和中砂层（含30%黏土），参照瑞士工学研究院推荐的参考值含粘土的中砂渗透系数在0.22～10m/d之间，本次计算取最大值10m/d；

I：水力坡度

参考《河南省叶县集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，区域地下水流向为由西南向东北，水力坡度一般介于在0.5-1.0‰，本次计算I值取最大值1.0‰；

T：质点迁移天数，取值5000d

ne：本次有效孔隙度取0.20。

3）评价范围计算结果

表 4-37              评价范围计算结果一览表

| 项目 | α | K(m/d) | 水力坡度 | 质点迁移天数(d) | ne | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 2 | 10 | 0.001 | 5000 | 0.2 | 500 |

依据导则评价范围的计算公示计算5000d的质点迁移距离为500m。经核实，项目东北侧后王新村供水为市政管网供水，后王新村北侧后王村为水井供水，根据建设单位提供的资料、现场勘查，本项目工程区（装置区、储罐区）及可能对地下水造成影响的区域（污水处理站）距后王村最近的距离为670m，后王村供水井位于后王村庄内，该距离大于本次核算的质点迁移距离（500m），故评价认为在该范围内下游无分散式饮用水源地。

因此项目地下水敏感程度为不敏感。

（3）评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见下表。

表 4-38        地下水环境影响评价工作等级划分判据一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二（本项目） | 三 | 三 |

根据上述划分依据进行判定，本项目地下水影响评价等级为二级。

（4）评价范围的确定

本次地下水评价等级为二级，根据导则要求，依据导则计算出质点转移距离为500m，根据调查，区域地下水流向为西南到东、东北，评价范围包括上游400m、下游500m，两侧各300m矩形范围，共计1.04km2。地下水评价范围图见附图2-1。

区域水文地质概况

#### （1）区域地下水赋存条件和分布规律

根据叶县产业集聚区以往勘探资料，大桥庄—田庄一带，浅层含水层岩性主要为上、中、下更新统的粉质黏土层，粘性土壤裂隙为主要富水空间，含水层的导水和透水性较差。南部的澧河冲积平原主要为更新统含水砂层，厚度10~30m，含水砂层岩性为中粗砂、砂砾石，导水和透水性较好。灰河至龚店之间南北近4km宽，区域上呈东西向（寺庄—廉村）展布的条带内，为中更新统含水砂层，岩性为泥质砂卵石和砂砾石，颗粒粗大，分选性和磨圆度较好，泥质含量较低，厚度较大，其导水和透水性稍强，含水层厚度一般为30~60m，为本区农业和农村的主要供水层。

#### （2）区域浅层地下水含水岩组富水性特征

区域浅层地下水富水性可分为三个区，强富水区、中等富水区和弱富水区。

1）强富水区

单井出水量＞2000m3/d，分布于沙河冲积平原的寺庄—廉村一带，南北宽约4km范围内。

2）中等富水区

单井出水量1000~2000m3/d，分布于北部沙河冲积平原北渡—龚店一带的条形地带及南部的沙澧河冲积平原沟里—齐庄—沈湾一带和县城周围一带。

3）弱富水区

单井出水量500~1000m3/d，分布于沙河冲积平原北部的后王—卫王一带和南部的冲积扇倾斜平原刘口—田庄一带。含水层岩性为粘性土、泥质砂砾石，透水性和导水性较差。

#### （3）区域深层地下水赋存条件和分布规律

深层含水层岩性主要为下更新统（Q1）冰水堆积形成的棕红、灰绿灰白色的泥质粉细砂、泥质砂砾石、泥质砂卵石。含水岩组为多层结构，总厚度变化较大，从几米到几十米，最厚达71m，一般为20~40m，顶板埋深33~87m，县城以东广大低于多大于60m，其他地带多为40~50m。砂性土泥质含量高，局部呈半胶结状态，含水层透水性、导水性能较差。泥质砂砾层渗透系数37m/d，泥质砂卵石含水层渗透系数10~16m/d。地下水类型为孔承压水。

含水层富水性变化较大，其中县城以东地区富水性较强，单井出水量1000~2000t/d，其他地区富水性弱，小于1000t/d。地下水径流方向自西南向东北，水力坡度较小，径流微弱。深层地下水化学类型比较简单，一般为HCO3—Ca型水，矿化度小于0.5g/L。

深层水的补给主要是地下水侧向径流补给，深层与浅层之间水力联系较弱，其排泄主要是向东北方向径流排泄和集中供水井开采。

#### （4）区域浅层地下水的补给、径流、排泄条件

1）浅层地下水的补给

区域浅层地下水补给主要来源为大气降水入渗补给、灌溉回渗补给和上游地区的侧向径流补给。

①大气降水入渗补给

调查区地形平坦，自沙河岸边往南，包气带岩性由细砂渐变为粉土、粉质粘土，局部为粘土，渗透性差，降水入渗逐渐减弱。降雨入渗的多少与降雨历时、强度、包气带厚度、渗透性息息相关。雨量大、历时长、包气带渗透性强、地表径流条件差有利于降雨入渗，入渗补给量大，表现在地下水位上上升明显。

该区降水期主要集中在7-9月份，因而降水入渗补给具有明显的季节性。反映在地下水位动态上，补给期地下水位呈上升趋势。

②灌溉回渗补给

调查区大量分布灌渠，区内地表岩性大部分为细砂、粉土，南部为粉质粘土，旱季农田灌溉时地表水下渗补给地下水，具有明显的季节性。

③上游地区的侧向径流补给

调查区浅层地下水自西南向东、东北方向径流，区内地形平坦，地下水径流缓慢，土层渗透系数小于0.5m/d，水力坡度一般在0.5-1.0‰。

2）地下水径流

项目所在区域地形平坦，浅层地下水径流缓慢，水力坡度一般介于在0.5-1.0‰，区域浅层地下水流向与地形倾斜基本一致，即由西南向东、东北方向径流（具体见附图七本地区水文地质图）。

3）地下水排泄

区域浅层地下水的排泄方式主要为少量人工开采、蒸发和向下游排泄。由于区内地形平坦，水力坡度较小，因而向下游含水层径流排泄量较小。部分排入灰河和黄谷李沟等地表水体。人工开采排泄形式主要为农业灌溉用水、农村人畜用水和少量工矿企业生产用水。

4）浅层地下水水位动态特征

项目所在区域地下水的水位动态变化主要受气象、水文、地貌、地质条件及人为因素影响，地下水侧向径流补给、降水入渗、农田灌溉回渗及径流排泄、人工开采为影响本区域浅层地下水动态的主要因素。根据2007年4月和7月份两次水位统调资料编制的地下水等水位线图，地下水埋深一般在2.8~6m，年变幅1.0~3.0m。其特点是4~6月份水位较低，7~10月份水位较高。

区域岩性特征

（1）区域地层岩性特征

根据《河南平煤神马聚碳材料有限公司40万吨/年一期10万吨聚碳酸酯项目可行性研究阶段岩土工程勘察报告》（紧邻本项目西侧），本项目厂区钻探揭露地层由人工填土及第四系冲洪积形成的粘性土、中砂、粗砂、卵石组成。根据工程物探及区域地质资料，该场地第四系冲洪积物厚度不小于80米，据其成因时代、岩性及力学性质不同，对场地40米内地层自上而下分为7个工程地质单元层。分述如下：

第①层 杂填土（Q4ml）：灰黄色，松散，主要成份为粉质粘土，含少量砖石碎块及植物根系。层厚0.50-3.20m，平均0.88m。

第②层 粉质粘土（Q4al）：褐黄色，可塑，含铁锰质氧化物。稍光滑，无摇振反应，干强度及韧性均为中等，中压缩性。该层分布普遍，仅局部开挖后缺失，层位稳定。

第③层  中砂（Q4al）：黑灰色，饱和，稍密，主要成份以长石、石英为主，含少量矿物，夹杂黑灰色粘性土，粘性土含量约30%左右。该层分布普遍，仅局部缺失，层位稳定。

第④层  粉质粘土（Q4al）：黑灰色，软塑，含铁锰质氧化物。无摇振反应，干强度、韧性均为低，中压缩性。该层分布普遍，层位稳定。

第⑤层  粘土（Q4al）：褐黄色，硬塑，夹灰白色粘土。含铁锰质氧化物及钙核，钙核粒径2-7cm，占全层总质量的20%左右，局部富集。切面光滑，无摇振反应，干强度及韧性均为中等，中压缩性，该层中夹有薄层中砂透镜体。该层分布普遍，层位稳定。

第⑥层  卵石（Q3al）：黑灰色，饱和，中密，主要成分为石英，粒径3-8cm，占总质量的70%左右，孔隙充填少量粘性土及粗砂，该层局部有薄层粘土透镜体和粗砂透镜体，粘土呈硬塑状态。该层分布普遍，层位稳定。

第⑦层  粘土（Q1al）：褐红色，坚硬。含铁锰质氧化物及钙核，钙核粒径8-10cm，占全层总质量的30%左右，局部富集。切面光滑，无摇振反应，干强度及韧性均为高，低压缩性。该层分布普遍，层位稳定。本次勘察深度内未揭穿该层，最大揭露厚度16.90m。

（2）含水岩组

本场地地下水类型为潜水，勘察期间，测得场地地下水稳定水位标高76.3m左右，含水层主要为第③层中砂及第⑥层卵石层。其补给来源主要为大气降水及侧向径流，水位年变幅在±2.50m左右，近三到五年最高水位78.5m，历史最高水位79.0m左右。

区域地下水利用情况

现在农业灌溉用水主要是开采浅层地下水进行井灌，井深一般25m，季节性较强。

根据本次区域地下水现状监测结果显示，监测期间各监测点位的监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，说明项目区地下水质量现状良好。

地下水影响分析

1、预测原则

拟建工程厂址区域含水层基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）在评价区内变化很小，另外，拟建工程地下水环境影响评价等级为二级，因此，本次评价采用解析模型预测污染物在含水层中扩散并进行影响评价。

2、情景设置和污染源强

（1）本项目生产车间均为地上式框架结构，主要反应原料均采用密闭管道输送，在密闭的反应釜内进行，且所有的反应釜均为地上罐正常工况下不会有污染物的泄漏及一旦发生设备泄漏很容易被发现和收集。

（2）本项目工艺过程中产生危险废物收集后进入危废间进行暂存，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定进行建设。正常工况下不会发生污染物的泄漏。

（3）本项目生产废水工艺废水（含设备、地面冲洗废水）不需处理可以直接进入生产循环系统；蒸汽冷凝水送入纯水制备系统；纯水制备浓水和经化粪池处理的生活废水通过厂区总排放口排入叶县污水处理厂集中处理。废水处理站各构筑物均采取严格的防渗漏措施，正常工况下不会发生废水泄漏。

④本项目厂区设置有事故池和初期雨水收集池，均采用埋地结构，正常情况下，事故池和初期雨水收集池为空置状态，不会发生污染物的泄漏。

本项目在正常情况下，所有排污管线均走管道或者地上管道进行密闭输送，废水、废液及物料储罐均置于地上罐，危险废物送危废暂存间并委托资质单位进行安全处置。全厂的地面防渗严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行设计。因此正常工况下本项目运行不会造成地下水污染。而在事故状态下，厂区发生物料、废水、废液等泄漏，且防渗层有破损的情况下，则可能发生地下水污染。

因此，本项目地下水污染源主要包括以下几个部分：

① 生产装置区各生产单元的事故性泄漏。

②罐区内各类物料储罐的渗漏或事故性泄漏。

③物料或污水管线的渗漏或事故性泄漏。

由于本项目HCL储罐全部为地上储罐，且所有原料具有特殊的味道及储罐区设有视频监控，一般储罐区不会出现污染地下水情景。

本项目生产装置、罐区以及物料地上输送管道在生产运行过程中可能会发生物料的跑冒滴漏现象，事故状态下也可能出现大规模泄漏。

埋地设施（废水处理站构筑物）若发生池壁和底部破损，池内污染物将直接进入地下水。达到地下水潜水层的污染物会随着地下水流的运动而迁移扩散。

因此，本次地下水环境影响预测考虑两种工况：正常状况和非正常状况下的地下水环境影响，就是废水处理站泄漏与否的地下水环境影响。模拟主要污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围、程度，最大迁移距离。

本项目主要为碳酸锂制备项目，涉及的物质主要有磷酸铁锂、氯化镁、氯酸钠、盐酸、氯化锂、氯化钠、碳酸锂、碳酸氢锂等。溶于水的物质：氯化镁、盐酸、氯化锂、氯化钠、碳酸氢锂。考虑预测一般选择有质量标准的因子，生产工艺污染因子在地下水以氯化物的形式表现出来，生活废水污染因子为COD、NH3-N。

（1）正常工况

正常状况下，防渗措施发挥其功效，在严格采取防渗措施下，污水不会渗漏进入地下水环境，不会对地下水环境构成威胁，根据地下水导则，正常工况情景不展开预测工作。

（2）非正常工况

本项目储罐发生破裂事故后，建设单位会采取应急响应措施尽快控制住泄漏源，因此泄漏的持续时间和物料的泄漏量都是有限的。泄漏的物料会控制在罐区的围堰内，不会四处溢流。在围堰内的物料会被尽快转移至其他容器中，以尽可能控制住物料下渗进入地下水而影响地下水环境。

本项目在生产运行一段时间后，生产装置、原料罐区、危废暂存间、废水处理站构筑物等防渗设施可能有少量因老化、腐蚀而发生破损，在储罐、容器或管道内物料发生跑、冒、滴、漏的非正常状况下，如处理不当，污染物可能下渗影响地下水。故本次评价仅预测非正常状况下的影响结果。

由于固态物质发生泄漏可能性低，包装物破损泄漏极易被发现，经清扫后可及时进行回收，因此本次评价主要考虑可能对地下水造成影响的液体物料。综合考虑项目物料情况和生产特点的，本次评价选取有评价标准的因子进行评价，其可能产生影响的物质情况见下表。

表 4-39              地下水环境影响情况识别表

| 渗漏位置 | 渗漏点 | 污染物 | 污染物类型 | 发现难易程度 | 是否可降解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 暂存罐 | 氯化物、碳酸盐 | 无机盐 | 地上，易 | 不可降解 |
| 储罐区 | 液体物料储罐 | HCL | 盐酸 | 地上，易 | 不可降解 |
| 物料或污水管线 | 各类物料管线和污水管线 | 氯化物 | 无机盐 | 易 | 不可降解 |
| 废水处理站 | 各类埋地构筑物 | COD、氨氮 | 生活废水 | 地下，难 | 可降解 |

① 废水处理站污染物泄漏源强

根据相关资料，CODcr是耗氧量的2.75倍，本项目生产废水中CODcr浓度为300mg/L，则耗氧量的预测浓度为110mg/L；NH3-N的预测浓度为30mg/L；氯化物（酸浸罐）的预测浓度为100mg/L。

综上所述，本项目地下水各预测因子的浓度见下表。

表 4-40               地下水预测污染物源强参数

| 预测 状态 | 污染源 | 预测因子 | 污染物源强 （mg/L） | 泄漏 时间 | 环境质量标准（mg/L） | 检出限 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常状况 | 化粪池 | CODMn | 110 | 30d | 3.0 | 0.1 |
|  |  | NH3-N | 30 |  | 0.5 | 0.1 |
|  | 酸浸罐 | 氯化物 | 100 | 瞬时 | 250 | 0.1 |

本次地下水预测采用解析法。

根据厂区所处的水文地质特征，本次溶质运移模型概化为一维连续点源模

型。一维半无限长多孔介质模型，假设泄漏点浓度为定浓度边界，污染物向地下水下游方向扩散运移。其公式为：

式中：x——为距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C（x、t）——t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0——注入的示踪剂浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数（L2/T），相应于模型中的Dxx，m2/d；

（7）预测模型相关参数选取

根据项目区域水文地质资料可知，含水层为含黏土中砂层，渗透系数取最大值10m/d；当地地下水水力坡度为0.001；有效孔隙度为0.2；地下水流速0.05m/d，纵向弥散系数根据计算公式并类比同类地区资料，取值为0.5m2/d。

（8）化粪池预测结果

化粪池调节池非正常状况下，下游不同时间不同距离耗氧量、氨氮、氯化物的预测浓度见下表：

表 4-41       短时泄漏不同时间下游不同距离处耗氧量浓度

| 预测时间d | 预测结果 |
| --- | --- |
| 30 | 预测的最大值为98.39342mg/l，位于下游1m，预测超标距离最远为13m；影响距离最远为19m。 |
| 100 | 预测的最大值为9.892113mg/l，位于下游10m，预测超标距离最远为22m；影响距离最远为36m。 |
| 1000 | 预测的最大值为2.196483mg/l，位于下游58m，预测结果均未超标；影响距离最远为134m。 |

表 4-42      短时泄漏不同时间下游不同距离处氨氮浓度

| 预测时间d | 预测结果 |
| --- | --- |
| 30 | 预测的最大值为26.83457mg/l，位于下游1m，预测超标距离最远为14m；影响距离最远为17m。 |
| 100 | 预测的最大值为2.697849mg/l，位于下游10m，预测超标距离最远为25m；影响距离最远为31m。 |
| 1000 | 预测的最大值为0.5990408mg/l，位于下游58m，预测超标距离最远为76m；影响距离最远为115m。 |

表 4-43       非正常泄漏不同时间下游不同距离处氯化物浓度

| 预测时间d | 预测结果 |
| --- | --- |
| 30 | 预测的最大值为89.44857mg/l，位于下游1m，预测结果均未超标；影响距离最远为19m。 |
| 100 | 预测的最大值为8.99283mg/l，位于下游10m，预测结果均未超标；影响距离最远为35m。 |
| 1000 | 预测的最大值为1.996803mg/l，位于下游58m，预测结果均未超标；影响距离最远为133m。 |

根据预测结果，在短时泄漏情况下，泄漏点下游方向耗氧量、氨氮浓度逐渐向下游方向扩散，在不考虑降解、吸附等物理化学反应情况下，主要随水流扩散。根据预测结果，非正常工况后耗氧量泄漏：30d，下游影响距离最远为19m；泄漏后100d时，下游影响距离最远为36m；泄漏1000d后，下游影响距离最远为134m，无超标点；氨氮泄漏：30d，下游影响距离最远为17m；泄漏后100d时，下游影响距离最远为31m；泄漏1000d后，下游影响距离最远为115m。氯化物下游无超标点。

非正常工况下在不考虑生物降解的情况下存在耗氧量、氨氮超标的现象，但是随着生物的降解、吸附可以实现达标。

综上，根据本项目特点，采用源头控制、分区防渗、地下水监测等措施，防止地下水发生污染。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。在采取以上措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，本建设项目对地下水环境的影响可以接受。

运营期噪声影响预测与评价

噪声源强

本项目噪声源强主要来自生产车间，要求企业设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备。

车间设计要充分采用隔声材料，在设备基础上还要加橡胶减振垫，厂房密闭；经上述措施治理后，噪声可降噪20～30dB（A）。

本项目建成后主要噪声源强如下表：

表 4-44  本项目主要设备噪声一览表（室内声源）           单位：dB（A）

| 序号 | 构筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声压级/声源距离/（dB（A）） | 声源控制措施 | 空间坐标 |  |  | 居室内边界距离/m | 室内边界声压级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物室外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 机械磨 | CSM1100-V | 90 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振 | 170 | 40 | 1 | 9 | 71 | 24 | 25 | 65 | 1 |
| 2 |  | 机械磨 | CSM1100-V | 90 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振 | 160 | 40 | 1 | 26 | 64 | 24 | 25 | 39 | 1 |
| 3 |  | 超声波筛分机西组两套 | 筛网100目 | 83 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振 | 160 | 46 | 1 | 16 | 59 | 24 | 25 | 34 | 1 |
| 4 |  | 超声波筛分机东组两套 | 筛网100目 | 83 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振 | 170 | 46 | 1 | 9 | 64 | 24 | 25 | 39 | 1 |
| 5 |  | 提纯蒸发器 | 三效蒸发器 | 85 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振 | 105 | 30 | 1 | 30 | 55 | 24 | 25 | 30 | 1 |
| 6 |  | 氯化钠蒸发器 | 四效蒸发器 | 90 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振 | 105 | 56 | 1 | 10 | 70 | 24 | 25 | 55 | 1 |
| 7 |  | 磷酸铁压滤机组 | / | 77 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振 | 18 | 50 | 1 | 10 | 57 | 24 | 25 | 52 | 1 |
| 8 |  | 磷酸镁压滤机 | / | 77 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振 | 18 | 42 | 1 | 24 | 49 | 24 | 25 | 25 | 1 |
| 9 |  | 碱除杂压滤机 | / | 73 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振 | 18 | 27 | 1 | 27 | 44 | 24 | 25 | 19 | 1 |
| 10 |  | 空压机压滤用 |  | 100 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振、隔声罩 | 60 | 30 | 1 | 30 | 70 | 24 | 25 | 45 | 1 |
| 11 |  | 空压机2# |  | 100 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振、隔声罩 | 150 | 46 | 1 | 20 | 74 | 24 | 25 | 49 | 1 |
| 12 |  | 沉锂离心机组（四台） | LGZ1250 | 86 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振、隔声罩 | 80 | 48 | 1 | 18 | 61 | 24 | 25 | 36 | 1 |
| 13 |  | 搅洗离心机组四台 | LGZ1250 | 86 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振、隔声罩 | 80 | 30 | 1 | 30 | 56 | 24 | 25 | 31 | 1 |
| 14 |  | 搅洗离心机组8台 | LGZ1250 | 89 | 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振、隔声罩 | 160 | 36 | 1 | 20 | 63 | 24 | 25 | 38 | 1 |

表 4-45  本项目主要设备噪声一览表           单位：dB（A）

| - 序号 | - 名称 | - 噪声级 | - 数量 | - 治理措施 | - 治理后噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 除尘器风机 | - 80 | - 5台 | - 风机安装消声装置等措施降噪，降噪效果25dB（A）以上 | - 62 |

预测范围

根据项目特点及项目周边环境状况，噪声预测范围为厂界外200m范围及范围内的敏感点。

评价标准

本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；具体标准限值见下表：

表 4-46    工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

预测模式

根据本项目主要高噪声设备的分布状况和房间外源强，计算出各声源对院界及敏感点的噪声贡献值，然后采用噪声预测模式进行预测，公式如下：

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T－预测计算的时间段，s；

ti－i声源在T时段内的运行时间，s；

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

预测结果

根据本项目噪声源在厂区内的分布，选择主要高噪声源对厂界的影响进行预测。将车间内设备声级相加后以生产车间作为点源进行预测，预测结果见下表：

表 4-47  本项目厂界噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 站位 | 噪声源 | 处理后源强 | 与噪声源最近距离（m） | 预测值最大值 | 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 厂 界 | - 机械磨 | - 68 | 20 | 45.2 | 60/50 | 达标 |
|  | - 超声波筛分机 | - 55 | 20 |  |  |  |
|  | - 蒸发器 | - 60 | 70 |  |  |  |
|  | - 压滤机 | - 55 | 120 |  |  |  |
|  | - 除尘器风机 | - 62 | 20 |  |  |  |
|  | - 空压机 | - 73 | 120 |  |  |  |
|  | - 离心机 | - 67 | 30 |  |  |  |
| 南 厂 界 | - 机械磨 | - 68 | 30 | 45.1 | 60/50 | 达标 |
|  | - 超声波筛分机 | - 55 | 30 |  |  |  |
|  | - 蒸发器 | - 60 | 20 |  |  |  |
|  | - 压滤机 | - 55 | 30 |  |  |  |
|  | - 除尘器风机 | - 62 | 10 |  |  |  |
|  | - 空压机 | - 73 | 20 |  |  |  |
|  | - 离心机 | - 67 | 25 |  |  |  |
| 西 厂 界 | - 机械磨 | - 68 | 350 | 27.2 | 60/50 | 达标 |
|  | - 超声波筛分机 | - 55 | 350 |  |  |  |
|  | - 蒸发器 | - 60 | 290 |  |  |  |
|  | - 压滤机 | - 55 | 210 |  |  |  |
|  | - 除尘器风机 | - 62 | 230 |  |  |  |
|  | - 空压机 | - 73 | 220 |  |  |  |
|  | - 离心机 | - 67 | 250 |  |  |  |
| 北 厂 界 | - 机械磨 | - 68 | 90 | 36.9 | 60/50 | 达标 |
|  | - 超声波筛分机 | - 55 | 80 |  |  |  |
|  | - 蒸发器 | - 60 | 80 |  |  |  |
|  | - 压滤机 | - 55 | 70 |  |  |  |
|  | - 除尘器风机 | - 62 | 70 |  |  |  |
|  | - 空压机 | - 73 | 80 |  |  |  |
|  | - 离心机 | - 67 | 80 |  |  |  |

由上表预测结果可知，本项目建设完成后各厂界昼、夜间噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2001158）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））；厂界处噪声可以实现达标排放，对周围声环境影响较小。

运营期固体废物环境影响分析

一般固废

（1）袋式除尘器收集的除尘灰

袋式除尘器收集的除尘灰返回生产工序，作为原料进行使用。不随意外排，不会对外环境造成大的影响。

（2）废包装袋

废包装袋分别收集后暂存于一般固废暂存区，随后交由原生产厂家进行回收，不随意外排，不会对外环境造成大的影响。

- （3）纯水制备废过滤膜

- 项目纯水制备原水采用了蒸汽冷凝水，废过滤膜属于一般固废由厂家回收。

危险废物

主要来自生产车间产生的废机油、过滤膜（网）、除杂过滤物、废树脂、实验室废液。危险废物统一收集，分类贮存在符合危险废物贮存标准的容器储存，加上标签，并有专人管理。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。不得将不相容的废物混合或合并存放。作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

针对本项目危险废物特点，企业在厂区设置1处危废暂存间，该处危废需委托资质单位进行安全处置。危废暂存间设置应按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单中相关规定，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防要求，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚人工材料（防渗系数<10-10cm/s），保证地面无裂痕，在危险废物贮存处周围设置围堰。危险废物的盛装容器密封，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查；危险废物的处置应委托有危险废物处理资质的单位进行安全处置。本项目危险废物应分类收集，分区存放，严禁不相容的固体废物堆放在一起。对于需要委托资质单位进行安全处置的危险固废，企业应在投入运行前与相应资质单位签订委托处置协议，并对危险废物妥善暂存，禁止随意排放污染环境。

由此可知，本项目固废经处理处置后，均能够实现减量化和无害化，不会对周围环境造成不良影响。

土壤环境影响分析

环境环境影响识别

1、评价目的

（1）结合国家、地方土壤相关资料和实地调查，掌握拟建项目地区土壤类型及理化特性等，查明土壤环境现状与土壤利用现状；

（2）根据项目工程分析及与土壤污染相关的地表水、地下水、大气环境等评价结果，分析并识别出可能进入土壤的污染物种类、数量、方式等，预测项目可能对土壤环境产生的影响，评价其影响程度和范围及其可能导致的土壤环境变化趋势；

（3）针对项目建设可能产生的不利影响，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施，使工程建设带来的负面环境影响降至最低程度，达到项目建设和环境保护的协调发展；

（4）从土壤环境保护角度论证项目建设的可行性，为工程建设决策和环境管理提供科学依据。

2、评价内容与重点

评价内容：土壤环境的现状调查、监测与评价，以及建设项目对土壤环境可能造成的直接和间接危害的预测与评价，并针对其造成的影响和危害提出防控措施与对策。

评价重点：结合工程的特点及区域环境特征，确定本次评价工作重点为：建设项目环境影响类型与影响途径识别、建设项目周边土壤环境现状调查、土壤环境影响预测与评价、土壤环境污染防治措施及建议。

4.7.2评价等级

本项目为无机化工项目，属于污染影响型项目，按照污染影响型项目要求进行评价等级划分。

1、占地规模

将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

本项目占地面积100亩，折合6.67hm2，为中型占地。

2、敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表。

表 4-47            污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目选址位于叶县产业集聚区，土壤敏感程度为不敏感。

3、判定结果

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目类别为I类建设项目。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度查分评价工作等级，为二级评价。

表 4-48            污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 （本项目） | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现状调查与评价

1、环境影响识别

（1）影响类型及途径

本项目施工期主要为环保设施建设及设备安装，主要污染物为施工期扬尘，不涉及土壤污染影响。营运期废气污染沉降（均无环境质量标准），结合土壤环境质量的标准限值，主要涉及储存的危险化学品在事故泄漏状态下渗对土壤造成垂直入渗的影响。项目生产废水经管道进入厂区废水处理站处理后外排市政管网进入聚集区污水处理厂集中处理同时设置有事故池，不会造成废水地面漫流影响。磷酸铁锂含有一定量的重金属铜0.01‰和镍0.012‰。

本项目属于污染类影响项目，环境影响类型见下表。

表 4-49            建设项目环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |

由上表可知，本项目的土壤影响途径主要为运营期事故状态下的垂直入渗污染。

（2）影响源及影响因子

参照GB36600-2018、GB15618-2018，有评价标准的为氯化物、COD、氨氮，同时考虑污染物影响，酸性物质发生泄漏表现为pH降低，其他均无相应评价标准，因此，本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果见下表。

表 4-50                 土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | 危废暂存间 | 垂直入渗 | 石油烃 | 事故状况 |
| 生产线 | 生产车间 | 垂直入渗 | pH、氯化物 | 事故状况 |
| 储罐区 | 化学品储存 | 垂直入渗 | pH | 事故状况 |
| 磷酸铁锂粉上料 | 排气口 | 大气沉降 | 铜、镍 | 正常生产 |
| 污水站 | 处理池 | 垂直入渗 | / | 事故状况 |

2、现状调查与评价

（1）调查范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤二级评价现状调查范围为项目占地范围及占地范围外0.2km范围。

本项目具体调查范围及现状土地利用类型见下图。

项目占地

200m

图4-6          土壤评价调查范围及现状土地利用类型图

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境保护目标主要为周边居民区、学校、医院、疗养院、养老院、耕地等。根据实际情况，项目评价范围内无居民区、学校、医院、疗养院、养老院环境敏感目标，东侧分布有耕地（集聚区待建设用地）。本项目敏感目标具体见表。

表 4-51                 土壤环境敏感目标

| 保护目标 | 方位 | 距离 |
| --- | --- | --- |
| 耕地（集聚区待建设用地） | 东侧 | 东侧紧邻 |

备注：现状有农作物均为集聚区待建设用地。

（3）土地利用类型调查

根据现场调查结果，本项目场地及周边土地利用类型建设用地和待建设用地。（4）土壤类型调查

根据国家土壤信息服务平台查询数据，厂区内全部为一种土壤类型，土类为H57黄褐土。

（5）土壤理化性质调查

根据国家土壤信息服务平台查询数据，厂区土壤类型一致其土壤理化性质调查结果见下表。

表 4-52                土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 污水站 | 时间 | 2022.04.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 113.39956231 | 纬度 | 33.61214179 |
| 层次（m） |  | 0~0.5 | 0.5~1.5 | 1.5~3 |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 褐色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少 | 少 | 少 |
|  | 其他异物 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.42 | 7.54 | 7.59 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 7.5 | 7.4 | 7.6 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 425 | 383 | 356 |
|  | 饱和导水率(mm/min) | 1.04 | 0.985 | 0.930 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.29 | 1.24 | 1.20 |
|  | 孔隙度（%） | 48.7 | 46.8 | 45.3 |

环境影响预测与评价

1、大气沉降

①情景设置

根据本项目运营后情况，结合风险物质的标准限值，本次土壤大气沉降预测情景考虑废气排放铜、镍进入土壤的环境影响。

②预测因子

特征因子铜、镍。

③预测标准

根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018），选择镍标准限值为900mg/kg，铜18000mg/kg。

⑥预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（GB964-2018），本次土壤环境影响预测采用以下预测方法：

本项目按最不利情况考虑，即镍、铜以吸附态（烟尘）全部沉降在影响范围内，且不考虑输出量。选取附录E中的方法一进行预测分析。具体预测模型如下：

①∆S=n(Is−Ls−Rs)/(ρb×A×D)

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；本次预测

的Is主要为大气沉降的输入量，通过公式（3）进行计算；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

本评价以最不利情况进行预测评价，不考虑淋溶的量和径流的量，即Ls=0、Rs=0；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；根据经验参数，粘质土的容重0～1.5g/cm3，砂质土1.2～1.8g/cm3，本次评价取1.5g/cm3，即1500kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，取0.2m；

n——持续年份，a。

②S=Sb+∆S

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；由于区域土壤背景值可较长时间维持一定值，变化缓慢，故本次评价区域土壤背景值采用项目土壤现状监测值的最大值；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

③Is=C×V×T×A

式中：C——污染物的最大小时落地浓度；

V——污染物沉降速率，m/s；按照《环境化学》（王晓蓉，南京大学出版社，1993）提供的公式进行计算：V=gd2（ρ1-ρ2）/18η，式中V：表示沉降速度cm/s；g：重力加速度，cm/s2；d：粒子直径（直径取1μm），cm；ρ1、ρ2：颗粒密度和空气密度，g/cm2（20℃空气密度为 1.2g/cm3）；η：空气的粘度，Pa·S（20℃空气粘度为1.81×10-4Pa·S）；

T——年内污染物沉降时间，s；

A——预测评价范围，m2。上料最大落地点厂界外延160m，

表 4-53    正常工况大气沉降预测结果一览表

| 项目 | 持续年份a | 单位 | 镍 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ1 |  | g/cm3 | 8.9 | 8.96 |
| ρ2 |  | g/cm3 | 1.29 | 1.29 |
| g |  | cm/s2 | 980 | 980 |
| d |  | cm | 0.0001 | 0.0001 |
| η |  | Pa·S | 0.000181 | 0.000181 |
| C |  | mg/m3 | 0.05078 | 0.02720 |
| V |  | m/s | 0.023 | 0.023 |
| T |  | s | 25920000 | 25920000 |
| A |  | m2 | 410000 | 410000 |
| Is |  | mg | 4815 | 4815 |
| Ls |  | mg | 0 | 0 |
| Rs |  | mg | 0 | 0 |
| ρb |  | kg/m3 | 1500 | 1500 |
| D |  | m | 0.2 | 0.2 |

表 4-54            镍排放影响区域土壤不同年份输入量

| 年份 | 1年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目累计累积量mg/kg | 0.039 | 0.39 | 0.78 |
| 背景值mg/kg | 46 | 46 | 46 |
| 叠加值mg/kg | 46.039 | 46.39 | 46.78 |
| 标准值mg/kg | 190 | 190 | 190 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

表 4-55            铜排放影响区域土壤不同年份输入量

| 年份 | 1年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目累计累积量mg/kg | 0.039 | 0.39 | 0.78 |
| 背景值mg/kg | 18 | 18 | 18 |
| 叠加值mg/kg | 18.039 | 18.39 | 18.78 |
| 标准值mg/kg | 100 | 100 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据预测结果可知，正常工况下项目生产1年、10年和20年后，评价范围内镍、铜均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值要求（pH＞7.5）。

2、垂直入渗影响分析

（1）预测范围

厂区占地范围及厂区外200m范围内。

（2）预测时段

建设项目运营期预测时段为20年。

（3）情景设置

根据本项目运营后情况，结合土壤环境质量的标准限值，本次土壤环境预测情景考虑石油烃入土壤的环境影响。

（4）预测因子

特征因子石油烃。

（5）预测标准

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），石油烃筛选值标准限值为4500mg/kg。

（6）污染物输入量

本项目危废暂存间废机油储存区对应防渗面积5m2，防渗层损坏的面积约占总面积的5%，约为0.25m2。

根据达西定律公式确定各污染物渗透量，计算公式如下：

Q=KAI

式中：Q——渗透量m3/d，

K——渗透系数m/d，表层土为粘土，取0.5m/d；

A——过水面积m2；

I——水力坡度常数，取0.001。

本项目各污染物泄漏量统计见下表。

表 4-56              土壤影响各污染物渗透量计算

| 区域 | 污染因子 | K （m/d） | A （m2） | I | Q （m3/d） | 密度 （kg/m3） | 泄漏量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油储存 | 石油烃 | 0.5 | 0.25 | 0.001 | 0.000125 | 910 | 0.11 |

（7）影响预测

① 包气带岩性分析

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。

根据《河南平煤神马聚碳材料有限公司40万吨/年一期10万吨聚碳酸酯项目可行性研究阶段岩土工程勘察报告》，本项目厂区钻探揭露地层由人工填土及第四系冲洪积形成的粘性土、中砂、粗砂、卵石组成。根据工程物探及区域地质资料，该场地第四系冲洪积物厚度不小于80米，据其成因时代、岩性及力学性质不同，对场地40米内地层自上而下分为7个工程地质单元层。

本项目各物质盛装容器均置于地面上，发生泄漏后在最不利的情况下，即存放区域地面出现裂隙，污染物全部进入土壤中，经人工压实填土层和2m厚的粉质粘土层进入浅层地下水。

② 预测软件

在本次预测与评价中应用HYDRUS软件求解包气带中的水分与溶质迁移方程。HYDRUS是由美国国家盐改中心（US Salinity laboratory）于1991年成功开发的一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，得到了广泛的认可与应用。能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。它也可以与其它地下水、地表水模型相结合，从宏观上分析水资源的转化规律。后经过众多学者的开发研究，HYDRUS的功能更加完善，已经非常成功的应用于世界各地地下饱和、非饱和带污染物运移研究。

③ 预测评价方法

根据《环境影响评价技术导则   土壤环境》（HJ 964-2018），本次评价选择附录E.1方法二。

Ⅰ、一维非饱和溶质垂向运移控制方程

∂θc∂t=∂∂zθD∂c∂z—∂∂z(qc)

式中：c——污染物介质中浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2/d；

Z——沿Z轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

II、初始条件

C（z，t）=0     t=0，L≤z＜0

III、边界条件

上边界条件：

在连续点源污染的情境下，地表为给定浓度的第一类Dirichlet边界条件。

C（z，t）=0     t=0，L≤z＜0

cz，t=C00   0＜t≤t0t＞t0

下边界条件：

由于模拟选择的下边界为潜水面，污染物质呈自由渗漏状态，边界内外的浓度相等，故而将其认为是不存在弥散通量的第二类Neumann零梯度边界。

—θD∂c∂z=0      t＞0，z=L

Ⅳ、模型概化与边界条件、初始条设置

a、土壤结构概化

依据本地区岩土工程勘探成果，结合设定泄漏点构筑物为地上构筑物，且进行了重点防渗，将土壤概化为一种类型，0~3m均为粉质粘土，渗透系数取0.5m/d，土壤概化相关参数见下表。

表 4-57                    项目厂区土壤参数表

| 参数 岩性 | 深度 （m） | 渗流速度（m/d） | 孔隙度 | 土壤含水率（%） | 弥散系数（m2/d） | 土壤容重(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉质粘土 | 0~3.0 | 0.5 | 0.46 | 18 | 0.01 | 1.43 |

b、水流模型

边界条件：上边界为定通量水头边界，下边界为自由排出。

c、溶质运移模型

初始条件：初始条件用原始土层污染物浓度表示，本模型中为零。

边界条件：上边界为定溶质通量边界，下边界为地下水面，设定为自由排水边界（“FreeDrainage”）。

d、模拟条件

污染源一维垂向持续入渗，污染物在迁移过程中不考虑降解、吸附等条件。并假定土壤为理想均匀介质、在平均降雨强度条件下污染物在包气带中的平均迁移速度。

e、模拟时间：污染源入渗持续时间按照20年计（考虑泄漏点为危废间，每天有人巡视，本环评最终评价选择0天）。

f、预测因子：根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），筛选出本项目的预测因子为石油烃。

④ 预测评价结果

A、石油烃

根据污染情景分析，本项目污染物石油烃的泄漏量为0.11kg。模拟期为20年，利用HYDRUS-1D软件，得到石油烃在土壤中扩散预测结果，如下图所示：

T5

T4

T3

T2

T1

T0

图4-7        不同时间污染物浓度随深度变化图

（T0～T5分别为0天、10天、100天、365天、3650天、7300天）

影响深度分析：由土壤模拟结果可知，污染物在土壤中随时间不断向下迁移，迁移过程中污染物浓度不断降低。在最不利情况下，即污染源强以污染物的最大泄漏量设定，项目运营期按20年计，则污染物的最大迁移深度约为2.5m，未达到地下水潜水层。

考虑到预测泄漏点危废仓库，无地下构筑物，根据应急预案的要求，危废间每天有专人巡视，泄漏事件不会超过24h，因此泄漏时间取T0即0天，最大泄漏深度不超0.1m，小于50mg/kg。

土壤环境影响评价结论

本次评价通过定量与定性分析相结合的方法，分析项目运营对土壤环境的影响，其中主要污染途径为垂直入渗。

考虑到预测泄漏点危废仓库，无地下构筑物，根据应急预案的要求，危废间每天有专人巡视，泄漏事件不会超过24h，根据预测结果，石油类预测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

综合来看，工程场地包气带岩性为粉质粘土，分布连续稳定，渗流速度较小，防污性能较好，不利于污染物向下部运移。并且工程各装置区、储罐区、污水处理站均已按化工工程防渗技术规范要求做好分区防渗措施，将对工程场地的土壤环境起到良好的保护作用。

因此，从土壤环境影响的角度分析，项目建设是可行的。

环境风险分析

评价目的及重点

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

环境风险源调查

根据建设单位介绍，项目使用的润滑油、液压油即用即买，不在现场暂存；叉车使用的柴油在附近加油站进行加油，也不在现场进行柴油暂存。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B，本项目涉及的主要危险物质为原料（磷酸铁锂、氯酸钠、31%盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、氯化镁）、中间产物（氯化锂、碳酸氢锂）、产品碳酸锂、副产品（磷酸铁、磷酸镁、氯化钠、氢氧化镁）等。其中，属于风险物质物料盐酸为主要原料，在厂区内的储存量较大；废机油存于危废间中。

环境风险潜势初判与评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，风险识别内容包括：物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。物质危险性识别为主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等；生产系统危险性识别为主要生产装置、储运系统、公用工程系统和辅助生产设施，以及环境保护设施等；危险物质向环境转移的途径识别包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

1、风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1、q2…、qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1、Q2…、Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

（2）危险物质数量与临界量比值Q值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目原料盐酸及废机油均列为环境风险物质。确定本项目环境风险物质见下表：

表 4-58   风险物质临界量一览表

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 | 临界量Q（t） | 厂区最大储存量q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 31%盐酸 | 7.5 | 200（折合37%的盐酸162t） | 21.6 |
| 2 | 氯酸钠 | 氯酸钠 | 100 | 60 | 0.6 |
| 3 | 生产车间 | Ph2盐酸 | 7.5 | 1700（折合37%的盐酸1.7） | 0.23 |
| 4 |  | 31%盐酸中转罐 | 7.5 | 30（折合37%的盐酸25t） | 3.35 |
| 5 | 危废间 | 废机油、废液压油 | 2500 | 0.2 | 0.00008 |
| 合计 |  |  | / | / | 25.780008 |

备注：31%的盐酸折算37%的盐酸

经计算，本项目Q=10＜25.780008＜100。

①行业及生产工艺（M）评估

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表 C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

本项目行业及生产工艺评估表如下：

表 4-59  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼 | 涉及光气及光气化工工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | / |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | / |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a，危险物质贮存罐区 | 5/套 （罐区） | 5 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | / |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加油站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | / |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力P≥10MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  | / |

本项目属于化工行业，属于其他行业，行业及生产工艺M=5，以M4表示。

②危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表 4-60  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4（本项目） |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.2可知，本项目危险物质及工艺系统危险性以P4表示。

③环境敏感程度（E）的分级

1）大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中表D.1，环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，分级原则如下表：

表 4-61   大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

根据调查，本项目周边5000m范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，因此本项目大气环境敏感程度为E1。

2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则、地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见下表：

表 4-62   地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表 4-63   地表水环境敏感程度分级

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表 4-64   环境敏感目标分级

| 分级 | 地表水环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。 |

项目地表水体功能敏感性属于低敏感F3；环境敏感目标分级属于S3；结合地表水环境敏感程度分级，确定本项目地表水功能敏感性为E3。

3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则、地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见下表。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表 4-65    地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表 4-66  地下水环境敏感程度分级

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表 4-67   包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb ≥ 1.0m，K ≤ 1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m ≤ Mb<1.0m，K≤ 1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb ≥ 1.0m，1.0×10-6cm/s＜K ≤ 1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

本项目地下水评价范围内不存在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，分散式饮用水水源地所以其地下水敏感性为较敏感G3；项目所在地的包气带岩层为第②层轻粉质壤土，层厚1～3m，渗透系数为1.1×10-4cm/s，确定包气带防污性能分级为D1，结合地下水环境敏感程度分级，确定本项目的地下水功能敏感性为E2。

⑤本项目工作级别划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及基所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危险程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

建设项目环境风险潜势划分如下表所示：

表 4-68       建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | Ⅱ | I |
| 注：Ⅳ + 为极高环境风险。 |  |  |  |  |

综上，本项目危险物质及工艺系统危险性P为P4，大气环境敏感度为E1，地表水环境敏感度为E3，地下水环境敏感度为E2，最终确定本项目大气环境风险潜势为III级，地表水环境风险潜势为I级，地下水环境风险潜势为Ⅱ级。

本项目评价工作等级判定见下表：

表 4-69     评价等级划分一览表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据项目风险潜势确定结果，确定本项目环境风险评价工作等级，具体判定结果见下表。

表 4-70  本项目评价等级及各要素评价等级一览表

| 环境要素 | 大气环境 | 地表水 | 地下水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险潜势级别 | III | I | Ⅱ |
| 评价工作等级 | 二级 | 简单分析 | 三级 |

（3）评价范围

①大气环境风险评价范围：项目厂界外5km范围区域。

②本项目废水间接排放，各原料均位于围堰内，且厂区设有事故池和初期雨水池，可确保废水、废料不会排入外环境，因此地表水环境风险不设置评价范围。

③地下水环境风险评价范围：与地下水评价范围一致。

环境敏感目标概况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次环境风险评价调查范围为项目场界外5km，项目周围敏感目标分布情况见下表：

表 4-71      建设项目周围敏感目标调查表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数/人 |
| 环境空气 | 1 | 后王村 | NE | 670 | 居住区 | 1250人 |
|  | 2 | 后王新村 | N | 370 | 居住区 | 2500人 |
|  | 3 | 堰口村 | SW | 2300 | 居住区 | 1000人 |
|  | 4 | 小河赵村 | SW | 3100 | 居住区 | 460人 |
|  | 5 | 华韩庄 | SW | 3980 | 居住区 | 230人 |
|  | 6 | 刁楼村 | SW | 4320 | 居住区 | 1130人 |
|  | 7 | 高柳村 | ES | 4900 | 居住区 | 360人 |
|  | 8 | 甘刘村 | EN | 4400 | 居住区 | 750人 |
|  | 9 | 大张庄村 | SW | 4560 | 居住区 | 640人 |
|  | 10 | 小王庄 | SW | 4350 | 居住区 | 180人 |
|  | 11 | 岳包李 | SE | 1250 | 居住区 | 540人 |
|  | 12 | 刘宋庄 | ESE | 950 | 居住区 | 350人 |
|  | 13 | 鲁桥村 | SE | 2265 | 居住区 | 460人 |
|  | 14 | 纸陈村 | SE | 2025 | 居住区 | 920人 |
|  | 15 | 辛庄村 | SE | 2940 | 居住区 | 513人 |
|  | 16 | 娄庄村 | SE | 3620 | 居住区 | 1230人 |
|  | 17 | 柳树王村 | SE | 4260 | 居住区 | 1380人 |
|  | 18 | 布杨村 | SE | 3450 | 居住区 | 698人 |
|  | 19 | 谷店东村 | ESE | 3280 | 居住区 | 453人 |
|  | 20 | 谷店西村 | ESE | 2590 | 居住区 | 860人 |
|  | 21 | 阎庄村 | ESE | 2160 | 居住区 | 986人 |
|  | 22 | 韩桥村 | ESE | 4070 | 居住区 | 956人 |
|  | 23 | 路庄 | NE | 1700 | 居住区 | 680人 |
|  | 24 | 芝麻村 | NE | 2450 | 居住区 | 630人 |
|  | 25 | 刘店村 | NE | 2300 | 居住区 | 1550人 |
|  | 26 | 苏庄村 | NE | 4150 | 居住区 | 600人 |
|  | 27 | 王庄村 | NE | 4390 | 居住区 | 880人 |
|  | 28 | 司庄村 | NE | 4200 | 居住区 | 365人 |
|  | 29 | 司赵庄村 | NE | 4150 | 居住区 | 640人 |
|  | 30 | 圪老张 | NNE | 4500 | 居住区 | 320人 |
|  | 31 | 水牛杜村 | N | 3970 | 居住区 | 1640人 |
|  | 32 | 山召村 | NNE | 2190 | 居住区 | 390人 |
|  | 33 | 草厂庾村 | N | 1680 | 居住区 | 1500人 |
|  | 34 | 胡村 | N | 3200 | 居住区 | 1680人 |
|  | 35 | 蒋庄村 | N | 4550 | 居住区 | 1580人 |
|  | 36 | 史堂村 | N | 5100 | 居住区 | 950人 |
|  | 37 | 十里铺村 | NNW | 5100 | 居住区 | 1840人 |
|  | 38 | 郑庄 | NW | 2450 | 居住区 | 1450人 |
|  | 39 | 姜庄村 | NE | 4000 | 居住区 | 300人 |
|  | 40 | 席庄 | NW | 3680 | 居住区 | 350人 |
|  | 41 | 叶县县城 | W | 1580 | 居住区 | 25000人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 350 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 54880 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 水体 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内径流范围/km |  |
|  | 1 | 灰河 | IV类水体 |  | 其他 |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  | E3 |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带 防污性能 | 与下游场界距离/m |
|  | 1 | G3 | / | III类 | D1 | 670 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  | E2 |  |

环境风险识别

1、物质危险性识别

A、主要化学品特性

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，同时对本项目运营期间涉及的各类原辅材料、产品进行筛选，本项目涉及的突发环境风险物质为盐酸、废油等。其理化性质及危险特性详见下表。

（1）盐酸

表 4-72  盐酸的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：盐酸 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：hydrogen chloride |  |  |  |  |  |  | UN编号： |  |
|  | 分子式：HCL |  |  |  |  |  |  | CAS号：7647-01-0 |  |
| 理化性质 | 外观与形状 |  | 无色有刺激性 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | -114.2 |  | 相对密度（水=1） |  |  | 相对密度（空气=1） | 1.27 |
|  | 临界温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 临界压力（MPa） | / |
|  | 溶解性 | 溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：4600mg/kg（大鼠经口） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对呼吸系统和皮肤有损害作用。急性毒性：可引起鼻、咽、肺部刺激症状，接触者出现眼烧灼感、流泪、咽痒、干咳、胸闷、全身不适、倦怠等表现，重者出现支气管炎火支气管肺炎。皮肤高浓度接触可致皮炎，剧烈瘙痒。慢性中毒：长期接触可引起慢性支气管炎、肾损害、视力障碍等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  | 可能产生有害的毒性烟雾 |  |
|  | 危险特性 | 无水氯化氢无腐蚀性，但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 急性毒性-经口,类别2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运注意事项 | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易(可)燃物、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双"管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  | 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 眼防护：带化学安全防护眼镜。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）机油

表 4-73  机油的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名:机油 | 英文名： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H14 | 分子量：230~500 | UN编号：32002 |
|  | 危规号： | RTECS号：/ | CAS号：8032-32-4 |
| 理化性质 | 性状：状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 |  |  |
|  | 熔点(℃)：-81.8℃/119kPa | 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯 |  |
|  | 沸点(℃)：-83.8℃ | 饱和蒸气压(kPa)：4033kPa/16.8℃ |  |
|  | 临界温度(℃)：35.2 | 相对密度(水=1)：0.62 |  |
|  | 临界压力(MPa)：6.14 | 相对密度(空气=1)：0.91 |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点(℃)：＜76℃ | 爆炸极限(V％)：2.1~80 |  |
|  | 引燃温度(℃)：245 | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |  |
|  | 危险特性：极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 对人 体危 害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。 |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |

（2）氯酸钠

表 4-74     氯化钠的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名:氯化钠 | 英文名： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaClO₃ | 分子量：106 | UN编号： |
|  | 危规号： | RTECS号：/ | CAS号：7775-09-9 |
| 理化性质 | 性状：无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性 |  |  |
|  | 熔点(℃)：248～261℃ | 溶解性：易溶于水，微溶于乙醇 |  |
|  | 沸点(℃)：分解 | 饱和蒸气压(kPa)： |  |
|  | 临界温度(℃)： | 相对密度(水=1)：2.49 |  |
|  | 临界压力(MPa)： | 相对密度(空气=1)： |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性： | 燃烧分解产物：氧气、氯化物、氧化钠。 |  |
|  | 闪点(℃)： | 爆炸极限(V％)： |  |
|  | 引燃温度(℃)： | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 对人 体危 害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。急性毒性：LD501200mg/kg(大鼠经口) |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |

2、生产系统危险性识别

本项目生产设施不涉及高温高压工艺，也不涉及重点监管的14种危险化工工艺。

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（1）酸浸罐

项目生产过程中是缓慢的添加盐酸，是罐内的pH维持在2左右，虽然是地上罐，有一定的泄漏风险。

（2）中转罐

在磷酸铁冲洗过程中，会携带极少量的盐酸，pH在5~6之间。

（3）物质储运系统风险识别

①物质运输过程风险

根据物质危险性识别，本项目涉及到的原料盐酸属于有毒物质，采用管道输送，在特殊时期采用公路运输，物料泄漏造成中毒事件。

②物质储存风险

项目设置危化品仓库储存盐酸，由于盐酸在存储过程中存在泄漏进入大气、地表水、地下水的风险。

氯酸钠存储在原料库内，设有专门的存储区，采用袋装，一般不能存在进入环境中的几率。

3、风险识别结果

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质识别结果及分布情况见下表。

表 4-75  主要危险物料特性一览表

| 物质名称 | 毒性 | 易燃性 | 爆炸性 | 物质危险性 | 储存位置 | 可能受影响环境要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | LC50：4600mg/kg（大鼠经口） | 沸点：无 闪点：无 | / | 急性毒性-经口 | 罐区、酸浸间 | 大气、地下水、地表水 |
| 废机油 | LC50：2069mg/m3,4小时（大鼠吸入） | 沸点：-83.8℃；闪点：＜76℃ | 明火爆炸 | 火灾、爆炸物质 | 危废间 | 大气、地下水 |
| 氯酸钠 | LD501200mg/kg(大鼠经口) | 不可燃 | 预有机物 | 急性毒性-经口 | 仓库 | 地下水、地表水 |

3、事故情况下污染物转移途径及危害形式

（1）污染物转移进入大气环境影响分析

当酸浸罐或者储罐发现泄漏故障后，HCL在泄漏会会挥发进入大气，造成中毒事故。

（2）污染物转移进入地表水环境影响分析

在盐酸和废机油在泄漏的情况下，如果不能得到有效的收集和处理，能通过渗透或雨水管等进入地表水，造成水环境和土壤污染。

氯酸钠采用袋装属于固体，撒落后采用清扫收集，禁止使用水冲。

风险事故情形分析

1、事故统计分析

本项目生产工艺虽不复杂，但使用的原料具有危险性，如设计、管理及操作不当，在生产过程中可能发生危险事故。当然，风险评价不会把每个可能发生的事故逐一进行分析，而是筛选出系统中具有一定发生概率，其后果又是灾难性的，且风险值为最大的事故，作为评价对象。如果这一风险值在可接受水平之内，则该系统的风险认为是可以接受的。如果这一风险值超过可以接受水平，则需要采取进一步降低风险值措施，达到可接受水平。风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。在计算风险事故时，不仅要考虑事故的发生概率，也应考虑不利气象条件出现的概率及下风向人口分布。对于社会公众而言，最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见下表。

表 4-76                各种风险水平及其可接受程度

| 风险值（死亡/年） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性特别高 | 不可接受 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 必须立即采取措施改进 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故、煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关系，愿采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不关心这类事故发生 |
| 10-7～10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没人愿为这种事故投资加以预防 |

按美国EPA规定，小型人群可接受风险值为10-5～10-4死亡/a；社会人群可接受风险值为10-7～10-6死亡/a。法国炼油厂的灾难性事故的可接受水平上限为10-4/a，美国为7.14×10-5死亡/a，英国为7.14×10-5死亡/a。故一般而言，风险值10-4死亡/a可作为最大可接受风险水平。

由于直至目前，我国仍未有权威部门发布该类风险的最大可接受水平值，因此参考上表及发达国家已公布的数据，本环评认为10-4死亡/a为本项目最大风险事故可接受水平，即该风险可接受水平处于10-5～10-4死亡/a数量级之间为可接受的水平。

2、风险事故频率

危险化学品的泄漏主要可能发生在生产装置区和原料储存区，在贮存、输送过程中可能会产生泄漏而造成对周围环境的水体、土壤或空气的污染。本项目泄漏类型包括容器、管道、泵体、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等。根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》附录E可知，常见的泄漏频率见下表。

表 4-77                    泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐完全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐完全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐完全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150mm管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m·a）* 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/a 3.00×10-8/a |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-5/a 4.00×10-6/a |
| 注：以上数据来源于荷兰NTO紫皮书（Guidelines for Quantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments；*来源于国际油气协会（International Association of Oil&Gas Producers）发布的Rish Assessment Data Directory（2010.3） |  |  |

一般情况下，发生概率小于10-6/年的事件是极小概率时间，可作为代表性事故中的最大可信事故设定的参考。因此，本项目最大可信事故情形的设定原则如下：

（1）反应器/工艺储罐/塔器、常压单包容器储罐泄漏的频率为大于10-6/a，可作为最大可信事故情形；

（2）内径≤50mm的管道发生管径泄漏、泵体和压缩机全管径泄漏、装卸软管全管径泄漏的频次均5*10-6/（m·a），可作为最大可信事故情形；

在上述风险识别、分析的基础上，根据对厂区生产区及贮存区各重点部位及薄弱环节分析，以及以往同类装置事故调查，设定厂区最大可信事故为：设备故障或操作不当，造成生产单元或贮存单元盐酸发生泄漏，泄漏后的风险物质由液相—气相进入大气，向周围环境扩散。

1、风险事故情形设定

设定风险事故情形的目的是针对环境影响较大并具有代表性的事故类型进行环境风险分析，并非意味着其它事故不具有环境风险。本次环境风险评价将主要针对能够引起人员中毒、泄漏及其产生间接影响的较大事故。根据事故源强与后果的大小，以及对环境的影响程度来设定风险事故情形。此外，事故情形的设定要结合考虑事故发生的概率。

本项目物料和产品的存储分为三种形式；一厂区存储物料用量较大的固体物料（氯酸钠、磷酸铁锂、氯化锂、氯化镁、磷酸镁、氯化钠、氢氧化镁），二其他液体物料（氢氧化钠溶液、CO2），风险物质盐酸，本次风险评价主要以罐区为主。

（1）储罐区物料泄漏

氯酸钠采用袋装属于固体，撒落后采用清扫收集，禁止使用水冲，不会进入环境。

项目储区采用地上罐、常温常压存储，夏天设有降温喷淋设施。物料泄漏一般为出口管道破裂，物料进入围堰内，泄漏蒸发。根据风险导则，本次风险评价选取物质为盐酸。

（2）生产区

本项目生产工艺主要为常压一般泄漏情景为进出管道破裂。

中间储罐和物料回收罐盐酸为常温常压储罐、一般泄漏情景为进出管道破裂，参考挥发性及终点浓度值，本次风险评价选取物质为盐酸。

（3）副产品

由工程分析可知磷酸铁、磷酸镁、氯化钠，副产品不涉及风险物质。

（4）火灾/爆炸伴生CO污染事故

本项目涉及易燃易爆物质为废机油，由于废机油产生量较少约为50kg/a，不再定量分析。

2、最大可信事故判定

盐酸事故排放

当酸浸罐或者储罐发现泄漏故障后，HCL在泄漏会会挥发进入大气，造成中毒事故。有工程分析可知，酸浸工序盐酸含量约为0.365g/L较低，且每罐储量不超10kg，含量较小，本环评不在考虑。

综上分析，评价认为项目最大可信事故为储罐HCL泄漏进入大气事故排放，本评价针对HCL事故排放产生的环境风险影响进行预测分析。

- 源项分析

本次预测的风险物质盐酸，采用导则推荐的方法计算有毒有害物质的排放源强。其他风险物质厂区不存储随用随买，在线量较小或者终点浓度较大与其他物质比较风险较低，产品采用桶装，不再进行详细评价。

（1）泄漏

①事故响应时间

本项目罐区、生产区、物料区设有视频监控及专人定期巡查，泄漏时间采取导则要求10min，挥发时间为15min。

表 4-78              泄漏计算参数取值及源强

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 影响 途径 | 释放或泄露速率（kg/s） | 释放或泄露时间/min | 最大释放或泄漏量（kg） | 气象数据名称 | 泄露液体蒸发量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 储罐区 | 蒸发 | 0.36 | 15.00 | 6500 | 最常见气象条件 | 1.9 |

风险预测和评价

大气环境风险后果预测主要采用导则推荐的模型。重质气体排放的扩散模型选用SLAB模型，中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟选用AFTOX模型。重质气体和轻质气体采用理查德森数进行判定。

根据风险导则附录G，污染物到达最近受体点的时间须根据下式计算。

T=2X/Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

事故源为瞬时排放的，其里查德森数Ri计算公式为：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

（1）预测模式

根据导则附录G2推荐的理查德森数判定，本项目泄漏事故中的HCL为轻质气体采用AFTOX模式进行预测。

（2）预测气象条件

选择最不利气象条件进行后果预测，本项目大气风险预测模型主要参数见下表。

表 4-79           本项目大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 112.914267 |
|  | 事故源纬度/（°） | 33.885077 |
|  | 事故源类型 | 泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风向/度 | 90（E） |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/（℃） | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.00 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | / |

2、大气毒性终点浓度值选取

本项目重点关注的危险物质大气毒性终点浓度值选取见下表。

表 4-80      重点关注的危险物质大气毒性终点浓度值选取    单位：mg/m3

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1 | 毒性终点浓度-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 7647-01-0 | 150 | 33 |
| 备注 |  | / | 大气毒性终点浓度（高于该浓度有可能对人群造成生命威胁，低于该浓度绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁） | 大气毒性终点浓度（低于该浓度暴露一h不会造成不可逆伤害） |

以上数据来自《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H。

3、大气风险源强汇总

本项目大气环境风险源强汇总见下表。

表 4-81         本项目大气环境风险源强汇总一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄露速率（kg） |  | 释放或泄露时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最不利气象 | 常见气象 |  |
| 1 | 液池蒸发 | 盐酸 | 大气 | 1.9 | 2.49 | 10 |

4、预测结果

预测结果主要包括下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围；关心点（敏感点）有毒有害物质浓度随时间变化情况以及关心点的预测浓度超过评价标准的时对应的时刻和持续时间。

盐酸泄漏在最不利气象条件下，预测结果见下表。

表 4-82           盐酸泄漏最不利气象条件预测结果

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表:盐酸最不利气象条件-aftox模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露设备类型 | 常温常压 |  | 操作温度（℃） | 20 | 操作压力（MPa） | 常压 |  |
| 泄露危险物质 | 盐酸 |  | 最大存在量（kg） | 100000 | 裂口直径 （mm） | 10 |  |
| 泄露速率（kg/s） | 0.36 |  | 泄露时间（min） | 15 | 泄露量（kg） | 6500 |  |
| 泄露高度（m） | 1.5 |  | 泄露概率 （次/年） | 6.1E-5 | 蒸发量（kg） | 1.9 |  |
| 大气环境影响-气象条件名称-模型类型 |  |  |  | 最不利气象条件aftox模型 |  |  |  |
| 指标 | 浓度值（mg/m3） |  |  | 最远影响距离（m） | 到达时间（min） |  |  |
| 大气毒性终点浓度-1 | / |  |  | - | - |  |  |
| 大气毒性终点浓度-2 | 33 |  |  | 18 | - |  |  |
| 下风向最大预测浓度 |  |  |  | 下风向5m、138mg/m3 |  |  |  |
| 最远影响距离（质量标准） |  |  |  | 下风向450m、0.049mg/m3 |  |  |  |
| 敏感目标 名称 | 大气毒性终点浓度-1-超标时间（min） | 大气毒性终点浓度-1-超标持续时间（min） |  | 大气毒性终点浓度-2-超标时间（min） | 大气毒性终点浓度-2-超标持续时间（min） |  | 敏感目标-最大浓度（mg/m3） |
| 后王新村 | / | / |  | / | / |  | 0.029 |

- 表4-12           下风向不同距离浓度

- 表4-15           最不利气相条件下最大影响范围为17.6m位于厂区内

表 4-83           盐酸泄漏常见气象条件预测结果

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表:盐酸最不利气象条件-aftox模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露设备类型 | 常温常压 |  | 操作温度（℃） | 20 | 操作压力（MPa） | 常压 |  |
| 泄露危险物质 | 盐酸 |  | 最大存在量（kg） | 100000 | 裂口直径 （mm） | 10 |  |
| 泄露速率（kg/s） | 0.36 |  | 泄露时间（min） | 15 | 泄露量（kg） | 6500 |  |
| 泄露高度（m） | 1.5 |  | 泄露概率 （次/年） | 6.1E-5 | 蒸发量（kg） | 2.49 |  |
| 大气环境影响-气象条件名称-模型类型 |  |  |  | 最不利气象条件aftox模型 |  |  |  |
| 指标 | 浓度值（mg/m3） |  |  | 最远影响距离（m） | 到达时间（min） |  |  |
| 大气毒性终点浓度-1 | / |  |  | - | - |  |  |
| 大气毒性终点浓度-2 | 33 |  |  | 16 | - |  |  |
| 下风向最大预测浓度 |  |  |  | 下风向5m、113mg/m3 |  |  |  |
| 最远影响距离（质量标准） |  |  |  | 下风向430m、0.049mg/m3 |  |  |  |
| 敏感目标 名称 | 大气毒性终点浓度-1-超标时间（min） | 大气毒性终点浓度-1-超标持续时间（min） |  | 大气毒性终点浓度-2-超标时间（min） | 大气毒性终点浓度-2-超标持续时间（min） |  | 敏感目标-最大浓度（mg/m3） |
| 后王新村 | / | / |  | / | / |  | 0.024 |

图 4-19        常见气象条件影响范围为15.7m

6、大气环境风险评价小结

根据以上预测可知，在发生环境风险事故时，在最不利气象条件下，HCL在下风向17.6m距离处出现大气终点浓度2（出现在厂区内）、未出现大气终点浓度1，事故造成的大气环境影响较小。最不利状态下敏感点后王新村贡献值为0.029mg/m3，小于大气质量标准0.05mg/m3，说明项目盐酸泄漏对敏感点影响较小。

由此可知，本项目大气环境风险处于可接受范围内。

B、地表水环境风险评价

本项目发生地表水风险的事故情形为：

①储罐泄露后不能及时收集导致排出厂界外污染周边地表水环境；

②初期雨水收集池、雨水收集切换系统或初期雨水接入厂区废水处理排水系统，导致厂区内初期雨水直接排出厂界外，污染周边地表水环境；

③废水处理站发生故障，导致废水溢流至厂界外直接污染周边地表水环境。

④

本项目为无机化工，所有涉及的原料均不可燃烧，不涉及消防废水。项目生产废水在车间内直接综合利用不外排；一次蒸汽冷凝水属于清净下水送入纯水制备站制备纯水；二次冷凝水、间接冷却水站排水纯水制备浓水和经化粪池处理后生活废水排入市政管网最终进叶县污水处理厂。不再详细评价消防废水和废水对地表水的风险影响。

项目储罐区设置一座200m3盐酸储罐、一座150m3氢氧化钠储罐，同时储罐区四周设有围堰，围堰可以阻止泄漏液体进入环境，同时项目设有初期雨水池，平时雨水管网链接初期雨水池。通过三级防护可以确保液体物料不会进入环境

本项目各类储罐四周均设置有围堰，无外排途径，同时项目设置初期雨水和事故池，事故废水不会进入环境。

1、核定事故池容积

事故池有效容积计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量，m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

（1）物料量（V1）

选择本次最大液体储罐储罐区单罐储罐进行考虑，最大储存量200m3，生产线单罐最大100m3。

（2）发生事故的储罐或装置的消防水量（V2）

根据实际建设情况，项目物料均为不易燃物质，不考虑。

（3）发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）

（4）发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）

污水可排入废水处理站调节池进行收集暂存处理，取值0。

（5）发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）

罐区面积400m2，最暴雨量为38m3/h，取前十五分钟，因此，V5取值为10。

（6）事故储存能力核算（V总）

所需事故池容积为210m3，本项目设计事故水池250m3，因此，可满足事故废水的储存要求。

2、事故池设置要求

评价要求事故池作防腐防渗处理，在生产区和储罐区设置导流槽，对泄漏的废液和事故废水进行收集，在装卸区周边设有地面冲洗水收集管道，兼作事故废水收集管道，初期雨水设置截留导流系统，可保证事故废水有效收集并得到妥善处理，因此地表水环境风险事故发生概率较小。

C、地下水环境风险评价

在地下水影响预测章节，对生产装置区污染因子为氯化物，生活废水处理站工艺废水预处理调节池COD、NH3-N进行了非正常工况与事故泄漏状况进行了预测分析。在项目运营期间，正常状况下生产和生活污水均能达到妥善处置，不会对地下水敏感点产生影响。非正常状况下，假设废水处理站或生产装置/储罐区发生污染物泄漏，通过模拟预测可知污染物进入地下水中，再随水流场向下游运移，污染物由于水动力作用会对浅层地下水造成一定程度的污染。在非正常情景下，废水处理站除了耗氧量和氨氮在连续恒定泄露30d，1000d、5000d时间节点会对项目区内局部地下水环境造成影响外，其它组分在各时间节点上，最远影响距离均不包括下游村庄；盐酸下游无超标点。

因此，可以看出，在非正常工况下，该工程对地下水环境有一定的影响，但在做好防渗前提下，在做好地下水水质监测以及事故应急方案的情形下，能够对污染事故进行及时妥善处理，本项目对地下水的环境影响可以接受。

本项目各类生产装置、储罐区各类储罐均为地上构筑物，发生事故的状况下污染物都可以及时发现及时控制，因此造成污染地下水的几率较小。而根据同类发生的事故企业对事故的控制及处理时间一般不超过24h，实际各污染物发生泄漏后对地下水的贡献要远小于理论计算值。生活废水处理站为半地下式，泄漏后较难发现，项目区域地下水流向为西南向东北，下游方向影响距离范围内主要为集聚区待建设用地，距离敏感点较远，不会对敏感点造成不利影响。由于本项目废水站主要处理生活废水，对地下水影响较小。

为减轻本项目对地下水环境的影响，本项目要求对危废暂存间、事故池、初期雨水、生产车间，废水处理站各类构筑物等严格进行防腐、防渗漏处理。因此，在落实本次评价提出的各项污染防治措施后，本项目的建设对区域地下水影响较小。

环境风险评价结论

（1）根据对项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，及根据对项目功能单元的划分，判定项目环境风险评价等级。

（2）通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定项目的风险类型为储存单元危险化学物质泄漏。

（3）为了防范事故和减少危害，项目从厂区总平面布置、危化品储存管理、污染治理系统事故运行机制、工艺设备及装置、电气电讯安全措施及报警系统等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（4）针对可能发生的环境风险所产生的特征污染物，在各类事故发生时，选择适当的因子进行应急检测，指导应急救援及环境污染治理方案的编制和实施。

综上所述，项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。项目建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，方投入正常生产。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

环保措施及可行性论证

施工期污染防治措施

大气污染防治措施

扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。为降低厂区施工对周围环境敏感点的影响，建设单位应参照执行《河南省住房和城乡建设厅关于印发〈河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定〉的通知》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等文件中的相关规定，结合本项目实际情况，要求建设单位在施工期间采取以下合理的防治措施减缓扬尘污染的产生：

①封闭式施工及洒水抑尘

旧房拆除垃圾、土石方、石灰、黄砂等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放时，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。拆除的太阳能电池板及时异地重建。

场区工程施工时，建设单位应在项目四周设置不低于2.5m高围挡，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。施工期间对围挡落尘当定期进行了清洗，保证施工工地周围环境整洁。保证项目在施工场地“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。

如果在施工期间对场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

项目旧房拆除过程采用湿法拆除，在拆除房屋的同时进行洒水抑尘，对拆除垃圾及时清运和洒水抑尘及覆盖。

由于项目需要进行土地进行平整，平整后裸露的土地容易起尘，企业应及时把地基压实，同时根据天气情况进行洒水抑尘，同时对表土堆场和物料堆场进行覆盖和洒水抑尘。

对在施工工地内堆放的易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施。

厂区进出口设置车辆冲洗池，确保车轮不会把泥土带出场外。

②限制车速、保持路面清洁

施工场地的扬尘大部分来自施工车辆，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，通过限速行驶，及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

③避免大风天气作业

在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。

④采用商品混凝土浆

项目施工期采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。

⑤及时绿化及覆盖

对工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。从事散装货物运输的车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。

⑥及时清运垃圾、渣土

建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。

⑦严禁国三排放以下的施工机械进场，严禁达不到排放标准的施工机械进场施工，严禁“冒黑烟”等高污染排放施工机械进入工地施工。

⑧做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

渣土、建筑垃圾、拆除垃圾等运输过程中应当选择车况良好的运输车辆，以避免因车辆本身振动而造成土方或物料散落地面，从而产生扬尘污染。运输过程中限制车速，施工场地道路及时清扫，经常洒水，最大限度减轻道路运输扬尘的产生。

实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。

施工扬尘将对其将产生一定的不利影响。因此，评价要求建设单位严格落实以上措施，施工过程中做到“施工文明化、运输密闭化、进出冲洗化、物料覆盖化、场地全硬化、工地围档化”的要求；在建工程外脚手架采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；四级以上大风天气禁止土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业；施工场地及时打扫、洒水抑尘；建筑施工过程全面达到防扬尘标准，加强管理，一旦出现扰民现象，须立即停止施工，并及时与村民进行沟通，将施工扬尘对周围环境的影响降至最低。

综上所述，本评价认为上述施工期大气污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工扬尘的污染影响。

水污染防治措施

施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水，施工单位应采取合理的减缓措施，使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。

1、生活污水

施工人员生活污水产生量较小，生活污水化粪池处理后排入叶县污水处理厂，由于项目施工期生活污水产生量较少，对周围水环境影响不大。

2、施工废水

施工期生产废水主要是施工过程中混凝土养护、冲洗骨料等过程产生的冲洗水，施工单位应做好以下防治措施：

（1）严禁施工废水乱排、乱流，不得随意排放，对周围地表水体造成影响。

（2）施工场地应及时清理，施工废水由于SS含量较高，不能直接排放，可经临时沉砂池处理后回用于施工现场。

（3）加强管理，节约用水，提高施工人员的环保意识，不得随意排放废水，对周围环境造成影响。

（4）加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

（5）施工场地内设沉淀池，施工废水经沉淀后可用于场地内洒水抑尘，不外排。清洗废水无特殊污染因子经沉淀池处理后回用于施工场地。

综上所述，本评价认为上述施工期废水污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废水对周围地表水体的影响。

噪声污染防治措施

在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；同时应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，避免和减少施工扰民事件的发生。

本项目仅在昼间施工，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，环评要求施工单位在施工期采取以下相应措施：

（1）施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）加强施工机械维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。

（3）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。

（4）合理安排施工过程，夜间严禁施工。

（5）产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响；安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度。

（6）施工单位应将施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设置专人负责管理，以确保噪声措施的实施。做好环保法制宣传工作，施工单位应严格遵守环评提出的环保要求，加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重。

本评价认为上述措施能有效减小施工噪声，噪声污染能降低到可接受水平。

固废污染防治措施

1、建筑垃圾

建筑垃圾主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、浇注件、拆除的砖瓦等，首先应对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，及时送往指定的建筑垃圾堆场，运输过程采用密闭车辆，以降低对周围环境的影响。

为进一步降低建筑垃圾对周围环境的影响，要求施工单位应同时做好以下防治措施：

（1）建设单位应加强施工现场的施工管理工作，施工前材料选购应精确计量，避免材料浪费；应尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。

（2）施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。

（3）作好土石方平衡，对于不可回填的土石方、不可回用的建筑垃圾，施工单位在处理时应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》（中华人民共和国建设部令第139号）中的相关要求合理处置，运送至指定的垃圾堆放场地，不得随意外排。

（4）对施工垃圾应签订合同，分类进行综合利用和妥善处置，不得随意抛弃、转移和扩散，避免造成二次污染。

（5）建筑垃圾运输过程中严格执行叶县建筑垃圾和工程渣土管理办法的规定，运土车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，应尽量减少装土过满、车辆颠簸等造成的渣土倾撒。

（6）建筑施工垃圾在运输时应选择合适的车辆运输路线，避开沿线居民区、学校，运输车辆四周封闭，车顶应加盖逢布，保证有一定的含水率，避免风力起尘，避免对运输道路两侧敏感点造成大的影响。场地内运输道路应每天定时洒水，保证地面整洁。

2、生活垃圾

施工期生活垃圾产生量为1.35t，垃圾箱集中收集后及时送当地垃圾中转站，最终进入叶县生活垃圾焚烧场。

采取以上措施后，可以将施工期固体废物对周围环境的影响降到最低限度，对周围环境影响不大。

生态污染防治措施

根据现场踏勘，施工区域内地表植被比较单一，用地范围内植被主要为季节性草灌，无珍稀植物存在，植被破坏量不大。施工期应做好水土保护工作，禁止对项目区域外的植被进行砍伐，严禁施工期废水、废渣等污染物随意外排；同时尽量做到边施工边恢复，加快生态恢复速度。

施工单位可采取以下措施降低生态环境影响：

（1）及时作好现场场地平整，即使在雨季，也能控制现场不积水，有积水的地方及时沙土回填。

（2）现场作好排水措施，保证现场的雨水顺利排放。雨季雨水可疏导致施工场地沉淀池内储存，可用于施工场地。

（3）作好路面硬化措施，防止车辆碾压造成土质疏松。天气干燥时，派专人洒水，防止扬尘。

（4）认真核算土石方量，尽量避免弃土，及时清运弃土，避免雨季形成水土流失现象。

（5）基础开挖施工时，挖出的土方及时运往土方堆积场，不在现场堆放，施工现场车辆行驶的过程中也应当进行洒水压尘。每天收车后，派专人清扫马路，并适量洒水压尘，达到环卫要求。

（6）钢筋加工棚、木工棚、露天仓库或封闭仓库地面作好地面硬化措施，并做到每天清扫，经常洒水降尘。施工现场主要施工道路每天设专人用洒水车随时进行洒水压尘。

（7）施工现场进行分区管理，责任到人。

综上，采取合理措施后，施工期对周围生态环境影响不大。

运营期污染防治措施

废气污染防治措施

废气特点

- 本项目工艺主要为上料→酸浸→转化→沉锂→碳化→热解→离心→干燥→粉碎→包装。

- 项目工艺较为简单涉及废气工序较为少。涉气工序主要为上料、烘干、粉碎、筛分、包装产生的颗粒物；酸浸及盐酸储罐产生的HCL气体。

废气来源

本项目废气主要来源于投料、酸浸、烘干、磨粉筛分、包装。废气种类为颗粒物和HCL。

本项目运营后各环节废气治理措施如下表：

表5-1  本项目废气治理措施一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 收集及治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂粉、氯酸钠上料 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 | 25m高排气筒（DA001）高空排放 |  |
|  | 酸浸、盐酸储罐 | HCL | 碱洗塔 |  |  |
| 2 | 氯化镁、碳酸钠、氢氧化镁上料 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 | 25m高排气筒（DA002）高空排放 |
| 3 | 碳酸锂磨粉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 25m高排气筒（DA003）高空排放 |
| 4 | 碳酸锂烘干筛分包装 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 |  |
| 5 | 磷酸铁存储废气 | HCL | 水冲洗减少HCL含量 | 无组织排放 |

废气治理工艺可行性

1、颗粒物除尘

本项目配备的除尘器均为脉冲袋式除尘器，该除尘器清灰技术先进，气布比较高，具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等优点。除尘效率可以达到99%以上。是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。

具有以下特点：

（1）采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。

（2）由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

（3）检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的摩擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。

（4）采用上部抽袋方式，换袋时抽出袋笼后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。

（5）箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。

（6）进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

2、袋式除尘器工作原理

含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。

其结构图如下：

图2-1  袋式除尘器结构图

3、酸性气体

酸浸废气和盐酸储罐废气经引风机加压后进入脱酸系统，烟气与自上而下的，由喷嘴充分雾化的碱液逆向对流接触，碱液充分吸收烟气中的氯化氢后进入除雾器，净化并除雾。

脱酸采用单塔内循环吸收方式，吸收后的脱酸液依靠重力塔底，并由循环泵打到喷淋层，设有两级喷淋。可以根据进出口的氯化氢浓度和烟气量变化控制碱液的循环和加料的频率，从而实现对碱液的相对稳定的控制，从而保证脱酸效率。

①吸收剂制备系统

脱酸采用氢氧化钠，氢氧化钠依托厂区氢氧化钠供料系统。用泵打入消化器内。在系统运行中，变频给料机根据脱酸的工况和风量自动调节氢氧化钠的给料量，定期监测PH值，当pH值小于9时，添加氢氧化钠。

采用氢氧化钠脱酸效率一般可达97~99%。

4、本项目处理工艺流程

本项目废气处理流程如下：

氯酸钠、磷酸铁锂上料

袋式除尘器

酸浸、中转罐、盐酸储罐酸性废气

碱洗塔

20m排气筒

碳酸钠、氯化镁上料

袋式除尘器

20m排气筒

烘干、筛分、包装

袋式除尘器

20m排气筒

磨碎

袋式除尘器

图2-2  废气处理流程图

废气达标分析

由工程分析可知，本项目废气在正常排放情况下，各环节废气在采取合理可行的防治措施后均可实现达标排放，各环节污染物排放情况如下表：

表5-2  本项目废气排放汇总一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 标准限值 |  | 排气筒m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |
| 1 | 氯酸钠、磷酸铁锂上料 | 颗粒物 | 0.057 | 6.3 | 0.057 | 30 | / | DA001，25m |
| 2 | 酸浸、中转站、盐酸储罐 | HCL | 0.0058 | 0.08 | 0.0008 | 10 | / |  |
| 3 | 氯化镁、碳酸钠、氢氧化镁上料 | 颗粒物 | 0.029 | 7.3 | 0.036 | 30 | / | DA002，25m |
| 4 | 烘干、磨粉、筛分、包装 | 颗粒物 | 0.639 | 4.5 | 0.09 | 30 | / | DA003，25m |

由上表可知，本项目全部建成后，污染物主要为颗粒物、HCL，各环节废气分别经过相应的处理措施处理后，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3及表5标准限值颗粒物30mg/m3、HCL10mg/m3的排放限值要求，不会对外环境造成大的影响。

无组织废气控制措施

（1）生产线无组织控制技术

由工程分析可知，项目在生产过程在上料后和烘干前所有的工序均为液体物料，烘干后工序为管道输送，且各加工设备为全封闭设备，上料、烘干、磨粉、筛分、包装产生的废气的工序均配套集气罩均被收集后送入相应的袋式除尘器，可以有效的控制无组织的废气产生。

项目在酸浸储罐配套出气口末端，同时在酸浸后压滤出的磷酸铁含有一定的盐酸。本项目通过在压滤罐内采用两次压滤水冲洗，减少磷酸铁物料中的盐酸含量，从而减少无组织的废气排放。

A、对泵、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次密封性。

B、法兰及其他连接件、其他密封设备每6个月检测一次密封性。

C、对于初次开工开始运转的设备和管线组件，应在开工后30日内对其进行第一次检测密封性。

- 储罐区无组织废气控制技术

- 项目储罐区存储盐酸、氢氧化钠溶液和液体CO2，其中只有盐酸易挥发，盐酸储罐配套平衡阀，废气引入碱洗塔，降低盐酸存储过程中的无组织废气排放。

通过采用管道输送、产物设备配套相应的防治措施，磷酸铁通过两道压滤水洗减少HCL的无组织排放，通过采取上述措施后废气无组织可以达标排放。

防止非正常工况发生的预防措施

由预测可知，非正常工况条件下，粉尘排放对环境空气产生一定程度的影响，为避免非正常工况的情况发生，要求企业采取以下防治措施：

（1）项目营运后厂区设备每月应全面检修一次，每天应有专业人员检查生产设备，检查生产材料的消耗情况等，各环节废气处理装置每天上下午各检查一次。

（2）做好废气排放的日常监测，一旦发现废气排放不正常，则应立即检查各处理装置的工作状况，查找废气排放不正常的原因；

（3）如果废气处理装置发生损坏情况，则应立即通知生产部门停产，避免粉尘不经处理直接排放到大气中，并立即请有关技术人员进行维修，待其运行正常后再重新投入生产。

（4）定期对废气处理装置进行维护及滤袋进行更换，使其长期保持最佳工作状况，以确保废气处理设施正常运行。

（5）制定一套科学、完善和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生事故时及时处理。

经济可行性分析

由以上分析可知，本项目废气污染物治理均采用的现阶段成熟的工艺技术，技术可行。大气污染物治理费用包括购买、建设和运行费用两部分，见下表：

表 5-3  废气处理工艺经济技术指标

| 污染源 | 废气处理装置 |  |  | 数量（套） | 建设费用 （万元） | 运行费用 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷酸铁锂、氯酸钠颗粒物磨粉 | 集气罩+袋式除尘器 |  | 25m高排气筒 | 1 | 10 | 3 |
| 酸浸、中转罐、盐酸储罐 | 碱洗塔 |  |  | 1 | 15 | 3 |
| 碳酸钠、氯化镁、氢氧化镁上料 | 密闭罩+袋式除尘器+25m高排气筒 |  |  | 1 | 8 | 2 |
| 烘干、筛分、包装 | 密闭罩+袋式除尘器 | 25m高排气筒 |  | 1 | 10 | 3 |
| 磨粉 | 袋式除尘器 |  |  | 1 | 10 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  | 53 | 14 |

本项目废气治理设施建设投资约53万元，运行费用主要为治理设施的维修、折旧费、电费以及人工费等，共计约14万元/年，企业具有良好的盈利能力，完全有能力承担该费用，废气治理措施在经济和技术上均可行。

废水污染防治措施

废水产、排情况及依托可行性分析

1、废水特性

项目废水主要为副产品冲洗水、纯水制备系统废水、设备和地面冲洗水、初期雨水和生活废水。项目对废水进行分质、分类处理。

①其中工艺冲洗废水、设备地面冲洗水，废水中成份主要为项目原料或者产品，产生的水直接通过中转罐后送入酸浸罐进行重复利用。

②初期雨水主要成份为原料或者产品，沉淀物送入酸浸罐，雨水外排。

③纯水制备系统用水主要来源于一次冷凝水和自来水，制备工艺采用膜技术，会产生一定的浓水，浓水属于清净下水直接排入叶县污水处理厂。二次冷凝水一部分作为压滤冲洗水补充用水，多余的排入市政污水管网。

由次可知，项目工艺废水全部重复利用不外排，纯水制备浓水排入污水处理厂。

2、废水处理工艺

由工程分析可知，项目需要处理的废水主要为生活废水、初期雨水两大类。

- 初期雨水：

本项目所有物料均放置在仓库或者车间内，无露天存放，因此本次环评初期雨水主要收集，厂区北侧生产道路区域雨水。

根据给排水软件，本项目雨水计算采用下列公式：

式中：P——重现期，年

t——降雨历时，分钟

根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和法，结合当地和厂区实际情况，本项目废水处理区和堆肥区设置截水沟用于收集初期雨水。汇水面积约为30000m2，径流系数取0.9，则最大暴雨强度5分钟的初期雨水量为181m3。本项目需设置雨水收集池容积为200m3。

项目所有物料均存在专门的仓库，无露天堆存物料。但是在转运和运输过程中不可避免的有逸散洒落进入雨水中，由于进入雨水的物料主要为原料和产品，通过絮凝沉淀后送入市政污水管网，沉淀物进入酸浸工序。

（2）生活废水：

①本项目使用化粪池进行预处理，化粪池是指将生活污水分格沉淀，并对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。它是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）时间进行水解。它是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫SS浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。

②化粪池大小

本项目废水量为19.2m3/d，污水在化粪池内停留时间宜采用12～24h，一般预留20%的空间，设置一座30m3化粪池出水水质可以达到《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016）间接标准，可以满足污水处理厂进水要求。综上所述，本项目污水处理设施可行，通过处理后各污染物得到有效的处理。

- （3）氯化钠结晶水净化工艺

- 由工程分析可知，氯化钠结晶溶液中杂质主要为聚偏氟乙烯，根据工程分析可知，正极片中含有一定粘结剂（聚偏氟乙烯），聚偏氟乙烯是高分子有机物，白色粉末状结晶性聚合物，，热分解温度350℃左右，长期使用温度-40～150℃，不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱少数化学药品能使其溶胀或部分溶解其中，一般无法采用化学法进行清除。只能采用物理吸附净化。

- 参考现阶段处理水中微量物质的工艺，活性炭吸附、膜过滤、离子交换。由于氯化钠结晶浓缩液中含有接近饱和的氯化钠，不适合采用膜过滤。杂质主要稳定性很强的颗粒物聚偏氟乙烯，也不适应采用离子交换法。采用活性炭吸附是一种可行的技术。

- 原理：净水活性炭是一种用作净化水的活性炭。用活性炭滤料吸附法净化水是利用其多孔性固体表面，吸附去除水中的有机物或有毒物质，使水得到净化。研究表明，活性炭对分子量500~1000范围内的有机物具有较强的吸附能力。活性炭对有机物的吸附受其孔径分布和有机物特性的影响，主要是受有机物的极性和分子大小的影响。同样大小的有机物，溶解度越大、亲水性越强，活性炭对它的吸附性越差，反之，对溶解度小，亲水性差、极性弱的有机物如苯类化合物、酚类化合物等具有较强的吸附能力。

- 氯化钠结晶液中杂质聚偏氟乙烯在水中无溶解度，亲水性非常差以小粒径颗粒物的形式存在，活性炭对其具有较好的吸附净化效果。

- 根据企业提供的设计工艺参数，结晶水溶液有机物浓度不能超300ppm，为了确保工艺的弹性降低氯化钠结晶过程中有机物的含量保持50ppm（折合浓度为50mg/L）设计每天采集10%的氯化钠结晶水送入污水站进行活性炭吸附过滤去除有机物。参考《水中微量有机物的活性炭深度净化技术研究》（中国公共卫生2005年3月第21卷），研究表面，水通过活性炭处理后离子光谱中有机物色谱峰值有明显降低，活性炭对水中微量的有机物除去效率可以达到60%。

- 本项目配套建设一座120m3的活性炭吸附+过滤处理站，处理后有机物浓度在20ppm左右，最终打入氯化钠结晶系统回收氯化钠。

4、废水的其他要求

企业除了对工艺废水采取预处理措施并配套建设废水处理站外，还应做好以下几方面工作，以确保项目的实施对周围水环境的影响降低到最低限度。

（1）厂区内做好雨污分流、污污分流，严禁废水直接排入总排放口。雨污管线必须明确标志，并设有明显标志。

（2）初期雨水收集池出口设置了阀门，厂内屋顶清洁雨水通过管道收集后通过雨水总排口排放。在雨水排放总口再安装一道阀门，通过双重阀门的保障，进一步降低水环境污染风险。同时，按雨水排放口监测计划要求，严格进行监测，雨水排放口排水的CODcr浓度不得高于50mg/L。

4、经济可行性分析

由以上分析可知，本项目废水处理工艺采用的现阶段成熟的工艺技术，技术可行。废水治理费用包括购买、建设和运行费用两部分，其经济技术指标见表5.2-7。

表5-3                废水处理工艺经济技术指标

| 污染源 | 废水处理措施 | 数量 | 建设费用 （万元） | 运行费用 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期雨水 | 沉淀 | 1套 | 20 | 0.5 |
| 氯化钠结晶水 | 活性炭吸附+过滤 | 1套 | 50 | 2 |
| 生活废水 | 化粪池 | 1套 | 1 | 0.5 |
| 合计 |  | / | 71 | 1 |

本项目废水处理站建设投资约71万元，运行费用主要为治理设施的维修、折旧费、电费以及人工费等，共计3万元/年，企业具有良好的盈利能力，完全有能力承担该费用，废水治理措施在经济和技术上均可行。

地下水污染防治措施

项目营运后所产生的废液、固体废物处置不当，集输过程污染物发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），套管腐蚀破坏都有可能造成地下水污染，从而影响地下水。因此，必须按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，提高防渗能力；根据地下水污染的可能途径，从污染物的产生、入渗、扩散各个阶段进行控制，制定建设项目地下水污染防治措施，并建立应急响应机制。

1、源头上控制对地下水的污染

- 减少源头控制

从生产工艺源头：

①收购原料时尽可能的提升物料的纯度，减少副产品的产生量。

②严格按照国家相关规范要求，工艺装置、管道、设备、污水和固废贮存及处理构筑物均采取对应的防渗或防腐措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度；

本项目危废堆放避免危险废物与地面的直接接触，通过把废液收集桶放置在托盘上，减少废液泄漏进入环境的概率。；

③初期雨水等在厂内收集后通过絮凝沉淀，沉淀后送入市政污水管网；管线敷设建议采用“可视化”原则即管道尽可能地上敷设，或者套管模式，做到污染物“早发现、早处理”，且定期巡视，及时发现泄漏避免污染地下水；

④危废贮存仓库负责人定期检查危险废物贮存容器，进一步降低危险废物滴漏等事故产生的可能性。

（2）主动控制措施

本项目要选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，加强厂区用水管理，节约新鲜水资源利用量，以尽可能从源头上减少污染物排放；

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原辅材料贮存、污水处理、危废暂存间等构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；

管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，加强地下水环境监测，定期、不定期对污水输送管线进行巡查，并按照地下水监测计划定期对地下水取样监测，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

加强初期雨水的收集及处理工作，并实现“清污分流”，减少污水的随意排放，渗漏进入到地下水中污染地下水；定期、不定期对危废间、罐区、仓库、车间、污水站、管线等区域的防渗能力进行检测，一旦发现其防渗能力下降，及时采取修补措施，防止污染物进入到地下水中；加强地下水污染事故应急处置，一旦发生污染，及时排查污染源。

（2）被动防护

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，全厂污染区参照相应抗渗标准要求采取防渗措施。

① 地面防渗工程设计原则

A、采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。

B、坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

C、坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

D、可能泄漏危险废物的重点污染防治区设置检漏设施。

E、防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

②全厂污染防治区地面防渗层设计方案

按照污染分区原则，将厂区的污染防治区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区、非污染防治区（绿化带等）。对拟建工程可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表作为分区防控的依据。

2、分区防控措施

地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，对污染物的产生、漏渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）分区防控依据

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表作为分区防控的依据。

表5-4  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | 生活污水化粪池 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料和污染物泄漏后，可及时发现和处理 | 储罐区、生产车间、仓库、事故池、初期雨水池 |

表5-5  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |  |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 | 本项目渗透系数1.16×10-4cm/s， |

表5-6  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照GB16889执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

本项目为无机化工项目，本项目涉及的污染物类型为其他污染物，根据当地地质勘查资料，其天然包气带防污性能为弱。污染控制难易程度为易和难。为减小物料泄漏对地下水的影响，本项目要求厂区各部位防渗分区设置情况见下表：

表2-7  厂区防渗分区划分要求

| 防渗分区 | 设施名称 | 防渗区域及部位 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废间 | 地面 | 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7；或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 原料库、产品库、事故池、车间生产区、罐区、初期雨水池、化粪池、冷却水池 | 地面及池壁四周 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 办公区、配电室、厂区道路 | 地面 | 一般地面硬化 |

5、地下水防控要求

（1）一般区域防治要求

针对一般防渗区原料库、产品库、事故池、车间生产区、罐区、初期雨水池、化粪池、冷却水池提出要求。应严格按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889）中要求进行防渗处置。

①基础必须进行防渗，防渗层至少为1m的黏土层（渗透系数小于10-7cm/s）或者2mm厚度的高密度聚乙烯。

本环评要求企业采用压实黏土+2mm厚度的高密度聚氯乙烯+表面具有防腐防渗功能的混凝土。

②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，地下埋管管道应设置检查井，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。

管道防腐，管道防腐采用2mm厚度的高密度聚乙烯。

③内壁：设计污水处理设施——化粪池、事故水池、雨水池、储罐区围堰区，设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P10，厚度不应小于250mm，最大裂缝宽度不应大于0.20mm，并不得贯通。

池壁和底板采用单层HDPE膜防渗，从迎水面向外依次为：50mm厚抗渗混凝土保护层+600g/m2非织造土工布+2.0mm 厚HDPE膜+600g/m2 非织造土工布+20mm 厚抗渗混凝土保护层+钢筋混凝土池壁。在池四周回填土和涂刷防水涂料之前，应进行水压试验。

④建筑物均为地上建筑，其混凝土地坪以下设计采用单层防渗结构，其层次自上而下为600g/m2非织造土工布（膜上保护层）+2.0mm厚HDPE膜+4800g/m2 膨润土防水毯（GCL，渗透系数小于1×10-11m/s）+1.5m厚压实粘土层（膜下保护层，渗透系数小于1×10-7m/s）+地基土。其中非织造土工布采用热粘连接，搭接宽度200±25mm；HDPE膜采用热熔焊接，搭接宽度100±20mm；GCL 采用自然搭接，搭接宽度200±50mm。

⑤储罐四周：依次为砂垫层+600g/m2 非织造土工布+1.5mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜+600g/m2 非织造土工布+防渗混凝土壁。

（2）简单防渗区

主要为办公区、配电室。这些建（构）筑物均为地上建筑，混凝土地坪以下设计采用单层防渗结构，其层次自上而下为600g/m2 非织造土工布+4800g/m2 膨润土防水毯（GCL，渗透系数小于1×10-11m/s）+2.0m厚压实粘土层（渗透系数K≤1×10-7cm/s）+地基土。其中非织造土工布采用热粘连接，搭接宽度200±25mm。

当管道穿越HDPE膜时也要采用HDPE 膜套管来进行防治措施。同时，加强监测管理，一旦出现泄露处，则对被污染的土壤进行换土。

（3）危废暂存间地面参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行防腐防渗设计，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm后的其他人工材料，渗透系数10-10cm/s），并设置渗透系数低于≤10-10cm/s堵截渗漏的裙脚。

本环评要求项目建设单位严格做好防渗、防泄漏措施，对于偶然泄漏的污水应进行收集和处理，防止泄漏污水污染地下水的事件发生。

3、环境管理

加强危险固废收集、贮存和清运，对盛装危险固废的容器应进行严格把关，容器材质应与危险废物本身相容（不相互反应）；加强危废、原料的日常检查，保证容器的完好程度，对生产过程洒落、滴漏的少量污染物应及时收集处理。厂区内应常备收集装置，一旦发现盛装危废或原料容器发生破损，应立即将危废和原料转移到完好的收集装置内进行存放，并对泄漏的物料进行收集处理。

4、跟踪监测

跟踪监测工作主要针对项目运营期间的污染排放实施常规的和特征污染物的监测，监测各项污染物排放是否达标，判断污染治理设施是否有效运行，为环境管理和生产管理提供数据，有助于及时发现问题，尽快采取措施，消除事故隐患。

根据地下水导则中的相关要求，应至少在建设项目厂区及下游后王庄、瓦赵村布置3个跟踪监测点，在生产运营过程中，应按照监测计划，及时开展跟踪监测。

5、应急响应

企业应制定响应的地下水污染应急响应预案。在地下水跟踪监测过程中，发现地下水受到污染，应立即启动应急响应预案，并上报平顶山市生态环境局叶县分局及政府部门，公告当地居民。并根据污染特性，采取相应的控制污染源、切断污染途径等措施。

本项目地下水分区防范防渗及监测井布设投资估算为300万元，经济上具有可行性。

噪声污染防治措施

本项目机械设备数量较多，主要高噪声设备主要来自磨粉系统、振动筛、搅拌机、风机、冷却塔等，噪声分贝级80～90dB（A），为降低设备噪声对周围环境的影响，评价要求采取的噪声治理措施如下：

（1）从声源上降噪

根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，在满足工艺设计的前提下，优先选用低噪声、低振动型号的设备，如低噪的设备、各种泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

（2）从传播途径上降噪

综合降噪措施：除选择低噪设备外，在安装上注意到设备、风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，主排风管在风气出口要配置消声器，排风管道进出口加柔性软接头。

建筑物隔声：本项目所有生产设备均在车间内，因此噪声源均封闭在室内。

按照国家环保局发布的《隔声窗》（HJ/T17-1996）标准，车间隔声窗的隔声量大于25dB（A）。

（3）合理布局

建议将主要高噪声生产设备布置在厂区中部。采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界，减少对车间外或厂区外声环境的影响。

（4）加强管理

平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。经预测可知，项目在采取相应降噪措施后，厂界噪声可以达标排放，项目所采取的噪声污染防治措施是可行的。

根据声环境影响预测结果，本项目采取以上噪声防治措施后，运营期厂界噪声昼夜间均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，厂界可以实现达标排放，对周围声环境影响不大。

本项目噪声治理投资约20万元，经济上具有可行性。

固体废物污染防治措施

本项目建成后固体废物主要为袋式除尘器收集的除尘灰、废包装袋、碱洗塔氯化钠，纯水制备过滤膜、过滤渣、过滤膜、树脂、、废活性炭、废机油、实验室等，其中废机油、过滤渣、过滤膜、树脂、废活性炭为危险废物。

1、一般固废

（1）一般工业固体废物的收集和临时贮存

固废堆放场遵照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等国家的固废和危废贮存、堆放污染控制等有关标准。建有围墙和顶棚，以防日晒、风吹、雨淋，地面应做防渗漏处理，场地周边设有导流渠和污水收集系统，避免污染环境。

一般固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求：

①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失。

②临时堆放场应建有防雨淋、反渗透措施。本项目一般固废储存在生产车间内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、反渗透要求。

③为了便于管理，临时堆放场应按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。

根据设计，本项目上料除尘灰经配套料箱收集后返回生产工序作为原料使用；碳酸锂粉尘配套料箱收集后送入分选阶段；废包装袋集中收集暂存于原料堆区一角内捆绑存放，待下批料到厂后前批废包装袋由生产厂家回收重复利用。氢氧化镁送水泥厂。

2、危险废物

（2）危险废物贮存措施

企业拟设置一座300m2的危险废物暂存间，用于储存项目产生的危险废物，定期交资质单位安全处置。

表 5-8  本项目危险废物贮存场所基本情况

| 贮存场所（设施） | 危险废物名称 | 类别 | 废物代码 | 位置 | 建筑面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险固废暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 危废间 | 300m2 | 密闭容器 | 0.2t | 三月 |
|  | 废树脂 | HW13 | 900-015-13 |  |  | 密闭容器 | 1.5t | 三月 |
|  | 除杂过 滤膜网 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 密闭容器 | 2t | 三月 |
|  | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 密闭容器 | 0.2t | 三月 |
|  | 过滤渣 | / | / |  |  | 密闭容器 | 30t | 半月 |

危险废物暂存区应严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单中相关规定，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防要求；暂存区周围设计截流沟，防止暴雨季节，雨水进入储存间，暂存区内应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

危险废物暂存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，且衬里材料与堆放危险废物相容。

（3）危险废物转运措施

危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。

危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。

3

4

5

图5-6 危险废物转移“五联单”制度示意图

（3）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。

④贮存区符合消防要求。

⑤危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑥危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。

（4）针对过滤产生的滤渣环评阶段不能确定其是否属于危险固废，项目在运行后应在验收前委托有资质的单位进行鉴定其是否属于危险废物。

项目营运后一般固废投资2万元，生活垃圾收集装置投资1万元，危险固废处置固定投资3万元，每年运行费用2万。固废处理处置投资经济可行。

土壤污染防治措施

本项目运营期对土壤可能产生的影响是原料、危险废物等未采取合理的防护措施，造成部分污染物进入土壤中，为降低运营期风险物质对土壤造成大的影响，评价要求运营期采取以下防护措施：

1、源头控制措施

采取措施从源头上控制对土壤的污染；从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施。操作区域的地基、地面均铺设防渗漏地基。固体废弃物在厂内暂存期间，危险废物临时堆场设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，固废临时堆场应采取防雨淋、防扬散、防渗漏、防流失等措施，以免对地下水和土壤造成污染。

运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。

2、过程防控措施

仓库、生产车间、危废间等区域均按要求采取严格的防渗措施，避免物料泄漏后下渗进入土壤中。

生产装置区、化学品仓库、废水处理站、危废暂存间，事故池、初期雨水收集池等防渗区，应按要求采取严格的防渗措施，避免物料泄漏后不会下渗进入土壤中。

罐区、仓库四周设置围堰，保证物料在发生泄漏的情况下及时收集，避免出现四处漫流现象。

同时，从事作业的生产厂房、地面、生产设施必须符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）等有关要求，其它应采取的防渗漏措施主要有：

①选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑、冒、滴、 漏现象的发生。

②对废水收集系统的收集池等采取防腐、防渗措施，防止渗水污染土壤。

③在厂区设置完善的雨水、排水系统并做好相应的防腐防渗措施。同时在厂区内严 格管理，禁止在厂区内进行分散的地面漫流冲洗。

④管道施工应严格符合规范要求，接口严密、平顺，填料密实；管道、沟渠做好日 常巡查、维护工作。

3、跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的相关要求，运营后要建立土壤环境跟踪监测计划。

跟踪监测主要是监测各污染物排放是否达标，判断污染治理设施是否有效运行，为环境管理和生产管理提供数据，有助于及时发现问题，尽快采取措施，消除事故隐患。根据导则要求，跟踪监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近，监测指标应选择建设项目特征因子，二级评价每五年内开展一次，在生产运营过程中，应按照监测计划，及时开展跟踪监测。

本项目土壤环保投资纳入地下水保护与环境风险投资，不再单独核算。

生态恢复措施

绿化是改善生态环境的重要途径。绿化有许多特殊的环境功能，如调节温度及湿度、改良气候、净化空气、防风固沙、保持水土、降低环境噪声等，另外还可以美化环境，给人们创造一个舒适的工作、生活区域。根据绿化设计方案，本项目平均绿化率可达到15%以上，厂区绿化植物的选择本着“因地制宜、适地适树、适地适草、因害设防”的原则，并符合下列要求：

（1）根据工艺装置、生产车间或设施的生产特点、污染状况和环保要求，选择相应的抗污、净化、减噪或滞尘力强的植物。

（2）根据美化环境的要求，选择观赏性植物。

（3）选择易于成活、病虫害少及养护管理方便的植物。

（4）根据当地土壤、气候条件和植物习性，选择乡土植物和苗木来源可靠、产地近、价格适宜的植物。

本项目生产区的绿化，应以净化空气、减少噪声污染、改善职工环境为主。施工时要严格划定施工区域，要严格按照施工图施工，不能扩大范围；对于土壤侵蚀严重地区，采用场地绿化措施；在生产区要结合各种生产设施的特点，种植常绿植物与落叶植物，乔木与灌木，速生植物与慢生植物等，形成浓密隔离林带，防止污染扩散。道路的绿化以种植行道树为主，间种常绿树，形成沿道路的绿化带；厂区内常绿树与落叶树搭配种植，辅之以灌木和绿地草坪，形成多层次的绿色屏障。尽量做到点、线、面相结合，乔、灌、草相结合，在发挥林草防护和观赏等综合功能的前提下，尽可能结合生成，做到既能防污、防害，又能美观好看，并能取得一定是实用价值。

本项目位于平顶山叶县，建议项目在绿化时宜选择一些抗粉尘污染较强的树种，如槐树、梧桐、旱柳、榆树、合欢、桧柏、女贞、冬青、大叶黄杨、刺槐等，尽可能选择乡土种。建议项目营运后配置必要的绿化技术人员，以保证厂区绿化地带植物正常成长。

本项目营运后建设单位应加强对绿化工作重要性的认识，配备专职人员对绿化工作进行管理，逐年增加绿化投资，以保证绿化工作的长期开展。

环境风险污染防治措施

大气风险防范措施

建设单位在进行建筑设计时应严格执行国家和有关部位颁发的标准规范和规定，按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，主要危险单元严格执行有关、防渗规定均应符合防火规范的有关要求，并应保证周边及装置内部消防道路的畅通。项目总图布置与防火、防爆等相关标准的符合性分析由项目安全性预评价结果确定。

大气风险源主要来自两部分，分别为泄漏物品的挥发及泄漏物品遇火而燃烧产生的次生污染。因此减少物料泄漏可以有效的减少风险影响。

1、总图布置及风险防范措施

（1）本项目位于叶县集聚区内，周边均为工业企业用地或待建设用地，符合环境功能区划的要求。

（2）考虑到具有物料危险性的建、构筑物的安全布局，厂区平面布置将按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）等有关防火等级和建筑防火间距的设计要求进行，各建筑之间均设有环行通道，有利于安全疏散和消防。

（3）根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等规范要求，企业定期对灭火器、消火栓等消防器材进行检测与更换，确保其完好状态。

（4）盐酸储罐区

①储罐区四周设置消防栓及一定数量的抢修器材。

②罐区按储罐设计规范进行建设1.5m围堰。对管道、阀门等装置作定期操作检查，及时发现隐患；确保其处于完好状态。

③储罐区配套设置视频监控设施。

④罐区设置夏季喷淋降温设施，防治夏季物料温度过高引发事故。

（5）氯酸钠存储

设置单独的存储区域，储存区应保持阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

（6）输送管道

①输送管道要严格按照《压力管道规范工业管道》（GB/T20801.0）、《工业金属管道设计规范》、《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（SH3501）、《石油化工非金属管道技术规范》等要求进行设计，在输送管道阀门、法兰等易泄漏处设置紧急切断装置。

②盐酸输送液体管道要设置双层、防腐管道，减少发生泄漏概率。

③管道之间、管道与阀门之间的连接以焊接为主，焊接接着按照规范进行无损探伤，减少泄漏点。

使用器具堵漏:针对盐酸泄漏贮槽、管道等不同情况，可采用不同的堵漏器具，并充分考虑防腐措施后，迅速实施堵漏。储槽、管道壁发生微孔泄漏，可用打卡子的方法堵漏：槽体发生泄漏，较小的漏点还可以采取一些简单的堵漏措施，如用软木塞堵漏等措施控制住危险。

盐酸储槽发生泄漏，在无法实施堵漏时，可采取疏转倒槽的方法处置。倒槽前要做好准备工作，对倒槽时使用的管道、储槽、设备等要认真检查，确保万无一失。倒槽时要精心组织，正确操作，有序进行，要充分考虑可能出现的各种情况，特别要做好操作人员的个人安全防护，避免发生意外，造成人员伤亡或灾情扩大。倒槽结束后，要对泄漏设备、酸槽及时处理，清洗水送入酸浸工序。

（6）仓库区域

① 本项目设置化学品仓库，1个原料和产品仓库，一个原料罐区，要求各类仓库建设时严格按照《仓库建筑设计规范》、《建筑设计防火规范》等相关要求进行建设。

② 仓库内配备一定数量的灭火及抢修器材。

③ 仓库四周应设置地沟，地沟与事故池相连，配套设置视频监控设施。

④配套消防沙和泡沫灭火器。

（7）生产车间

① 本项目在生产车间四周设置地沟，地沟与事故池相连。

② 在车间内部易发生泄漏的生产装置区域设置视频监控系统。

（8）对于具有泄露危险的设备装置，应采取过压保护设施。

（9）实施现场巡回检查制度，定期检修设备，发现问题及时更换零部件，排除事故隐患，防止跑冒滴漏。检修时需切断原料源，并由专人监护。

配套设置视频监控设施。

2、工艺设计安全防范措施

（1）工艺控制系统安全设计

本项目采用DCS集散控制系统对生产装置、罐区及管线进行控制和管理，同时采用安全联锁、自动泄压、自动报警等安全设施。DCS是过程发生的主要控制系统，对温度、压力、液位等生产过程参数进行全方位控制，并配有不同等级的警告和报警信号。在装置没有实现最优化运行时通过警告信号通知操作员；报警是通知操作员厂区装置的运行情况可能引发潜在的安全、健康、环境或可靠性问题。同时，本项目在控制室以及生产装置周边的不同位置设置紧急停车开关，用以紧急停止所有进料并隔离相关设备。

（2）工艺设备系统安全设计

生产过程实现自动化、机械化操作，减少操作人员接触有毒化学物质的机会，

减轻劳动强度。本项目的生产装置设有安全泄压阀等泄放保护装置能缓解超压情况，在主要设备故障时可以防止发生大量泄漏事故。泄放装置能够泄放该系统所能达到的最大流量并使系统的压力低于相应的压力限值。厂区的安全泄压阀能将超压物质排放至废气焚烧系统。

（3）全厂运输危险品的各类管线尽可能缩短，减少连接点，各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏；车间加强通风，生产按照《机械设备防护罩安全要求》，对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。

（4）电气、电讯安全防范措施

① 厂区根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求进行爆炸危险区域划分。并按照防爆划分区域、使用条件选用合适的用电设备和电气设备，对在爆炸危险区域内的仪表设施均应按照《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）的要求设置完善的防雷、防静电接地系统，选用相应的防爆级别和组别的设备，以杜绝不安全因素的存在。

② 危险场所接地装置（保护接地和防静电接地）的安装，除按国家有关标准规范规定外，还符合《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置设备施工及验收规范》GB50257有关条款的规定。

（5）消防及火灾报警系统

① 各类设施、设备严格《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等规范的要求进行设计、设备选型和施工。并按照《建筑设计防火规范》中防火等级和建筑防火间距的要求，设计建构筑物的耐火等级、防火间距。

② 消防系统按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的要求进行设计。消防系统设置了室外消火栓系统、室内喷淋系统、灭火器等，本项目在厂区设置1个容积为250m3的事故池，用以收集事故废水。

③探测器或报警器迅速将报警信号传输至中控室，以便迅速采取措施，及时组织扑救。

3、危险化学品管理、储存、使用中的防范措施

（1）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

（2）仓库区

本项目各类原料按照物料性质分别放入不同的仓库内，各类仓库严格按照设计规格进行建设，底部及四周采取严格的防渗措施。

属危险品的原料及产品的运输必须严格按照危险品运输规定执行，搬运时应轻装轻卸，严放震动撞击、重压、倾倒和磨擦。

仓库内液体化学品分区存放，且四周设置围堰，一旦物料发生泄漏，及时将物料通过事故泵打入备用储罐内。

（3）储罐区

① 常压储罐应有呼吸措施；应设相应的液位现场显示监控仪表；应设置供切断用阀门；储罐排污、排水阀、装车切断阀应双设；进料管应从罐下部接入。

② 储罐应有防腐蚀措施；罐底外壁、罐底内壁等防腐必须符合要求。罐区应设泄漏流散收集设施；设置的围堰应考虑符合《储罐区防火堤设计规范》要求；围堰排水口处宜设水封井；排水处应设置切断阀门，围堰不得有孔洞；地面应进行防腐处理。

③ 储罐区地面与裙角采用坚固、防渗的材料建造；基础采取防渗处理，四周设置防流散围堰，防止泄漏后发生流失；并设置事故池，便于泄漏后及时导入事故池收集。

企业应制定严格的操作规程和规章制度，贮存区操作工人应进行相应的上岗培训和事故应急培训，尽量杜绝危险事故的发生。

地表水风险防范措施

1、厂区三级预防与防控体系

本项目以“预防为主、防控结合”的知道思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，事故废水得到有效处理后达标排放，防止对周围地表水和地下水造成污染。本项目预防与防控体系划分为三级，分别为：

（1）一级预防与防控体系

① 防渗措施

本项目一般防渗区域生产车间地面、原料库房地面等进行地面硬化后，再涂防渗涂层（环氧树酯漆等），事故池、污水处理站水池、储罐区、初期雨水收集池等按照等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7，或参照GB18598执行。

危废暂存间防渗效果应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

② 围堰设置

罐区设置不低于150cm的围堰和导流设施，并按规定分区设置、分区存放。根据围堰内可能泄漏液体的特性，在围堰内设置集水沟槽、排水口作为导流设施，并在集水沟槽、排水口下游设置集水封井。围堰外设置阀门切换井，正常情况下雨水排水系统阀门关闭：初期雨水排入初期雨水池。清净雨水排入雨水排放系统。切换阀门操作设置在地面。

厂区设置1座250m3事故池。

（2）二级预防与防控体系

《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）中规定：化工建设项目应设置应急事故水池。

本项目在厂区设置1座容积为250m3事故池和1座容积为200m3初期雨水收集池，可满足事故状态下废水及初期雨水收集需要。

完善厂区的雨水及事故废水收集系统，雨水排放管与污水收集之间应设置切换装置，如发生装置泄漏或火灾事故，保证事故时的物料和消防废水不会通过雨水管网系统外排。

事故状态下产生的废水、废液应收集到事故水池中，并设置消防废水收集系统收集消防水，同时应准备必要的设施，确保事故状态下能及时封堵厂区内外流地沟或流水沟，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤大面积环境污染。防止事故水进入外环境的控制、封堵系统图见图5-1。

仓储事故废水

事故池

生产事故废水

废水收集系统

事故消防废水

废水收集系统

雨水

初期雨水收集池

集聚区雨水管网

V-5

V-4

V-3

V-2

V-1

图5-1         防止事故水进入外环境的控制、封堵系统图

全厂实施雨污分流。正常生产情况下，阀门V-1开启，阀门V-2、V-4、V-5关闭。事故状态下，阀门V-1关闭，阀门V-2、V-4、V-5开启。其中V-3属于危险废物，产生废水进事故池后送有资质的单位进行安全处置。

（3）三级预防与防控体系

公司在厂区雨水排放口和污水排放口处设置总阀门，当厂区发生事故时，第一时间关闭阀门，截断废水外排途径。雨水排放口总阀门和污水排放口总阀门，可直接截断整个厂区废水外排途径，可作为厂区三级防控手段降低环境风险。

综合以上分析，通过采取以上措施，可有效降低项目环境风险事故发生时事故废水对外环境的影响，切断废水外排途经，确保环境安全。

2、建立与园区对接、联动的风险防范体系

公司环境风险防范应建立与园区对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设：

（1）公司内应建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应。

（2）建设畅通的信息通道，公司应急指挥部必须于周边企业、集聚区管委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间上单位组织居民疏散、撤离。

（3）厂区内所使用的危险化学品种类及数量应及时上报集聚区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。

（4）集聚区救援中心应建立入园区企业事故类型、应急物资数据库，一旦园区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

地下水风险防范措施

本项目发生地下水环境风险的事件为生产装置区、罐区、危废暂存间、化学品仓库、化粪池等物料泄漏后下渗对区域地下水环境影响。本项目地下水污染防治措施专章已经对工程废水下渗对附近地下水环境影响进行详细分析。地下水风险防范措施根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）内容，地下水环境保护措施与对策应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水水质安全的原则确定”，详见地下水风险防范措施。

一旦事故液态污染物进入地下水，应及时采取构筑围堤、挖坑收容和应急井抽注水。把液态污染物拦截住，并用抽吸软管移除液态污染物，回收或运至废物处理场处置。迅速将被污染的土壤收集，转移到安全地方，并进一步对污染区域环境作降解消除污染物处置。其中，主要采用应急井进行抽水，将污染物质及时抽出处理，提高地下水径流速度，加快污染物的流动，使得应急井能快速抽出全部污染物，形成小范围的阻水帷幕，提高应急处理的效果。另一方面，停止周边村民饮用地下水，以免抽水过程中加快地下水流动，使得地下水污染物快速扩散。

综上，在确保上述各项防渗防漏措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，降低环境风险发生概率，项目运营不会对区域地下水环境产生较大影响。

土壤环境风险防范措施

土壤环境风险防范重点是对场地进行防渗，与地下水风险防范措施一样，需要企业对储存间等构筑物进行防渗处理，防止发生泄漏后污染物下渗污染土壤。

事故风险应急预案

预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。工程建成后，应建立健全本工程事故应急救援网络。本评价要求企业要和本工程在重大事故时可能造成不良影响的周边环境敏感点组成联合事故应急网络，抢险用具配置、急救方案确定中均要求同时考虑，在进行各种演习中必须有周边环境敏感点居民共同参加。

（1）预案制定前的准备

制定危险源及其潜在的危险危害。主要包括危险品的状态、数量、危险特征、工艺流程，发生事故时的可能途径、事故性质、危害范围、发生频率、危险等级，并确定一般、重大灾害事故危险源。

（2）预案的主要内容

本项目风险应急预案内容见下表，企业在生产后应根据自身实际情况及时更新并加以完善。

表 5-9  风险事故应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简叙项目生产过程中涉及到的化学品性质，介绍工程特点及工程采取安全生产和防范风险事故发生的重要性及必要性，说明工程制定风险事故应急预案的重要意义。 |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布。 |
| 3 | 应急计划区 | 储罐区、生车车间、危险废物暂存间 |
| 4 | 应急组织 | 厂指挥部：负责现场全面指挥；专业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理。 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急类响应程序。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行调查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门决策提供依据。 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划确定后，平时安排人员培训和演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件、材料的准备和形成。 |

项目在投产前，建设单位应开展突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，加强环境风险源的监控，有效降低事件发生概率，并规定相应措施，对各类突发环境事件及时组织有效的救援，控制事件危害的蔓延，减小伴随的环境影响，保障公众健康和环境安全，提高预防、控制和科学处置突发环境事件的能力。应急预案应与当地政府和相关部门相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

环境应急监测

突发环境事件时，环境应急监测小组应迅速组织监测人员赶往现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。

本项目可能发生的风险主要为物料的泄漏引起的物料挥发，因此在本项目发生事故火灾时，应委托当地环境监测站进行环境应急监测。

监测点布设：下风向、环境空气敏感点后王新村。

监测项目：盐酸，发生相应风险事故时。

监测频次：事故发生时，实施24小时的连续监测；险情得到控制后则每3天进行一次监测，监测时间为02、07、14、19时，直至事故影响区内的环境空气质量恢复到事故前的水平为止。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

清洁生产

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对生产过程来说，清洁生产要求节约原材料和能源，在全部排放物和废物离开生产过程之前减降它们的数量；对产品来说，清洁生产旨在减少产品从原材料的提炼到产品的最终处置的整个生命周期过程中对人类和环境的不利影响。清洁生产是以节能、降耗、减污、增效为宗旨，是实现可持续发展的重要手段。

生产工艺、设备先进性分析

- 回收处理磷酸铁锂粉是近些年新兴的行业，磷酸铁锂粉的回收主要有两个工艺，干法煅烧工艺和湿法回收工艺：

一干法煅烧工艺：直接高温煅烧即通过在无氧环境下向磷酸铁锂粉注入锂、铁、磷在1000℃的高温环境下煅烧处理生产磷酸铁锂粉，但是该工艺会和首次合成的磷酸铁锂电池效率有所降低约10%，高温处理的设备要求高，还要添加净化回收设备，能耗相对较高。二湿法回收工艺，是国内现阶段主要回收锂、磷、铁方法。国内主要是回收其中的锂、磷、铁。结合平顶山市叶县产业集聚区的区域优势盐酸产量较大。项目采用盐酸作为酸浸原料利用磷酸铁锂生产电池级碳酸锂和电池用磷酸铁，及工业用氯化钠，可以高效的回收其中的锂、铁、磷。湿法工艺具有污染小、能耗低、分离效果好及产品纯度高等显著优势，同时回收的碳酸锂和首次合成的碳酸锂电池效率无区别，具有大规模工业化生产的能力。

本项目采用自动化对酸浸中的pH值、温度等进行精确控制，提高物料的分散性，使之与盐酸完全反应，常温常压下浸出工艺利用回收二次冷凝液，不需要消耗额外能量，与传统工艺相比较能耗低。项目采用湿法方式生产成品固体，湿法冶金反应工段均在密闭设备中进行，形成闭路循环，混料均匀、各批次产物质量相对稳定，生产成本相对合理。

设备及控制过程先进性

本工程主体设备均选用国内较先进的生产设备，采用了批次生产、集中控制的方式，确保系统处于最佳的状态，提高产品得率。上述自动化系统不仅为产品质量提供了有力的保障，而且提高了资源利用效率，减少了生产过程中污染物的产生和排放。本项目离心萃取系统采用PLC控制系统对温度、pH及转速等实行实时控制、配合生产过程中关键点的取样分析，及时调整相关参数，提高产品合格率，也有效降低生产过程中污染物的产生量，节省资源、能源，提高经济效益。通过采取以上先进的过程控制技术，充分 发挥设备的潜在能力，稳定工艺操作，提高精度，减少人为误差，使故障率降低。一方面有利于强化生产管理，提高产品质量，降低能耗，另一方面使操作简便，减轻操作人员的劳动强度。因此，项目在生产设备选择及过程控制上是先进的。

项目采取的节能、节水、节约物料的措施

本项目各类机电产品均选用国家推荐的节能型品种，部分关键的工艺控制点使用先进的仪器仪表控制，强化生产过程中的自控水平，提高产品合格率，减少能耗，尽可能做到合理利用和节约能耗，严格控制跑、冒、滴、漏，最大限度地减少物耗、能耗。拟建项目本项目锂元素回收率为94.7%、满足《新能汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》（2019年本）中要求锂的回收率不低于85%，资源回收率较高。

生产过程产生的粉尘回收到生产工序，提高物料利用率，减少了物料的消耗量和污染物 排放量，降低对区域环境的影响。

项目生产过程中采用蒸发系统进行水的回收，产生的蒸汽冷凝水返回系统使用，既做到了物料的循环利用，同时减少了水污染物的排放，提高了产品的产率。

原辅材料、能耗分析

本项目单位产品用原辅材料主要为磷酸铁锂、工业碳酸锂、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、氯酸钠、氯化镁、氢氧化镁等，不涉及剧毒、易燃易爆等危险物质。项目不使用高污染燃料，全部采用清洁能源电能和蒸汽。本项目节能措施在电耗方面主要落实在工艺选择和设备选型阶段，在满足功能的前提下，选择节能三效蒸发器和四效蒸发器工艺和设备。湿法处理工艺比火法电炉方法节能超过80%。

用水考核指标

本项目用水来源主要为蒸汽冷凝水，新鲜水用水量约39.05t/d，主要用于纯水制备、生活用水、车间保洁、冷却循环系统补水等，其中生产工序产生的蒸汽冷凝水优先回用，一次冷凝水作为纯水制备用水，二次冷凝水作为酸浸用水，多余的排入市政污水管网。

三废产生指标

本项目符合产业政策，外排污染物主要为废气、废水和固废，且在采取有效措施后排放达标，基本符合清洁生产要求。

清洁生产结论及建议

通过建设项目清洁生产的分析与评价，本项目所采取的能够体现清洁生产的工艺技术、生产设备以及相应的预防措施等，均可很大限度地削减污染物的排放，减轻企业末端“三废” 治理的压力，同时企业也从节能降耗中获取经济效益。建设项目符合清洁生产的要求，其清洁生产水平处于国内先进的地位。

为进一步提高本项目清洁生产水平，建议如下：

1）在生产过程中根据实际情况改进和调整工艺设备的运行参数，提高自动化水平和设备装备水平，以进一步提高产品合格率；重视物料回收再利用，进一步降低成本，提高产品在市场上的竞争力。

2）设备采购时选择效果好、密闭性好，易控制，安全的设备；选择低噪声设备，对于个别高噪声源强的设备，采取消声隔声措施，设备经常维护保养，使之保持良好的运行状态，降低噪声源源强。

3）关注盐酸使用时的生产操作，尽可能密闭在管道内，减少挥发和损耗；选用高质量的管件，提高安装质量，并经常对设备检修维护，将生产过程中的跑、冒、滴、漏减至最小。

4）严格按照安全生产要求进行操作，对有可能出现的事故排放作好必要的准备，并作好防范计划和补救措施，使污染降低到最低程度。

5）加强企业管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理，进一步提高技术装备水平。

6）从源头控制污染物排放量，高度重视工艺改进及溶剂替代，健全污染治理措施，主要污染物全部达标排放，最大限度地减轻对环境的污染，为企业持续发展创造条件。

7）生产管理与环境管理的各项指标与个人经济利益挂钩，建立互相制约机制，调动职工的主动性和自觉性。

8）做好厂区绿化工作。

9）积极开展清洁生产审计工作，从源头减少污染物的产生。

环境保护投资及竣工验收

本项目总投资54270.76万元，其中环保投资571万元，占总投资的1.05%，运营期环保投资及竣工验收情况如下表：

表5-10  运营期环保投资及竣工验收一览表           单位：万元

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 采取的治理措施 |  |  | 数量 | 验收指标 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磷酸锂铁、氯酸钠上料 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 | 25m高排气筒（DA001） |  | 1套 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 10 |
|  | 酸浸 | HCL | 二级碱洗塔 |  |  | 1套 |  | 15 |
|  | 盐酸储罐 | HCL |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯化镁、碳酸钠上料 | 颗粒物 | 密闭罩+袋式除尘器+25m高排气筒（DA002） |  |  | 1套 |  | 8 |
|  | 烘干、筛分、包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 |  | 25m高排气筒（DA003） | 1套 |  | 10 |
|  | 碳酸锂磨粉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 |  |  | 1套 |  | 10 |
|  | 食堂 | 食堂油烟、非甲烷总烃 | 复合式油烟净化器 |  |  | 1套 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） | 1 |
| 废水 | 生活废水 | COD NH3-N BOD SS | 化粪池 |  |  | 1座 | 《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016） | 1 |
|  | 氯化钠结晶浓缩水 | 有机物 | 设计处理规模为20t/d，工艺为细活性炭吸附+过滤 |  |  | 1座 | 净化后打入氯化钠浓缩池进行结晶重复利用 | 40 |
|  | 地面冲洗 | pH、SS | 50m3沉淀池 |  |  | 1座 | 送入酸浸综合利用不外排 | 1 |
|  | 设备冲洗 | pH、SS | 中转罐 |  |  | 1套 | 送入酸浸综合利用不外排 | 1 |
|  | 车辆冲洗 | SS | 沉淀池、冲洗机 |  |  | 1座 | 重复利用 | 1 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水沉淀池200m3 |  |  | 1座 | 沉淀后排入市政污水管网 | 20 |
|  | 地下水、土壤保护 | / | 一般防渗区：车间、仓库、储罐区等，要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。危废分类存放，分类采用桶装。 简单防渗区：办公室及厂区道路等，地面硬化；并设置地下水跟踪监测井厂区、后王庄、瓦赵村。 |  |  | / | 确保原料储存及废机油等不会对地下水造成污染 | 300 |
| 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 | 设备隔声、减震、距离衰减，厂区绿化等 |  |  | / | 《工业企业厂界环境噪声噪声标准》（GB12348-2008）2类标 | 20 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 设置生活垃圾收集装置，定期送集聚区垃圾中转站 |  |  | 若干 | 环卫部门集中处置，不外排 | 1 |
|  | 一般固废堆放场所 |  | 一般防渗 |  |  | / | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | 2 |
|  | 危险废物 | 废机油、废树脂、除杂过滤膜、过滤渣（需鉴定） | 设置危废暂存间1处，建筑面积分类为300m2危险固废分类收集，分区分单元进行暂存，工艺过程中产生的液态危险废物采用密闭储罐暂存，其他危险废物采用密闭容器盛装，危废暂存区达到“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求；危废存放采用托盘。 |  |  |  | 危险废物委托资质单位进行安全处置 | 50 |
| 风险 |  |  | 厂区设置1座容积为250m3的事故池并防渗；罐区设置围堰 |  |  |  | 收集事故产生的物料、废水，确保不进入水体，降低环境风险 | 50 |
| 绿化 |  |  | 加强绿化，植树种草 |  |  | / | 进行立体绿化 | 30 |
| 合计 | / |  | / |  |  | / | / | 571 |

环境经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，是综合评价、判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿由于污染造成环境损失的重要依据。环境经济损益分析除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境经济效益、社会环境效益和环境污染损失。

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目环保投资及所能收到的环境保护效果，通过环保设施技术可行性和经济合理性的论证分析及评价，更合理地选择环保设施，从而促进建设项目更好地实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。

经济效益分析

本项目总投资54270.76万元，新建碳酸锂生产生产线，工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向，生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景。

根据项目可研报告，本项目建成后达产年营业收入（含增值税）518340万元，净利润21857万元，项目投资财务内部收益率（税后）为29.04%，项目投资回收期（税后）为4.93年，盈亏平衡点为84.96%。项目盈利能力、清偿能力、抗风险能力良好，项目是可行的

环境损益分析

本项目将从源头控制污染物的产生和排放，在此基础上配套各类污染物的处理、处置设施，尽可能实现资源综合利用和达标排放，根据污染物防治措施评价分析结果，本项目完成后环保投资为571万元，环保投资费用占建设投资比例为0.8%。措施实施后，颗粒物、HCL排放得到削减，废水、固体废物实现零排放，噪声实现厂界达标排放，企业管理得以强化，工人工作环境得以改善，生态环境效益改善，企业排污减少，有较大的经济效益和环境效益。同时本项目在环境保护方面采取了一系列有效的治理措施，主要包括：

（1）采用“雨污分流、污污分流、清污分流”制，初期雨水收集后进入雨水收集池经沉淀后排入市政污水管网；纯水制备浓水和二次冷凝水属于清净下水直接排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理达标后排入叶县污水处理厂集中处理。氯化钠结晶液通过活性炭吸附+过滤净化后重新打入氯化钠结晶系统不外排。

（2酸性气体采用碱液吸收经25m排气筒排放；上料、烘干、磨粉、筛分、包装等分别经袋式除尘器处理后分别经25m排气筒达标排放。

（3）项目高噪声设备采取相应的隔声、减振、消声等措施治理后，厂界噪声可以实现达标排放。

（4）各类固废根据性质不同进行分类收集，厂区设置危废暂存间，危险废物委托资质单位进行安全处置。

（5）项目在罐区设置围堰，厂区北侧建设事故池和初期雨水池，减少事故风险的环境影响。

（6）生产区进行地面全面硬化和分区防渗，所有罐设置地上罐，通过每天的巡视和视频监控和定期检修，减少物料泄漏的几率，减轻项目的建设对地下水和土壤的影响。

本项目营运期环保设施运营支出包括环保设备的运行费、折旧费、管理费等。

（1）环保设施运行费C1

项目污染防治措施主要的运行费用为废气治理和废水处理的费用。根据环境保护措施及其可行性论证相关内容，确定本项目废气治理和废水处理设施年运行费用为17万元。

（2）环保设施折旧费C2

C2=a×C0/n=0.9×571/12=43万元/年

式中：a——固定资产形成率；取90%；

n——折旧年限，取12年；

C0——环保投资，万元。

（3）环保管理费C3

环保管理费用包括管理部门的办公费、检测费和技术咨询费等，按环保设施投资折旧费用与运行费用的5%计算。

C3=（C1+C2）×5%=（43+17）×5%=2.5万元/年。

（4）环保运行支出费用

C=C1+C2+C3=17+43+2.5=61.5万元/年。

由此可知，本项目营运后环保设施运营支出费用为61.5万元。

环境经济效益分析

（1）环保建设费用占建设投资比例

环保建设费用/总投资=571/54270.7×100%=1.05%

（2）环境成本率

环境成本是指工程单位经济效益所需的环保运营支出。

环境成本率=环保运营支出/工程总经济效益×100%

=61.5/21857×100%=0.28%

（3）环境代价率

环境系数是指工程单位产值所需的环保运营支出。

环境系数=环保运营支出/总产值×100%

=61.5/518340×100%=0.011%

（4）项目环境经济总体效益

本项目环境经济总体效益=工程总经济效益-环保运营支出

=21857-61.5=21795.5万元

由上述计算结果可以看出，本项目环保投资占总投资的1.05%，环境代价率为0.28%，环境成本率为0.011%，环境成本相对小，环保运行支出在企业承受范围内。从环境经济损益分析结果可以看出，本项目具有较高的环境经济效益。

社会效益分析

1、对项目所在地居民收入的影响

本项目建设能够提高当地劳动力资源的合理分配，增加就业岗位；能够增加当地第三产业的服务量和服务范围，增加居民的收入；能够缩小当地居民的收入差距。

2、对项目所在地区居民生活水平和质量的影响

项目建设与运营能够增加当地居民的收入，提高居民的人均消费水平和改善消费结构，促进当地经济的发展，进而提高居民的生活水平和生活质量，全面建设小康社会。

3、对项目所在地区居民就业的影响

项目建设与运营能够改善当地居民就业条件，增加就业机会，确保社会的安全与稳定。

4、对社会基础设施和公共服务的影响

项目的建设与运营能够增加当地基础设施的使用量，改善基础设施配套条件，提高城市整体服务功能，加快城市化建设步伐，具有显著的经济效益和社会效益。

因此，项目具有较好的社会效益。

小结

本项目的开发建设，将带来良好的社会效益、环境效益，建设单位针对可能产生的环境问题能采取相应的污染防治措施，其环境代价较小。

本项目所带来的社会和环境效益远大于资源和环境污染造成的损失，从环境经济方面来看，本项目可行。

本项目的建设可以带动当地经济发展，具有较好的社会效益；项目通过实施污染防治措施，可大大降低颗粒物排放对外环境的影响；项目建成后产生的污染较少，且建设单位针对可能产生的环境问题采取了相应的污染防治措施，由此造成的环境代价较小。

总的说来，本项目所带来的社会和环境效益远大于资源和环境污染造成的损失，在生产过程中能比较好的做到社会效益、经济效益和环境效益的“三统一”，从环境经济方面来看，本项目可行。

环境管理与监测计划

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境排放的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

环境管理

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，在企业环境保护工作中起着举足轻重的作用，是监督企业环保设施正常运行、确保污染物达标排放的机构保证。加强环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。因此制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

环境管理机构

本项目运营期污染因素主要为废气、噪声和固废。为最大限度减小工程运行对环境带来的不利影响，必须把环境保护管理工作纳入正常生产管理之中。

根据项目环境管理的要求，为加强工程的环境保护工作，企业应建立由经理负责，副经理主管的专职管理机构，并配备2～3名专职环保技术人员，负责全场的环境管理工作，并接受当地环保部门的技术指导和业务管理。

环境管理机构的职责

本项目环境管理机构职工如下表：

表7-1  环境管理机构职能

| 项目 | 管理职能 |
| --- | --- |
| 清洁生 产管理 | （1）在公司生产处领导下组织协调并监督实施清洁生产内容； （2）由公司生产处组织经常性对企业职工的清洁生产教育和培训； （3）根据企业发展状况，继续进行新一轮的清洁生产审计； （4）负责清洁生产活动的日常管理。 |
| 竣工验 收管理 | （1）保证环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响评价文件的要求建成和落实； （2）建设项目在建成后满足验收条件时及时进行环保验收； （3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； （4）污染物排放符合环境影响评价文件中提出的污染物排放标准要求； （5）主要污染物排放总量符合环境影响评价文件中提出的总量控制指标的要求； |
| 运行期 管理 | （1）制定切实可行的环保管理制度和条例； （2）把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间、班组和岗位，进行全方位管理； （3）领导和检查该公司的环保监测和统计工作，建立环保档案，按时完成各种环保报表。掌握全厂污染动态，提出改善措施； （4）检查监督全公司环保设备的运行和维护，保证环保设施的正常运行； （5）实施有效的“三废”综合利用开发措施，加强监督使“三废”真正得到回收利用； （6）按照责、权、利实行奖罚制度，对违反法规和制度行为根据情节给予处罚，对有功人员给予奖励； （7）收集、整理和推广环保技术和经验，对运行中出现的环保问题及时解决； （8）做好应急事故处理准备，参与环境污染事故调查和处理； （9）配合当地或上级环保主管部门，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定。 |

环保管理制度的建立

（1）环境管理体系

项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

（2）排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（3）污染处理设施管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（4）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资历源、能源浪费者予以处罚。

（5）制定各类环保规章制度

制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

污染物排放管理要求

本项目营运期颗粒物、HCL排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）标准限值；本项目运营后生产废水（含设备、地面清洗水）全部重复利用不外排；冷凝水送入纯水制备工序浓水排入污水管网，生活废水经化粪池处理后满足《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016）。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定，危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。

环境管理手段

（1）经济手段：在企业内部把环境保护列入统一评分计奖的指标。

（2）技术手段：在制定操作规程工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。

（3）教育手段：开展环境教育，提高干部和广大职工的环境意识，使干部和职工自觉的为环境保护进行不懈地努力。

（4）行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好的完成环保任务。

其它

（1）建立企业环境管理档案。包括企业生产、日常环境管理、清洁生产、治理设施运行情况、监测数据、污染事故、环境应急预案、环境执法等情况。

（2）建立企业环境信息披露制度，每年向社会发布企业年度环境报告，公布各污染物排放和环境管理等情况。

（3）依法执行建设项目环境影响评价审批和环保设施“三同时”竣工验收制度；严格执行排污申报、排污缴费与排污许可证制度；主要污染物排放达到总量控制指标要求；主要污染物和特征污染物稳定达标排放。

环境管理总体规划

环境管理应贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，本项目环境管理总体规划见下表：

表7-2  本项目环境管理总体规划表

| 实施阶段 | 环境管理主要内容 |
| --- | --- |
| 可研阶段 | 委托评价单位进行环境影响评价工作。 |
|  | 配合环评单位的工作，进行环境现状监测。 |
| 设计阶段 | 配合设计单位工作，为建立场区内部环境管理制度作好前期准备工作。 |
|  | 工程环保设计内容应报当地环保局备案。 |
| 施工阶段 | 保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、振动等对居民区的污染和危害，项目竣工后，施工单位应该修整和复原在建设过程中受到破坏的环境，此阶段应进行施工环境监理。 |
|  | 按照环评报告书的要求，制定出施工期的各项污染防治措施，并在合同中体现相关内容。 |
|  | 建设单位与监理单位监督施工过程的污染防治措施的落实情况，发现问题及时纠正，保证污染防治措施得到落实。 |
|  | 严格执行“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同步实施。 |
|  | 严格执行大中型建设项目环保工程监理制度。 |
|  | 制定培训计划，对聘用的技术和运行人员进行岗前培训。 |
|  | 制定出全厂的环境管理规章制度。 |
| 验收阶段 | 在各项主体工程、环保工程建设完毕后，应按照要求进行自主验收。 |
| 运行阶段 | 严格执行各项环境管理制度，保证环境管理工作的正常运行。 |
|  | 根据环境监测计划，定期对场区污染源和环境状况监测，发现问题，及时解决。 |
|  | 设立环保设施档案卡，对环保设施定期检查和维护，保证环保设施能正常运行。 |
|  | 整理监测数据，技术部门据此研究并改进工艺的先进性，减少污染物排放。 |
|  | 收集有关的产业政策和环保政策，及时对有关人员进行培训和教育，保证企业能适应新的形势和新的要求。 |

污染物排放环境管理

废气污染物排放情况

1、有组织排放核算

本项目大气污染物有组织排放量核算见下表：

表7-3  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 6.3 | 0.057 | 0.057 |
|  |  | HCL | 0.08 | 0.0008 | 0.0058 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 7.3 | 0.036 | 0.029 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 4.5 | 0.088 | 0.639 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 | 0.725 |  |  |
|  |  | HCL | 0.0058 |  |  |

表 7-4  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（ug/m3） |  |
| 1 | / | HCL | 封闭的反应釜、水冲物料 | 无机化学工业污染物排放标准 | 50 | 0.24 |
|  |  | 颗粒物 | 配套除尘器，减少上料的落差 | 大气污染物综合排放标准 | 1000 | 1.764 |

表 7-5  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.489 |
| 2 | HCL | 0.2458 |

2、废水污染物排放清单

表 7-6                废水类别、污染物排放信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排污口编号 | 排污口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设施编号 | 设施名称 | 设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 氯化钠结晶水 | 有机物 | 污水处理站 | 间歇 | 1 | 污水站 | 活性炭吸附+过滤 | / | / | / |
| 2 | 设备地面冲洗 | SS、pH | 酸浸补充水 | 间歇 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 二次冷凝水 | / | 市政污水管网 | 持续 | / | / | / | DW001 | 是 | 持续 |
| 4 | 纯水制备浓水 | SS | 市政污水管网 | 持续 | / | / | / | DW001 | 是 | 持续 |
| 5 | 生活废水 | COD、NH3-N | 市政污水管网 | 持续 | / | / | / | DW001 | 是 | 持续 |

本项目废水污染物排放情况见表7-7。

表 7-7               废水污染物排放情况汇总表

| 类别 | 排污口编号 | 污染因子 | 排放浓度 （mg/L） | 日排放量 （t/d） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW-001 厂区废水总排放口 | 废水量 | / | 94.5 | 28350 |
|  |  | pH | 6～9 | / | / |
|  |  | COD | 65.7 | 0.006 | 1.86 |
|  |  | 氨氮 | 5.9 | 0.0006 | 0.17 |
|  |  | SS | 35.5 | 0.003 | 1.0 |

本项目废水排放方式为间接排放，排放去向为叶县污水处理厂，排放规律为连续排放。本项目营运后厂区设置1个废水排放口，其基本情况见表7-8。

表 7-8          废水排放口（间接排放）基本情况

| 编号 | 名称 | 地理坐标 | 废水 排放量 （万t/a） | 排放 去向 | 排放 规律 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 标准限值（mg/L） |
| DW-001 | 废水排放口 | E113.40162 N33.610954 | 2.835 | 叶县污水处理厂 | 连续 | 叶县污水处理厂 | pH | 6～9 |
|  |  |  |  |  |  |  | COD | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | SS | 150 |

固废、噪声排放情况

本项目固废、噪声排放量核算见下表：

表7-9  本项目噪声、固废产排情况汇总表

| 类别 | 排放环节 | 污染因子 | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/L） | 排放量 （t/a） | 排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 使用原料 | 废包装袋 | 0.5 | / | 0 | / |
|  | 袋式除尘器收集的除尘灰 | 除尘灰 | 73.05 | / | 0 | / |
|  | 纯水制备 | 过滤膜 | 2 | / | 0 | / |
|  | 设备维护和检修 | 废机油、废液压油 | 0.2 | / | 0 | / |
|  | 过滤 | 废树脂 | 3 | / | 0 | / |
|  | 实验室废液 | pH | 0.06 | / | 0 | / |
|  | 过滤 | 除杂过滤膜网 | 6 | / | 0 | / |
|  | 氯化钠结晶液净化 | 废活性炭 | 2.1 | / | 0 | / |
|  | 过滤 | 过滤渣 | 2062 | / | 0 | / |
| 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 | 设置噪声源在80-90dB（A），经隔声、减振、空间及距离衰减后厂界处可实现达标排放。 |  |  |  |

在项目运营期，其排放的污染物应采取相应的治理措施，达到国家相关标准要求。项目各污染物治理措施及达标情况见下表：

表7-10  运营期主要污染物治理及达标情况

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 采取的治理措施 |  |  | 数量 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磷酸锂铁、氯酸钠上料 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 | 25m高排气筒（DA001） |  | 1套 | 达标排放，减少无组织排放量 |
|  | 酸浸 | HCL | 碱洗塔 |  |  | 1套 |  |
|  | 盐酸储罐 | HCL |  |  |  |  |  |
|  | 氯化镁、碳酸钠上料 | 颗粒物 | 密闭罩+袋式除尘器+25m高排气筒（DA002） |  |  | 1套 |  |
|  | 烘干、筛分、包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 |  | 25m高排气筒（DA003） | 1套 |  |
|  | 碳酸锂磨粉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 |  |  | 1套 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟、非甲烷总烃 | 复合式油烟净化器 |  |  | 1套 | 达标排放 |
| 废水 | 生活废水 | COD NH3-N BOD SS | 化粪池 |  |  | 1座 | 达标排放 |
|  | 氯化钠结晶液 | 有机物 | 活性炭吸附+过滤 |  |  | 1座 | 重新打入氯化钠结晶系统，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水沉淀池200m3 |  |  | 1座 | 沉淀后排放 |
|  | 地下水、土壤保护 | / | 一般防渗区：车间、仓库、储罐区等，要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。危废分类存放，分类采用桶装。 简单防渗区：办公室及厂区道路等，地面硬化 |  |  | / | 确保不会对地下水造成污染 |
| 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 | 设备隔声、减震、距离衰减，厂区绿化等 |  |  | / | 厂界处实现达标排放 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 设置生活垃圾收集装置，定期送集聚区垃圾中转站 |  |  | 若干 | 卫生处置 |
|  | 一般固废堆放场所 |  | 50m2 |  |  | / | 综合利用 |
|  | 危险废物 | 废机油、废树脂、除杂过滤膜、过滤渣 | 设置危废暂存间1处，建筑面积为300m2危险固废分类收集，分区分单元进行暂存，工艺过程中产生的液态危险废物采用密闭储罐暂存，其他危险废物采用密闭容器盛装，危废暂存区达到“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求；危废存放采用托盘。 |  |  |  | 安全处置不外排 |
| 风险 |  |  | 厂区设置1座容积为250m3的事故池，并防渗；储罐区设置围堰 |  |  |  | 减少风险影响 |
| 绿化 |  |  | 加强绿化，植树种草 |  |  | / | 适当绿化 |
| 合计 | / |  | / |  |  | / | / |

总量控制指标

（1）总量控制因子

总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。现行总量控制指标为COD、NH3-N、颗粒物、挥发性有机物、SO2和NOx。

本项目建成投入运行后，生产过程中废水可以做到循环利用不外排；生活废水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂，水的总量控制因子为COD、NH3-N。

本项目运营期间外排废气为颗粒物、HCL，综上，本项目运营后总量控制指标为颗粒物。

（2）本项目总量控制指标

根据原国家环保部《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发【2014】197号），对项目排放污染物进行总量控制。本项目属于化工行业，不属于火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业，污染物排放总量控制指标按排放预测量进行控制。

本项目废水排放至叶县污水处理厂，排入外环境的总量计算按照污水处理厂出厂口计，经调查，叶县污水处理厂设计出水指标达到，即COD：50mg/L，NH3-N：5mg/L。

根据工程分析，预测本项目废气污染物总量控制指标见下表。

表7-11    本项目废气污染物总量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 0.057 |
|  |  | HCL | 0.0058 |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 0.029 |
|  | DA003排气筒 | 颗粒物 | 0.639 |
|  | 总计 | 颗粒物 | 0.725 |
| 地表水 | DW001 | COD | 1.41 |
|  |  | 氨氮 | 0.14 |

由上表可知，本项目营运后大气污染物总量控制指标为颗粒物：0.718t/a、COD：1.41t/a、NH3-N：0.14t/a。

排污口规范化设置

根据《河南省入河排污口监督管理办法实施细则》规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护部制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监【1996】463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求如下表：

表7-12  各排污口环境保护图形标志

| 1 | 污水排放口 | DW001 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 废气排放口 | DA001 |  |
| 3 | 噪声排放源 | ZS-01 |  |
| 4 | 一般固废堆放场所 | GF-01 |  |
|  | 危险固废堆放场所 | GF-02 |  |

1、污水排放口规范化

（1）按照清污分流、雨污分流的原则。

（2）污水排放口位置应根据实际地形和排放污染物的种类情况确定，原则应设置一段长度不小于1m长的明渠。

（3）排污口须满足采样监测要求。经环保部门批准允许用暗管或暗渠排污的，要设置能满足采样条件的采样井或采样渠。压力管道式排污口应安装取样阀门。

项目营运后全厂设置1个废水排放口，1个雨水排放口。

2、废气排放口规范化设置

（1）有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。

（2）排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置。采样口位置无法满足规定要求的，必须报环保部门认可。

3、固体废物贮存（处置）场所规范化设置

产生或处置固体废物的单位的固体废物贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失、防渗等措施，并应设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

4、排污口标志牌设置与制作

（1）排污口标志设置的基本要求。

A、一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。

B、环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。

（2）排污口标志设置的特别要求

A、噪声排放源的标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

B、一般固体废物贮存（处置）场所占用土地面积面积大于100m2、小于1km2的，应在其边界主要路口设置标志牌。危险废物贮存（处置）场所，无论面积大小，其边界都应采用墙体或铁丝网封闭，并在其边界各进出路口设置标志牌。

C、一般性污染物排污口（源）或固体废物贮存、处置场所，设置提示性环境保护图形标志牌。排放有毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排污口（源）或危险废物贮存、处置场所，设置警告性环境保护图形标志牌。

环境监测计划

环境监测的目的

环境监测是指在工程施工期、运营期对工程主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，为环境保护行政主管部门强化环境管理，编制环保计划，制定防治污染对策，提供科学依据。

环境监测机构的设置

根据工程污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、噪声、地下水、土壤委托当地环境检测机构进行监测。

环境监测计划

公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气处理设施的运行情况；厂界噪声的达标情况；厂区地下水、土壤环境质量情况。根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ 1035—2019）中相关规定，并结合企业实际情况，提出如下监测计划见下表：

表7-13  营运期环境监测内容及监测频率

| 项目 | 监测位置 |  | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001排气筒 |  | 颗粒物、HCL | 每季度1次 | 委托有监测资质的单位实施监测 |
|  | DA002排气筒 |  | 颗粒物 | 每季度1次 |  |
|  | DA003排气筒 |  | 颗粒物 | 每季度1次 |  |
|  | 无组织废气 | 厂界外10m范围内 | 颗粒物、HCL | 每季1次 |  |
| 废水 | 出口 |  | pH、COD、NH3-N、BOD、SS | 每季度1次 |  |
| 噪声 | 厂界外1m |  | 昼间、夜间Leq（A） | 每季度1次，昼夜各一次 |  |
| 地下水 | 3个监测井（厂区、后王庄、瓦赵村） |  | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铝、铜 | 每年监测1次 |  |
| 土壤 | 厂区和东侧待建设用地（现状耕地） |  | pH、铅、镉、铬(六 价)、汞、砷、铜、镍、 、铁、锰、石油类等 | 五年 |  |

在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。对于项目涉及的废水、废气特征污染物监测数据及地下水监测数据应向社会公开。

在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。对于项目涉及的废水、废气特征污染物监测数据及地下水监测数据应向社会公开。

（2）信息记录

要建立监控档案，对于污染源的监测数据、污染控制治理设施运行管理状况、自动监测运维记录、危废的转移单、进出货等均应建立文件档案，为更好的进行环境管理提供有效的基础资料。

①手工监测的记录

包括采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、质控结果报告单。

② 生产和污染治理设施运行状况

记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

③ 固体废物（危险废物）产生与处理状况

危险废物应详细记录，记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量。

（3）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

①监测方案的调整变化情况及变更原因；

②企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

③按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

④自行监测开展的其他情况说明；

⑤排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（4）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检测超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报。

评价结论及建议

项目概况

河南新天力循环科技有限公司位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路东段拟投资54270.76万元建设年产一万吨电池级碳酸锂项目，项目占地面积为100亩，新建一栋联合车间、配套建设仓库、储罐、环保设施、建筑面积约26960m2，项目建成后可年产碳酸锂10000t/a、副产品磷酸铁、磷酸镁、氯化钠。

项目的实施具有良好的社会效益、经济效益和环境效益，有利于平顶山地区循环经济的发展。

选址及产业政策符合性

选址合理性

本项目选址位于叶县产业集聚区叶廉路东段，根据叶县产业集聚区管委会出具的证明，本项目叶县产业集聚区总体规划。根据国有土地成交合同，本项目占地为工业用地。 由此可知，本项目选址合理，建设内容可行。

产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2613无机盐制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。同时项目已获得叶县发展和改革委员会备案通过（项目代码：2201-410422-04-01-722063），因此本项目符合当前国家相关产业政策。

环境质量现状结论

环境空气质量现状

项目区域常规大气污染物SO2、NO2的年均浓度、CO的24小时均值浓度、O3最大8小时均值均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准及修改单，但PM10、PM2.5的年均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。

检测期间HCL小时浓度和24小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。说明该区域各特征因子环境空气质量现状较好。

地表水质量现状

根据现状监测数据，2021年平顶山市环境中心监测站对灰河断面处除COD、总磷外其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。项目区属于地表水环境质量不达标区域。平顶山市制定了《平顶山市2021年水污染防治攻坚战实施方案》。通过2021年水污染防治攻坚战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。

地下水质量现状

对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准可知，本次地下水监测点位的各项监测因子均能满足评价标准要求，区域地下水质量现状较好。

声环境质量现状

根据声环境质量监测结果可知，本项目拟建厂址四周厂界的昼间、夜间噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量现状良好。

土壤环境质量现状

根据现状检测数据，厂区内检测点污水站、车间、罐区、机修间各检测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值。厂区外各检测因子均满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤筛选值，说明项目区域土壤现状较好。

主要环境影响结论

施工期

（1）大气污染防治措施

项目施工期的大气污染源主要为施工区裸露地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆物产生的风蚀扬尘和水泥粉尘等。施工单位应严格执行相关规定，通过施工过程管理措施的落实，可以减轻影响程度。要求施工单位在施工场外居民点设置环境保护管理制度标识，并标明责任人，一旦发现有对周围居民产生环境问题，责任人应第一时间进行协调解决，保证不会对周围居民生活造成大的影响。

（2）水污染防治措施

施工废水主要为混凝土养护、冲洗等，经沉淀池沉淀后可重复使用；施工人员生活污水可经过临时化粪池处理后排入市政污水管网，对周围环境影响不大。

（3）噪声污染防治措施

施工期噪声主要为各种施工机械、运输车辆等在使用过程中产生的噪声，施工方应对各高噪声设备安装吸声、消声等装置。同时在白天施工时应避开居民的午休时间，并要求夜间不允许高噪声设备工作，最大程度地减少施工机械对周围居民的影响。要求在周围居民区设置环保管理制度标识，责任落实到个人，一旦发现有噪声扰民现象应及时解决，保证不会对周围居民生活造成大的影响，将影响减小到合理的范围内。通过采取合理的措施后，施工期各噪声均可满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）中的相关规定限值。

（4）固体废物防治措施

施工期固体废物主要包括拆除垃圾、开挖土石方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。土石方全部用于回填场地，不得在施工场地内长期堆存；建筑垃圾能回用的可以重复利用，其余运送到叶县指定的建筑垃圾堆放点，在运输过程中应严格按照《城市建筑垃圾管理规定》（中华人民共和国建设部令第139号）中的相关规定执行，避免对运输沿途敏感点造成影响；施工人员的生活垃圾要收集到指定的垃圾站内，定期送当地垃圾中转站，不随意排放。采取措施后，施工期固体废物对外环境影响不大。

综上，施工期各环节均采取合理、有效的环保管理措施，施工活动不会对外环境造成大的影响，且随着施工期的结束影响随即消失。

运营期

大气环境影响评价结论

根据大气影响预测内容可知，本项目正常排放废气情况下，本项目新增污染源HCL小时预测值最大值为7.37μg/m3，14.74%；HCL24小时预测值最大值为0.67μg/m3，4.49%；叠加在建、拟建项目小时平均浓度最大值为31.66μg/m3，63.31%，24小时平均浓度最大值2.71μg/m3，18.06%；本项目PM1024h预测值最大值为1.97μg/m3，1.3%；年贡献值最大值为0.34μg/m3，0.49%，年均贡献值小于30%；PM2.524h预测值最大值为0.59μg/m3，0.79%；年贡献值最大值为0.1μg/m3，0.3%，贡献值小于30%；均不存在超标点位。

项目非正常工况下，各敏感点处污染因子HCL预测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其他相应质量标准要求，但区域贡献值较大，对区域环境空气将产生不利影响；因此，项目应严格控制废气的排放，做好相应的应急预案，尽可能避免废气非正常排放事件发生。

根据预测结果本项目网格点内无超标点，不需要设置大气防护距离。

因此，本项目建成后对环境空气影响较小。

废水环境影响评价结论

本项目生产压滤废水和设备及地面冲洗废水直接进入压滤水罐回用酸浸或上道工序不外排。氯化钠结晶液通过活性炭吸附+过滤最终重新进入氯化钠结晶系统，不外排。

一次蒸汽冷凝水作为为纯水制备用水综合利用，浓水排入市政污水管网；二次冷凝水一部分作为压滤冲洗水补充用水，多余的排入市政污水管网。冷却循环水排水直接排入市政污水管网。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入叶县污水处理厂进一步处理后，最终排入灰河。

经调查，叶县污水处理厂有接纳能力且本项目废水经厂区自建废水处理站处理后各污染物排放浓度均小于集聚区污水处理厂设计进水指标，不会对其造成冲击。

综上，本项目运营后废水不会对外环境造成大的影响。

地下水环境影响评价结论

本次地下水环境影响预测因子为氯化物、耗氧量和氨氮。本项目各类生产装置和各类储罐均为地上结构，各类物质在发生事故的情况下污染物都可以及时发现及时控制，因此造成污染地下水的几率较小。

根据预测结果，在短时泄漏情况下，泄漏点下游方向耗氧量、氨氮浓度逐渐向下游方向扩散，在不考虑降解、吸附等物理化学反应情况下，主要随水流扩散。根据预测结果，非正常工况后耗氧量泄漏：30d，下游影响距离最远为19m；泄漏后100d时，下游影响距离最远为36m；泄漏1000d后，下游影响距离最远为134m，无超标点；氨氮泄漏：30d，下游影响距离最远为17m；泄漏后100d时，下游影响距离最远为31m；泄漏1000d后，下游影响距离最远为115m。氯化物下游无超标点。

非正常工况下在不考虑生物降解的情况下存在耗氧量、氨氮超标的现象，但是随着生物的降解、吸附可以实现达标。

本项目区域地下水流向为西南向东北，下游方向影响距离范围内主要为集聚区待建设用地，距离敏感点较远，因此污染物渗漏对地下水影响较小。但事故状态下，氯化物、耗氧量和氨氮浓度较高，因此应严格控制突发环境事件的发生。

为减轻本项目对地下水环境的影响，本项目要求对生产装置区、罐区、化学品仓库、废水处理站、危废暂存间，事故池、初期雨水收集池及收集渠等构筑物应进行严格防腐、防渗漏处理。因此，在落实本次评价提出的各项污染防治措施后，本项目的建设对区域地下水环境影响较小。

噪声影响评价结论

本项目生产运行阶段主要噪声源有磨粉系统、振动筛、空压机、风机等设备。本项目将主要产噪设备进行基础减振、隔声降噪处置，并将其置于封闭的厂房车间内。运输车辆减速慢行，厂区设置车辆警示牌，禁止鸣笛，避开夜间休息时段运输，可降低车辆噪声对沿线居民的影响。

工程完成后，各厂界昼夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即在认真落实各项降噪措施的基础上，噪声对周围环境的影响是可以接受的。

风险环境影响预测结论

根据风险预测可知，在发生环境风险事故时，在最不利气象条件下，HCL在下风向17.6m距离处出现大气终点浓度2（出现在厂区内）、未出现大气终点浓度1，未超出厂界，所以事故造成的大气环境影响较小。0.029mg/m3，小于大气质量标准0.05mg/m3，说明项目盐酸泄漏对敏感点影响较小。

本项目储罐区四周均设置有围堰，配套事故池250m3，可满足事故废水的收集和储存要求。评价要求事故池作防腐防渗处理，在生产区和储罐区设置导流槽，对泄漏的废液和事故废水进行收集；初期雨水设置截留导流系统，可保证事故废水有效收集并得到妥善处理，因此地表水环境风险事故发生概率较小。

土壤影响预测结论

根据土壤预测可知，正常工况下项目生产1年、10年和20年后，评价范围内大气沉降镍、铜均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值要求（pH＞7.5），垂直入渗污染物石油烃经过20年的积累，对建设项目周边土壤的贡献增量很小，预测值较现状检测值，基本不发生变化，预测占标率建设用地可以满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），项目对土壤环境影响可接受。

固体废物影响评价结论

本项目营运后对厂区产的各类固废进行分类收集和处置，工艺过程中产生的危险废物委托资质单位进行安全处置；职工生活垃圾日产日清、分类收集后送集聚区垃圾中转站，由环卫部门统一进行处理。各类固废均能够实现无害化，不会对周围环境造成不良影响。

各环节固体废物均得到合理、有效的处理，不会对外环境造成大的影响。

环境保护措施可行性结论

废气污染防治措施

项目营运期废气主要来源于上料工序、碳酸锂（烘干、磨粉、筛分、包装）颗粒物废气；酸浸工序、盐酸储罐酸性气体。颗粒物产污工序均配套袋式除尘器处理设施，酸性气体经碱洗塔净化后分别经25m排气筒排放。

各排气筒出口处颗粒物排放浓度为5.5~7.0mg/m3，HLC排放浓度为0.08mg/m3，均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3及表5标准限值颗粒物30mg/m3、HCL10mg/m3的排放限值要求，不会对外环境造成大的影响。

厂区内道路运输扬尘：运输车辆加盖篷布，洒水抑尘等措施，道路运输扬尘对外环境影响不大。

本项目营运后食堂油烟产生量为287.71kg/a，产生浓度为12mg/m3；非甲烷总烃产生量为485.03kg/a，产生浓度为20.23mg/m3；经风量为15000m3/h、油烟去除率为95%、非甲烷总烃去除率为80%的复合式油烟净化装置处理后，油烟排放量为14.39kg/a，排放浓度为0.6mg/m3；非甲烷总烃排放量为97.01kg/a，排放浓度为4.05mg/m3；满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中排放限值，经专用排烟管道引至室外排放，对周围环境空气影响较小。

无组织排放贯穿于化工生产始终，包括物料运输、贮存、投料、反应、出料等过程，正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要由无组织排放源强控制。为减少各环节物料挥发对环境的污染，企业须加强生产管理和设备维护，及时维修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，防止和减小生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，最大程度的降低无组织废气产生及排放量。储罐区废气均接入废气处理装置进行处理，不得无组织排放。

废水污染防治措施

本项目生产废水和设备及地面冲洗废水直接进入压滤水罐回用酸浸或上道工序不外排。氯化钠结晶液通过活性炭吸附+过滤最终重新进入氯化钠结晶系统，不外排。

一次蒸汽冷凝水作为为纯水制备用水综合利用，浓水排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后和多余的二次蒸汽冷凝水及冷却水排水一起排入市政污水管网进入叶县污水处理厂进一步处理。

地下水污染防治措施

企业应在做好厂区生产装置区、罐区、化学品仓库、废水处理站，事故池、初期雨水收集池及收集渠等一般防渗区的防渗防漏措施，并按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50534），危废间按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）要求做好防渗处理和维护管理。项目运营后，应从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，从源头上控制对地下水的污染。对厂区可能影响地下水的区域进行分区防控，并在场地下游设置3个跟踪监测井，在生产运营过程中，应按照监测计划，及时开展跟踪监测。企业制定相应的地下水污染应急响应预案，在地下水跟踪监测过程中，发现地下水受到污染，应立即启动应急响应预案。

噪声污染防治措施

项目运营后，主要高噪声设备有磨粉系统、振动筛、空压机、冷却塔、风机等，噪声源强为80～90dB（A），采用隔声、消声、减振及声学材料护围屏蔽噪声，其隔声量能达到25dB（A）左右。本项目各噪声设备经采取降噪措施并通过一定距离衰减到达各厂界处均满足《工业企业厂界环境噪声噪声标准》（GB12348-2008）2类标准限值的规定要求，即本项目噪声对周围声环境影响不大。

固体废物污染防治措施

本项目营运后产生的主要为危险固废，对各类危险固废进行分类收集后和储存，危险废物采用密闭容器盛装后，暂存于罐区北侧危废暂存间，并委托资质单位进行安全处置。生活垃圾厂区分类收集后送集聚区垃圾中转站，由环卫部门统一处置。本项目产生的各类固体废物经妥善处理处置后，对周围环境影响不大。

企业不得擅自处理，在投入生产前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。危险危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。

各环节固体废物均得到合理、有效的处理，不会对外环境造成大的影响。

环境风险防治措施

本项目在其生产及贮运过程中涉及机油、盐酸、氢氧化钠、氯酸钠、磷酸铁锂、磷酸铁、磷酸镁、氯化钠、碳酸氢锂、碳酸锂危险化学品，存在一定的潜在风险。建设单位必须依照风险管理要求，建立完善的风险防范措施和应急预案。建设单位的安全生产应以安全使用为主，在运输、贮存、使用、消防安全等各个环节规范管理、严密防范，确保风险应急设施正常运行，加强员工培训，熟悉应急预案，本项目的安全生产将得到有效保证，最大可能的降低发生环境风险事故的可能性，也可将发生风险事故时对周围敏感点的影响可能性大大降低，环境风险在可接受的范围之内。

土壤环境风险防治措施

本项目运营期做好土壤预防措施，生产装置区、生产区道路、储罐区、化学品仓库、事故池、初期雨水收集池、危废暂存间、废水处理站各类构筑物等均应采取严格的防渗措施，并在各类储罐四周设置围堰，从源头上降低土壤环境污染事故发生，同时设置跟踪监测点位，制订土壤跟踪监测计划。

环境影响经济损益分析结论

本项目的建设符合国家产业政策和环保政策，通过选择合理、有效的废气治理措施，达到节约原料、降低成本、减少污染的目的。项目实施后可大大降低颗粒物的排放量，同时也提高企业的经济效益，促进地方经济发展，增加当地财政收入，具有良好的社会效益和经济效益。

综上所述，从环境与经济分析情况来看，本项目是可行的。

环境管理与监测计划

项目建成后，建设单位应按地方环保局的要求加强对企业的环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度。

设置环境管理机构，配备专业环保管理人员，建立管理制度体系，明确环境管理机构职责，按照环境管理总体规划，将环境管理应贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程。废气排放口应按国家规定要求进行规范化设计。对于生产期间向环保部门报告的常规监测，公司应委托有资质的环境监测单位负责分析工作，并及时向环境保护主管部门汇报，按时完成环境监控计划规定的各项监测任务，并将主要污染物监测情况、地下水水质监测结果向社会公开。

本项目营运后建议总量控制指标为：颗粒物0.725t/a，COD：1.41t/a，NH3-N：0.14t/a。本项目废水、废气污染物总量指标可以从叶县当地总量指标中倍量替代，区域不增加污染物。

公众意见采纳情况

根据《环境影响根据（环境影响评价公众参与办法）第三十一条的规定对依法批准设立的产业园区内的建设项目，若该产业园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，建设单位开展建设项目环境影响评价公众参与时，可以按照以下方式予以简化，免于第一次公示。本项目位于叶县产业集聚区，免于第一次公示。

项目征求意见稿编制完成后，我单位分别在环评互联网论坛、河南日报开展环评征求意稿进行了公示，公示日期为2022年5月13日，征求时限为五个工作日。公示内容为征求意见稿全文、调查表查阅方式、意见反馈方式等。

①网上公示

本项目于2022年5月13日在：http://www.eiabbs.net公示时间为2022年5月13日～2022年5月20日。公示的内容包括建设项目名称及概要、报告书征求意见稿纸质版全文领取方式、电子版下载网址，征求范围和时间等。

②报纸公示

建设单位于2022年5月13日在河南日报进行了公示，公示的内容包括建设项目名称及概要、报告书征求意见稿纸质版全文领取方式、电子版下载网址，征求范围和时间等。

③在报批稿修订完成后，建设单位于2022年7月13日在环评互联网论坛进行公示http://www.eiabbs.net/thread-553442-1-1.html

在公示期间未收到公众提出的意见。

评价建议

（1）严格控制各污染物达标排放，保持环保设施良好运行，并培训职工环保意识，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。

（2）项目设置专人负责厂区内环保设施的检查和运行，尤其是废气治理措施的检查和维护，防止非正常事故的发生。

（3）设备选型选用质量好低噪声设备，噪声较大的设备，需加设减振装置及建筑隔声设施，以减轻对本厂职工生活以及外环境的影响。

（4）建立和完善消防组织，制订切实可靠的事故应急预案，并定期进行应急演练，确保事故发生后将损失降低到最低。

（5）建设单位在生产前应与危废处置单位签署完善委托处置协议，确保项目排放的所有危险废物均可得到有效处理。

（6）项目正式投产后，要保证环保设备的正常运行，并定期对环保设备的运行情况进行检查，一旦设施出现问题，要及时解决，并在恢复之前暂停生产。

（7）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。

环评总结论

本项目为河南新天力循环科技有限公司年产一万吨电池级碳酸锂项目，符合现阶段鼓励类产业政策，项目建设符合叶县产业集聚区土地利用总体规划和叶县集聚区发展规划。

本项目建成运营后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；各污染物在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度出发，在当前相关环保政策条件下，本项目建设可行。

附表1   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (颗粒物) 其他污染物 ( HCL ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  |  |  | 附录 |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2020 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 □ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ 1 ）h |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物 HCL） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ HCL ） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a |  |  |  | NOx:（0 ）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（0.718）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs:（ ）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型√ |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放；其他 |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物√ □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期□；枯水期□；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（ 2 ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ pH、COD、BOD、硫化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、氟化物、石油类 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类√；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 √；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 √；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 √ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ ） |  |  | （） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （ 污水站进出口 ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （COD、NH3-N ） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 √；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3  建设项目环境风险简单分析内容表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 |  | 盐酸 |  | 废机油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  | 200 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 350 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 54880 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1 □ |  |  |  |  | F2 □ |  | F3 √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 □ |  |  |  |  | S2 □ |  | S3√ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1 □ |  |  |  |  | G2 □ |  | G3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  | D2 □ |  | D3 □ |  |  |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  |  |  | 1≤Q＜10 |  |  |  |  | 10≤Q＜100 |  | Q＞100 □ |  |  |  |  |
|  |  | M值 | M1 |  |  |  |  | M2 □ |  |  |  |  | M3 □ |  | M4 □ |  |  |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  | P2□ |  |  |  |  | P3 |  | P4 □ |  |  |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+□ |  |  | Ⅳ□ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | I□ |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  | 简单分析 |  |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  |  |  | 地表水 √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 √ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  |  |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB |  |  |  |  |  |  | AFTOX |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | HCL |  |  | 最不利气象条件：事故排放，网格点超出大气终点浓度2，未出现浓度1，敏感点未出现大气终点浓度1、2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施 |  | （1）设置1座事故池（2）分区防渗（3）围堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 建立环境风险防范管理制度，制订科学严谨的操作规程，建立应急预案计划。同时加强职工操作技能培训，提高危险识辨、防护和保护能力，落实责任到人。特别是对有火灾、爆炸危险的物料管理和作业工段，应严格遵循国家规范和标准，配备必要的消防、报警和应急防护设施，建设应急监测系统，消除事故隐患，杜绝事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （6.66）hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（带建设用地现状耕地）、方位（东）、距离（20m |  |  |  | ） |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（ |  |  |  | ） |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 石油烃、镍、铜等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃、镍、铜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见报告 |  |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  |  | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 |  |  | 0-0.2 |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600中的基本项目+石油烃，GB 15618中的基本项目+石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | GB36600中的基本项目+石油烃，GB 15618中的基本项目+pH、石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√；GB 36600√；表D.1□；表D.2□；其他（ |  |  |  | ） |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E√；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（101150m2） 影响程度（达标） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（ |  |  |  |  |  | ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 基本项+石油烃、镍、铜 | 5年 |  |  |  |  |
|  | 信息公开指标 | 监测情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 在采取相应防护措施后，对土壤环境影响小 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目位置图

附图二             评价范围示意图

2190m

1800m

2650m

2025m

2025m

2265m

2265m

1250m

950m

沟李村已拆

2450m

草厂庾村

670m

2190m

1700m

2300m

1380m

370m

后王新村

郑庄

徐庄已拆

孙庄已拆

西张村村

闫庄村村

王三寨村

瓦赵村

纸陈村

鲁桥村

岳包李

刘宋庄

后王庄

刘店村

路庄村

山召

本项目

附图三    本地区水系图

本项目

附图四       叶县产业集聚区发展规划（修编）功能结构分析图

本项目

附图五      叶县县城总体布局规划图

本项目

附图六       叶县产业集聚区发展规划（修编）土地利用规划图

本项目

附图七       本地区水文地质图

东侧娘娘庙                                                                 厂区现状

厂区现状                                                        厂区现存的太阳能电板

附图十         厂区现状图