- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000个装配式房屋及年产5万平方米透水路面砖、道牙、1万米水泥涵管建设项目

建设单位： 平顶山安华建筑材料有限责任公司

编制日期：        2022年3月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000个装配式房屋及年产5万平方米透水路面砖、道牙、1万米水泥涵管建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-410422-04-01-268283 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李海涛 | 联系方式 | 13837510369 |
| 建设地点 | 平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号 |  |  |
| 地理坐标 | （113 度 18 分 46.315 秒，33 度 28分 16.535秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造302水泥制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2109-410422-04-01-268283 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） | 0.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6666 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 本项目属于水泥制品制造项目，经对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），本项目不在禁止准入类和许可准入类之列，可依法平等进入市场；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的鼓励类、限制类和淘汰类的范围内，因此项目与《产业结构调整指导目录（2019本）》相符；经查阅，本项目不在禁止用地项目目录（2012年本）和限制用地目录（2012年本）之列，因此本项目符合国家土地政策。同时，项目已取得叶县发展和改革委员会出具的备案证明，文号为2109-410422-04-01-268283，故本项目符合国家当前产业政策。 2、建设项目环境影响评价分类管理名录 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、30非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造302，商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”中“水泥制品制造”项目，应编制环境影响评价报告表。 3、与规划相符性分析 平顶山安华建筑材料有限责任公司年产5000个装配式房屋及年产5万平方米透水路面砖、道牙、1万米水泥涵管建设项目位于平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号，项目占地面积10亩。根据叶县自然资源局、叶县叶邑镇人民政府、叶县叶邑镇辛庄村村委会出具的证明（见附件3），本项目用地性质为建设用地，项目选址符合叶邑镇土地利用总体规划。 4、与“三线一单”环境保护管理要求相符性 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 本项目位于河南省平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号，不在叶县生态保护红线区域内。 ②生态环境准入清单 本项目位于河南省平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号，查阅《平顶山市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目涉及的环境管控单元为叶县一般管控单元，环境要素类别为水环境一般管控区。项目与叶县一般管控单元生态环境准入符合性分析详见下表。 表1 项目与生态环境准入清单相符性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 叶县一般管控单元; 空间布局约束; 1、严格控制新建高VOCs排放的工业企业；大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目不涉及VOCs原辅材料的使用; 符合. 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; 本项目不涉及. 污染物排放管控; 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目所用非道路移动机械符合国家标准和本省使用要求; 符合. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 本项目养护用水不外排；生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。; 符合. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，城镇污水处理厂中水回用率达到30%。; 本项目养护用水不外排；生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合叶县一般管控单元生态环境准入清单管理要求。 ③资源利用上线 本项目属于水泥制品制造项目，所用原料主要为外购的商品混凝土。生产过程中生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，养护用水全部蒸发，不外排，符合水资源利用总量要求。生产过程中采用电为能源，符合能源利用总量要求；用地性质为建设用地，符合土地资源开发规模要求。由此可知，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境质量底线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 经调查，本项目选址位于叶县一般管控区。本项目属于水泥制品制造项目。生产过程中无废气产生。项目生产过程中生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，养护用水全部蒸发，不外排。生活垃圾交环卫部门定期清运处理。由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 5、与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号），本项目建设内容与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中相关内容的相符性分析详见下表。 表2 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 1、持续优化产业布局。; 推进重点污染企业退城搬迁，各省辖市（含济源示范区，下同）对城区内重污染企业进一步梳理，制定实施年度工作方案，推动不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区。对已列入2021年搬迁计划的8家企业，要在2021年年底前完成退城入园工作。淘汰落后煤电机组40万千瓦，稳妥推动许昌等市市区内燃煤火电机组“退城进郊”。; 本项目位于平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号，不在城市建成区；且项目为新建项目，不在已列入2021年搬迁计划的8家企业之列；项目的生产不涉及煤电机组。; 符合. 2、严格环境准入; 落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据上文分析，项目的建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求；项目属于水泥制品制造项目，不在禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目之列，且项目已取得叶县发展和改革委员会的备案证明；本项目不在国家、省绩效分级重点行业之列。; 符合. 18.加强扬尘综合治理; 开展扬尘综合治理提升行动，要求“六个百分百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配置砂浆）、渣土物料运输车辆纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警，大风天气条件下施工工地，道路扬尘管控。; 本项目租赁现有厂房及空地进行生产活动进行生产，施工期不涉及土建工程，仅有设备的安装调试。; 符合. 24.强化重点行业超低排放改造; 实现有组织废气、无组织废气排放监测监控、物料运输和生产工段等全流程、全过程环境管理; 项目无废气产生; 符合. 35.加强应急运输响应; 强化重污染天气运输环节源头管控，督促指导钢铁、建材、焦化、煤炭、氧化铝、矿石采选、砂石骨料等涉及大宗物料运输的重点用车企业实施应急运输响应，制定应急运输响应方案，合理安排运力，提前做好生产物资储备，重污染天气橙色以上预警期间，减少或停止货物公路运输及非道路移动机械使用; 本项目原材料为成品水泥混凝土，将严格落实应急运输响应，合理安排运力，提前做好生产物资储备， 重污染天气橙色以上预警期间，减少或停止货物公路运输及非道路移动机械使用; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中相关要求。 6、与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析。 平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号），本项目建设内容与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中相关内容的相符性分析详见下表。 表3 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 2.严格环境准入; 落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。积极参与完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上或绩效引领企业要求。; 项目的建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求；本项目属于水泥制品制造项目，不在禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目之列，且项目已取得叶县发展和改革委员会的备案证明；本项目不在国家、省绩效分级重点行业之列。; 符合. 18.加强扬尘综合治理; 开展扬尘综合治理提升行动，要求“六个百分百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配置砂浆）、渣土物料运输车辆纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警，大风天气条件下施工工地，道路扬尘管控。; 本项目租赁现有厂房及空地进行生产活动进行生产，施工期不涉及土建工程，仅有设备的安装调试。; 符合. 25.强化重点行业超低排放改造; 巩固行业超低排放改造成效，实现有组织废气、无组织废气排放监测监控、物料运输和生产工段等全流程、全过程环境管理; 项目无废气产生; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号）中相关要求。 7、与河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知相符性分析 1、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》中的《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准）相符性分析见下表 表8 与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析一览表 类别; 要求; 相符性. 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料; 基本相符，本项目透水路面砖、道牙、水泥涵管生产项目的原料及产品均在生产车间内进行分区放置，生产车间为密闭状态，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时为密闭状态；装配式房屋的钢筋在原料库内存放，由于装配式房屋体积较大，且生产过程中无废气产生，都是提前预定好后开始生产，养护完成后及时运出，不在厂区内暂存。. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 本项目车间及厂区已全部硬化. 库内安装固定的喷干雾抑尘装置; 本项目使用的原料为主要为钢筋和成品混凝土，不涉及粉状物料，. 物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 本项目不涉及散状物料，且无废气产生。. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭; 本项目无废气产生. 生产环节治理; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施; 本项目不涉及散状物料，无需设置上料口。. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统; 项目生产过程中无废气产生. 厂区车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 本项目租用现有厂房及场地进行生产活动，厂房和场地均已全部硬化. 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 项目在企业出厂口设置一座高压清洗装置，对进出厂区车辆进行清洗，清洗装置北侧设置一个沉淀池+清水池进行洗车废水的收集与回用。. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 本项目建成后按照要求安装智能电表，并与环保部门进行联网. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。. 综上，本项目的建设符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》中的《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求。 8、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 （1）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2019】125号），叶县县级集中式饮用水源地共三处，包括叶县盐都水务地下水井群水源地、叶县自由路地下水井群水源地、叶县东升洁地下水井群水源地。 - 叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200m外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。 本项目位于平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号，距离叶县盐都水务地下水井群约17.6km，距离叶县自由路（南关）地下水井群约16.2km，距离叶县东升洁地下水井群约17.2km，不在以上饮用水源保护区范围内，项目建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （2）河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇级集中式饮用水源地共四处，包括叶县任店镇水厂地下水井、叶县廉村镇水厂地下水井、叶县水寨乡蒋李水厂地下水井、叶县保安镇水厂地下水井。 ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25m、南11m、北29m的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30m、西10m、南5m、北30m的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10m、西30m、南10m、北30m的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10m、西30m、南15m、北30m的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300m的区域。 本项目位于平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号，距叶县任店镇水厂地下水井约18.4km，距叶县廉村镇水厂地下水井约21.2km，距叶县水寨乡蒋李水厂地下水井约25.2km，距叶县保安镇水厂地下水井约11.7km，项目选址均不在以上饮用水源保护区范围内，项目建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 9、与《南水北调中线一期工程总干渠(河南段)两侧饮用水源保护区划》相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅和河南省国土资源厅联合下发的《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。具体规定如下： （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： （1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m。 二级保护区范围自一级保护区连线外延150m。 （2）地下水位高于总干渠渠底的渠段 ①微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m。 二级保护区范围自一级保护区连线外延500m。 ②弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m。 二级保护区范围自一级保护区连线外延1000m。 ③强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m。 二级保护区范围自一级保护区连线外延2000、1500m。 根据现场踏勘，本项目距离南水北调总干渠右岸边线最近点直线距离约5.3km（详见附图二（2）），不在南水北调干渠一、二级保护区范围内，故本项目建设不会对干渠水质造成影响。 10、备案相符性分析 项目拟建情况与项目备案的相符性分析情况见表4。 表4 项目拟建情况与项目备案的相符性分析一览表 序号; 项目; 备案内容; 拟建内容; 相符性. 1; 企业 名称; 平顶山安华建筑材料有限责任公司; 平顶山安华建筑材料有限责任公司; 相符. 2; 项目 名称; 年产5000个装配式房屋及年产5万平方米透水路面砖、道牙、1万米水泥涵管建设项目; 年产5000个装配式房屋及年产5万平方米透水路面砖、道牙、1万米水泥涵管建设项目; 相符. 3; 建设 地点; 平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号; 平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号; 相符. 4; 总投资; 1000万元; 1000万元; 相符. 5; 建筑 面积; 6666平方米; 6666平方米; 相符. 6; 主要 设备; 航吊、模具、水泥制品切块机及环保设备; 行吊、模具、大型对焊机、钢筋加工设备、悬辊机、全自动混凝土砌块成型机、震动平台、蒸汽发生器及环保设备; 细化生产设备. 综上所述，本项目的建设与备案相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：年产5000个装配式房屋及年产5万平方米透水路面砖、道牙、1万米水泥涵管建设项目 建设单位：平顶山安华建筑材料有限责任公司 项目性质：新建； 行业类别：C3021水泥制品制造； 建设地点：平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号。 经实地勘察，本项目租赁现有厂房及现有场地现状为空厂房、已硬化的空场地。根据实地勘察，项目北侧220m处辛庄村；东北侧130m处为叶县柄震新型墙材有限公司（主要生产新型墙体砖）；东南侧430m处为盆杨村；南侧紧邻平顶山市安华混凝土搅拌站；西南侧330m处为北京韩建管业有限公司（主要生产大口径引水管涵）、680m处为常丰村。距离项目最近的环境敏感点为项目西北侧220m处的辛庄村。 项目地理位置见附图一、项目周围环境示意图见附图二（1）。 2、项目产品方案 本项目产品主要为装配式房屋、透水路面砖、道牙、水泥涵管，具体见表5。 表5 产品方案 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 装配式房屋; 个; 5000; 外售，规格为3.3m*6.6m、3.6m*7.2m两种. 2; 透水路面砖; 平方米; 30000; 外售，规格根据客户要求制作. 3; 道牙; 平方米; 20000; 外售，规格根据客户要求制作. 4; 水泥涵管; 米; 10000; 外售，直径为300-1000mm. 3、主要生产设备 本项目主要设备见表6。 表6 主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 型号; 数量. 装配式房屋生产设备. 1; 组合式钢磨具; 套; 3.3m*6.6m; 3. 2; 组合式钢磨具; 套; 3.6m*7.2m; 2. 3; 天车龙门吊; 台; 20吨; 1. 4; 钢筋加工设备（包含钢筋调直机和钢筋切断机）; 套; /; 1. 5; 大型对焊机; 台; UN1-150; 1. 6; 插入式振动器; 台; /; 1. 7; 电加热蒸汽发生器; 台; LDR-48KW; 1. 水泥涵管生产设备. 1; 定型模具; 套; 300-1000mm; 若干. 2; 小型行吊; 台; /; 1. 3; 钢筋加工设备（包含钢筋调直机和钢筋切断机）; 套; /; 1. 4; 大型对焊机; 台; UN1-150; 1. 5; 悬辊机; 台; /; 1. 透水路面砖生产设备. 1; 料斗; 个; 5m3; 1. 2; 输送机; 台; /; 1. 3; 全自动混凝土砌块成型机; 台; XQY8-40; 1. 4; 上板机; 台; /; 1. 5; 送板机; 台; /; 1. 6; 送砖机; 台; /; 1. 7; 叠砖机; 台; /; 1. 道牙生产设备. 1; 震动平台; 台; /; 1. 2; 模具; 个; /; 若干. 3; 叉车; 台; /; 1. 注：本项目使用的蒸汽发生器以电为能源，仅在冬季装配式房屋养护时使用。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目设备不在淘汰类和限制类之列，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》的淘汰之列。 4、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗量见表7。 表7 主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 成品混凝土; m3/a; 120000; 外购，已与平顶山市安华混凝土搅拌站签订协议，平顶山市安华混凝土搅拌站直接将成品混凝土转运至厂区内，随用随运，外购的混凝土在厂区内使用罐车直接浇灌，不涉及管道转运。. 2; 钢筋; t/a; 200; 外购. 3; 脱模剂; t/a; 2; 外购，桶装，100kg/桶，环保型植物油乳液脱模剂，仅在道牙生产工序使用. 4; 水; m3/a; 1728; 自备水井. 5; 电; 万kW‧h; 5; 市政电网. 脱模剂：本项目使用的脱模剂为环保型植物油乳液脱模剂，环保型植物油乳液脱模剂是一种以天然植物油为原料，水为分散体系，加以乳化剂、稳定剂等制成，不含有机溶剂，对人体和环境都无危害，是一种环境友好型的绿色脱模剂。 5、公用及辅助工程 表 8 项目建设内容一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 透水路面砖、道牙、水泥涵管生产车间; 位于租赁区域东南侧，建筑面积1000m2，主要包含透水路面砖生产区、道牙生产区、水泥涵管生产区; 租赁现有空厂房. 装配式房屋生产区; 位于租赁区域北侧，占地面积5666平方米，为露天场地; 租赁现有空场地，租赁时场地已全部硬化. 储运工程; 原料区; 位于透水路面砖、道牙、水泥涵管生产车间内部西北侧，建筑面积300m2; 租赁现有. 公用工程; 供水; 仅有生活用水及养护用水; 依托厂区自备井. 排水; 雨污分流; /. 供电; 市政电网供给; /. 环保工程; 废水处理; 车辆冲洗废水排入沉淀池（15m3）沉淀后上清液进入清水池（15m3），回用于车辆冲洗，不外排；生活废水经化粪池（10m3）处理后用于肥田，不外排。; 新建. 一般固废; 在原料区内设置一座10m2的一般固废暂存间，一般固废经收集后定期外售; 新建. 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门处理; /. 噪声; 室内布置、基础减振、车间隔声、设备隔声与消音; /. 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，均为当地招工，不在厂区食宿，工作制度为年工作300天，采取单班制工作方式，每班8小时。 7、厂区平面布置 建设项目平面布置是按工艺要求并结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。租赁区域南侧为路面砖、道牙、水泥涵管生产区，北侧为装配式房屋生产区，原料区位于路面砖、道牙、水泥涵管生产区内部。 厂区及厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图三。 8、主要公辅设施 本项目用水为职工人员生活用水及养护用水。 （1）生活用水及排水 项目劳动定员10人，采取单班制工作方式，每班8小时制，本项目员工均不在厂区食宿。本项目生活污水主要是职工洗手、清洁产生的废水，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工办公生活用水量按50L/d·人计，项目年工作300天，则生活用水量为0.5m3/d（150m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.4m3/d（120m3/a）。项目生活污水由化粪池处理后用于肥田。 （2）生产用水及排水 本项目生产用水主要为产品养护用水及进出厂区车辆冲洗用水。 ①产品养护用水：根据企业提供的数据，养护用水量约为4m3/d（1200m3/a），该部分用水全部蒸发，不外排。 ②车辆冲洗用水：根据企业提供的资料，项目原辅料及成品由水泥罐车或汽车转运，本项目年运输原辅料及产品约为600404吨，项目车辆装载量约为32t/车，则本项目汽车平均每天出入厂区的车次约为63次，为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，需对出入厂区运输车辆进行清洗，减少运输扬尘产生。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中汽车冲洗用水定额，载重汽车冲洗用水量为80～120L/辆·次，本次评价取平均值100L/辆·次，冲洗次数为126次/天，经计算车辆冲洗用水量为3780m3/a（12.6m3/d），损耗水量按10%计，则损耗水量为378m3/a（1.26m3/d，其中1.16m3蒸发或车辆带走，0.1m3进入底泥中）。项目车辆冲洗废水经厂区沉淀池沉淀后上清液排入清水池，清水回用于车辆冲洗工序，不外排。 1.16 车辆冲洗用水 沉淀池 进入底泥 0.1 补充水量1.26 11.34 4 新鲜水5.76 养护用水 4 0.5 0.1 0.4 0.4 生活用水 化粪池 肥田 图2-1 项目营运期水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目产品主要为装配式房屋、透水路面砖、道牙、水泥涵管，其具体工艺流程见下图。 （1）装配式房屋生产工艺流程及产污环节示意图 噪声、固废 噪声 噪声 噪声 钢筋 加工 钢筋 焊接 安装 合模 入模 成型 外购成品混凝土 养护 噪声 固废 脱模 成品 图2-2 装配式房屋生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： （1）钢筋加工：采用钢筋调直机将钢筋进行调直，调直后的钢筋按照设计的尺寸使用钢筋切断机将钢筋进行裁断，裁断过程中无废气产生。 （2）焊接：本项目使用的大型对焊机将钢筋进行焊接。 大型对焊机的工作原理为：对焊机的电极分别装在固定平板和滑动平板上，滑动平板可沿机身上的导轨移动，电流通过变压器次级线圈传到电极上，当推动压力机构使两根钢筋端头接触到一起后，造成短路电阻产生热量，加热钢筋端头，当加热到高塑性后，再加力挤压，使两端头达到牢固的对接。本项目焊接过程不使用焊材，无焊接烟气产生。 （3）安装：将焊接好的钢筋组合安装在一起。 （4）合模：将处理好的钢筋框架放入模具中，并将模具合并。 （5）成型：将外购混凝土浇筑到组合式钢模具中，此过程使用插入振动器进行振实。 （6）养护 本项目养护方法为自然养护（仅在冬季使用蒸汽养护，养护使用的蒸汽发生器以电为能源），每天2次，需养护3-4d，养护后即可进行脱模。 （7）脱模：使用专业工具将框架模具螺丝固定拆除，框架随脱落，即为成品。 （2）水泥涵管生产工艺流程及产污环节示意图 噪声、固废 噪声 噪声 安装 钢筋 焊接 入模 钢筋加工 悬辊成型 外购成品混凝土 养护 脱模 成品 图2-3 水泥涵管生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： （1）钢筋加工：采用钢筋调直机将钢筋进行调直，调直后的钢筋按照设计的尺寸使用钢筋切断机将钢筋进行裁断，裁断过程中无废气产生。 （2）焊接：本项目使用的大型对焊机将钢筋进行焊接。 （3）安装：将焊接好的钢筋组合安装在一起。 （4）入模、成型：首先将模具打开，将制作好的钢筋放入模具中（入模），然后将模具合上，接着用行吊将水泥管模具调至悬辊机上，混凝土通过悬辊机下方的传送带进入模具，混凝土在悬辊机离心力的作用下粘附到管模内壁上，完成布料。 （5）养护 本项目养护方法为自然养护，每天2次，夏天需养护3-4d，冬天养护时间应不少于6天，养护完成后即可进行脱模。 （7）脱模：使用专业工具将框架模具螺丝固定拆除，框架随脱落，即为成品。 （3）透水路面砖生产工艺流程及产污环节示意图 外购成品混凝土 料斗 挤压成型 噪声、固废 养护 成品 图2-4 透水路面砖生产工艺及产污流程图 （1）挤压成型：项目外购的混凝土泵入料斗中，由输送机送入全自动混凝土砌块成型机中，透水路面砖由全自动混凝土砌块成型机一次挤压成型。托板由自动上板机及送板机送入全自动混凝土砌块成型机中，成型后的透水路面砖整齐的堆放在托板上，由送砖机送至叠砖机，并按照次序摆放整齐。本工序主要产污环节为设备运转噪声及废边角料。 （2）养护 成型后的透水路面砖需进行洒水养护，每天2次，夏天需养护3-4d，冬天养护时间应不少于6天，养护过程需用毛毡覆盖，养护完成后即为成品。 （4）道牙生产工艺流程及产污环节示意图 外购成品混凝土 模具 震动成型 噪声、固废 脱模 养护 成品 图2-5 道牙生产工艺及产污流程图 （1）震动成型：为了使商品混凝土与模具顺利分开，先人工将脱模剂刷在模具中，然后将外购的混凝土注入模具中，在震动平台上震动成型，待混凝土在模具中充分凝固后，人工将其从模具中倒出，排列整齐。 （2）养护 成型后的道牙需进行洒水养护，每天2次，夏天需养护3-4d，冬天养护时间应不少于6天，养护过程需用毛毡覆盖，养护完成后即为成品。 3、产污环节说明： 项目运营期污染物产生环节详见下表。 表9 运营期污染物产生情况一览表 污染类型; 产污环节; 污染因子. 废水; 生活用水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物. 噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; 一般固废; 残次品、钢筋边角料、废包装材料、废模具、废毛毡、沉淀池底泥; 水泥、钢筋、包装桶、模具、毛毡、泥砂等. 固废; 一般固废; 办公生活; 生活垃圾. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，监测时间为2020年01月~2020年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表10 环境空气质量常规监测数据 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 叶县; SO2; 年平均; 10ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 80ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 39ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 145ug/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5年均浓度、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区域。 区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段。 近年来叶县通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。预计辖区内环境空气质量将明显改善。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水进入化粪池，化粪池粪污定期由周边村民拉走肥田，不外排，车辆冲洗废水经处理后回用于车辆冲洗，不外排。根据实地勘察，距离项目最近的地表水体为项目北侧220m处的倒马沟，倒马沟向北流经3200m后汇入灃河，为灃河支流，澧河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据平顶山市生态环境局发布的2020年1月-7月平顶山市地表水水质状况报告可知，澧河叶舞公路桥监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目所在区域地表水环境质量良好。 3、地下水、土壤 本项目为水泥制品制造项目，不存在土壤、地下水环境污染途径，不再对地下水和土壤现状进行调查。 4、声环境质量现状 根据实地勘察，本项目周边50m范围内无敏感点，故不再进行噪声现状评价。 5、生态环境质量现状 项目周围主要为农业生态系统，评价范围未发现自然保护区或风景名胜区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号，评价范围内没有依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等以及饮用水水源保护区。主要环境空气保护目标及保护级别见表11、主要声、水环境保护目标及保护级别见表12。 表11 主要环境空气保护目标及保护级别 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 经纬度坐标; 距厂界最近约距离; 规模; 环境功能及保护级别. 大气 环境; 辛庄村; 西北; E：113.310732 N：33.474607; 220m; 250户、1000人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 盆杨村; 南; E：113.314273 N：33.465381; 430m; 300户、1300人. 表12 主要声、水环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 与厂址的相对位置; 保护级别. 名称; 方位; 距离（m）. 声环境; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 灃河; 北侧; 3420; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目生活污水经化粪池处理后用于肥田，不外排；养护用水全部蒸发；车辆冲洗用水经厂区沉淀池沉淀后上清液排入清水池，回用于车辆冲洗装置，不外排。 2、噪声：营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废：本项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目排污特征及总量控制目标要求，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有的空厂房及空场地进行生产活动，且项目租用的空场地为已完成硬化的场地。因此，项目施工期主要为生产设备的安装调试，无土建施工工程。故本次评价不再对施工期进行工程分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废水环境影响和保护措施 本项目用水主要为员工生活用水、产品养护用水及车辆冲洗用水。项目生活废水由化粪池进行处理后用于肥田，不外排；养护用水全部蒸发，不外排；车辆冲洗用水经厂区沉淀池沉淀后上清液排入清水池，回用于车辆冲洗装置，不外排。 （1）生活污水 项目劳动定员10人，采取单班制工作方式，每班8小时，年工作300天。本项目员工均不在厂内食宿。项目生活污水主要是职工洗手、清洁产生的废水，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工办公生活用水量按50L/d·人计，则生活用水量为0.5m3/d（150m3/a），污水产生系数以0.8计。则生活污水产生量为0.4m3/d（120m3/a），由化粪池进行处理后用于肥田，不外排。 （2）生产废水 ①产品养护用水：根据企业提供的数据，养护用水量约为4m3/d（1200m3/a），该部分用水全部蒸发，不外排。 ②车辆冲洗用水：根据企业提供的资料，项目原辅料及成品由水泥罐车或汽车转运，本项目年运输原辅料及产品约为600404吨，项目车辆装载量约为32t/车，则本项目汽车平均每天出入厂区的车次约为63次，为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，需对出入厂区运输车辆进行清洗，减少运输扬尘产生。根据《建筑给水排水标准》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，载重汽车冲洗用水量为80～120L/辆·次，本次评价取平均值100L/辆·次，冲洗次数为126次/天，经计算车辆冲洗用水量为3780m3/a（12.6m3/d），损耗水量按10%计，则损耗水量为378m3/a（1.26m3/d，其中1.16m3蒸发或车辆带走，0.1m3进入底泥中）。项目车辆冲洗废水经厂区沉淀池沉淀后上清液排入清水池，清水回用于车辆冲洗工序，不外排。 2、运营期废气环境影响和保护措施 本项目运营期无废气产生，评价要求企业投产后做好车间密闭，规范生产。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 项目主要噪声源为行吊、悬辊机、全自动混凝土砌块成型机、透水路面砖运输设施（主要为上板机、送板机、送砖机、叠砖机各一台）、震动平台等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，本项目设备源强在75～80dB（A）之间。 环评要求建设单位安装消声减振装置，设备与基础地基之间必须安装弹簧减振器并垫以橡胶等消除设备与基础之间的刚性连接，经过上述措施后，设备噪声可降低20dB(A)。经治理后设备噪声源强见下表。 表14 主要噪声源治理前后源强情况 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 治理后源强 dB（A）. 1; 行吊; 2台; 75~80; 减振、隔声、距离衰减; 55~60. 2; 大型对焊机; 2台; 70~75; 减振、隔声、距离衰减; 50~55. 3; 钢筋加工设备; 2套; 70~75; 减振、隔声、距离衰减; 50~55. 4; 悬辊机; 1台; 70~75; 减振、隔声、距离衰减; 50~55. 5; 全自动混凝土砌块成型机; 1台; 70~75; 减振、隔声、距离衰减; 50~55. 6; 透水砖运输设施; 1套; 70~75; 减振、隔声、距离衰减; 50~55. 7; 震动平台; 1台; 70~75; 减振、隔声、距离衰减; 50~55. 建议建设单位加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转。同时合理安排，加强生产管理，引导员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。 （2）预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A） （3）预测结果及评价 经现场踏勘，根据本工程噪声源的分布，对本项目厂界四周噪声影响进行预测计算，厂界噪声预测结果见表15。 表15 项目运行后各厂界的噪声值（dB(A)） 方位; 主要噪声源; 厂界距离m; 贡献值; 贡献值叠加; 排放标准（昼）; 达标分析. 东厂界; 行吊; 20; 33.97; 37.86; 60; 达标. 大型对焊机; 60; 19.43. 钢筋加工设备; 60; 19.43. 悬辊机; 60; 19.43. 全自动混凝土砌块成型机; 60; 19.43. 透水路面砖运输设施; 10; 35. 震动平台; 40; 22.95. 南厂界; 行吊; 20; 33.97; 38.09; 60; 达标. 大型对焊机; 20; 28.97. 钢筋加工设备; 20; 28.97. 悬辊机; 20; 28.97. 全自动混凝土砌块成型机; 20; 28.97. 透水路面砖运输设施; 20; 28.97. 震动平台; 20; 28.97. 西厂界; 行吊; 50; 26.02; 40.03; 60; 达标. 大型对焊机; 10; 35. 钢筋加工设备; 10; 35. 悬辊机; 10; 35. 全自动混凝土砌块成型机; 10; 35. 透水路面砖运输设施; 60; 19.43. 震动平台; 50; 19.43. 北厂界; 行吊; 20; 33.97; 38.09; 60; 达标. 大型对焊机; 20; 28.97. 钢筋加工设备; 20; 28.97. 悬辊机; 20; 28.97. 全自动混凝土砌块成型机; 20; 28.97. 透水路面砖运输设施; 20; 28.97. 震动平台; 20; 28.97. 上表中的预测结果表明，本项目投产后， 。 为进一步减轻营运期噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制噪声： （1）加强设备的维修、维护使其正常运转； （2）合理布局加工设备，尽可能将设备布置在车间的中央位置；同时加工时尽量在车间内进行，充分利用墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境敏感点的噪声影响； （3）加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，提高工作效率，减少设备运行时间，以减轻对环境的影响。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位需定期对项目厂界进行噪声监测，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监测内容及频率见表16。 表16 项目噪声监测要求 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位. 噪声; 等效A声级; 厂界噪声; 季度; 可委托当地监测站或有资质的监测单位. 3、运营期固废环境影响和保护措施 本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物、职工生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业废物主要为生产过程中产生的钢筋边角料、残次品、废包装材料、废模具、废毛毡、沉淀池泥砂等。 根据企业生产经验，项目实际生产过程中会产生部分钢筋边角料和残次品，钢筋边角料的产生量约为原料的1%，残次品约为原料的0.01%（混凝土已2.5t/m3计）。则本项目钢筋边角料产生量为2t/a，残次品产生量约为30t/a，废包装材料、废模具、废毛毡等约为3.5t/a，沉淀池底泥定期清理，产生量约为5t/a。经对照《一般工业固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目钢筋废边角料、残次品、废包装材料、废模具、废毛毡、沉淀池底泥等的类别代码均为：900-999-99，该部分固体废弃物经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （2）职工生活垃圾 本项目职工办公生活垃圾产生系数按0.5kg/人•d计，项目拟用职工10人，年工作300天。则本项目生活垃圾产生量约1.5t/a，厂区内设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。 本项目废物产生量及处理处置去向见表17。 表17 固体废弃物产生及去向统计表 类型; 废物名称; 产生工段; 产生量; 类别; 处理处置方式及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工办公; 1.5t/a; 生活垃圾; 集中收集交由环卫部门处理处置. 一般废物; 废边角料; 钢筋加工; 2t/a; 一般固废; 外售. 残次品; 脱模; 30t/a; 一般固废. 废包装材料、废模具、费毛毡; /; 3.5t/a; 一般固废. 沉淀池底泥; 车辆冲洗; 5t/a; 一般固废. 4、地下水和土壤环境 本项目位于平顶山市叶县叶邑镇辛庄村59号，项目生产过程中无废气和危废产生，且本项目为水泥制品生产项目，结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度及其防污特性，对本项目场地提出地下水防渗分区要求，分区防渗措施详见下表。 表18 本项目分区防渗方案及防渗措施表一览表 防渗分区; 分区位置; 防渗要求. 一般污染防治区; 全部区域; 进行水泥地面硬化，渗透系数≤0.5×10-7cm/s. 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。经采取以上污染防治措施，可有效降低项目对地下水和土壤环境的影响。因此，评价认为项目建设对区域地下水和土壤影响较小。 5、环境管理内容 本项目在生产过程中会产生废水、噪声、固废等污染因素，会对周围环境造成一定的影响，因此除工程本身配套的污染防治措施之外，必须把环境保护工作纳入正常的生产管理之中，建立健全各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监控计划，确保项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施自行认真落实，做到最大限度地减少污染。 （1）环境管理的原则 在项目实施的各阶段，将遵循下述基本原则： ①符合区域建设总体规划及区域与企业长远利益； ②符合国家有关污染控制的法律、法规标准； ③符合国家和当地保护矿产资源、水资源、改善生态环境的要求； ④符合国家和当地环境管理的政策要求； ⑤符合国家和当地环境可持续发展要求。 （2）环境管理体系 为加强环境保护管理工作，在生产过程中应设专人负责组织、落实、监督本项目的环境保护管理工作，并在主要污染工序设专门兼职环保管理员。企业应制定《环境保护管理制度》，对环保工作要有明确的职责分工。 环境管理工作计划和方案 根据本项目的具体情况，本次评价对项目的环境保护管理计划和主要环境管理方案提出如下建议，详见表19、20。 表19 环境保护管理计划一览表 企业环境 管理要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续. 生产运行中，定期进行环境监测，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿。. 生产阶段 环境管理; 加强设备运行检查，确保达产达标，力求降低排污水平. ①明确专人负责建设项目设施的管理；②对各项设施操作、维护定量考核，建立设施运行档案；③合理利用能源、资源、节水、节能； ④监督物料运输和堆存过程中的环境保护工作；⑤定期组织污染源监测。. 信息反馈和 群众监督; 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作. ①建立奖惩制度，保证设施正常运转；②归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改造；③配合环保部门的检查验收。. 表20 主要环境管理方案一览表 主要环境问题; 防治措施; 经费; 实施时间. 工艺设计; 选用先进的工艺和设备；合理利用资源和能源；节约能源消耗；提高水资源循环利用率。; 基建资金; 设计阶段. 总图设计; 高噪声设备远离厂界，加强环境保护和绿化工作，规划出厂区绿化带。严格按设计、环境工程对策报告进行绿化。; 基建资金; 设计阶段. 废水排放; 严格清污分流管理，避免跑、冒、滴、漏等现象，确保污水处理装置处理达标。; 环保经费; 运行阶段. 噪声控制; 对机械设备、辅助设备等主要噪声源严格采取隔声、减振等综合控制措施。; 环保经费; 运行阶段. 固体废物排放; 固体废物应认真落实按环评报告提出的处理处置措施。; 环保经费; 运行阶段. 6、环保投资 本项目总投资为1000万元，其中：环保投资约为7万元，占总投资的0.7%。环保投资明细详见下表。 表21 环保投资估算一览表 时期; 项目; 环保设备（措施）名称; 费用(万元). 运营期; 废水; 生活污水; 新建一座10m3化粪池，生活废水经化粪池处理后用于肥田，不外排; 1. 车辆冲洗废水; 本项目设置一套车辆冲洗装置，车辆冲洗废水经一座15m3沉淀池沉淀后，上清液排入一座15m3清水池，回用于车辆冲洗装置，不外排; 4. 废气; 项目无废气产生，评价要求企业投产后做好车间密闭，规范生产; /. 噪声; 项目选用低噪声设备，安装减振垫、距离衰减等; 1. 固废; 若干垃圾桶收集生活垃圾，新建一座10m2的一般固废暂存间收集项目产生的固废; 1. 合计; 7. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、总磷 | 生活污水经新建的一座10m3化粪池处理后用于肥田，不外排 | / |
|  | 车辆冲洗废水 | COD、NH3-N、总磷 | 本项目设置一套车辆冲洗装置，车辆冲洗废水经一座15m3沉淀池沉淀后，上清液排入一座15m3清水池，回用于车辆冲洗装置，不外排 |  |
| 大气环境 | 项目无废气产生 |  | 评价要求企业投产后做好车间密闭，规范生产 | / |
| 声环境 | 噪声 |  | 选用低噪声设备，安装减振垫、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 设一座10m2的一般固废暂存间，合理贮存，定期外售 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | 设一座一般固废暂存间10m2，合理贮存，定期外售 |
|  | 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理 |  | / | 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理。 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面进行水泥地面硬化，渗透系数≤0.5×10-5cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，平顶山安华建筑材料有限责任公司年产5000个装配式房屋及年产5万平方米透水路面砖、道牙、1万米水泥涵管建设项目符合国家有关产业政策。通过本项目所在区域环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本次评价提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 残次品 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | +30t/a |
|  | 废包装材料、废模具、费毛毡 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | +3.5t/a |
|  | 沉淀池底泥 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①