# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 叶县廉村镇沙渡口清真牛骨高汤系列、辣椒酱系列 （复合调味料）加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-410422-04-01-487454 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨宇航 | 联系方式 |  | 18603815311 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （113度30分21.653秒，33度36分48.781秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1469其他调味品、发酵制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业 14-23 调味品、发酵制品制造146* |  |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 叶县发展和改革 委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2302-410422-04-01-487454 |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资 （万元） | 55 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.75 | 施工工期 | 一个月 |  |
| 是否开工 建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 13874 |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合 性分析 | 1、报告表编制依据 本项目利用牛骨、辣椒为主要原料生产辣椒酱及调味品，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，并查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号），本项目生产工艺属“十一、食品制造业 14中“23 调味品、发酵制品制造146*”中的“C1469其他调味品、发酵制品制造”，其中“有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造；年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造的应编制环境影响评价报告书，其他（单纯混合、分装的除外）类应编制环境影响评价报告表，本项目利用牛骨、辣椒为主要原料生产辣椒酱及调味品，不涉及发酵工艺，因此本项目应编制环境影响评价报告表。 2、产业政策相符性分析 本项目主要利用辣椒、牛骨为主要原料来生产调味品和辣椒酱，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于鼓励类第一款第8条：农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用。符合国家的产业政策；且项目已在叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2302-410422-04-01-487454，故本项目符合国家当前产业政策。 3、备案相符性分析 本项目拟实际建设内容与备案相符性分析见下表。 表1-1 项目拟实际建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 拟实际建设内容; 是否 符合. 建设 单位; 叶县嘉航食品有限公司; 叶县嘉航食品有限公司; 符合. 项目名称; 叶县廉村镇沙渡口清真牛骨高汤系列、辣椒酱系列（复合调味料）加工项目; 叶县廉村镇沙渡口清真牛骨高汤系列、辣椒酱系列（复合调味料）加工项目; 符合. 建设 地点; 平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号; 平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号; 符合. 建设 性质; 新建; 新建; 符合. 建设规模及内容; 占地面积13874平方米，总投资2000万元; 占地面积13874平方米，建筑面积约6000平方米，总投资2000万元; 符合. 生产 规模; 生产牛骨高汤、辣椒酱、油辣椒以及鲜辣椒产品; 生产牛骨高汤、辣椒酱、油辣椒以及鲜辣椒产品; 符合. 主要 设备; 粉碎机、蒸煮锅、浓缩锅、调配罐、炒锅、灭菌锅、真空包装机及其他生产设备；共4条生产线; 粉碎机、蒸煮锅、浓缩锅、调配罐、静置罐、腌制罐、炒锅、打包机、真空包装机、搅拌锅、电子称重器及其他生产设备；共4条生产线; 基本相符，拟实际建设内容写的更具体更细化. 生产 工艺; 牛骨高汤生产工艺：清洗、投料—第一次焖蒸—第二次焖蒸—浓缩—第一次均质—反应—第二次均质—检验—灌装—杀菌。辣椒酱生产工艺：外袋清洗（已腌制）—挑选—搅拌—包装—成品。鲜辣椒生产工艺：精选红辣椒—去把—清洗—切料—调配装袋—腌制—检验—包装—成品。半固态复合调味料（油辣椒炒制）生产工艺：原料—前处理（清洗、破碎）—配料—炒制—灌装杀菌—包装—成品; 牛骨高汤生产工艺：清洗、投料—第一次焖蒸—第二次焖蒸—浓缩—第一次均质—反应—第二次均质—检验—灌装—杀菌。辣椒酱生产工艺：鲜辣椒腌制—外袋清洗—挑选—搅拌—包装—成品。鲜辣椒生产工艺：精选红辣椒—去把—清洗—切料—调配装袋—检验—包装—成品。半固态复合调味料（油辣椒炒制）生产工艺：鲜辣椒原料—配料—炒制—灌装包装—成品; 基本相符，拟实际建设内容写的更与实际相符. 由上表可知，本项目建设单位、建设名称、建设地点、建设性质、建设规模及内容和主要设备与备案相符，因此本项目与备案内容基本相符。 4、土地利用及规划相符性分析 本项目位于河南省平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号，项目为新建，占地面积13874平方米，该项目已获得叶县自然资源局对土地办理相关规划选址、用地的证明（见附件3），在批准用地范围内可进行建设生产。因此，本项目建设是可行。 5、建设项目选址合理性分析 项目厂址位于河南省平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号，项目用地已获得叶县自然资源局关于叶县嘉航食品有限公司对该地块控制性详细规划的证明进行建设生产，项目选址符合平顶山市叶县的规划。 项目厂址不在饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区等需要特殊保护区域内；项目所在区域供电、交通等基础设施完善。 项目厂址周边主要包括东侧为霍姚村、南侧为耕田和王博儒村、西侧为公路、耕田以及沙渡口村、北侧为耕田。项目厂址周边500m范围内敏感点主要为项目东侧直线距离386m处为霍姚村，南侧直线距离395m处为王博儒村，故项目性质与周围环境相容不冲突，具体见附图二。项目运营过程中废气有油烟、锅炉燃烧、臭气废气经过环保设备处理后达标排放；生产废水经过收集后汇流进入车间外隔油池再进入污水处理设施处理后排入市政污水管网；生活污水经过化粪池处理后，再外排进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站；生产时产品冷却废水循环使用，不外排；生产噪声通过减震措施以及厂房隔声进行隔声消声处理。综上所述，产生的污染对周围环境影响较小，评价认为本项目厂址选择可行。 6、与叶县“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（河南省生态环境厅公告2024年2号），全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 本项目选址位于河南省平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号，所在区域属于重点管控单元，单元名称：叶县大气重点单元，单元编码：ZH41042220005。周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，饮用水源保护区等环境敏感区，不在叶县划定的生态红线保护区范围内，本项目符合当地生态保护红线要求。 （2）资源利用上线 本项目用水来自于厂区自备水井供给，用电来自于叶县廉村镇供电电网，锅炉加热使用天然气为燃料由叶县豫天新能源有限公司提供，管道运输，不涉及储存，无其他自然能源消耗，项目生产所用主要辣椒、牛骨、香辛料等等原料是从相应供应商采购得来，项目资源消耗量相对区域资源总量较少，各项资源利用均在区域可承载能力范围内，由此可知，本项目符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 该区域纳污河流灰河（本项目西北侧直线距离730m处）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，根据2022年平顶山对灰河水寨屈庄断面的监测数据可知，项目所在区域地表水环境质量监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。生产废水经过收集后汇流进入车间外隔油池再进入污水处理设施处理，生活污水经过化粪池处理后，再外排进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站进行处理；生产时产生的冷却废水循环使用，不外排。通过《平顶山市2024年碧水保卫战实施方案》的实施，通过开展城市黑臭水体排查整治，加快推进城镇生活污水基础设施建设，加快城镇生活污水处理厂污泥安全处置，按照城镇污泥处置减量化、稳定化、无害化、资源化要求。推动城市排水系统溢流污染控制，鼓励有条件的县，结合本地实际，开展排水系统溢流污染控制试点等措施。改善当地环境质量，使水环境质量将逐渐转好。 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据2023年度环境空气质量现状调查，项目区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。本项目营运后在各个产污工序环节都设置了环保处理设施，经过处理后再达标排放。通过《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》的实施，通过实施工业炉窑清洁能源替代，持续推进清洁取暖改造，加快煤电结构优化调整，大力推广新能源汽车，强化重点工业企业无组织排放治理，开展低效失效治理设施排查整治等管理，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施。改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。 综上所述，本项目产生的固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行处理，不会造成二次污染；本项目的高噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小。项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （4）生态环境准入清单 根据《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（河南省生态环境厅公告2024年2号），本项目所在区域属于重点管控单元，单元名称：叶县大气重点单元，单元编码：ZH41042220005。本项目所在区域涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-2 项目与叶县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况. ZH41042220005; 叶县大气重点单元; 河南省平顶山市叶县; 重点管控 单元; 空间布局 约束; 持续组织开展“散乱污”企业排查整治专项行动，按省定要求完成淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，持续保持“动态清零”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。; 本项目获得叶县发展和改革委员会的备案，用地也取得了叶县自然资源局的用地证明，不属于“散乱污”企业；本项目生产过程中会有产生的废气企业会加强污染物处理，严格控制无组织废气排放。. 污染物排 放管控; 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县(市)人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施(高污染燃料不含集中供热、热电联产、以及工业企业生产工艺必须使用的煤炭及其制品)。; 本项目不属于燃用高污染燃料的项目，项目只消耗水、电以及天然气等能源，项目不涉及煤炭燃料销售和使用。. 综上所述，本项目符合生态环境准入要求。综上所述，本项目建设内容符合叶县“三线一单”的相关要求。 7、与县级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2019】162号）中相关内容，叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号，距离最近的地下水井群为叶县东升洁地下水井群一级保护区，最近距离约为11.0km，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 8、与叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2019】162号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 （2）叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 （3）叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 （4）叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号，距离最近的地下水井为叶县廉村镇水厂地下水井，最近距离约为1000m，不在其划定的乡镇水源地保护区的范围内且项目用水来源是厂区内自备的水井，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 9、项目与《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案的通知》相符性分析 本项目建设内容与《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》（平环委办〔2024〕13号）中相关内容的相符性分析详见下表。 表1-3 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 主要 任务; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案; 实施工业炉窑清洁能源替代; 2024年年底前，完成5座分散建设的燃料类煤气发生炉清洁能源替代，或者园区（集群）集中供气、分散使用；完成固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造。推进8座使用高污染燃料工业炉窑改用清洁低碳能源，淘汰不能稳定达标的燃煤锅炉、燃煤热风炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业窑炉。; 本项目锅炉是为食品加工部分工序提供蒸汽，不使用高污染燃料，以天然气为原料，属于清洁低碳能源; 符合. 加快工业炉窑和锅炉深度治理; 加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，推进燃气锅炉低氮改造，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。2024年10月底前，完成耐火材料、有色、铸造、炭素、石灰、砖瓦等重点行业32家企业治理设施升级改造；完成3座燃气锅炉低氮燃烧改造，取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，在保证安全的前提下实施电动阀设置、气动阀或铅封等监管设施改造；推进生物质锅炉污染治理设施升级改造，保留及现有生物质锅炉采用专用炉具，严禁掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；完成3家垃圾焚烧发电企业提标改造，确保稳定达标排放。; 项目锅炉以天然气为燃料，属于清洁低碳能源，锅炉采用低氮燃烧装置对燃烧的废气进行控制，降低对环境影响; 符合. 提升重污染天气应对实效; 健全完善重污染夭气预警响应机制，规范重污染天气预警、启动、响应、解除工作流程，强化区域联合应对，加强部门间的联系沟通，健全完善重污染天气监测预警、会商研判、应急响应、督查调度机制，综合采取远程监控、入企监督指导、污染高值预警、实地监测溯源、综合分析应对等方式，全面提升臭氧污染及重污染夭气协同管控实效; 企业应对重污染天气预警响应机制，规范重污染天气预警、启动、响应、解除工作流程，强化区域联合应对; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》（平环委办〔2024〕13号）中相关要求。 10、项目与《平顶山市2024年碧水保卫战实施方案》相符性分析 本项目建设内容与《平顶山市2024年碧水保卫战实施方案》（平环委办〔2024〕14号）中相关内容的相符性分析详见下表。 表1-4 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 平顶山市2024年碧水保卫战实施方案; 积极推动再生水循环利用。以现有污水处理厂为基础，合理布局再生水利用基础设施，推进区域污水资源化循环利用。推动各地谋划建设一批再生水循环利用项目，积极参与国家区域再生水循环利用试点，探索建立污染治理、生态保护、循环利用有机结合的区域再生水循环利用体系，不断提升再生水利用率。; 本项目厂区内设置隔油池、废水处理设施、化粪池等基础设施，对于冷却废水可循环利用的循环利用减少水资源的浪费，一些生产废水和生活污水经过处理后排入市政污水管网。积极推动水资源循环利用。; 符合. 实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。积极推动企业废水再生利用水质监测评价和用水管理，鼓励地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。; 根据本项目生产废水水质特点，厂区内设计可循环废水进行循环利用和实现一水多用和梯级利用。; 符合. 推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目符合“三线一单”的整体要求，本项目不属于重点水污染企业，积极推动清洁生产改造，加强生产原料利用率，降低生产过程中能源的用量。; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《平顶山市2024年碧水保卫战实施方案》（平环委办〔2024〕14号）中相关要求。 11、项目与《平顶山市2024年净土保卫战实施方案》相符性分析 本项目建设内容与《平顶山市2024年净土保卫战实施方案》（平环委办〔2024〕15号）中相关内容的相符性分析详见下表。 表1-5 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 文件; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2024年净土保卫战实施方案; 深化危险废物规范化评估，开展专项整治行动。优化危险废物规范化评估方式方法，推动危险废物管理向深度、广度拓展，认真组织开展危险废物规范化评估工作。严格落实生态环境部《危险废物自行利用处置专项整治行动方案》要求，开展专项排查整治，建立危险废物自行利用处置专项整治单位清单，排查整治危险废物自行利用处置环境风险，指导督促相关单位及时整治。; 本项目营运期产生的一般固体废物主要为原料残渣、废水沉淀等等，经收集后暂存于一般固废暂存区，或外售至养殖户，日常营运期加强固废的规范管理，推进固废监管信息化建设; 符合. 加强新污染物治理。扎实开展化学物质环境信息统计调查。持续推动新污染物治理力度，严格落实重点管控新污染物禁止、限制、限排等环境风险管控措施。督促指导企业落实新化学物质环境风险防控主体责任。; 本项目运营期内产生的废气通过油烟净化器进行处理，天然气燃烧采用低氮燃烧措施；氨和硫化氢由活性炭吸附装置处理；生活污水和生产废水经过处理后外排污水管网；冷却水循环使用不外排；经过采取污染防治措施后，本项目生产时对周围环境影响较小。; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《平顶山市2024年净土保卫战实施方案》（平环委办〔2024〕15号）中相关要求。 12、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 - 项目为C1469其他调味品、发酵制品制造，且为新建项目，不属于国家和省级重点行业范围内，项目涉及的污染物排放应执行通用行业绩效分级要求。 - 表1-6项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南 - （2021年修订版）》相符性分析一览表 差异化 指标; 通用行业涉PM要求; 企业对标情况; 符合性 分析. 1.物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; - 本项目原料为辣椒、牛骨、食用盐、香辛料等不涉及产尘性原料; 符合. 2.物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块 状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物 储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品; - 原材料在厂房原料区码放整齐存放，原辅料在仓库内密闭储存，项目不涉及危险废物。; 符合. 3.物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; - 本项目不涉及产尘物料的转移和运输; 符合. 4.成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; - 项目成品是有一定水气，不会造成粉尘飘逸情况，厂区地面及时清扫清理，地面无明显积料; 符合. 5.工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目生产工艺在辣椒、牛骨破碎、筛分、配料等过程中无粉尘废气产生，在油辣椒炒制是会有油烟产生通过设置油烟净化器进行处理后，各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象，生产车间无可见烟粉尘外逸。; 符合. 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）。; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A 级 100%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）; 符合. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 本项目日均进出货物未达到150吨，本项目按照其他企业类别建立电子台账，拟安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上; 符合. 环境管理 要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B级企业必需）。 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目处于环评阶段，待建成投产后，拟按要求保证环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 符合. 其他控制 要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目：（1）生产工艺和装备不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，属于鼓励类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 - 本项目不涉及除尘器等处理装置 - （3）用电量/视频监管按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值 要求; PM：10mg/m³; 本项目拟执行PM：10mg/m³限值要求; 符合. 差异化 指标; 涉锅炉企业绩效分级指标 （A级企业）; 企业对标情况; 符合性 分析. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目以天然气 为能源; 符合. 生产工艺; - 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； - 2.符合相关行业产业政策； - 3.符合河南省相关政策要求； - 4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》鼓励类项目，符合相关行业政策、河南相关政策和规划要求。; 符合. 污染治理技术; - 1.电窑：PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 - 2.燃气锅炉/炉窑：（1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电 除尘等高效除尘技术；（2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 - 3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺，项目锅炉燃烧废气中NOx采用低氮燃烧装置符合污染治理技术要求; 符合. 排放限值; 锅炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：燃气：5、10、30mg/m3（基准含氧量：3.5%; PM、SO2、NOx排放浓度均不高于：燃气：5、10、30mg/m3（基准含氧量：3.5%; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中相关要求。 13、与《河南省人民政府关于河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号） - 表1-7 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 文件名称; 类别; 实施方案具体相关要求; 本项目情况; 符合性. 河南省人民政府关于河南省空气质量持续改善行动计划的通知; 严把“两高”项目准入关口; 严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。到2025年，全省短流程炼钢产量占比达15%以上，郑州市钢铁企业全部退出。; 本项目属于其他调味品、发酵制品制造行业，主要产品都为轻工食品，项目不属于“两高”项目，锅炉使用天然气为原料属于清洁能源，不涉及钢铁、煤炭使用项目; 相符. 实施工业炉窑清洁能源替代; 全省不再新增燃料类煤气发生炉，新（改、扩）建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。2024年年底前，分散建设的燃料类煤气发生炉完成清洁能源替代或园区集中供气改造。2025年年底前，使用高污染燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉改用清洁低碳能源，淘汰不能稳定达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业窑炉，完成固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造。; 本项目锅炉是为食品加工部分工序提供蒸汽，不使用高污染燃料，以天然气为原料，属于清洁低碳能源; 相符. 开展低效失效污染治理设施排查整治; 对涉工业炉窑、涉VOCs行业以及燃煤、燃油、燃生物质锅炉，开展低效失效大气污染治理设施排查整治，建立排查整治清单，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺；整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，提升设施运行维护水平；健全监测监控体系，提升自动监测和人工监测数据质量。2024年6月底前完成排查工作，2024年10月底前未配套高效除尘、脱硫、脱硝设施的企业完成升级改造，未按时完成改造提升的纳入秋冬季生产调控范围。; 项目选用成熟、适用、稳定达标排放的治理工艺，有合理性分析，自动化水平中等的治理设施，提升设施运行维护水平，按要求进行监测监控。; 相符. 由上表分析可知，本项目建设符合《河南省人民政府关于河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）中相关要求。 14、与关于印发平顶山市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（平政〔2023〕10号）相符性分析 - 表1-8 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 文件 名称; 类别; 实施方案具体相关要求; 本项目 情况; 符合性. 平顶山市人民政府关于印发平顶山市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知 平政〔2023〕10号; 实施生态环境分区管控; 立足资源环境承载能力，完善“三线一单”生态环境分区管控体系，建立动态更新和调整机制。将“三线一单”作为推进污染防治、生态修复、环境风险防控等工作的重要依据，强化“三线一单”在地方立法、政策制定、环境准入、园区管理.执法监管等领域的应用，从源头预防环境污染和生态破坏，强化重点生态功能区生态保护和修复，加强农产品主产区的耕地保护，严控开发强度;推进城市化发展区集约绿色低碳发展。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控体系要求。; 相符. 深化重点领域节能减排; 推动工业领域节能减排综合改造，坚决遏制“两高”(高耗能、高排放)项目盲目发展，以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。强化重点用能单位节能管理，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源、工业余热电厂热力等进行替代，开展高耗能、高耗水行业和重点产品资源效率对标提升行动，实施能效、水效领跑者行动。加快推进农业、建筑业、服务业等领域清洁生产，强化农业领域节水增效和清洁能源替代，推进食用菌、烟叶等种植业及农副产品加工行业重点企业燃煤设施清洁化能源替代，2022年年底前完成烟叶烤房“双改”工作。推动煤炭清洁高效利用，加强洁净型煤质量监管。; 本项目不属于“两高”项目，项目使用的锅炉以天然气为原料，属于清洁能源，NOX采用低氮燃烧装置降低对环境影响，本项目废气排放量较小，并按照相关文件要求实行区域替代方案; 相符. 加强水资源集约利用; 强化水资源刚性约束制度，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，进一步控制水资源消耗。严格用水全过程管理，强化节水监督考核。因地制宜推进区域再生水循环利用，鼓励工业领域节水和水循环利用，围绕火电、有色、造纸、印染等高耗水行业，加强企业内部工业用水循环利用，鼓励新建、改建、扩建的污水处理广配套建设再生水利用系统，到2025年，市区再生水利用率达到25%以上，因地制宜调整种植结构，推进农业灌溉用水总量控制和定额管理，到2025年，全市灌溉水有效利用系数达到0.638以上; 本项目厂区内设置隔油池、化粪池等基础设施，对于冷却废水可循环利用的循环利用减少水资源的浪费，一些生产废水和生活污水外排市政污水管网。积极推动水资源循环利用。; 相符. 15、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相符性分析 - 表1-9 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 文件名称; 类别; 方案具体相关要求; 本项目情况; 符合性. 食品生产通用卫生规范; 生产 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域；不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 本项目所在的周围没有较大的环境污染源，厂区不属于较易发生洪涝场所和虫害滋生场所; 相符. 厂区不宜择易发生洪涝灾害地区，难以避开时应相符设计必要的防范措施。厂区周围不宜有虫害量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 相符. 厂内 环境; 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔; 本项目厂区内生产车间和生活区相互隔离，并保持一定的距离，厂区布局合理、各功能区区域划分明确、各区域都有通道隔离; 相符. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。厂区绿化应与生车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。厂区应有适当的排水系统; 厂区地面均进行了水泥硬化，道路平整，不易产尘和集水; 相符. 由上表分析可知，本项目建设符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 叶县嘉航食品有限公司利用牛骨、牛油、辣椒、食用盐以及一些香辛料等原料来生产牛骨高汤、辣椒酱、鲜辣椒以及复合调味料，因此本项目共有四条生产线，叶县嘉航食品有限公司计划投资2000万元，利用平顶山市叶县廉村镇沙渡口村空场来建设厂区和生产使用，已获得叶县自然资源局允许建设证明（见附件3）。 受叶县嘉航食品有限公司的委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件2。接受委托后，我单位评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目组成及建设内容 本项目为新建项目，本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 牛骨高汤、辣椒酱、调味料生产车间; 1栋1层，金属架结构，内部布局有清洗区、生产加工区、内包区、消毒杀菌区、粉碎间、成品库等等。厂房建筑面积约4000m2; 新建. 鲜辣椒加工车间; 1栋1层，金属架结构，内部布局有冷库区、缓冲间、清洗消毒区、加工区、搅拌区、腌制间、脱包间、成品区等等，厂房建筑面积约2000m2; 新建. 储运工程; 原料库; 位于生产车间外，在厂区东侧区域，用于存放大部分原料和原辅料，面积约300m2; 新建. 化验室; 位于生产车间外，在厂区中南侧区域，用于抽样检验成品是否合格，面积约60m2; 新建. 锅炉房; 位于生产车间外，在厂区东南侧区域，软水进入锅炉内以天然气为燃料进行加热产生蒸汽用于生产使用，面积约30m2; 新建. 原辅料 仓库区; 位于生产车间内，位于厂房西侧区域，用于存放香辛料等原辅料，面积约50m2; 新建. 辅助工程; 办公楼; 位于生产车间外，位于厂区南侧区域，面积约150m2; 新建. 会议室; 位于生产车间外，位于厂区西南侧区域，面积约100m2. 休息区; 位于生产车间外，位于厂区西侧区域，面积约250m2. 卫生间; 位于生产车间外，位于厂房西侧区域，面积约70m2. 公用工程; 供水系统; 由厂区自备水井供给; /. 供电系统; 由叶县廉村镇供电电网; /. 天然气 供应; 叶县豫天新能源有限公司提供，管道运输， 不涉及储存; /. 排水; 生产过程产品冷却水在冷却管道中 循环回用，不外排; /. 锅炉废水、软化废水、原料、设备、包装材料以及车间地面的清洗废水统称为生产废水经过隔油池（10m3）沉淀再进入污水处理设施处理后排入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站; 新建. 生活污水经化粪池（5m3）处理后外排市政污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站; 新建. 环保工程; 无组织废气处理; ①封闭式生产厂房，厂房安装卷帘门；②成品包装是会有极少量的有机废气产生，打包间进行通风处理；③车间内加工生产会有一定的刺激性气味以臭气浓度表征，加强车间通风；④场区内同时安排人员对场区道路定时清扫、洒水等。; 新建. 有组织废气处理; ①油辣椒炒制工序产生的油烟通过油烟净化器处理后通过15m高的排气筒达标排放（DA001）；②天然气锅炉燃烧废气设置低氮燃烧装置处理，处理后通过8m高的排气筒达标排放（DA002）；③污水处理废气通过活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒达标排放（DA003）。. 废水处理; 项目的生活污水经化粪池处理后，外排到污水管网再排入叶县廉村镇污水处理站；生产废水经过经过隔油池（10m3）沉淀再进入污水处理设施处理后排入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站；产品冷却水循环利用，不外排。; 新建. 固废处理; 厂区内设置若干垃圾桶，辣椒把和辣椒叶、沉淀杂质、废残渣、不合格品、废包装材料以及生活垃圾等等定期送至中转站定时清运；设置一间5m2一般固废暂存间，用于暂存一般固废，危险废物暂存在危废间由有资质单位安全处理。; 新建. 噪声处理; 高噪声设备做减振基础，厂房隔声; 新建. 3、产品方案 本项目总投资2000万元，项目建成后年产牛骨高汤、鲜辣椒、辣椒酱、半固态复合调味料（油辣椒）共计2000吨。项目具体生产规模及产品方案详见下表。 表2-2 本项目产品产量一览表 序号; 产品; 年产量; 备注. 1; 牛骨高汤; 500t/a; 单个20kg/桶，根据甲方订购量进行打包成箱外售. 2; 鲜辣椒; 250t/a; 单个42kg/袋，根据甲方订购量进行打包成箱外售. 3; 辣椒酱; 950t/a; 单个20kg/桶，根据甲方订购量进行打包成箱外售. 4; 半固态复合调味料（油辣椒）; 300t/a; 单个170g/瓶，根据甲方订购量进行打包成箱外售. 合计; 生产产品; 2000t/a; /. 4、原辅材料及能源消耗 （1）原辅材料及能源用量 本项目主要原辅材料及资源能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 种类; 名称; 年用量; 最大存 储量; 备注. 牛骨高汤原料; 牛骨; 416t/a; 35吨; 外购，真空密封包装储存，50kg/袋，-18℃冷库储存. 牛油; 100t/a; 10吨; 外购，真空密封包装储存，30kg/袋，-18℃冷库储存. 麦芽糊精; 30t/a; 2.5吨; 外购，密封袋包装，20kg/袋、常温储存. 食用玉米淀粉; 15t/a; 1.3吨. 辣椒制品原料; 辣椒; 1000t/a; 80吨; 外购，透气编制袋包装，50kg/袋，常温储存. 食用油; 200t/a; 15吨; 外购，塑料桶包装，20升/桶，密闭常温储存. 原辅料; 食用盐; 300t/a; 25吨; 外购，纸箱包装，50kg/箱 常温储存. 香辛料 （香菇、带骨鸡块、洋葱、花生米、花椒、麻椒、大蒜、白糖、味精、孜然、甜面酱、豆瓣酱等）; 200t/a; 15吨; 外购，密封袋包装，10kg/袋，半成品小料，部分低温存放. 包装材料; 7t/a; 1t/a; 包装材料暂存仓库. 能源; 水; 4299m3/a; /; 厂区自备水井供给. 电; 3.6万kW·h/a; /; 市政电网供电. 天然气; 约10万m3/a; /; 天然气公司输送，不涉及储存. （2）理化性质 ①天然气 天然气主要成分是甲烷，占整个组成的90%以上，余下的已烷、丁烷及丙烷所占比例不到10%，外观与性状：无色气体，当混有硫化氢时，有强烈的刺鼻臭味，危险性类别：第2.1类 易燃气体，CAS号：8006-14-2。甲烷分子式为CH4，分子量为16.04，无色无臭气体，分子是正四面体形分子、非极性分子。蒸汽压53.32kPa/-168.8℃，闪点：-188℃，熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，溶解性：不溶于水，溶于醇、乙醚，相对密度（水=1）0.42（-164℃），爆炸极限/%：5~15，引燃温度/℃：482~632℃，相对密度（空气=1）0.55，禁配物：硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、重铬酸盐等强氧化剂，危险特性：易燃，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。 5、本项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-4和2-5。 表2-4 项目生产主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 牛骨高汤生产线; 粉碎机; 台; 1; 可以将原料均匀粉碎. 蒸煮锅; 台; 1; 对牛骨、牛油进行蒸煮. 压力蒸煮锅; 台; 1; 对牛骨、牛油进行高压蒸煮. 静置罐; 台; 2; 用于处理后原料静置. 浓缩锅; 台; 1; 牛油、牛骨熬制汤进行浓缩. 篮式过滤器; 台; 1; 利用滤网过滤掉大的固体颗粒. 热水罐; 台; 1; 储存加热后的热水，便于用取. 调配罐; 台; 2; 添加其他原辅料调配. 高压均质机; 台; 1; 机器内含搅拌可以乳化. 高精度电子计 重秤; 台; 1; 对各种原料、原辅料和成品 确定重量. 灌装车; 台; 1; 用于各种成品灌装. 包装打包机; 套; 1; 密封打包封口. 辣椒制品生产线; 腌制罐; 套; 2; 用来腌制辣椒. 单层搅拌锅; 台; 1; 可以进行简单搅拌切料. 切菜机; 台; 1; 对辣椒进行切菜粉碎. 搅拌锅; 台; 1; 辣椒酱搅拌均匀. 炒制锅; 台; 3; 用于辣椒酱的炒制. 挑选台面; 张; 5; 辣椒酱平铺在台面上进行挑选. 不锈钢框; 个; 6; 盛装辣椒或其他原料. 推车; 个; 6; 运送处理好的鲜辣椒. 高精度电子计 重秤; 台; 1; 对各种原料、原辅料和成品 确定重量. 真空包装机; 套; 1; 产品有些需要抽取真空打包. 金属探测器; 台; 1; 对辣椒内部外部进行筛选. 锅炉; 蒸汽锅炉; 台; 1; 4t/h蒸汽锅炉提供蒸汽. 表2-5 项目化验主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 化验室; 电热恒温培养箱; 台; 1; DH-3600II; 存放在化验室内，定期对产品进行检测和抽检，检测产品是否合格. 数字酸度计; 台; 1; PHS-25C. 电子天平; 台; 1; CP214. 电子天平; 台; 1; JY1002. 电热鼓风干燥箱; 台; 1; FX101-2型. 箱式电阻炉; 台; 1; SX2.5-10. 恒温水浴锅; 台; 1; DZKW-C单列一孔. 恒温水浴锅; 台; 1; DZKW-4双列四孔. 实用型（双人单面垂直净化工作台）; 台; 1; SW-CJ-2D. 显微镜; 台; 1; XSB-02. 手提式压力蒸汽 灭菌锅; 台; 1; YX-24HDD. 磁力加热搅拌器; 台; 1; 78-1型. 自动定氮仪蒸馏器; 台; 1; /. 定氮消化炉; 台; 1; KDN-08SX. 脂肪测定仪; 台; 1; SZF-06G. 通风橱; 台; 1; 1500*850*2350. 6、劳动定员和生产安排 （1）工作安排：年工作300天，每天1班，每班8h工作制。 （2）劳动定员：本项目劳动定员30人，均为附近村民，不在厂区食宿。 7、公用设施安排 （1）生产用水 根据企业设计资料及生产规模分析，生产用水来自于厂区内自备的水井，生产用水需要将井水输送到加热罐中，再利用蒸汽对加热罐井水进行加热后（加热至90-95℃），加热罐内的水才能使用，具体将加热后的水使用在蒸煮、浓缩、产品调配、均质等一系列生产过程中。企业按照生产情况和实际经验生产用水为3m3/d、900m3/a，井水经过加热罐加热后在生产中使用，不外排。 （2）冷却用水 牛骨高汤在灌装时需要成品是冷的，需要灌装的牛骨高汤在冷却锅内利用冷水流动进行冷却后灌装，冷却水使用井水不需要特别处理，冷却水通过设计的管道和冷却水池进行循环流动，在双层冷却锅中外隔层循环流动达到冷却的作用，企业按照实际经验分析冷却水用量为0.1m3/d、30m3/a，循环过程中会有约为10%的损耗约为3.0m3/a，冷却水定时补充，冷却水通过管道和冷却水池循环利用，不外排。 （3）锅炉用水与排水 项目使用的锅炉为蒸汽锅炉。井水进入软水制备装置（项目软水制备是由树脂罐、盐罐（作用为软化树脂）、控制器组成的一体化设备，采用自动控制系统，虹吸原理吸盐，自动注水化盐，自动再生），软水从下集箱进入，再通过燃烧天然气提供的热量加热锅内的水，使水在水管内汽化成蒸汽从上集箱的蒸汽出口排出，最后经管道输送供生产使用，锅炉产生的蒸汽用在生产加工、产品杀菌、包装杀菌等工段中，采用间接加热方式，不与物料接触，加热和杀菌操作完成后，蒸汽被输送回锅炉中重新循环往复使用。 a、蒸汽锅炉用水 项目配备1台4t/h蒸汽锅炉为生产加工提供蒸汽，建成后全年运行300天，每天运行8小时，企业按照生产情况和实际经验，井水进入软水制备装置，软水再进入锅炉内加热产生蒸汽，锅炉用量为5m3/d、1500m3/a。 b、蒸汽锅炉排水 锅炉排水的目的是降低锅炉内水浓度，保证蒸汽品质良好，及时排出水渣，防治受热面结垢，锅炉排污应做到既能使锅炉内水达到合格标准，又尽量减少热损失，故定期排水后直接继续补充软水进入。锅炉定期排污水量为0.3m3/d、90m3/a。锅炉排水污染物产生浓度参考《陕西工业职业技术学院天然气锅炉（西区10t/h蒸汽锅炉）供暖工程环境质量现状及污染源监测报告》（PHJC-202101-ZH010）中天然气锅炉排水的监测数据最大值COD：32mg/L、SS：294mg/L。锅炉排出的废水进入隔油池然后进入调节池，从调节池提升至气浮、再从气浮到一体化设备中，经处理后的水进入清水池，然后用泵提升进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站处理。 c、锅炉软化废水排水 锅炉软水制备装置采用的是离子交换树脂工艺，则软水制备率最高80%，即锅炉5m3/d的井水，软水制备率80%，能制出4m3/d的软水进入锅炉变成蒸汽，产生出1m3/d的软化废水。软化废水属于清下水，污染物含量较低，软化废水先进入隔油池然后进入调节池，从调节池提升至气浮、再从气浮到一体化设备中，经处理后的水进入清水池，然后用泵提升进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站处理。 （4）清洗用水与排水 清洗废水包括清洗辣椒、牛骨、原辅料的废水、设备清洗废水、地面清洗废水、清洗包装材料废水等。 ①原料清洗废水 项目原料辣椒、牛骨和一些原辅料需提前用清水进行两次清洗，清洗使用新鲜水清洗，企业按照生产情况和实际经验和河南省内同类型的轻食品加工卫辉市曹阿姨食品有限公司辣椒酱、油辣椒生产项目，两次原料清洗用水量约为3.0m3/d，900m3/a。项目主要进行辣椒、牛骨食品加工生产，原料清洗废水中不含有毒有害成分，主要为原料表面污渍清洗的沉淀物，经过沉淀后会产生沉淀杂质，清洗过程产生的废水以90%计，则项目原料清洗废水产生量为2.7m3/d，810m3/a。 ②生产设备清洗废水 项目生产设备每天工作结束后需用清水进行清洗两次，企业按照生产情况和实际经验，设备清洗用水量约为1m3/d，300m3/a。设备清洗废水不含有毒有害成分，主要是机器内残留的少量的原料渣，废水经过沉淀后会产生沉淀杂质，清洗过程产生的废水以90%计，则项目设备清洗废水产生量为0.9m3/d，270m3/a。 ③生产车间地面清洗废水 项目生产区地面需每天采用拖洗方式进行清洁，车间拖地用水量为0.4L/次·m2。本项目需要清洗的车间面积共约6000m2，则用水量为2.4m3/次，720m3/a，2.16m3/d。废水产生量以90%计，则车间清洗废水产生量为1.8m3/d，648m3/a。 ④包装材料清洗废水 项目包装材料需要清洗有包装瓶和包装内外袋，清洗之后包装瓶再进杀菌处理，项目需要清洗包装材料约为3t/a，包装材料清洗用水量为0.03m3/d，9m3/a，废水中不含有毒有害成分，清洗过程产生的废水以90%计，则项目原料清洗废水产生量为0.027m3/d，8.1m3/a。 - （5）生活用水及排水 厂区内生活污水主要为职工日常生活用水。该项目共有工作人员30人，均不在厂区内食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的相关标准，员工用水定额按照40L/人·d计，按年工作日300天计，则生活用水量为1.2m3/d，360m3/a，以80%的产污系数计算，生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。考虑生活污水中含粪尿污水，取生活污水污染物含量为：CODcr：250mg/L，BOD5：130mg/L，SS：180mg/L，NH3-N：20mg/L。项目生活污水经过化粪池处理后，化粪池对各种污染物的去除率为COD：15%，BOD5：10%，SS：30%，NH3-N：5%），排放浓度分别为CODcr：212.5mg/L，BOD5：117mg/L，SS：126mg/L，NH3-N：19mg/L。项目产生的生活污水经过化粪池处理后，外排进入污水管网最终通过污水管网流向叶县廉村镇污水处理站进行处理。 综上，项目总用水量为15.73m3/d、4719m3/a，外排废水的产生量为8.047m3/d，2414.1m3/a。生产废水经过管道收集先进入隔油池，然后进入调节池，从调节池提升至气浮、再从气浮到一体化设备中，经处理后的水进入清水池，然后用泵提升进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站处理；生活污水经过化粪池处理后，外排进入污水管网最终通过污水管网流向叶县廉村镇污水处理站进行处理。企业按照生产情况和实际经验，参考《食品工业废水来源及水质情况》表1-1中调料厂废水水质（PH：6.0-8.0、BOD5：40-300mgL、SS：200-300mg/L）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）表1饮食业单位含油污水质（BOD5：400-600mg/L、COD：800-1200mg/L、SS：300-500mg/L、NH3-N：0-20mg/L、动植物油：100-200mg/L），本项目废水的水质情况取值如下： 本项目废水主要为原料清洗废水、生产设备清洗废水、包装材料清洗废水、地面清洗废水、锅炉废水、软化废水以及生活污水。分析本项目废水产生的情况，牛骨清洗废水中含有油污、污渍等，其他废水类型污染物主要是悬浮物，废水中各污染物浓度分别为：CODc：1000mg/L，BOD5：500mg/L，SS：500mg/L，NH3-N：15mg/L，动植物油：100mg/L，项目废水经过隔油池、气浮和一体化水处理设备后（气浮+水解+生物接触氧化+沉淀+清水池），对各种污染物的去除率为COD：80%，BOD5：75%，SS：90%，NH3-N：75%，动植物油90%。排放浓度分别为COD：200mg/L，BOD5：125mg/L，SS：50mg/L，NH3-N：3.75mg/L，动植物油：10mg/L。生产废水经过收集后汇流进入车间外隔油池再进入污水处理设施处理，生活污水经过化粪池处理后，再外排进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站进行处理。 - （6）供电 - 本项目用电由叶县廉村镇电网供给，电力供应充足，供电保证率较高。 - （7）供天然气 本项目锅炉使用的天然气来自叶县豫天新能源有限公司提供，管道运输，不涉及储存。 8、平面布局合理性分析 厂区总平面布置原则：建设项目必须符合生产行业要求，满足生产工艺需求和安全生产要求。物流与人流分离，生产区与办公区分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局大方，突出与环境协调。本项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理节省用地，有利生产，方便管理，具体内容如下： 本项目选址位于河南省平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号，利用已允许建设用地进行生产建设。根据企业提供的本项目厂区平面布局图，厂区内部有1座办公区、1座休息区、1间原料区、1间化验室和2间加工生产车间等等，车间是1栋1层，生产车间按生产工序划分各个区域分区明显且合理。车间内部划分有成品库、脱包间、前处理间、称量配料间、炒酱间、洗手消毒间、更衣室、内包间、包膜消毒间、内包装仓库、加工生产间、外包间等等区域，各个区域人流、物料分开，便于生产和管理，因此，本项目平面布置合理。厂区总平面布置图详见（附图四）。 9、平衡分析图 本项目用水平衡分析见图1、物料平衡分析见图2。 图1 项目用水分析平衡图 图2 项目物料分析平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 1.1施工期环节产污分析 - 本项目位于叶县廉村镇沙渡口村二组1号，利用已允许建设用地进行生产建设。目前主要为生产项目的厂房建设及设备的安装以及项目配套的环保工程的建设。施工期对环境产生影响的主要因素为施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾和生活垃圾。 - 本项目施工期工序及产污环节见下图所示。 基础工程 主体工程 装修工程 设备安装 工程验收 交付使用 扬尘、噪声 建筑垃圾 扬尘、噪声 噪声 建筑垃圾 废水、 建筑垃圾 噪声 生活垃圾 图3 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 1.2施工期产排污环节 （1）废气：主要为施工过程中道路硬化、厂区建设、产生的施工扬尘和施工运输车辆排放的尾气； （2）废水：主要为建筑施工废水（厂区建筑废水、机械设备及运输车辆冲洗废水等）和施工人员生活污水； （3）噪声：施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声； （4）固废：主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 1.3运营期工艺流程和产排污环节 （一）牛骨高汤生产线工艺流程： # ①原料粉碎、清洗 # 首先将粉碎好牛骨放置在蒸煮锅内加入新鲜水漫过牛骨泡20分钟后清洗，使用篮式过滤器将牛骨保存下来，清洗废水将流向沉淀池内，再次加入新鲜水升温40-45℃保持20分钟清洗（升温加热使用锅炉提供的蒸汽），二次清洗废水将流向沉淀池内，然后加入已加热过的水（95℃左右）开始蒸煮（蒸煮使用锅炉提供的蒸汽）。本工序产生牛骨清洗废水W1和牛骨残渣S1以及生产设备噪声N1，清洗废水流向车间外隔油池再进入污水处理设施处理，最终进入污水管网排入叶县廉村镇污水处理站。 # ②蒸煮 按牛骨、水比例为1:1的比例加入已加热过的水（95℃左右）蒸煮3次在蒸煮锅内（蒸煮使用锅炉提供的蒸汽），第一次压力0.2MPa-0.3MPa，温度120℃~135℃，保持3个小时；第二次压力0.2MPa-0.3MPa，温度120℃~135℃，保持2.5个小时；第三次压力0.2MPa-0.3MPa，温度120℃~135℃，保持1个小时。本工序产生生产设备噪声N2。 # ③浓缩 煮好的高汤利用浓缩锅在真空压力0.06-0.08Ma，温度55-60℃下进行浓缩（浓缩使用锅炉提供的蒸汽），浓度达到55-60%之间停止浓缩。本工序产生生产设备噪声N3。 ④调配 浓缩过的高汤在调配罐内添加牛油、麦芽糊精、食用玉米淀粉、食用盐进行调配（调配过程利用蒸汽加热），使产品增加风味。本工序只产生生产设备噪声N4。 ⑤第一次均质 调配好的高汤利用高压均质机高速搅拌20分钟（均质过程利用蒸汽加热）至产品充分乳化后停机。本工序只产生生产设备噪声N5。 ⑥杀菌 第一次均质结束后对牛骨高汤进行杀菌处理，同时包装桶在包装间也进行杀菌处理，利用高温蒸汽进行杀菌，温度控制在100-110℃之间，保持50分钟。本工序无污染产生。 ⑦第二次均质 在高压均质机内再次均质使产品更加细化、均匀，（均质过程利用蒸汽加热）均质机压力调整为25PNa，本工序只产生生产设备噪声N6。 ⑧冷却灌装 处理好的牛骨高汤在静置罐内利用双层结构，让冷水流动进行水浴间接冷却降温后再利用灌装车进行灌装20kg/桶，要求温度下降到50℃以下。本工序产业冷却水但冷却水循环使用，不外排，以及生产设备噪声N7。 # ⑨成品 生产的牛骨高汤进入成品库暂存或按订购方订购量进行包装打包外售。本工序不产生污染物。 图4 牛骨高汤生产线工艺流程图 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 （二）鲜辣椒生产线工艺流程： # ①去把、清洗 # 将外购的辣椒放置在挑选台面上利用金属探测器挑选是否含有金属碎屑，人工再次挑选去把修剪后清洗，本工序产生辣椒把和辣椒残渣S2、辣椒清洗废水W2。 # ②切料 利用切菜机将清洗好的辣椒切碎备用。本工序只产生生产设备噪声N8。 ③调配 切好的辣椒按照比例添加原辅料中的香辛料配料后在单层搅拌锅内混合均匀，按照配料表下料，称量要准确，所有调配要添加的料都要用电子秤重称准确称量。本工序只产生生产设备噪声N9。 ④检验、包装 调配好的辣椒此过程为鲜辣椒，鲜辣椒经过化验室设备检验合格后利用真空包装机装袋42kg/袋即成鲜辣椒成品进行外售，如检验不合格则这批产品进行丢弃清运处理，包装需要密闭封口，封口打包机对包装袋封口时会有少量的废气产生，但产生量较少最终无组织排放。本工序会产生不合格品S3、打包废气G1和打包设备噪声N10。 图5 鲜辣椒生产线工艺流程图 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 （三）辣椒酱生产线工艺流程： ①鲜辣椒腌制 # 将分出来的部分鲜辣椒在腌制罐内进行腌制处理，辣椒经过加工成为鲜辣椒，鲜辣椒再经过不同工艺的加工成为辣椒酱或者油辣椒。本工序无污染产生，腌制过程中不产生噪声。 # ②外袋清洗 内包外包用冷水进行冲洗外袋，然后放在卡板上，本工序产生清洗废水W3。 ③挑选 在平面操作台上挑选腌制粉碎辣椒中残留辣椒把、帽及辣椒叶，本工序会产生辣椒把、帽及辣椒叶S4。 ④搅拌 挑选好的辣椒利用搅拌锅进行充分搅拌至均匀为止，辣椒经过腌制后辣椒较软再次搅拌会呈现浆糊的状态。本工序只产生生产设备噪声N11。 ⑤包装 注意包装袋杀菌利用蒸汽杀菌，要用电子秤重称准确称量，辣椒酱包装需要密闭封口，封口打包机对包装袋封口时会有少量的废气产生，但产生量较少最终无组织排放。本工序会产生打包废气G2和打包设备噪声N12。 ⑥成品 包装好后，辣椒酱需在干燥环境存放，避免阳光直射，堆码不超过5层，暂存在成库内。本工序无污染产生。 图6 辣椒酱生产线工艺流程图 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 （四）油辣椒（半固态符合调味料）生产线工艺流程： # ①鲜辣椒原料 原料为先前已处理过的鲜辣椒为油辣椒的制作原料，辣椒经过加工成为鲜辣椒，鲜辣椒再经过不同工艺的加工成为辣椒酱或者油辣椒。 ②配料 鲜辣椒、食用油、食用盐、香辛料按照配料比例下料，要使用电子计重秤准确称量。本工序无污染产生。 ③炒制 配好料的油辣椒利用电炒锅进行炒制，炒制时间：40-60分钟，炒制温度：100℃-120℃，本工序产生炒制油烟废气G3和生产设备噪声N13。 ④灌装打包 打包前的包装瓶在灭菌锅内消毒杀菌（灭菌锅利用蒸汽杀菌），控干水分备用，包装机、包装台与食品接触表面保持干净整洁，最终成品暂存成品库或由订货方拉走。本工序只产生打包设备噪声N14。 图6 辣椒酱生产线工艺流程图 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 1.4运营期产污环节汇总 本项目生产及运营过程中产污环节见表2-6。 表2-6 本项目生产及运营过程产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物; 防治措施. 有组织废气; 油辣椒 炒制; 油烟; 油辣椒炒制工序产生的油烟通过油烟净化器处理后通过15m高的排气筒达标排放（DA001）. 蒸汽锅炉; 烟尘 SO2 NOX; 天然气锅炉设置低氮燃烧装置处理，处理后通过8m高的排气筒达标排放（DA002）. 污水处理废气; 氨、硫化氢、臭气 浓度; 污水处理废气通过活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒达标排放（DA003）。. 无组织废气; 密封口 打包机; 非甲烷总烃; 打包包装是会有极少量的有机废气产生，打包间进行通风处理；进而无组织排放. 废水; 冷却废水; /; 产品冷却水在冷却水系统内循环利用，不外排。. 锅炉废水; COD 氨氮BOD5 SS; 清洗废水和软化废水以及锅炉废水统称为生产废水，生产废水经过车间外隔油池再进入污水处理设施处理，再外排进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站进行处理. 软化废水. 牛骨清洗废水. 辣椒清洗废水. 包装材料清洗废水. 设备清洗废水. 地面清洗废水. 生活污水; 生活污水经化粪池（5m3）处理后外排到污水管网 最终排入叶县廉村镇污水处理站. 固废; 牛骨粉碎工序; 牛骨 残渣; 无法利用的牛骨残渣收集起来后由环卫部门集中清运或由附近养殖户利用. 辣椒去把工序; 辣椒把和辣椒叶; 挑选出来的辣椒把和辣椒叶收集起来后由环卫部门集中清运. 检验工序; 不合 格品; 企业将不合格产品收集暂存在一般固废间（5m2） 由环卫部门集中清运处理. 挑选工序; 辣椒 残渣; 挑选出来的废原料、废叶杆统一分类收集起来后由环卫部门集中清运或由附近养殖户利用. 废水处理; 沉淀 污泥; 沉淀下来的杂质或者污泥，企业分类收集处理由抽吸车拉走至环卫部门集中清运. 打/拆包 工序; 废包装材料; 拆下来的内包装和成品打包有的废包装材料统一收集起来由环卫部门集中清运处理. 职工生活; 生活 垃圾; 企业将生活垃圾分类收集处理，由环卫部门集中清运. 废气处理; 废活 性炭; 危险废物暂存在危废间由有资质单位安全处理. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目选址位于平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号建设该项目，经现场勘查，该选址现状为空地，本项目为新建，因此，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本项目选址位于平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据2023年度叶县环境空气质量监测网中评价基准年的监测数据，分析区域环境空气质量达标情况，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，监测结果见下表。 表3-1 叶县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 单位; 占标率; 达标 情况. 叶县（E113.373201°，N33.624001°）; PM2.5; 年均值; 35; 35; μg/m³; 100%; 达标. PM10; 年均值; 70; 70; μg/m³; 100%; 达标. SO2; 年均值; 10; 60; μg/m³; 17%; 达标. NO2; 年均值; 24; 4; μg/m³; 60%; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 1; 4; mg/m³; 25%; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 156; 160; μg/m³; 98%; 达标. 由上表可知，项目区域环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由此可知，项目所本项目大气环境质量属于达标区域。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低污染物浓度，持续改善空气质量，2024年平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平生态文明思想，统筹生态环境保护与经济社会发展，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进产业、能源、交通运输结构优化调整，强化重点区域、重点领域、重点行业和重点污染源治理，着力推进大气多污染物协同减排，精准有效应对重污染天气，完成上级下达我市的年度空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。 2、地表水环境质量现状 本项目生产废水经过车间外隔油池再进入污水处理设施处理，再外排进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站进行处理，生活污水经过化粪池的处理后，外排到市政污水管网最终进入叶县廉村镇污水处理站。经调查，该区域纳污河流且直线距离最近为灰河（本项目西北侧直线距离738m处）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。为了解该区域内灰河水质情况，本次地表水现状评价采用2022年度灰河叶县水寨屈庄断面的例行监测数据，详见表3-2。 表3-2 灰河现状监测结果统计与评价 单位：mg/L（除pH外） 检测断面; 项目; 平均值; 评价标准; 超标率; 评价结果. 灰河叶县水寨屈庄断面; pH; 7; 6～9; 0; 达标. 溶解氧; 8.3; 3; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 5.2; 10; 0; 达标. COD; 26; 30; 0; 达标. BOD5; 3.0; 6; 0; 达标. 氨氮; 0.47; 1.5; 0; 达标. 总磷; 0.132; 0.3; 0; 达标. 铜; 0.003; 1; 0; 达标. 锌; 0.004; 2; 0; 达标. 硒; 0.0003; 0.02; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.001; 0; 达标. 砷; 0.0009; 0.05; 0; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0; 达标. 铅; 0.0009; 0.05; 0; 达标. 六价铬; 六价铬; 0.002; 0.05; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0; 达标. 氟化物; 0.622; 1.5; 0; 达标. 硫化物; 0.004; 0.5; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02; 0.3; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.5; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.01; 0; 达标. - 由2022年灰河水寨屈庄断面监测统计结果可以看出：监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，地表水环境质量现状较好。同时，为持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，根据国家及河南省要求，平顶山市人民政府制定了《平顶山市2024年碧水保卫战实施方案》，通过深入打好水源地保护攻坚战役、深入打好黑臭水体治理攻坚战役、深入打好河湖水生态环境治理与修复攻坚战役、统筹做好其它水污染防治攻坚工作，进一步保护好饮用水源。通过攻坚战的实施改善当地环境质量，使水环境质量将逐渐转好。 3、声环境质量现状 项目为新建项目，项目50m范围内无敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编 制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展声环境质量监测工作。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目生产废水经过车间外隔油池再进入污水处理设施处理，再外排进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站进行处理，生活污水经过化粪池的处理后，外排到市政污水管网最终进入叶县廉村镇污水处理站。为防止建设运营后产生的废水和原辅料以及废残渣对地下水和土壤产生影响，厂区采用分区防渗的措施，厂区内沉淀池和污水管线以及化粪池等区域采用中等防渗，厂区其他区域采用简单防渗地面硬化方式，通过采取以上措施后，项目的建设可有效避免对地下水、土壤产生影响。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价等级的确定主要依据项目类型和建设项目地下水环境敏感程度等参数进行确定，经对比上述导则附录A，本项目属于N轻工-104、调味品、发酵制品制造-其他，为Ⅳ类项目，根据导则要求，原则上不开展地下水现状。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A中“表A.1”规定，本项目属于其他行业类型中，为Ⅳ类项目，根据导则工作等级划分表，本项目原则上不开展土壤环境影响评价。因此，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于河南省平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号，人类活动较为频繁，厂址周边500m范围内敏感点主要为东侧直线距离386m处为霍姚村，南侧直线距离395m处为王博儒村，周围500m范围内无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类，厂区周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表3-3 本项目主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护 对象名称; 坐标; 方位; 距离; 规模; 保护级别. E; N. 环境 空气; 霍姚村; 113.513262; 33.6154280; 东; 386m; 1146人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 王博儒村; 113.501106; 33.6085243; 南; 395m; 900人. 噪声; 项目厂界外50m范围内无敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水环境; 灰河; /; /; 西北; 738m; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准类. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源 和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水 环境保护目标; 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） III类标准. 生态 环境; 本项目周边无生态特殊及重要敏感区，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园等环境敏感区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-4 污染物排放标准限值 污染物; 标准名称及级别; 污染 因子; 标准限值. 废气; - 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1、附件2要求; - 非甲烷 - 总烃; 无组织：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3. 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 油烟; 最高排放浓1.5mg/m3. 油烟去除速率（%）≥90. 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3. SO2; 无组织排放监控浓度限值：0.4mg/m3. NOX; 无组织排放监控浓度限值：0.12mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放标准值的要求; 臭气浓度; 无量纲：20. 氨; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值; 臭气浓度; 2000（无量纲）. 氨; 4.9kg/h（排气筒高度：15m）. 硫化氢; 0.33kg/h（排气筒高度：15m）. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》; 颗粒物; 排放浓度限值5mg/m3. SO2; 排放浓度限值10mg/m3. NOX; 排放浓度限值30mg/m3. 基准含氧量3.5%. 《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）; 颗粒物; 排放浓度限值5mg/m3. SO2; 排放浓度限值10mg/m3. NOX; 排放浓度限值30mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 浓度排放限制≤1.0级. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. BOD5; 300mg/L. 氨氮; /. 动植物油; 100mg/L. 叶县廉村镇污水处理站 进水水质要求; COD; 300mg/L. SS; 200mg/L. BOD5; 200mg/L. 氨氮; 50mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准; LAeq; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固体 废物; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）中的规定. |
| 总量 控制 指标 | 根据平顶山市总量控制指标的要求，总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOX、颗粒物等废气。 本项目大气污染物排放量为：油烟：0.0649t/a、NO2：0.0303t/a、SO2：0.008t/a、颗粒物：0.0053t/a、氨：0.00039t/a、硫化氢：0.000027t/a。 本项目冷却水循环利用，不外排；生产废水经过收集后汇流进入车间外隔油池再进入污水处理设施处理，生活污水经过化粪池处理后，再外排进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站进行处理。因此COD出厂排放量：0.7242t/a，氨氮出厂排放量：0.0483t/a。 由于2023年叶县大气环境质量达标，故总量控制指标单倍替代，替代量 为颗粒物0.0053t/a、SO20.008t/a、NOx0.0303t/a，颗粒物、二氧化硫通过平顶山盈润环保科技有限公司关闭削减余量368.66754t/a、3.0197t/a来替代，氮氧化物通过叶县柴油货车淘汰余量106.135t/a来替代，可满足该项目需要。 水污染物通过叶廉路黑臭水体治理削减量来替代，COD余量304.3628t/a， 氨氮余量32.4996t/a，可满足本项目替代量需要。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境治理措施 本项目选址位于河南省平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号，占地面积约13874平方米。施工期主要建设主体装置、辅助设施、环保设施等构筑物。本项目施工期1个月，根据现场踏勘，项目现状用地为空地，地表主要需要进行平整装修。本项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、大气污染物防治措施 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。为降低项目施工对周围环境敏感点的影响，建设单位应按照《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2024年蓝天保卫战实施方案>的通知》以及平顶山市发布的《平顶山市2024年蓝天保卫站实施方案的通知》（平环委办〔2024〕13号）文件中的相关规定，采取如下扬尘防治措施，以防治施工扬尘，减小对周围环境空气的影响。 （1）建筑施工现场施工扬尘防治工作坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则。建设单位应当将施工扬尘防治费用列入工程造价，在工程施工招标文件中明确施工现场扬尘防治的具体要求，在与中标单位签订的施工合同中明确施工现场扬尘防治的内容。 （2）施工现场做到八个“100%”，即施工现场100%封闭管理，施工现场100%湿法作业，场区道路100%硬化，渣土物料100％覆盖，物料100％密闭运输，出入车辆100％清洗，远程视频监控100％安装，工地内非道路移动机械100％达标。 （3）施工期在建筑工地必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 （4）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 （5）封闭式施工及洒水抑尘 工程施工时，施工工地周边设置1.8m的硬质围墙，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。施工期间对围挡落尘当定期进行了清洗，保证施工工地周围环境整洁。保证项目在施工场地“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。 （6）避免大风天气作业 在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 （7）采用商品混凝土浆 项目施工期采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。 （8）及时绿化及覆盖 对工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。从事散装货物运输的车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。 （9）及时清运垃圾、渣土 建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。渣土、建筑垃圾、拆除垃圾等运输过程中应当选择车况良好的密闭式车辆，以避免因车辆本身振动而造成土方或物料散落地面，从而产生扬尘污染。运输过程中限制车速，施工场地道路及时清扫，经常洒水，最大限度减轻道路运输扬尘的产生。 1.2、施工运输车辆和作业机械产生的废气 施工阶段用到的施工机械主要包括挖掘机、铲车、物料运输车辆等，本项目使用车辆要符合非道路和道路的使用要求，根据《车用柴油》（GB/T 19147-2003）标准规定，轻柴油中S含量＜0.05%，灰分＜0.01%。因此，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中SO2和颗粒物排放量较少，对周边环境影响不大。根据河南省生态环境厅印发《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中对于运输方式的要求，厂内非道路移动机械均采用国三及以上排放标准，厂内运输车辆要达到达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%）来运输物料。此外，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆尾气的排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取上述措施后对周围环境的影响较小。 实际的施工经验表明，施工期污染物的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖，经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，因此，扬尘污染控制措施可行。 2、水污染防治措施 施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水，施工单位应采取合理的减缓措施，使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。 （1）生活污水 施工人员为10人，生活污水产生量较小，因水质污染因子较简单，施工场地设置化粪池，厕所污水由专门清污车辆定期清理，做农田肥料使用，综合利用，不外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）施工废水 施工期生产废水主要是施工过程中混凝土喷洒、车辆冲洗废水等过程产生的冲洗废水，施工单位应做好以下防治措施： ①严禁施工废水乱排、乱流，不能随意排放而对周围地表水体造成影响。 ②施工场地应及时清理，施工废水由于SS含量较高，水质污染因子较为简单，施工场地建设临时沉淀池，施工废水经过收集、沉淀处理后回用或用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。 ③加强施工期管理，节约用水，提高施工人员的环保意识，减少对周围环境造成影响。 综上所述，本评价认为上述施工期废水污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废水对周围地表水体的影响。 3、噪声污染防治措施 施工期噪声主要可分为设备机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有如挖土机、铲车等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、设备安装噪声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，为减轻施工期噪声对周围敏感点的影响，评价建议施工作业时应采取以下措施： ①选用低噪声设备和工艺；加强检查、维护和保养机械设备，保持紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并于地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ②合理安排施工时间，严禁夜间进行高噪声施工，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，加强管理，防止因工作失当或措施未落实到位造成噪声扰民。 ③合理划定运输路线，尽量避开敏感点，适当限制大型载重车的车速，车辆进入施工场地时应限速禁鸣；定期对运输车辆维修、养护。 由于施工噪声为临时影响，项目施工期在认真落实上述环保措施后，能够有效降低噪声对周围环境敏感点的影响。项目施工期噪声对环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失。 4、固废污染防治措施 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要是一些包装袋、废石块和废金属垃圾等，首先应对其中可回收利用部分进行回收收集外售，其次对不能回收的建筑垃圾要定点堆放，及时送往当地指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，以降低对周围环境的影响。为进一步降低建筑垃圾对周围环境的影响，要求施工单位应同时做好以下防治措施： ①建设单位应加强施工现场的施工管理工作，施工前材料选购应精确计量，避免材料浪费；应尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 ③作好土石方平衡，对于不可回填的土石方、不可回用的建筑垃圾，施工单位在处理时应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》中的相关要求合理处置，运送至当地指定的垃圾堆放场地，不得随意外排。 ④建筑施工垃圾在运输时应选择合适的车辆运输路线，避开沿线居民区、学校，运输车辆四周封闭，车顶应加盖逢布，保证有一定的含水率，避免风力起尘，避免对运输道路两侧敏感点造成大的影响。场地内运输道路应每天定时洒水，保证地面整洁。 （2）弃土 本项目施工场地地势平坦，施工期土方开挖土方量较小，施工过程中产生的挖方全部回填，整个施工期可以做到土石方平衡，无弃土外运，为减小水土流失，开挖的土方应及时回填，压实。 （3）生活垃圾 本项目施工人员产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，集中收集后及时送集聚区垃圾中转站，由环卫部门集中清运并合理处置，生活垃圾对周围环境影响较少。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制施工作业时间和加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1污染物产排环节及污染物种类 项目生产废气主要包括蒸汽锅炉废气、油辣椒炒制废气、包装封口废气、污水处理废气。 （1）蒸汽锅炉废气产污情况分析 本项目蒸汽锅炉产生的废气主要污染因子为SO2、NOx、烟尘。燃气锅炉烟气通过15m高排气筒排放；本项目天然气消耗量约为10万m³/a。评价要求确保氮氧化物满足超低排放要求。根据《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号），第二次全国污染源普查4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉产污系数：107753标立方米/万立方米-原料，氮氧化物产污系数为3.03千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国际领先），SO2产污系数为 0.02S 千克/万立方米-原料（天然气含硫量取值40mg/m3），即SO2产污系数为 0.8 千克/万立方米-原料；烟尘参考《北京环境总体规划研究》中的数据，产污系数以0.532千克/万立方米-原料计算，则本项目蒸汽锅炉废气产生量为107.7万m3/a，烟尘产排量为0.0053t/a，SO2产排量为0.008t/a，NOX产排量为0.0303t/a。经计算颗粒物产排浓度4.9mg/m3、SO2产排浓度7.42mg/m3、NOx产排浓度28.12mg/m3，最终蒸汽锅炉加装低氮燃烧装置，天然气锅炉燃烧废气通过1根8米高的排气筒排放（DA001）。排放浓度满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089—2021)标准要求中表1排放限值（燃气锅炉），即颗粒物≤5mg/m3，SO2≤10mg/m3，氮氧化物≤30mg/m3，烟气黑度≤1级，同时也满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中锅炉的排放限值。 （2）油辣椒炒制废气产污情况分析 项目油辣椒（复合调味料）生产线利用电炒锅炒制工序会产生一定量的油烟，根据《社会区域类环境影响评价》（环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室编）可知，未安装油烟净化器每吨植物油产生油烟3.815kg，本项目植物油使用量为200t/a，则项目油烟产生量为0.763t/a、产生浓度为15.9mg/m3，产生速率为0.3179kg/h。项目设置3台炒锅，油烟均经过集气罩收集后，引入一套油烟净化器处理，处理达标后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放。废气集气效率按85%计，炒制工作时间为2400h/a，油烟净化器处理效率按90%计，风机风量为20000m3/h。经过处理后油烟排放量为0.0649t/a，排放浓度为1.35mg/m3，排放速率为0.027kg/h。油烟排放浓度满足河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（小型-最低去除效率90%、最高允许排放浓度1.5mg/m3）要求。 废气集气效率按85%计，则有15%的油烟无组织排放，炒制工序在车间内进行，炒制工序无组织油烟的排放量为0.11445t/a、0.0477kg/h。 （3）包装机封口废气产污情况分析 本项目辣椒酱最终成品为20kg/袋，鲜辣椒最终成品为42kg/袋，辣椒制品包装封口工序通过打包机加热使食品级塑料袋封口，封口过程会产生少量的VOCs废气，封口工序主要借助塑料热熔进行粘合，参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，VOCs的排放系数为0.35kg/t-原料。根据企业提供数据，项目食品级塑料袋使用量约为5万个/年，平均1个按50g计，则食品级塑料袋使用量为2.5t/a，其中经热合处理边缘的量约为总量的10%，则封口工序有机废气VOCs产生量为0.0875kg/a。 打包机所在位置是单独包装位在生产车间内，厂区周围种植有高大树木，而且车间墙壁安装有通风透气系统来进行内外空气流通，项目由包装产生的VOCs量较少，对周围环境影响较小，因此，项目包装工序产生的封口废气以无组织形式排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1、附件2要求的工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3。 （4）污水处理设施恶臭气体分析 本项目厂区现设置一套污水处理设施用来处理运营期内产生的生产废水，在污水处理阶段会有一定量的恶臭气体产生，臭气成分复杂多变，主要有氨、硫化氢等组成，还有一些异味以臭气浓度表征，本次评价只做定性分析。臭气的主要发生部位有：调节池、好氧区、厌氧区等。臭气污染源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨和0.00012g硫化氢。根据厂区内污水处理设施的处理效率进行计算可知，本项目的废水BOD5浓度约为500mg/L；污水处理站出口BOD5浓度125mg/L。本项目产生废水量为8.047m3/d，2414.1m3/a，则本项目去除BOD5量约为0.9053t/a。经计算，本项目运营后恶臭气体产生总量为氨0.0029t/a，硫化氢0.0002t/d。 污水处理设施各构筑物建在地面上封闭式池体内，污水处理设施产生的恶臭气体经收集后由引风机（1000m³/h）引至活性炭吸附装置，年工作时间2400h/a，风机的收集效率为90%，活性炭吸附装置对恶臭气体的处理效率为85%，处理后经15m的排气筒排放。氨的排放量为0.00039t/a、排放速率为0.00016kg/h、排放浓度为0.1625mg/m3；硫化氢的排放量0.000027t/a、排放速率为0.000011kg/h、排放浓度为0.0113mg/m3。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的排放限值要求（H2S排放速率0.33kg/h，氨排放速率4.9kg/h），污染物对周围环境空气影响较小。 污水处理设施产生的气体未被收集的为10%，进而通过无组织排放氨0.00029t/a，硫化氢0.00002t/d，那么无组织排放氨的浓度：0.1208mg/m3、硫化氢：0.0083mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级厂界限值要求（H2S排放浓度0.06mg/m3，氨排放浓度1.5mg/m3），污染物对周围环境空气影响较小。 - 大气产污汇总如下表： 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 产品生产线; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 污染物产生速率kg/h; 排放 形式; 治理设施（名称、处理能力、收集效率、去除率）; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 锅炉; 天然气燃烧; 颗粒物; 0.00 53; 4.9; 0.0018; 有组织; 低氮燃烧装置+8m高排气筒排放（DA001）; 4.9; 0.00 18; 0.00 532. 二氧化硫; 0.008; 7.43; 0.0027; 有组织; 7.43; 0.00 27; 0.008. 氮氧化物; 0.03 03; 28.13; 0.0105; 有组织; 28.13; 0.01 05; 0.03 03. 油辣椒; 炒制工序; 油烟; 0.763; 15.9; 0.3179; 有组织; 油烟经过集气罩收集后进入油烟净化器（收集效率85%，处理效率90%）处理后最终从15m高排气筒（DA002）达标排放; 1.8; 0.027; 0.0649. 无组织; /; 0.04 77; 0.11445. 污水处理设施; 废水处理; 氨; 0.00 29; 1.2083; 0.0012; 有组织; 废气经过收集后进入活性炭吸附装置（收集效率90%，处理效率85%）处理后最终从15m高排气筒（DA003）排放; 0.1625; 0.00016; 0.00039. 硫化氢; 0.00 02; 0.0833; 0.000083; 0.0113; 0.000011; 0.000027. 氨; 0.00029; 0.1208; /; 无组织; 加强厂 界通风; 0.1208; /; 0.00029. 硫化氢; 0.00002; 0.0083; /; 0.0083; /; 0.00002. 打包机; 封口工序; VOCs; 0.0875×10-3; /; 0.0365×10-3; 无组织; 加强车间 通风; /; 0.0365×10-3; 0.0875×10-3. 总计; 产生量：油烟0.763t/a、颗粒物0.0053t/a、二氧化硫0.008t/a、 氮氧化物0.0303t/a、VOCs 0.0875×10-3t/a、 氨0.0029t/a、硫化氢0.0002t/a. 有组织排放量：油烟0.0649t/a、颗粒物0.00532t/a、 二氧化硫0.008t/a、氮氧化物0.0303t/a、 氨0.00039t/a、硫化氢0.000027t/a. 1.2废气非正常工况排放分析 非正常生产排污包括以下几方面：全厂紧急停电、临时性故障等。本项目非正常生产时大气的主要污染源为炒制废气、锅炉废气、污水处理设施废气等。公司应加强管理，避免在运行期间可能发生的非正常工况污染物排放的突发性事故。避免工人长时间停留在通风不良的生产车间内。 经分析，集气装置或者锅炉非正常工况易于及时发现，若发生集气装置异常时，可及时停产，（锅炉非正常工作时会影响生产中蒸汽的供应，直接影响生产会直接进行检查和维护），而其他废气处理装置非正常工况不易及时发现，因此本次评价主要分析废气处理系统非正常工况情况即集气装置正常，废气处理装置处理效率均为0，拟定发生频次为1次/年，持续时间为0.5h。在拟定的非正常工况下，项目废气污染物排放情况见下表。 表4-2 非正常工况下主要污染源汇总表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 处理效率; 排放 频次; 持续 时间; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 炒制工序; 油烟; 0.763; 15.9; 0; 1次/a; 0.5h; 0.763; 15.9. 污水设施; 氨; 0.0029; 1.2083; 0; 1次/a; 0.5h; 0.0029; 1.2083. 硫化氢; 0.0002; 0.0833; 0; 1次/a; 0.5h; 0.0002; 0.0833. 此种情况下，设施处理效率降低，对废气无处理效率，非正常排放历时不超过0.5h，应该及时停工停产，维修环保设备。为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产等，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气的非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录并且保存。 1.3废气处理措施可行性分析 有组织排放可行性分析，参考《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 1604—2018）中4.3可知餐饮服务单位产生的油烟污染物应通过集排气系统收集经净化设备处理后达标排放。本项目油辣椒炒制工序产生的油烟，选用油烟净化器对废气进行处理，属于废气污染防治措施可行技术，该项目环保措施技术可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018），表7锅炉烟气污染防治可行技术中低氮燃烧为可行技术，因此本项目燃烧机采用低氮燃烧技术，通过采用低氮燃烧器装置降低NOX的产生。低氮燃烧器是常见的低氮燃烧控制技术，其主要通过抑制燃烧过程中NOX的产生来实现低NOX的目的，一般可NOX的初始排放量减20%以上，属于预防性脱硝技术。低氮燃烧运行管理中要严控制燃烧区温度、氧含量和燃烧区停留时间，运营期做到相应的管理要求后，其采取的措施有效可行。因此本项目选取低氮燃烧技术为可行技术。 1.4废气排放口基本情况 项目废气排放口设置情况见下表。 - 表4-3 排放口基本情况表 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 经度; 纬度. DA 001; 燃气锅炉排气筒; 颗粒物、SO2、NO2; 113.5065352; 33.6130998; 8; 0.5; 60; 一般排放口. DA 002; 油烟废气排气筒; 油烟; 113.5065404; 33.6137491; 15; 0.5; 40; 一般排放口. DA 003; 污水处理排气筒; 氨、 硫化氢、臭气 浓度; 113.5234593; 33.6014587; 15; 0.5; 40; 一般排放口. 1.5废气监测计划要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-调味品、发酵品制造工业》（HJ1030.2-2019）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划要求见下表。 表4-4 本项目废气监测方案 排放 形式; 监测 点位; 监测 因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 排气筒DA001; 颗粒物、SO2、NO2、 林格曼黑度; NOX：1次/月、SO2、颗粒物、林格曼黑度： 1次/年; 《河南省锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089—2021)排放要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中燃气锅炉要求. 排气筒DA002; 油烟; 1次/年; 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（小型-最低去除效率90%、最高允许排放浓度1.5mg/m3）. 排气筒DA003; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 无组织废气; 厂界 四周; 颗粒物、SO2、NO2、非甲烷 总烃、 臭气浓度、氨、硫化氢; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中无组织：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3、臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值的要求. 2、废水环境影响分析 2.1本项目废水污染源强及治理措施 项目外排的废水主要为原料清洗废水、生产设备清洗废水、包装材料清洗废水、地面清洗废水、锅炉废水、软化废水以及生活污水。 （1）生产用水 根据企业设计资料及生产规模分析，生产用水来自于厂区内自备的水井，生产用水需要将井水输送到加热罐中，再利用蒸汽对加热罐井水进行加热后，加热罐内的水才能使用，具体将加热后的水使用在蒸煮、浓缩、产品调配、均质等一系列生产过程中。企业按照生产情况和实际经验生产用水为3m3/d、900m3/a，井水经过加热罐加热后在生产中使用，不外排。 （2）冷却用水 牛骨高汤在灌装时需要成品是冷的，需要灌装的牛骨高汤在冷却锅内利用冷水流动进行冷却后灌装，冷却水使用井水不需要特别处理，冷却水通过设计的管道和冷却水池进行循环流动，在双层冷却锅中外隔层循环流动达到冷却的作用，企业按照实际经验分析冷却水用量为0.1m3/d、30m3/a，循环过程中会有约为10%的损耗约为3.0m3/a，冷却水定时补充，冷却水通过管道和冷却水池循环利用，不外排。 （3）锅炉用水与排水 项目使用的锅炉为蒸汽锅炉。井水进入软水制备装置（项目软水制备是由树脂罐、盐罐（作用为软化树脂）、控制器组成的一体化设备，采用自动控制系统，虹吸原理吸盐，自动注水化盐，自动再生），软水从下集箱进入，再通过燃烧天然气提供的热量加热锅内的水，使水在水管内汽化成蒸汽从上集箱的蒸汽出口排出，最后经管道输送供生产使用，锅炉产生的蒸汽用在生产加工、产品杀菌、包装杀菌等工段中，采用间接加热方式，不与物料接触，加热和杀菌操作完成后，蒸汽被输送回锅炉中重新循环往复使用。 a、蒸汽锅炉用水 项目配备1台4t/h蒸汽锅炉为生产加工提供蒸汽，建成后全年运行300天，每天运行8小时，企业按照生产情况和实际经验，井水进入软水制备装置，软水再进入锅炉内加热产生蒸汽，锅炉用量为5m3/d、1500m3/a。 b、蒸汽锅炉排水 锅炉排水的目的是降低锅炉内水浓度，保证蒸汽品质良好，及时排出水渣，防治受热面结垢，锅炉排污应做到既能使锅炉内水达到合格标准，又尽量减少热损失，故定期排水后直接继续补充软水进入。锅炉定期排污水量为0.3m3/d、90m3/a。锅炉排水污染物产生浓度参考《陕西工业职业技术学院天然气锅炉（西区10t/h蒸汽锅炉）供暖工程环境质量现状及污染源监测报告》（PHJC-202101-ZH010）中天然气锅炉排水的监测数据最大值COD：32mg/L、SS：294mg/L。锅炉排出的废水进入隔油池然后进入调节池，从调节池提升至气浮、再从气浮到一体化设备中，经处理后的水进入清水池，然后用泵提升进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站处理。 c、锅炉软化废水排水 锅炉软水制备装置采用的是离子交换树脂工艺，则软水制备率最高80%，即锅炉5m3/d的井水，软水制备率80%，能制出4m3/d的软水进入锅炉变成蒸汽，产生出1m3/d的软化废水。软化废水属于清下水，污染物含量较低，软化废水先进入隔油池然后进入调节池，从调节池提升至气浮、再从气浮到一体化设备中，经处理后的水进入清水池，然后用泵提升进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站处理。 （4）清洗用水与排水 清洗废水包括清洗辣椒、牛骨、原辅料的废水、设备清洗废水、地面清洗废水、清洗包装材料废水等。 ①原料清洗废水 项目原料辣椒、牛骨和一些原辅料需提前用清水进行两次清洗，清洗使用新鲜水清洗就可以，企业按照生产情况和实际经验和河南省内同类型的轻食品加工卫辉市曹阿姨食品有限公司辣椒酱、油辣椒生产项目，两次原料清洗用水量约为3.0m3/d，900m3/a。项目主要进行辣椒、牛骨食品加工生产，原料清洗废水中不含有毒有害成分，主要为原料表面污渍清洗的沉淀物，经过沉淀后会产生沉淀杂质，清洗过程产生的废水以90%计，则项目原料清洗废水产生量为2.7m3/d，810m3/a。 ②生产设备清洗废水 项目生产设备每天工作结束后需用清水进行清洗两次，企业按照生产情况和实际经验，设备清洗用水量约为1m3/d，300m3/a。设备清洗废水不含有毒有害成分，主要是机器内残留的少量的原料渣，废水经过沉淀后会产生沉淀杂质，清洗过程产生的废水以90%计，则项目设备清洗废水产生量为0.9m3/d，270m3/a。 ③生产车间地面清洗废水 项目生产区地面需每天采用拖洗方式进行清洁，车间拖地用水量为0.4L/次·m2。本项目需要清洗的车间面积共约6000m2，则用水量为2.4m3/次，720m3/a，2.16m3/d。废水产生量以90%计，则车间清洗废水产生量为1.8m3/d，648m3/a。 ④包装材料清洗废水 项目包装材料需要清洗有包装瓶和包装内外袋，清洗之后包装瓶再进杀菌处理，项目需要清洗包装材料约为3t/a，包装材料清洗用水量为0.03m3/d，9m3/a，废水中不含有毒有害成分，清洗过程产生的废水以90%计，则项目原料清洗废水产生量为0.027m3/d，8.1m3/a。 - （5）生活用水及排水 厂区内生活污水主要为职工日常生活用水。该项目共有工作人员30人，均不在厂区内食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的相关标准，员工用水定额按照40L/人·d计，按年工作日300天计，则生活用水量为1.2m3/d，360m3/a，以80%的产污系数计算，生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。考虑生活污水中含粪尿污水，取生活污水污染物含量为：CODcr：250mg/L，BOD5：130mg/L，SS：180mg/L，NH3-N：20mg/L。项目生活污水经过化粪池处理后，化粪池对各种污染物的去除率为COD：15%，BOD5：10%，SS：30%，NH3-N：5%），排放浓度分别为CODcr：212.5mg/L，BOD5：117mg/L，SS：126mg/L，NH3-N：19mg/L。项目产生的生活污水经过化粪池处理后，外排进入污水管网最终通过污水管网流向叶县廉村镇污水处理站进行处理。 综上，项目总用水量为15.73m3/d、4719m3/a，外排废水的产生量为8.047m3/d，2414.1m3/a。生产废水经过管道收集先进入隔油池，然后进入调节池，从调节池提升至气浮、再从气浮到一体化设备中，经处理后的水进入清水池，然后用泵提升进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站处理；生活污水经过化粪池处理后，外排进入污水管网最终通过污水管网流向叶县廉村镇污水处理站进行处理。企业按照生产情况和实际经验，参考《食品工业废水来源及水质情况》表1-1中调料厂废水水质（PH：6.0-8.0、BOD5：40-300mgL、SS：200-300mg/L）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）表1饮食业单位含油污水质（BOD5：400-600mg/L、COD：800-1200mg/L、SS：300-500mg/L、NH3-N：0-20mg/L、动植物油：100-200mg/L），本项目废水的水质情况取值如下： 本项目废水主要为原料清洗废水、生产设备清洗废水、包装材料清洗废水、地面清洗废水、锅炉废水、软化废水以及生活污水。分析本项目废水产生的情况，牛骨清洗废水中含有油污、污渍等，其他废水类型污染物主要是悬浮物，废水中各污染物浓度分别为：CODc：1000mg/L，BOD5：500mg/L，SS：500mg/L，NH3-N：15mg/L，动植物油：100mg/L，项目废水经过隔油池、气浮和一体化水处理设备后（气浮+水解+生物接触氧化+沉淀+清水池），对各种污染物的去除率为COD：80%，BOD5：75%，SS：90%，NH3-N：75%，动植物油90%。排放浓度分别为COD：200mg/L，BOD5：125mg/L，SS：50mg/L，NH3-N：3.75mg/L，动植物油：10mg/L。生产废水经过收集后汇流进入车间外隔油池再进入污水处理设施处理，生活污水经过化粪池处理后，再外排进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站进行处理。 项目厂区自建污水处理设施对污染物处理效率如下表所示。 表4-5 废水处理设施对污染物处理效率一览表 序号; 名称; 处理效率. 1; COD; 80%. 2; BOD5; 75%. 3; SS; 90%. 4; 氨氮; 75%. 5; 动植物油; 90%. 2.2水污染防治措施可行性分析 项目的生产废水在厂区内设置1座10m3的隔油池用来暂存生产废水，再进入调节池、气浮和一体化水处理设备（气浮+水解+生物接触氧化+沉淀+清水池），项目生产废水总产生量为7.087m3/d，安装的气浮和一体化水处理设施处理水量为10m3/d，根据该项目废水来源分析，本项目生产废水中COD污染物含量较高，本项目运用气浮+水解+生物接触氧化+沉淀+清水池的水处理工艺流程，其中主要的水解工艺是把污水中的大分子有机物降解过程，在这一过程中大分子有机物想要被微生物使用，就必须先水解为小分子有机物，除此之外可以降低污水中的COD含量，再然后生物接触氧化利用微生物的生物代谢功能，将废水中的有机物分解为简单的无机物，从而进一步降低COD。由此以来本项目使用的水处理工艺适用于本项目产生的生产废水，能够满足废水的处理效果，日处理水量满足项目生产废水产生量，所以废水处理设施建设规模是可行。项目在厂区内建设1座5m3化粪池用来处理生活污水，生活污水总产生量为0.96m3/d，化粪池建设规模可满足项目生活污水处理需求，污水处理设施是可行的。废水处理方式符合生产废水推荐的可行技术，因此项目外排废水的处理方法是可行的。 厂区内自建污水处理站废水处理工艺流程如下： 图7 污水处理工艺流程示意图 出水水质及污染物排放情况见下表。 表4-6 本项目废水产排情况一览表 类别; 水质指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活 污水; 生活污水产生量（m3/a）; 288. 进水水质（mg/L）; 250; 130; 180; 20; /. 污染物产生量（t/a）; 0.072; 0.0374; 0.0518; 0.0058. 化粪池处理效率（%）; 15; 10; 30; 5. 出水水质(mg/L); 212.5; 117; 126; 19. 污染物排放量（t/a）; 0.0612; 0.0337; 0.0363; 0.0055. 生产 废水; 生产废水产生量（m3/a）; 2126.1. 进水水质（mg/L）; 1000; 500; 500; 15; 100. 污染物产生量（t/a）; 2.1261; 1.0631; 1.0631; 0.0319; 0.2126. 水处理设施处理效率（%）; 80; 75; 90; 75; 90. 出水水质(mg/L); 200; 125; 50; 3.75; 10. 污染物排放量（t/a）; 0.4252; 0.2658; 0.1063; 0.0080; 0.0213. 总计; 项目外排废水产生量（m3/a）; 2414.1. 出水水质(mg/L); 300; 190; 160; 20; 10. 厂区出口污染物排放量（t/a）; 0.7242; 0.4587; 0.3863; 0.0483; 0.0241. 污水综合排放标准（GB8978-1996） 表4三级排放标准; 500; 300; 400; /; 100. 叶县廉村镇污水处理站 进水水质要求; 300; 200; 200; 50; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 叶县廉村镇污水处理站排放指标; 100; /; 50; 20; 5. 2.3叶县廉村镇污水处理站接管可行性分析 ①叶县廉村镇污水处理站概述 本项目位于平顶山市叶县廉村镇沙渡口村二组1号，处于叶县廉村镇污水处理站收水范围内，污水管网正在铺设，项目废水可通过污水管网排放叶县廉村镇污水处理站。叶县廉村镇污水处理站建设地点位于叶县廉村镇上，污水处理采用分散式一体化污水处理站设施，出水水质满足《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB41/1820-2192）表1三级标准。 ②接收可行性分析 本项目与叶县廉村镇污水处理站所属部门政府已签订污水接纳处理协议，同意接收叶县嘉航食品有限公司所产生的废水（见附件3）。 ③水质可行性分析 - 叶县廉村镇污水处理站污水进水水质要求为COD：300mg/L，SS：200mg/L，氨氮：50mg/L，BOD5：200mg/L，外排废水可满足叶县廉村镇污水处理站进水水质标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准的要求。综上所述，叶县廉村镇污水处理站已基本建成，本项目在叶县廉村镇污水处理站收水范围内，待污水管网铺设完善时可外排至叶县廉村镇污水处理站，本项目废水排放可以满足叶县廉村镇污水处理站收水要求，因此，本项目废水依托叶县廉村镇污水处理站处理是可行的。 综上可知，项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水、生活污水; COD 氨氮BOD SS; 叶县廉村镇污水处理站; 间接排放; TW 001; 废水处理设施、 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-8 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 113.505 247; 33.6134496; 2414.1; 叶县廉村镇污水处理站; 间接 排放; /; 叶县廉村镇污水处理站; pH; 6.0~9.0 （无量纲）. COD; 100. BOD5; /. SS; 50. NH3-N; 20. 表4-9 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 0.7242. BOD5; 0.4587. SS; 0.3863. NH3-N; 0.0483. 动植物油; 0.0241. 由以上分析可知，本项目生产废水经过收集后汇流进入车间外隔油池再进入污水处理设施处理，生活污水经过化粪池处理后，再外排进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站进行处理。项目外排废水污染物浓度能够满足叶县廉村镇污水处理站进水水质标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。因此，项目产生的废水不会对附近清洁水体和周围生态环境造成不良影响。 2.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 调味品、发酵品制造工业》（HJ1030.2-2019），本项目废水排放监测要求见下表： 表4-10 本项目废水排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 排放口 类型; 监测频次. 污水总排口; pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油; 一般 排放口; 1次/半年. 图8 项目厂区废水处理流程图 单位m3/d 3、噪声环境影响分析 3.1噪声污染源调查情况 本项目噪声主要来自于两间生产车间内生产设备和锅炉房内蒸汽锅炉运转的噪声，化验室在检验时整体产生的噪声较小可以忽略不计，未检测时无噪声源，生产加工主要设备有粉碎机、切菜机、过滤器、打包机、搅拌锅、炒制锅、灌装机以及风机，经分析，噪声声级值为70~85dB(A)。设备为固定噪声源，除去油烟风机和锅炉风机置于车间外，其他全部置于生产车间内。本项目设备产生的噪声值及治理措施见表4-10。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）要求，本项目运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表，空间位置以每个厂房中心为起始点。 - 表4-10 室内主要声源调查清单 位置; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑外距离. #1生产车间; 粉碎机; 80; 选用低噪音设备；基础减震、减振垫；合理布局、利用厂房建筑物隔声屏蔽; 10; -50; 1.0; N100 E10 S6 W15; N21.7 E72.5 S74.6 W68.3; 工作时间; 15; N6.7 E57.5 S59.6 W53.3; 1m. 蒸煮锅; 70; 10; -40; 1.0; N80 E5 S25 W20; N29.3 E66.8 S52.0 W55.0; 15; N14.3 E51.8 S37.0 W40.0; 1m. 压力蒸煮锅; 70; 5; -40; 1.0; N80 E10 S25 W15; N29.3 E63.0 S52.0 W59.2; 15; N14.3 E48.0 S37.0 W44.2; 1m. #1静置罐; 70; 5; -35; 1.0; N75 E10 S30 W10; N32.5 E63.0 S49.0 W63.0; 15; N17.5 E48.0 S34.0 W48.0; 1m. #2静置罐; 70; 10; -35; 1.0; N75 E5 S30 W15; N32.5 E66.8 S49.0 W59.2; 15; N17.5 E51.8 S34.0 W44.2; 1m. 浓缩锅; 70; 0; -35; 1.0; N75 E15 S33 W10; N32.5 E59.2 S47.5 W63.0; 15; N17.5 E44.2 S32.5 W48.0; 1m. 过滤器; 75; -10; -45; 1.0; N80 E10 S30 W15; N25.6 E67.4 S53.2 W63.2; 15; N10.6 E52.4 S38.2 W48.2; 1m. 高压均质机; 70; 5; -30; 1.0; N75 E15 S33 W10; N32.5 E59.2 S47.5 W63.0; 15; N17.5 E44.2 S32.5 W48.0; 1m. 调配罐; 70; -10; -50; 1.0; N85 E20 S25 W6; N26.7 E55.0 S52.0 W65.5; 15; N11.7 E40.0 S37.0 W50.5; 1m. 灌装车; 75; 5; 20; 1.5; N35 E10 S70 W15; N49.0 E67.4 S32.3 W63.2; 15; N34.0 E52.4 S17.3 W48.2; 1m. 热水罐; 70; 10; 25; 1.5; N70 E5 S35 W20; N34.5 E66.8 S46.3 W55.0; 15; N19.5 E51.8 S31.3 W40.0; 1m. 打包机; 70; -10; -15; 1.0; N60 E20 S50 W5; N36.5 E55.0 S40.6 W66.8; 15; N21.5 E40.0 S25.6 W51.8; 1m. #1炒制锅; 75; 4; 35; 1.0; N25 E20 S85 W5; N55.8 E59.0 S23.0 W47.5; 15; N40.8 E44.0 S8.0 W32.5; 1m. #2炒制锅; 75; 8; 35; 1.0; N25 E15 S85 W10; N55.8 E63.2 S23.0 W67.4; 15; N40.8 E48.2 S8.0 W52.4; 1m. #3炒制锅; 75; 12; 35; 1.0; N25 E10 S85 W15; N55.8 E67.4 S23.0 W63.2; 15; N40.8 E52.4 S8.0 W48.2; 1m. 搅拌锅; 80; 10; 30; 1.0; N20 E15 S90 W10; N64.1 E68.3 S25.5 W72.5; 15; N49.1 E53.3 S10.5 W57.5; 1m. 真空包装机; 70; 10; 10; 1.0; N50 E10 S60 W15; N40.6 E63.0 S36.5 W59.2; 15; N25.6 E48.0 S21.5 W44.2; 1m. #2生产车间; 切菜机; 75; 0; -20; 1.0; N45 E8 S15 W10; N38.3 E69.7 S63.2 W67.4; 15; N23.3 E54.7 S48.2 W52.4; 1m. #1腌制罐; 70; 15; -35; 1.0; N60 E5 S5 W15; N36.6 E66.8 S66.8 W59.2; 15; N21.5 E51.8 S51.8 W44.2; 1m. #2腌制罐; 70; 15; -30; 1.0; N55 E5 S10 W15; N39.0 E66.8 S63.0 W59.2; 15; N24.0 E51.8 S48.0 W44.2; 1m. 单层搅拌锅; 75; 10; -30; 1.0; N55 E8 S10 W10; N30.2 E69.7 S67.4 W67.4; 15; N15.2 E54.7 S52.4 W52.4; 1m. 锅炉房; 蒸汽锅炉; 80; 0; 0; 2.0; N5 E5 S4 W5; N66.0 E66.0 S68.0 W66.0; 15; N51.0 E51.0 S53.0 W51.0; 1m. - 注：上表中坐标以两个车间中心，#1厂房（经度113.4873679，纬度33.6137065）、#2厂房（经度113.4873679，纬度33.6137065）、锅炉房（经度113.5065390，纬度33.6130343）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。 厂房外的噪声源调查分析，本项的风机和污水处理设施位于厂房外，调查结果如下表： - 表4-11 项目厂房外主要声源调查清单 位置; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源 源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 厂区内; 油烟风机; /; 45; 50; 1.0; 85; 隔声、距离衰减、 基础减震; 工作时间. 污水设施 风机; /; 45; 45; 1.0; 75. 污水处理 设施; /; 40; 55; 2.0; 75. - 注：表中坐标以厂区中心（经度113.5060148，纬度33.6135504）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。 3.2噪声预测及达标情况 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （2）预测点位 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m。 （3）评价方法及预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021），选用预测模式。 ①室内点声源的预测 - 室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N为室内声源总数。 c、室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d、室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级.dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t j——在T时间内j声源工作时间，s。 根据项目噪声源在厂区内的分布，选择主要高噪声源对厂界的影响进行预测。经基础减振、消声等措施治理后源强可将15dB（A）以上，评价以15dB（A）计算。噪声预测结果见下表。 3.3预测结果 本次评价预测项目噪声源对厂界四周噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 表4-12 项目实施后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测 方位; 声源; 治理后 源强 （dB（A））; 车间与厂界距离（m）; 贡献值（dB（A））; 贡献值叠加值（dB（A））; 标准限值 （dB（A））; 达标 情况. 东厂界; 粉碎机; 57.5; 15; 34.0; 57.5; 60; 达标. 蒸煮锅; 51.8; 15; 28.3. 压力 蒸煮锅; 48.0; 15; 24.5. #1静置罐; 48.0; 15; 24.5. #2静置罐; 51.8; 15; 28.3. 浓缩锅; 44.2; 15; 20.7. 过滤器; 52.4; 15; 28.9. 高压均 质机; 44.2; 15; 20.7. 调配罐; 40.0; 15; 16.5. 灌装车; 52.4; 15; 28.9. 热水罐; 51.8; 15; 28.3. 打包机; 40.0; 15; 16.5. #1炒制锅; 44.0; 15; 20.5. #2炒制锅; 48.2; 15; 24.7. #3炒制锅; 52.4; 15; 28.9. 搅拌锅; 53.3; 15; 29.8. 真空包 装机; 48.0; 15; 24.5. 切菜机; 54.7; 60; 19.1. #1腌制罐; 51.8; 60; 16.2. #2腌制罐; 51.8; 60; 16.2. 单层搅 拌锅; 54.7; 60; 19.1. 蒸汽锅炉; 51; 10; 31.0. 油烟风机; 85; 25; 57.0. 污水设施风机; 75; 30; 45.5. 污水处理 设施; 75; 45; 41.9. 北厂界; 粉碎机; 6.7; 10; 0; 52.3; 60; 达标. 蒸煮锅; 14.3; 10; 0. 压力 蒸煮锅; 14.3; 10; 0. #1静置罐; 17.5; 10; 0. #2静置罐; 17.5; 10; 0. 浓缩锅; 17.5; 10; 0. 过滤器; 10.6; 10; 0. 高压均质机; 17.5; 10; 0. 调配罐; 11.7; 10; 0. 灌装车; 34.0; 10; 14.0. 热水罐; 19.5; 10; 0. 打包机; 21.5; 10; 1.5. #1炒制锅; 40.8; 10; 20.8. #2炒制锅; 40.8; 10; 20.8. #3炒制锅; 40.8; 10; 20.8. 搅拌锅; 49.1; 10; 29.1. 真空包装机; 25.6; 10; 5.6. 切菜机; 23.3; 15; 0. #1腌制罐; 21.5; 15; 0. #2腌制罐; 24.0; 15; 0.5. 单层 搅拌锅; 15.2; 15; 0. 蒸汽锅炉; 51.0; 110; 10.2. 油烟风机; 85; 45; 51.9. 污水设施风机; 75; 60; 39.4. 污水处理 设施; 75; 85; 36.4. 西厂界; 粉碎机; 53.3; 50; 19.3; 47.7; 60; 达标. 蒸煮锅; 40.0; 50; 6.0. 压力 蒸煮锅; 44.2; 50; 10.2. #1静置罐; 48.0; 50; 14.0. #2静置罐; 44.2; 50; 10.2. 浓缩锅; 48.0; 50; 14.0. 过滤器; 48.2; 50; 14.2. 高压均 质机; 48.0; 50; 14.0. 调配罐; 50.5; 50; 16.5. 灌装车; 48.2; 50; 14.2. 热水罐; 40.0; 50; 6.0. 打包机; 51.8; 50; 17.8. #1炒制锅; 32.5; 50; 0. #2炒制锅; 52.4; 50; 18.4. #3炒制锅; 48.2; 50; 14.2. 搅拌锅; 57.5; 50; 23.5. 真空包 装机; 44.2; 50; 10.2. 切菜机; 52.4; 10; 32.4. #1腌制罐; 44.2; 10; 24.2. #2腌制罐; 44.2; 10; 24.2. 单层搅 拌锅; 52.4; 10; 32.4. 蒸汽锅炉; 51.0; 90; 11.9. 油烟风机; 85.0; 85; 46.4. 污水设施风机; 75; 85; 36.4. 污水处理 设施; 75; 70; 38.1. 南厂界; 粉碎机; 59.6; 10; 39.6; 50.4; 60; 达标. 蒸煮锅; 37.0; 10; 17.0. 压力 蒸煮锅; 37.0; 10; 17.0. #1静置罐; 34.0; 10; 14.0. #2静置罐; 34.0; 10; 14.0. 浓缩锅; 32.5; 10; 12.5. 过滤器; 38.2; 10; 18.2. 高压均 质机; 32.5; 10; 12.5. 调配罐; 37.0; 10; 17.0. 灌装车; 17.3; 10; 0. 热水罐; 31.3; 10; 11.3. 打包机; 25.6; 10; 5.6. #1炒制锅; 8.0; 10; 0. #2炒制锅; 8.0; 10; 0. #3炒制锅; 8.0; 10; 0. 搅拌锅; 10.5; 10; 0. 真空包 装机; 21.5; 10; 1.5. 切菜机; 48.2; 10; 28.2. #1腌制罐; 51.8; 10; 31.8. #2腌制罐; 48.0; 10; 28.0. 单层搅 拌锅; 52.4; 10; 32.4. 蒸汽锅炉; 53.0; 20; 27.0. 油烟风机; 85.0; 85; 46.4. 污水设施风机; 75; 45; 41.9. 污水处理 设施; 75; 30; 45.5. 由表4-12可知，运营期对本工程噪声源采取降噪措施后，生产时间为白天，厂界四周噪声昼间均可以满足昼间的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值要求：昼间60dB（A），且周围50m范围内无敏感点，噪声对厂区周围环境影响较小。 综上，为了最大程度地减少噪声对项目区域声环境质量的影响，建议本项目还应采取以下噪声污染防治措施：加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，造成设备运行噪声级提高。项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小，所采取的治理措施可行。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南工业噪声》（HJ 1301-2023）等规范文件可知，项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-13 噪声监测要求 序号; 监测点 位置; 功能; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 1; 厂界四周; 监测点位; 1次/季度; 等效连续A声级LAeq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 2类. 4、固体废物 4.1固体废物污染源及治理措施 本项目固废主要为牛骨粉碎工序产生的牛骨残渣、辣椒去把工序产生的辣椒把和辣椒叶、挑选工序产生的辣椒残渣、检验工序检验出的不合格品、生产废水沉淀后产生的沉淀污泥杂质、打包拆包工序产生的废包装材料以及生活垃圾。 （1）牛骨残渣 根据产品生产流程分析，本项目在牛骨粉碎工序工序中会产生不可使用的牛骨残渣，牛骨使用量有416t/a，牛骨残渣的量约占牛骨原料用量的0.01%，则牛骨残渣产生量为0.0416t/a，企业定期定时对牛骨残渣进行统一收集后再由环卫部门统一清运处理或者外售至周边养殖户使用。 （2）辣椒去把 项目采购过来的辣椒需要进行预处理去把去叶，本项目在辣椒去把过程中会产生不可使用的辣椒把和辣椒叶，辣椒使用量有1000t/a，处理处理不可使用的辣椒把和辣椒叶量约占原料用量的0.01%，则辣椒把和辣椒叶产生量为0.1t/a，企业定期定时对辣椒把和辣椒叶进行统一收集后再由环卫部门统一清运处理。 （3）挑选工序 根据产品生产流程分析，项目在辣椒酱挑选过程中会产生不能使用原料残渣，挑选工序辣椒使用量约有800t/a，则废残渣量约占原料用量的0.01%，则废残渣产生量为0.08t/a，企业定期定时对废残渣进行统一收集后再由环卫部门统一清运处理或者外售至周边养殖户使用。 - （4）沉淀杂质污泥 - 项目外排的生产废水在沉淀池或者污水处理设施中会有沉淀污泥产生，生产废水主要为清洁废水和锅炉废水，沉淀含有锅炉杂质和原料表面的粘土、污渍、杂质等等，不符合生产要求的物质，生产废水产生量为2126.1t/a，生产废水沉淀的量约占生产废水用量的0.1%，则生产废水沉淀产生量约为2.13t/a，项目对沉淀进行处理，沉淀下来的杂质和污泥，企业分类收集处理由抽吸车拉走至环卫部门集中清运。 （5）不合格产品 牛骨高汤和辣椒制会进行检测，企业会对生产的产品进行检验，如出现不合格产品时，需要将不合格产品处理销毁掉，不能进行出售，但产品生产属于半自动化，减少员工手动参与，所以出现不合格产品的概率较小，本项目产品生产量约为2000t/a，不合格产品的量约占产品量的0.001%，则不合格产品产生量为0.02t/a，企业及时对不合格产品进行统一收集后由环卫部门统一清运处理。 - （6）打包拆包的废包装材料 项目原料、原辅料以及产品的包装材料大部分为塑料包装袋和其他一些桶和瓶，拆除内包以及打包包装产生的废包装材料经过分类收集后统一交由环卫部门统一清运处理，废包装材料为包装材料用量的0.1%，项目包装材料约为7吨，则需要清运的废包装材料产生量约为0.007t/a。 （7）生活垃圾 项目劳动定员30人，生活垃圾产生量以每人0.5kg/天计，年工作时间300天，则职工生活垃圾产生量为4.5t/a，企业分类收集在垃圾桶内再由环卫部门统一清运处理。 （8）废活性炭 本项目污水处理设施产生的恶臭气体经由活性炭吸附后高空排放。活性炭经过一段时间吸附后会失去活性需定期对其进行更换，现要求活性炭在常温下对废气的饱和吸附量为600~800mg/g，本项目以700mg/g计。根据项目营运后产生的臭气，废活性炭产生量约为0.01t/a，建议活性炭约每季度或半年更换一次。活性炭本身无毒无害，项目使用活性炭主要用作本项目恶臭气体、氨（NH3）、硫化氢（H2S）等的吸收。根据《国家危险废物名录》（2021版）本项目产生的废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，废物代码900-039-49）。该部分危废收集后采用密闭袋存储在危废暂存间，交由有资质单位进行安全处置，不得随意排放。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行贮存，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。本项目厂区建设一座为5m2危废间来使用，用于暂存生产过程中产生的危险废物。 危废间地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，即等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，危险废物暂存室防渗技术要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行，基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ②危险固废暂存间应设置符合《环境保护图形标志—固体废物储存（处置）场》（GB15562.2）要求的警告标志。 ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ④危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存间须设置比较高的门槛。 ⑥贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑦贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ⑧贮存区符合消防要求。 ⑨危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑩危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 本项目危险废物产排情况见下表。 表4-14 本项目危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 位置; 占地面积; 危险特性; 贮存 周期. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.008t/a; 废气处理; 固态; 危废间; 5m2; T; 一个月. 本项目固体废物产排情况见下表。 表4-15 项目一般固体废物产排情况一览表 序号; 产污环节; 固废 名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式. 1; 牛骨粉碎工序; 牛骨残渣; 一般固废; 0.0416; 由环卫部门统一清运或外售至周边养殖户. 2; 辣椒去把工序; 辣椒把 和辣椒叶; 一般固废; 0.1; 由环卫部门统一清运. 3; 挑选工序; 废残渣; 一般固废; 0.08; 由环卫部门统一清运或外售至周边养殖户. 4; 检验工序; 不合格品; 一般固废; 0.02; 由环卫部门统一清运. 5; 废水沉淀; 沉淀污泥; 一般固废; 2.13; 由环卫部门统一清运. 6; 打包拆包工序; 废包装材料; 一般固废; 0.007; 由环卫部门统一清运. 7; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 4.5; 由环卫部门统一清运. 8; 废气吸附; 废活性炭; 危险废物; 0.01; 委托有资质单位进行安全处置. 4.2固体废物防治措施及运营期管理要求 本项目设置一座5m2的一般固废暂存间，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 a：贮存设施应根据一般固体废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置贮存分区，避免不相容的固体废物接触、混合。 b：应定期检查一般固体废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的一般固体废物贮存容器和包装物，保证堆存一般固体废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 评价对项目建设单位一般固废暂存台账提出以下要求： a、一般工业固体废物管理台账实施分级管理，记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应填写。结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，当生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写；记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录； b、根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写； c、产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称； d、鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账； e、台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； f、产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 g、鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施，贮存点应具有固定的区域边界，贮存设施周围应设置围墙。综上所述，建设项目对固体废物均进行了合理的处置，实现“无害化、减量化和资源化”的要求，处置措施技术经济可行，对周围环境影响不大。 5、地下水、土壤环境影响分析 5.1主要污染途径 项目主要生产牛骨高汤、辣椒酱系列产品，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对比，本项目属于N轻工-104、调味品、发酵制品制造-其他，为Ⅳ类项目；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A中“表A.1”规定，本项目属于其他行业类型中，为Ⅳ类项目。因此不再对地下水、土壤环境影响进行分析，只针对项目生产特点，提出针对性的防渗漏措施。 同时地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，对污染物的产生、漏渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。为了确保防止项目生产过程对地下水及土壤产生污染，评价要求项目污染物能污染地下水的途径主要包括：厂区内隔油池和污水管线、废水处理设施以及化粪池等区域，这些区域如果防渗措施不到位，会出现泄漏的情况而造成污染地下水和土壤。 5.2项目防渗要求 正常工况下，本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目为避免意外而污染土壤和地下水，要求对厂房进行不同程度的分区防渗处理，不同区域应执行如下分区防渗要求。 4-16 本项目厂区地下水污染防渗分区一览表 序号; 名称; 污染控制难易程度; 污染物 种类; 防渗 分区; 防渗技术要求. 1; 隔油池和化粪池; 一般; 需要进行防渗处置，避免发生泄漏污染土壤和地下水; 中等防 渗区; 采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 进行设计）. 2; 污水管线; 一般. 3; 危废间; 一般; 重点防 渗区; 采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s 进行设计）. 4; 厂房内其他区域; 易; /; 简单防 渗区; 地面硬化. 5.3污染防控措施 本项目沉淀池防渗层损坏或污水管道出现破裂，便会造成废水泄露，在此情况下，废水外排进入环境，可能对自然水体、土壤的环境质量造成不良影响。另外，废水通过渗透进入地下水环境，可能会污染厂区和周边区域地下水。因此，项目应重点做好事故防范和应急措施，杜绝污水处理系统事故发生。 根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，本项目采取分区防渗的措施： ①建设项目中储存污水的沉淀池和污水池以及污水管线为中等防渗区，采取严格防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s； ②其他区域为简单防渗区，进行地面混凝土硬化即可。 ③危废间区域为重点防渗区，采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s进行设计。 土壤污染防治贯彻“以防为主，治理为辅，防治结合”的理念，坚持源头控制、防止渗漏、污染监测和应急处理的主动防渗措施与被动防渗措施相结合的原则；治理措施（包括补救措施和修复计划）按照从简单到复杂，遵循技术实用可靠、经济合理、效果明显和目标相符的原则。针对项目可能发生的土壤污染，土壤污染防治措施采取“源头控制措施和分区防控措施”相结合。 （1）源头控制措施：项目应选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，采用清洁生产审核等手段对生产全过程进行控制，并对产生的各类废物进行合理回用和治理，尽可能从源头上减少污染物产生和排放，降低生产过程和末端治理成本。严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑冒滴漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。并在储存区配备足够吸附材料、灭火器等应急物资防止其泄漏事故发生。 （2）分区防护：根据本项目建设特点，本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对本项目进行分区防渗。 在采取防渗措施前提下，本项目运营期基本不会对土壤和地下水造成污染，因此本项目对土壤和地下水环境影响在可接受范围之内。 6、环境风险评价分析 6.1风险物质调查 （1）风险物质及分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目涉及的危险物质主要为天然气，天然气主要成分是甲烷。甲烷折纯量计算过程为：输送管道直径0.8m，长度约为300米，天然气中甲烷占比在90%，则管道内折纯天然气存量为135.6m3，1m3甲烷约为0.7kg，则折纯甲烷量约为0.0949t。 表4-17 项目涉及危险物质物数量及分布情况一览表 危险物质; 最大存储量(t); 输送分布情况. 天然气; 0.0949; 管道输送. 项目涉及危险物质的性质见下表。 表4-18 项目涉及危险物质物化性质一览表 化学品名称. 化学品中文名称; 甲烷. CAS; 8006-14-2. 危险性概述. 危险性类别; 可燃液体; 燃爆危险; 易燃，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。. 侵入途径; 皮肤、消化道、 呼吸道等; 有害燃烧产物; CO、CO2. 健康危害; 浓度高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。. 危险特性; 易燃、与空气混合能形成爆炸性混合物，遇见明火和热源有燃烧爆炸的危险. 理化性质. 闪点（℃）; -188℃左右; 相对密度（水=1）; 0.42. 沸点（℃）; -161.5℃左右; 外观及外形; 无色，无臭气体. 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、重铬酸盐等强氧化剂; 聚合危害; 不聚合. （2）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn 若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质实际存在量（吨）； Q1，Q2，……Qn－与各危险物质相对应的临界量（吨）。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里的临界量进行Q值计算。 表4-19 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质 名称; CAS号; 最大储存 量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险 物质Q值. 1; 甲烷; 8006-14-2; 0.0949; 10; 0.00949. 项目Q值Σ; 0.00949. 项目危险物质厂区储存及存在量小于临界量，危险物质Q=0.00949＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，进行简单分析。 （3）评价工作等级划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的划分依据和原则，环境风险潜势为I级，进行简单分析。评价工作级别见下表。 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见导则附录A. 由上表可知，本项目环境风险潜势I类，环境风险评价为简单分析。根据本项目的生产特征，项目无重大危险源。本项目的风险主要为天然气管道进行天然气供应，若管道老化，破损，管道出现泄漏，遇明火可能发生火灾爆炸事故，严重时引起周围可燃物发生一系列火灾。 6.2环境风险分析 （1）大气环境风险影响分析 天然气具有引发火灾发生的危险性。如果发生火灾燃烧过程中产生的烟气中含有烟尘、CO、CO2及其他未完全燃烧的烃类等物质，具有一定的毒性和窒息性，因此在天然气燃烧期间会对周边的大气环境和人群会产生一定的不利影响，将会对厂内员工及周边距离较近的居民造成人身伤害及财产损失等严重不利影响。但厂区最大储存量较小，较好控制。 （2）废水泄漏环境风险分析 本项目废水容易发生泄漏的主要有生产废水，当隔油池或污水处理设施发生破损时或防渗措施未做到位的情况下，会出现废水泄漏事件。当发现废水泄漏时应该立即将废水再收集起来或采取补漏措施来防止更多的废水发生外泄，对地表水和土壤或者周围环境造成污染影响。厂区中储存污水的污水设施、隔油池、沉淀池以及污水管线等区域进行了防渗处理来避免或减少废水外泄的风险。如厂区发生火灾会有大量的消防废水产生，对于这类废水首先要先集中收集避免进入附近的地表水体造成污染影响，厂区内设置临时沉淀池来代替事故池，确保事故状态下的生产废水不外排。 6.3影响途径 本项目环境风险主要为天然气泄漏引起的火灾爆炸事故，对周围生态环境造成污染和对人身健康造成伤害，生产废水的泄露对地下水和土壤的污染，废气非正常工况下或超标排放对大气环境的影响。 6.4环境风险防范措施及应急要求 A-火灾环境风险防范措施 在燃料输送环节上尽可能地提前发现风险隐患，如管道破损，员工误操作等，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生，最大程度减少引起火灾的可能。 ①同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。尽可能远距离灭火或使用遥控水枪、水炮等扑救，切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。 ②一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。 ③隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。 B-大气事故风险防范措施 ①加强对厂区原料储存过程的管理，规范操作和使用规范，降低原料不合格使用的概率；避免阳光直射、暴晒，干燥状态或低温状态存放。 ②设置管理台账，入库时应检验物品质量、数量、包装等情况；入库后采取适当的防护措施，定期检查，并建立严格的入库管理制度； ③设置原料的购置要求，采购的原辅材料品质必须符合食品安全和材质证明所规定的各项要求；要求供应商提供食品许可说明书； ④配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防措施定期检查。若发生火灾，迅速转移人员，并用一切可能的消防器材全力灭火，及时拨打火灾报警电话。严禁火源进入锅炉区域，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。 另外如果废气处理设施发生故障的，会造成工艺废气直排入环境中，造成大气污染。一旦造成废气事故排放时，就可能对车间的工人、周围居民、其他厂工人、大气环境产生影响。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施： ①生产车间应做到相对密闭状态，加强对各生产设备的维修及保养，设置设备管理人员，提高管理人员素质，并设置生产车间事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态。日常环保工作中加大废气处理的力度和加强环保设施管理工作，按时对油烟净化器处理装置进行维护保养，保证废气处理设施能有效运转。严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况。一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产； ②现场工作人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止生产，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。 6.5环境风险评价结论 在采取加强管理和本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，该项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则该项目环境风险度在可接受范围内。 7、环境监测 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据本项目实际情况，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体的监测计划见下表： 表4-21 项目运营期环境监测计划表 类别; 监测 点位; 监测 因子; 监测 频率; 执行标准. 废气; 有组织 废气; 排气筒DA001; 颗粒物、SO2、NO2、 林格曼黑度; NO2：1次/月、SO2、颗粒物、林格曼黑度：1次/年; 《河南省锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089—2021)排放要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中燃气锅炉要求. 有组织废气; 排气筒DA002; 油烟; 1次/年; 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（小型-最低去除效率90%、最高允许排放浓度1.5mg/m3）. 有组织废气; 排气筒DA003; 氨、硫化氢、臭气 浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求. 无组织 废气; 厂区上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物、SO2、NO2、非甲烷 总烃、 臭气浓度、氨、硫化氢; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中无组织：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3、臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值的要求. 废水; 生活污水、生产废水; 污水总排口; pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、叶县廉村镇污水处理站进水限值要求. 噪声; 噪声; 厂界 四周; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 8、总量控制 根据平顶山市总量控制指标的要求，总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOX、颗粒物等废气。 本项目大气污染物排放量为：油烟：0.0649t/a、NO2：0.0303t/a、SO2：0.008t/a、颗粒物：0.0053t/a、氨：0.00039t/a、硫化氢：0.000027t/a。 本项目冷却水循环利用，不外排；生产废水经过收集后汇流进入车间外隔油池再进入污水处理设施处理，生活污水经过化粪池处理后，再外排进入污水管网最终流向叶县廉村镇污水处理站进行处理。因此COD出厂排放量：0.7242t/a，氨氮出厂排放量：0.0483t/a。 9、环保投资及验收一览表 本项目总投资2000万元，其中环保投资55万元，占总投资的2.75%，项目环保投资见下表。 表4-22 项目环保投资及验收一览表 污染因子; 排放源; 环保设施; 验收标准; 环保 投资 （万元）. 废气; 天然气燃烧废气; 低氮燃烧装置 15m高排气 筒排放（DA001）; 《河南省锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089—2021)排放要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中燃气锅炉要求; 20. 油辣椒炒制工序油烟; 油烟经过集气罩收集后进入油烟净化器处理后最终从15m高排气筒（DA002）达标排放; 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（小型-最低去除效率90%、最高允许排放浓度1.5mg/m3）. 污水处理废气; 经集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理后最终从15m高排气筒（DA003）达标排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求. 废水; 冷却水; 冷却水在冷却水系统内循环利用，不外排。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准、叶县廉村镇污水处理站进水限值要求; 25. 清洗 废水; 生产废水主要是清洗废水、软化废水和锅炉废水经过隔油池沉淀后进入污水处理设施内处理再外排到污水管网. 生活 污水; 生活污水经化粪池（5m3）处理后外排到污水管网最终排入叶县廉村镇污水处理站. 固废; 牛骨 残渣; 由环卫部门统一清运或外售至周边养殖户; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 8. 辣椒把和辣椒叶; 统一集中收集由环卫部门统一清运. 废残渣; 由环卫部门统一清运或外售至周边养殖户. 不合 格品; 暂存在一般固废间（5m2）再由环卫部门统一清运. 沉淀 杂质; 统一集中收集由环卫部门统一清运. 废包装材料; 暂存在一般固废间（5m2）再由环卫部门统一清运. 生活 垃圾; 企业将生活垃圾分类收集处理，由环卫部门集中清运. 废活 性炭; 暂存在危废间再由有资质单位进行安全处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. 噪声; 生产 设备; 室内布置、基础减震、 厂房隔声; 室内布置、基础减震、 厂房隔声; 2. 总计; /; 55. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 废气 排气筒（DA001） | 颗粒物、SO2、NO2、 林格曼黑度 | 低氮燃烧装置 15m高排气筒排放 （DA001） | 《河南省锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089—2021)排放要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中燃气锅炉要求 |
|  | 废气 排气筒（DA002） | 油烟 | 油烟经过集气罩收集后进入油烟净化器处理后最终从15m高排气筒（DA002）达标排放 | 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（小型-最低去除效率90%、最高允许排放浓度1.5mg/m3） |
|  | 废气 排气筒（DA003） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 经集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理后最终从15m高排气筒（DA003）达标排放 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）要求 |
|  | 无组织 废气 | 颗粒物、SO2、NO2、非甲烷 总烃、 臭气浓度、氨、硫化氢 | 加强车间内通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中无组织：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3、臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值的要求 |
| 地表水 环境 | 冷却水 | / | 冷却水在冷却水系统内循环利用，不外排。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准、叶县廉村镇污水处理站进水限值要求 |
|  | 生产 废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生产废水主要是清洗废水、软化废水和锅炉废水经过隔油池沉淀后进入污水处理设施内处理再外排到污水管网 |  |
|  | 生活污水 |  | 生活污水经化粪池（5m3）处理后外排到污水管网最终排入叶县廉村镇污水处理站 |  |
| 声环境 | 各高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 优先选用低噪声设备，通过减震基础、室内隔声及距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | ①辣椒把和辣椒叶进入垃圾桶分类收集后由环卫部门清运处理； ②牛骨残渣集中收集由环卫部门统一清运或外售至周边养殖户； ③生活垃圾进入垃圾桶分类收集后由环卫部门清运处理； ④废残渣由环卫部门统一清运或外售至周边养殖户； ⑤不合格品暂存在一般固废间（5m2）再由环卫部门统一清运； ⑥沉淀杂质集中收集后再由环卫部门统一清运； ⑦废包装材料暂存在一般固废间（5m2）再由环卫部门统一清运； ⑧废活性炭暂存在危废间再由有资质单位进行安全处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | a、本环评要求企业对厂区进行分区防渗，危废间进行重点防渗处理，沉淀池、污水管线为一般防渗区，效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s；厂区其他地面为简单防渗区需将地面混凝土硬化。保证满足相关安全设计规范，保证泄漏物料不发生溢出情况。 b、发现地面破裂及时进行处理和维护。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | A-废水防范措施 本项目废水容易发生泄漏的主要有生产废水，当隔油池或污水处理设施发生破损时或防渗措施未做到位的情况下，会出现废水泄漏事件。当发现废水泄漏时应该立即将废水再收集起来或采取补漏措施来防止更多的废水发生外泄，对地表水和土壤或者周围环境造成污染影响。厂区中储存污水的污水设施、隔油池、沉淀池以及污水管线等区域进行了防渗处理来避免或减少废水外泄的风险。如厂区发生火灾会有大量的消防废水产生，对于这类废水首先要先集中收集避免进入附近的地表水体造成污染影响，厂区内设置临时沉淀池来代替事故池，确保事故状态下的生产废水不外排。 B-火灾环境风险防范措施 在燃料输送环节上尽可能地提前发现风险隐患，如管道破损，员工误操作等，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生，最大程度减少引起火灾的可能。 ①同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。尽可能远距离灭火或使用遥控水枪、水炮等扑救，切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。 ②一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。 ③隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。 C-大气事故风险防范措施 ①加强对厂区原料储存过程的管理，规范操作和使用规范，降低原料不合格使用的概率；避免阳光直射、暴晒，干燥状态或低温状态存放。 ②设置管理台账，入库时应检验物品质量、数量、包装等情况；入库后采取适当的防护措施，定期检查，并建立严格的入库管理制度； ③设置原料的购置要求，采购的原辅材料品质必须符合食品安全和材质证明所规定的各项要求；要求供应商提供食品许可说明书； ④配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防措施定期检查。若发生火灾，迅速转移人员，并用一切可能的消防器材全力灭火，及时拨打火灾报警电话。严禁火源进入锅炉区域，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。 另外如果废气处理设施发生故障的，会造成工艺废气直排入环境中，造成大气污染。一旦造成废气事故排放时，就可能对车间的工人、周围居民、其他厂工人、大气环境产生影响。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施： ①生产车间应做到相对密闭状态，加强对各生产设备的维修及保养，设置设备管理人员，提高管理人员素质，并设置生产车间事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态。日常环保工作中加大废气处理的力度和加强环保设施管理工作，按时对油烟净化器处理装置进行维护保养，保证废气处理设施能有效运转。严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况。一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产； ②现场工作人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止生产，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可办理。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于五年。 （4）制定环境监测计划：有组织废气NO2每月检测一次，有组织其他污染因子每年或每半年检测一次，无组织废气每半年检测一次，废水每半年检测一次，噪声每季度检测一次。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，评价认为，叶县嘉航食品有限公司叶县廉村镇沙渡口清真牛骨高汤系列、辣椒酱系列（复合调味料）加工项目符合国家产业政策，符合叶县“三线一单”要求，项目选址可行；本项目采取的废气、噪声、污水、固废处理措施均经济、技术可行，措施有效，项目采取本报告表中提出的环保措施后，项目营运过程中污染物可做到达标排放；项目周围环境质量较好。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 |  |  |  | 0.0649t/a |  | 0.0649t/a | +0.0649t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0053t/a |  | 0.0053t/a | +0.0053t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 二氧化氮 |  |  |  | 0.0303t/a |  | 0.0303t/a | +0.0303t/a |
|  | 氨 |  |  |  | 0.00039t/a |  | 0.00039t/a | +0.00039t/a |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.000027t/a |  | 0.000027t/a | +0.000027t/a |
|  | 非甲烷总烃 （无组织） |  |  |  | 0.0875kg/a |  | 0.0875kg/a | +0.0875kg/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.7242t/a |  | 0.7242t/a | +0.7242t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0483t/a |  | 0.0483t/a | +0.0483t/a |
| 一般工业 固体废物 | 牛骨残渣 |  |  |  | 0.0416t/a |  | 0.0416t/a | +0.0416t/a |
|  | 辣椒把和辣椒叶 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废残渣 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 不合格品 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废水沉淀 |  |  |  | 2.13t/a |  | 2.13t/a | +2.13t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.007t/a |  | 0.007t/a | +0.007t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目所在位置

附图一：本项目地理位置图

附图二：本项目周边环境示意图

霍姚村

王博儒村

沙渡口村

本项目所在位置

386m

395m

750m

N

本项目所在地

附图三：项目在生态环境管控单元位置关系图（1：7600）

N

附图四：本项目厂区平面布局图（比例1：1000）

项目厂房东侧环境情况

项目厂房北侧环境情况

附图五：项目厂区周边环境现状图

项目厂房入口环境情况

项目厂房西侧环境情况

附件1：备案证明

附件2：委托书

附件3：污水接收证明

附件4：用地证明

附件5：营业执照

附件6：承诺书