| 建设项目名称 |  |  | 年产1000吨液晶聚芳酯纤维项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 平顶山纤美达材料科技有限公司（91410422MADFTG1Y0Y） |  |  |  |
| 项目代码 |  |  | 2405-410422-04-01-421185 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 宋举叶 | 联系方式 |  | 19513082886 |
| 建设地点 |  |  | 河南省平顶山市叶县盐都街道叶县先进制造业开发区平顶山市建永机械铸造有限公司院内 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （113°23′12.854″，33°37′8.938″） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C2829 其他合成纤维制造 | 建设项目 行业类别 | 二十五 化学纤维制造业28 50 合成纤维制造282 |  |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 叶县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  |  | 1000 | 环保投资（万元） | 36 |  |
| 环保投资占比（%） |  |  | 3.60 | 施工工期 | 1个月 |  |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 1000m2 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《叶县产业集聚区总体发展规划（2015-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于叶县产业集区总体发展规划的批复》，批复文号为豫发改工业〔2016〕157号。 根据豫发改工业函〔2022〕35号，河南省发展和改革委员会原则同意将原叶县产业集聚区整合为叶县先进制造业开发区，《叶县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》尚未批复，本次评价暂不分析。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《叶县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称：《叶县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》，审查文号：豫环函〔2023〕155号。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）》的相符性分析 2016年2月，河南省发改委以豫发改工业〔2016〕157号文批复了叶县产业集聚区发展规划调整方案，2018年8月13日《叶县产业集聚区总体发展规划修编(2015-2020)环境影响报告书》取得了河南省环境保护厅的审查意见(豫环函〔2018〕183号)，叶县产业集聚区（现更名为叶县先进制造业开发区）发展规划调整修编相关内容简述如下： （1）规划范围 叶县产业集聚区位于叶县县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道，北至南京洛阳高速，规划面积14.74平方公里，其中：起步区1.55平方公里、发展区7.09平方公里、控制区6.09平方公里。 - 发展定位 规划调整后，叶县产业集聚区发展定位为：以制盐和盐化工下游产品、机械装备及零部件制造和五金机电加工为主导产业，全国重要的摩托车及零部件装备制造基地，国内知名的盐化工下游产品基地。 - 主导产业 装备制造和化工产业。 - 用地结构 按照发展目标，统筹兼顾，综合协调，确定实现不同功能区域划分。规划按照“一心两核、四轴六区”的结构进行打造。 一心：中部综合服务中心-文化路与力帆大道交叉口以西，作为集聚区的综合服务中心。 两核：①北部生活配套服务核-在集聚区的西北部（靠近昆北新城），重点布局生活服务类设施；②)东部生产配套服务核-在集聚区的东部，重点布局生产服务类设施。 四轴：①叶公大道空间发展轴-依托叶公大道实现叶县中心城区的南北向拓展；②)文化路产城融合联系轴-依托文化路实现功能的产城联系，重点加强配套服务设施体系的建设；③开发一路产业拓展轴-向北联系平顶山化工产业集聚区，向南拓展集聚区的未来发展空间；④)北环路生态发展联系轴-重点依托漯平洛高速的防护绿带，与沙河实现生态联系。 六区：①装备制造产业园区-规划范围面积4.85平方公里。以培育和壮大动力机车及零部件加工为目标，大力开展以企业为主体的制造园区；②制盐及盐化工产业园区-规划范围面积4.08平方公里，以盐资源为基础，结合平顶山市煤炭、电力等相关资源，建成我国中部地区最大的精制盐盐化工下游产业生产基地，以盐资源延伸发展化工新材料和精细化工，实现精制盐盐化工及下游产业的有机结合，构建以盐化工延伸产品、建材、型材、日化产品链式盐产业，形成完善的产业共生网络；③电子设备和生物工程园区-规划范围面积1.52平方公里。以高新技术项目、承接产业转移项目、与装备制造相配套的新材料、轻工业项目，组成电子设备和生物工程片区；④物流、现代服务业园区-规划范围面积0.82平方公里。沿公大道一带布局，把物流和现代服务业，大力发展与装备制造、制盐及盐化工相适应的物流、信息咨询、中介服务、金融、生态环境和信用环境建设，培育壮大金融服务业；⑤生活配套区-规划范围面积2.62平方公里。集聚区生活配套区分为生态居住区、保障性安置区两种类型，以建设昆北新城、特色商业街、中心商贸区为重点，构建集聚区综合生产生活配套设施；⑥盐文化旅游区-规划范围面积0.87平方公里。以中国盐都盐湖度假小镇建设为引导，在集聚区西北部建设盐文化博物馆、商务区、盐产业展示中心等。 - 基础设施规划 ①给水工程规划 规划集聚区水源近期以县城水厂和集聚区自备地下水水井为主要水源，县城水厂位于平舞铁路东侧、白灌渠北侧。供水总规模为5万吨/天。 远期以南水北调引水为主要水源，地下水为备用水源，引南水北调水厂位于平舞铁路东、叶鲁路南，供水能力8万吨/天。 规划利用叶县污水处理厂（现已建成，由叶县瑞和泰污水净化有限公司运营管理）中水回用作为部分集聚区市政水源和一部分工业补充水，中水处理装置规模按4.0万立方米/日设计。 ②排水工程规划 采用雨污分流，雨水按照就近排放的原则，沿规划道路排入沙河、灰河。产业集聚区污水经污水管网排入叶县污水处理厂（现已建成，由叶县瑞和泰污水净化有限公司运营管理），处理后的废水就近排入灰河。 ③供电工程规划 规划除保留现有五座变电站外，另在集聚区东部建设110kV变电站一座，占地面积2500平方米。由110kV计山变电站引入，满足全区的供电负荷，并补充集聚区内供电负荷的不足。 ④燃气规划 规划集聚区的燃气气源采用天然气。天然气由西气东输位于迎宾大道与洛平漯高速交叉口西南角的天然气门站进入集聚区。目前天然气门站已建成投运，集聚区已建成天然气管网与城区管网连接，主要为集聚区居民生活、工业生产、汽车用气提供气源。 - 集聚区环境准入条件 集聚区主导产业的发展方向和准入要求，如下： ①化工产业 A、集聚区化工产业发展方向以盐化工及其下游产品发展为主。 B、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、行业准入条件，达不到要求规模的项目。 C、禁止入驻不符合集聚区产业定位及其相关联的产业。 D、根据集聚区周边情况，禁止入驻污染重、构成重大风险的化工项目； E、待集聚区供热管网铺设完成后，集聚区内企业生产采用集中供热厂提供的热源，拆除现有企业自备的锅炉，禁止新建项目自建以煤为燃料的锅炉。 F、入驻的化工企业应加强环境风险防范，确保半致死浓度范围内无环境敏感点。 ②装备制造业 A、集聚装备制造业发展方向以机械制造及零部件加工为主。 B、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策的项目。 C、禁止入驻不符合集聚区产业定位及其相关联产业的项目。 D、含涂装工序的装备制造业，要大力推广使用水性、紫外光固化等低挥发性涂料，加强废气分类收集与处理，对喷漆、烘干废气要采取焚烧等末端治理措施。 E、禁止入驻废气无法有效收集，无组织废气排放量大的项目； F、禁止入驻含氰电镀项目； G、禁止入驻涉及含重金属废水排放（含重金属废水可以做到零排放的除外）的项目。 叶县产业集聚区项目引进限制类和禁止类的行业清单见表1-1，项目引进限制类和禁止类的工艺清单见表1-2，项目引进限制类和禁止类的产品清单见表1-3，项目引进鼓励类和允许类行业见表1-4。 表1-1 限制类和禁止类的行业清单 项目类别; 内容; 本项目情况. 禁 止 类; ①禁止入驻与产业集聚区产业定位冲突项目；②禁止入驻含氰电镀项目；③禁止入驻涉及含重金属废水排放（含重金属废水可以做到零排放的除外）的项目；④除现有消纳氯气项目外，禁止新建氯碱项目；⑥禁止入驻污染重、构成重大风险的化工项目；⑦禁止新建带有35t/h以下燃煤锅炉项目入驻；⑧列入国家产业政策淘汰类、污染严重、技术落后的行业；⑨禁止低水平落后产能项目重复建设。; 项目与集聚区产业定位不冲突，属于允许类，不涉及电镀工艺；项目不涉及重金属废水排放和氯碱等重污染或者重大风险的化工项目；不涉及燃煤锅炉；项目国家产业政策属于允许类，不属于重污染和技术落后行业。. 限 制 类; ①国家产业政策中“限制类”项目； ②限制电镀类项目入驻； ③限制现有氯碱企业扩大生产规模。; 项目产业政策属于允许类；项目不涉及电镀工艺和氯碱工艺。. 表1-2 产业集聚区限制类和禁止类的产品清单 项目类别; 内容; 本项目情况. 禁止类; 国家产业政策中的落后产品; 项目产品主要为液晶聚芳酯纤维，不属于落后、淘汰类产品。. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表1-3 限制类和禁止类的工艺清单 项目 类别; 内容; 本项目情况. 禁 止 类; ①使用CFC、HFC、HCFC等制冷剂；②国家产业政策中“淘汰类”工艺；③集聚区内企业自建20t/h（含20t/h）以下的燃煤锅炉；④新建、改扩建烧碱生产装置禁止采用普通金属阳极、石墨阳极和水银法电解槽；电石法聚氯乙烯生产企业必须要有电石渣回收及综合利用措施，禁止电石渣堆存、填埋。; ①项目不涉及制冷工艺；②项目属于允许类，不涉及淘汰类工艺；③项目不涉及燃煤锅炉；④项目不涉及烧碱生产装置。. 限 制 类; ①国家产业政策中“限制类”工艺；②有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工工艺；③涉及第I类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺；④不能有效收集废气，无组织废气排放量大的环保治理工艺；⑤生产装置和工艺吨产品水耗不能达到国内行业的先进水平，不符合行业准入中单位产品能耗规定的工艺；⑥新入驻机械制造业限制采用刷漆工艺。; ①项目属于允许类，不涉及限制类工艺；②项目不涉及电镀和热镀锌等表面处理工艺，不涉及重金属排放；生产过程产生的有机废气均采取了有效收集并将废气通过活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后达标排放；③本项目生产装置和工艺吨产品水耗不能达到国内行业的先进水平；项目不涉及刷漆喷漆。. 表1-4 限制类和禁止类的行业清单 项目类别; 内容; 本项目情况. 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目。 二、装备制造产业： 1、汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条； 2、航空零部件、汽车零部件、通用机械零部件产业； 3、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料； 4、大型施工机械：30吨以上液压挖掘机；6米及以上全断面掘进机；320马力及以上履带推土机；6吨及以上装载机；600吨及以上架桥设备；400吨及以上履带起重机；100吨及以上全地面起重机；钻孔100毫米以上凿岩台车；400千瓦及以上砼冷热再生设备；1米宽及以上铣刨机。 二、化工产业 1、利用盐化工产业中产生的废气废渣生产产品，包括苦卤提取、碱渣处理和盐泥处理等行业; 项目属于新建液晶聚芳酯纤维项目，属于化工产业相关联的下游企业，在园区定位的项目类别中属于允许类；属于国家产业政策允许类，不属于重污染和技术落后行业。不涉及电镀工艺；项目不涉及重金属废水排放和氯碱等重污染或者重大风险的化工项目；不涉及燃煤锅炉。. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合行业准入条件、符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业； 2、允许入驻对外环境污染较轻、不构成重大风险的项目； 3、对外环境影响较小，与周边企业相容性好的退城入园项目。. 本项目利用平顶山建永机械铸造有限公司闲置生产车间1000m2，建设年产1000吨液晶聚芳酯纤维项目，不属于上述环境负面清单所列禁止类、限制类项目，不在叶县产业集聚区禁止类和限制类产业名单之列，属于允许类产业，符合国家产业政策和产业集聚区发展定位，满足集聚区环境准入条件，叶县产业集聚区管理委员会出具有入驻证明（见附件3）。本项目已通过叶县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码为2405-410422-04-01-421185。根据叶县先进制造业开发区管委会与本项目签订项目投资协议书、平顶山市建永机械铸造有限公司的不动产证（见附件4、附件5）可知，本项目所租用土地性质为工业用地，项目建设符合产业集聚区总体发展规划及国家产业政策，与《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）》相符。 2、与《河南省发展和改革委员会关于平顶山市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业【2021】547号）相符性 根据《河南省发展和改革委员会关于平顶山市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业【2021】547号），叶县产业集聚区主导产业和空间布局见下表： 表1-5 叶县产业集聚区主导产业和空间布局 名称; 主导产业; 空间布局. 叶县产业集聚区; 装备制造、化工产业; 包括一个片区，将现有规划南侧部分区域调入，对东侧、西北侧边界优化调整，建设化工、装备制造、尼龙制品、工程塑料、现代物流等功能区. 根据《平顶山市产业集聚区规划纲要（2021-2030年）》，叶县产业集聚区调整后空间范围及三区布局、主要产业布局和功能分区如下： （1）空间范围 将现有规划南侧部分区域调入，对东侧、西北侧边界优化调整，建设化工、装备制造、尼龙制品、工程塑料、现代物流等功能区。 （2）主要产业布局 产业定位于“211”产业体系，即2大主导产业（化工、装备制造）、1批战略性新兴产业（新一代信息技术、生物医药）、1批现代服务业（现代物流）。重点打造“一区多园”的发展布局，即将集聚区整体打造成综合性孵化器，把各“园中园”作为子孵化器，重点建设装备制造、尼龙制品、工程塑料、化工产业（氯碱中间产品、聚碳酸酯中间产品、聚碳酸酯精细加工、聚氨酯精细加工、聚氨酯中间产品生产、先进高分子材料综合精细加工）、战略性新兴产业和现代物流等6个功能区域。 （3）功能分区 重点打造“十字双轴、区域联动、圈层布局、产城融合”的空间格局。东西向沿玄武大道形成产城融合发展轴，与叶县主城区融合发展，构建产城一体的现代化产业集聚区；南北向沿盐都大道打造尼龙产业协同联动轴，串联尼龙产业片区与集聚区，促进区域产业集群发展。集聚区内以产业为核心，依次形成产业圈层、科创圈层和生活圈层。产业圈层内生态产业区，主要为产业生产功能，科创圈层的科创乐活区，为产业生产提供科技创新等生产服务，活力居住区保障集聚区内居民生活，提供优质的生活服务，集聚区内各功能片区有机融合。 本项目用地性质为工业用地；项目属于其他合成纤维制造，不属于集聚区禁止限制入驻行业；项目利用开发区市政污水管网和雨水管网，项目营运期无生产废水外排，生活废水经化粪池处理达标后排入叶县污水处理厂集中处理，污水厂外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准最终排入灰河；生产废水经处理后由市政管道排入叶县污水处理厂；项目建成后各产污工序经相应措施处理后，对区域环境影响不大。因此，本项目的建设与叶县产业集聚区主要产业布局、功能分区基本相符。 4、与正在修编的《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2021-2030）》相符性 2019年8月河南省人民政府办公厅印发了《关于河南省推进产业集聚区高质量发展行动方案的通知》（豫政办【2019】43号），通知要求加快产业集聚区高质量发展，培育更具竞争力的产业集群，更好发挥产业集聚区转型发展攻坚主阵地的作用。 2020年叶县产业集聚区管委会响应省政府关于推进产业集聚区高质量发展行动方案的要求，系统梳理了叶县产业集聚区的成就及发展的不足，并结合产业背景与发展趋势，力图找寻一条既有产业转型升级，构建完善的产业生态；又与国土空间规划衔接，因地制宜、因产制宜，落实集聚区用地空间布局的发展之路，目的就是拉动叶县经济及产业集聚区产业的发展，提升产业定位、优化空间范围和功能布局，完善集群产业链，增强产业竞争力，完善公共设施配套建设，引导叶县人口向产业集聚区集中，实现集聚区的二次创业，推动制造业高质量发展。为此，叶县产业集聚区管委会委托启迪设计集团股份有限公司对叶县产业集聚区发展规划进行了修编，形成了叶县产业集聚区总体发展规划修编（2021-2030）规划文本，其中： 主导产业：化工、装备制造产业和现代服务业。规划范围：北至漯平洛高速，南至叶舞路，东至许平南高速，西边界为之字型，西北至昆阳大道、西边界中部为昆东路、西边界南部为叶公大道。占地19.76平方公里（其中余庄遗址保护区保护范围1.25平方公里）。 调整后主要调整内容经省发改委确认，叶县产业集聚区总规模达19.76平方公里，较上版规划增加5.02平方公里；主导产业由装备制造和以制盐及盐化工为主的化工产业”调整为“化工、装备制造和现代服务业”。 本项目属于液晶聚芳酯纤维生产项目，不属于集聚区禁止限制入驻行业；项目建成后各产污工序经相应措施处理后，对区域环境影响不大。因此，本项目的建设与《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2021-2030）》相符。 3、与《叶县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》相符性分析 结合《叶县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》（2023年）内容，本项目与叶县先进制造业开发区生态环境准入要求相符性分析见下表1-6。 表1-6 与叶县先进制造业开发区生态环境准入清单相符性分析 - 类别; - 环境准入条件; - 本项目情况; - 相符性. - 产业发展; - 1、结合园区功能定位及发展目标，坚持高水平、高起点，优先发展技术含量高、附加值高、符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。; - 本项目为新建液晶聚芳酯纤维项目，符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目；生产采用电能，生产用水均循环利用。; - 符合. 2、优先引进节能、环保和有利于开发区产业链条延伸的项目，力求发挥各项目之间的协向效应，提高产品关联度。. 3、鼓励中水回用企业发展，鼓励企业进行工业用水循环利用和工业固废综合利用。. - 空间布局约束; 1、坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进项目必须符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。; - 本项目为液晶聚芳酯纤维制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，本项目为允许类，资源能源消耗低，技术水平污染轻，与园区产业定位和发展目标不冲突。; 符合. - 2、坚持规划的产业定位，实行绿色招商，严格控制入区项目，对入区企业的生产规模、装备水平及环保治理措施进行严格控制，优先引进资源能源消耗低、技术水平污染轻、符合园区产业定位和发展目标的工业企业。; 符合. - 3、对现有的与开发区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁。; - 不涉及; 符合. - 4、对引进项目有防护距离要求的，需结合开发区内村庄搬迁时序进行合理布局，其防护距离内不得有村庄、学校等敏感点；; - 不涉及; 符合. - 5、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; - 本项目不属于“两高”项目; 符合. - 污染物排放管控; - 1、入驻项目的生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平需达到同行业国内清洁生产先进水平要求。; - 本项目的生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平达到同行业国内清洁生产先进水平要求。; 符合. - 2、入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及污染防治设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环保要求。; - 本项目污染物排放满足排放标准要求，可以达标排放，满足总量控制要求。; 符合. - 3、严格执行污染物排放总量控制制度，采用清洁能源、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。; - 本项目能源为电，采取措施严格控制生产过程VOCS排放。; 符合. - 4、新建"两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; - 本项目不属于“两高”项目。; 符合. - 5、火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。. - 6、加强废气收集和处理，推进化工、电力等排污单位治污设施升级改造，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置。; - 本项目纺丝生产线废气经负压收集，“活性炭吸附-脱附+RCO催化燃烧”装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. - 7、引进项目废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建设前必须经过专家论证，以保证生产废水经预处理后满足相应的排放标准和开发区污水处理厂进水水质要求，之后方可排入开发区污水处理厂进一步处理。; - 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后满足（GB8978-1996）表4三级标准及叶县污水处理厂进水水质要求后，接市政污水管网排入叶县污水处理厂。; 符合. - 环境风险防控; - 1、入驻项目必须严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施。; - 本项目将严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施。; 符合. - 2、严格控制环境风险，加强环境监测和应急监测。入区重点企业应按照当地环保部门要求，设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。; - 本项目建成后根据相关要求编制应急豫案并向社会公开环境信息。; 符合. - 3、入区化工企业需加强环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。; - 本项目建成后加强环境风险预警体系建设，严格危险废物管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。; 符合. - 4、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; - 本项目建成后根据相关要求编制应急预案并向社会公开环境信息。; 符合. - 5、对涉及重点监管危险化工工艺的化工项目，应完成安全风险评估；其中涉及氧化聚合反应、烷基化等高危工艺的，应完成生产工艺全流程反应安全风险评估。; - 不涉及; 符合. - 6、涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等五类高危工艺装置的上下游配套装置，必须具备全流程自动化控制。; - 不涉及; 符合. - 资源开发利用; - 1、工业固废综合利用率60%。; - 本项目工业固废100%综合利用或合理处置。; 符合. - 2、推进中水回用工程的建设，鼓励中水回用于企业生产及区内洒水绿化，减少新鲜水使用量。; - 本项目生产用水均循环利用，少量生活污水经化粪池处理后接市政管网。; 符合. - 3、鼓励企业优化工艺，循环利用工业水，减少废水排放量。; 符合. 本项目与叶县先进制造业开发区负面清单相符性分析见下表1-7。 表1-7 与叶县先进制造业开发区生态环境准入负面清单相符性分析 - 类别; - 环境准入条件; - 本项目情况; - 符合性. - 空间布局约束; - 1、限制属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类的项目入驻，禁止属于淘汰类项目入驻；; - 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》允许类项目。; 符合. 2、禁止《河南省承接化工产业转移“禁限控”目录》中禁止类工艺和产品项目入驻；; - 不涉及; 符合. 3、与叶县先进制造业产业定位相冲突的项目，禁止入驻；; - 本项目与园区产业定位和发展目标不冲突。; 符合. 4、禁止不在园区产业定位内的钢铁、印染、造纸、黑色冶金、金属冶炼项目入驻；; - 本项目不符于禁止类项目。; 符合. 5、禁止新建、扩建、改建除集中供热、热电联产设施外的燃用高污染燃料的项目；; - 本项目能源为电，不使用高污染燃料。; 符合. - 6、严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能；禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能；禁止新建、扩建以煤炭为燃料的陶瓷项目；入驻钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、焦化还需满足国家产能置换或我省行业发展规划要求；; - 不涉及; 符合. 7、禁止在紧邻居住、科研、医院等环境敏感点的工业用地新建环境风险潜势等级高于Ⅱ的建设项目；; - 不涉及; 符合. 7、禁止在紧邻居住、科研、医院等环境敏感点的工业用地新建环境风险潜势等级高于Ⅱ的建设项目；; - 不涉及; 符合. 8、禁止以煤为原料生产制造的煤化工项目入驻；; - 不涉及; 符合. 9、严格控制涉及硝化、重氮化、过氧化反应的项目入驻；; - 不涉及; 符合. 10、禁止危险化学品光气、氰化钠，氟乙酸甲酯作为产品的项目目入驻，属于联产产品或副产品的、回收套用且不对外销售的化学品生产项目除外；; - 不涉及; 符合. 11、禁止新建一次性固定资产投资额低于1亿元(不含土地费用）危险化学品生产建设项目(涉及环保、安金、节能技术改造项目除外)。; - 不涉及; 符合. - 环境风险防控; - 1、禁止装置不具备全流程自动化控制、未设置报警系统及事故应急设施的硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等高危工艺项目入驻。; - 不涉及; 符合. - 2、新入驻耗氯企业禁止新建液氯储罐，液氯管道从神马氯碱股份引出，需设置截断装置及氯气泄漏检测报警仪。装置区需配套氯气碱破坏塔，否则禁止入驻；; - 不涉及; 符合. - 3、入区化工企业禁止布设地下或半地下化学品储罐设施；; - 不涉及; 符合. - 资源开发利用; - 1、禁止工艺落后，生产水平过低导致资源能源消耗量大的项目入驻；; - 本项目采用先进工艺，资源能源消耗量不大。; 符合. - 2、禁止企业自行开采地下水作为生产用水。; - 本项目用水为市政供水。; 符合. 综上，本项目符合叶县先进制造业开发区生态环境准入清单要求，不在生态环境准入负面清单之内。 - 4、与《叶县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见相符性分析 《叶县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》于2023年12月27日通过了河南省生态环境厅的审查，审查文号为豫环函〔2023〕155号，本项目与审查意见的相符性分析见表1-8。 表1-8 与规划环境影响报告书审查意见的相符性分析 项目类别; 环境准入要求; 本项目情况; 相符性分析. ### 坚持绿色低碳高质量发展; ### 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化先进制造业开发区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现开发区绿色低碳高质量发展目标; ### 本项目符合国家当前政策和“三线一单”管控要求。; 相符. ### 加快推进产业转型; ### 开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调; ### 本项目为新建液晶聚芳酯纤维项目，生产工艺主要为挤出熔融、纺丝、热处理定型，产污量少；本项目设备均采用电能源，生产工序产生有机废气采用“负压收集+活性炭吸附-脱附+RCO催化燃烧工艺”处置，生产用水循环利用，不外排。项目建成后实现安全、持续、节能、环保，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业国内先进水平。; 相符. ### 优化空间布局严格空间管控; ### 进一步加强与国土空间规划的衔接，保持规划之间协调一致；认真落实区内文物单位余庄遗址保护区的保护要求，对不符合要求的企业尽快实施搬迁。优化化工园区内部产业布局，耗氯项目与烧碱项目相对集中布局，减少氯气输送产生的风险；在距城区1公里范围内禁止建设涉光气、氯气生产及使用的项目，做好开发区化工园区规划与城市规划布局的衔接，确保高风险项目远离城区。加强开发区内化工园区安全控制距离规划控制和生态隔离带建设，在化工园区的西边界、南边界以及北边界设置绿化隔离带，并加快化工园区北边界、南边界外及先进制造业开发区西边界叶公大道东侧环境敏感点搬迁，切实加强对开发区周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 叶县先进制造业开发区按照空间管控要求实施。本项目位于叶县先进制造业开发区，租赁现有闲置厂房，用地性质为工业用地，生产液晶聚芳酯纤维，不属于集聚区禁止入驻的项目，项目建设对环境影响较小，不涉大气环境防护范围，不外排生产废水。; 相符. ### 强化减污降碳协同增效; ### 根据国家和河南省大气、水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。; ### 本项目严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值，新增有机废气（以非甲烷总烃计）实行等量替代。. ### 严格落实项目入驻要求; ### 严格落实《报告书》生态环境准入要求，根据区域资源环境承载能力，合理控制盐化工产业发展，积极发展氯、碱、氢下游产品，近期化工产业发展规模为光气15万t/a，烧碱 42 万t/a，氯气36万t/a，不断延链、补链、强链，禁止承接《河南省发展和改革委员会关于印发河南省承接化工产业转移“禁限控”目录的通知》中所列工艺装备或产品的项目；禁止新建涉硝化、重氮化、过氧化、氟化等的项目。禁止建设生产VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；禁止入驻含氰电镀及涉及一类重金属(铅、汞、铬、镉、砷)废水排放的项目；禁止新建、扩建大气环境防护距离及环境风险毒性终点浓度-1范围内涉及环境敏感点和规划的居住、教育、医疗用地的项目。; ### 不涉及; 相符. ### 加快开发区环境基础设施建设; ### 建设完善集中排水、供热、供水、再生水等基础设施。加快推进燕山水库水厂及配套供水管网建设；加快区域集中供热中心二期工程，根据区域用热需求，适时推进集中供热中心三期工程，并按照“上大压小”原则将部分现有热电联产锅炉改为调峰备用；加快推进叶县先进制造业开发区污水处理厂及其中水回用工程建设，尽快实施化工企业污水管网“一企一管”改造，确保企业外排废水全部有效收集，开发区污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准，并不断提高区域水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 叶县先进制造业开发区按照环境基础设施建设要求实施。本项目冷却水、清洗水均循环使用，无生产废水外排，生活污水依托厂区化粪池处理后通过管网排入叶县污水处理厂。; 相符. ### 建立健全生态环境监管体系; ### 统筹考虑园区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全园区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，加快环境风险预警体系建设，建立有效的拦截、降污、导流等措施，在开发区东南角建设事故水池，并在入灰河排污口下游200米处设置拦水坝，切实防范事故废水进入外环境；加强环境应急保障体系建设，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系和挥发性有机物控制管控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整园区发展规划。; ### 叶县先进制造业开发区按照要求建立健全生态环境监管体系。; 相符. ### 适时开展环境影响跟踪评价; ### 规划批准后，应严格按照规划要求，落实《报告书》提出的各项措施，推动化工园区高质量发展。按照河南省化工园区建设标准和认定管理办法要求，依法办理扩区申请和认定。在规划实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，跟踪规划环评成果落实情况，对规划进行相应的调整和改进；规划内容发生重大变化或者新一轮修编时，应重新进行环境影响评价。; ### 叶县先进制造业开发区按照要求落实。; 相符. 由上表分析可知，本项目建设符合《叶县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 平顶山纤美达材料科技有限公司计划在叶县先进制造业开发区平顶山市建永机械铸造有限公司院内，利用现有闲置车间生产液晶聚芳酯纤维材料，液晶聚芳酯纤维是一种新型材料和高附加值材料，属于十三五规划纺织领域重点发展项目，具有全芳香族刚性链分子结构，其在高强度、高模量、耐高温性能、本征阻燃性等方面优于其他纤维材质，该纤维因其极低的介电常数和介电损耗，成为高频高速5G线路板材料和通讯线缆材料的理想选择，产品应用涵盖军工和民用领域等。 查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，平顶山纤美达材料科技有限公司年产1000吨液晶聚芳酯纤维项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类，属于允许类，符合国家产业政策。该项目已在叶县先进制造业开发区管理委员会备案（见附件2），项目代码为：2405-410422-04-01-421185。本项目拟建内容与备案相符性分析见表1-9。 表1-9 备案内容相符性分析一览表 /; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 年产1000吨液晶聚芳酯纤维项目; 年产1000吨液晶聚芳酯纤维项目; 相符. 建设单位; 平顶山纤美达材料科技有限公司; 平顶山纤美达材料科技有限公司; 相符. 建设地点; 叶县先进制造业开发区平顶山市建永机械铸造有限公司院内; 叶县先进制造业开发区平顶山市建永机械铸造有限公司院内; 相符. 主要建设内容; 该项目总投资1000万元，利用闲置车间1000m2，新建1条年产1000吨液晶聚芳酯纤维材料生产线; 该项目总投资1000万元，利用闲置车间1000m2，新建1条年产1000吨液晶聚芳酯纤维材料生产线; 相符. 主要生产工艺; 烘料—挤出—纺丝—牵伸—上油—热处理—捻线—收卷—成品; 外购原料—烘干—挤出熔融过滤—纺丝—上油—牵伸卷绕——热定型—捻线上油—收卷—成品入库待售; 基本相符，本评价分析更细化. 主要设备; 纺丝机10台、螺杆挤出机10台、真空转鼓2台、热定型装置6台、真空清洗炉2台、预热炉2台等生产配套设备。; 纺丝机10台、螺杆挤出机10台、真空转鼓2台、热定型装置6台、真空清洗炉2台、预热炉2台等生产配套设备及配套废气治理设施。; 相符. 分类; 鼓励类; 允许类; 不制约. 注：本项目虽属于高性能纤维生产，经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于第一类“鼓励类”第二十项“纺织类”第3款“高性能纤维及制品的开发、生产、应用：碳纤维（CF）（拉伸强度≥4200MPa，弹性模量≥230GPa）、芳纶（AF）、芳砜纶（PSA）、超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）（纺丝生产装置单线能力≥300吨/年，断裂强度≥40cN/dtex，初始模量≥1800cN/dtex）、聚苯硫醚纤维（PPS）、聚酰亚胺纤维（PI）、聚四氟乙烯纤维（PTFE）、聚苯并双噁唑纤维（PBO）、聚芳噁二唑纤维（POD）、聚醚醚酮纤维（PEEK）、聚2,5-二羟基-1,4-苯撑吡啶并二咪唑纤维（PIPD）等”，故将本项目界定为允许类。. - 与“三线一单”相符性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 本项目租用叶县先进制造业开发区平顶山市建永机械铸造有限公司院内闲置车间，用地性质为工业用地，符合叶县国土空间总体规划。项目周边多为工业企业，经现场勘查及查询“河南省三线一单综合信息应用平台”，距离本项目最近的水源地为西北侧约1.043km处的叶县东升洁地下水井群，项目10km范围内不涉及生态保护红线、森林公园、风景名胜区、湿地公园和自然保护区，且无空间冲突。不涉及叶县生态保护红线区域，本项目建设满足叶县生态红线保护要求。 （2）与资源利用上线相符性分析 运营过程中会消耗一定量的水、电等资源，不属于高耗能和资源消耗型企业；且通过内部管理、设备和工艺选择、污染治理等多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能有效控制污染及资源利用水平。项目资源的利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）与环境质量底线相符性分析 该区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单标准，根据2023年度环境空气质量现状调查，项目区域环境空气监测因子均满足标准要求，为环境空气达标区域。本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，且挤出熔融、纺丝设微负压密闭车间收集废气；热定型、组件煅烧等过程产生的废气经排气筒有组织收集，各环节废气经收集后入RCO催化燃烧装置（活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺）处理后，VOCs排放量较少，可实现达标排放，对区域环境空气影响较小。 区域地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ标准，根据2022年对灰河叶县水寨屈庄断面的监测数据可知，项目所在区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ标准限值要求。本项目无生产废水排放，职工生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网送叶县污水处理厂集中处理，对地表水环境影响较小，不会降低周围地表水环境质量。 区域声环境总体能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求；项目区周围生态环境良好。 综上，本项目生产冷却水循环利用，不外排，超声波清洗废水回用于真空清洗炉补水，废气污染物采取环保措施处理后可达标排放，固体废物得到有效处置。项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （4）与生态环境准入清单相符性分析 通过“河南省三线一单综合信息应用平台”查询，项目所在环境管控单元为叶县先进制造业开发区（编码为ZH41042220001)，属于重点管控单位，在河南省三线一单综合信息应用平台中查询本项目研判分析结果截图见附图2，本建设项目与其生态环境准入清单要求的符合性分析见表1-10。 表1-10 项目与平顶山市生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境 要素类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 叶县先进制造业开发区ZH41042220001; 重点管控单元; 工业污染、高排放区、弱扩散、受体敏感重点管控区; 空间布局约束; 1、对现有的与开发区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。2、合理控制集聚区化工产业发展，禁止不符合园区规划及规划环评的项目入驻。禁止入驻含氰电镀项目：严格控制涉重金属排放的建设项目，实施总量控制制度，新建、改建、扩建重点行业重点重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换"或“减量置换"要求，否则禁止入驻。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目符合先进制造业开发区的功能定位，不涉及大气环境防护距离、不涉及重金属，不属于两高行业，与空间布局约束管控要求相符。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格执行污染物排放总量控制制度，采用清洁能源、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。2、实施中水回用工程；采用水循环利用技术措施，减少废水排放量。3、"一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。5、新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减是替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。6、火电等"两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目不属于“两高”项目，生产过程使用清洁能源电，生产中各环节加热均采用电加热；生产过程冷却水、清洗水均循环使用，无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂做进一步处理；大气污染物VOCs的排放严格执行污染物排放总量控制制度; 相符. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。2、按照《化工园区建设标准和认定管理力法》((试行)建设标准、园区管理要求，做好园区风险防范设施建设、入园企业管理，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目建立事故风险防范和应急处置体系，完善环境风险防控设施。; 相符. 资源开发效率要求; 1、加强水资源集约利用，进一步控制水资源消耗。严格用水全过程管理，推进区域再生水循环利用，加强企业内部工业用水循环利用。2、积极发展可再生能源，持续扩大可再生能源开发利用规模严控煤炭消耗总量，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度。; 本项目生产过程使用挤出机间接冷却水、真空泵工作水、组件清洗水均循环使用，不外排。; 相符. 本项目属于新建项目，产品为液晶聚芳酯纤维，属于其他合成纤维制造，不涉及聚合反应，不属于“两高”项目，符合叶县先进制造业开发区主导产业定位和产业发展规划，符合国家当前产业政策，符合叶县环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，项目建设不会降低项目周边环境质量底线，亦不会超出当地资源利用上线，符合当地生态环境准入清单，本项目建设符合“三线一单”的要求。 - 与饮用水源地规划相符性分析 - 与《河南省县级集中式饮用水源保护区划》相符性分析 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），叶县涉及3个县级饮用水源地，具体如下： ①叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域； 二级保护区范围：一级保护区外，1~2号取水井外围330米外公切线所包含的区域； 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市建永机械铸造有限公司厂区2#闲置车间内东南侧，距离最近的县级集中式饮用水源地为1.043km处叶县东升洁地下水井群。经调查，本项目不在叶县饮用水源地保护区范围内，处于叶县水源地的下游东南方向，项目建设不会对叶县水源地水质造成影响。 - 与乡镇集中式饮用水源保护区的相符性分析 根据河南人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知（豫政办〔2016〕23号），叶县乡镇级集中式饮用水水源保护区主要包括：叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井）、叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井）、叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井）、叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井）。 本项目选址位于平顶山市建永机械铸造有限公司厂区2#闲置车间内东南侧，距离划定饮用水源保护区的各乡镇地下水井群较远，不在其划定的保护区范围内，符合叶县乡镇级饮用水源保护区规划要求。 - 与南水北调中线工程饮用水源保护区规划的相符性分析 根据《河南省南水北调路线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅河南省水利厅 河南省国土资源厅关于印发南水北调一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）中的规定，南水北调中线一期工程河南段叶县境内的划定范围如下：分段桩号TS199+000～TS203+240，该区段一级保护区宽度50m，二级保护区宽度500m。经调查，本项目选址位于平顶山市建永机械铸造有限公司厂区东南侧闲置车间内，在南水北调中线工程右岸，距离南水北调中线工程最近距离约为20.67km，不在南水北调中线工程一、二级保护区范围内，符合南水北调中线工程饮用水源保护区规划要求。 - 与《河南省生态环境厅办公室关于做好2024年夏季挥发性有机物治理工作的通知》((豫环办〔2024〕35号)的相符性分析 《河南省生态环境厅办公室关于做好2024年夏季挥发性有机物治理工作的通知》((豫环办〔2024〕35号)与本项目有关的内容如下： 推进绿色生产工艺。在保证安全生产的前提下，持续推进石化、化工、医药、农药等行业企业“三化”改造（密闭化、自动化、管道化），采用高效工艺及设备，有效减少工艺过程无组织排放。石化、化工行业重点推进低（无）泄的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。...... 提升VOCs废气收集效率。各地指导督促企业按照“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将VOCs无组织排放转变为有组织排放集中治理。VOCs有机废水储罐、装置区集水井(池)有机废气要密闭收集处理，企业污水处理场排放的高浓度有机废气要单独收集处理；工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。2024年6月底前，各地对VOCs废气密闭收集能力进行全面排査，对采用集气罩、侧吸风等措施收集VOCs废气的企业开展一轮风速实测，对于敞开式生产未配备收集设施、废气收集系统控制风速达不到标准要求、废气收集系统输送管道破损泄漏严重等问题限期进行整改提升，并将升级改造任务纳入2024年大气攻坚重点治理任务系统。 本项目位于叶县先进制造业开发区平顶山市建永机械铸造有限公司院内，为新建项目，其生产过程工艺废气经收集和处理后可以实现达标排放；在保证安全生产的情况下，企业对工艺废气可以做到“应收尽收”，项目建设符合《关于做好2024年夏季挥发性有机物治理工作的通知》中相关要求。 - 与《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 本项目与《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》（平环委办〔2024〕13号）相关条款要求相符性分析见下表。 表1-11 本项目与平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案的相符性分析 与本项目相关条款; 本项目情况; 相符性. 12.实施挥发性有机物综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加快推进低VOCs含量原辅材料替代；加强VOCs全流程综合治理，加大蓄热式氧化燃烧(RTO)、蓄热式催化燃烧(RCO)、催化燃烧(CO)、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度；对企业含VOCs有机废水储罐、装置区集水井(池)实施有机废气收集密闭化改造；对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理；对污水处理设施排放的高浓度有机废气实施单独收集处理；具备改造条件的挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车改用自封式快速接头；加强火炬燃烧装置监管，火炬系统、煤气放散管安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入DCS系统；按规定开展VOCs泄漏检测与修复，化工行业企业集中的重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。2024年5月底前，各县(市、区)排查建立挥发性有机物综合治理清单台账；2024年年底前，完成治理任务，全面提升企业VOCs治理水平。; 本项目生产过程中产生的有机废气经收集和处理（采用吸附-脱附+RCO催化燃烧工艺）后可实现达标排放；在保证安全生产的情况下，企业对工艺废气可以做到“应收尽收”。要求生产中做好活性炭更换台账及填装量台账，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理。; 相符. 24.实施差异化精准管控。统筹考虑大气污染区域传输和季节性特征，强化分区、分时、分类差异化管控，完善应急减排清单动态调整机制，指导重点行业企业制定差异化减排措施，视情减少小微企业管控措施，确保可操作、可监测、可核查。继续实施水泥、砖瓦窑行业错峰生产，结合产业结构特点、污染排放情况，可对钢铁、炭素、石灰、陶瓷、耐火材料、工业涂装、包装印刷、非连续生产化工等行业实施差异化错峰生产。对符合生态环境要素保障白名单准入条件的重大项目、项目保障单位和扬尘污染防治差异化评价等级为A级的工程项目，在满足环保要求的前提下，重污染天气应急管控期间实施应急管控豁免。; 本项目建设要求按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)VOCs通用行业A级标准建设。; 相符. 由以上分析可知，本项目建设符合《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。 - 与《平顶山市2024年碧水保卫战实施方案》相符性分析 本项目与《平顶山市2024年碧水保卫战实施方案》（平环委办〔2024〕14号）相关条款要求相符性分析见下表。 表1-12 与《平顶山市2024年碧水保卫战实施方案》相符性分析 实施方案要求; 本项目情况; 相符性. 18.持续开展工业废水循环利用工程。推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量，形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用试点企业、园区。; 本项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后由市政污水管网引至叶县污水处理厂处理。; 相符. 由上分析，本项目符合《平顶山市2024年碧水保卫战实施方案》相关要求。 - 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中相关内容的相符性分析如下。 表1-13 与挥发性有机物无组织排放控制标准要求相符性分析 类别; 标准要求; 本项目情况; 相符性. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目原材料均密闭（密封桶装、纸箱包装或袋装）储存于原料库内，原料库除人员、车辆、设备、物料进出时，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。原料库满足3.6要求; 相符. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 相符. VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。3.6要求如下：利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。; 相符. VOCs物料转移和输送; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目原料液晶聚芳酯树脂颗粒采用密闭的包装袋进行物料转移，常温状态不会挥发有机废气。; 相符. 工艺过程VOCs; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目热定型、煅烧等生产时采用真空密闭设备，熔融挤出区、纺丝区均微负压密闭车间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 相符. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本项目建成后，应按要求建立并管理台账，台账保存期限不少于5年。; 相符. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 微负压间根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 相符. 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统：清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 生产开停工、检维修和清理时过程废气应排至废气处理装置处理达标后排放。; 相符. 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 产生的废空压油、真空泵油、导热油按照要求进行储存、转移和输送。废油桶加盖密闭。废树脂料常温下不挥发VOCs废气。; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他。; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，应停止生产，待检修完毕后同步投入使用。; 相符. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758，AQT 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目设微负压密闭车间收集废气。; 相符. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 确保废气收集系统在负压下运行，加强管理，保证管道不得有泄漏。; 相符. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目有机废气处理装置排气筒高度为15m。; 相符. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业按照相关要求建立台账，台账保存期限不少于5年。; 相符. 企业厂区内及周边污染监控; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 边界VOCs承诺严于GB16297要求进行监控。; 相符. - 绩效分级水平分析 根据《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办【2021】37号）中的相关规定：“完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求”。对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》（生态环境部办公厅）、《河南省重污染天气重点行业绩效分级指南》（2021年修订版），本项目不属于国家39个重点行业和省级12个重点行业，不属于涉锅炉/炉窑企业，仅涉及挥发性有机物。根据《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(试行)》内容，本项目参考“通用行业绩效指标"，企业可以达到A级要求。 表1-14 与“通用行业绩效分级指标”-涉VOCs类相符性分析 差异化指标; A级指标; B级指标; 本项目情况; 相符性分析. 能源类型; 使用清洁能源(天然气、电、管道蒸汽等)。; 不满足A级要求; 使用清洁能源电。; A级相符. 装备水平; 1、属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》鼓励类和允许类；2、符合相关行业产业政策；3、符合河南省相关政策要求；4、符合市级规划。; 属于《产业结构调整指导目录(2024)》允许类；符合行业产业政策及相关规划; A级相符. 无组织管控（涉VOCs类）; 1、物料储存 (1)涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储； (2)盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存； (3)生产车间内涉VOCs物料应密闭储存； (4)盛放挥发性有机液体的中间缓存容器(中间罐、储槽、高位槽)等采用密闭集气治理； (5)挥发性有机物储罐，管控参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)储罐特别控制要求； (6)应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 2、物料转移和输送 (1)采用密闭管道或密闭容器等输送； (2)工艺原因无法管道或密闭容器输送的，应对操作空间局部密闭或其他等效措施措施集气治理； 3、工艺过程 (1)原辅材料调配、使用(施胶、喷涂、干燥、染色、印刷等)、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气收集处理； (2)VOCs物料的反应、洗涤、过滤、蒸馏、精馏、卸料等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作或局部集气收集处理； (3)其他涉VOCs工序过程密闭收集或集气罩收集处理。 4、其他 (1)满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求； (2)厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、酒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 1、物料储存 本项目生产辅助用纺丝油剂、真空泵油、空压机油、导热油均为密闭桶包装容器密闭储存；原料液晶聚芳酯颗粒塑料包装袋密闭储存。 2、物料转移和输送 原料经熔融挤出过程密闭输送，挤出、纺丝、热处理、组件煅烧工序配等效措施措施集气治理； 3、工艺过程 其他涉VOCs工序过程密闭收集处理。 4、其他 (1)满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求； (2)车间内硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。; A级相符. 污染治理技术; - PM治理采用覆膜滤袋、滤筒、湿式静电等高效除尘工艺； - VOCs治理采用吸附+催化燃烧、燃烧(氧化)法、进入锅炉等； 3、异味废气治理采用吸附-碱洗涤、生物脱臭、燃烧(氧化)法等处理工艺； 4、其他污染物采用合理工艺进行治理；; 1、PM治理采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等； 2、VOCs治理采用吸附、UV光氧、吸收等两种及以上组合工艺； 3、异味气体采用吸附、UV光氧、吸收等两种及两种以上组合工艺； 4、同A级第4条要求；; 本项目有机废气采用吸附-脱附+RCO催化燃烧处理工艺; A级相符. 工业废水集输处理系统; - 含VOCs或恶臭物质的废水集输系统采用封闭管道输送； - 废水储存、处理设施产生的恶臭气体，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，密闭排气至废气治理设施；污泥沉淀池、污泥泵房、污泥装车区域采用密闭或其他等效措施，密闭排气至废气治理设施； - 污水站废气采用吸附一碱洗涤、生物脱臭、燃烧(氧化)法等处理工艺； 4、厂区内无露天堆放污泥，污水站附近无异味；; 1、同A级第1条要求； 2、废水储存、处理设施产生的恶臭气体，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，密闭排气至废气治理设施； 3、污水站废气治理采用低温等离子、光催化氧化、活性炭、洗涤塔等两种及两种以上组合工艺； 4、同A级第4条要求；; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后外排市政管网。; A级相符. 排放限值; - 全厂有组织PM有组织排放浓度限值≤10mg/m3； - NMHC有组织排放限值≤20mg/m3； - 其他污染物浓度及无组织排放满足达标排放要求; - 同A级第1条要求； - NMHC有组织排放限值≤40mg/m3； - 同A级第3条要求。; - NMHC有组织排放限值≤20mg/m3； 2、其他污染物浓度及无组织排放满足达标排放要求; A级相符. 监测监控水平; - 有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施(CEMS)，并按要求联网； - 有组织排口按照排污许可证要求开展自行监测； - 涉气生产线、生产工序、生产装置及污染治理设施安装有用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； - 厂内未安装在线监控和用电量监管的涉气设施主要投料口、卸料口等位置安装高清视频监控系统，数据可保存三个月以上。; 1、建成后将按照排污许可证要求开展手动自行监测； 2、经与环保部门沟通，本项目不要求安装用电监管设备、高清视频监控系统。; A级相符. - 行业政策分析 本项目与《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》（中国纺织工业联合会，2021年6月11日）中相关内容的相符性分析如下。 表1-15 与《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》相符性分析 指导意见; 本项目情况; 相符性. 四、 “十四五”重点突破的关键共性技术 （1）化学纤维 3.高性能纤维一体化制备技术：重点攻克碳纤维、对位芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚酰亚胺纤维等高性能纤维及其复合材料设计、加工、制造一体化技术，突破材料设计和应用瓶颈。研发高性能纤维高端产品、差别化产品关键技术，实现 T1100 和M60J 等高级别碳纤维产业化，超高分子量聚乙烯纤维高品质、差别化、高效环保制备，高性能对位芳纶规模化制备，系列化高性能聚酰亚胺纤维、高性能液晶聚芳酯纤维关键技术突破，部分高性能无机纤维实现批量生产。; 本项目为高性能液晶聚芳酯纤维批量生产，属于“十四五”重点突破的关键共性技术; 相符. 高性能液晶聚芳酯纤维制备关键技术2025年目标：突破关键技术，实现液晶聚芳酯纤维的细旦化，纤维品质的稳定化，加工的高效化，使纤维达到更高的力学性能、阻燃性能、抗紫外性能等。; 本项目投产将突破关键技术，实现液晶聚芳酯纤维的细旦化。; 相符. 由上表分析可知，本项目建设与《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》（中国纺织工业联合会，2021年6月11日）中相关内容相符，符合行业发展政策。 |

| 建设内容 | 1、项目由来 平顶山纤美达材料科技有限公司位于叶县先进制造业开发区文化路东段，利用平顶山市建永机械铸造有限公司院内2#东南侧部分闲置厂房，建设年产1000吨液晶聚芳酯纤维项目。该项目建设性质为新建，总投资1000万元。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，本项目属于第“二十五 化学纤维制造业 50 合成纤维制造 单纯纺丝制造”，应编制环境影响报告表。 平顶山市建永机械铸造有限公司厂区东侧为鑫隆大道，北侧为文化路，西侧为河南法施达实业有限公司，南侧为金正门业七峰山门窗有限公司、平顶山市强达水泥有限公司。 根据现场调查，平顶山市建永机械铸造有限公司部分车间外租与其他企业进行生产经营，1#、3#车间入驻河南霖铠铝业有限公司；4#车间入驻河南晶鸿胜新能源科技有限公司；5#车间入驻河南诚必至包装有限公司。本项目利用平顶山市建永机械铸造有限公司厂区2#闲置车间东南侧部分1000m2，南临厂区道路，隔路为1#车间；西侧、北侧为闲置车间，北侧隔闲置车间为河南晶鸿胜新能源科技有限公司车间，东侧为厂区空地，距离本项目区域最近的敏感点为西北侧437m处叶县晨德学校。项目所处位置交通便利，地理位置较优越，周围环境敏感目标分布图见附图4、所在厂区总平面布置见附图6。 2、建设内容 本项目主体工程、公用及辅助工程、环保工程见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 分类; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 在平顶山市建永机械铸造有限公司厂区2#闲置车间内东南角建设生产车间1座，占地面积1000m2，钢结构1F，生产区面积约750m2，布置1条液晶聚芳酯纤维生产线。; 包括干燥区、挤出纺丝区、热定型区、后处理区、配套氮气制备区及环保设施区等. 辅助工程; 值班室; 位于车间内东南侧，面积36m2。; 车间内. 原料库; 位于车间东侧，占地面积68m2。; 车间内. 成品库; 位于车间东侧，占地面积68m2。; 车间内. 检验室; 紧邻值班室东侧，面积44m2。; 车间内. 公用工程; 供水; 由供水管网供给，用水量827.45m3/a; /. 供电; 由市政电网供给; /. 供热; 生产用热采用电能，热定型采用电加热导热油循环系统; /. 排水; 实施雨污分流制。项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理达标后接市政截污管网，引至叶县污水处理厂处理。; 依托厂区现有. 环保 工程; 废气治理; 挤出、纺丝、热处理、纺丝组件真空煅烧等工序废气经密闭负压收集后由1套活性炭吸附-脱附+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附-脱附+RCO催化燃烧工艺）+15m高排气筒（DA001）处理；; 新建. 废水治理; 超声波清洗废水经沉淀后用于真空清洗循环水补水；生活污水经厂区化粪池处理后入市政污水管网，最终进叶县污水处理厂处理，无生产废水外排; 依托厂区化粪池. 固废治理; 生活垃圾由环卫部门统一清运; 合理处置. 一般固废暂存间1座，10m2; /. 危险废物暂存间1座，10m2; /. 噪声治理; 厂房隔音、隔声罩、基础减振等; /. 本项目生产规模及产品方案见表2-2，产品主要性能指标见表2-3。 表2-2 生产规模及产品方案一览表 生产规模; 产量（t/a）; 规格; 用途. 液晶聚芳酯纤维; 粗旦丝; 800; 500~1500D; 光纤、光缆、织布. 细旦丝; 200; 18~400D; 线缆、织布. 合计; 1000; /. 表2-3 产品主要性能指标 项目; 标准值; 单位. 纤度; Den±A; den. 断裂强度; >25; g/d. 断裂伸长率; 3.5±0.5; %. 拉伸模量; 800±50; g/d. 含油率; 1.5±0.5; %. 熔点; ~; ℃. 热分解温度; >400; ℃. 本体密度; 1.4; /. 吸水率; <0.04; %. 本项目采用真空转鼓、螺杆挤出机、纺丝机、热定型装置、真空清洗炉、预热炉等设备生产液晶聚芳酯纤维，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类、淘汰类工艺技术及落后产品，主要生产设备详见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 涉商业机密...... 生产设备与产能匹配性分析：本项目拟新上1条液晶聚芳酯纤维生产线，企业年设计生产时间8000h，预计生产能力125kg/h，根据提供的生产设备型号和数量，能满足年产1000t/a液晶聚芳酯纤维的产能要求，本项目生产设备型号和数量与项目产能要求相符。 本项目外购主要原辅材料及本项目资源能源消耗情况见表2-5。 表2-5 主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号; 名称; 状态; 年耗（t/a）; 备注. 1; 液晶聚芳酯树脂 （LCP树脂）; 固态颗粒; 1042t; 外购，袋装，500kg/包，最大储存量10t. 2; 纺丝油剂; 液态; 55t; 外购，桶装，20~500kg/桶，最大储存量1t. 3; 包装材料; 固态; 10t; 外购，材质为纸板. 4; 空压机油; 液态; 0.1t; 外购，桶装，10kg/桶，最大储存量0.01t. 5; 真空泵油; 液态; 0.5t; 外购，桶装，14kg/桶，最大储存量0.07t. 导热油; 液态; 0.1t; 外购，桶装，25~100L/桶，最大储存量6t（导热油炉油循环系统）. 6; 水; /; 827.45t; 市政供水. 7; 电; /; 240万kW•h; 市政供电. 主要原辅材料中的成分及理化性质介绍见表2-6。 表2-6 主要原辅料中的成分及理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 液晶聚芳酯树脂（LCP树脂）; 6-(乙酰氧基)-2-萘甲酸与4-(乙酰氧基)苯甲酸等的聚合物，呈米黄色树脂粒，本身无毒，是一种新型的高分子材料，在一定的加热状态下会变成液晶的形式，熔点275~285℃，分解温度约为540℃；密度为1.4~1.7g/cm3。具有天然的自熄性，离火即灭，燃烧时火焰黄色，冒黑烟，不滴落，不产生有毒烟雾，气味有点像青草味。平衡吸湿量约为0.03%（300ppm）。. 2; 纺丝油剂; 一种无色液体，有特殊气味，其主要成分为特殊结构有机硅与表面活性剂复配物25~30%、水70-75%；将油剂放在220℃的烘箱中8h，测定其有机物挥发和分解减量约为原料的0.8~1.2%。. 3; 空压机油; 用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。未被评为可燃物、但会燃烧。未归类为环境有害物。. 4; 真空泵油; CAS号64741-88-4，密度0.88kg/m3（20℃），基础油为矿物油，环境使用温度12~30℃，40℃运动粘度110m2/s，100℃运动粘度11.5m2/s，闪点215℃，倾点-15℃，适用于任何行业。未被评为可燃物、但会燃烧。未归类为环境有害物。. 5; 导热油; 成分为芳烃，一般芳烃含量≧99%。琥珀色，室温下液体；气味：矿物油特性；初沸点及沸程：>280℃；闪点：216℃；燃烧上下极限：1%-10%（V）；蒸汽密度（空气=1）：>1；密度：890kg/m3（20℃）；自燃温度：>320℃；在正常条件下使用不应会成为健康危险源。 长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺/毛囊炎等疾病。未被评为可燃物、但会燃烧。未归类为环境有害物。. 2.3 劳动定员 本项目总定员15人，管理人员5人，生产人员10人，实行3班24小时工作制，年运行8000h（335天），职工不在厂区内食宿。 2.4 总平面布置及合理性分析 本项目利用平顶山市建永机械铸造有限公司院内2#闲置车间内东南侧，租赁其1000m2，进行车间布局、设备安装建设1条液晶聚芳酯纤维生产线。本项目车间外西侧、北侧为闲置车间，东侧为空地、南侧为厂区道路。 本项目车间内生产区与库房隔离布置，东侧为库房及值班室，西侧依次为原料真空转鼓干燥区、挤出纺丝区、组件煅烧区、热定型区、氮气制备区，络筒机分别布设在纺丝区、热定型区南侧，生产车间布局简单，按工艺工序流程由东向西依次进行，生产车间内生产设备摆放有序，方便物料流转，布局合理。其纺丝、挤出工序设微负压密闭车间，将各环节废气通过微负压收集至车间南侧废气处理装置；危废暂存间及固废暂存间设在车间内南部，功能区布局合理，相对独立，不影响生产并避免产生环境安全隐患。 因此，从环保角度分析，项目平面布置合理，其厂区总平面布局见附图6。 2.5 公用工程 - 供排水 本项目运营期用水环节主要为循环水系统补水（螺杆挤出机冷却水系统、真空泵系统、导热油炉系统）、超声波清洗器用水、职工生活用水。 根据设备厂家提供，单台螺杆挤出机间接冷却循环水量为2~2.1m3/h，本项目共10台，合计螺杆挤出机冷却循环水量总计20.5m3/h，间接冷却水循环使用，需按循环冷却水量的1‰补充新鲜水量，则补充新鲜水量约为164m3/a（合0.49m3/d），无废水外排；真空转鼓干燥机、热定型装置及真空清洗炉采用真空泵，系统循环水量为0.09~0.1m3/h，补充水量按用水量的5%计，共计10台，则共需补充水量为0.97m3/d；1台导热油炉循环水量0.76m3/h，间接循环，按循环冷却水量的1‰补充新鲜水量，则该环节补充新鲜水量约为36.5m3/a（合0.11m3/d）。经计算，本项目各循环系统所需补充水合计524m3/a（合1.57m3/d）。 根据设备型号，每台超声波清洗器每次清洗用水量为50L，本项目共2台超声波清洗器，企业计划年生产8000h（48周），合计年超声波清洗器用水量4.8m3/a（合0.01m3/d），该部分废水含少量灰分，经沉淀后符合真空清洗炉的用水要求，拟建该部分水进入真空清洗炉真空泵水循环系统使用，不外排。 项目运营期废水主要为职工生活污水。生产劳动定员15人，年运行335天，3班制每班8小时，均不在厂区就餐，主要用水为员工盥洗水。参考《河南省地方标准—工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020)及厂区实际情况，本项目员工用水量按60L/人·天计，用水量为0.9m3/d，即301.5m3/a；生活污水排放系数按0.8计，废水产生量为0.72m3/d，241.2m3/a，经化粪池处理后接市政管网入叶县污水处理厂处理。 本项目工程水平衡见图4-1。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 由市政管网管网供电，本项目年用电量约为240.0万kW·h。 （3）供热 本项目热定型装置采用电导热油炉加热。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目工艺流程简述： 本项目年产1000吨液晶聚芳酯纤维，生产工艺流程为外购液晶聚芳酯树脂（LCP树脂）颗粒料，经干燥、挤出、纺丝、上油牵伸卷绕、热定型、上油捻线卷绕后得成品。 项目工艺流程图见图2-1。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目外购原料树脂切片首先采用真空回转干燥机进行电烘干（至含水率低于50ppm），装入密封袋中，放置在挤出机旁；经人工上料加入螺杆挤出机，经螺杆内推送、熔融、混合、增压过程，由固相融熔成熔体物料，熔体从螺杆机中连续挤出，通过过滤装置滤掉尺寸较大的杂质后，经输送泵定量输送至纺丝机，该过程各环节设备均密闭连接；进入纺丝箱的纺丝熔体，经纺丝机计量泵精准计量后送至纺丝组件，从喷丝板喷出成丝，喷出的丝条经侧吹风冷却定型，得到纤维丝；纺丝机出来的纤维丝经络筒机进行上油、牵伸、收卷成丝饼；丝饼进热定型装置处理，使纺丝油中的表面活性物质附着在纤维丝上，增强丝条的集束性、抗静电性和平衡性；然后再经络筒机进行二次上油、捻线、收卷得到成品丝筒；最后经检测物理性能指标合格后，入库待售。 主要工艺流程介绍如下： - 干燥 本项目采用真空回转干燥机对外购原料树脂颗粒（含水率约300ppm）进行电烘干，利用真空泵抽出干燥机腔体内的空气，降低空气压力，从而达到降低物料的干燥温度和干燥速度的效果。同时，干燥腔体内设置了转鼓，通过转鼓的不断旋转，使物料在干燥过程中得到均匀加热和均匀干燥，从而实现高效干燥的目的。烘料温度约为140℃，远低于液晶聚芳酯树脂的熔融温度，不产生有机废气，一批物料烘干时长12h，物料重量约1t，烘干后（含水率低于50ppm）的物料装入密封袋中待用。真空回转干燥机内部自带收尘袋，收集尘料量很少，可直接回用于生产，尾气可经真空泵直接排出，本评价不再考虑该环节废气产污情况。 该过程会产生设备运行噪声。 - 螺杆挤出 干燥后树脂料经人工上料加入螺杆挤出机进料仓，在投料过程中，为避免空气由料斗进入到挤出机腔室内，影响产品性能，本项目挤出机进料口前加装氮气保护装置。 树脂颗粒经螺杆内推送、熔融、混合、增压各分段，在分段温度控制过程中，由固相融熔成熔体物料，从螺杆机中连续挤出融熔熔体，融熔、挤出温度为275~330℃。 为了确保纺丝过程顺利进行，减少断丝、滴料等现象的产生，在螺杆挤压机和计量泵之间安装加热式熔体过滤装置（320℃），主要作用是滤掉尺寸较大的杂质，提高纤维的质量。过滤装置备用切换过滤滤芯，以切换滤芯保持熔体过滤连续运行条件。过滤流出的熔体，由输送泵定量输送至纺丝装置。 该过程会产生有机废气、换下来的过滤滤芯、设备运行噪声。 - 纺丝-风冷-上油-牵伸-收卷 供纺熔体输送进位纺丝箱计量泵；进入纺丝箱的纺丝熔体（330℃），在压力的作用下按照等距原则均匀分配至各纺丝位上，每个纺丝位自带有高精密熔体计量泵，熔体经计量泵精准计量后送至纺丝组件，从喷丝板喷出成丝，喷出的丝条经侧吹风冷却定型，得到纤维丝。 本项目采用纺丝箱设备形式有1位1头、1位4头、1位8头。1位1头即1个位纺丝箱布置1台计量泵、4个头位喷丝组件，计量泵为1进4出，输出熔体分布流入于4头喷丝组件。本项目所产的纤维丝均为一次加工，不存在二次纺丝的情况；单头、4头、8头纺丝机均是连续生产。 侧风冷却后的纤维丝束经络筒机油辊上油除静电、进行牵伸（3.0~5.0倍），然后经卷绕成丝饼落入盛丝桶后备用。采用常温油辊上油（油辊自带油剂回收循环利用装置），所上油剂为外购成品。 该过程会产生有机废气、换下来的纺丝组件及少量残次品、设备运行噪声。 - 热定型装置 涉商业机密。 - 上油-捻线-收卷 热处理后的丝饼，通过络筒机进行常温油辊上油、捻线、收卷到纸管上形成成品丝卷。 - 检验入库 成品丝经检验后入库待售，检测指标均为物理性能指标，不涉及化学试剂。 - 组件真空煅烧及清洗 熔体过滤装置滤芯、纺丝组件使用一段时间后需更换清理，其中纺丝组件喷丝板需进马弗炉进行煅烧处理后进行超声波清洗；熔体过滤装置滤芯、其他纺丝组件进真空清洗炉煅烧清洗后进行超声波清洗。 马弗炉工作温度在200℃~600℃，每批次煅烧时间为4h；真空清洗炉每批次煅烧时间约8h，先把清洗件加热到300℃左右，使工件表面上约80%以上的高分子聚合物熔化流入到下部废料收集罐中，板孔中只剩下少量的高分子聚合物，开启真空泵，此时炉内呈负压，将炉温继续升高到460℃左右，打开进气阀，向炉膛通入少量新鲜空气，使板孔中剩余的高分子聚合物充分裂解生成二氧化碳、灰分、少量有机废气，通过真空泵将其抽出炉外，单台真空泵排气量为360m3/h。 煅烧后再进行超声波清洗器清洗，锻烧、清洗每周一次，4批次/月，每批次需要煅烧、清洗约40套纺丝组件。更换组件煅烧、清洗时直接使用备用组件代替生产，纺丝机无需停机待产。 真空清洗炉的清洗区、超声波清洗器均是为了将粘在组件喷丝孔内的微小颗粒物清除干净。超声波清洗废水含少量灰分，经沉淀后能满足真空清洗炉的用水要求，根据企业设计方案，该部分水进入真空清洗炉水循环系统使用，不外排。该环节废水固废沉淀量微小，对环境影响不明显，本评价不再进行分析。 该工序会产生有机废气、设备运行噪声。 图2-2 本项目纺丝组件煅烧清理工艺流程及产污环节图 - 制氮装置 本项目使用的氮气由厂区自建制氮机组提供，制氮机组使用过程中会产生废制氮分子筛，根据建设单位提供的资料，制氮分子筛每3年更换一次，每次更换量为0.15t，交由厂家回收。 主要污染工序： 1、废气 a、螺杆挤出、熔融过滤废气（有机废气，以非甲烷总烃计）； b、纺丝废气（有机废气，以非甲烷总烃计）； c、热定型废气（有机废气，以非甲烷总烃计）； d、组件煅烧废气（少量有机废气、颗粒物）。 2、废水 职工办公生活污水，污染因子主要为COD、SS、NH3-N； 超声波清洗产生的清洗废水，污染因子主要为SS，经沉淀后回用于真空清洗炉循环水系统补水。 3、噪声 项目噪声主要为真空转鼓干燥机、纺丝机、螺杆挤出机、风机、真空泵、空压机等设备运行过程产生的噪声。各设备运转时产生的噪声源强为65~85dB(A)。 4、固废 a、外购原辅料产生的废包装物； b、纺丝组件清理产生废树脂渣； c、生产、检验过程产生残次品； d、更换下来的制氮废分子筛； e、废纺丝油桶、有机废气治理设施产生的废活性炭及废催化剂、设备更换废真空油、废空压机油、废导热油及废油桶； f、职工办公生活产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 平顶山纤美达材料科技有限公司位于叶县先进制造业开发区，利用平顶山市建永机械铸造有限公司厂区内闲置车间1000m2，建设年产1000吨液晶聚芳酯纤维项目，该项目为新建项目，不存在与其有关的原有环境污染问题。 |

| 区域环境质量现状 | 3.1 大气环境质量现状 （1）基本污染因子 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单标准。项目所在区域环境空气质量现状数据引用平顶山市生态环境局《叶县成功创建国家空气质量二级达标县》中2023年的叶县环境空气质量数据，监测因子包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，共6项。项目区域空气质量具体评价状况见下表。 表3-1 叶县2023年环境空气质量现状评价一览表 监测点位; 污染物; 年评价指标; 监测结果（μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. 叶县E113.373201°，N33.624001°; PM2.5; 年均值; 35; 35; 1.16; 达标. PM10; 年均值; 70; 70; 1.18; 达标. SO2; 年均值; 10; 60; 0.17; 达标. NO2; 年均值; 24; 40; 0.62; 达标. CO（mg/m3）; 24小时平均第95%百分位数; 1; 4; 0.30; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 156; 160; 1.01; 达标. 由上表可知，本项目所在区域各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，属于环境空气达标区域，区域环境空气质量较好。 （2）特征污染因子 本项目的特征污染因子为非甲烷总烃。本次评价非甲烷总烃引用《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司己内酰胺二期绿色化改造项目环境影响报告书》中，河南永飞检测科技有限公司于2024年2月28日-3月5日在史堂村进行的环境空气质量中非甲烷总烃因子的检测数据，史堂村位于本项目北侧4.8km处，具体监测结果统计如下表。 表3-2 非甲烷总烃检测数据一览表 监测点位及评价指标 监测因子; 非甲烷总烃（小时均值）. 史堂村; 监测浓度范围（μg/m3）; 330~440. 污染指数范围; 0.17~0.22. 超标倍数; /. 超标率(%); 0. 达标情况; 达标. 评价标准（mg/m3）; 2.0. 非甲烷总烃环境质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》确定为2.0mg/m3。由上表可知，项目区域非甲烷总烃能够满足标准要求。 3.2 地表水环境现状 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入市政管网进叶县污水处理厂处理达标后，最终汇入灰河，下游控制断面为灰河叶县水寨屈庄断面，根据水环境功能区划分，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本次评价采用2022年度灰河叶县水寨屈庄断面的例行监测数据，监测结果见下表。 表3-3 灰河现状监测结果统计与评价 单位：mg/L（除pH外） 监测断面; 监测因子; 平均值; IV类标准; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价结果. 灰河叶县水寨屈庄断面; pH; 7; 6～9; 0; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 5.2; 10; 0.520; 0; 0; 达标. 五日生化需氧量; 3.0; 6; 0.500; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.47; 1.5; 0.313; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.5; 0.010; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.01; 0.020; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.001; 0.020; 0; 0; 达标. 铅; 0.0009; 0.05; 0.018; 0; 0; 达标. 化学需氧量; 26; 30; 0.867; 0; 0; 达标. 总磷; 0.132; 0.3; 0.440; 0; 0; 达标. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0; 达标. 锌; 0.004; 2.0; 0.002; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.622; 1.5; 0.415; 0; 0; 达标. 硒; 0.0003; 0.02; 0.015; 0; 0; 达标. 砷; 0.0009; 0.1; 0.009; 0; 0; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0.010; 0; 0; 达标. 铬（六价）; 0.002; 0.05; 0.040; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.010; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02; 0.3; 0.067; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.004; 0.5; 0.008; 0; 0; 达标. 由上表监测统计结果可以看出，监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，区域地表水环境质量现状较好。 3.3 声环境质量现状 本项目位于叶县先进制造业开发区平顶山市建永机械铸造有限公司院内，根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境敏感点，本次评价不进行声环境进行现状监测。 3.4 地下水和土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展环境质量现状调查，且本项目不存在地下水和土壤污染途径的，本次评价不开展地下水和土壤进行现状监测。 3.5生态环境现状 本项目位于叶县先进制造业开发区平顶山市建永机械铸造有限公司院内，根据现场调查，项目周围主要为企业、道路、绿化。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。无划定的自然保护区等生态敏感区，本项目建成后不会对周边生态环境造成破坏。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境保护目标为距本项目所在车间437m处的叶县晨德学校，环境保护目标及保护级别见表3-4。 表3-4 大气环境主要环境保护目标及保护级别一览表 声环境 名称; 地理坐标; 保护 对象; 保护内容/人口; 环境功能区划; 相对厂址方位; 相对车间距离/m. 东经; 北纬. 叶县晨德学校; 113.38315572°; 33.62176217°; 学校; 在校师生约2000人; 环境空气质量二类功能区; NW; 437. 瑞和苑小区; 113.37913809°; 33.62060713°; 居民小区; 168户; 环境空气质量二类功能区; W; 619. 经调查，本项目所在厂区厂界外50m范围内无环境保护目标。 - 地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目选址位于平顶山市建永机械铸造有限公司厂区内，不新增用地，用地性质为工业用地，周边多为工业企业，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值浓度. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015，含2024年修改单）表5、表9; 非甲烷总烃; （所有合成树脂）排放限值60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量限值0.3kg/t. 无组织 企业边界：<4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A; 非甲烷总烃（在厂房外设置监控点）; 监控点1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点任意一次浓度值; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》豫环攻坚办（2017）162号; 非甲烷总烃 （其他行业）; 无组织：工业企业边界排放建议值2.0mg/m3. 有组织：排放浓度80mg/m3； 去除效率不低于70%. 《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(试行)》A级; NMHC; 有组织排放限值≤20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; pH; 6~9. COD; ≤500mg/L. BOD5; ≤300mg/L. SS; ≤400mg/L. 叶县污水处理厂设计进水水质要求; pH; 6~9. COD; ≤350mg/L. SS; ≤180mg/L. BOD5; ≤160mg/L. NH3-N; ≤30mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; LAeq; 昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经化粪池处理后接集聚区污水管网排入叶县污水处理厂作进一步处理。经处理后污染物排放情况为COD0.0121t/a，氨氮0.0012t/a。区域属于水环境达标区，实行单倍替代。通过叶廉路黑臭水体治理削减量来替代，COD余量304.313t/a，NH3-N余量32.4951t/a可满足本项目替代量需要。 生产过程中废气污染物为有机废气（以非甲烷总烃表征），本评价核算非甲烷总烃排放量为1.494t/a，叶县属于环境空气达标区，非甲烷总烃需单倍替代，替代量为1.494t/a。废气污染物VOCS总量拟从河南力帆树民车业有限公司源头替代削减量来替代，余量225.9086t/a可满足本项目需要。 本项目涉及总量控制的因子为：VOCS（以非甲烷总烃表征）、COD、NH3-N，总量控制指标见下表。 表3-5 本项目污染物排放总量控制建议指标 单位：t/a 总量控制因子; 建议总量控制指标; 备注. 废气污染物; VOCS（以非甲烷总烃表征）; 1.494; 单倍替代. 废水污染物; COD; 0.0121; 单倍替代. NH3-N; 0.0012; 单倍替代. |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目选址位于叶县先进制造业开发区平顶山市建永机械铸造有限公司2#闲置车间内东南侧，占地面积1000m2，该区域现状为闲置车间，地面已硬化，拟根据生产线需要进行改造优化，如区域隔离、建设微负压密闭间、安装设备等，所有活动均在车间内进行。 本项目施工期建设内容较少，施工活动较为简单，且施工期较短，均在车间内完成，对周围环境影响较小，本次环评不再详细介绍。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析和保护措施 本项目属于其他合成纤维制造业，外购原料为液晶聚芳酯树脂（LCP）切片、辅料纺丝油剂。采用常温油辊上油方式，根据行业实际情况调查，并结合《浙江省化学纤维工业大气污染物排放标准》（征求意见稿）的编制说明，油温低于60℃不考虑油雾挥发情况，则项目运营期生产废气主要为挤出、纺丝、热定型、滤芯及纺丝组件真空煅烧过程中产生的有机废气，主要污染物以非甲烷总烃来表征。 - 废气污染源源强核算分析 （1）挤出、熔融过滤、纺丝工序 项目LCP树脂切片挤出、熔融过滤、纺丝工序工作温度为270~330℃，该环节会产生有机废气，全部以非甲烷总烃计。 查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）-2829 其他合成纤维制造业系数手册，其中产品生产工艺均与本项目差别较大，无法参考。经分析，本项目采用树脂切片为原料，经熔融、挤出、纺丝工序环节与塑料丝生产基本一致，故本评价挤出、熔融、纺丝工序产污源强参考292 塑料制品行业系数手册中2923 塑料丝、绳及编织品制造行业系数来核算合理可信，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2923 塑料丝、绳及编织品制造行业产污系数为3.76千克/吨-原料，本项目原料树脂使用量约1042t/a，则核算挤出、熔融、纺丝工序有机废气产生量为3.918t/a。 （2）热定型工序 涉商业机密。（4）纺丝组件真空煅烧工序 项目组件清洗需使用真空清洗炉、马弗炉（仅喷丝板需进马弗炉煅烧、其余组件及滤芯经真空清洗炉清理）。马弗炉工作温度在200℃~600℃，每批次煅烧时间为4h；真空清洗炉每批次煅烧时间约8h，先把清洗件加热到300℃左右，使工件表面上约80%以上的高分子聚合物熔化流入到下部废料收集罐中，板孔中只剩下少量的高分子聚合物，开启真空泵，此时炉内呈负压，将炉温继续升高到460℃左右，打开进气阀，向炉膛通入少量新鲜空气，使板孔中剩余的高分子聚合物充分裂解生成二氧化碳、灰分、少量有机废气，通过真空泵将其抽出炉外，单台真空泵排气量为360m3/h。 真空清洗炉、马弗炉均间歇运行，年运行约48次，每次4-8h，根据行业企业运行经验，组件上物料量约为树脂切片原料量的1‰，经核算，裂解部分物料约0.21t/a，裂解生成二氧化碳、灰分、少量的有机废气，颗粒物、非甲烷总烃产生量很小，且通过有组织排气管将其引入废气处理设施处理，本评价不再做定量分析。 综上，本项目挤出、熔融过滤、纺丝工序均通过微负压密闭车间收集废气，热处理、纺丝组件真空煅烧采取设备密闭通过排气筒收集的方式，废气收集后由全部由密封管道引至RCO催化燃烧废气处理装置处理后高空排放(排气筒编号DA001)，排气筒高度为15m。经核算，本项目生产过程中非甲烷总烃产生量为4.268t/a。本项目各工序非甲烷总烃产生情况见表4-1。 表4-1 各工序非甲烷总烃产生情况一览表 类别; 挤出、熔融过滤、纺丝; 热定型; 煅烧清洗. 系数Kg/t-原料; 产生量t/a; 系数; 产生量t/a; 系数; 产生量t/a. 非甲烷总烃; 3.76; 3.918; 1%原料; 0.35; /; /. 总计; 4.268t/a. 2、废气治理措施及排放情况 本项目螺杆挤出机、纺丝机设备均设置在一个封闭车间内，挤出熔融过程中密闭，各设备之间距离较近，产生的废气污染物均为有机废气，拟将该车间改造为微负压密闭车间，将前工序产生的有机废气收集至管道由1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后经1根15m高的排气筒DA001排放。 项目挤出、纺丝工序所在的车间采取密闭车间整体收集的方式，收集风量可按照下列公式计算: Q=nV 其中：Q-排风量，m3/s； V-密闭区域面积，m2； n-换风次数，n=10，参照《三废处理工程技术手册废气卷》-P566第十七章净化系统的设计-表17-1工厂一般作业室每小时换风次数6次/h，本项目按7次计算。 项目挤出、纺丝工序所在区域面积为230m2（结合场地实际布局，将组件煅烧区域纳入负压收集车间），车间高度为6m，经计算Q为9660m3，考虑到风管风量损耗，微负压车间抽风量本评价按12000m3计算考虑，能够满足负压收集要求。 考虑到进出料时车间门偶尔会开启，微负压车间废气收集效率按80%计，热定型装置、马弗炉、真空清洗炉为封闭设备，收集效率按95%计，RCO催化燃烧装置（活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺）对有机废气处理效率按80%计，则未被收集的非甲烷总烃排放量0.8011t/a，排放速率0.1kg/h，该部分无组织排放。 则本项目运营期间有机废气产排情况见表4-2。 表4-2 本项目运营期废气污染物产排情况表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 有组织废气量m3/h; 治理措施; 污染物排放情况. 处理措施; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3. 挤出过滤纺丝工序; NMHC; 3.918; 32.65; 12000; 微负压车间收集+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理; 80; 80; 是; 5.34; 0.087; 0.6934. 热定型; NMHC; 0.35; 12.83; 3240; 95; 80; 是. 组件煅烧; NMHC; /; /; 1000; 95; 80; 是. 颗粒物; /; /. 合计; NMHC; 4.268; /; 16240; /; /; /; /; 5.34; 0.087; 0.6934. 由上述计算结果可知，项目建成后产生有机废气经活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后，非甲烷总烃排放量为0.6934t/a，排放速率0.087kg/h，排放浓度5.34mg/m3，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）相关要求（排放限值60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量限值0.3kg/t）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准限值要求（其他行业，非甲烷总烃80mg/m3，去除效率不低于70%）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》（废气排放口NMHC浓度不高于20mg/m3）要求。 表4-3 项目废气排放口基本情况 编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口 高度m; 排放口 内径m; 排气温度℃; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 废气排放口; 非甲烷总烃; 113°22′49.54″; 33°37′13.41″; 15; 0.8; 30; 一般排放口. 3、非正常工况 本项目废气处理装置非正常工况主要为活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置出现故障，导致非甲烷总烃未经处理直接排放。本项目非正常工况废气排放情况一览表见下表4-4。 表4-4 项目非正常工况废气排放情况一览表 产污节点; 发生原因; 排放因子; 排放频次; 持续时间; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a; 处理措施; 排放特征. 纺丝生产废气; 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置故障; 非甲烷总烃; 1次/a; 0.5h; 26.68; 0.433; 0.217; 应立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产; 排气筒高度15m，内径0.8m. 为防止生产过程中出现废气非正常排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④待废气治理设施正常运行后生产线再进行启动；生产线关停一段时间后再关闭废气治理设施，可有效的防治废气非正常排放的发生。 4、废气污染治理措施可行性分析 本项目生产采用原料为液晶聚芳酯树脂切片颗粒料，生产过程中挤出、过滤、纺丝工序设置在封闭车间内采取整体微负压收集，在车间南、北侧靠近纺丝区分别设引风口（一侧各设3个，风管内径500mm）；热定型装置、马弗炉、真空清洗炉为封闭设备，废气经排气筒有组织收集，上述各环节废气均汇入同1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理，最终经1根15m高的排气筒DA001排放。本项目属于化学纤维制造行业中其他合成纤维制造，参考《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）“4.5.1.3 污染治理设施及工艺”，并结合《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(试行)》中“涉VOCs类”污染治理技术，分析本项目废气污染防治可行性如下表4-5。 表4-5 本项目废气污染防治可行技术分析 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术; 本项目要求; 是否可行. 纺丝废气; 挥发性有机废气; 密闭过程、密闭场所; 通用行业应急减排措施制定技术指南; A级： VOCs治理采用吸附+催化燃烧、燃烧(氧化)法、进入锅炉等 B级： VOCs治理采用吸附、UV光氧、吸收等两种及以上组合工艺；; 挤出、纺丝工序设微负压封闭车间密封收集；热定型装置、真空清洗炉、马弗炉设备密闭，产生有机废气经密闭管道收集后送至活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺废气处理装置进行处理; 废气处理措施技术可行. HJ 1102-2020; 水喷淋、活性炭吸附、蓄热式焚烧（RTO）等。. 综上分析，本项目废气污染治理措施为技术规范、绩效分级文件推荐可行技术，治理措施可行。 5、监测计划 本项目行业类别为“C2829其他合成纤维制造”，根据《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020）中相关规定，本项目为非重点排污单位，废气排放口为一般排放口，项目监测计划见下表4-6。 表4-6 污染源监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准; 承诺更严. 1; DA001 废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5所有合成树脂；; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》豫环攻坚办〔2017〕162号；《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南 (2021年修订版)》要求。. 2; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A；; /. 3; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9所有合成树脂；; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》豫环攻坚办（2017）162号；. 6、环境影响分析 建设项目位于叶县先进制造业开发区，该区域环境空气属于二类。依据叶县环境监测站2023年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量达标。本项目营运期针对废气采取的措施为挤出、纺丝、热定型等各工序产生的有机废气经“微负压收集+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”工艺进行处理，能达标排放。本项目废气排放对区域环境空气及敏感点叶县晨德中学的影响较小，在可接受范围内。 二、废水环境影响分析 1、废水排放情况 本项目运营期用水环节主要为循环冷却水系统补水（真空泵系统、导热油炉系统、螺旋挤出机系统）、超声波清洗器用水、职工生活用水。 真空泵系统、导热油炉系统、螺旋挤出机系统冷却水均为循环水，定期补水，不外排。 根据企业提供方案，每台超声波清洗器每次清洗用水量为50L，本项目共2台超声波清洗器，计划年生产8000h（48周），合计年用水量4.8m3/a（合0.01m3/d），该部分废水含少量灰分，水质经沉淀后可进入真空清洗炉真空泵水循环系统使用，不外排。 项目运营期废水主要为职工生活污水。 本项目建成后，劳动定员15人，本项目年运行335天，3班制每班8小时，均不在厂区就餐，主要用水为员工盥洗水。参考《河南省地方标准—工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020)及厂区实际情况，本项目员工用水量按60L/人·天计，用水量为0.9m3/d，即301.5m3/a；生活污水排放系数按0.8计，废水产生量为0.72m3/d，241.2m3/a。类似同类水质确定主要污染物产生浓度为CODcr300mg/L，BOD5200mg/L，SS220mg/L，NH3-N25mg/L。 本项目废水产排情况见表4-7。 表4-7 本项目废水产排情况 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放方式. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 污染治理措施; 去除效率; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水241.2t/a; CODcr; 300; 0.0724; 化粪池（容积10m3）预处理后，排入叶县污水处理厂处理; 5%; 285; 0.0687; 间接排放. BOD5; 200; 0.0482; 7%; 186; 0.0449. 氨氮; 25; 0.0060; /; 25; 0.0060. SS; 220; 0.0531; 20%; 176; 0.0425. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准：COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L；叶县污水处理厂设计进水水质要求：COD≤350mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤180mg/L、NH3-N≤30mg/L。. 由上表分析可知，本项目生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及叶县污水处理厂设计进水水质要求，可排入叶县污水处理厂进行处理，经处理后达标排入灰河。 2、措施可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网送叶县污水处理厂处理。 根据厂区内现有项目资料及调查了解，项目所在厂区的生活污水预处理排放依托现有东侧临厂界的化粪池（1座，容积10m3），现有厂区废水产生量约6m3/d，有余量接纳本项目废水，本项目废水产生量为0.72m3/d，废水进化粪池处理后排入市政污水管网并最终进入叶县污水处理厂处理。 叶县污水处理厂由叶县瑞和泰污水净化有限公司经营，主要收集城区生活污水和叶县产业集聚区工业污水，位于叶县县城东南2km焦赞桥处，一期设计规模为2万m3/d，采用奥贝尔氧化沟工艺，于2008年5月竣工投运，二期扩建2万m3/d，并进行升级改造，新建深度处理工艺4万m3/d，二期工艺采用“改良氧化沟+絮凝沉淀+过滤”工艺，同时对奥贝尔氧化沟进行改造，已投产。根据调查，目前叶县污水处理厂实际进水规模为3.2~3.3万m3/d，尚有6500m3/d的余量，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，排入灰河。根据叶县污水处理厂污水总排口各季度例行监测数据可知，该污水厂均稳定运行，出水达标排放入灰河，根据地表水例行监测结果，灰河监控断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。 综上所述，本项目位于叶县污水处理厂收水范围，且污水管网已全面覆盖本项目所在区域，本项目产生废水主要为生活污水，产生量为0.72m3/d，经化粪池处理后，各污染物浓度较低，满足叶县污水处理厂进厂指标要求，产生量不会增加污水处理厂的处理负荷，不会对污水处理厂造成冲击，故本项目废水经化粪池处理达标后进入污水处理厂措施可行，项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 3、废水排放口基本情况 废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表4-8。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 职工生活废水; CODcr、NH3-N、SS、BOD5; 叶县污水处理厂; 间接排放; TW001; 化粪池; 沉淀; DW001; 一般排放口. 废水间接排放口基本情况见下表4-9。 表4-9 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排放去向; 废水排放量; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物浓度排放限值/（mg/L）. DW001 厂区废水总排口; E113°28′14.690″ N33°37′11.626″; 进入城市污水处理厂; 241.2t/a; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 24h; 叶县污水处理厂; CODcr; 50. NH3-N; 5. BOD5; 10. SS; 10. 本项目废水污染物排放信息见表4-10 表4-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 本项目年排放量（t/a）. 1; DW001; CODcr; 285; 0.0687. NH3-N; 25; 0.0060. 合计; CODcr; 0.0687. NH3-N; 0.0060. 叶县污水处理厂处理后排放总量; CODcr; 0.0121. NH3-N; 0.0012. 3、监测计划 项目清洗废水经沉淀后回用于真空清洗炉循环水系统补水，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，输送至叶县污水处理厂处理，属于间接排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》(HJ1139-2020)，生活污水间接排放口不要求对废水排放指标进行监测。 三、噪声环境影响分析 本项目噪声主要为螺杆挤出机、纺丝机、络筒机、空压机、风机等生产及辅助设备运行过程产生的噪声，大部分机械动力设备声源为连续排放，噪声源强区间65~85dB(A)，均布置在车间内主要噪声源强见表4-11。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 工业企业噪声主要源强调查清单一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 真空转鼓; 2m³; 65; 减振; 38; 15; 0; 6; 49; 除真空清洗炉外，其余均24h连续运行，年运行8000h; 25; 24; 1m. 2; 真空转鼓; 2m³; 65; 减振; 38; 18; 0; 3; 55; 25; 30. 3; 螺杆挤出机; Φ30; 85; 减振; 22; 17.5; 0; 3.5; 74; 25; 49. 4; 螺杆挤出机; Φ30; 85; 减振; 24; 17.5; 0; 3.5; 74; 25; 49. 5; 螺杆挤出机; Φ30; 85; 减振; 26; 17.5; 0; 3.5; 74; 25; 49. 6; 螺杆挤出机; Φ30; 85; 减振; 28; 17.5; 0; 3.5; 74; 25; 49. 7; 螺杆挤出机; Φ30; 85; 减振; 31; 17.5; 0; 3.5; 74; 25; 49. 8; 螺杆挤出机; Φ45; 85; 减振; 33; 17.5; 0; 3.5; 74; 25; 49. 9; 螺杆挤出机; Φ45; 85; 减振; 22; 14; 0; 7; 68; 25; 43. 10; 螺杆挤出机; Φ45; 85; 减振; 24; 14; 0; 7; 68; 25; 43. 11; 螺杆挤出机; Φ45; 85; 减振; 26; 14; 0; 7; 68; 25; 43. 12; 螺杆挤出机; Φ45; 85; 减振; 28; 14; 0; 7; 68; 25; 43. 13; 纺丝机; 1位1头; 75; 减振; 22.5; 17.5; 0; 3.5; 64; 25; 39. 14; 纺丝机; 1位1头; 75; 减振; 24.5; 17.5; 0; 3.5; 64; 25; 39. 15; 纺丝机; 1位4头; 75; 减振; 26.5; 17.5; 0; 3.5; 64; 25; 39. 16; 纺丝机; 1位4头; 75; 减振; 28.5; 17.5; 0; 3.5; 64; 25; 39. 17; 纺丝机; 1位4头; 75; 减振; 31.5; 17.5; 0; 3.5; 64; 25; 39. 18; 纺丝机; 1位4头; 75; 减振; 33.5; 17.5; 0; 3.5; 64; 25; 39. 19; 纺丝机; 1位4头; 75; 减振; 22.5; 14; 0; 7; 58; 25; 33. 20; 纺丝机; 1位4头; 75; 减振; 24.5; 14; 0; 7; 58; 25; 33. 21; 纺丝机; 1位8头; 75; 减振; 26.5; 14; 0; 7; 58; 25; 33. 22; 纺丝机; 1位8头; 75; 减振; 28.5; 14; 0; 7; 58; 25; 33. 23; 真空清洗炉; HRZW系列卧式; 75; 减振; 18.5; 13; 0; 8; 57; 25; 32. 24; 真空清洗炉; HRZW系列卧式; 75; 减振; 18.5; 18; 0; 3; 65; 25; 40. 25; 热定型装置; /; 70; 减振; 8; 14; 0; 7; 53; 25; 28. 26; 热定型装置; /; 70; 减振; 11; 14; 0; 7; 53; 25; 28. 27; 热定型装置; /; 70; 减振; 14; 14; 0; 7; 53; 25; 28. 28; 热定型装置; /; 70; 减振; 8; 18; 0; 3; 60; 25; 35. 29; 热定型装置; /; 70; 减振; 11; 18; 0; 3; 60; 25; 35. 30; 热定型装置; /; 70; 减振; 14; 18; 0; 3; 60; 25; 35. 31; 络筒机; /; 75; 减振; 15; 4; 0; 4; 63; 25; 38. 32; 络筒机; /; 75; 减振; 15; 6; 0; 6; 59; 25; 34. 33; 络筒机; /; 75; 减振; 27; 2; 0; 2; 69; 25; 44. 34; 络筒机; /; 75; 减振; 27; 4; 0; 4; 63; 25; 38. 35; 络筒机; /; 75; 减振; 27; 6; 0; 6; 59; 25; 34. 36; 制氮装置; GKG59-20; 75; 减振; 2; 13; 0; 2; 69; 25; 44. 37; 空压机; BMVF55; 70; 减振; 2; 18; 0; 2; 64; 25; 39. 38; 废气处理装置风机组; /; 85; 减振、隔声罩; 13; 2; 0; 2; 64; 25; 39. 注：以车间西南角为坐标原点，距室内边界距离为设备距离四周车间边界最近距离 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 为了最大程度地减少噪声对项目区域声环境质量的影响，建议本项目还应采取以下噪声污染防治措施：合理布局、采用低噪声高性能的设备并做好设备基础隔振、减振；加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备非运行，造成设备运行噪声级提高，对环境造成影响；尽可能地减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 根据本项目噪声源在厂区内的分布，对厂界的影响进行预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测，具体预测模式如下： ①点声源衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源r米处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源r0米处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； ②噪声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； 根据上述噪声点声源衰减和叠加公式计算。 各噪声源经过距离衰减、车间隔声后叠加，对项目厂界噪声预测结果见表4-12。 表4-12 项目厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 厂界（即车间外）; 贡献值; 执行标准; 达标情况. 西厂界; 44.1; GB12348-2008中3类：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）; 昼、夜均达标. 东厂界; 32.1. 南厂界; 46.7. 北厂界; 51.4. 由上表可知，项目建成后，在采取本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目生产设备运行产生噪声衰减至东、西、南、北各厂界处贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，且本项目车间即为项目厂界，车间外西侧、北侧均为闲置部分车间，对周围环境的影响较小。 本项目车间即为项目厂界，车间外西侧、北侧均为闲置部分车间，不具备监测条件，结合该实际情况，本项目监测计划见下表4-13。 表4-13 项目监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测时段; 执行排放标准. 东厂界、南厂界; 等效声级; 1次/季度; 昼间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 等效声级、最大声级; 夜间. 四、固废环境影响分析 项目生产过程产生的主要固体废物有：一般工业固体废物、危险废物及员工生活垃圾。一般工业固体废物包括外购原料产生的废包装物、挤出及纺丝等生产过程产生的废树脂渣块、残次品、氮气制备过程产生的废弃制氮分子筛；危险废物包括废气治理产生的废活性炭及废催化剂、设备检修更换下来的废机油、废矿物油等。 1、一般固废 （1）生活垃圾 营运期劳动定员共为15人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.3kg计，年工作天数335天，则产生量为1.51t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。 （2）外购原料产生的废包装物 项目生产过程中会产生少量废包装材料（树脂包装袋），根据建设单位预估，废包装材料重量约为0.25kg，项目LCP树脂粒使用量为1042t、包装规格500kg/袋，经核算废包装材料产生量约0.521t/a，收集暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （3）废树脂渣块 纺丝组件清理及生产设备清理产生的废树脂渣块，其产生量约为LCP树脂粒使用量的0.1%，约80%以上经熔化流至废料收集罐，年产生量约为0.834t/a，收集暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （4）残次品废丝 纺丝、卷绕及检验过程中产生的残次品废丝，其产生量约为LCP树脂粒使用量的3.5%，项目LCP树脂粒使用量为1042t，则废树脂渣块、残次品产生量约为37t/a，收集暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （5）制氮分子筛 本项目使用的氮气由厂区自建制氮机组提供，制氮机组使用过程中会产生废制氮分子筛，根据建设单位提供的资料，制氮分子筛每3年更换一次，每次更换量为0.15t，交由厂家回收。 一般固体废物类别代码参照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 2024.04.03），本项目一般固废汇总具体见表4-14。 表4-14 一般固废产生情况汇总表 序号; 固废来源; 名称; 类别代码; 形态; 产生量t/a; 处置方式. 1; 原料包装; 废包装袋; 900-003-S17; 固态; 0.521; 分类收集暂存于一般固废暂存间，定期外售. 2; 组件及设备清理; 废树脂渣块; 265-002-S16; 固态; 0.834. 3; 生产及检验过程; 残次品废丝; 181-001-S14; 固态; 37. 4; 氮气制备; 废制氮分子筛; 900-005-S59; 固态; 0.05; 厂家更换回收. 5; 职工生活; 生活垃圾; SW62; 固态; 1.51; 环卫部门定期清运. 2、危险废物 （1）废活性炭及废催化剂 本项目生产过程产生的有机废气通过“活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理装置”处理，总体去除效率取80%，去除有机废气量为2.7735t/a。由于该项目有机废气采用了“活性炭浓缩脱附+催化燃烧”再生技术，将大大降低活性炭更换频次。当活性炭箱吸附饱和之后，系统会自动对活性炭箱进行脱附处理，吸附饱和后的活性炭利用热空气进行脱附再生，脱附出的浓缩有机物被送往燃烧床通过与催化剂结合进行催化分解。在催化燃烧室内被加热到250-350℃的有机废气在贵金属催化剂的作用下发生无焰燃烧，有机废气被氧化分解成二氧化碳和水，达到废气处理的目的，废气处理后的洁净气体经烟囱达标排放。活性炭定期脱附再生，活性炭每次再生会有所损耗，且吸附容量逐次减少，需定期进行活性炭的更换，更换频次为每1年更换一次，废弃的活性炭中含有非甲烷总烃，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭的危废类别为：HW49 其他废物（900-039-49）。本项目活性炭吸附装置由3个活性炭吸附箱并联组成（两吸一脱），建议企业选择碘值不低于800mg/g的活性炭，每个箱体盛放约0.2t的蜂窝状活性炭砖。根据企业资料，项目建设完成后活性炭更换量约为0.6t/a。废气处理装置废活性炭由有相应资质单位更换后直接回收处置，不在厂区内暂存。 项目挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）采用“活性炭吸附-脱附+RCO催化燃烧装置”处置。催化燃烧室采用陶瓷蜂窝体的贵金属催化剂，内部装填的陶瓷蜂窝体贵金属铂和钯催化剂使用寿命约为5年，根据企业提供资料，项目建设完成后催化剂更换量为0.7t/5a。废催化剂属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的“HW49其他废物”中的“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。废催化剂由有相应资质单位更换后直接回收处置，不在厂区内暂存。 - 废纺丝油桶 本项目使用纺丝油后会产生少量废纺丝油桶，纺丝油使用量为55t/a，纺丝油包装规格为20~500kg/桶，废纺丝油桶产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)可知，废纺丝油桶的危险废物编号为HW49其他废物、废物类别为900-041-49。 - 废真空泵油、废空压机油及废油桶 项目空压机需定期更换空压机油，机油更换后会产生少量废空压机油桶、空压机油，更换频次约为3个月更换一次，每次更换量为0.025t，则废空压机油产生量为0.1t/a；真空泵每3个月更换一次真空泵油，每台真空泵油更换量为20L，则废真空泵油更换年产生量约0.5t/a。废油桶产生量约0.02t/a。 采用废油桶储存并暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的危废处置单位处置。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废真空泵油、废空压机油均属于危险废物，废物类别“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码900-217-08。 - 废导热油 本项目使用电导热油炉，根据建设单位提供的资料，导热油每5年更换一次，更换量为6t，根据《国家危险废物名录》（2021年），此部分废物属于危险废物，代码为900-249-08，由有相应资质单位更换后直接回收处置，不在厂区内暂存。 危险废物需分类妥善收集后交由有危险废物处置资质的单位处置，并执行危险废物转移联单。 表4-15 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 主要成分; 有害成分; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 0.6t/a; 废气处理; 活性炭; 有机物中有害成分; 固态; 1年; T; 由有相应资质单位更换后直接回收处置，不在厂区内暂存. 2; 废催化剂; 900-041-49; 0.7/5a; 陶瓷蜂窝体贵金属铂和钯; 有机物中有害成分; 固态; 5年; T/In. 3; 废纺丝油桶; 900-041-49; 0.5t/a; 上油; 包装桶; 有机硅油; 固态; 日常生产; T/In; 危险废物暂存间暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 4; 废空压机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.1t/a; 空压机; 矿物油; C15-C36的烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类等; 液态; 3个月; T，I. 5; 废真空泵油; 900-217-08; 0.5t/a; 真空泵; 矿物油; 液态; 3个月; T，I. 6; 废油桶; 900-249-08; 0.02t/a; 包装; 包装桶; 固态; 3个月; T，I. 7; 废导热油; 900-249-08; 6t/5a; 导热油炉; 矿物油; 固态; 5年; T，I; 由有相应资质单位更换后直接回收处置，不在厂区内暂存. 生产过程危废暂存间对危险废物分区集中收集，并设置危废标志，加强管理，制定危废管理制度，定期交由具有相应危废处理资质的单位统一处置。暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置。将危废收集后，严格按照《危险废物转移联单管理办法》定期交由具有资质的单位统一处置。 危险废物存储及转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求和《危险废物管理条例》中贮存、运输、处理规定进行。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告〔2017〕43号），危废贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位必须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位的名称，为防止危险废物散落、泄露，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。本项目贮存场所情况见表4-16。 表4-16 危险废物贮存场所情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存量. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间内北侧; 10m2; 不在厂区内暂存; /. 2; 废催化剂; HW49; 900-041-49; 不在厂区内暂存; /. 3; 废纺丝油桶; HW49; 900-041-49; 加盖密封分区暂存; 0.5t/a. 4; 废空压机油; HW08; 900-217-08; 桶装密封，分区暂存; 0.1t/a. 5; 废真空泵油; HW08; 900-217-08; 桶装密封，分区暂存; 0.5t/a. 6; 废油桶; HW08; 900-249-08; 加盖密封分区暂存; 0.02t/a. 7; 废导热油; HW08; 900-249-08; 不在厂区内暂存; /. 一般固废暂存间管理要求： 企业建设一般固废暂存间1座，地面需进行防渗处理，一般固废分类存放。一般固废暂存间的建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求。另外，一般固废临时贮存应注意以下几点： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单（2023）的要求设置环保图形标志。 危险废物管理要求 废物废物的临时贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。危险废物暂存间，分类存放在间隔区域内，地面进行防腐、防渗处理。危险废物的贮存容器严格按照标准要求选择。危险废物应定期交由有相应资质的危废处置单位处置，尽量缩短临时贮存时间。 a危险废物收集要求项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 本项目拟在车间北侧建1座10m2危废暂存间（位置详见附图6），评价要求危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，执行8.3 贮存点环境管理要求： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。本项目防渗措施为地面：基础→砂层→混凝土地面→耐磨面层，地面防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中附录A设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 五、地下水、土壤环境分析 本项目运行期对土壤及地下水的影响很小，经分析，职工生活污水排入化粪池，化粪池渗漏、危废间废物泄漏可能对土壤及地下水产生影响。 本评价建议采取以下防控措施： A、项目废水雨污分流，生活污水经化粪池预处理后通过城市污水管网送至叶县污水处理厂处理达标后外排，冷却水循环使用不排放；加强废气处理装置维护，定期检修，减少处理设备非正常工况的产生，保证处理装置正常运转，维持催化剂正常使用寿命，尽可能延长催化剂使用寿命；尽量减少污染物的产生排放量。 B、项目危废间按要求建设，地面满足防渗要求；管道选用耐腐蚀管材、管线内设防腐材料，尽可能避免因腐蚀导致管道破损等原因造成污水的泄露；同时制定节约用水管理制度，禁止无人时有水排放，造成污水的增加。 C、制定规范制度，设专人定期检查维护化粪池、危废间和管道，尽量杜绝跑冒滴漏现象发生；同时，员工定期参加培训，减少因操作不规范导污染物泄漏的可能性；通过加强操作管理制度，从源头进一步减少污染物的泄露。 D、日常生产、原辅材料及成品储存，均在厂房内进行，避免污染物随雨水进入地下水、土壤环境； F、加强日常防范，定期检查维护化粪池、危废间和管道等，发现防渗层破裂、跑冒滴漏等现象时及时维修。 综上，采取上述措施后，本项目对地下水、土壤环境影响可接受。 - 七、环境风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B，本项目危险物质主要为设备内真空泵油、空压机油、导热油。该类物质具有较高的闪点及较高的自燃温度，不易发生爆炸，火灾等安全事故。 为避免风险事故的发生，要求企业采取以下防范措施： （1）本项目运行过程中涉及风险物质有真空泵油、空压机油、导热油，导热油进贮存在导热油炉加热系统，废导热油不在厂区存放，更换废真空泵油、废空压机油经防渗漏油桶收集并密闭后暂存于全封闭的危废暂存间内，危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设及管理； （2）仓库布局严格按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）及2018年修订执行，生产区、存储区内严禁烟火； （3）建立健全消防组织机构，确定从厂部、车间、仓库到班组的消防安全责任人，明确消防安全职责，制定包括防火巡查、检查，安全疏散设施管理，火灾隐患整改，用火、用电管理，仓库防火安全管理等各项制度并严格进行管理。 （4）应加强全体员工的消防安全教育与培训，提高员工消防安全意识和灭火技能，同时还要组织员工进行灭火演练，对企业的紧急预案进行检验，完善企业灭火与疏散预案，强化员工心理素质，全方位增强企业在火灾发生时的紧急应变能力与扑火、灭火能力。 （5）安全通道要时刻畅通，以防发生意外时，人员疏通以及消防车辆进出畅通受阻。消防器材要按照保质期内使用，过期得及时更换。 （6）制定应急预案，发生重大意外事故后，要及时向上级主管部门汇报，由政府及其有关部门、工会和企业按照行政法规进行调查和处理。 厂区加强安全环境风险管理，项目可能产生的风险在可控制的范围内，对周围环境影响不大。 - 八、环保投资及验收一览表 该项目的环保投资估算约为36万元，占总投资的3.60%，其环保投资详见下表。 表4-17 项目环保投资及验收一览表 项目; 产污类型; 环保措施; 数量; 污染物; 投资额（万元）; 排放标准及承诺更严. 废水; 生活污水; 依托厂区化粪池处理后排入污水管网; 1座; COD、氨氮; 0 （依托）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级及叶县污水处理厂进水水质要求. 废气; 生产车间废气; 微负压封闭车间（面积230m2）+活性炭吸附-脱附+RCO催化燃烧装置+1根15m高排气筒（DA001）; 1套; 非甲烷总烃; 25; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015，含2024年修改单）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》豫环攻坚办（2017）162号；《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》要求. 噪声; 设备运行噪声; 选用低噪声设备、设备基础减振、隔声等; /; 噪声; 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 一般固废暂存间; 1座; 废包装物、废树脂渣块、残次品废丝; 1; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 垃圾桶; 若干; 生活垃圾; /; /. 危险废物暂存间; 1座; 废纺丝油桶、废真空泵油、废空压机油及废油桶; 5; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 合计; 36; /. |
| --- | --- |

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | （DA001）废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 挤出、过滤、纺丝工序采取微负压密闭车间整体收集废气；热定型装置、马弗炉、真空清洗炉为封闭设备，产生的有机废气经排气筒有组织收集废气，各环节废气均汇入同1套RCO催化燃烧装置（活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺）+15m高排气筒（DA001）处理 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015，含2024年修改单）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）；《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮SS、BOD5 | 依托厂区化粪池处理后排入污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级及叶县污水处理厂进水水质要求 |
|  | 超声波清洗废水 | SS | 产生量很小，沉淀后循环使用，不外排 | / |
|  | 冷却水 | / | 循环利用不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备、风机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、置于室内、设备基础减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装物 |  | 一般固废暂存间暂存，定期外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废树脂胶块、残次品废丝 |  |  |  |
|  | 废分子筛 |  | 厂家更换回收 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 环卫统一处置 |  |
|  | 废活性炭 |  | 由有相应资质单位更换后直接回收处置，不在厂区内暂存 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废催化剂 |  |  |  |
|  | 废导热油 |  |  |  |
|  | 废真空油 |  | 厂区危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处置单位处置 |  |
|  | 废纺丝油桶 |  |  |  |
|  | 废空压机油 |  |  |  |
|  | 废油桶 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 公司设置有专门的环保人员，负责全厂的安全环保工作，负责定期检查环保设施运行情况，组织对环保设施定期及时检修，及相关环保管理。环境人员的职责如下： a、项目投产前应按要求申报排污许可证。 b、依据环保行政主管部门提出的要求，开展了相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。 c、企业委托监测单位对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，发现问题及时处理。 d、建立了健全环保工作规章制度和环保责任制度，负责定期检查环保设施运行情况。 e、根据本公司环保、安全相关制度，负责监督执行，对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。 |  |  |  |

平顶山纤美达材料科技有限公司年产1000吨液晶聚芳酯纤维项目符合国家产业政策和管理的相关要求，项目建设符合叶县先进制造业开发区发展规划，选址可行、布局合理，项目营运过程中将对环境产生一定的影响，在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，并确保“三同时”制度的落实，污染物均能够实现达标排放，项目建设对周围环境的影响较小，可以接受。从环保角度分析，项目建设可行。

附表附图附件目录

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1  项目所在地理位置图

附图2  在河南省三线一单综合信息应用平台中查询本项目研判分析结果截图

附图3  本项目在叶县产业集聚区总体发展规划修编-集聚区利用规划图中位置

附图4  周围环境敏感目标分布图

附图5  本项目在平顶山市建永机械铸造有限公司厂区内的位置

附图6  厂区总平面布置图

附图7  项目现场照片

附件：

附件1  委托书

附件2  河南省企业投资项目备案证明

附件3  叶县先进制造业开发区管理委员会出具同意入驻证明

附件4  项目投资协议书（厂房使用证明材料）

附件5  不动产证

附件6  企业营业执照及法人身份证

附件7  专家评审意见及签名表

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.494t/a |  | 1.494t/a | +1.494t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0121t/a |  | 0.0121t/a | +0.0121t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0012t/a |  | 0.0012t/a | +0.0012t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 0.521t/a |  | 0.521t/a | +0.521t/a |
|  | 废树脂渣块 |  |  |  | 0.834t/a |  | 0.834t/a | +0.834t/a |
|  | 残次品 |  |  |  | 37t/a |  | 37t/a | +37t/a |
|  | 制氮分子筛 |  |  |  | 0.15t/3a |  | 0.15t/3a | +0.15t/3a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.51t/a |  | 1.51t/a | +1.51t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.6t/a |  | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.7t/5a |  | 0.7t/5a | +0.7t/5a |
|  | 废纺丝油桶 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废空压机油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废真空泵油 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废导热油 |  |  |  | 6t/5a |  | 6t/5a | +6t/5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①